连环审〔2015〕  号

关于益海嘉里（连云港）生物科技有限公司年产500吨酶制剂项目环境影响报告书的批复

益海嘉里（连云港）生物科技有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《益海嘉里（连云港）生物科技有限公司年产500吨酶制剂建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕59号）及开发区环保局预审意见（连开环复〔2015〕42号）均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港经济技术开发区益海工业园区，项目总投资2660万元（外资），其中环保投资104万元。项目主要建设内容及产品方案： 500t/a酶制剂生产线1条；公辅工程包括给排水系统、供电系统、供热系统、制冷及循环冷却水系统、纯水制备系统、仓储等，其中供电、给排水（厂区外）依托益海工业园区现有供电、给排水系统，部分储罐依托益海工业园区现有储罐，蒸汽来源于丰益油脂化学（连云港）有限公司，环保工程主要包括废气、噪声处理设施等。形成年产500酶制剂生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及开发区环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意开发区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区内给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水等废水混入清下水管网，清下水由清水口排放。项目工艺等废水进益海（连云港）特种油脂有限公司污水处理站处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后排入区域污水管网，进墟沟污水处理厂集中处理。

(三) 项目依托丰益油脂化学（连云港）有限公司燃气供热设施，不得建设供热设施。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目设排气筒1座，其高度不得低于《报告书》所列。项目须采用管道输送物料、罐区物料采用气压平衡装卸技术等减少无组织废气排放。固液分离产生场所、固废堆场产生的恶臭气体须收集处置。甲醇废气排放浓度及排放速率须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，氨气、臭气浓度的排放速率须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织废气甲醇的监控浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，氨气、臭气浓度的监控浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，在建设中严格落实。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。项目设5m2固废暂存堆场，10m3菌泥罐2个。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。厂区新增250m3消防尾水池一座、利用益海（连云港）特种油脂有限公司200m3事故池，厂区确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七) 厂区外需设置100米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故应急池、消防尾水池等须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、项目实施后，项目主要污染物年排放总量初步核定为：

（一）大气污染物

本项目：甲醇0.66t/a、氨气0.18t/a；

(二)水污染物（接管考核量）：

本项目[即益海（连云港）特种油脂有限公司排口增加的接管考核量]:水量12612.48m3/a、COD6.3t/a、SS5.0t/a、氨氮0.56t/a、总氮0.88t/a、总磷0.1t/a；

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入试生产。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

五、项目建设期间的环境现场监督管理由开发区环保局负责。市环监局负责不定期督查。

六、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一五年七月十七日

抄送：市环监局，开发区环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2015年7月17日印发

(共印8份)