- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 15MW全额上网分布式渔光互补光伏电站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东海县协鑫光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐宇荣 |  |  |  | 联系人 |  |  | 李永红 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 东海县曲阳乡高效渔业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13775422188 |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 222300 |
| 建设地点 | 东海县曲阳乡高效渔业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 连发改行服发[2015]25号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | D4415太阳能发电 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  |  | 500亩 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | / |  |
| 总投资(万元) |  |  | 11107 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  |  | 165 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.5% |  |
| 评价经费(万元) |  |  | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2015年12月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 项目主要原辅材料及设备情况见表2-1所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(吨/年) |  | 552 |  |  |  | 燃煤(吨/年) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电(度/年) |  | / |  |  |  | 蒸汽(万立方米/年) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 柴油(吨/年) |  | / |  |  |  | 其他(吨/年) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水(生活污水)排水量及排放去向： 生活污水240t/a、光伏组件冲洗水200t/a。 运营期生活污水经厂区地埋式有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，用于周边农田灌溉，光伏组件冲洗水直接进入鱼塘，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工程内容及规模

- 项目由来 能源是人类赖以生存的物质基础，是国民经济的基本依靠。我国是一个能源消费大国，我国能源供应主要依靠煤炭，而煤炭资源的有限性及其开发利用过程对环境造成的巨大压力，严重制约着经济社会的可持续发展。随着我国工业化、现代化和对能源需求的长期持续增长，能源供需矛盾会更加突出，保障能源供给是一项长期而艰巨的任务。因此大力开发利用新能源，是保障能源安全、优化能源结构、保护生态环境、减少温室气体排放的重要措施，是我国实现可持续发展的必由之路。 连云港市东海县地区的太阳辐射量较丰富、日照时数长、光照充足，太阳能资源丰富，并且多年来的太阳辐射量、日照时数基本呈现较好的一致性，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此，东海县协鑫光伏电力有限公司拟在东海县曲阳乡高效渔业区鱼塘投资建设东海县曲阳15MW分布式渔光互补发电项目。项目选择“渔光互补”的模式进行综合开发，利用空间资源发展新能源产业，对地区综合发展新能源产业起到积极示范作用。规划后该项目充分利用土地资源，形成“上可发电，下可养鱼”的发电模式，实现了渔业生产和节能减排两不误。 项目建设规模为15MWp，年平均上网电量1662万KWh，电量全部上网。太阳能是清洁的可再生能源，是我国有待加强开发的新型能源资源。开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径，同时也有利于生态与环境保护，具有明显的社会效益和环境效益。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）、《建设项目环境保护分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》（中华人民共和国环境保护部令 第5号）有关规定，项目需编制环境影响报告表，为此东海县协鑫光伏电力有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担该公司15MW全额上网分布式渔光互补光伏电站项目环境影响报告表的编制工作，江苏绿源工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了东海县曲阳15MW全额上网分布式渔光互补光伏电站项目环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 - 工程内容 - 建设规模 本项目建设地点位于东海县曲阳乡高效渔业区，地块租用高效渔业区鱼塘，项目地理位置详见附图1、项目300米范围内土地利用现状图详见附图2、租赁协议详见附件2。 本次项目初期设计总容量为15MWp，拟安装67200块标准功率为245Wp的晶体硅光伏组件，实际光伏发电站容量为16.4MWp，安装30台500KW逆变器，15台35KV的1000KVA升压变，项目采用“分区发电、集中并网”方案，电站分为15个光伏发电单元，每20块组件形成一个组件串，每112个组件串经过汇流箱/柜，与500KW逆变器相连，每两台逆变器接1台35KV欧箱式升压变，欧式箱变含油浸式双绕组分裂式变压器一台，以上构成一个发电单元。35KV高压侧配套负荷开关和熔断器组进行保护后，并成一回接入当地变电站。 本项目利用东海县曲阳乡高效渔业区养殖渔场进行建设，地块租用鱼塘500亩，用来架设光伏发电矩阵。项目总平面布置图详见附图3。 2、项目所在地光能资源分析 项目所在地多年平均太阳辐射量5203.16 MJ/m2 /a（参考NASA数据），属我国第三类太阳能资源区域，但从气象部门获得的太阳能总辐射量是水平面上的，实际光伏电池组件在安装时通常会有一定的倾角以尽可能多的捕捉太阳能。项目所在地太阳能资源良好，交通运输等条件较好，并网接入条件优越，适合建设地面太阳能光伏并网电站。 3、设备选型 项目原辅材料及设备配置见表2-1。 表2-1 项目原辅材料及设备配置明细表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 光伏组件. 1.1; 晶体硅太阳电池组件; 245Wp; 块; 67200; 共16.5MWp. 2; 电气一次设备. 2.1; 主变压器; SZ11-16000/35; 台; 1. 2.2; 光伏并网逆变器; 500KW; 台; 30. 2.3; 汇流箱; 16回路; 台; 210. 2.4; 汇流柜; 台; 30. 2.5; 其他电气设备; 若干. 3; 电气二次设备. 3.1; 微机监控系统; 套; 1. 3.2; 环境监测系统; 套; 1. 4; 电缆. 4.1; 电力电; ZRC-YJY22-8.7/l0KV-3×50; 米; 740. 4.2; 电力电缆; ZRC-YJY22-8.7/l0KV-3×70; 米; 70. 4; 3 电力电缆; ZRC-YJY22-8.7/l0KV-3×95; 米; 400. 5; 其他辅件. 5.1; 支撑钢架; 吨; 560. 5.2; 电缆保护管; PVC. 5.3; 钢材; 吨; 30; 电缆敷设 及接地等. 5.4; 防火封堵材料; 套; 1. 根据可研单位对逆变器产品的比选，本项目选用容量为500KW的逆变器，本项目逆变器主要规格参数见表2-2。 表2-2 逆变器主要规格参数 技术参数. 直流输入. 直流输额定直流功率; 500KW. 最大直流输入功率. 直流电压范围M60KW; PT 50. 最大直流输入电流-850V; 1120A. 交流输出. 额定交流输出功率; 500 KW. 最大交流输出功率; 550KVA. 电网工作电压范围; 250-362V（可设置）. 额定电网电压; 315V. 电网频率; 50/60Hz. 输出电流谐波; 3%. 功率因数可调范围; 0.9（超前）、-0.9（滞后）. 系统特性. 最大功率; 98.7%. 欧洲效率; 97.5%. 运行自耗电; <1700W. 待机自耗电; <100W. 噪声; <60dBA. 防护等级; 1P21. 环境温; -30-65℃（55℃降额运行）. 海拔; 6000m（超过3000m需降额）. 监控. 通讯接口; RS485/232，以太网. 本机显示; 大屏幕lcd. 交流输出过压保护; 标准. 机械参数. 重量; 1700kg. 外形尺寸(宽、高、深); 1606×2034×860（mm）. 4、工程方案 （1）主体工程 ①光伏板阵列汇流装置 为了减少光伏阵列到逆变器之间的连接线及方便日后维护，在太阳能光伏发电系统中会使用到汇流箱，汇流箱又名太阳能光伏汇流箱、光伏阵列防雷汇流箱等。汇流箱有6、8、12、16路标准规格型号的产品，可接入6、8、12、16路太阳电池串列，每路电流最大可达15A。 根据光伏组件接线设计和逆变器选择，本项目选用16进1出汇流箱，每7台汇流箱与一台逆变器相连，本项目共需要配置16路汇流箱。 ②太阳电池组件的串、并联设计 太阳电池方阵通过组件串并联得到，组件的串联必须满足并网逆变器输入电压要求，组件并联必须满足并网逆变器输入功率的要求。本项目总体布置共分为15个子系统，每个子系统的装机容量相同，每个子系统的组串设计如下： 子系统1~子系统15：每个子系统包括224串组件。每串20块组件，共4480块组件，配置14台16路汇流箱、2台500KW光伏并网逆变器，每个子系统由1个1MWp发电系统组成。 本15MWp电站项目共需配置500KWp逆变器30台，直流配电柜30台，16路汇流箱210台，245 Wp组件67200块。 ③太阳能电池板支架 项目主要通过地面架设光伏支架的方式来铺设光伏太阳能组件，形成组件发电矩阵，按照使用规范和功能的不同，其余设备架设在场地内和新建建筑内。 光伏支架采用固定倾针式安装方法，朝向正南，与地面倾针30度，前后支架间距以组件发电时阴影遮档最小为主、以架设数量为辅取平衡。 支架基础设计和建设施工要符合《建筑地基基础设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《建筑地基基础施工质量验收规范》的要求。 ④电缆 光伏发电场l0KV电缆采用ZRC型电缆，本站所有照明箱电源电缆采用ZRC型电缆；l0KV配电室、站用电室、SVG控制室、保护盘室及逆变器升压单元设有电缆沟，其它位置的电缆敷设采用电缆穿管或直埋敷设方式。 ⑤检修道路及施工便道 进所道路路宽为4m，转弯半径为6m，混凝土路面。引接自村公路，所区设环形道路，路面宽4m，最小转弯半径6m，城市型，混凝土路面。 （2）公用工程及辅助工程 ①给水 项目站区生活用水由市政给水管网直接供给。考虑太阳能电池的定期冲洗，道路喷洒及车辆冲洗等用水采用站内养殖场池塘水。站内移动潜污泵两台，用潜污泵供各用水点的冲洗及浇洒用水。 ②排水 项目采用雨污分流制，升压站内雨水采用有组织排水、站区内雨水根据场地竖向布置分区汇集，经雨水管道汇流后排入站外附近的河沟内，生活污水通过厂区地埋式有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，排入附近农田灌溉。 ③供电 站用电源采用双电源，一路引自当地市电，变压器降压至0.4KV供电，另一路由站内10KV母线，经l0KV站用变压器降压到0.4KV作为备用电源供电。 ④供暖 本工程在办公室、值班室及其它需采暖的房间采用电暖气采暖，可以满足人体舒适及设备运行要求。 项目公用及辅助工程见表2-3。 表2-3 项目公用工程及辅助工程一览表 项目名称; 建设规模. 主体工程; 光伏板区; 光伏阵列：根据光伏组件接线设计和逆变器选择，本项目选用16进1出汇流箱，每7台汇流箱与一台逆变器相连，本项目共需要配置16路汇流箱。. 电池组件：太阳电池方阵通过组件串并联得到，组件的串联必须满足并网逆变器输入电压要求，组件并联必须满足并网逆变器输入功率的要求。本项目总体布置共分为15个子系统。. 10KV电缆：采用ZRC型电缆，本站所有照明箱电源电缆采用ZRC型电缆；l0KV配电室、站用电室、SVG控制室、保护盘室及逆变器升压单元设有电缆沟，其它位置的电缆敷设采用电缆穿管或直埋敷设方式。. 公用工程; 给水; 市政供水管网. 供电; 站用电源采用双电源. 供暖; 采用电暖气采暖. 环保工程; 废水处理; 生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，用于附近农田灌溉；光伏组件冲洗水直接进入鱼塘. 固废处理; 生活垃圾由环卫部门定期清运；废锂离子蓄电池及服务期满晶体硅光伏组件由厂家回收. 5、建设工期和实施计划 本项目工程计划初步定为6个月，从2015年7月至2015年12月，项目不分期建设。项目具体实施计划安排如下。 2015年7月~2015年8月，办理规划、国土等项目建设前期手续，完成项目选址、地勘、方案设计、可研报告及项目审批等前期工作； 2015年8月～2015年9月，完成场地的施工前准备工作； 2015年9月~2015年10月，进行太阳电池方阵基础施工及支架安装； 2015年10月~2015年11月，进行太阳能电池组件安装； 2015年12月，整体竣工，综合验收，投入使用。 6、劳动定员及工作制度 项目员工总数为10人。每天工作8小时，年工作日为300天，年工作2400小时。 7、产业政策相符性 本项目为太阳能发电项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于鼓励类项目。 项目已通过连云港市发展和改革委员会备案。备案号为连发改行服发[2015]25号。另外，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 8、选址相符性 本项目位于东海县曲阳乡高效渔业区，项目所在区域位于村庄，周围无工业企业或工业区。地块租用高效渔业区鱼塘，在鱼塘上架设太阳能电池板，下部养鱼，实现“渔光互补”，项目区上空无航班路线，周围无环境敏感目标，项目运营后不会对周围环境造成影响，经国内同类“渔光互补”项目类比，本项目光伏电站不会对项目区的水产养殖造成影响，项目已取得东海县规划局对本项目的规划选址意见 (见附件3)。 因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于东海县曲阳乡高效渔业区，地块租用东海县曲阳乡高效渔业区鱼塘，项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 东海县位于华北地台东南缘，东与扬子准地台以海州-泗阳断裂为界，西被郯城-庐江大断裂切割。境内基底为下元古界东海群变质岩系，构造复杂。由于长期处于上升剥蚀状态，上部地层发育不全，缺失古生代全部地层，直至中、新生代（第三纪）局部下降，才有盖层沉积。境内以褶皱构造为主，断裂构造次之。构造格架主要受五台期、燕山晚期构造影响而定形，喜山晚期具有继承性活动。县境内岩浆活动强烈，岩石类型多，分布广，大部分属花岗岩类，少部分为基性、超基性岩类。距今23亿年左右，受五台期地壳运动影响，东海境内海水向南全部退出，沧海变桑田。东海群在强大积压力和高温热力共同作用下，原先的岩石改变了面貌和性质，生成先进的各种变质岩。如今东海境内主要地貌类型有低山、丘陵、岗地和平原。其中低山面积4.67平方公里，占全县总面积0.2%，有山体10座，山头22个。大多数分布在中西部地区，其中羽山最高，海拔269.5米，其它还有马陵山、安峰山、房山等。境内丘陵面积74平方公里，占全县土地面积3.3%，主要分布在海拔50米等高线以上地区，重点分布在李埝、山左口、桃林、石梁河等乡镇和种畜场。境内岗地1200平方公里，占总面积53.4%。主要分布在龙梁河以东，淮沭新河以西的县境中部，全省3个大型水库有2个分布在这一地区。境内平原面积968平方公里，占总面积43%，主要分布在黄川、白塔埠等乡镇。 2、气候特征 东海县境内属中纬度暖温地带，北暖温带季风气候，四季分明，光照充足，雨量适度，雨热同季，春季气温多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。温差较大，7月最热，均温26.5℃；1月最冷，均温-0.6℃；年平均气温13.7℃。空气湿度较大，年平均相对湿度为70%。一年最多风向为东北风，夏秋季节盛行偏南风，多年平均风速3.5m/s。年平均光照时数为2401小时，太阳总辐射量为493.92kJ/cm2。全年无霜期218天。 3、地表水 东海境内河流均属沂、沭河下游水系，较大的河流有蔷薇河、鲁兰河、乌龙河、临洪河等，均自西向东流，经临洪河口入海。建国后，东海县为了调节水位，首先进行了导沭整沂，控制了沂沭河洪水，而后沂北除涝，整治蔷薇河，开挖淮沭新河，引进江淮水，继而在丘陵山区等高截岭开挖南北走向的石安河、龙梁河等，至此全县形成一个新的水系格局。目前，东海县属于干河水网的有新沂河、老沭河、蔷薇河、龙梁河、石安河和淮沭新河；属于支河水网的有磨山河、乌龙河、鲁兰河、马河、民主河、十米截水沟、泊阳河以及其它28条小河流。 区域主要河流有曲阳水库、张谷水库、安峰山水库。 - 曲阳水库 曲阳水库位于项目的西北方向，离项目区相距约2公里，具有防洪、养殖及灌溉的功能，水库容量为191万m3，集水面积约3.0km2，防洪库容96万m3，可灌溉农田面积约1000亩，最大坝高12.4米。 （2）张谷水库 张谷水库位于项目北侧1.5公里处，总库容为570.75万m3，集水面积为20.7km2，常年正常库容量为100万m3左右，是周边自然村的主要灌溉水源。 （3）安峰山水库 安峰山水库库容量1291万m3，南北长9km，东西宽4km，集水面积36km2，水库的功能是防洪、蓄水、灌溉、工业用水和饮用水源。 4、地下水 根据含水层岩性、赋层条件及水利特征，地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类型。根据调查，该地区的地下水为岩石裂隙水，水质良好，适宜作为饮用水源。 5、生态 本区域植被覆盖率高，每公顷林地有50余种维管束植物，常见的树种有刺槐、麻栎、杨树、乌桕、黑松以及从美国引进的火炬松、红栎、湿地松、落羽杉和日本的柳杉等，主要农作物有小麦、花生、地瓜等。林区脊椎动物24种，常见野兔、野鸡出没，本区域生态环境质量良好。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会环境概况 东海县总面积2037平方公里，下辖2个街道办事处、11个建制镇、6个乡和2个场（种畜场和李埝林场），共有346个行政村。21个乡镇（街道办）分别为牛山街道办事处、石榴街道办事处、白塔埠镇、安峰镇、石梁河镇、青湖镇、温泉镇、双店镇、山庄镇、洪庄镇、安峰镇、房山镇、平明镇、驼峰乡、李埝乡、山左口乡、石湖乡、曲阳乡、张湾乡、种畜场和李埝林场。其中牛山街道办事处为县政府所在地，是全县的政治、经济、文化中心。 二、社会经济现状 东海县2013年，全县实现地区生产总值320.17亿元，按可比价计算比上年增长11.6%。第一产业增加值58.09亿元，增长3.6%；第二产业增加值144.6亿元，增长13.3%；第三产业增加值117.48亿元，增长13.4%。三次产业结构由上年的18.4:45.9:35.7调整为18.1:45.2:36.7。按常住人口计算，人均地区生产总值为33645元，比上年增长11.3%。 农业：粮食播种面积157.12千公顷，粮食总产量112.17万t，其中夏粮42.89万t，秋粮69.27万t。粮食产量连续五年超过100万t。油料播种面积10.33千公顷，油料产量4.83万t。新增高效农业面积8.67千公顷，其中设施农业4.4千公顷。黄川生态草莓示范园成为省级现代农业产业园，石梁河镇胜泉村被评为2013年江苏最具魅力休闲乡村。全年新增加“三品”品牌92个，其中无公害产品78个，绿色食品5个，“三品”复查换证98个。新增无公害基地面积42千公顷。抽检蔬菜样品7396批次，合格7141批次，合格率96.5%。拥有省市级以上的农业龙头企业37家，其中省级8家，市级29家。全年引进农作物新品种86个，其中粮食新品种45个，瓜菜新品种26个，花卉新品种15个；推广实用和新技术18项，推广应用新设备9项。 林业：全年完成造林3.93千公顷，建设农田林网12千公顷，四旁植树680万株，森林抚育2千公顷，新增苗木花卉0.73千公顷，建设林果产业基地1.07千公顷，建设村庄绿化示范村15个。投入绿化建设资金8635万元，完成道路绿化851.4公里。林木覆盖率达到28.1%。为确保林业生态安全，实施飞机防治和生物防治综合防控，防治作业面积46.67千公顷。 畜牧业：全年新扩建规模养殖场105个，其中万头猪场6个，千头牛场2个。生猪、肉禽、蛋禽、奶牛规模养殖比重分别达到89.1%、98.6%、83.5%、99%。生猪饲养量108.01万头，出栏71.91万头。三禽饲养量1025.65万羽，出栏715.33万羽。羊饲养量14.06万只。肉产品产量达到7.95万t。创建省生态健康养殖示范场15个，省级良种化示范场3个，粪污综合利用示范场23个，畜牧新型合作经营模式示范单位1个，畜产品质量安全示范场18个。动物检测样本2万份，其中H7N9专项监测6630份，检疫生猪70万头、牛羊7.2万头、家禽1500万羽。 渔业：全年新增高效渔业养殖面积0.8千公顷，高效渔业养殖面积达到3.23千公顷。淡水养殖总面积达为7.07千公顷，其中特种水产品养殖面积2.73千公顷。年内新成立2个渔业养殖专业合作社。全年水产品总产量6.01万t，比上年增长10.3%。 全年实现工业增加值123.86亿元，按可比价计算比上年增长13.5％。年末规模以上工业企业360家，总资产195.23亿元。全年完成规模以上工业增加值121.21亿元，增长15.0%；完成工业总产值624.30亿元，增长27.6%，其中高新技术产业产值339.31亿元，增长31.5%，占规模以上工业总产值比重达54.4%；轻工业产值223.97亿元，增长17.9%；重工业产值400.33亿元，增长33.8%；私营企业产值496.78亿元，增长33.0%；农村工业产值393.97亿元，增长35.0%；外资企业产值104.54亿元，增长10.1%。 进一步形成以硅产品加工业、食品制造业、新型建材制造业和机械设备制造业为代表的“四大板块”工业经济。年末拥有规模以上硅产品加工企业152家，实现工业总产值296.42亿元，增长30.2%，占规模工业比重为47.5%；食品制造企业50家，实现工业总产值83.73亿元，增长6.7%，占规模工业比重13.3%；新型建材制造业企业22家，实现工业总产值40.40亿元，增长28.8%，占规模工业比重6.5%；机械设备制造业企业25家，实现工业总产值42.18亿元，增长65.6%，占规模工业比重6.8%。 全年完成全社会固定资产投资234.76亿元，比上年增长21.5％，其中：工业固定资产投资159.73亿元，增长23.7%；规模以上固定资产投资187.20亿元，增长20.3%；城镇固定资产投资165.56亿元，增长18.4%。在规模以上固定资产投资中，第一产业投资2.79亿元，下降0.1%；第二产业投资151.08亿元，增长23.7%；第三产业投资33.33亿元，增长8.7%。全年房地产投资28.43亿元，增长57.2%。房屋施工面积333.27万平方米，增长38.1%，其中本年新开工12.07万平方米，下降85.6%。房屋竣工面积57.01万平方米，增长33.7%。商品房销售面积100.51万平方米，增长42.4%，商品房销售额43.2亿元，增长67.7%。 三、文物保护、风景名胜 项目所在区域内没有文物古迹和风景名胜的环境敏感点。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目位于东海县曲阳乡，据东海县环境监测中心站历史监测资料，项目所在地的环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 根据东海县环境监测站2014年历史监测数据，区域空气质量中SO2、NO2、PM10的年平均浓度分别为0.022mg/Nm3、0.021mg/Nm3、0.117mg/Nm3，皆满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 区域主要河流为曲阳水库、张谷水库、安峰山水库。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，曲阳水库、张谷水库、安峰山水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准。 根据东海县环境监测站2014年历史监测数据，该区域曲阳水库、张谷水库、安峰山水库水质状况良好，均能达到Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目所在地主要为农田和鱼塘、无固定噪声源的污染，声环境现状良好，区域环境噪声现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、其它现状 该地区无辐射环境和生态环境问题，未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于东海县曲阳乡，根据对项目的实地调查，项目主要环境保护目标见表4-1。 表4-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（米）; 规模; 环境功能. 大气环境; 曲阳乡; 西; 300; 4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 赵庄村; 东北; 1200; 500人. 薛埠村; 东; 2000; 800人. 曾庄; 东南; 2500; 1000人. 张墓村; 南; 1400; 500人. 黄树村; 西; 2000; 800人. 水环境; 曲阳水库; 西北; 2000; 小型; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 张谷水库; 北; 1500; 小型. 安峰山水库; 南; 1000; 小型. 声环境; 项目所在地; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类区. 生态; 鱼塘; /; /; 500亩; /.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量标准 评价区SO2、TSP、NO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其标准值见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准限值表 （单位：mg/m3） 污染物名称; 年平均; 日平均; 1小时平均; 标准来源. SO2; 0.06; 0.15; 0.50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 0.20; 0.30; /. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. NOx; 0.05; 0.10; 0.25. - 水环境质量标准 曲阳水库、张谷水库、安峰水库水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表5-2 地表水环境质量标准限值表（单位: mg/L） 项目; COD; BOD5; 总氮; 总磷; 氨氮. III类; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. - 声环境质量标准 区域声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见表5-3。 表5-3 区域噪声标准限值表（单位：dB（A）） 类别; 标准值; 单位; 备注. 昼间; 夜间. 1; ≤55; ≤50; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气污染物排放标准 本项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。具体标准值见下表。 表5-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; /; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）. - 水污染物排放标准 项目污水主要为员工生活污水及光伏组件冲洗水，生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理，达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉，冲洗水水质清洁，直接进入鱼塘，不外排。具体标准值见表5-5： 表5-5废水排放标准值表（单位：mg/L，pH除外） 类别; pH; COD; S 氨氮; 总磷. 水质指标; 5.5~8.5; 20; 100; 30; 10. 排放依据; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准. - 声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表5-6。 表5-6 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目营运期声环境排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。具体标准值见表5-7。 表5-7 工业企业厂界噪声标准（单位：dB(A)） 类别; 标准值; 单位; 备注. 昼间; 夜间. 1类; ≤55; ≤50; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. |
| 总量控制指标 | 本项目为东海县协鑫光伏电力有限公司15MW全额上网分布式渔光互补光伏电站项目。正常运营过程中，无废气产生； 项目污水主要为员工生活污水及光伏组件冲洗水，生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理，达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉，光伏组件冲洗水直接进入鱼塘，不外排； 本项目产生的生活垃圾交当地环卫部门收集处理；废锂离子蓄电池、服务期满后晶体硅光伏组件由厂家回收。经合理处置后，项目固废外排量为零，不会对环境造成不利影响。 因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

- 施工期工艺流程及产污环节： 光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行支架安装、光伏组件安装及电缆沟敷设，具体施工示意图见图6-1。 图6-1 项目施工工艺及产污环节图 - 运营期工艺流程及产污环节 项目运营期采用67200块光伏组件形成15MW光伏发电规模电站，通过光伏组件中的每一块光伏电池将光能转换成直流电，直流电通过接线盒与同一串联线路上的其他组件电流汇聚。采用相同规格的光伏组件串联成若干个组件串，来自相同数量的组件串的电流通过汇流箱和直流配电柜分别汇流至30台逆变器，将直流电转化为交流电。每两台逆变器输出端的交流电通过电缆至35KV升压器进行升压，形成15个发电单元，接入开关柜后接入电网。具体工艺流程及产污环节见图6-2。 图6-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 项目产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期 1、水污染 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。施工人员高峰时约有25人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为1m3/d。建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为50m3/d。 类比生活污水水质情况，确定本项目施工期生活污水水质情况如下：主要污染物的浓度为CODcr：400mg/L、SS: 300mg/L、氨氮：25mg/L、TP：3mg/L，生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉。 建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集至沉淀池处理后，处理后的废水用于施工现场洒水降尘，不外排。 - 大气污染 施工阶段的大气污染物主要为场地平整、基础工程及主体工程施工阶段产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 根据对施工现场的调查，扬尘污染一般来源于以下几方面： （1）土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘； （2）建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； （3）搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； （4）施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。 3、噪声污染 施工期噪声具有阶段性，临时性和不固定性。施工噪声主要来源于施工机械，包括推土机、装载机、起重机等以及各类运输车辆，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级较高，可能会对周围居民等产生一定的影响，尤其是夜间施工。土建施工阶段主要噪声源强声级情况见表6-1。 表6-1 土建施工阶段主要噪声源强声级预测值 声源; 推土机; 装载机; 起重机; 运输车辆. 噪声值 （dB（A））; 距机械5m处; 91; 90; 90; 90. 距机械10m处; 85; 84; 84; 80. 4、固体废物 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾等。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以25人计，则生活垃圾产生量为12. 5kg/d，由市政环卫部门统一收集进行填埋处理。 根据同类施工统计资料，施工现场有钢材、碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行处置。 5、生态环境 施工期的生态影响主要产生于工程占地，本项目占地500亩，占地类型为一般农用地。其次是随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇大风会产生风蚀，而且项目地内为鱼塘，若在大风或大雨情况下，易造成水土流失，并对鱼塘水质产生不利影响。 二、营运期 1、水污染 本项目的污水主要有员工生活污水和光伏组件冲洗水。 （1）生活污水 项目正常运营时，厂内劳动定员10人，根据《给水排水设计规范》中有关内容，职工生活用水量按100L/人·d计，则全年生活用水量为300m3/a；一般情况下生活污水排水量占用水量的80%，故本项目生活污水排放量约为240m3/a。类比生活污水水质情况，确定本项目生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、3.0mg/L。 项目生活污水经有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉。 （2）光伏组件冲洗水 为保证发电效率，需定期对电池组件进行冲洗，以保证电池组件的清洁度。电池组件的污物主要是灰尘，采用清水冲洗即可。本期工程全厂设置1辆冲洗车，冲洗车储水罐容量5m3。 电池组件成排布置，本期工程太阳能电池组件总面积约为21000m2。组件冲洗用水量取2（L/m2·次），单次冲洗总用水量约为42m3。为了不影响发电，冲洗时间选在日落后。每两个月冲洗一次，则年用水量为252m3。光伏组件冲洗水主要含有少量灰尘，其水量较少，直接进入鱼塘对鱼塘水质无影响。 本项目水平衡图见图6-3。 图6-3 项目水平衡图（m3/a） 2、大气污染 光伏发电是将太阳产期间不设锅炉等热源能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目正常采用电暖气取暖，属清洁能源。 3、噪声污染 本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，运行期没有噪声产生。电站设备运行噪声主要为变压器、逆变器等运行时产生的噪声，无强噪声源。 4、固废 项目建成投运后，所排放的固废物主要来自工作人员的生活垃圾，按照每人每天的垃圾产生量平均为1.0kg计，人员配备按10人计，则生活垃圾产生量约3t/a。项目投运后，生活垃圾排放量很小，在站区内设带盖的垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 项目运营期会产生废锂离子蓄电池，产生量为0.1t/a，由专人全部回收保管，集中堆放在专门的库房，定期由生产厂家回收。项目服务期满后产生的晶体硅光伏组件由厂家回收处理。 5、光污染 光伏阵列的反射光会产生一定的光污染。由于项目所在区域位于村庄，电站周围无环境敏感目标，因此影响较小。 6、电磁辐射及其他影响 输变电设施产生的电磁辐射可能对人体产生影响，输变电设施的工频电场和工频磁场也可能对操作人员的健康产生影响。 7、对鱼塘的影响 项目建成后由于光伏板区位于鱼塘上方，由于鱼塘光照减少，可能会造成水体温度下降，从而对水产对养殖造成一定影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生 量(t/a) |  | 排放浓度mg/m3 | 排放 量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 运营期废水 | 生活废水 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/l |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  |  | COD | 240 | 400 |  | 0.096 | 200 | 0.048 | 生活污水经有动力污水处理设施处理，达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于农田灌溉 |
|  |  |  | SS |  | 300 |  | 0.072 | 100 | 0.024 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30 |  | 0.0072 | 30 | 0.0072 |  |
|  |  |  | TP |  | 3.0 |  | 0.0007 | 3 | 0.0007 |  |
|  |  | 光伏组件冲洗水 | SS | 200 | 50 |  | 0.01 | 50 | 0.01 | 进入鱼塘 |
| 固 体 废 物 | - | 名称 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 环卫部门卫生填埋 |
|  |  | 废锂离子蓄电池 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 厂家回收 |
|  |  | 服务期满晶体硅光伏组件 |  | 67200块 | 67200块 |  |  | 0 | 0 | 厂家回收 |
| 噪声 | 变电站噪声主要来自变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声，由于厂区较为空旷且噪声较小，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的1类功能区环境噪声排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目站区占地面积约为500亩，项目地块为鱼塘。本项目对生态环境的影响主要在施工期，其影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。运营期不会对鱼塘的水产养殖造成影响；且运营期“三废”较少，废水、固废等均得到妥善处理和处置，满足环保要求。采取以上措施后，本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设内容主要包括修建简易道路，平整场地以及多晶硅光伏组件安装及电缆沟敷设。在项目的建设过程中，进出厂区的土石方量较少。项目实施前厂区内的布置情况应预先进行精心设计，统一规划。项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降到最低程度。 （1）大气环境影响分析 施工期向大气排放的主要污染物有CO、NOx和粉尘、扬尘等。CO、NOx等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘；建筑材料如水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程，由于受风的作用产生的粉尘和扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。 控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；土方施工时可在上风向建围栏，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。 （2）水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和冼涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水、施工人员洗涤、食堂及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量虽不大，但也不能任其流淌危害环境。 根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施（沉淀池）处理后用于施工现场的洒水降尘，施工人员生活污水经隔油池和地埋式有动力污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不得随意排放，施工过程中注意对项目内鱼塘进行保护，不得将施工废水排入鱼塘。 （3）噪声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有推土机、装载机、起重机、运输车辆等设备，噪声源强一般在80-91dB (A)之间。 本项目位于东海县曲阳乡高效渔业区，四周无村庄和居民，不存在扰民问题。由于施工时间较短，建筑物较少，采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业等措施，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011)进行施工作业，施工期对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。 （5）水土流失影响分析及对策措施 建设项目施工期间水土流失造成的影响有： ①厂房、附属楼等地基的开挖、拓宽、管道铺设时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时），泥砂流失，通过地面径流进入河流和鱼塘，对附近河流和鱼塘水质造成影响。 ②给水、污水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时就会随水冲入开发区下水管道。泥砂在管道内沉积，使下水道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时会堵塞下水管道。 ③回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观；遇晴天或大风时就会产生扬尘影响空气质量；影响市容，破坏陆域景观。 为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施： ①工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替； ②工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； ③堆土的临时堆放场地，周围应挖好排水沟避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （6）生态影响分析 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。项目区多风，风蚀极易发生，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。 光伏电站场址地形开阔、平缓，起伏不大，场地不需要做大量平整，根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，电站可考虑分区施工，未施工电池阵列区域、管理区广场用地、绿化区域用地等均可作为临时的施工区，故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。 水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系： ①工程措施：中控室、施工生产生活区、弃渣场、电缆桥架路线上进行表土清理，施工结束后进行覆土平整。 ②植物措施：对建筑物周围进行绿化，灌、固沙草结合种植。 ③临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对中控室、施工生产生活区和弃渣场等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。 对于电池列阵区，由于列阵区位于鱼塘上方，因此要注意对鱼塘的保护，施工期，施工产生的弃土运至弃碴场，不得随意堆放在鱼塘周围。 ④管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。为此弃渣场应”先挡后弃”，并考虑综合利用，减少占地；道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施： ①对光伏电站区永久性占地(太阳能电池板阵、升压站、管理区等)进行合理规划。 ②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧l0m以内，施工便道的宽度控制在8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风（六级及以上）天气下进行施工作业。 ③在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用太阳能电池板阵及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 ④施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，并压紧夯实。 ⑤尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 ⑥电缆沟施工后应及时恢复原有地貌。 综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

营运期环境影响分析： 一、产业政策适宜性分析 本项目为太阳能发电项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于鼓励类项目。 项目已通过连云港市发展和改革委员会备案。备案号为连发改行服发[2015]25号。另外，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。 因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 二、环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目生产期间无工艺废气污染源，在此不做分析。 2、水环境影响分析 项目建成投运后，排水主要为电站职工的生活污水及多晶硅光伏组件冲洗水。 项目生活污水排放量约为240m3/a。类比生活污水水质情况，确定本项目生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、3.0mg/L。生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉。 地埋式有动力生活污水处理设备具有投资少、运行稳定的特点，其主要由全自动格栅、缺氧池、氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房、自动控制柜等部分组成。处理工艺流程可见图8-1。 工艺流程简述： 有动力污水处理设施具有投资省，占地面积小，操作简单，污泥量少、处理效果可靠等优点。该有动力污水处理设施是在原地埋式无动力化粪池基础上发展而来，即是在无动力化粪池后增加了人工曝气的生物接触氧化池，其处理工艺实为厌氧消化和好氧生物接触氧化的组合构型。生物接触氧化法等生物膜法，被广泛应用于小水量、中低浓度有机废水处理，效果是稳定可靠的，其对COD、氨氮等污染物的去除率较高。 项目生活污水水质简单，经厂区地埋式有动力污水处理装置进行处理后可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉。 项目光伏组件冲洗水水质较为清洁，只含有较少的灰尘，且冲洗水水量较少（约200t/a），直接进入鱼塘，对鱼塘水质无影响。 综上，本项目污水排放不会对周围水环境质量造成明显的不利影响。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声来源 变电站噪声主要来自变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声。 - 压器冷却风扇噪声 变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声存在于强迫油循环风冷、自然油循环风冷变压器。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转，周期性打击空气，引起空气的压力脉动。涡旋噪声是风扇叶片旋转时，在叶片背面常形成涡流。一般大型变压器风扇侧1米处的最大噪声声级可达80dB(A)-88dB(A)。 ②变电站电磁噪声 任何变电站都会存在电磁噪声的，产生电磁噪声的原因是铁芯激磁引起硅钢片磁致伸缩，并造成振动。电磁噪声还与硅钢片的放置方式有关，对接放置的噪声大，迭接放置的噪声较小。电抗器的硅钢片是对接的，噪声较大。电磁噪声还与变压器的容量有关，电磁噪声水平随容量增加而增大。 (2)降低噪声的措施 变电站的噪声是比较低的，声源少且项目区较为空旷，变电站离居民区较远，但对本电站内的工作、生活场所会造成一定的影响。减少变电站噪声可采取以下措施： ①增加变压器风扇台数同时降低风扇转速或将冷却风扇的进出风口转向地面，均可达到降低变压器冷却风扇的气动噪声。最好选用强迫油循环水冷、自然循环自冷式变压器，彻底消除变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声； ②在变电站总平面布置时，尽量不要将变压器布置在靠近敏感区一侧，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离； ③尽量不设露天变电站，在变压器周围或靠近敏感区的一侧可设置隔音墙、吸音板等降低噪声的措施。 本项目声源少且项目区较为空旷，噪声源产生的噪声至厂界时已经基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类功能区环境噪声排放限值。 4、固废环境影响分析 项目投运后，生活垃圾产生量很小，在站区内设带盖的垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 项目建成运营期间，工艺固废主要为废锂离子电池，应做好废电池的回收及储存，废坏电池经专人收集，由厂家定期回收处理。 项目运营期会产生废锂离子蓄电池，服务期满后产生废晶体硅光伏组件，经查询《国家危险废物名录》，项目产生的锂离子电池及晶体硅光伏组件不属于危险废物，为一般工业固废。项目锂离子电池产生量为0.1t/a，由专人全部回收保管，集中堆放在专门的库房，定期由生产厂家回收。项目服务期满后产生的晶体硅光伏组件由厂家回收处理。 电站应在管理站南面建设废旧电池堆放场所，场所的防渗等措施的标准应按废电池的储存场所的安全防护和污染控制建设。 （1）废电池储运的一般要求： ①废电池储存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第31号)、《废电池污染防治技术政策》（环发[2003]163号）的有关规定。 废电池应堆放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 ②废电池在储存、运输过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。 ③废电池的储存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的专业知识。 ④废电池在储存、运输过程中宜处于放电状态。 （2）废电池的储存场所的安全防护和污染控制： ①废电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②废电池的储存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③废电池的储存仓库及场所的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。 ④储存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 通过以上措施，本项目的固废污染问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 5、光污染及电磁辐射 （1）光污染 本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中会反射，折射太阳光。由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处理技术或者是采用镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10%以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4%以下。 本工程采用晶体硅太阳能电池，该光伏阵列的反射光极少，光伏阵列的反射率仅为5%，距离乡道较远，不会影响交通安全。 因此，通过以上各类物体表面反射率与太阳能电池板反射率的对比情况，项目选择新型光伏板，不会存在光污染。 （2）电磁辐射及其他影响 太阳能光伏发电会产生的一定的电磁辐射，但本光伏电站电压较低且项目区距离集中居民住宅区较远，不会对居民身体健康产生危害。输电线路采用高压架空线路，最终的接入系统方案以审查后的接入设计为准，线路尽量与道路平行，避开农田等敏感区域，且导线产生的电磁辐射影响较小，在正常情况下对地面人员的活动无不良影响，影响甚微。 6、对生态环境的影响分析评价 光伏电站附近基本全是鱼塘和农田，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，且均不在富矿区域。项目占地面积较小，且周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。电站的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。项目地为鱼塘，主要为人工养殖，项目施工期会对水产养殖造成影响，运营期后该影响就会消失，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 7、对鱼塘的影响 本项目光伏板区建立在鱼塘上方，采取水上发电、水下养殖的模式，项目鱼塘为人工养殖，光伏板区的桩基不会对养殖造成影响。由于太阳能电池板遮挡阳光，可能会造成水温下降，对水产的正常生长造成一定影响，本项目采取如下措施降低该影响： （1）增大光伏板之间的间距，使鱼塘温度维持在稳定数值； （2）采取科学的养殖品种及鱼种混养的方式，由水产养殖专家进行设计。 8、清洁生产及节能分析 8.1清洁生产 本项目清洁生产符合性如下： （1）工艺设备 ①本项目采用先进实用工艺，晶体硅组件是国内应用于光伏发电的主要组件，技术较为先进且成熟； ②在元件制造方面，晶体硅组件相对单晶硅更为节约能源，节省硅原料，达到工艺成本和效率的平衡。同等发电量的情况下，晶体硅组件的占地面积比单晶硅小得多，产能也相对较高。 （2）原辅材料及能源 ①原料来源是太阳光，属于无毒无害原料，取之不尽，用之不竭； ②职工生产生活所用能源均采用电源，属于清洁能源。 （3）产品 本项目是发电工程，将太阳能转化为电能，电能属于清洁能源，该能源不会对周边环境产生较大影响。 综上所述，光伏发电站项目符合国家有关规定，本项目建设符合清洁生产原则。 8.2节能措施 （1）降低子线路导线的表面电位梯度，要求导体光滑、避免棱角，以减少电晕损耗，达到节能目的。 （2）箱式升压站变压器、所用变压器等设备选用节能产品，降低变压器损耗。 （3）有效减少电缆使用量、减少导体的截面，在有效降低电缆使用量的同时，达到降低电能损失的目的。 （4）严格控制建筑面积，减少采暖面积，有效降低相应的能耗。 （5）采用节能灯具，节省电能。合理设计灯具，在满足照度要求的前提下，减少灯具的数量。 太阳能发电利用的是自然资源，不受市场供应、价格因素的影响，能承受一定的自然灾害、气候等风险，对社会是一种可靠的电力供应，太阳能发电具有良好的社会效益和环境效益。 9、服务期满后环境影响分析 服务期满后，本电站的主要废弃物是所有的废旧电池（67200块标准功率为245Wp的晶体硅光伏组件），应做好废旧电池的回收及储存，由厂家回收处理，尽快处理废旧电池，避免长期堆存。 电站应在管理站南面建设废旧电池堆放场所，场所的防渗等措施的标准应按废电池的储存场所的安全防护和污染控制建设。 通过妥善处理，本项目的废旧电池问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 10、环保三同时项目 项目环保“三同时”项目情况见表8-1： 表8-1 项目“三同时”验收一览表 时段; 类别; 污染物; 环 保 措 施; 处理效果; 经费(万元); 完成时间. 施工期; 废气; 扬尘、机械及运输车辆产生的尾气; 施工场界设置屏障、冲洗运输车辆装置、洒水抑尘等；采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。; 达标排放; 20; 分期同时设计、同时施工、同时运营. 噪声; 设备噪声和运输车辆噪声; 使用低噪声设备、设置掩蔽物、加强管理等，在工地周围设立临时声障。噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施。; 达标排放; 5. 废水; 施工废水、生活污水; 施工场所设沉淀池、隔油池、地埋式有动力污水处理设施。; 生产废水不外排，生活污水进入地埋式有动力污水处理设施处理; 10. 固废; 生活垃圾、建筑垃圾; 施工营地设垃圾桶、及时清运建筑垃圾和施工人员生活垃圾。; 零排放; 10. 其它; 水土流失; 边坡防护、工程覆盖用品、土地整治等水土保持和生态保护措施; 减少水土流失; 20. 营运期; 废水; 生活污水、光伏组件冲洗水; 地埋式有动力污水处理设施; 生活污水进入地埋式有动力污水处理设施处理，冲洗水排入鱼塘; 5. 固废; 生活垃圾、废电池; 生活垃圾等分类收集系统等，由环卫部门统一处置，废锂离子蓄电池、服务期满后晶体硅光伏组件由厂家回收; 零排放; 20. 噪声; 设备噪声、交通噪声; 安装隔声罩、消音器、防震垫、隔声窗等; 厂界噪声达标; 5. 废气; /; /; /; /. 绿化; /; 按景观设计实施绿化，绿化降噪、降尘; /; 20. 不可预见费; /; /; /; 50. 总量平衡具体方案; 无. 合 计; 165.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 |  |  | / | / | / | / |
| 水污染物 |  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总磷 | 地埋式有动力污水处理设施处理后用于农田灌溉 | 零排放 |
|  |  |  | 光伏组件冲洗水 | SS | 进入鱼塘 | 零排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 |  |  | / | / | / | / |
| 固体 废物 |  |  | 运营期 | 生活垃圾 | 卫生部门统一收集处理 | 零排放 |
|  |  |  |  | 废锂离子蓄电池 | 厂家回收 |  |
|  |  |  |  | 服务期满晶体硅光伏组件 | 厂家回收 |  |
| 噪 声 |  |  | 电站设备运行噪声主要为变压器、逆变器等运行时产生的设备噪声，经各项措施衰减后，对四周边界基本无噪声影响。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 工程在施工过程中要严格划定施工场地范围，尽量减少因施工对地表的扰动和破坏。工程竣工后，尽快清理弃土并及时硬化、绿化裸露地面。项目建成后增加绿地面积，主要是种植草坪、花卉等，基本不会降低项目区原有的生态环境质量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结论与建议 一.结论 项目是由东海协鑫光伏电力有限公司投资建设，选址于东海县曲阳乡高效渔业区，公司总投资11107万元建设15MW全额上网分布式渔光互补光伏电站项目。项目产生的污染物经相应治理措施后均能达标排放，其评价结论如下： 1、项目符合国家产业政策 本项目为太阳能发电项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于鼓励类项目。 项目已通过连云港市发展和改革委员会备案。备案号为连发改行服发[2015]25号。另外，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。 因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 2、项目符合用地规划要求 本项目位于东海县曲阳乡高效渔业区，在鱼塘上架设太阳能电池板，下部养鱼，实现“渔光互补”，项目区上空无航班路线，周围无环境敏感目标，项目运营后不会对周围环境造成影响，经国内同类“渔光互补”项目类比，本项目光伏电站不会对项目区的水产养殖造成影响，项目已取得东海县规划局对本项目的规划选址意见。 因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、污染物达标排放可行性 本项目光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。 本项目废水主要为生活污水及光伏组件冲洗水，生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于农田灌溉；光伏组件冲洗水排入鱼塘，项目废水不外排，不存在工程排水对环境的影响。 本项目产生的生活垃圾交当地环卫部门收集处理；废锂离子蓄电池、服务期满后晶体硅光伏组件属于一般工业固废，由厂家回收。经合理处置后，项目固废外排量为零，不会对环境造成不利影响。 4、项目符合清洁生产的要求 运营期产生的废水都能达标排放，产生的噪声、固体废物都能够得到很好的处置，项目施工过程中产生的废料均能回收利用，能够符合清洁生产的原则。 5、项目投产后地区环境质量与环境功能的相符性 项目投产后，产生的污染经采取相应措施后，做到达标排放，对周围环境质量影响较小，不会改变其原有的环境质量功能。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 二.减少污染的其它建议 1、严格执行环保“三同时”要求落实各污染防治设施，并加强运行管理，确保所有污染源达标排放。 2、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 3、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。 |  |  |  |  |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释： 本报告表应附以下附图、附件： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目300米范围内土地利用现状图 附图3：项目平面布置图 附件1：项目备案通知书 附件2：项目鱼塘水面租赁协议 附件3：项目规划选址意见 |  |  |  |  |  |  |