建设项目基本情况

| 项目名称 | 17MW农光互补光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 灌南宏耀环保能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林耀年 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 林耀年 |  |  |  |
| 通讯地址 | 灌南县经济开发区东区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13338986606 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 222000 |  |
| 建设地点 | 灌南县经济开发区内，莱安大道两侧，公兴河沿岸，地理坐标为33.9N，119.1E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 连云港市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 | 连发改行服发 [2015]28号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | 太阳能发电(D4415) |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 470023.5 |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 |  | 其中：环保投资 (万元) |  |  |  |  | 320 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.13% |
| 评价经费(万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2015年10月 |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量： 一、原辅材料： 本项目为光伏发电项目，无需原辅材料。 二、主要设备： 项目生产过程用到的主要设备见表1。 表1 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 一; 主要生产设备. 1; 多晶硅电池组件; CS6P-20PX; 73916块. 2; 太阳能组件支架; /; 17000000W. 3; 逆变器; SG500KTL; 34个. 4; 汇流箱; /; 370组. 5; 直流配电单元; /; 34台. 6; 低压开关柜; /; 34台. 7; 升压变压器; S11; 17台. 8; 升压馈线柜; /; 6台. 9; 升压出线柜; /; 1台. 10; 升压PT柜; /; 1台. 11; 无功补偿装置; /; 1套. 12; 监控系统; /; 1套. 13; 直流、UPS系统; /; 1套. 14; 通信系统; /; 1套. 15; 电费计量、调度网接入系统; /; 1套. 16; 线路保护; /; 1套. 17; 频率电压控制保护装置; /; 1套. 18; 阵列输出电缆; 2PPG 11691×4mm型; 80000m. 19; 汇流箱输出电缆; YJV22-1.02*70型; 3000m. 20; 直流配电单元输出电缆; ZA-YJV22-1.02*70型; 4000m. 21; 逆变器输出电缆; ZA-YJV22-1.03*70型; 6000m. 22; 升压变电站输出电缆; ZA-YJV22-35-3*50/95/120型; 3000m. 二; 辅助设备. 1; 水泵; /; 3台. 2; 空调; /; 6台. 水及能源消耗量： |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(立方米/年) |  | 9688 |  |  | 燃油(吨/年) |  |  |  |  | - |  |  |
| 电(万千瓦时/年) |  | - |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  | - |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | - |  |  | 蒸汽(吨/年) |  |  |  |  | - |  |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 本项目产生的废水不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模

一、项目由来 我国是世界上最大的能源消费国家，同时也是世界能源生产的大国。随着国民经济的快速增长，2013年能源消费总量增至2836.4Mote（百万吨油当量），比2012年增长3.7%。2013年各种一次能源比例为：煤炭占67.5%、原油占17.79%、天然气占5.1%、水力发电占7.23%、核能占0.88%、再生能源占1.5%。预测到2020年，中国一次能源需求量为33亿吨，煤炭供应量为29亿吨，石油为6.1亿吨，然而，到2020年我国煤炭生产的最大可能约为22亿吨左右，石油的最高产量也只有2.0亿吨，供需缺口分别为7亿吨和4.1亿吨。显然，要满足未来社会经济发展对于能源的需求，完全依靠煤炭、石油等常规能源是不现实的。我国能源供应状况为煤炭比重过大，环境压力沉重；人均能耗远低于世界平均水平，能源技术落后，系统效率低，产品能耗高，资源浪费大。我国能源供应面临严峻挑战：一是能源决策国际环境复杂化，对国外石油资源依存度快速增大；二是化石能源可持续供应能力遭遇严重挑战。长远来看，能源资源及其供应能力将对我国能源系统的可持续性构成严重威胁。显然，从能源资源、环境保护的角度，如此高的能源需求，如果继续维持目前的能源构架是绝对不可行的。因此，在大力提高能效的同时，积极开发和利用可再生资源，特别是资源量最大、分布最普遍的太阳能资源将是我国的必由之路。 综上所述，本项目的建设，符合我国21世纪可持续发展能源战略规划，也是保护环境、发展循环经济模式、建设和谐社会的具体体现。同时，对推进太阳能利用及光伏发电产业的发展进程具有非常大的意义，预期有着合理的经济效益和显著的社会效益。 二、产品方案 灌南宏耀环保能源有限公司投资15000万元建设17MW农光互补光伏发电项目，本工程装机容量为17MWp，25年总发电量为51900万kWh，年均发电量为2076万kWh。 三、项目概况 ⒈工程内容 本项目位于灌南县经济开发区内，莱安大道两侧，公兴河沿岸，地理坐标为33.9N，119.1E。 本项目17MWp光伏并网发电系统由17个1MWp光伏并网发电单元组成，每个1MWp发电单元由1MWp光伏方阵、2台500kW光伏并网逆变器，1台1000kVA升压变压器以及相应的配电监控单元等相关设备组成，除光伏方阵外，其它设备均安装在一个电气室内（以下简称分站房）。项目主要建筑物见表2。 表2 项目主要建筑物一览表 序号; 项目; 占地面积m2; 建筑面积m2; 备注. 1; 控制室; 216; 216; 1层. 2; 综合办公楼; 500; 1000; 2层. 3; 低压配电室; 1350; 1350; 1层. 4; 高压配电室; 54; 54; 1层. 5; 值班室; 50; 50; 1层. 6; 备品备件库; 108; 108; 1层. 7; 检修车间; 72; 72; 1层. 8; 消防水泵房; 18; 18; 1层. 9; 消防水池; 135; 135; 1层. ⒉主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表3。 表3 本项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 工程总投资; 万元; 15000. 1.1; 单位千瓦投资; 元/kW; 8.8. 1.2; 建设投资; 万元; 26469.9. 1.3; 建设期利息; 万元; 488.6. 1.4; 铺底流动资金; 万元; 47.3. 2; 资金筹措; 万元; 27116.2. 2.1; 项目资本金; 万元; 10805.8. 2.2; 银行借款; 万元; 16310.4. 2.2.1; 建设投资借款; 万元; 16200.0. 2.2.2; 流动资金借款; 万元; 110.4. 3; 年发电量（平均）; 万kWh; 2076. 4; 经营期平均含税上网电价; 元/MWh; 1.15. 5; 场区用地面积; hma; 705. 6; 项目投资内部收益率（所得税后）; %; 8.8. 7; 投资回收期（所得税后）; 年; 10.54. 8; 项目资本金内部收益率; %; 10.00. 9; 总投资收益率; %; 3.39. 10; 资本金净利润率; %; 6.35. 11; 贷款偿还期; 年; 7.69. 12; 全场人员指标; 人; 16. ⒊设备选型 本工程光伏发电系统主要由太阳能电池（光伏组件）、逆变器及升压系统三大部分组成。 ⑴太阳能电池 本工程选用性价比较高的多晶硅电池组件，光伏电池组件技术参数见表4。 表4 太阳能电池组件参数 太阳能电池种类; 多晶硅. 太阳能电池生产厂家; CSI. 太阳能电池组件生产厂家; CSI. 太阳能电池组件型号; CS6P-230PX. 组件效率; 14.50%. 指标; 单位; 数据. 峰值功率; Wp; 230. 开路电压（Voc）; V; 36.8. 短路电流（Isc）; A; 8.63. 工作电压（Vmppt）; V; 29.6. 工作电流（Imppt）; A; 7.77. 尺寸; mm; 1640×992×45. 重量; kg; 19.5. 峰值功率温度系数; %/K; -0.46%/℃. 开路电压温度系数; %/K; 0.06%/℃. 10; 年功率衰降; %. 25; 年功率衰降; %. ⑵逆变器 光伏并网逆变器是光伏电站的核心设备之一，基本功能是将光伏电池组件输出的直流电转换为交流电，本工程选用容量为500kW逆变器各项性能指标见下表。 表5 500kW逆变器技术参数 序号; 逆变器技术参数. 1; 生产厂家; 合肥阳光. 2; 逆变器型号; SG500KT. 3; 输入（直流）. 3.1; 最大直流功率（cosφ=1; 时）. 3.2; 最大输入电压; 1000V. 3.3; 启动电压; 470V. 3.4; 最低工作电压; 450V. 3.5; 最大输入电流; 900A. 3.6; MPPT; 电压范围. 3.7; 输入连接端数; 16. 4; 输出（交流）. 4.1; 额定功率; 500kW. 4.2; 最大交流输出功率; 550kVA. 4.3; 最大输出电流; 1176A. 4.4; 最大总谐波失真; <3%（额定功率时）. 4.5; 额定电网电压; 270V. 4.6; 允许电网电压范围; 210~310V（可设臵）. 4.7; 额定电网频率; 50/60Hz（自适应）. 4.8; 额定电网频率范围; 47~51.5Hz/57~61.5Hz（可设臵）. 4.9; 额定功率下的功率因数; >0.99. 4.10; 隔离变压器; 不具备. 4.11; 直流电流分量; <0.5%额定输出电流. 4.12; 功率因数可调范围; 0.95（超前）~0.95（滞后）. 5; 效率. 5.1; 最高转换效率; 98.7%（无隔离器的效率）. 5.2; 欧洲效率; 98.5%（无隔离器的效率）. 6; 保护. 6.1; 输入侧断路设备; 断路器. 6.2; 输出侧断路设备; 断路器. 6.3; 直流过压保护; 具备. 6.4; 交流过压保护; 具备. 6.5; 电网监测; 具备. 6.6; 接地故障监测; 具备. 6.7; 绝缘监测; 具备. 7; 常规数据. 7.1; 机械尺寸（宽×高×深）; 2800×2180×850mm. 7.2; 重量; 2288kg. 7.3; 运行温度范围; —25~+55℃. 7.4; 夜间自耗电; <100W. 7.5; 运行时最大损耗; <1700W. 7.6; 外部辅助电源电压; 230V，10A. 7.7; 冷却方式; 温控强制风冷. 7.8; 防护等级; IP20. 7.9; 相对湿度（无冷凝）; 0~95%，无冷凝. 7.10; 最高海拔; 6000m（超过3000m. 7.11; 排风需求量; 6885m3/h. 7.12; 显示屏; 触摸屏. ⒋项目组成 ⑴主体工程 ①太阳能电池阵列子方阵 本方案光伏发电项目场地按面积与地块划分，分为三块，三块地块光伏方阵布局方式详见下表。 表6 光伏方阵布局表 序号; 名称; 面积（亩）; 组件数量（块）; 组件规格（W）; 安装容量（kW）; 备注. 1; 地块1; 440; 46784; 230; 15824; 平铺. 2; 地块2; 160; 15966; 230; 5400.4; 平铺. 3; 地块3; 105; 11166; 230; 3776.6; 平铺. 合计; 705; 73916; 17000. ②太阳能电池组件的串、并联设计 本项目17MW光伏并网发电系统，需要230Wp的多晶硅光伏组件73916块，20块为一个串联支路，10组太阳能电池串联支路汇入一个汇流箱，共需汇流箱约370组。 ③太阳能电池板支架 根据太阳能板荷载资料和参考的地质初步勘察资料，经分析计算，太阳能支架基础拟采用天然地基的扩展基础，混凝土等级C30，考虑本项目为农光互补项目，为便于农户进行农耕劳作，光伏组件较低一端架高2米，支架基础埋深2.5米，考虑雨水对支架及太阳能板的侵蚀，支架基础顶面高于设计地面标高3米左右。 ④逆变器 本项目17MWp光伏并网发电系统由17个1MWp光伏并网发电单元组成，每个1MWp发电单元由1MWp光伏方阵、2台500kW光伏并网逆变器，1台1000kVA升压变压器以及相应的配电监控单元等相关设备组成。 ⑤箱式变压器 该工程农光互补光伏电站以1MWp为一个光伏发电单元，每个发电单元通过逆变器整流逆变后输出270V三相交流电，再通过1台1000kVA变压器升压后与相邻几组光伏发电单元并联接至35kV母线。全站共安装17台1000kVA变压器，每台变压器和2个逆变器组合成一个箱式变电站，通过电缆线路送至站内35kV配电装置。 ⑥35kV电缆 35kV集电线路为直埋电缆，开挖宽度为0.8m，开挖深度为1.2m。 ⑵公用工程 ①给水 项目站区生活用水和太阳能电池板清洗用水由市政给水管网直接供给，农作物灌溉用水由周边的灌溉河流提供。 ②排水 项目采用雨污分流制，升压站内雨水采用有组织排水、站区雨水根据场地竖向布置分区汇集，经雨水管道汇流后排入站外附近的河沟内，生活污水经化粪池处理后用于田间施肥，太阳能电池板清洗废水经沉淀池处理后用于田间灌溉。 ③供电 站用电源采用双电源，一路引自灌南县供电局，变压器降压至0.4kv供电，另一路由站内35kV母线，经35kV站用变压器降压到0.4kV作为备用电源供电。 ④供暖 本项目办公室、值班室及其他需采暖的房间采用空调取暖，可以满足人体舒适及设备运行。 项目组成见表6。 表6 本项目组成一览表 类别; 建设名称; 建设规模. 主体 工程; 光伏板区; 光伏阵列：本方案光伏发电项目场地按面积与地块划分， 分为三块；. 逆变器：本项目17MWp光伏并网发电系统由17个1MWp光伏并网发电单元组成，每个1MWp发电单元由1MWp光伏方阵、2台500kW光伏并网逆变器，1台1000kVA升压变压器以及相应的配电监控单元等相关设备组成；. 箱式变压器：该工程农光互补光伏电站以1MWp为一个光伏发电单元，每个发电单元通过逆变器整流逆变后输出270V三相交流电，再通过1台1000kVA变压器升压后与相邻几组光伏发电单元并联接至35kV母线。全站共安装17台1000kVA变压器，每台变压器和2个逆变器组合成一个箱式变电站，通过电缆线路送至站内35kV配电装置；. 35kV电缆：35kV集电线路为直埋电缆，开挖宽度为0.8m，开挖深度为1.2m。. 公用 工程; 给水; 9688m3/a; 当地自来水管网. 排水; 0m3/a; 雨污分流，雨水排至雨水管网. 供电; -; 站用电源采用双电源，一路引自当地电网，变压器降压至0.4kV供电，另一路引自站内 35kV母线. 绿化; -; -. 环保 工程; 废气处理; -; -. 废水处理; 8234.8m3/a; 生活污水经化粪池处理后用于光伏大棚田间施肥，生产废水经沉淀池处理后用于光伏大棚田间灌溉. 固废处理; 生活垃圾2.4t/a; 环卫处理处置. 废蓄电池0.4t/a; 由厂家定期回收. 废光伏板73916块; 由厂家专人回收. 噪声; -; 选用低噪声设备，合理布局，靠近敏感区一侧设隔音墙、吸音板等. 其它; -; -. 五、劳动定员及工作制度 本项目拟定员工16人，员工在厂内食宿，实行8小时工作制，年工作300天。 六、项目地理位置及平面布置 本项目位于灌南县经济开发区内，莱安大道两侧，公兴河沿岸，地理坐标为33.9N，119.1E，项目东、西、南三侧均为已建成的空厂房，项目北侧紧邻创新路。 按工艺要求，电场主要由太阳能光伏电池板及高低压配电间、检修间、消防水泵房等设施构成。太阳能光伏阵列沿公兴河两侧布置，整体位于整个光伏厂区东侧。综合办公楼、值班室、控制室、高压配电间、检修间、消防水泵房统一布置于综合服务区，综合办公楼位于综合服务区南侧，进场道路由电场东侧金仓路引入。场区竖向布置：该场地自然地形相对比较平坦，场区竖向宜采用平坡式布置形式较为合理，场地周边宜采用植草护坡防护。场区雨水通过地面坡度散排至场区外。 项目地理位置具体见附图1，项目四邻及300m范围内土地利用状况见附图2，项目总平面布置可参照附图3。

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形、地貌、地质 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。高低起伏不大，地貌类型以平原为主，山区、丘陵为辅。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。从地貌上看，位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部上，整个地势自西北向东南倾斜。灌南县地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 本地区地震基本设防烈度为7度。 二、气候气象 连云港地处暖温带和北亚热带的过渡地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征。气候总的特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，气候温和；由于受大陆气候影响较大，故冬夏季较长，春秋季相对稍短。该区年平均气温14.1℃，年均降水量1024.7mm。本区多风，春季多大风、疾风，年平均风速为3.6m/s。 项目所在地年主导风向为S，频率为14.52%，次主导风向为SSW、ENE，出现频率分别为10.76%、9.69%；ESE、NNW风向年出现频率最少，分别为1.15%和1.51%；区域年静风频率为11.04%。 评价区域内因地势平坦，滨临黄海，加之受季风影响，平均风速较大，各月平均风速在2.9～4.3m/s之间，年平均风速为3.6m/s，大气输送条件较好，有利于大气污染物扩散。 区域受陆地、海洋不同热力作用影响，地面气温水平分布表现出明显规律性，秋、冬季为东暖西冷。 项目所在区域主要气象要素统计见下表。 表7 评价区主要气象要素统计表 序号; 项目; 单位; 数据. 1; 多年平均气温; ℃; 13.8. 2; 多年平均降水量; mm; 939.9. 3; 日照; h; 2439. 4; 无霜期; d; 212. 5; 全年主导风向; NE. 三、河流水文 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多公里的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，是河运、建港的黄金水道。 灌河西起东三岔，东至燕尾港入海，全河长64km，境内长57km。主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4km。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5km。河底高程2.5～-2.0m，河底宽25～74m，边坡1：3。流域面积957.5km2。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 本项目位于灌南经济开发区（A区），附近有南六塘河等。本项目生活污水经化粪池+地埋式一体化生化处理装置处理达标后排入武障河。 四、地下水 区域地下水总硬度、氯化物等指标值较高，与该地区临近大海、海水渗入地下水相关。据调查，该地区浅层地下水含盐量高，不宜作为饮用水源。 五、生态 ⒈陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区域林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要分布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇，天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⒉水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、浮游动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、经济概况 灌南县2014年全年实现地区生产总值235.90亿元，按可比价格计算比上年增长11.6%。其中，第一产业增加值41.55亿元，增长4.4；第二产业增加值117.18亿元，增长13.1%；第三产业增加值77.17亿元，增长13.3%。按常住人口计算人均地区生产总值达37844元，比上年增加3929元。三次产业结构由上年18.34:50.02：31.64调整为17.61:49.68:32.71，二、三产业占GDP比重为82.4%，比上年提高0.7个百分点。全年新增城镇就业人数1.01万人，下岗失业人员实现再就业人数1657人，困难人员再就业人数257人。城镇登记失业率控制在2.55%。新增农村劳动力转移人数8500人。实现创业带动就业4000人。全年组织就业创业、高技能人才、专业技术人员网上继续教育等各类培训人数15320人,一般农村劳动力培训人数7213人，职业技能鉴定人数5032人。全年财政总收入71.20亿元，同比增长3.8%，实现公共财政预算收入30.53亿元，增长19.3%，其中税收收入26.27亿元，增长29.4%，税收占公共财政预算收入的比重为86%。全年财政总支出81.62亿元，同比增长4.8%，公共财政预算支出47.77亿元，增长14.1%。 二、经济结构 灌南县工业起步于50年代末，经过几十年特别是近十几年的发展，目前拥有资产13.4亿元，年产值35亿元，年创税利2.6亿元，拥有职工近5万人，共有独立核算工业企业5116户，其中规模以上工业企业59户。全县已初步形成了酿酒食品、机械铸造、化工医药、纺织服装、木材建材五大支柱产业。根据《灌南县城市总体规划（2008～2030）》，灌南县目标主要为调整第一产业内部结构，发展特色优质高效农业；大力发展第二产业，加快工业化进程；积极培育第三产业，发展现代服务业。其中第一产业主要为推进农业产业化进程，提高农业专业化水平，重点发展特色优质高效农业，积极培育建立农业科技示范园区，建设优质林木种苗基地，发展特种水产养殖；第二产业重点发展酿酒食品、纺织服装、机械铸造、化工医药、木材建材、农副产品加工等六大具有一定优势的行业，着手培育医药制造、电子电器等新兴行业，加快工业化进程；第三产业巩固提高商贸流通等传统服务业，进一步健全市场流通体系，培育和发展要素市场，重点发展专业市场，大力发展金融保险业、房地产业、教育产业和医疗保健等现代服务业。 三、工业布局 县域内采用点－轴开发模式构筑“V”字形（即以县城为中心，以汤沟镇和堆沟港镇为两个副中心，以县城至两个副中心之间的高等级公路为发展轴共同构筑的产业密集带）的点－轴系统。经济区划为中部沿线经济开发带、北部经济区和南部经济区三部分，其中中部沿线经济开发带以县城为中心，汤沟镇、堆沟港镇为两个副中心，以县城至两个副中心之间的高等级公路为发展轴，县工业集中区和临海工业园区为发展极的产业密集带。 四、社会事业发展现状 县域内程控电话遍及城乡，移动通信、互联网络快速发展，供电广电覆盖全县，文化、娱乐、卫生、教育等设施较为齐全。 五、文物古迹 灌南建县时间虽短，但存在的历史却很悠久。县域内主要文物古迹有垄沟石刻雕像、小尧乡邵圩村百寿坊石刻和张店镇盐河东岸的王耀斋纪念碑。 项目所在区域，居民健康状况良好，无地方病存在和发生。 建设项目周围无文物古迹和风景名胜等环境敏感点。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 一、环境空气 根据《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）115号]，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《2014年灌南县环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，CO年均值为0.340mg/m3，臭氧年均值为0.035mg/m3，达到GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求。 二、地表水 本项目附近水体为南六唐河和武障河，根据江苏省地面水环境功能区划，南六唐河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中Ⅲ类标准，武障河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中Ⅳ类标准。 根据《2014年度连云港市环境状况公报》南六唐河水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 本次地表水环境现状监测由灌南县环境监测站于2014年6月9日-11日监测，监测断面为：武障河污水厂排放口上游500m和武障河污水处理厂排放口下游1000m。监测指标有pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TN、总磷8项指标，地表水水质监测结果统计见表8。 表8 评价区地表水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 监测项目; pH; DO; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP. 1#; 7.39; 6.62; 4.47; 18.17; 3.65; 0.59; 0.76; 0.16. 2#; 7.42; 6.58; 4.3; 18.17; 3.87; 0.67; 0.78; 0.15. 地表水环境质量评价结果见表9 表9 地表水环境质量评价结果统计表 评价项目; 评价标准; 评价结果. 1#; 2#. pH（无量纲）; 6－9; 0.195; 0.21. DO; ≥3; 0.31; 0.32. 高锰酸盐指数; ≤10; 0.447; 0.43. COD; ≤30; 0.61; 0.61. BOD5; ≤6; 1.555; 0.564. NH3-N; ≤1.5; 0.39; 0.45. TN; ≤1.5; 0.51; 0.52. TP; ≤0.3; 0.53; 0.5. 从表9可以看出，监测期间厂址区域地表水1#断面和2#监测断面水质因子监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，因此，评价区域地表水环境质量较好。 三、声环境 项目区声环境属2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。根据《2014年灌南县环境质量公报》，项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表10。 表10 项目主要环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离，m; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 小海岛村; N; 20; 100; GB3095-2012二级标准. 王三圩; W; 200; 80. 孙小圩; E; 20; 200. 新程庄; E; 20; 50. 硕项村; E; 300; 100. 张庄村; NW; 500; 400. 张庄幼 儿园; NW; 500; 50. 小王庄; NE; 600; 40. 新徐场; NE; 800; 70. 朱二圩; S; 600; 120. 地表水 环境; 公兴河; W、N; 10; 小河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 南六唐河; NW; 200; 大河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; -; -; -; -; GB3096-2008 2类. 小海岛村; N; 20; 100. 王三圩; W; 200; 80. 孙小圩; E; 20; 200. 新程庄; E; 20; 50.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表11 环境空气质量标准限值表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位. SO2; 年平均; 60; μg /Nm3. 日平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35; μg/Nm3. 24小时平均; 75. CO; 日平均; 4; mg/Nm3. 1小时平均; 10. 标准来源; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 二、水环境质量标准 项目附近水体为南六唐河和武障河，根据江苏省水体功能区划，南六唐河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，纳污水体武障河执行Ⅳ类。具体标准值见表12。 表12 地表水环境质量标准基本项目标准限值（单位：mg/L） 序号; 类别 项目; Ⅲ类; Ⅳ类. 1; 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2. 2; pH值（无量纲）; 6-9. 3; 溶解氧; ≥5; ≥3. 4; 高锰酸盐指数; ≤6; ≤10. 5; 化学需氧量（COD）; ≤20; ≤30. 6; 五日化学需氧量（BOD5）; ≤4; ≤6. 7; 氨氮（NH3-N）; ≤1.0; ≤1.5. 8; 总磷（以P计）; ≤0.2; ≤0.3. 9; 总氮（以N计）; ≤1.0; ≤1.5. 三、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 表13 声环境质量标准限值表（单位：dB（A）） 类 别; 标准限值. 昼; 夜. 2; 60; 50. 标准来源; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，具体标准值见表14，项目运营期无废气产生。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 粉尘; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点1.0. 二、水污染物排放标准 施工废水回用于施工现场，不排放；施工生活污水经化粪池处理后，定期委托专人清掏，回用作附近农田肥料。运营期太阳能电池板清洗废水经收集沉淀后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）中旱作物标准，具体标准值见表15。 表15 项目污水排放标准值（单位：mg/L，粪大肠菌群数除外） 污染物名称; BOD5; COD; SS; 粪大肠菌群数（个/L）. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）中旱作物标准; 150; 300; 150; 10000. 三、噪声排放标准 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，具体标准值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 项目位置; 级别; 标准限值. 昼; 夜. 厂界噪声; 2类; 60; 50. 标准来源; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 总量控制指标 | 项目所在地为淮河流域，根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下： 本项目无废水、废气及固体废物排放，因此，无需申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 施工工艺及产污环节 光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行光伏电板安装、管理办公楼及电缆沟敷设的布设，施工流程及产污环节见下图。 - 运营期工艺及产污环节 ⑴光伏发电 17MWp光伏并网发电系统由17个1MWp光伏并网发电单元组成，每个1MWp发电单元由1MWp光伏方阵、2台500kW光伏并网逆变器，1台1000kVA升压变压器以及相应的配电监控单元等相关设备组成。每个发电单元通过逆变器整流逆变后输出270V三相交流电，再通过1台1000kVA变压器升压后与相邻几组光伏发电单元并联接至35kV母线。具体工艺流程及产污环节见下图。 主要污染工序： 一、施工期： ⒈施工阶段的大气污染物主要为场地平整、基础工程及主体工程施工阶段产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 ⒉各种施工机械的噪声。 ⒊施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。施工废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘，不外排。由于施工周期短，施工人员为周边人员，施工现场不设临时生活设施，不在现场食宿，项目施工期产生的生活污水经化粪池处理用于农田施肥。 ⒋施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾。 二、运营期： ⒈废气 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目正常生产期间不设锅炉等热源，采用电暖气取暖，属清洁能源。 ⒉废水 运营期废水主要包括太阳能电池板的清洗废水和电站管理人员的少量生活污水。 ⑴太阳能电池板清洗废水 太阳能电池板长期安置在户外，沉积在其表面的风沙、浮灰等将阻挡电池板对光的吸收，甚至导致其局部烧坏。因此，为保证电池发电效率，每3个月定期对组件进行清洗。考虑到主要是灰尘，清洗物采用清水，用水量以0.5L/m2计，经计算项目太阳能电池板表面积约470023.5m2，则每次清洗用水量约2350m3，废水产生量按用水量85%计，废水产生量为1997.5m3，主要污染物是悬浮物SS，浓度为500mg/L。 太阳能电池板清洗采用清水，不使用洗涤剂，每年4次，年用水量为9400m3，废水产生量为7990m3，清洗过程中设置收集容器，收集清洗废水经沉淀后，回用于周围农田灌溉，不外排。 ⑵生活用水 项目正常运营时，拥有职工16人，根据《给排水设计手册》中有关内容，生活用水量按60L/人·d计，年工作时间按300天计，则全年生活用水量为288m3/a；一般情况下生活污水产生量占用水量的85%左右，故本项目生活废水产生量约为244.8m3/a。污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、3.0mg/L，产生量分别为COD0.10t/a、SS0.07t/a、氨氮0.01t/a、总磷0.0007t/a。所产废水经化粪池处理后定期委托专人清掏，用于周围农田施肥。 本项目水平衡图见下图： ⒊噪声 本项目光伏发电过程中无机械传动机构或运动部件，因此，发电过程中无噪声产生，电站设备噪声主要为变压器、逆变器等运行时产生的噪声源，本项目无强噪声源。 ⒋固体废弃物 项目运营期固体废物主要有废光伏组件、废蓄电池及管理人员生活垃圾。 ①废光伏组件 运营期（运营时间为25年）满以后，太阳能光伏组件寿命达到使用年限，报废后建设单位对报废光伏组件进行收集，最终由专业的回收厂家收购处理。根据《国家危险废物名录》（2008）中不含名录中所列的危险废物。光伏组件采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9(6N)以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999％以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的光伏组件报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。 ②废蓄电池 项目运营期间会产生废蓄电池，产生量为0.4t/a，由专人全部回收保管，集中堆放在专门的库房，定期由生产厂家回收。 ③生活垃圾 项目运营期约16人，按每天产生0.5kg生活垃圾考虑，则生活垃圾产生量为2.4t/a，产生量不大，经临时收集后，由环卫部门统一清运、处理。 ⒌光污染 光伏阵列的反射光可能会使电站附近公路上正在行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，但不会影响交通安全。 ⒍电磁辐射及其他影响 本次环评内容不包括项目电磁辐射影响评价，电磁辐射影响评价需另做环评。

项目主要污染物产生及预计排放情况

类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放去向. 大气污染物; 无组织排放; -; -; -; -; -; -; 大气环境. 有组织排放; -; -; -; -; -; -. 水污染物; 污染物 名称; 废水量m3/a; 产生浓度mg/l; 产生量t/a; 排放浓度mg/l; 排放量t/a; 排放去向. 生产 废水; SS; 7990; 500; 3.995; 0; 0; 农田灌溉. 生活 污水; COD; 244.8; 400; 0.1; 274; 0.35; 农田施肥. SS; 300; 0.07; 184; 0.18. NH3-N; 35; 0.01; 27.6; 0.035. TP; 3; 0.0007; 2.4; 0.003. 固体 废物; 污染物 名称; 产生量; 处理处置量; 综合利用量; 外排量; 备注. 员工; 生活垃圾; 2.4t/a; 2.4t/a; 0t/a; 0t/a; 环卫处理处置. 生产固废; 废蓄电 池; 0.4t/a; 0t/a; 0.4t/a; 0t/a; 由厂家定期回收. 废光伏 组件; 73916块/25年; 0块/25年; 73916块/25年; 0t/a; 由厂家专人回收. 噪声; 变电站噪声主要来自变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声，由于厂区较为空旷且噪声较小，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区环境噪声排放标准限值。. 主要生态影响: 项目地块内已不存在植被，其生态环境由人为控制。项目施工活动要对土地属性进行改造，土地将被平整，因挖方、填方产生了裸露地面，存在水土流失现象，土壤侵蚀强度加大，水土流失总量比施工前有所增加。 在工程施工期间，进行场地平整和基础开挖，将扰动地表，破坏原有的植被和地形地貌。在此期间地表可蚀性极大加强，在风、雨水等水土流失外力作用下将产生严重的水土流失。同时，大量土石方堆置不当也会造成严重的水土流失。工程完工后建设区域基本硬化，水土流失小。因此，工程水土流失主要集中在工程初期开挖时段。

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期主要为办公楼建设及光伏电池板安装，项目在施工期将对近距离的大气环境产生一定的扬尘污染和噪声污染。项目周围为空地和农田，距居民区较远，土建施工期较短，因此这种影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失。 一、大气环境影响分析 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，本项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘等。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ⑴露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q----起尘量，kg／吨•年； V50----距地面50米处风速，m/s； V0----起尘风速，m/s； W----尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表17。 表17 不同粒径尘粒的沉降速度表 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ⑵车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q----汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V----汽车速度，km/h； W----汽车载重量，吨； P----道路表面粉尘量，kg/m2。 表18为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表18 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） 车速 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 施工期每个阶段的工程性质、施工现场布设、现场条件等虽然不尽相同，但是施工对环境的影响和影响对象基本一致或相近，因此在做施工扬尘的影响分析时不予分阶段、分场地进行论述。 施工期扬尘的产生是无法根除的，对周围环境不可避免的将产生一定的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。建议采取以下防治措施： ①对施工现场实行合理化管理，使砂料统一堆放，搬运时做到轻举轻放，并对堆存的砂料等建筑材料采取遮盖措施。另外注意精确计算用料，及时清理补缺，减少建材堆放时间，从而降低场地扬尘，减少对周围空气环境质量的影响。 ②运输车辆采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，尤其是在车辆出入口路面要及时保洁、湿润，以降低道路扬尘。 ③在施工场界周围设置临时围墙，既能起到隔离作用，又能减少扬尘对外界的影响。 ④施工过程，对施工场地再采取洒水、覆盖等防尘措施。 ⑤外购商品混凝土。 通过以上措施并配合严格管理，可以将施工现场粉尘对敏感目标的污染程度降低到较小水平。 二、地表水环境影响分析 施工人员不在建设场地进行食宿，项目施工期产生的生活污水经化粪池处理后用作农田施肥，不外排，因此，项目施工期间产生的生活污水对周围水体无影响。 此外，施工期间各类机械、汽车在冲洗或跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量含石油类污染物污水；施工砂石冲洗废水及地基开挖的地下水渗出水含有大量易于沉淀悬浮物；混凝土养护水为清净下水。生产废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。施工废水经隔油池、沉淀池沉淀后回用，不外排，对周围水体影响较小。 三、声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、装载机、打桩机、运输车辆等设备，噪声源强一般在75～95dB(A)（距设备10米处）之间。 ⑴声源几何发散衰减的基本公式 LAi=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； r—声源在预测点的距离，m； r0—声源强度测点与声源的距离，m。 ⑵建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑶预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 表19 设备噪声值随距离衰减表（单位：dB（A）） 名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 装载机; 80; 67.96; 61.94; 60; 58.42; 55.92; 53.98; 50.46; 47.96; 44.44; 41.94. 柴油空压机; 88; 75.96; 69.94; 68; 66.42; 63.92; 61.98; 58.46; 55.96; 52.44; 49.94. 挖掘机; 79; 66.96; 60.94; 59; 57.42; 54.92; 52.98; 49.46; 46.96; 43.44; 40.94. 风镐; 91; 78.96; 72.94; 71; 69.42; 66.92; 64.98; 61.46; 58.96; 55.44; 52.94. 打桩机; 91; 78.96; 72.94; 71; 69.42; 66.92; 64.98; 61.46; 58.96; 55.44; 52.94. 静压机; 76; 63.96; 57.94; 56; 54.42; 51.92; 49.98; 46.46; 43.96; 40.44; 37.94. 起重机; 80; 67.96; 61.94; 60; 58.42; 55.92; 53.98; 50.46; 47.96; 44.44; 41.94. 振动棒; 78; 65.96; 59.94; 58; 56.42; 53.92; 51.98; 48.46; 45.96; 42.44; 39.94. 模板拆卸等撞击; 82; 69.96; 63.94; 62; 60.42; 57.92; 55.98; 52.46; 49.96; 46.44; 43.94. 拉直切断机; 78; 65.96; 59.94; 58; 56.42; 53.92; 51.98; 48.46; 45.96; 42.44; 39.94. 大型运输车; 84.4; 72.36; 66.34; 64.4; 62.82; 60.32; 58.38; 54.86; 52.36; 48.84; 46.34. 由上表可以看出，白天施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距离声源约40m的范围内（风镐、打桩机超标范围在60m），夜间施工噪声超标情况出现在距离声源300m范围内（风镐、打桩机超标范围在400m）。 本项目占地面积较大，距离施工场地最近的敏感保护目标为东侧350m处硕项村，并且禁止风镐、打桩机夜间作业。因此，施工期间产生的噪声对周围声环境产生的影响较小。 四、固体废物影响分析 项目施工过程中固体废物有建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾，整个施工期约5个月，建筑垃圾约10t，生活垃圾约0.8t。对于生活垃圾，本工程建设期间要进行专门收集，并定期交由卫生部门进行卫生填埋处理；建筑垃圾主要是基础施工中挖出的原地面泥土以及碎砖、废水泥渣等，此类垃圾可用于平整场地、铺路等加以利用，不会对环境造成危害 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目无废气产生。 二、水环境影响分析 运营期废水主要包括太阳能电池板的清洗废水和电站管理人员的少量生活污水。 ⑴太阳能电池板清洗废水 太阳能电池板清洗产生的废水量为1997.5m3，主要污染物是悬浮物SS，浓度为500mg/L。太阳能电池板清洗采用清水，不使用洗涤剂，每年4次，年用水量为9400m3，废水产生量为7990m3，清洗过程中设置收集容器，收集清洗废水经沉淀后，沉淀池对SS去除率为70%，沉淀池处理后的废水污染物浓度为SS150mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）中旱作物标准，可回用于周围农田灌溉，不外排。 ⑵生活用水 项目正常运营时，生活污水产生量约为244.8m3/a。污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、3.0mg/L，产生量分别为COD0.10t/a、SS0.07t/a、氨氮0.01t/a、总磷0.0007t/a。所产废水经化粪池处理后定期委托专人清掏，用于周围农田施肥。 综上所述，本项目产生的废水对周围水环境影响较小。 三、声环境影响分析 ⒈噪声来源 变电站噪声主要来自变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声。 ⑴变压器冷却风扇噪声 变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声存在于强迫油循环风冷、自然油循环风冷变压器。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转，周期性打击空气，引起空气的压力脉动。漩涡噪声是风扇叶片旋转时，在叶片背面常形成涡流。一般大型变压器风扇侧1米处的最大噪声声级可达80dB（A）~88d（A）。 ⑵变电站电磁噪声 任何变电站都会存在电磁噪声的，产生电磁噪声的原因是铁芯激磁引起硅钢片磁致伸缩，并造成振动。电磁噪声还与硅钢片的放置方式有关，对接放置的噪声大，迭接放置的噪声较小。电抗器的硅钢片是对接的，噪声较大。电磁噪声还与变压器的容量有关，电磁噪声水平随容量增加而增大。 ⒉降低变电站噪声的措施 变电站的噪声是比较低的，声源少且项目区较为空旷，距离变电站最近的居民区为项目东侧300m处硕项村，因此，变压器噪声对周围敏感点影响较小。但对本电站内的工作、生活场所会造成一定的影响。减少变电站噪声可采取以下措施： ⑴增加变压器风扇台数的同时降低风扇转速或将冷却风扇的进出风口转向地面，均可达到降低变压器冷却风扇的气动噪声。最好选用强迫油循环水冷、自然循环自冷式变压器，彻底消除变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声。 ⑵在变电站总平面布置时，尽量不要将变压器布置在靠近敏感区一侧，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离。 ⑶尽量不设露天变电站，在变压器周围或靠近敏感区的一侧可设置隔音墙、吸音板等降低噪声的措施。 本项目声源少且项目区较为空旷，噪声源产生的噪声至厂界时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区环境噪声排放限值。 四、固体废物对环境的影响分析 项目投运后，生活垃圾产生量较小，在站区内设带盖的垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 项目建成运营期间，工艺固废主要为废电池，应做好废电池的回收及储存，废电池经专人收集，由厂家定期回收处理。 电站应在管理站南面建设废旧电池堆放场所，场所的防渗等措施的标准应按废电池的储存场所的安全防护和污染控制建设。 ⒈废电池储运的一般要求 ⑴废电池储存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发[2003]163号）的有关规定。废电池应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 ⑵废电池的储存、运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证。 ⑶废电池在储存、运输过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。 ⑷废电池的储存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的专业知识。 ⑸废电池在储存、运输过程中宜处于放电状态。 ⒉废电池的储存场所的安全防护和污染控制 ⑴废电池的储存设施应定期进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑵废电池的储存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑶废电池的储存仓库及场所的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。 ⑷储存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 通过以上措施，本项目的固废污染问题会得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 五、光污染 本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射，折射太阳光。 由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处理技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射膜或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率降低到4以下。 本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光。本工程采用多晶硅太阳能电池，该光伏阵列的反射光极少，光伏阵列的反射率仅为5%，道路距离本项目较远，因此，不会影响交通安全。 通过以上各类物体表面反射率与太阳能电池板反射率的对比情况，项目拟选择新型光伏板，不会存在光污染。 六、对生态环境的影响分析 本项目附近均为农田，经现场踏勘和调查，厂址区内未发现珍惜保护动植物，且不在富矿区域。项目周边无迁徙动物，无生态阻隔影响。本项目的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。 七、服务期满后环境影响分析 本项目服务期满后，将会产生废旧电池板（73916块），应做好废旧电池的回收及储存，由厂家回收处理，及时处理废旧电池，避免长期堆存。 本项目应在服务用房南侧建设废旧电池堆放场所，场所的防渗等措施的标准应按废电池的储存场所的安全防护和污染控制建设。 通过妥善处理，本项目产生的废旧电池对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 去除率（%） | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | - | - | - | - |  |
|  | 有组织 | - | - | - |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 化粪池处理 | - | 农田施肥 |  |
|  |  | SS |  | - |  |  |
|  |  | NH3-N |  | - |  |  |
|  |  | TP |  | - |  |  |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池处理 | 70 | 农田灌溉 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 |  |  | 外排量为0 |
|  | 生产固废 | 废蓄电池 | 收集后交由厂家定期回收 |  |  | 外排量为0 |
|  |  | 光伏板（服务期满后） | 由厂家回收 |  |  | 外排量为0 |
| 噪声 | 变电站噪声主要来自变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声，由于厂区较为空旷且噪声较小，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在施工过程中要严格划定施工场地范围，尽量减少因施工对地表的扰动和破坏。项目竣工后尽快清理弃土并及时硬化、绿化裸露地面。 |  |  |  |  |  |  |

表20   项目“三同时”验收一览表（单位：万元）

| 项目名称 | 17MW农光互补光伏发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资额 | 完成时间 |
| 废水 | 生产废水 | SS | 有效容积为100m3 沉淀池1座 | 用于周围农田灌溉 | 5 | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷等 | 有效容积为2m3 化粪池1座 | 用于光伏大棚 田间施肥 |  |  |
| 废气 | - | - | - | - | - |  |
| 噪声 | 变压器、逆变器 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局，靠近敏感区一侧设隔音墙、吸音板等 | 厂界达标 | 10 |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理处置 | 无固体废物外排 | 5 |  |
|  | 工业固废 | 废旧蓄电池、废光伏板 | 厂家回收 |  |  |  |
| 绿化 | 绿化面积30000m2 |  |  | - | 300 |  |
| 总量平衡具体方案 | / |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | / |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 320 |  |

结论与建议

一、结论 ⒈产业政策符合性分析 ⑴与国家及地方产业政策的符合性分析 根据发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修订）中第一类鼓励类中的五项新能源，“太阳能发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，本项目是太阳能光伏发电系统集成技术开发应用，属于第一类鼓励类项目。 经查询，本项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及其修正中第一类鼓励类中的三项新能源，“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；光伏发电技术与系统开发及应用，光伏分布式能源系统开发与应用”，因此，本项目符合国家及地方的相关产业政策。 ⑵与相关规划的符合性分析 《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策通知》中规范太阳能光伏发电价格管理，促进太阳能光伏发电产业健康持续发展，决定完善太阳能光伏发电价格政策，表明国家大力扶持光伏发电站产业。 ⒉厂址选址可行性 本项目位于灌南县经济开发区内，莱安大道两侧，公兴河沿岸，地理坐标为33.9N，119.1E。项目用地为一般农用地，项目运营后不会对周围环境造成影响，项目选址合理。 ⒊与区域总量控制要求的相符性 本项目大气污染物排放量为:0t/a，废水污染物排放量为0t/a，无固废外排。项目产生的污染物排放量较小。项目的建设与区域总量控制的要求相符。 ⒋污染物达标排放可行性 项目产生的废水、噪声、固废经采取相应的处理措施后，均能达标排放。 ⒌项目投产后地区环境质量与环境功能的相符性 项目投产后，产生的污染物经采取相应措施后，做到达标排放，对周围环境质量影响较小，不会改变其原有的环境质量功能。 综上所述，灌南宏耀环保能源有限公司17MW农光互补光伏发电项目建设符合国家产业政策；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、噪声、废水、固废等的排放均能满足环境保护要求。

二、环保要求及建议 ⒈严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施的实施。 ⒉厂区应采取雨污分流制。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日