连环审[2016]  号

关于对江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司废酸资源化综合利用技术改造项目环境影响报告书的批复

江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司废酸资源化综合利用技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨[2015]79号）及灌南县环保局预审意见（灌环审[2015] 69号）均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市（堆沟港）化学工业园亚邦路以西，纬四路以南，总投资5580万元，其中环保投资5040万元。在现有厂区建设废酸资源化综合利用技术改造项目，配套建设贮运、废气治理、无机废水处理等公辅工程，利用前期项目产生的废酸、废盐和废水生产12000吨93%浓硫酸、5000吨硫酸铵、23000吨硫酸钙、3500吨氯化钾、1500吨氯化钠等5个产品。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、本项目属未批先建，违反了建设项目环境保护的有关规定，灌南县环保局已对你公司予以行政处罚（灌环罚字[2015]77号）。你公司应认真吸取教训，严格遵守国家相关环保的法律、法规。

三、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少污染物产生量、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。项目废水主要包括工艺废水、废气吸收水、设备与地面冲洗废水、检测化验排水、生活污水等。新增一套废水处理装置单独处理本项目废水。其中高盐废水进行蒸发析盐处理后回用，不外排；项目其他废水收集后， 经“活性炭吸附+压滤”工艺处理，尾水达《无机化学工业污染物排放标准》后，与现有项目处理达标的废水混合后经专用明管输送至园区污水处理厂集中处理。

(三) 项目使用集中供热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目新增排气筒5座,各排气筒高度不得低于《报告书》所列。项目新增天燃气炉、煅烧炉，需使用天然气做原料。天燃气炉、煅烧炉产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氨、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3、表5的排放限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值，甲醛废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并在建设中严格落实。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。完善固废暂存场所，危险废物、一般废物暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，并按规定报地方环境保护主管部门备案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故水收集池、消防尾水收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时事故废水池、消防尾水收集池不应存放废水。

(七)厂区外设置200米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

四、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物（接管考核量）：

本项目：废水量115204.19m3/a，COD 2.275t/a（22.76t/a）、SS 4.232t/a（11.09t/a）、氨氮0.69 t/a（1.85t/a）、总氮1.986 t/a（4.04t/a）、盐分622.72 t/a；

项目建成后全公司：废水量1169506.48m3/a，COD 44.775t/a（447.85t/a）、SS 51.492t/a（129.26t/a）、氨氮0.98t/a（2.646t/a）、苯胺类0.48t/a（4.8t/a）、苯酚0.09t/a（0.94t/a）、邻二氯苯0.01t/a（0.093t/a）、氯苯0.02t/a（0.19t/a）、硫化物0.989t/a（0.989t/a）、总锰0.28t/a（0.28t/a）、总铜0.04t/a（0.04t/a）、总氮25.22t/a（28.32t/a）、苯0.002t/a（0.022t/a）、总磷0.031t/a（0.031t/a）。

(二)大气污染物：

本项目：二氧化硫0.5t/a、氮氧化物5.5t/a、粉尘0.19t/a、烟尘0.23t/a、硫酸雾0.02t/a、氯化氢0.12t/a、氨气0.52t/a、甲醛0.001t/a；

项目建成后全公司：二氧化硫10.32t/a、氮氧化物5.5t/a、氯化氢1.134t/a、溴化氢0.5t/a、氯苯1.26t/a、邻二氯苯0.14t/a、苯酚0.32t/a、氯气0.076t/a、溴0.27t/a、二氯乙烷0.05t/a、苯0.62t/a、粉尘1.46t/a、烟尘0.23t/a、硫酸雾0.47t/a、氨气0.52t/a、甲醛0.001t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入生产。 项目竣工后需向我局申办项目竣工环保验收手续。

六、本批复仅批准对厂内现有废盐酸、废硫酸的加工处理，企业以后发展中其它项目产生的废酸加工处须另行评价。

七、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责。市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心负责不定期督查。

八、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，监理方案备案作为开工建设的前提条件，环境监理设计阶段和施工阶段报告备案是投入运行的前提条件，环境监理总报告备案是竣工环保验收的前提条件。

九、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2016年1月6日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心，灌南县环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2016年1月6日印发

(共印7份)