目录

1	前言	1

1.1	建设项目特点	1

1.2	环境影响评价工作过程	2

1.3	关注的主要环境问题	3

1.4	环境影响报告书的主要结论	3

2	总论	5

2.1	编制依据	5

2.2	评价因子及评价标准	9

2.3	评价工作等级及评价重点	12

2.4	评价范围及环境敏感区	16

2.5	相关规划及环境功能区划	17

2.6	产业区基础设施建设现状	22

2.7	园区存在的环保问题及整改方案	23

3	工程分析	25

3.1	企业现状	25

3.2	拟建项目概况	53

3.3	生产工艺及物料平衡	61

3.4	公用工程	75

3.5	污染源强及污染物排放量分析	86

3.6	污染物排放量汇总	92

4	环境现状调查与评价	94

4.1自然环境概况	94

4.2生态环境状况	98

4.3社会环境概况	98

4.4环境质量现状评价	102

4.5区域污染源调查分析	110

5	环境影响预测评价	120

5.1施工期环境影响评价	120

5.2运营期环境影响预测及评价	124

6	社会环境影响评价	146

6.1社会环境影响因子筛选	146

6.2社会环境影响预测	146

6.3社会环境影响分析	147

6.4小结	148

7	环境风险事故分析	149

7.1现有风险情况回顾	149

7.2	风险识别	155

7.3	评价等级及评价范围	159

7.4	评价范围内环境保护目标识别	159

7.5	源项分析	160

7.6后果计算	163

7.7风险计算和评价	167

7.8风险防范措施	169

7.9风险应急预案	176

7.10风险防范措施“三同时”情况	186

7.11小结	186

8	环境保护措施及其经济、技术论证	188

8.1废气污染防治措施评述	188

8.2废水污染防治措施评述	198

8.3地下水及土壤污染防治措施评述	207

8.4噪声污染防治措施评述	208

8.5固体废物污染防治措施评述	209

8.6 排污口规范化整治要求	212

8.7 绿化	214

8.8 施工期污染防治措施	214

8.9项目环保“三同时”投资	214

9	产业政策、清洁生产与循环经济分析	216

9.1产业政策相符性分析	216

9.2 清洁生产分析	221

9.3循环经济分析	226

10	总量控制分析	228

10.1 总量控制因子	228

10.2 总量控制指标	228

10.3 总量平衡方案	229

11	环境影响经济损益分析	231

11.1项目经济效益分析	231

11.2项目社会效益分析	231

11.3环保经济损益分析	232

11.4小结	233

12	环境管理与环境监测	234

12.1环境管理规划和组织机构	234

12.2 环境监测计划	237

12.3 应急监测计划	237

12.4 建设项目环境监理	238

12.5 项目竣工验收监测计划	241

13	公众参与	243

13.1 调查简况	243

13.2 调查结果	260

13.3公众参与四性分析	263

13.4 结论	264

14	厂址可行性分析	265

14.1项目厂址与产业区土地利用规划相容性分析	265

14.2园区批复相符性分析	265

14.3项目厂址与现状适宜性分析	265

14.4环境可行性	266

14.5公众参与	266

14.6环境容量	266

14.7环境风险	266

14.8厂区总平面布置的合理性	267

14.9结论	267

15	结论与建议	268

15.1 项目概况	268

15.2 环境影响评价结论	268

15.3 建议	271

附件：

A1  环境影响评价委托书；

A2  项目备案通知书；

A3  关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响报告书的批复，苏环管[2008]167号；

A4  关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目第一阶段竣工环境保护验收意见的函，苏环验[2012]40号；

A5  关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告的复函，苏环便管[2013]108号；

A6  关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告的复函，苏环便管[2014]31号；

A7  关于对江苏海州湾产业区（一期）环境影响报告书的批复，苏环管[2007]176号；

A8  关于对赣榆区通海污水处理有限公司一期污水集中处理工程（2万t/d）的环评批复；

A9  环境现状监测报告；

A10  原料木薯干质量检测报告；

A11  污水接管意向书；

A12  工业品买卖合同；

A13  危险废弃物委托处置合同；

A14  供热锅炉工程批复；

A15  建设项目环境保护审批登记表。

# 前言

## 建设项目特点

江苏金茂源生物化工有限责任公司成立于2006年7月，位于赣榆区海州湾生物科技园金海路，公司注册资金14800万元，是一家集生物化工研发、设计、生产、销售于一体的民营企业。

公司现有员工400人，大专以上学历140人，占企业总人数的35%；主要管理人员38人，各类专业技术人员126人。企业先后获连云港市工业投资“十强”企业、连云港市纳税“二十强”企业、赣榆区纳税“十强”企业等荣誉称号，配套建有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级工程中心、江苏省企业研究生工作站，并获得国家循环经济标准化试点单位、江苏省中小企业管理创新示范企业、江苏省信息化与工业化融合试点企业、省级安全生产标准化二级企业、市级高新技术企业等荣誉称号。

该公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响报告书于2008年7月31日获江苏省环境保护厅批准（苏环管[2008]167号），批复的产品方案为年产20万吨醋酸乙（丁）酯、10万吨乙醛，并配套建设年产10万吨乙醇生产线及沼气热电机组。其中，年产20万吨醋酸乙（丁）酯、10万吨乙醇生产线（不含二氧化碳回收装置）及沼气热电机组工程于2009年2月建成，2009年3月30日江苏省环保厅核准其试生产，其后因生产不正常等原因一直未能申请环保竣工验收。2012年6月4日，除年产10万吨乙醇生产线的二氧化碳回收装置及年产10万吨乙醛工程外，其余工程通过省环保厅组织的环境保护竣工验收（苏环验[2012]40号）。

公司于2013年7月对年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目进行第一次修编，对乙醛废气净化处理工艺、冷凝和气液分离设备进行优化调整，并对废水总量指标进行调整。该修编报告于2013年7月24日获江苏省环境保护厅批准（苏环便管[2013]108号）；2014年1月，公司对该项目进行第二次修编，调整罐区无组织废气治理措施，优化收集、吸收工艺，并将罐区卫生防护距离调整为200米。该修编报告于2014年3月18日获江苏省环境保护厅批准（苏环便管[2014]31号）。

目前，该项目中年产10万吨乙醛工程已经建设完毕，正在准备申请试生产。

为进一步扩大企业生产规模，充分抓住市场机遇，江苏金茂源生物化工有限责任公司经研究决定投资23096万元建设年产30000吨丁二酸技改项目，并对厂区内公用工程进行必要的增加，以使得能够满足本技改项目的正常生产。

丁二酸，又称琥珀酸，可产生酸味、呈味，可用于豆酱、酱油、酒、调味料等。目前，国内外市场对丁二酸的需求量不断地增长。本项目的建成将改善中国丁二酸供求失衡的状况，并带动相关产业的发展，带来先进的生产和管理经验，促进区域的经济发展。

## 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。因此，江苏金茂源生物化工有限公司委托镇江市环境科学研究所承担该项目的环境影响评价工作。根据国家环境影响评价工作管理要求，镇江市环境科学研究所通过对江苏金茂源生物化工有限责任公司拟建地周围环境进行调查分析，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，同时针对项目在环境保护方面存在的问题提出应改进的措施，并在此基础上编制环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供依据。

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2011）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 关注的主要环境问题

项目主要关注厂址周围的环境现状及本项目建设对周围环境的影响程度和范围，特别是项目产生的废气、废水和固废对周围环境的影响及危害程度。

## 环境影响报告书的主要结论

项目为发酵制品制造（C1469）项目，选址于江苏海州湾产业区海洋工业区，符合国家及地方产业政策要求；符合区域相关规划和土地利用规划，也符合地方环保要求；符合产业区规划和产业定位；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目污染物总量指标可在区域内平衡。项目在各环境风险防范措施落实到位和加强危化品应急措施的情况下，项目环境风险水平是可接受的。公众总体上支持项目的建设。拟建工程选址可行。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# 总论

## 编制依据

### 有关的法律、法规、规定

(1)《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席[2002]77号令）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订版）；

(7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（国家主席[2012]54号令）；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令第四号；

(9)《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日起施行）；

(10)《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）；

(11)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

(12)《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2011]26号；

(13)关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知；

(14)《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》（国办发[2004]93号）；

(15)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委第9号令）（修正版）；

(16)《关于印发环境影响评价公众参与暂行办法的通知》（环发[2006]28号）；

(17)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

(18)《淮河流域水污染防治暂行条例》（国务院第183号令）；

(19)《国家危险废物名录》国家环保总局、发改委等，2008.8；

(20)《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48号）；

(21)《江苏省建设项目环境保护管理规范（暂行）》（苏环管[2002]46号）；

(22)《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(23)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]38号令）；

(24)《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

(25)江苏省政府《关于推进环境保护工作的若干政策措施》苏政发[2006]92号，2006.7；

(26)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，苏政办发[2013]9号；

(27)《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号；

(28)《江苏省环境保护条例》（省人大常委会1993年12月29日）；

(29)《省政府关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》苏政发[2012]24号；

(30)《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》苏政办发[2007]115号；

(31)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办〔2011〕71号；

(32)《省环保厅转发环保部办公厅关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份的函的通知》，苏环办[2011]250号；

(33)《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》苏环办[2011]173号；

(34)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》，苏环规〔2012〕4号；

(35)《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》苏政发〔2013〕113号；

(36)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98号；

(37)《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办〔2013〕283号；

(38)《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》；

(39)《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发〔2014〕1号；

(40)《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》环办函[2006]394号，国家环境保护总局办公厅；

(41)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号），2006.7.3；

(42) 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》 (苏环办[2014]128 号)；

(43) 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）。

(44) 市政府办公室关于印发连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）的通知。

### 编制技术规范

⑴《环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2011；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008；

⑶《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93；

⑷《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009；

⑸《环境影响评价技术导则 建设项目环境风险评价》HJ/T169-2004；

⑹《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016；

⑺《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011；

⑻《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》（江苏省环保厅，2005年5月）；

⑼《区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）》（江苏省环境保护厅，2004年3月）。

### 项目依据

⑴《江苏金茂源生物化工有限责任公司年产3万吨丁二酸技改项目可行性研究报告》及相关资料；

⑵《备案通知书》，连云港市经济和信息化委员会，备案号：3207001503878；

⑶《环境影响评价委托书》，2015年2月15日；

⑷《江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响报告书》（连云港市环境保护科学研究所），2008年7月31日；

⑸《关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响报告书的批复》，苏环管[2008]167号；

⑹《关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目第一阶段竣工环境保护验收意见的函》，苏环验[2012]40号；

⑺《江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告》（连云港市环境保护科学研究所），2013年7月；

⑻《江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告》（连云港市环境保护科学研究所），2014年1月；

⑼《关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告的复函》，苏环便管[2013]108号；

(10)《关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告的复函》，苏环便管[2014]31号；

(11)《江苏海州湾产业区（一期）环境影响评价报告书》，2007年8月；

(12)《关于对江苏海州湾产业区（一期）环境影响报告书的批复》，苏环管〔2007〕176号；

(13)《年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目第一阶段建设项目竣工环境保护验收监测报告》，环监字（2011）第（093）号。

## 评价因子及评价标准

### 评价因子

根据本项目的特点，确定评价因子见表2.2.1-1。

表2.2.1-1 评价因子表

| 环境 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量监控因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 硫酸雾、SO2、NO2、PM10 | 粉尘、硫酸雾 | 粉尘、硫酸雾、CO2 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 地表水环境 | pH值、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷 | / | SS、总氮、总磷 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | pH、CODMn、总硬度、氯化物、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群 | / | / | / |
| 土壤 | pH、铅、铜、汞、镉、铬、锌、镍、砷 | / | / | / |
| 声环境 | 等效声级Ld（A）和Ln（A） | 等效声级Ld（A）和Ln（A） | / | 厂界达标 |
| 固体废物 | / | / | 固废外排量 | 固废外排量 |
| 风险 | / | 浓硫酸、沼气气柜 | / | / |

### 质量标准

- 大气环境

评价区PM10、TSP、SO2、NOx、NO2等因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1中“居住区大气中最高允许浓度”。

具体标准值见表2.2.2-1。

表2.2.2-1 环境空气质量标准

| 物质名称 | 最高容许浓度，mg/m3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时 | 日平均 | 年平均 |  |
| PM10 | － | 0.15 | 0.07 | （GB3095-2012）二级标准 |
| TSP | － | 0.30 | 0.20 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |  |
| NOx | 0.25 | 0.10 | 0.05 |  |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| 硫酸雾 | 0.3 | 0.1 | － | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1中“居住区大气中最高允许浓度” |

⑵水环境

①地表水

产业区附近的地表水为兴庄河、官庄河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环保厅），兴庄河、官庄河功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。主要指标见表2.2.2-2。

表2.2.2-2 地表水水质标准（mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 标准来源 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 |  |  |  |  |  |

②海洋环境

兴庄河入海口海域环境执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。主要指标见表2.2.2-3。

表2.2.2-3 地表水水质标准（mg/L，pH除外）

| 项目 | 第三类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.8～8.8 | 《海水水质标准》 （GB3097-1997） |
| COD | ≤4 |  |
| SS | 人为增加的≤100 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| 无机氮 | ≤0.40 |  |
| 活性磷酸盐 | ≤0.030 |  |

③地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的分类指标见表2.2.2-4。

表2.2.2-4 地下水质量指标（单位mg/l，pH值除外）

| 项目 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | CODMn | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类标准 | 6.5～8.5 | ≤150 | ≤50 | ≤50 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
| II类标准 | 6.5～8.5 | ≤300 | ≤150 | ≤150 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| III类标准 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| IV类标准 | 5.5～6.5, 8.5～9 | ≤550 | ≤350 | ≤350 | ≤2.0 | ≤10 | ≤100 |
| V类标准 | <5.5，>9 | >550 | >350 | >350 | >2.0 | >10 | >100 |

⑶噪声

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。标准值见表2.2.2-5。

表2.2.2-5 噪声标准值

| 类别 | 标准值 dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 声环境质量 | 65 | 55 | GB3096-2008 3类 |

⑷土壤

评价区土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，具体值见表2.2.2-6。

表2.2.2-6 土壤环境质量标准值（单位：mg/kg，pH除外）

| 项目 标准 | pH | Pb | Cu | Ni | Hg | Cd | Cr | Zn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB15618-1995二级 | <6.5 | ≤250 | ≤50 | ≤40 | ≤0.30 | ≤0.3 | ≤150 | ≤200 | ≤30 |
|  | 6.5～7.5 | ≤300 | ≤100 | ≤50 | ≤0.50 | ≤0.6 | ≤200 | ≤250 | ≤25 |
|  | ＞7.5 | ≤350 | ≤100 | ≤60 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤300 | ≤20 |

### 排放标准

（1）大气污染物

项目粉尘、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值，锅炉烟气中的SO2、NOX、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准，具体标准见表2.2.3-1。

表2.2.3-1 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率，kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 3.5（15m） | 120 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297–1996) |
| 硫酸雾 | 1.5（15m） | 45 | 1.2 |  |
| 污染物 | 烟气黑度（林格曼级） | 最高允许排放浓度mg/m³ | 无组织排放最高允许浓度mg/m3 | 依据 |
| SO2 | / | 50 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准 |
| NOX | / | 200 | / |  |
| 烟尘 | 1级 | 20 | / |  |

（2）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表2.2.3-2~3。

表2.2.3-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A)

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.2.3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A））

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类 |

（3）水污染物

项目废水经厂内污水站预处理后排入园区污水厂进一步处理，产业区污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准限值，厂区污水站排水执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准，污染物指标可以满足污水厂接管标准的要求（其中色度按照污水处理厂接管标准从严执行）；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。主要指标详见表2.2.3-4。

表2.2.3-4 污水排放标准主要指标值表 mg/L（pH值、色度除外）

| 污染物 | pH | COD | 色度 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011） | 6-9 | 400 | 70* | 140 | 30 | 3.0 |
| 污水处理厂接管标准 | 6-9 | 500 | 70 | 400 | 45 | 8 |
| 污水处理厂尾水排放标准 | 6-9 | 50 | 30 | 10 | 5 | 0.5 |
| 单位产品基准排水量（m3/t） | 30 |  |  |  |  |  |

注：*《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准色度排放标准指标值为80mg/L，色度排放标准应按照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准色度排放限值70mg/L从严执行。

## 评价工作等级及评价重点

### 评价工作等级

（1）地表水

项目建成后，全厂污水排放总量为2310802.1m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP等。项目废水经厂内处理达接管要求后入产业园区污水管网，纳入园区污水厂进行集中处理，因此项目水环境影响简化论述。

（2）大气

根据HJ2.2-2008中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10%，其中Pi的定义为：

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：

Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

项目废气污染物主要有：有组织大气污染物选取粉尘作为预测因子；无组织大气污染物选取硫酸雾作为预测因子。

最大地面浓度占标率及D10%值见表2.3.1-1。

表2.3.1-1 最大地面浓度占标率及D10％

| 污染源 |  | 污染物 | C0i,mg/m3 | 下风向预测 最大浓度（mg/m3） | D10％，m | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | H1 | 粉尘 | 0.45 | 0.03113 | 0 | 6.92 |
|  | H3 | 粉尘 | 0.45 | 0.01167 | 0 | 2.59 |
| 无组织废气 | 车间 | 硫酸雾 | 0.3 | 0.006729 | 0 | 2.24 |
|  | 罐区 | 硫酸雾 | 0.3 | 0.001841 | 0 | 0.61 |

根据导则规定，项目污染物数等于1，取P值中最大的（Pmax）和其对应的D10％作为等级划分依据，本项目有组织废气P值中最大的为H1排气筒粉尘，其Pmax=6.92%<10%，车间无组织硫酸雾废气最大落地浓度占二级标准值的百分比最大，其Pmax=2.24%<10%，另外，评价范围内不包含一类环境空气质量功能区，评价范围内无评价因子的环境质量接近或超过环境质量标准，且项目无对人体健康或生态环境有严重危害；所以按评价工作级别的划分原则（见表2.3.1-2），大气评价工作等级定为三级。

表2.3.1-2 大气环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80％，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

（3）噪声

建设项目所在地为江苏海州湾产业区，项目四周为工业用地，该区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，并且项目建成前后噪声级不会有明显增高，根据《环境影评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级。

（4）地下水

本项目为调味品、发酵品制造项目，环境影响评价类型为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定，确本项目为III类项目。根据区域最近岩土工程勘察报告，本项目包气带防污性能为“中”；场地的含水层易污染特征分级为“中”；污水排放量级别为“小”；污水水质复杂程度级别为“中等”；地下水环境敏感程度为“不敏感”；综合以上各项，按评价工作等级划分原则，确定项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（5）环境风险

项目位于规划的海洋工业区，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，根据全厂的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果及项目实际情况，确定本期项目环境风险评价工作等级为二级。

表2.3.1-9 评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（6）生态

项目属于永久用地范围内的工业类技改项目，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）有关规定，可做生态影响分析。

### 评价目的

⑴通过调查掌握项目所在地区的环境质量现状和目前存在的主要环境问题，分析该工程的特点及其污染物特征，分析论述工程建设所采用清洁生产工艺、污染防治措施的可行性、污染物达标排放的可靠性，分析说明项目主要污染物排放量；

⑵预测工程建成后对当地环境可能造成污染影响的范围和程度，从而制定进一步防治污染的对策，提出实现污染物排放总量控制的对策措施；

⑶根据当地总体规划对工程建设的可行性作出明确结论，为上级主管部门和环境管理部门进行决策、地方环境管理部门和建设单位进行环境管理以及设计单位优化其设计提供科学依据；使工程建设与地方经济和环境保护协调发展。

### 环境功能区划

⑴大气环境：项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

⑵声环境：区域环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区。

⑶水环境：产业区附近的地表水为兴庄河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环保厅），兴庄河功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。

⑷地下水环境：区域地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅴ类。

⑸土壤环境：区域土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

### 评价工作原则

根据项目工程特点和有关环保要求，本次评价工作原则如下：

⑴ 根据“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，认真做好项目的工程分析，通过项目的水平衡、物料平衡，算清污染物排放“三本帐”，对污染源进行达标分析。

⑵ 对工程拟采取的环保措施及环境风险防范措施，进行技术、经济分析，论证措施的可行性。对工程进行清洁生产分析，综合评价该工程清洁生产水平。

⑶ 在落实清洁生产和末端治理措施的基础上，通过环境影响预测，分析建设项目对环境影响的程度和范围。结合区域环境要求，提出污染物排放总量控制指标建议。

⑷ 从环境保护角度对项目可行性做出明确的结论。

⑸ 本次环评是在该公司提供相关基础工程资料的基础上开展工作，如有变更，需重新环评或得到环保主管部门的认可。

### 评价工作重点

在加强工程分析、污染源调查的基础上，把工程分析、清洁生产、污染防治对策、事故风险评价作为评价重点。

## 评价范围及环境敏感区

### 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，见表2.4.1-1。

表2.4.1-1 评价范围表

| 评价内容 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 区域污染源 | 评价区域主要工业污染源 |
| 地表水环境 | 兴庄河、官庄河 |
| 地下水环境 | 园区地下水 |
| 大气环境 | 以项目所在地为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 生态环境 | 现有厂区及厂界周边100m范围 |
| 噪声环境 | 建设项目厂界及周围200m范围 |
| 风险评价 | 距源点3km范围 |

### 保护目标

项目周围主要环境保护目标见表2.4.2-1和图2.4-1项目周围主要环境保护敏感目标图。

表2.4.2-1 环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 海头镇匡口村 | SE | 120 | 458户，1779 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 海头镇李巷村 | W | 220 | 822户，2878 |  |
|  | 海头镇大兴庄村 | W | 450 | 1605户，5810 |  |
|  | 海头镇海脐村 | N | 580 | 1109户，4400 |  |
|  | 海头镇梁沙村 | NE | 1000 | 563户，1770 |  |
|  | 海头镇新河村 | SE | 900 | 88户，284 |  |
|  | 海头镇芦沟村 | N | 920 | 96户，320 |  |
|  | 海头镇赵沙村 | NW | 130 | 425户，1650 |  |
|  | 海头镇三合村 | S | 1800 | 68户，234 |  |
|  | 海头镇里沙村 | S | 1850 | 95户，316 |  |
|  | 海头镇 | N | 1500 | 9020 |  |
| 水环境 | 兴庄河 | S | 1650 | 小型河流 | GB3838-2002III类 |
|  | 官庄河 | N | 550 | 小型河流 |  |
| 声环境 | 厂界四周 | - | - |  | GB3096-2008 3类标准 |
| 地下水环境 | 区域地下水 |  |  |  | / |

## 相关规划及环境功能区划

江苏海州湾产业区是由赣榆区人民政府规划设立的工业集聚区（赣政发[2006]89号），规划一期面积14.6km2。主要包括两个片区，即海洋工业园和海龙路工业园。海洋工业园以一、二类工业为主，三类工业为辅。一二类工业主要考虑机械加工、轻工、机电加工、纺织服装加工等。二类中工业考虑酒精酿造规模必须达到5万吨以上的生产规模。三类区主要为轻污染的精细化工。海龙路工业园主要建设机电设备等二类工业以及电子、电脑、软件、服饰加工、工艺品加工等一类工业。

2007年4月，赣榆区人民政府委托南京赛特环境工程有限公司为其进行海州湾产业一区（一期）的环境影响评价工作。2007年8月23日，江苏省环境保护厅对海州湾产业区（一期）的规划环境影响报告书进行了批复（批准文号：苏环管[2007]176号），规划用地包括海洋工业园、海龙路工业园两片共计14.6km2其中海洋工业园区南至兴庄河，一个形似正方形地块；海龙路工业园区，面积4.3km2，西靠同三高速公路，北距龙王河最远距离约1000米，最近距离约200米，东临二0四国道的一块长方形地块。

本项目位于海洋工业园，本产业区规划范围内的用地类型主要包括工业用地、道路广场用地、绿化景观用地等。海洋工业区规划用地构成情况见表2.5-1，用地规划图见图2.5-1。

表2.5-1 海洋工业片区规划用地构成表

| 项目 |  |  | 近期规划（ha） | 比例（%） | 远期规划（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋工业片区规划用地 | M | 工业用地 | 188.71 | 18.32 | 502.3 | 48.77 |
|  | M1 | 一类工业用地 | 26.4 | 2.56 | 49.19 | 4.78 |
|  | M2 | 二类工业用地 | 67.11 | 6.52 | 147.57 | 14.33 |
|  | M3 | 三类工业用地 | 95.2 | 9.24 | 305.54 | 29.66 |
|  | W | 仓储用地 | 15.87 | 1.54 | 79.33 | 7.7 |
|  | R | 居住用地 | 61.8 | 6.00 | 0 | 0 |
|  | S | 道路广场用地 | 36.82 | 3.57 | 147.29 | 14.3 |
|  | S1 | 道路用地 | 34.98 | 3.40 | 144.59 | 14.04 |
|  | S31 | 机动车停车场用地 | 1.84 | 0.17 | 2.7 | 0.26 |
|  | G | 绿化用地 | 93.02 | 9.03 | 279.69 | 27.15 |
|  | G12 | 公共绿地 | 43.39 | 4.21 | 82.54 | 14.01 |
|  | G22 | 公共防护绿地 | 49.63 | 4.82 | 73.55 | 13.14 |
|  | U | 公用工程设施用地 | 2.46 | 0.24 | 12.31 | 1.2 |
|  | C | 公共设施用地 | 2.27 | 0.22 | 9.08 | 0.88 |
|  |  | 水塘、农田等 | 629.05 | 61.08 | 0 | 0 |
|  |  | 规划总用地 | 1030 | 100 | 1030 | 100 |

### 2.5.1产业定位

海州湾产业区（一期）规划范围包括两个园区：海洋工业园区和海龙路工业园区。海洋工业园区10.3km2，该片区西边紧邻二零四国道，北至官庄河，东接黄海海州湾，南至兴庄河，一个形似正方形地块。海龙路工业园区西靠同三高速公路，北距龙王河最远距离约1000米，最近距离约200米，东临二零四国道的一块长方形地块，面积约4.3km2。

海洋工业园

以一、二类工业为主，三类工业为辅。三类工业主要考虑酒精酿造和轻污染的精细化工（新材料化工、高分子化工添加剂、生物医药、新型树脂材料、化学试剂、香料香精、各类高性能表面活性剂、合成树脂、油墨、盐化工等），且酒精规模必须达到5万吨以上的生产规模；一、二类工业主要考虑轻污染项目，控制重污染项目，禁止电镀、皮革、农药原药、染料、颜料、医药中间体等及其他国家明令禁止的工业企业项目进园。海洋工业区内鼓励、限制、禁止进入园区的行业目录见表2.5-2。

表2.5-2    海洋工业区鼓励、限制及禁止进入园区的行业目录

| 序号 | 鼓励 | 限制类 | 淘汰类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精制造业（年产20万吨以上）、无水乙醇、燃料乙醇、生物质柴油（建议占地面积工业用地40%以内） | 烟草加工业 | 造纸、制革、电镀 |
| 2 | 机械制造 | 冶金业 | 石油加工业 |
| 3 | 机械电子类及高新技术类 | 纺织印染类 | 钢铁 |
| 4 | 电子通信设备制造业 |  | 有色金属冶炼 |
| 5 | 建材 |  | 水泥 |
| 6 | 酿造 |  | 炼焦、煤气、煤制品 |
| 7 | 大型港口机械等装备制造业 |  | 染料、染料中间体、颜料、颜料中间体、医药中间体、农药原药 |
| 8 | 生物工程技术 |  | 食品加工业 |
| 9 | 物流业 |  | 食品制造业 |
| 10 | 精细化工（新材料化工、高分子化工添加剂、生物医药、新型树脂材料、化学试剂、香料香精、各类高性能表面活性剂、合成树脂、油墨、盐化工等）（区外化工企业的搬迁及引起，建议占地面积在工业用地的20%以内） |  |  |

海龙路工业园

主要建设机电二类工业以及电子、电脑、软件、服饰加工、工艺品加工等一类工业，把海龙路工业园建设成以一、二类工业为主的大型综合性工业开发园区。

### 2.5.2基础设施规划

江苏海州湾产业区（一期）实行集中供热、供电、给水和统一污水处理。主要基础设施建设规划见表2.5-3。

表2.5-3  基础设施建设规划一览表

| 设施 | 位置 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 产业区污水处理厂 | 海洋工业园东南角 | 一期2万t/d，近期达到4万t/d，远期达到6万t/d |
| 兴庄河自来水厂 | 兴庄河闸上 | 已建20000t/d，远期规划达80000 t/d规模，调整作为工业用水厂 |
| 海头变电所 | 海洋工业片区、镇区 | 110KV 1座，35KV 1座 |
| 供热中心 | 海洋工业园 | 40t/h规模 |
| 海头热电厂 | 海洋工业片区 | 近期70t/h，远期实现140t/h |

### 2.5.2.1给水工程规划

⑴给水管网布设

区内给水是由兴庄河水厂引入一根干管至规划区，引入管径为DN800，规划区内给水管道布置成环状管网，布置管径为DN800～DN200。给水管在道路上的位置为路东或路南，给水管的埋设深度控制在1.00米左右。结合给水管道设置消火栓，消火栓之间距离不得大于120米。给水规划详见图2.5-3。

⑵给水水源

规划区内给水主要由兴庄河水厂供应，该水厂位于海洋工业园区南侧的兴庄河闸上，近期建设供水能力20000t/d。远期规划建设能力可达80000t/d。兴庄河源自塔山水库，可以满足供水能力要求。

### 2.5.2.2排水工程规划

⑴雨污分流、污水集中处理

产业区排水体制为“雨污分流”、“清污分流”制，雨水就近排入周围水体，最终汇入黄海。江苏海州湾产业区（一期）实施污水集中处理。

⑵污水管网布设

区内污水管道布置根据地形道路分片布置，污水就近排入污水管网。污水管道在道路下的管位，根据道路走向分别在路北、路西，管径在DN300～DN1000之间。污水管道起始端覆土深度不宜小于1.0米，污水管道一般为轴插式二级钢筋混凝土管。产业区内的海洋工业园以及海龙路工业园的污水经过污水管道送至产业区污水处理厂处理。

给水和排水规划具体见图2.5-4～2.5-5。

⑶污水处理厂设置

区内污水经预处理后，通过污水管网排入产业区内污水处理厂，统一处理达标后接管铺设的专用污水管道排入沙汪河，最终进入黄海。

污水处理厂位于海洋工业园区东南角，一期设计规模为2万t/d，近期达到4万t/d，远期达到6万t/d。

⑷工艺选取

对废水的处理工艺选择主要采用高脱氮合建式奥贝尔氧化沟工艺。该工艺具有投资成本低，构筑物及设备管道较少，检修维护方便，耐水质水量的冲击负荷能力较好，特有的DO0-1-2浓度梯度分布使得脱氮效果好。

该工艺把氧化沟分为缺氧区、厌氧区及好氧区，以及强化除磷，为避免回流污泥硝酸盐对厌氧区放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧区置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30%～50%的进水和50%以上的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3小时。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态，强化除磷效果。

由于污泥回流至缺氧段并采用了两点进水方式，使得缺氧段污泥浓度可较好氧段高出近50%，分段进水系统比常规法具有较多的污泥储量和较长的污泥龄，从而增加了处理能力。

污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

⑸污水处理厂尾水排放规划

按照目前赣榆总体规划，赣榆区计划建设一条排污管线，由赣榆区北侧柘汪铺设管道至沙汪河，沿途建设泵站，接纳柘汪、海头等镇区的生活污水及工业区污水统一排放沙汪河。

### 2.5.2.3供热工程规划

《关于对江苏海州湾产业区（一期）环境影响报告书的批复》苏环管〔2007〕176号要求产业区实行集中供热，除酒精企业锅炉燃料使用自产沼气及低硫油或天然气外，其余入区企业不得自建锅炉。集中供热电厂所用燃煤含硫率不得高于1%，并配套有效的除尘脱硫设施，烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）Ⅲ时段标准。热电厂投运前的过渡期集中供热中心须配备有效的除尘脱硫设施，烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001），区内企业所用工业炉窑必须使用电、天然气、轻质柴油等清洁燃料，生产工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

产业区供热规划建一热电厂（以热定电），对除酒精厂以外的其他企业进行集中供热，以便对污染源集中控制，达到降低工业污染排放的目的。鉴于酒精生产企业的清洁生产以及循环经济建设的特殊性，即污水处理中产生的活化污泥（可拌料后作为燃料使用）以及沼气需要进行综合利用，可以实现了节约资源和资源能源的有效综合利用，因此产业区对酒精企业不实行集中供汽的要求。要求产业区内酒精企业自行上锅炉解决企业用汽问题，但进区酒精企业优先使用燃油锅炉和燃气锅炉，限制使用燃煤锅炉。同时，为减少酒精企业锅炉对大气环境的影响，要求酒精厂所使用锅炉排气筒不低于50米。鉴于热电厂的建设所需各种报批手续批复周期较长，因此，海州湾产业区（一期）将建设一集中供热中心进行先期过渡，规模为40t/h，优先考虑以生物质发电，计划考虑秸秆发电。

### 2.5.2.4供电工程规划

产业区用电将对现状35KV海头变电所升压为110KV，容量为2×50MVA；并规划建设一座35千伏变电所。配电电压采用35KV/10KV，使用电压为0.4KV。

### 2.5.2.5固体废物处置规划

生活垃圾：产业区将设置垃圾中转站，集中收集生活垃圾，送赣榆县垃圾填埋场填埋处理。

一般工业固体废物：考虑以综合利用为主。

危险废物：产业区不单独建设危险废物处置场所，危险废物的处置将结合连云港市危险废物处置规划，实施委外处置。

### 2.5.2.6消防工程规划

产业区设置一座消防站，消防站的装备除按有关规定进行常规配制外，尚需根据工业类型，配制扑灭特种火灾的装备。

产业区内多层建筑实行消防用水与生活用水合一系统，低压制供水；高层建筑根据《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2000年版）设置消防系统。

## 产业区基础设施建设现状

### 2.6.1污水集中处理设施建设现状

目前产业区2万吨/日的污水处理厂一期工程已取得环保批复，该工程的建设单位为赣榆区通海污水处理有限公司，污水厂目前已经建成并投入运行，污水管网工程目前也进入完善阶段。根据调查，海洋工业片区的企业污水经预处理后达到污水处理厂接管标准后排入通海污水处理厂，尾水拟排入兴庄河入海。由于海洋功能区划的调整需要，2009年通海污水处理有限公司委托南京工业大学对海州湾污水处理厂进行排污口变更修编，2009年5月26日赣榆区环保局征得县水利局、县海洋与渔业局的意见（见附件），开始对排污口选址进行调研，目前通海污水处理厂的排污口拟设置在兴庄河闸下，并且该排污口位置的设置已经取得了当地县环保局的初审意见，但未上报省厅备案。

赣榆区通海污水处理厂于2012年正式投入运行，但由于污水处理厂设计工艺以接管生活污水为主，与实际以工业废水为主不符，导致污水处理系统无法稳定达标排放，被国家环保部于2013年9月挂牌督办，责令限期整改。通海污水处理厂于2014年5月完成改造，于2014年7月通过了验收监测达标，于2014年9月摘牌正式投入运行。

海龙路工业片区污水管网还未与通海污水处理厂接通，企业废水经预处理后通过管网暂时排入龙王河。

### 2.6.2集中供热设施

规划要求园区内建设一座供热中心进行先期过渡，规模为40t/h，优先考虑以生物质发电，计划考虑秸秆发电，后期建设一热电厂（以热定电），对除酒精厂以外的其他企业进行集中供热，产业区内酒精企业自行上锅炉解决企业用汽问题，限制使用燃煤锅炉。

目前，园区供热中心建有2×75t/h的供热锅炉，由江苏金茂源公司为园区建设，供整个园区的企业用热所需。同时，金茂源公司厂区内自建有一台75t/h供热锅炉，待本项目建成后，厂区现有一台75t/h的锅炉不能满足要求，需利用园区集中供热。

## 园区存在的环保问题及整改方案

园区供热中心建有两台75t/h供热锅炉，作为整个园区的供热中心。目前，区内供热管网尚不完善，存在企业自建锅炉并燃煤的现象。因此应加快供热管网的建设，并严格限制使用燃煤，采用沼气、天然气等清洁能源。

目前海龙路工业片区污水管网尚未与园区污水厂的管网接通，自行处理后暂时排入龙王河；园区大部分企业接管处未安装在线流量计和在线监测仪，一旦进水超标较难追查污染源。因此，建议加快园区污水管网的建设，尤其是海龙路工业片区的建设情况；规范产业区企业排污口，各企业排污口安装在线流量计，对于废水中废水排放量在100t/d以上或者COD排放量在30kg/d以上的企业，要求企业在接管处限期安装COD在线监测设施；加快园区污水厂改造工程，尽快通过验收，保证废水处理后稳定达标排放。

此外，根据《关于对江苏海州湾产业区（一期）环境影响报告书的批复》苏环管〔2007〕176号文的要求：“区内不设居住区，区内及周围200米范围内的居民应当按照赣榆县政府的承诺实施搬迁，已批准建设的入区企业卫生防护距离内的居民必须立即搬迁。地方政府须严格控制产业区周围200米范围内的土地利用方式，不得建设居民区等敏感目标”。目前，产业区内还有匡口村、新河村等居住区的搬迁工作未完成，建议海头镇相关部门及产业区管委会按照苏环管〔2007〕176号文的要求对园区规划进行调整，并尽快落实搬迁计划，加快产业区中居住区的搬迁工作。

目前《江苏海州湾产业区（一期）规划环境影响跟踪评价报告书》已由连云港市环境科学研究所编制完成，且进行了专家评审，目前正在报批阶段。

# 工程分析

## 企业现状

### 企业基本概况

江苏金茂源生物化工有限责任公司成立于2006年7月，位于赣榆区海州湾生物科技园金海路，公司注册资金14800万元，是一家集生物化工研发、设计、生产、销售于一体的民营企业。一期投资60125万元，建设年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目，该项目已于2008年7月通过江苏省环境保护厅批复（苏环管[2008]167号），并于2009年3月30日由江苏省环保厅核准其试生产，其后因生产不正常等原因一直未能申请环保竣工验收。2012年6月4日，除年产10万吨乙醇生产线的二氧化碳回收装置及年产10万吨乙醛工程尚未建设外，其余工程通过省环保厅组织的环境保护竣工验收（苏环验[2012]40号）。

公司于2013年7月对年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目进行第一次修编，对乙醛废气净化处理工艺、冷凝和气液分离设备进行优化调整，并对废水总量指标进行调整。该修编报告于2013年7月24日获江苏省环境保护厅批准（苏环便管[2013]108号）；2014年1月，公司对该项目进行第二次修编，调整罐区无组织废气治理措施，优化收集、吸收工艺，并将罐区卫生防护距离调整为200米。该修编报告于2014年3月18日获江苏省环境保护厅批准（苏环便管[2014]31号）。修编报告的复函见附件。

江苏金茂源生物化工有限公司项目情况见表3.1.1-1。

表3.1.1-1 金茂源公司项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 生产线名称 | 批复时间及批复文号 | 验收时间及验收意见文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目 | 醋酸乙酯生产线、乙醛生产线、乙醇生产线及沼气热电机组 | 苏环管[2008]167号 | 苏环验[2012]40号 | 除年产10万吨乙醇生产线的二氧化碳回收装置及年产10万吨乙醛工程外，其余通过验收 |
| 1.1 | 环境影响修编报告 | / | 苏环便管[2013]108号 | / | 优化乙醛废气处理工艺、并对废水总量指标进行调整 |
| 1.2 | 环境影响修编报告 | / | 苏环便管[2014]31号 | / | 调整罐区无组织废气治理措施，优化收集、吸收工艺，并将罐区卫生防护距离调整为200米 |

目前，企业年产10万吨乙醇生产线的二氧化碳回收装置正在建设中，预计将于2016年底建成。现有项目二氧化碳未经收集，直接排放至大气；年产10万吨乙醛工程已经建成，正在申请验收。现有项目主体工程及产品方案见表3.1.1-2，现有项目公用及辅助工程见表3.1.1-3，已建主要构筑物情况见表3.1.1-4。

表3.1.1-2 现有项目主体工程及产品方案

| 生产线 | 产品名称 |  | 生产规模（t/a） |  | 年运行 时数 | 批复 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计能力 | 实际生产能力 |  |  |  |
| 酒精生产线 | 酒精（≥95%，V/V） |  | 10万 | 10万 | 7200 | 江苏省环境保护厅 苏环管[2008]167号 | 已建、已验收 |
|  | 副产 | 二氧化碳 | 93974 | 在建 |  |  | 在建，建成后部分用于丁二酸生产线，其余外售 |
|  |  | 杂醇油 | 600 | 600 |  |  | 已建、已验收 |
| 醋酸乙酯生产线 | 醋酸乙酯(≥99%) |  | 20万 | 20万 | 7200 |  | 已建、已验收 |
| 乙醛生产线 | 乙醛(≥98%) |  | 10万 | 10万 | 7200 |  | 已建，正在申请验收 |
| 沼气热电机组 | 工业用电 |  | 2860万kWh | 75t/h | 7200 |  | 已建、已验收 |

表3.1.1-3 现有项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水(新鲜水) | 海州湾产业区南片区自来水管网，由兴庄河自来水厂供应，2359165m3/a | 已建 |
|  | 排水 | 设计值20000m3/d，实际处理量2436564m3/a （8121.9 m3/d）进入厂区污水站，处理后出水2297122m3/a（7657.1 m3/d）进入海州湾产业区污水处理厂处理 | 已建 |
|  | 供电 | 设计能力2680万kWh/a，实际用电量2480万kWh/a，由沼气热电机组提供 | 已建 |
|  | 供热 | 蒸汽量约1152000t/a | 厂区内已建一台75t/h沼气热电机组，锅炉燃料以项目污水站厌氧沼气为主，蒸汽不足部分由海州湾产业区集中供热中心（2台75t/h锅炉）提供 |
|  | 循环水系统 | 设计能力200t/h | 已建项目循环冷却水用量125 t/h |
| 贮 运 工 程 | 运输 | 总运输量为191000t/a（运入140500t/a，运出50500 t/a） | 委托专业化学品运输公司运输 |
|  | 贮 存 | 木薯干仓库49032m2 | 已建 |
|  |  | 辅料仓库3200m2 |  |
|  |  | 罐区面积3500m2 | 1000m3醋酸储罐2个； 1000m3酒精储罐2个；1000m3醋酸乙酯储罐3个；400m3乙醛储罐5个；15m3乙醛储罐1个 |
| 环 保 工 程 | 废气治理 | 水膜除尘装置3套、五塔串联冷冻装置1套、沼气脱硫装置1套 | 已建 |
|  | 废水治理 | 厂区现有污水站设计规模2万m3/d，现处理量为8121.9m3/d，经“二级厌氧+气浮+好氧”处理后进园区污水处理厂 | 已建 |
|  | 噪声治理 | 隔音、消声器、减振等措施 | 已建 |
|  | 固废治理 | 木薯杂质7952t/a | 作为建材 |
|  |  | 废脱硫剂331t/a | 由供应厂家晋中科灵气体净化技术服务有限公司 |
|  |  | 废电解银0.88t/a | 委托徐州浩通新材料科技股份有限公司处理 |
|  |  | 酒糟固废196624t/a(含水率70%)、污水站污泥3008t/a (含水率60%) | 作为有机肥料 |
|  |  | 职工生活垃圾98t/a | 委托环卫部门处理 |

表3.1.1-4 已建主要构筑物情况一览表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑物、构筑物面积（m2） | 层数 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木薯干仓库 | 49032 | 49032 | 1 | 砖混 |
| 2 | 辅料仓库 | 3200 | 3200 | 1 | 砖混 |
| 3 | 办公楼 | 840 | 2520 | 3 | 砖混 |
| 4 | 维修车间 | 2185 | 2185 | 1 | 砖混 |
| 5 | 调度中心 | 660 | 660 | 1 | 砖混 |
| 6 | 变电所 | 54 | 54 | 1 | 砖混 |
| 7 | 消防泵房 | 112 | 112 | 1 | 砖混 |
| 8 | 空压站 | 174 | 174 | 1 | 砖混 |
| 9 | 锅炉房 | 2436 | 2436 | 1 | 砖混 |
| 10 | 发电机房 | 5532 | 1344 | 1 | 砖混 |
| 11 | 地磅室 | 375 | 375 | 1 | 砖混 |
| 12 | 门卫室 | 148 | 148 | 1 | 砖混 |
| 13 | 酒精生产线 | 29373 | - | - | - |
| 14 | 醋酸乙酯生产线 | 24124 | - | - | - |
| 15 | 乙醛生产线 | 5005 | - | - | - |
| 16 | 贮罐区 | 3500 | - | - | - |
| 17 | 固废车间 | 700 | - | - | - |
| 18 | 停车场 | 1700 | - | - | - |
| 19 | 污水处理站 | 88300 | - | - | - |
| 20 | 消防水池 | 400 | - | - | - |
| 21 | 事故池 |  | 20000m3 |  |  |
| 22 | 消防尾水池 |  | 8000m3 |  |  |
| 23 | 绿化 | 120779 | - | - | - |
| 24 | 道路及其它 | 67900 | - | - | - |
| 25 | 预留用地 | 963847 | - | - | - |
| 合计 |  | 1371976 | 62240 |  |  |

### 现有工程物料消耗及生产工艺流程

      - 酒精生产线

酒精产品物料消耗情况见表3.1.2-1，生产工艺流程及物料平衡见图3.1.2-1。

表3.1.2-1    酒精生产物料平衡表（t/a）

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 所含组分 | 数量 | 物料名称 | 所含组分 | 数量 |
| 木薯干 | 淀粉等 | 272587 | 产品酒精 | 乙醇 | 94000 |
| 淀粉酶 | 淀粉酶 | 50 |  | 水 | 6000 |
| 糖化酶 | 糖化酶 | 273 |  | 合计 | 100000 |
| 尿素 | 尿素 | 1 | 副产品液态CO2 | CO2 | 93974 |
| 硫酸 | 硫酸 | 600 | 副产品杂醇油 | 异戊醇、丁醇等 | 600 |
| 干酵母 | 干酵母 | 8 | 废气G1-1 | 粉尘 | 16 |
| 水 | 水 | 1096500 | 废气G1-2 | 乙醇 | 27 |
| 蒸汽 | 水 | 252000 |  | 水气 | 6000 |
|  |  |  |  | 合计 | 6027 |
|  |  |  | 废气G1-3 | 乙醇 | 50 |
|  |  |  | 废气G1-4 | 乙醇 | 50 |
|  |  |  | 糟液W1-1 | 水 | 1231700 |
|  |  |  |  | 有机质固形物 | 58700 |
|  |  |  |  | 合计 | 1290400 |
|  |  |  | 蒸馏底液W1-2 | 水 | 110200 |
|  |  |  |  | 乙醇等 | 750 |
|  |  |  |  | 合计 | 110950 |
|  |  |  | 杂质S1-1 | 砂石 | 7952 |
|  |  |  | 水气损耗 | 水 | 12000 |
| 总计 |  | 1622019 | 总计 |  | 1622019 |

180100

废气G1-350

（乙醇50）

蒸汽31500

蒸汽165000

1305550

1165169

1118669

水膜除尘水

58584

263035

1600

木薯干272587

粉碎除杂

杂质S1-17952

水膜除尘

水60000

废气G1-116（粉尘16）

水气损耗3000

拌料

水797000

淀粉酶50

蒸煮液化

蒸汽55500

水气损耗9000

真空冷却

糖化

水225043

糖化酶273

1390485

螺旋冷却

发酵

尿素1

硫酸600

干酵母8

100746

回收淡酒

废气G1-26027

（乙醇27、水气6000）

15202

压缩冷却

液态CO293974

粗馏

精馏

冷凝

冷凝

蒸馏底液W1-2110950

（水110200、乙醇等750）

糟液W1-11290400

（水1231700、有机质固形物58700）

杂醇油600

废气G1-450

（乙醇50）

产品酒精100000

（乙醇94000、水6000）

水14457

图3.1.2-1  酒精生产物料平衡图（t/a）

      - 醋酸乙酯生产线

醋酸乙酯物料消耗情况见表3.1.2-2，生产工艺流程及物料平衡见图3.1.2-2。

表3.1.2-2    醋酸乙酯生产物料平衡表（t/a）

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 所含组分 | 数量 | 物料名称 | 所含组分 | 数量 |
| 醋酸 | 醋酸 | 135214 | 产品醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 198000 |
|  | 水 | 2760 |  | 乙醇 | 1800 |
|  | 合计 | 137974 |  | 水 | 200 |
| 酒精 | 乙醇 | 105390 |  | 合计 | 200000 |
|  | 水 | 6727 | 废水W2-1 | 水 | 49799 |
|  | 合计 | 112117 |  | 乙醇 | 59 |
| 硫酸 | 硫酸 | 196 |  | 醋酸 | 174 |
|  | 水 | 4 |  | 醋酸乙酯 | 59 |
|  | 合计 | 200 |  | 合计 | 50091 |
|  |  |  | 硫酸L2-1 | 硫酸 | 196 |
|  |  |  |  | 水 | 4 |
|  |  |  |  | 合计 | 200 |

716376

203802

222145

716376

18193

68284

釜液回流3802

(乙醇176、醋酸1097、醋酸乙酯2509、水20)

水相回流49941

(水39592、乙醇5488、醋酸157、醋酸乙酯4704)

酯相回流444290(乙醇7718、醋酸2195、醋酸乙酯404154、水30223)

250091

酒精112117(乙醇105390、水6727)

醋酸137974(醋酸135214、水2760)

混合

酯化釜

冷凝

硫酸200（硫酸196、水4）

分相

酯化塔

硫酸L2-1200

(硫酸196、水4)

脱水塔

冷凝

精制塔

冷凝

产品醋酸乙酯200000

(醋酸乙酯198000、乙醇1800、水200)

回收塔

冷凝

废水W2-150091

(水49799、乙醇59、醋酸174、醋酸乙酯59)

塔顶液回流18343

(乙醇1883、醋酸乙酯1568、水14892)

448092

图3.1.2-2  醋酸乙酯生产物料平衡图（t/a）

      - 乙醛生产线

乙醛物料消耗情况见表3.1.2-3，生产工艺流程及物料平衡见图3.1.2-3。

表3.1.2-3    乙醛生产物料平衡表（t/a）

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 所含组分 | 数量 | 物料名称 | 所含组分 | 数量 |
| 酒精 | 乙醇 | 108843 | 产品乙醛 | 乙醛 | 98000 |
|  | 水 | 6947 |  | 乙醇 | 2000 |
|  | 合计 | 115790 |  | 合计 | 100000 |
| 氧气 | O2 | 36501 | 废气G3-1 | 乙醛 | 392 |
| 电解银 | 电解银 | 0.88 |  | 乙醇 | 118 |
| 水 | 水 | 980980 |  | 合计 | 510 |
|  |  |  | 废水W3-1 | 水 | 1028585 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 2822 |
|  |  |  |  | 醋酸 | 1354 |
|  |  |  |  | 合计 | 1032761 |
|  |  |  | 废电解银S3-1 | 电解银 | 0.88 |
| 总计 |  | 1133271.88 | 总计 |  | 1133271.88 |

电解银0.88

氧化

洗涤

冷凝

废电解银S3-10.88

氧气

36501

预热

水980980

废气G3-1510

（乙醛392、乙醇118）

精馏

乙醇回收

冷凝

产品乙醛100000

（乙醛98000、乙醇2000）

废水W3-11032761

（水1028585、乙醇2822、醋酸1354）

250341

乙醇回用134551

（乙醇96371、水38180）

酒精115790

（乙醇108843、水6947）

气化

286842

1167312

1267312

图3.1.2-3 乙醛生产物料平衡图（t/a）

### 现有工程原辅料消耗及贮存情况

江苏金茂源生物化工有限责任公司现有主要原辅料消耗及贮存情况见表3.4.4-1。

表3.4.4-1 现有项目仓储情况一览表

| 名称 |  | 用量、产量 （t/a） |  | 贮罐 容积 （m3） | 贮罐 个数 （个） | 最大 贮量 （t） | 物质 形态 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 辅 料 | 木薯干 | 用量 | 272587 | - | - | - | 固体 | 袋装，木薯干仓库 |
|  | 淀粉酶 | 用量 | 50 | - | - | - | 固体 | 袋装，辅料仓库 |
|  | 糖化酶 | 用量 | 273 | - | - | - | 固体 | 袋装，辅料仓库 |
|  | 尿素 | 用量 | 1 | - | - | - | 固体 | 袋装，辅料仓库 |
|  | 硫酸 | 用量 | 800 | 10 | 1 | 18 | 液体 | 罐装，贮罐区 |
|  | 干酵母 | 用量 | 8 | - | - | - | 固体 | 袋装，辅料仓库 |
|  | 醋酸 | 用量 | 137974 | 1000 | 2 | 2100 | 液体 | 罐装，贮罐区 |
|  | 电解银 | 用量 | 0.88 | - | - | - | 固体 | 袋装，辅料仓库 |
|  | 酒精 | 用量 | 127907 | 1000 | 2 | 1580 | 液体 | 罐装，贮罐区 |
| 主 产 品 | 酒精 | 产量 | 100000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂内耗用 | 100000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出厂量 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 醋酸乙酯 | 产量 | 200000 | 1000 | 3 | 2700 | 液体 | 罐装，贮罐区 |
|  | 乙醛 | 产量 | 100000 | 400 | 5 | 1560 | 液体 | 压力罐装，贮罐区 |
| 副 产 品 | 杂醇油 | 产量 | 600 | 15 | 1 | 12 | 液体 | 罐装，贮罐区 |
|  | 液态CO2 | 产量 | 93974 | 500 | 2 | 1560 | 液体 | 低温压力罐装， 贮罐区 |

### 现有工程蒸汽及水平衡情况

金茂源厂区已建75t/h沼气锅炉1台，可供应蒸汽382115t/a（53.1t/h），其中252000t/a（35t/h）供给酒精生产线使用，多余的130115t/a（18.1 t/h）供其它生产线使用。除沼气锅炉提供的蒸汽外，项目生产尚需769885t/a（106.9t/h）由产业区供热中心2台75t/h锅炉提供。

现有项目蒸汽平衡图及水平衡见图3.1.3-1及3.1.3-2。

进入酒精生产线

900000

供热中心蒸汽

769885

130115

252000

沼气锅炉产出蒸汽

382115

31500

165000

55500

490000

700000

进入醋酸乙酯生产线

间接加热

损耗210000

冷凝水冷却池

蒸汽冷凝水630000

蒸煮液化

粗馏

精馏

140000

200000

进入乙醛生产线

间接加热

损耗60000

630000

发电机组

图3.1.3-1 现有工程蒸汽平衡图（m3/a）

14457

14457

酒糟固废带出137637

污泥带出1805

77500

252000

新鲜水

2359165

2436564

382115

2297122

冷凝水冷却池630000

锅炉房废水21970

`锅炉房废水21970

11000

12000

201600

1022043

34928

57000

原料带入17400

60000

损耗21000

630000

900000

404085

2880

3600

锅炉房

酒精生产线

1341900

生活设施

损耗720

初期雨水2000

504000

循环冷却水量

36000000

地面及设备冲洗

11400

损耗600

损耗302400

园区污水处理厂

损耗270000

间接加热

水膜除尘

绿化用水

清水排口排放200570

污水处理站

2989115

反应生成40512

损耗204

醋酸乙酯生产线

49799

38180

980980

乙醛生产线

1028585

反应生成40658

损耗3000

原料带入9491

原料带入6947

189600

供热中心蒸汽

769885

178600

淡酒回收

发电机组

图3.1.3-2 现有工程水平衡图（m3/a）

### 厂区现有环保工程情况

### 废水污染防治措施

现有工程产生的废水主要是工艺废水、冲洗废水、生活污水。酒精生产线产生的酒糟液是项目废水中产生量最大的一种，占项目废水量的一半以上，它是一种高浓度、高温度、高悬浮物、泥沙多、粘稠度大、呈酸性的有机废水，废水中含有残余淀粉、粗蛋白、纤维素及菌蛋白等物质，可生化性强，具有潜在的资源可利用特性；其次为乙醛生产线产生的工艺废水，废水中含有残余的乙醇、醋酸，也具有较强的可生化性。以上两部分废水占项目废水总量的92.7%以上。项目废水的治理方案为“二级厌氧+气浮+好氧”的生化处理工艺，对酒糟液进行全糟厌氧发酵后，进行固液分离，滤液经气浮处理后与项目其它废水混合，然后进行“好氧”处理。污水处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入园区污水处理厂。污水站设计处理能力20000吨/天，实际处理量为8121.9吨/天。

表3.1.4-1 项目废水排放及防治措施

| 序号 | 类别 | 污染物 | 处理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评的要求 | 实际建设 |  |
| 1 | 工艺废水（槽液、蒸馏底液） | CODcr、SS、NH3-N | 进厂区污水站经“二级厌氧+气浮+好氧”处理 | 进厂区污水站经“二级厌氧+气浮+好氧”处理 | 园区污水处理厂 |
| 2 | 工艺废水 | CODcr、SS |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | CODcr、SS、 NH3-N、TP |  |  |  |
| 4 | 地面及设备冲洗废水 | CODcr、SS |  |  |  |
| 8 | 清下水 | CODcr | 排入雨水管网 | 排入雨水管网 | 排入雨水管网 |

图3.1.4-1 企业现有废水处理工艺流程图

### 废气污染防治措施

现有项目产生的废气主要有工艺废气。废气具体排放及治理措施见表3.1.4-2。

表3.1.4-2 废气排放及防治措施

| 车间 | 废气来源 | 污染物 | 处理措施 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计 要求 | 实际建设 | 排气筒高度（m） |  |
| 酒精生产 车间 | 粉碎工序 | 粉尘 | 水膜除尘 | 3台水膜除尘器 | 20（H’1） | 连续排放 |
|  | 发酵、冷凝 | 乙醇、CO2* | 直接排放 | 直接排放 | 20（H’2） | 连续排放 |
| 乙醛生产 车间 | 洗涤工段 | 乙醛、乙醇 | 催化燃烧 | 降温冷冻塔水吸收 | 48（H’3） | 连续排放 |
| 沼气锅炉 | 75t/h锅炉 | 烟尘、SO2 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB14554-2007）II时段 | 沼气脱硫 | 50（H’4） | 连续排放 |

注：酒精生产车间发酵过程产生的二氧化碳暂由H’2排气筒直接排放，二氧化碳回收装置目前正在建设，预计将于2016年底建成，届时将为本期项目生产提供碳源。

### 噪声污染防治措施

项目主要噪声设备为风机、粉碎机、减速机、空压机、泵、离心机、压滤机、冷却塔等。具体内容及治理设施见表3.1.4-3。

表3.1.4-3 主要噪声源及防治措施

| 序号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 噪声级 dB（A） | 拟采取措施 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 10 | 85 | 通风进出口设置进出风消声器，安装减振装置，设隔声围封 | 已按环评 要求处理 |
| 2 | 粉碎机 | 3 | 80 | 安装减振装置，厂房隔音 |  |
| 3 | 减速机 | 2 | 80 | 安装减振装置，设隔声围封 |  |
| 4 | 空压机 | 7 | 85 | 通风进出口设置进出风消声器，安装减振装置，厂房隔音 |  |
| 5 | 泵 | 81 | 80 | 安装减振装置，设泵房 |  |
| 6 | 离心机 | 2 | 85 | 安装减振装置，厂房隔音 |  |
| 7 | 压滤机 | 16 | 85 | 安装减振装置，厂房隔音 |  |
| 8 | 冷却塔 | 2 | 80 | 受水盘铺设消声垫，安装减振装置，设隔声围封 |  |
| 9 | 发电机 | 1 | 90 | 安装减振装置，厂房隔音 |  |

### 固体废弃物处置情况

项目生产过程中产生的固体废弃物主要有木薯干杂质、废脱硫剂、生活垃圾、酒糟固废、污水处理污泥和废电解银催化剂。处理情况见表3.1.4-4。

表3.1.4-4 项目固废治理及排放情况表

| 序号 | 名称 | 产生源 | 产生量(t/a) | 处理处置量方式及其数量 (t/a) | 排放数量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质（S1-1） | 酒精生产线 | 7952 | 作建材7952 | 0 |
| 2 | 废电解银（S3-1） | 乙醛生产线 | 0.88 | 委托有资质单位处理 | 0 |
| 3 | 废脱硫剂 | 沼气脱硫塔 | 331 | 由供应厂家回收 | 0 |
| 4 | 酒糟固废 | 污水处理 | 196624(含水率70%) | 作有机肥料196624 | 0 |
| 5 | 污泥 | 污水处理 | 3008 (含水率60%) | 作有机肥料3008 | 0 |
| 6 | 生活垃圾 | 生活区 | 98 | 卫生填埋98 | 0 |

### 厂区现有污染物产生、治理及排放状况

2011年9月，江苏金茂源生物化工有限责任公司委托江苏省环境监测中心对公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目进行验收监测。

### 监测结果与评价

- 水监测结果及评价

监测结果表明：9月27日和9月28日验收监测期间废水接管口排放废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮最大浓度日均值和pH范围均符合赣榆区通海污水处理有限公司接管标准要求，总磷超标。污水处理设施对氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷平均处理效果分别为75.25%、99.23%、99.97%、99.88%和97.64%。清下水排口废水中CODCr最大浓度日均值符合连云港市环境保护局的预审意见（连环发[2008]135号）要求。

公司前期采用自培酵母工艺生产，需加入一定量的磷酸一铵以保证酵母细胞的正常生长繁殖，造成废水接管口排放废水中总磷浓度较高。为降低总磷排放浓度，公司调整生产工艺，采用成品酵母生产，生产过程中不需加入磷酸一铵。受江苏金茂源生物化工有限责任公司委托，省中心组织连云港市环境监测中心站于12月6日和12月7日对公司总磷排放情况进行了复测。复测结果表明：监测期间废水接管口排放废水中总磷排放浓度为0.12 mg/L，较前期监测有所下降，达到赣榆区通海污水处理有限公司接管标准要求，污水处理设施除磷效果平均为99.74%。

污水处理设施出口废水监测结果统计与评价情况见表3.1.5-1，清下水监测结果统计与评价情况见表3.1.5-2。具体监测结果见表3.1.5-3、表3.1.5-4。

表3.1.5-1  污水处理设施出口（S2）监测结果表   单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 |  | 监测频次 | pH（无量纲） | 氨氮 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水接管口 （污水处理设施出口，S2） | 2011-9-27 |  | 日均值/范围 | 7.28~7.44 | 1.10 | 245 | 7.8 | 8 | 3.99 |
|  | 2011-9-28 |  | 日均值/范围 | 7.27~7.34 | 1.63 | 248 | 4.7 | 15 | 4.20 |
|  | 标准值 |  |  | 6~9 | 35 | 500 | 300 | 400 | 3 |
|  | 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
|  | 2011-12-6 |  | 日均值/范围 | / | / | / | / | / | 0.12 |
|  | 2011-12-7 |  | 日均值/范围 | / | / | / | / | / | 0.12 |
|  | 标准值 |  |  | / | / | / | / | / | 3 |
|  | 达标情况 |  |  | / | / | / | / | / | 达标 |
| 去除效果(%) | 2011-9-27 | 日均值 |  | / | 75.43 | 99.13 | 99.96 | 99.90 | 97.43 |
|  | 2011-9-28 | 日均值 |  | / | 75.06 | 99.32 | 99.97 | 99.87 | 97.85 |
|  | 2011-12-6 | 日均值 |  | / | / | / | / | / | 99.73 |
|  | 2011-12-7 | 日均值 |  | / | / | / | / | / | 99.76 |

表3.1.5-2  清下水排口（S3）监测结果表  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | pH（无量纲） | 化学需氧量 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清下水排口（S3） | 2011-9-27 | 日均值/范围 | 8.06~8.26 | 34.2 | 23 |
|  | 2011-9-28 | 日均值/范围 | 7.98~8.26 | 27.6 | 26 |
|  | 标准值 |  | / | 40 | / |
|  | 达标情况 |  | / | 达标 | / |

表3.1.5-3   废水监测结果  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | pH(无量纲) | 氨氮 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施进口（S1） | 2011/09/27 | 第一次 | 3.85 | 4.48 | 2.86×104 | 1.96×104 | 7.11×103 | 160 |
|  |  | 第二次 | 3.81 | 4.56 | 2.94×104 | 1.98×104 | 8.06×103 | 152 |
|  |  | 第三次 | 3.76 | 4.37 | 2.75E×104 | 2.16×104 | 8.09×103 | 156 |
|  |  | 第四次 | 3.80 | 4.50 | 2.69×104 | 2.12×104 | 8.30×103 | 153 |
|  | 2011/09/28 | 第一次 | 3.79 | 6.62 | 3.64×104 | 1.66×104 | 1.14×104 | 193 |
|  |  | 第二次 | 3.83 | 6.54 | 3.88×104 | 1.79×104 | 1.31×104 | 191 |
|  |  | 第三次 | 3.78 | 6.41 | 3.67×104 | 1.76×104 | 1.10×104 | 196 |
|  |  | 第四次 | 3.82 | 6.57 | 3.46×104 | 1.90×104 | 1.11×104 | 200 |
| 污水处理设施出口（S2） | 2011/09/27 | 第一次 | 7.28 | 1.03 | 236 | 6.6 | 9 | 3.92 |
|  |  | 第二次 | 7.31 | 1.01 | 226 | 7.6 | 8 | 4.05 |
|  |  | 第三次 | 7.44 | 1.16 | 271 | 8.2 | 8 | 4.00 |
|  |  | 第四次 | 7.38 | 1.20 | 248 | 8.7 | 9 | 3.99 |
|  | 2011/09/28 | 第一次 | 7.31 | 1.82 | 224 | 4.2 | 15 | 4.22 |
|  |  | 第二次 | 7.34 | 1.54 | 263 | 4.7 | 10 | 4.18 |
|  |  | 第三次 | 7.28 | 1.60 | 275 | 5.0 | 20 | 4.10 |
|  |  | 第四次 | 7.27 | 1.56 | 228 | 5.0 | 16 | 4.31 |
| 清下水排口（S3） | 2011/09/27 | 第一次 | 8.11 | / | 32.5 | / | 18 | / |
|  |  | 第二次 | 8.06 | / | 37.4 | / | 19 | / |
|  |  | 第三次 | 8.26 | / | 33.5 | / | 24 | / |
|  |  | 第四次 | 8.22 | / | 33.3 | / | 30 | / |
|  | 2011/09/28 | 第一次 | 8.26 | / | 24.2 | / | 26 | / |
|  |  | 第二次 | 8.02 | / | 22.8 | / | 24 | / |
|  |  | 第三次 | 7.98 | / | 31.5 | / | 25 | / |
|  |  | 第四次 | 8.04 | / | 31.7 | / | 31 | / |

表3.1.5-4  废水复测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 废水排放量（t/d） | 总磷排放浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏金茂源生物化工有限责任公司污水站进口 | 2011-12-6 | 12:00 | 5000 | 42.2 |
|  |  | 14:00 |  | 47 |
|  |  | 16:00 |  | 43.3 |
|  |  | 18:00 |  | 44.9 |
| 江苏金茂源生物化工有限责任公司污水站出口 | 2011-12-6 | 12:00 |  | 0.11 |
|  |  | 14:00 |  | 0.13 |
|  |  | 16:00 |  | 0.12 |
|  |  | 18:00 |  | 0.12 |
| 江苏金茂源生物化工有限责任公司污水站进口 | 2011-12-7 | 12:00 | 5000 | 46.6 |
|  |  | 14:00 |  | 53.3 |
|  |  | 16:00 |  | 49.9 |
|  |  | 18:00 |  | 50.7 |
| 江苏金茂源生物化工有限责任公司污水站出口 | 2011-12-7 | 12:00 |  | 0.13 |
|  |  | 14:00 |  | 0.11 |
|  |  | 16:00 |  | 0.12 |
|  |  | 18:00 |  | 0.11 |

- 废气监测结果及评价

废气监测结果统计情况见表3.1.5-5至3.1.5-9。验收监测期间，废气处理设施运行正常，监测结果表明：水膜除尘器的1#除尘器、2#除尘器和3#除尘器排放废气中颗粒物排放浓度和排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，1#、2#、3#除尘器平均除尘效率分别为98.7%、98.7%和98.8%。除尘器监测结果与评价见表3.1.5-5至3.1.5-7。

有机废气水洗塔排放废气中乙醇排放浓度和排放速率最大值均符合项目环评报告书中排放限值要求，有机废气监测结果与评价见表3.1.5-8。

沼气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值和烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的燃气锅炉二类区Ⅱ时段标准，沼气锅炉废气监测结果与评价见表3.1.5-9。

表3.1.5-5  1#除尘器废气监测结果

| 项 目 | 单 位 | 进 口Q1 |  |  |  |  |  | 出 口Q2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.9.29 |  |  | 2011.9.30 |  |  | 2011.9.29 |  |  | 2011.9.30 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压 | Pa | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 |
| 烟温 | ℃ | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 |
| 烟气静压 | Pa | 3760 | 3700 | 3760 | 3760 | 3720 | 3710 | 780 | 700 | 750 | 700 | 780 | 780 |
| 烟气密度 | kg/m³ | 1.2625 | 1.2618 | 1.2584 | 1.2595 | 1.2633 | 1.2631 | 1.1798 | 1.1788 | 1.1757 | 1.1838 | 1.1809 | 1.1809 |
| kp | / | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 动压值 | Pa | 402 | 408 | 404 | 409 | 411 | 402 | 455 | 448 | 450 | 455 | 458 | 452 |
| 烟气流速 | m/s | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.2 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 |
| 测态气量 | ×104m³/h | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.64 |
| 含湿量 | % | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 标态气量 | ×104m³/h | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 1851.9 | 2009.2 | 1886.9 | 1771.8 | 1908.8 | 1902.7 | 26.0 | 26.7 | 24.6 | 25.8 | 24.5 | 24.5 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 30.18 | 32.97 | 30.77 | 29.06 | 31.43 | 30.98 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 除尘效率 | % | / | / | / | / | / | / | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.5 | 98.7 | 98.7 |
| 烟道内径 | m | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |

表3.1.5-6  2#除尘器废气监测结果

| 项 目 | 单 位 | 进口Q3 |  |  |  |  |  | 出口Q4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.9.29 |  |  | 2011.9.30 |  |  | 2011.9.29 |  |  | 2011.9.30 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压 | Pa | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 |
| 烟温 | ℃ | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 |
| 烟气静压 | Pa | 3560 | 3500 | 3560 | 3560 | 3520 | 3510 | 760 | 720 | 730 | 710 | 720 | 720 |
| 烟气密度 | kg/m³ | 1.2560 | 1.2594 | 1.2601 | 1.2572 | 1.2609 | 1.2607 | 1.1758 | 1.1791 | 1.1754 | 1.1801 | 1.1802 | 1.1765 |
| kp | / | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 动压值 | Pa | 400 | 403 | 400 | 410 | 400 | 399 | 442 | 440 | 451 | 445 | 448 | 442 |
| 烟气流速 | m/s | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 23.0 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 23.0 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 |
| 测态气量 | ×104m³/h | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.63 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.63 |
| 含湿量 | % | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 标态气量 | ×104m³/h | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 1934.7 | 2001.6 | 1719.7 | 1844.7 | 1967.5 | 2047.2 | 24.2 | 25.1 | 24.5 | 25.3 | 24.0 | 24.9 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 31.53 | 32.79 | 28.07 | 30.39 | 32.06 | 33.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 除尘效率 | % | / | / | / | / | / | / | 98.7 | 98.7 | 98.6 | 98.6 | 98.8 | 98.8 |
| 烟道内径 | m | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |

表3.1.5-7  3#除尘器废气监测结果

| 项 目 | 单 位 | 进口Q5 |  |  |  |  |  | 出口Q6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.9.29 |  |  | 2011.9.30 |  |  | 2011.9.29 |  |  | 2011.9.30 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压 | Pa | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 |
| 烟温 | ℃ | 30 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 |
| 烟气静压 | Pa | 3660 | 3700 | 3660 | 3660 | 3720 | 3410 | 700 | 720 | 760 | 750 | 740 | 770 |
| 烟气密度 | kg/m³ | 1.2530 | 1.2535 | 1.2655 | 1.2584 | 1.2633 | 1.2595 | 1.1788 | 1.1791 | 1.1758 | 1.1806 | 1.1767 | 1.1770 |
| kp | / | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 动压值 | Pa | 411 | 410 | 407 | 402 | 408 | 410 | 453 | 450 | 457 | 455 | 458 | 452 |
| 烟气流速 | m/s | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.3 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 |
| 测态气量 | ×104m³/h | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.64 |
| 含湿量 | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 标态气量 | ×104m³/h | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 1978.7 | 1965.9 | 1999.8 | 1963.8 | 2077.1 | 2034.5 | 23.9 | 23.8 | 25.2 | 24.7 | 26.3 | 23.3 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 32.51 | 32.27 | 32.86 | 31.88 | 34.04 | 33.37 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| 除尘效率 | % | / | / | / | / | / | / | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.9 |
| 烟道内径 | m | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |

表3.1.5-8  有机废气水洗塔出口监测结果

| 项 目 | 单 位 | 出口Q8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.9.27 |  |  | 2011.9.30 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压 | Pa | 101500 | 101500 | 101500 | 101600 | 101600 | 101600 |
| 烟温 | ℃ | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
| 烟气静压 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟气密度 | kg/m³ | 1.2297 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2268 |
| kp | / | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 动压值 | Pa | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 烟气流速 | m/s | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 |
| 测态气量 | ×103m³/h | 1.07 | 1.31 | 1.31 | 1.51 | 1.31 | 1.31 |
| 含湿量 | % | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 标态气量 | ×104m³/h | 0.86 | 1.05 | 1.05 | 1.21 | 1.05 | 1.05 |
| 乙醇排放浓度 | mg/m³ | 50.5 | 39.2 | 46 | 60.2 | 39.7 | 38.4 |
| 乙醇排放速率 | kg/h | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.73 | 0.42 | 0.40 |
| 烟道内径 | m | 0.50 |  |  |  |  |  |

表3.1.5-9  沼气锅炉出口监测结果

| 项 目 | 单 位 | 出口Q9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.9.27 |  |  | 2011.9.28 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 大气压 | Pa | 101500 | 101500 | 101500 | 101300 | 101300 | 101300 |
| 烟温 | ℃ | 105 | 103 | 103 | 104 | 104 | 103 |
| 烟气静压 | Pa | -110 | -120 | -110 | -110 | -120 | -120 |
| 烟气密度 | kg/m³ | 0.9684 | 0.9734 | 0.9735 | 0.9690 | 0.9689 | 0.9715 |
| kp | / | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 动压值 | Pa | 128 | 125 | 126 | 130 | 128 | 128 |
| 烟气流速 | m/s | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 |
| 烟道截面积 | m2 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3273 |
| 测态气量 | ×104m³/h | 6.52 | 6.43 | 6.46 | 6.57 | 6.52 | 6.51 |
| 含湿量 | % | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 标态气量 | ×104m³/h | 4.47 | 4.43 | 4.45 | 4.52 | 4.48 | 4.49 |
| 含氧量 | % | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 空气过剩系数 | / | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 实测SO2浓度 | mg/m³ | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| SO2排放浓度 | mg/m³ | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| SO2排放速率 | kg/h | 1.92 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.93 |
| 实测烟尘排放浓度 | mg/m³ | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 烟尘排放浓度 | mg/m³ | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 烟尘排放速率 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 实测NOx浓度 | mg/m³ | 31 | 31 | 30 | 33 | 33 | 34 |
| NOx排放浓度 | mg/m³ | 41 | 41 | 39 | 43 | 43 | 45 |
| NOx排放速率 | kg/h | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 烟道内径 | m | 1.3 |  |  |  |  |  |

⑶厂界噪声监测结果与评价

监测结果统计情况见表3.1.5-10。

验收监测期间：该项目厂界噪声监测点（Z1～Z8）昼间噪声等效声级为55.4～60.1dB(A)，夜间噪声等效声级为53.8～54.8dB(A)均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声监测结果见表3.1.5-10。

表3.1.5-10  厂界噪声监测结果与评价        单位：dB(A)

| 监测点位 | 9月27日 |  | 9月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| Z1 | 55.9 | 54.0 | 55.7 | 54.1 |
| Z2 | 58.3 | 54.2 | 58.4 | 54.5 |
| Z3 | 57.5 | 54.6 | 57.7 | 54.8 |
| Z4 | 58.1 | 54.4 | 57.8 | 54.7 |
| Z5 | 55.3 | 53.8 | 55.2 | 53.9 |
| Z6 | 60.1 | 54.8 | 60.0 | 54.8 |
| Z7 | 55.6 | 53.9 | 55.7 | 53.8 |
| Z8 | 55.4 | 54.0 | 55.7 | 54.0 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

### 污染物总量核算

废水、大气污染物排放总量核算见表3.1.5-11和表3.1.5-12，污染物排放总量与控制指标对照情况见表3.1.5-13。

从污染物排放总量与控制指标对照可看出，该项目第一阶段（年产20万吨醋酸乙（丁）酯、10万吨/年酒精以及配套的75t/h的沼气锅炉）除废水中COD、总磷排放量超过总量控制要求外，废水排放量和SS、氨氮水污染物年排放量，烟尘、二氧化硫、粉尘和乙醇大气污染物年排放量均控制在省厅核定的总量指标以内。

表3.1.5-11  第一阶段废水排放总量核算

| 设施出口/总排口 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L） |  | 废水排放量* （吨/日） | 年运行时间 （日） | 排放总量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 平均值 |  |  |  |
| 接管口 | 废水量 | / | / | 4300 | 310 | 1333000 |
|  | CODCr | 245~248 | 246 |  | 310 | 327.92 |
|  | SS | 8~15 | 12 |  |  | 15.996 |
|  | 氨氮 | 1.10~1.63 | 1.36 |  |  | 1.813 |
|  | 总磷 | 0.12~0.12 | 0.12 |  | 310 | 0.16 |

注：废水量由企业根据水表提供相应数据，9月27日和9月28日平均废水排放量为3600吨/日，12月6日和12月7日平均废水排放量为5000吨/日；年废水排放总量按照两次监测期间废水排放量平均值计算。

表3.1.5-12  第一阶段大气排放总量核算

| 污染物名称 | 污染源/生产设施 | 排放速率范围（kg/h） | 排放速率平均值（kg/h） | 年运行时间(h) | 污染物年排放量(t/a) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 沼气锅炉 | 0.6~0.7 | 0.65 | 3600 | 2.34 | 2.34 |
| 二氧化硫 |  | 1.92~1.96 | 1.94 |  | 6.98 | 6.98 |
| 氮氧化物 |  | 1.3~1.5 | 1.43 |  | 5.15 | 5.15 |
| 粉尘 | 1#布袋除尘器 | 0.30~0.33 | 0.32 | 7200 | 2.30 | 6.69 |
|  | 2#布袋除尘器 | 0.30~0.31 | 0.30 | 7200 | 2.16 |  |
|  | 3#布袋除尘器 | 0.29~0.33 | 0.31 | 7200 | 2.23 |  |
| 乙醇 | 工艺有机废气 | 0.40~0.73 | 0.48 | 7200 | 3.46 | 3.46 |

表3.1.5-13   第一阶段污染物排放总量与控制指标对照

| 类别 | 污染物名称 | 年排放总量（吨/年） | 总量控制指标（吨/年） | 是否达到总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1333000 | 2297122 | 达标 |
|  | COD | 327.92 | 183.77* | 超标* |
|  | SS | 15.996 | 160.80 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.813 | 34.227 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.16 | 0.018* | 超标* |
| 废气 | 烟尘 | 2.34 | 9.63 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 6.98 | 7.65 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 5.15 | / | / |
|  | 粉尘 | 6.69 | 16 | 达标 |
|  | 乙醇 | 3.46 | 127.59 | 达标 |
|  | 乙醛 | / | 1.96 | / |

由于一期项目批复中CODcr、总磷批复量有误，造成验收监测中CODcr、总磷超标。为此，金茂源公司于2013年7月对年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目进行修编，对乙醛废气净化处理工艺、冷凝和气液分离设备进行优化调整，并对废水总量指标进行调整。调整后的总量指标（接管量/外排量）为：废水量≤2297122吨，COD≤918.85吨/183.77吨，SS321.6吨/160.8吨，氨氮34.227吨/34.227吨，总磷6.89吨/1.15吨。

### 验收结论

验收监测结论见表3.1.5-14。

表3.1.5-14   验收监测结论一览表

| 类别 |  | 排口 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 接管口 | 验收监测期间：废水接管口排放废水中CODCr、BOD5、SS最大日均值和pH范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求 | 除CODCr、总磷外，废水量、SS、氨氮等废水污染物年排放总量均控制在省厅核定的总量指标以内。 |
|  |  | 清下水排口 | 验收监测期间：废水中SS最大日均值和pH范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值要求，CODCr最大日均值符合连云港市环境保护局的预审意见（连环发[2008]135号）要求 | / |
| 废气 | 有组织废气 | 1#除尘器、2#除尘器和3#除尘器 | 验收监测期间：1#除尘器、2#除尘器和3#除尘器排放废气中颗粒物排放浓度和排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 烟尘、二氧化硫、粉尘和乙醇年排放量均控制在省厅核定的总量指标以内。 |
|  |  | 有机废气水洗塔 | 验收监测期间：有机废气水洗塔排放废气中乙醇排放浓度和排放速率最大值均符合项目环评报告书中排放限值要求 |  |
|  |  | 沼气锅炉 | 验收监测期间：沼气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值和烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的燃气锅炉二类区Ⅱ时段标准 |  |
|  | 厂界无组织排放 | -- | 验收监测期间：厂界无组织排放的颗粒物浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放监控浓度限值要求，乙醇、醋酸乙酯、醋酸排放浓度最大值满足该项目环评报告书限值要求，硫化氢浓度、臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准 | -- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂界 | 验收监测期间： 厂界噪声监测点（Z1～Z8）昼间噪声等效声级为55.4～60.1dB(A)，夜间噪声等效声级为53.8～54.8dB(A)均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准 | -- |
| 固废 |  | -- | 按固废“资源化、减量化、无害化”处置原则和环保管理要求，落实各类固废的收集、处置和综合利用措施，生活垃圾由环卫所定期清运，废脱硫剂由供应厂家回收，酒糟固废和污泥用作有机肥料改良盐碱土壤，干燥后酒糟部分用于园区供热中心燃料，部分用作有机肥。 | 零排放 |
| 验收监测结论 |  |  | 验收监测期间，除废水中CODCr、总磷年排放总量超标外，该项目废水、废气、厂界噪声其他污染物指标、主要污染物排放总量均符合排放标准和批复要求；各类固体废弃物都得到妥善处理、处置及综合利用；各类环保治理设施运行正常，环评批复中的各项要求基本落实 |  |

由于一期项目批复中误将最终排放量当做接管量批复，为此，金茂源公司对废水总量重新进行修编，根据《关于对江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目环境影响修编报告的复函》（苏环便管[2013]108号），项目废水污染物年排放总量指标调整（接管量/外排量）为：废水量≤2297122吨，COD≤918.85吨/183.77吨，SS321.6吨/160.8吨，氨氮34.227吨/34.227吨，总磷6.89吨/1.15吨。具体调整情况见表3.1.5-15~3.1.5-16。

表3.1.5-15   调整前总量控制及排放控制指标申报表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 建议总量申请指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接管量 |
| 废水（≤2297122吨） | COD* | 183.77 |
|  | SS | 160.80 |
|  | 氨氮 | 34.227 |
|  | 总磷 | 0.018 |
| 废气 | SO2* | 7.65 |
|  | 烟尘 | 9.63 |
|  | 粉尘 | 16 |
|  | 乙醇 | 127.59 |
|  | 乙醛 | 1.96 |
| 固废 |  | 0 |

注：*为总量控制指标，其它为排放监控指标。

表3.1.5-16   调整后总量控制及排放控制指标申报表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 建议总量申请指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管量 | 最终排放量 |
| 废水（≤2297122吨） | COD* | 918.85 | 183.77 |
|  | SS | 321.60 | 160.80 |
|  | 氨氮 | 34.227 | 34.227 |
|  | 总磷 | 6.89 | 1.15 |
| 废气 | SO2* | 7.65 |  |
|  | 烟尘 | 9.63 |  |
|  | 粉尘 | 16 |  |
|  | 乙醇 | 127.59 |  |
|  | 乙醛 | 1.96 |  |
| 固废 |  | 0 |  |

注：*为总量控制指标，其它为排放监控指标。

- 3.1.7存在的主要环境问题及“以新带老”措施

现有项目存在的主要环境问题及拟建项目采取“以新带老”整改措施见表3.1.7-1。

表3.1.7-1  现存主要环境问题及拟建项目“以新带老”整改措施

| 序号 | 现存主要环境问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳回收装置尚未建成 | 加快项目建设进度 |
| 2 | 年产10万吨乙醛生产线尚未验收 | 推进项目环保验收进度 |
| 3 | 现有污水站出水标准不能达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准的要求 | 对现有污水处理站进行提标改造，在原有基础上增加一级厌氧处理，确保废水达标排放 |
| 4 | 现有锅炉排放的污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的燃气锅炉二类区Ⅱ时段标准，但SO2浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准要求 | 沼气脱硫采用新型的PDS-600纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺对沼气进行脱硫。确保各污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准要求 |

其中，酒精生产车间发酵过程产生的二氧化碳由现有项目H’2排气筒直接排放，二氧化碳回收装置目前处于在建中，项目制备副产品液态CO2年用冷量为2.35×1010KCal，由2台2000KW冷冻机供应。预计将于2016年底建成，届时将为本项目生产提供碳源。

## 拟建项目概况

### 项目名称、性质、建设单位及投资

⑴项目名称：年产3万吨丁二酸技改项目

⑵建设性质：技改

⑶建设单位：江苏金茂源生物化工有限责任公司

⑷建设地点：赣榆区海州湾生物科技园区金海路

⑸投资总额：项目总投资23096万元，其中：固定资产21561万元，环保投资208.0万元。

### 项目建设内容

⑴建设规模与产品方案

本项目为技改项目。建设规模为：年产丁二酸3万吨、硫酸钠3.8万吨。主要建设生产车间、办公室及其他配套附属设施34000平方米，主要购置粉碎机、离心机等设备。

项目技改后全厂产业链情况见图3.2-1、全厂产品方案表见表3.2.2-1。

图3.2-1 项目技改后各产品产业链示意图

表3.2.2-1   技改后全厂产品方案

| 工期 | 工程名称 | 产品、副产品名称及规格 | 设计能力 （t/a） | 运行时数 h/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目 | 酒精生产线 | 酒精（≥95%，V/V） | 10万 | 7200 | 已建 |
|  |  | 副产品二氧化碳 | 93974 |  | 在建 |
|  |  | 杂醇油 | 600 |  | 已建 |
|  | 醋酸乙酯生产线 | 醋酸乙酯(≥99%) | 20万 | 7200 | 已建 |
|  | 乙醛生产线 | 乙醛(≥98%) | 10万 | 7200 | 已建 |
|  | 沼气热电机组 | / | 2860万kWh | 7200 | 已建 |
| 本期项目 | 丁二酸生产线 | 丁二酸（≥99.5%） | 3万 | 7200 | 拟建 |
|  |  | 95%副产品硫酸钠 | 37957.9 |  |  |

⑵公用及辅助工程

技改项目公用及辅助工程见表3.2.2-2。

表3.2-2 技改项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 已建项目 | 技改项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水 | 2359165m3/a | 57500m3/a | 依托现有，用水来源于园区自来水厂 |
|  | 排水 | 设计值20000m3/d，实际处理量2436564m3/a （8121.9 m3/d）进入厂区污水站，处理后出水2297122m3/a（7657.1 m3/d）进入海州湾产业区污水处理厂处理 | 污水13680.1m3/a、清下水8000m3/a | 雨污分流，清污分流，利用厂区现有污水管网 |
|  | 供电 | 设计能力2680万kWh/a，实际用电量2480万kWh/a，由沼气热电机组提供 | 用电量485.16万kWh/a | 由园区供电中心提供 |
|  | 供热 | 蒸汽量约1152000t/a | 蒸汽量约70000t/a | 项目建成后，沼气锅炉可供应蒸汽428571t/a（59.5t/h），其中252000t/a（35t/h）可供给酒精生产线使用，多余的176571t/a（24.5 t/h）供其它生产线使用，蒸汽不足部分793429t/a（110.19t/h）由园区供热中心提供。 |
|  | 循环水系统 | 200t/h | 200t/h | 利用现有 |
| 贮 运 工 程 | 贮 存 | 木薯干仓库49032m2 | 木薯干仓库49032m2 | 利用现有，满足技改项目原料储存 |
|  |  | 辅料仓库3200m2 | 辅料仓库3200m2 | 利用现有，满足技改项目原料的存放 |
|  |  | 罐区面积3500m2（1000m3醋酸储罐2个； 1000m3酒精储罐2个；1000m3醋酸乙酯储罐3个；400m3乙醛储罐5个；15m3乙醛储罐1个） | 罐区面积3500m2 | 依托现有罐区，新增1个1000m3硫酸储罐，满足原料贮存 |
| 环 保 工 程 | 废气治理 | 水膜除尘装置3套 五塔串联冷冻装置1套 沼气脱硫装置1套 | 粉碎工段粉尘采用水膜除尘装置处理；发酵工段产生的CO2经水吸收处理；真空干燥粉尘采用布袋除尘装置处理 | 确保达标排放 |
|  | 废水治理 | 厂区现有污水站设计规模2万m3/d，现处理量为8121.9m3/d，经“二级厌氧+气浮+好氧”处理后进园区污水处理厂 | 废水经“三级厌氧+气浮+好氧”处理后进园区污水处理厂，污水站设计处理规模20000m3/d | 对现有污水站进行提标改造，在原有基础上增加一级厌氧处理，确保达接管标准 |
|  | 噪声治理 | 加装减振垫，吸声材料、隔声门窗等 | 隔音、消声器、减振等措施 | 确保厂界噪声达到标准要求 |
|  | 固废暂存设施 | 固废车间700 m2，其中一般工业固废堆场500m2，危险废物堆场200m2 | / | 依托企业现有固废暂存设施 符合固废暂存规范，满足生产要求 |
|  | 环境风险 | 消防水池1000m3，配2台消防水泵、1台消防泡沫罐 | 利用现有 | 满足技改项目要求 |
|  |  | 消防尾水池8000m3，事故池20000m3 | 利用现有 | 满足技改项目要求 |

### 劳动定员和工作制度

项目一期工程现有员工300人，本期新增工人50人，项目工作制度为四班三运转，每班8小时工作制。每年有效工作日300天（7200小时）。

### 项目平面布置及厂界周围状况

⑴总平面布置

江苏金茂源生物化工有限公司总面积1371976m2，预留用地面积963847m2。本项目位于江苏金茂源生物化工有限责任公司厂区南侧，现有污水处理站西侧、维修车间北侧，整个地块呈方形。

厂房的布置满足建筑设计防火规范的要求。详见图3.2-1总平面布置图。主要构筑物情况详见表3.2.4-1。

表3.2.4-1  技改项目主要建筑物、构筑物工程一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积 （m2） | 层数 | 火灾危险性 | 建筑结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房一 | 2600 | 2 | 丙类 | 框架砖混 |  |
| 2 | 主厂房二 | 3400 | 2 | 丙类 | 框架砖混 |  |
| 3 | 主厂房三 | 6000 | 2 | 丙类 | 框架砖混 |  |
| 4 | 仓库 | 20000 | 1 | 丙类 | 框架砖混 |  |
| 5 | 办公及辅助用房 | 2000 | 4 | 普通建筑 | 框架砖混 |  |
| 7 | 合计 | 34000 |  |  |  |  |

项目设置三个厂房，其中除杂、粉碎、液化、糖化等前处理工序位于厂房一；发酵工序位于厂房二；离子交换及蒸发析盐等工序位于厂房三。

⑵总图布置的合理性

从项目厂区平面布置图可以看出，厂区内部采取环行通道，紧急情况下消防车量可顺利到达各生产单元，根据厂址分布情况分别设立一个人流和一个物流门。产生废气和噪声相对较大的车间位于厂区内部，对保护周围的环境目标较为有利，原料仓库、罐区、装置区及生产车间的操作单元按生产流程布局，有利于减少物料输送的距离，降低管线事故发生率，节约能耗，有利于生产过程中的劳动保护和环境管理。此外，项目内部空间种植绿色植物，也可进一步减轻对外界环境的影响。因此，总体上来讲，项目平面布置是合理的。

- 厂界周围状况

江苏金茂源生物化工有限责任公司位于江苏海州湾产业区海洋工业区，厂界南侧为金海大道，北侧为江苏银河物流有限公司用地，西侧紧邻经三路，东侧为健发磁性材料科技公司。项目周围500m范围内分布状况见图3.2-2。

### 技改项目产品质量指标

本项目产品丁二酸（99.5%）规格质量指标见表3.2.5-1。，硫酸钠规格质量指标见表3.2.5-2。

表3.2.5-1 　丁二酸（99.5%）质量标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色至白色的结晶或白色的结晶粉末 |
| 含量% | ≥99.5 |
| 熔程（℃） | 184.0～187.0 |
| 水溶液外观 | 无色透明或基本无色透明 |
| 氯化物% | ≤0.007 |
| 硫酸盐(SO42-)% | ≤0.02 |
| 重金属（以Pb2+计）% | ≤0.001 |
| 铁含量% | ≤0.002 |
| 高锰酸钾还原性物质 | 合格 |
| 砷含量(As2O3) | ≤2 ppm |

表3.2.5-2 　硫酸钠（95%）质量标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。 |
| 含量% | ≥95 |

### 项目主要原辅料、产品及中间产品性质

⑴主产品特性

丁二酸，又叫琥珀酸，广泛存在于植物、动物和微生物中，因其最早来源于琥珀中而得名，是三羧酸循环的中间产物之一，分子式是C4H6O4，分子量为118.09。

a物理性质

丁二酸是一个二元羧酸，分子式C4H6O4，结构式HOOC(CH2)2COOH，相对分子质量为118.09，纯净的丁二酸为无色或白色单斜晶系柱状晶体。有两种晶形(α型和β型)：α型在137℃以下稳定；而β型在137 ℃~180℃稳定。丁二酸无臭，低毒，可燃。相对密度1.572 （25℃），熔点180~ 187 ℃，沸点235 ℃（分解）。在熔点以下加热时，丁二酸升华，脱水生成丁二酸酐；能溶于水、甲醇，微溶于乙醇、醚、酮类。在水中溶解度为7g/100g（20℃），3.4g/100g（10℃），几乎不溶于苯、二硫化碳、四氯化碳、氯仿和石油醚。

b化学性质

丁二酸具有二元羧酸的普遍性质，如弱酸性、成酯、成盐、脱水脱羧、氧化还原、卤化、丁二酸盐反应等。丁二酸在水溶液中溶解度为6.8g/100g（25℃），可解离为质子和琥珀酸根阴离子，其解离常数（25℃）K1=6.52~6.65×10-5，K2=2.2~2.7×10-8， 1mol/L水溶液的pH值为2.7。

c毒性

毒性：毒性很低，粉尘无刺激性气味，不会对人身产生有害影响。大鼠口服LD50为8.53g/kg。

⑵主要原料来源

项目主要原料为木薯干，根据企业提供的“中国检验认证集团柬埔寨有限公司质量证书”，木薯干由（Keng Seng co.,ltd.）提供。

⑶本项目原辅料、产品及中间产品的理化性质和毒性毒理见表3.2.6-1。

表3.2.6-1    原辅料、产品及中间产品的理化性质和毒性毒理情况表

| 名称 | 分子式或英文 | 理化特性 | 危险特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木薯干 | / | 淀粉含量高，其淀粉颗粒常以2－6粒结合在一起，形成特殊的团粒状态；薯干含水量约为10-11％；灰分含量约为1.9-3％，杂质含量小于1%。薯干中蛋白质含量较低，一般约为2-5%，其中三分之二是纯蛋白，三分之一是酰胺类化合物；薯干中脂肪含量也较低，约为0.8％。薯干中除含上述物质外，还含有少量的单糖、双糖及树胶物质等。 | / | 无 |
| 糖化酶 | Glucoamylase preperation | 由黑曲霉经液态深层鼓风发酵，精制提取而成。分为固体和液体两种剂型。固体时,粉状,无结块。液体时,黄褐色,允许有少量凝集物。产品质量符合QB1805.2 - 93标准。最适用温度58 - 60℃，最适用pH 4.5 - 5.0。 | / | 属食品添加剂，对人体无毒害作用。 |
| 淀粉酶 | Diastase | 黄白色无定形粉末状，系麦芽用冷水浸出制得的混合淀粉水解酶，在水中能部分溶解成混浊液，几乎不溶于醇。贮存日久逐渐失去水解淀粉能力，溶液加热到85℃以上或加入强酸也失去效力。 | / | 属食品添加剂，对人体无毒害作用。 |
| 磷酸钾 | K3PO4 | 无色或白色斜方晶系结晶。有无水物、七水合物及九水合物。常见者为无水物。有潮解性。相对分子质量212.27。相对密度2.564(17℃)。熔点1340℃。易溶于水，不溶于乙醇。 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 磷酸钠 | Na3PO4 | 无色晶体。磷酸钠为无色或白色结晶，无臭。加热到212℃以上成为无水物。易溶于水（28.3g/100mL），不溶于乙醇、二硫化碳。 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 硫酸镁 | MgSO4 | 白色粉末，本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。 | 本品不燃。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 氯化钙 | CaCl2 | 无色或白色晶体，固体易潮解。 | 本品不燃。 | LD50：1000mg/kg(大鼠经口) |
| 氯化镁 | MgCl2 | 无色六角晶体，易潮解。 | 本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。 | LD50：2800 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 氯化钾 | KCl | 无色立方晶体，结晶体常呈长柱状。 | 本品不燃。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 二氧化碳 | CO2 | 无色无臭气体。熔点(℃)：-56.6(527kPa)，相对密度(水=1)： 1.56(-79℃)，沸点(℃)：-78.5(升华)，相对蒸气密度(空气=1)： 1.53，饱和蒸气压(kPa)：1013.25(-39℃)，溶于水、烃类等多数有机溶剂。 | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 硫酸 | H2SO4 | 无色澄清油状液体。无气味。强腐蚀性。能与水和醇任意混合，并放出大量热而猛烈溅开，宜将酸逐渐加入水中。暴露空气中迅速吸收水分，也能夺取有机物如糖、木等中的水分子而碳化。比重约1.84，沸点约290℃。 | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 氢氧化钠 | NaOH | 即氢氧化钠溶液，为无色透明液体。相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 丁二酸 | C4H6O4 | 无色或白色、无嗅而具有酸味的固体。熔点185℃，沸点235℃。相对密度（水）1.57，溶于水，微溶于乙醇、乙醚、丙酮、甘油。 | / | LD50：8530mg/kg(大鼠经口) |
| 乙酸 | C2H4O2 | 无色透明液体，有刺激性酸臭。熔点16.7℃，沸点118.1℃。相对密度（水）1.05，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | LD50：3530 mg/kg(大鼠经口)； LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) |
| 丙酮酸 | C3H4O3 | 浅黄色至黄色的透明液体。有醋酸气味。有酸味。天然品存在于薄荷及蔗糖发酵液中。相对分子质量88.06。相对密度1.2271。熔点13.8℃。沸点165℃。 | / | LD50：2100mg/kg(大鼠经口) |
| 苹果酸 | C4H6O5 | 苹果酸为无色针状结晶，或白色晶体粉末，无臭，带有刺激性爽快酸味，熔点127-130℃，易溶于水，55.5g/100mL(20℃)，溶于乙醇，不溶于乙醚。有吸湿性，1%(质量)水溶液的pH值2.4。 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 富马酸（丁烯二酸） | C4H4O4 | 无色晶体。溶于水，微溶于冷水、乙醚、苯，易溶于热水，溶于乙醇。299～300℃ 相对密度：1.635（20/4℃）。 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |

## 生产工艺及物料平衡

### 丁二酸（规格99.5%）

      - 工艺原理

本项目采用液体发酵法生产丁二酸。丁二酸发酵工艺是典型的厌氧发酵，二氧化碳在发酵菌株的代谢过程中起着非常重要的作用。丁二酸的产生途径为：在弱酸性发酵条件下，木薯干等原料中的可溶性淀粉在淀粉酶、糖化酶的作用下首先被转化为可发酵的葡萄糖，然后葡萄糖在产丁二酸基因工程菌的代谢作用下，转化成磷酸烯醇式丙酮酸，再经羧化酶的固定与CO2反应，并利用微生物生长代谢产生的质子将磷酸烯醇式丙酮酸水解成苹果酸、富马酸等，最终以丁二酸的形式积累，生成的丁二酸不断被稀碱液中和，生成丁二酸钠，使发酵持续进行。发酵工序产生的粗丁二酸钠盐经超滤、脱色、离子交换后、再经真空蒸发浓缩系统浓缩结晶，形成99.5%的成品丁二酸。发酵固碳机理见图3.3.1-1。

图3.3.1-1 丁二酸生产菌株发酵固碳机理图

      - 生产工艺流程

生产工艺流程图及主要产污环节见图3.3.1-2。

⑴生产工艺流程

- 除杂工段

由于木薯干在晒制和收购过程中，混杂有少量麻绳、泥沙及磁性杂质（铁钉、螺母等），因此首先对原材料进行除杂处理。先将木薯干原料经电子地磅计量后卸入料斗，通过自动喂料器均匀送入永磁振动器，在永磁振动器中去除磁性杂质，再经过气流-筛选分离器将原料输送至破碎机，整个输送工程为密闭装置，在输送过程中将厚度和宽度或空气动力学性质与所用木薯干不同的麻绳、泥沙及磁性杂质分离。

- 粉碎工段

为减少蒸煮时间、便于机械化和连续化生产及提高淀粉转化率等，项目选用锤片式粉碎机进行粉碎（筛片孔径φ1.5mm），其粉碎原理是采用冲击式粉碎方法，利用内部六只高速运转的活动锤体和四周固定齿圈的相对运动，使物料经锤齿冲撞、摩擦，彼此间冲击而获得粉碎。粉碎好的物料由风力送进旋风分离器内，旋转气流沿器壁自圆筒体呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含颗粒气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的颗粒甩向器壁，便失去惯性力靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落，流入物料沉降槽至粉浆罐。旋转下降的气流在到达圆锥体顶部后，由分离器的排气管排至水膜除尘器进行处理。

粉碎工段产生有组织气体粉尘采用水膜除尘设施除尘，除尘水经物料沉降槽流至粉浆罐。

- 拌料工段

经水混合后的物料送至粉浆罐，向粉浆罐中加入适量水，开启搅拌，转速120r/min，然后向罐中加入适量淀粉酶，搅拌时间约20～30min，控制料浆温度在60～70℃（温度过低，加热时震动大，对原料的均匀糊化不利，温度过高，料液粘稠），压力为常压。利用淀粉酶将淀粉液化，转为糊精及低聚糖，增加淀粉的可溶性。

- 液化工段

预热后的粉浆由输送泵输送至螺旋板式换热器进行热交换，粉浆被加热至60~70℃，再通入直接蒸汽加热至90℃并送至液化罐，液化时间约60～90min。

液化工段淀粉转化率为在95％左右。

- 糖化工段

关闭液化罐加热器，开启降温水，将木薯液化液降至60℃送入已彻底杀菌的糖化罐内（130℃高温蒸汽灭菌），开启蒸汽加热保持60℃恒温1～3h；压力为常压，同时加入糖化酶进行连续糖化。糖化转化率达95%以上，每100份淀粉能得到108份葡萄糖，已接近理论产率111份葡萄糖。

糖化反应机理为：

糖化酶

60℃

C6H10O5（淀粉）              C6H12O6（糖）

- 离心、过滤、稀释

A．待糖化反应结束后，将木薯糖化液用离心机固液分离，去除糖化糟渣，再用120目滤布过滤；

B．测出滤液中的葡萄糖质量百分含量，加水稀释至一定浓度葡萄糖溶液。

- 发酵工段

微生物菌种经扩大培养，接种于发酵罐中，利用发酵培养基进行生长代谢产生丁二酸。

A．菌种的扩大培养

菌种扩大培养的目的是以少量的丁二酸产生菌原种开始，经过几代繁殖培养，以获得足够数量的纯的（无杂菌感染）活力强的菌体作为种子，供发酵生产接种之用。接种种子质量的好坏是丁二酸发酵成败的关键。种子质量的要求是：形态整齐均一，无杂菌污染，产酸活力高，无老化现象。本项目利用金茂源公司实验室进行菌种的扩大培养。

扩大培养：原种→斜面培养→锥形瓶培养→种子罐→发酵罐发酵

B．发酵罐培养基的配制：

表3.3.1-1发酵罐培养基配方（g/L）：

| 木薯葡萄糖 | 磷酸钾 | 磷酸钠 | 硫酸镁 | 氯化镁 | 氯化钙 | 微量元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 0.25 |

培养基的配制过程为物理混合，不发生化学反应。糖化反应完成后，将糖化醪液泵入发酵罐（130℃高温蒸汽灭菌），同时按表3.3.1-1配制发酵罐培养基。发酵过程中通过蠕动泵流加适量稀氢氧化钠溶液（约10%）调节pH值至6.1左右。

C．接种发酵

将扩大培养的产丁二酸基因工程菌株（保藏号为CGMCC No.4512）接种至发酵罐培养基进行厌氧发酵，菌株利用木薯葡萄糖液进行定向发酵产生代谢产物丁二酸。调节发酵罐转速为200r/min，温度37℃，pH值至6.1~6.3，缓慢通入CO2，流速为：30L/min，进行厌氧发酵75h。发酵反应机理如下：

发酵液中丁二酸是以丁二酸钠盐的形式存在。丁二酸与氢氧化钠反应方程式如下：

发酵成熟醪检测指标v/v为：酸度≤6.2，残糖≤1%，丁二酸（以钠盐形式存在）浓度达到95~100g/L，糖酸转化率0.8g/g。

- 杀菌、超滤、脱色

发酵完成后，发酵液中除丁二酸钠外，还有其他的代谢副产物、培养基残留物、有机色素、菌体蛋白等。

将发酵液升温至85℃，维持45min杀菌；自然冷却至室温后，用50nm陶瓷膜超滤系统将发酵液进行超滤，滤去大部分菌体及代谢产物；将超滤后的发酵液用活性炭脱色柱进行脱色。

- 离子交换

A．吸附

脱色后的发酵液进入阳离子交换树脂柱进行离子交换，阳离子交换柱装有732型阳离子交换树脂，主要用于交换丁二酸钠溶液中的钠离子，钠离子被固定在树脂柱上，发酵液中的丁二酸钠转化成丁二酸后进入蒸发浓缩系统。

离子交换机理：

R-SO3·H  +  Na+                    R-SO3·Na  +  H+

式中R-SO3H是常用的732强酸型离交树脂的活性基团。

B．再生

随着粗丁二酸钠溶液不断输入，732树脂上的H+逐渐被Na+取代，当树脂接近饱和时，须进行再生操作。

用约20%稀硫酸（由98%浓硫酸配制而成）进行再生，再生温度为30℃。稀硫酸中的H+将树脂柱中的Na+重新置换，置换出的Na+与稀硫酸溶液中的SO42-进入再生母液，再生母液经氢氧化钠中和后进入三效蒸发系统，经蒸发析盐得到副产品硫酸钠，蒸发析盐冷凝水回用于稀硫酸配制工序。经再生后的树脂可重新用于离子交换工段。

再生工序反应方程式如下：

2H+  +  SO42-  +  2 R-SO3·Na  →  Na2 SO4  + 2 R-SO3·H

2H+  +  SO42-  +  2 NaOH   →  Na2 SO4  +  2H2O

- 蒸发浓缩、离心、干燥

将离子交换后的丁二酸溶液泵入真空蒸发浓缩系统浓缩至200g/L，溶液温度45℃，蒸发浓缩冷凝水回用于发酵工序。然后将丁二酸浓缩液降温至10℃，丁二酸结晶析出。

将结晶析出的丁二酸晶体进行真空干燥，得到合格丁二酸固体。

丁二酸产品的总收率约为80%。

- 主要产污环节

G1-1：木薯干粉碎工段产生的有组织粉尘；

G1-2：液化工段产生的水蒸气；

G1-3：发酵工段产生的二氧化碳和氢气；

G1-4：灭菌工段产生的水蒸气；

G1-5：蒸发浓缩后冷凝工段产生的水蒸气；

G1-6：真空干燥工段产生的有组织粉尘；

G1-7：三效蒸发冷凝工段产生的水蒸气；

Gu1-1：稀硫酸配制工段产生的无组织硫酸雾；

W1-1：离心过滤工段产生的废水；

S1-1：木薯干除杂工段产生的杂质；

S1-2：离心、过滤工段产生的滤渣；

S1-3：超滤工段产生的滤渣；

S1-4：脱色工段产生的废活性炭；

S1-5：离子交换工序产生的废树脂。

图3.3.1-2 丁二酸生产工艺及产污环节图

      - 物料能源消耗

丁二酸使用的主要原辅料消耗及部分物料、产品规格详见表3.3.1-1。

表3.3.1-1 主要原辅料消耗

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单耗t/t | 年耗量t | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木薯 | / | 1.33 | 40000 | 原料仓库 | 外购 |
| 2 | 淀粉酶 | / | 0.01 | 230 | 仓库 | 外购 |
| 3 | 糖化酶 | / | 0.03 | 800 | 仓库 | 外购 |
| 4 | 磷酸二氢铵 | 99% | 0.01 | 400 | 仓库 | 外购 |
| 5 | 磷酸氢二铵 | 99% | 0.002 | 70 | 仓库 | 外购 |
| 6 | 硫酸镁 | 99% | 0.004 | 120 | 仓库 | 外购 |
| 7 | 氯化钾 | 99% | 0.01 | 180 | 仓库 | 外购 |
| 8 | 微量元素 | / | 0.002 | 70 | 仓库 | 外购 |
| 9 | CO2 | / | 0.40 | 12100 | 仓库 | 利用酒精生产线副产 |
| 10 | 菌株 | / | 0.000006 | 0.2 | 仓库 | 外购 |
| 12 | 活性炭 | / | 0.002 | 45 | 仓库 | 外购 |
| 13 | 树脂 | / | 0.0001 | 3 | 仓库 | 外购 |
| 14 | 氢氧化钠 | 99% | 0.39 | 11707.6 | 仓库 | 外购 |
| 15 | 硫酸 | 98% | 0.83 | 25000 | 罐区 | 外购 |
| 16 | 水 | / | 0.85 | 25500 | 市政供水管网 | / |
| 17 | 蒸汽 | / | 2.33 | 70000 | 供热管网 | / |
| 18 | 电 | kWh | 161.72 | 4851600 | 供电管网 | / |

      - 主要设备

丁二酸产品主要设备清单见表3.3.1-2。

表3.3.1-2 生产装置主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | SCF600x400 | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 2 | 旋风式分离器 | Q=25t/h、P=3KW | 不锈钢 | 台 | 6 |
| 3 | 永磁振动器 | Q=25t/h、P=35KW | 不锈钢 | 台 | 6 |
| 4 | 反应釜 | 15000L | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 5 | 淀粉酶储罐 | 3000L | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 6 | 糖化酶储罐 | 5000L | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 7 | 离心机 | RCorSC125V×DEC | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 8 | 过滤器 | YD | 不锈钢 | 台 | 24 |
| 9 | 发酵罐 | SGY | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 10 | 补料罐 | 10000L | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 11 | 灭菌锅 | GT7C | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 12 | 培养基配料罐 | 5000L | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 13 | 菌种罐 | 3000L | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 14 | 蠕动泵 | RGB | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 15 | 陶瓷膜超滤系统 | HC-00305 | / | 套 | 12 |
| 16 | 活性炭脱色柱 | / | / | 个 | 12 |
| 17 | 树脂柱 | LD | / | 个 | 12 |
| 18 | 真空蒸发器 | 10000L | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 19 | 结晶釜 | 5000L | 不锈钢 | 台 | 12 |
| 20 | 真空干燥器 | SZG-1500 | 不锈钢 | 台 | 6 |
| 21 | 真空泵 | 2BA(V)-5121 | 不锈钢 | 台 | 18 |
| 22 | 循环泵 | / | 不锈钢 | 台 | 12 |
|  | 合计 | / | / | / | 264 |

      - 物料平衡分析

项目丁二酸产品物料平衡依据企业提供的木薯干成分检验认证报告及项目设计资料及类比调查得出本项目物料平衡。根据企业提供的木薯干成分检验认证报告，木薯干原料中淀粉65.75%、水分13.34%、砂石3.64%。

本项目丁二酸生产物料平衡表见表3.3.1-3，物料平衡图见图3.3.1-3。

表3.3.1-3丁二酸生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 数量 | 产品及 | 废水 |  | 废气 |  | 固废 |  |
|  | 名称 |  | 副产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木薯 | 40000 | 产品30000 | W1-1 | 10662.6 | G1-1 | 49 | S1-1 | 1450 |
| 2 | 淀粉酶 | 230 | 副产品37457.9 |  |  | G1-2 | 100 | S1-2 | 10630.6 |
| 3 | 糖化酶 | 800 |  |  |  | G1-3 | 13.2 | S1-3 | 28872.4 |
| 4 | 磷酸钾 | 400 |  |  |  | G1-4 | 100 | S1-4 | 59.5 |
| 5 | 磷酸钠 | 240 |  |  |  | G1-5 | 1475.1 | S1-5 | 3 |
| 6 | 硫酸镁 | 80 |  |  |  | G1-6 | 3310.2 |  |  |
| 7 | 氯化钙 | 20 |  |  |  | G1-7 | 2002.2 |  |  |
| 8 | 氯化镁 | 20 |  |  |  | Gu1-1 | 0.1 |  |  |
| 9 | 微量元素 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 菌株 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 99%氢氧化钠 | 11707.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 二氧化碳 | 12100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 树脂 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 活性炭 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 98%硫酸 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水 | 25500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 蒸汽 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67457.9 | 10662.6 |  | 7049.8 |  | 41015.5 |  |
| 小计 |  | 126185.8 | 126185.8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 126185.8 | 126185.8 |  |  |  |  |  |  |

图3.3.1-3 99.5%丁二酸生产物料平衡图（t/a）

      - 水平衡

丁二酸生产工艺水平衡情况见表3.3.1-4，图3.3.1-4。

表3.3.1-4   丁二酸生产工艺水平衡情况（折纯t/a）

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加水 | 25500 | 反应消耗 | 5113.6 |
| 蒸汽 | 10000 | G1-1 | 45 |
| 物料带入 | 5300 | G1-2 | 100 |
| 98%硫酸带入 | 490 | G1-4 | 100 |
| 反应生成 | 5218.6 | G1-5 | 1475.1 |
|  |  | G1-6 | 3308.7 |
|  |  | G1-7 | 2002.2 |
|  |  | W1-1 | 9955.1 |
|  |  | S1-2 | 1063.1 |
|  |  | S1-3 | 23123.3 |
|  |  | S1-4 | 3.3 |
|  |  | 进入产品 | 13.4 |
|  |  | 副产品 | 205.8 |
| 合计 | 46508.6 | 合计 | 46508.6 |

注：液化和灭菌工段蒸汽为直接蒸汽。

图3.3.1-4 丁二酸生产工艺水平衡图（t/a）

      - 污染物产生环节及产生量

污染物产生情况见表3.3.1-5～3.3.1-8。

表3.3.1-5 工艺有组织废气排放源强

| 名称 | 编号 | 污染物产生量 |  |  |  |  | 废气量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生时间h | 产生量t/a |  |
| 粉碎废气 | G1-1 | 粉尘 | 5555.56 | 27.78 | 7200 | 200 | 5000 |
|  |  | 水蒸气 | 1250.00 | 6.25 | 7200 | 45 | 5000 |
| 液化废气 | G1-2 | 水蒸气 | 2777.78 | 13.89 | 7200 | 100 | 5000 |
| 发酵废气 | G1-3 | CO2 | 366 | 1.83 | 7200 | 13.2 | 5000 |
| 灭菌 | G1-4 | 水蒸气 | 2777.78 | 13.89 | 7200 | 100 | 5000 |
| 冷凝 | G1-5 | 水蒸气 | 40975.00 | 204.88 | 7200 | 1475.1 | 5000 |
| 真空干燥 | G1-6 | 粉尘 | 2780.56 | 13.90 | 7200 | 100.1 | 5000 |
|  |  | 水蒸气 | 91908.33 | 459.54 | 7200 | 3308.7 | 5000 |
| 冷凝 | G1-7 | 水蒸气 | 55616.67 | 278.08 | 7200 | 2002.2 | 5000 |

表3.3.1-6 工艺无组织废气排放源强

| 编号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GU1-1 | 硫酸雾 | 稀硫酸配制 | 0.1 | 0.013 | 7200 | 6000 | 3 |

表3.3.1-7 项目废水产生源强

| 废水来源 | 废水量 | 名称 | 污染物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/a |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |
| W1-1 | 9955.1 | pH（无量纲） | 3~4 |  |
|  |  | 色度 | 2000 |  |
|  |  | COD | 46060.8 | 458.54 |
|  |  | SS | 1500 | 14.9 |
|  |  | NH3-N | 60 | 0.6 |
|  |  | TP | 10 | 0.1 |

表3.3.1-8 固废产生源强

| 编号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险废物 鉴别方法 | 废物 类别 | 废物 代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 木薯杂质 | 一般固废 | 除杂 | 固态 | 麻绳、铁钉、泥沙等 | / | / | / | 1450 |
| S1-2 | 滤渣 | 一般固废 | 离心过滤 | 固态 | 糖化糟渣、水等 | / | / | / | 10630.6 |
| S1-3 | 滤渣 | 一般固废 | 超滤 | 固态 | 水、菌体、丁二酸钠、丙酮酸钠、苹果酸钠、富马酸钠、杂质 | / | / | / | 28872.4 |
| S1-4 | 废活性炭 | 危险废物 | 脱色 | 固态 | 废活性炭、丁二酸钠、丙酮酸钠、苹果酸钠、富马酸钠、杂质、菌体、水 | 危废名录 | HW49 | 900-039-49 | 59.5 |
| S1-5 | 废树脂 | 危险废物 | 离子交换 | 固态 | 废树脂 | 危废名录 | HW13 | 900-015-13 | 3 |

## 公用工程

### 供热

（1）蒸汽用量

现有工程项目已建75t/h沼气锅炉1台，可供应蒸汽382115t/a（53.1t/h），其中252000t/a（35t/h）供给酒精生产线使用，多余的130115t/a（18.1 t/h）供其它生产线使用。

根据厌氧发酵处理经验可知：一级厌氧COD去除率约90%左右，每增加一级去除效率降低20%左右。故第二级厌氧COD去除率约为75%，第三级厌氧可去除60%左右COD。综合考虑三级厌氧发酵，COD整体去除率约为99%。根据经验数据，每降解1kgCOD可产生0.35m3沼气，综合考虑两期废水水质情况，本项目建成后，全厂废水经厌氧处理约可产生6000万m3沼气，每产生1t蒸汽需燃烧沼气按照140m3计，全厂沼气锅炉可供应蒸汽428571t/a（59.5t/h），其中252000t/a（35t/h）可供给酒精生产线使用，多余的176571t/a（24.5 t/h）供其它生产线使用。经核算，本项目新增46456t/a蒸汽（6.4t/h），沼气锅炉新增650万m3沼气。

除沼气锅炉提供的蒸汽外，现有项目生产尚需793429t/a（110.19t/h）由产业区供热中心提供。本项目年用蒸汽量约为7万t，其中生产用汽约4万t，三效蒸发装置用汽约3万t。本项目年用7万t蒸汽由海州湾产业园区集中供热中心提供，产业区供热中心热源为2台75t/h锅炉，供热总量150t/h，完全可以满足项目蒸汽需求。

技改完成后，全厂蒸汽平衡情况见图3.4.1-1。

图3.4.1-1 全厂蒸汽平衡图

⑵燃料消耗及脱硫工艺

①燃料消耗

本项目锅炉燃料采用沼气。经计算，本项目污水站新增沼气产生量约为650万m3/a，其中甲烷含量约60%。沼气燃料消耗量统计见表3.4.1-1。

表3.4.1-1   燃料消耗量统计表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 小时消耗量 | m3/h | 900 | 密度约为 0.746kg/m3 |
| 2 |  | 年消耗量 | 万m3/a | 650 |  |
| 3 |  | 热值 | kcal/m3 | 5500 |  |

②燃料含硫量

厌氧反应器刚产出的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和惰性气体CO2外，还含有H2S 和悬浮的颗粒状杂质。沼气中含硫化氢约1g/m3，硫化氢有恶臭的气味，不仅有毒，而且有很强的腐蚀性，既腐蚀设备、污染环境，又危害人体健康。因此新生成的沼气不宜直接作燃料，还需进行气水分离、脱硫等净化处理，其中沼气的脱硫是其主要问题。

厂区原有锅炉脱硫工艺采用干法脱硫工艺对沼气进行脱硫，根据一期验收监测结果表3.1.5-9内容，沼气锅炉烟尘、氮氧化物排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准要求，二氧化硫排放浓度超标。因此本项目采用新型的PDS-600纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺对沼气进行脱硫，将沼气中的H2S脱除至≤20mg/Nm3。

沼气脱硫的基本原理：

PDS--600 纯碱脱硫工艺

A、脱硫原理

气体中的H2S 溶于脱硫液后，首先与脱硫液中的碱反应：

H2S＋Na2CO3＝NaHS＋NaHCO3

当脱硫液吸收了足量的硫化氢后，就失去了继续吸收硫化氢的能力。

B、再生原理

为恢复脱硫液吸收硫化氢的能力，就必须对脱硫液进行再生。再生过程主要发生氧化析硫反应。在催化剂作用下，硫氢化钠与溶液中的氧发生氧化析硫反应，生成单质硫和碳酸钠：

2NaHS＋2NaHCO3＋O2＝2S＋2Na2CO3＋2H2O

同时，由于气（空气）液相的相对剧烈运动，使析出的单质硫相互凝聚，并随上升气流浮出液面，离开循环脱硫液，从而使脱硫液又重新具有吸收硫化氢的能力。

C、催化原理

在脱硫过程中PDS--600 催化剂最本质的作用是将气体或液体中的氧迅速地结合在催化剂分子上，同时又迅速地促使结合的氧与液体中的硫氢酸根反应。使化合态的硫转化成单质硫。由于催化剂的这一作用，降低了化学反应的活化能，从而加快了化学反应速率。

氧化铁干法脱硫

干法脱硫中的填料常用脱硫剂为氧化铁，即颗粒直径为0.6～2.4mm 的铸铁屑，脱硫反应如下：

Fe2O3+H2O+3H2S——Fe2S3·H2O+3H2O

Fe2O3+H2O+3H2S——2FeS+S+4H2O

脱硫剂不断吸收沼气中的硫化氢，当吸收硫化氢达到一定量处于饱和状态时，硫化氢的去除率将逐渐降低。

脱硫剂使用一定时间后，沉积在其中的硫磺会逐渐堵塞大部分微孔，脱硫能力降低。当脱硫剂中质量分数达到30～40%的硫磺时，即需更换新的脱硫剂。

沼气脱硫工艺流程：

沼气脱硫采用新型的PDS--600 纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺，即先进行PDS--600 纯碱脱硫制硫工艺脱硫，再进行干法脱硫。脱硫前沼气中H2S 浓度为1g/Nm3，PDS--600 纯碱脱硫工艺脱硫后沼气中的H2S 含量达到≤200mg/Nm3。干法脱硫后，沼气中的H2S 含量达到≤20mg/Nm3。各脱硫工艺介绍如下：

A、 PDS--600 纯碱脱硫制硫工艺

沼气经风机升压后，从脱硫塔下部进入第一级脱硫塔，与塔顶喷淋的脱硫液逆流接触，大部分H2S被脱硫液吸收。经过第一级脱硫的沼气进入第二级脱硫塔的底部，与塔顶喷淋的脱硫液逆流接触，沼气中的H2S含量降低至产品要求的浓度。

吸收了H2S的脱硫液（富液）从塔底流出，经富液泵将其送入自吸空气喷射再生槽，利用自吸入的空气对脱硫液进行再生。空气随脱硫液从喷射器尾管喷出，自下而上与脱硫液再次逆流接触，使溶液中的硫化物、硫氢化物氧化为单质硫，并被上升气流带到再生槽上部液面形成硫泡沫。氧化再生后的溶液从再生槽底部，利用静压差流入贫液槽，经贫液泵抽出再打入脱硫塔塔顶循环使用。

脱硫液氧化再生过程中产生的硫磺泡沫，利用位差从再生槽溢流堰自流入泡沫槽，硫泡沫经泡沫泵，送入板框压滤机。在得到硫磺的同时，分离出来的脱硫液，回流再使用。PDS--600 纯碱脱硫工艺对硫化氢的去除效率约80%。

B、干法脱硫工艺

氧化铁干法脱除气体中的硫化氢工艺是较为成熟的干法脱硫工艺，长期应用于气田天然气脱硫及工业天然气脱硫（如气头合成氨工业）；具有运行成本低、处理效果好的优点，适合于低含硫至含硫化氢达10%的气体的脱硫，适用范围广。其原理为：沼气中的H2S与氧化铁（Fe2O3）进行化合反应生成硫化铁（FeS2）和水，从而去除H2S。

沼气在塔内流动的方向自下而上流动，为了防止冷凝水沉积在塔顶部而使脱硫剂受湿，通常可在顶部脱硫剂上铺一定厚度的碎硅酸铝纤维棉或其他多孔性填料，将冷凝水阻隔。本项目选用经过氧化处理的铸铁屑做脱硫剂，疏松剂一般为木屑，放在脱硫箱中，厚度约0.3-0.8m。气体以0.4-0.8m/min 的速度通过。当沼气中硫化氢含量较低时，气速可适当提高，接触时间一般为2-3min。硫化氢被铁屑吸收，沼气得以净化。硫化氢去除率达90%以上。沼气硫化氢含量从200mg/Nm3降至20mg/Nm3。

⑶产污情况

①烟气量

沼气新增产生量为650万m3/a，1个标立方的沼气按照10个标立方烟气量来统计，则产生的烟气量约6500万m3/a。

②SO2

本项目燃料沼气中含有硫，其中沼气产生量为650万m3/a，经脱硫处理后沼气中硫化氢含量≤20mg/Nm3，按照硫全部转化为SO2进行计算，沼气燃烧烟气中烟尘产生量为2.4t/a。

③烟尘

项目新增沼气经脱硫塔处理后，沼气燃烧烟气中烟尘产生量约为1.0t/a。

③氮氧化物

项目新增沼气经脱硫塔处理后，沼气燃烧烟气中烟尘排放浓度约为43.5mg/m3，排放量为2.8t/a。

### 给排水

⑴给水

技改项目用水主要包括生活用水、生产用水、消防用水及冷却循环水补充水。

①给水水源

本项目位于海州湾产业区海洋工业园区内，由园区供水系统统一给水，供生活和生产用水。厂内主管道管径DN300mm。

本项目用水使用自来水。

②冷却水系统

生产冷却水采用循环使用，利用现有200t/h循环冷却水系统。

③本项目用水主要是工艺用水、厂区日常生活用水及设备冲洗用水等。

项目用水情况具体见表3.4.2-1。

表3.4.2-1 本项目用水情况一览表（m3/a）

| 序号 | 用水项目 | 产品名称 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺 用水 | 生产线用水 | 25500 | 自来水 |
| 2 | 生产辅助用水 | 检测化验用水 | 1500 | 自来水 |
|  |  | 废气吸收用水 | 500 | 自来水 |
|  |  | 设备、地面冲洗水 | 500 | 自来水 |
|  |  | 循环冷却补充水 | 28000 | 自来水 |
| 3 | 其它 用水 | 生活用水 | 1500 | 自来水 |
| 合计 |  | / | 57500 | / |

项目所需新鲜水量为57500t/a。

⑵排水

①工艺废水

项目工艺废水产生量共计为9955.1m3/a。

②检测化验废水：化验室进行化验检测时产生化验用水，用水量约为1500m3/a，检测后全部排放。该水中主要污染因子COD产生浓度约为3000mg/L，SS产生浓度约为200mg/L，氨氮浓度约为40mg/L。

③废气吸收水：废气吸收水主要来自吸收CO2及异味气体废水，用水量约为500t/a，该水中主要污染因子COD产生浓度约为200mg/L，SS产生浓度约为50mg/L。

④设备及地面冲洗废水：包括各生产装置及场地冲洗水等，由于项目丁二酸为连续生产，因此用于生产装置冲洗水消耗较少，主要为厂地冲洗水。本项目生产车间少，每年产生地面设备冲洗用水量较小，约500m3/a，可产生冲洗废水450m3/a。该废水中主要污染因子色度约1000倍，COD产生浓度约为1000mg/L，SS浓度约为600mg/L，NH3-N浓度约为20mg/L。

⑤生活污水

项目新增职工50人，包括行政人员和一线倒班人员（四班运转），按每人每天消耗100L水计算，则生活用水为5m3/d、1500m3/a。以排放系数为0.85计算，厂区生活污水排放量约为4.25m3/d，1275m3/a。水质约为SS300mg/L、COD400mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L。生活污水收集后进厂区污水站处理。

⑥循环更新水

项目生产过程中需使用循环冷却水，为保证循环水温差，部分回用外需溢流排放约8000m3/a，其水中的COD：30mg/L；SS：30mg/L，作为清下水排放。

综上，项目排水情况具体见表3.4.2-2。

表3.4.2-2   本项目排水情况一览表（m3/a）

| 序号 | 项目名称 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废水 | 丁二酸生产线 | 9955.1 |
| 2 | 生产废水 | 检测化验水 | 1500 |
|  |  | 废气吸收废水 | 500 |
|  |  | 地面、设备冲洗水 | 450 |
| 3 | 生活污水 | 生活污水 | 1275 |
| 小计 |  | / | 13680.1 |
| 4 | 清下水 | 循环冷却水更新排水 | 8000 |

- 给排水平衡

本项目实行清污分流。技改项目总水平衡见图3.4.2-1。技改后全厂总水平衡图见图3.4.2-2。

图3.4.2-1 技改项目水平衡图（t/a）

14457

14457

酒糟固废带出137637

污泥带出1805

176571

252000

新鲜水

2416665

2450244.1

428571

2310802.1

冷凝水冷却池665000

锅炉房废水21970

`锅炉房废水21970

11000

14500

209600

1022043

34928

57000

原料带入17400

60000

损耗21000

665000

900000

404085

4155

5100

锅炉房

酒精生产线

1341900

生活设施

损耗945

初期雨水2000

567500

循环冷却水量

36000000

地面及设备冲洗

13900

损耗600

损耗355400

园区污水处理厂

损耗285000

间接加热

水膜除尘

绿化用水

清水排口排放208570

污水处理站

3081665

反应生成40512

损耗204

醋酸乙酯生产线

49799

38180

980980

乙醛生产线

1028585

反应生成40658

损耗3000

原料带入9491

原料带入6947

197600

供热中心蒸汽

793429

186600

淡酒回收

发电机组

丁二酸生产线

25500

反应生成5218.6

原料带入5790

损耗29522.5

70000

9955.1

170393.3

化验用水

1500

1500

废气吸收水

500

500

图3.4.2-2 技改后全厂水平衡图（t/a）

### 供电

该项目生产及生活用电每年约需485.16万kwh。由海头变电所统一供给，海州湾产业区负责将专线送到公司场界区内，可满足项目生产需要。

### 三效蒸发装置

项目离子交换及中和工段产生大量工艺水，拟经蒸发析盐处理（该部分处理均在生产车间内完成），冷凝水回用于稀释、发酵等工段，硫酸钠作为副产品外售。项目三效蒸发析盐处理工艺参数见表3.4.4-1。

表3.4.4-1三效蒸发装置工艺参数

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 处理能力 | 100m3/h |
| 主要设备 | 收集池、三效蒸发器、冷凝器、污水泵，物料泵、过滤釜、真空罐、残液罐 |
| 蒸发器加热室的温度 | 65℃左右 |

三效降膜蒸发器以其效率高，加热时间短，蒸汽耗量低等特点已被广泛应用于酒糟滤液、淀粉、木糖、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收等行业。

三效降膜蒸发器的特点：①设备整个加热系统由于蒸汽加热均匀、料液为液膜式流动蒸发，所以具有传热效率高加热时间短等主要特点。如再配置热压泵，更具节能降耗，蒸汽耗量低、冷却水循环量低等优点。②物料沿管内壁向下加速加压流动蒸发，适应粘度较大的料液蒸发浓缩。③蒸发过程在真空作用下，既保证了环保要求，同时大大降低了蒸发温度，加上配置热压泵，部份二次蒸汽经热压泵重新吸入与生蒸汽混合，既节约了生蒸汽，同时由于通过热压泵的蒸汽呈喷射雾状进入加热壳体，蒸汽迅速扩散，料液加热温和，所以适合热敏性物料的浓缩。④设备连续进出料。⑤设备可配置自动化系统，实现进料量自动控制，加热温度自动控制，出料浓度自动控制，清洗自动控制，还可配备突发停电、故障时对敏感性物料的保护措施。其它安全、报警等自动化操作、控制。

本项目工艺水产生量大，含盐量高，采用三效降膜蒸发器处理，虽然一次性投资大，但从长期运行成本上看，是必要的。

### 贮运

### 贮存

江苏金茂源生物化工有限责任公司现有仓储情况见表3.4.4-1。

技改项目主要原、辅材料年耗量及最大贮存量，以及成品最大贮存量见表3.4.1-2。

表3.4.1-2  项目主要原、辅材料及成品贮存量一览表

| 物料名称 | 规格≥ | 年（产）耗量（t/a） | 规格 | 容器或包装贮存数量 | 最大 贮存量（t） | 物质 形态 | 贮存 方式 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木薯干 | / | 40000 | 50kg/袋 | 400 | 2000 | 固态 | 袋装 | 木薯干仓库 | 利用现有 |
| 糖化酶 | / | 800 | 50kg/袋 | 200 | 80 | 固态 | 袋装 | 原料库 |  |
| 淀粉酶 | / | 230 | 50kg/袋 | 200 | 80 | 固态 | 袋装 | 原料库 |  |
| 磷酸钾 | 99% | 400 | 50kg/袋 | 100 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 磷酸钠 | 99% | 240 | 50kg/袋 | 100 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 硫酸镁 | 99% | 80 | 50kg/袋 | 100 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 氯化镁 | 99% | 20 | 50kg/袋 | 100 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 氯化钙 | 99% | 20 | 50kg/袋 | 100 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 微量元素 | 99% | 40 | 50kg/袋 | 100 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 活性炭 | / | 500 | 50kg/袋 | 500 | 50 | 固体 | 袋装 | 原料库 |  |
| 氢氧化钠 | 99% | 11707.6 | 50kg/袋 | 200 | 600 | 固态 | 袋装 | 成品库 |  |
| 丁二酸 | 99.5% | 30000 | 50kg/袋 | 200 | 1000 | 固态 | 袋装 | 成品库 |  |
| 硫酸钠 | 95% | 37457.9 | 50kg/袋 | 200 | 1000 | 固态 | 袋装 | 成品库 |  |
| 硫酸 | 98% | 25000 | 1000m3储罐 | 1 | 1500 | 液态 | 储罐 | 罐区 | 新增储罐 |

### 运输

本项目涉及的危险化学品运输均须委托具有危险化学品运输资质的专业危险品运输公司运输。建设项目年运输量为130000t/a，运入60000t/a，运出70000t/a，主要采用汽车运输。

### 消防

厂区人流出入口设在金海大道，物流出入口设在经三路，其消防、急救车辆可直达企业内部。厂区道路呈环形布局，道路宽4～12m，消防道路尽头设有12m×12m消防回车场。建设项目在厂区设有室外消火栓，在生产车间、仓库等处配备一定数量的室内消火栓及各类灭火器材，以保证消防需要。

企业已建设1000m3消防水池一座、8000m3消防尾水池一座以及20000m3事故应急池，消防泵房内设置2台消防水泵、1台消防泡沫罐。

## 污染源强及污染物排放量分析

### 废气

- 工艺有组织废气

根据生产工艺流程可知，项目有组织废气主要是生产工艺过程中产生的废气以及沼气锅炉排放的废气。根据生产工艺流程可知，生产过程中粉碎及干燥工段主要有粉尘产生；发酵工段产生少量二氧化碳，由于带有发酵异味，亦需经单独收集处理。生产过程中水蒸气为环境无毒害物质，由管道引至各自厂房排气筒排放。项目有组织废气产生、治理及排放情况见表3.5.1-1，非正常生产情况下有组织工艺废气排放情况见表3.5.1-2。

- 无组织废气

项目无组织废气污染物主要为生产过程中无组织散发气体以及液态化学品在储罐储存过程中由于“大小呼吸”产生的无组织气体。

①工艺无组织废气

项目工艺无组织废气污染源强估算值见表3.5.1-3。

表3.5.1-3 工艺无组织废气排放表

| 编号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h/a） | 面源面积（m2） | 面源高度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gu1-1 | 硫酸雾 | 稀硫酸配制 | 0.1 | 0.013 | 7200 | 6000 | 3 |

②木薯仓库无组织粉尘

本项目原料木薯干采用袋装形式入厂，堆存于木薯仓库中，木薯干在装卸、搬运及转运过程中会产生无组织粉尘废气，通过木薯仓库四周的引风机排入周围大气，类比同类规模酒精生产企业，在采取有效的防治措施后，其无组织排放量约为0.3kg/h，即0.216t/a。

③罐区无组织废气

本项目原料均采用固定顶罐进行储存，卸车采用平衡管技术进行卸车，罐区废气主要是储罐小呼吸产生的废气。储罐的小呼吸排放量计算如下：

小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

式中： LB： 固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M： 储罐内蒸汽的分子量；

P：  在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

D：  罐的直径（m）；

H：  平均蒸汽空间高度（m），本环评按储罐高度的20%计；

：  一天之内的平均温度差（℃），本环评取9；

Fp：  涂层因子(无量纲)，根据油漆状况值在1-1.5之间，本环评取1；

C：  用于小直径罐的调节因子（无量纲），本环评取1；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；

Kc：  产品因子，按1计；

η：  设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。本环评取0.7；

项目罐区无组织废气污染源强估算值见表3.6.1-4、表3.6.1-5。

表3.5.1-4 固定顶罐小呼吸计算参数及结果（按原料含量换算结果）

| 序号 | 产品 名称 | 计算参数 |  |  |  | 蒸发损耗量（kg/a） | 排放速率（kg/h） | 排放类型 | 产生形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M（kg/mol） | P（kPa） | D（m） | H（m） |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸雾 | 98.08 | 0.13 | 8.9 | 9.9 | 1.87 | 0.0003 | 小呼吸 | 无组织 |

表3.5.1-5 罐区无组织废气排放表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 罐区 | 0.002 | 0.0003 | 7200 | 3500 | 9.9 |

3.5.1-1有组织废气污染物排放状况一览表

| 污染源 | 编号 | 污染物名称 | 废气量(m3/h) | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率(%) | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 执行标准 |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  |
| 丁二酸生产线 | G1-1 | 粉尘 | 5000 | 5555 | 27.78 | 200 | 水膜除尘 | 98 | 111.11 | 0.56 | 4 | H115 | 0.4 | 20 | 120 | 3.5 | 连续，进入大气 |
|  | G1-2 | 水蒸气 | 5000 | 2778 | 13.89 | 100 | 高空排放 | / | 2777.8 | 13.89 | 100 | H115 | 0.4 | 100 | / | / |  |
|  | G1-3 | CO2 | 5000 | 366 | 1.83 | 13.2 | 水吸收 | / | 366 | 1.83 | 13.2 | H220 | 0.4 | 20 | / | / |  |
|  | G1-4 | 水蒸气 | 5000 | 2778 | 13.89 | 100 | 高空排放 | / | 2778 | 13.89 | 100 | H115 | 0.4 | 100 | / | / |  |
|  | G1-5 | 水蒸气 | 5000 | 40975 | 204.88 | 1475.1 | 高空排放 | / | 40975 | 204.88 | 1475.1 | H315 | 0.4 | 100 | / | / |  |
|  | G1-6 | 粉尘 | 5000 | 2778 | 13.89 | 100.1 | 布袋除尘 | 99 | 42.1 | 0.21 | 1.5 | H315 | 0.4 | 50 | 120 | 3.5 |  |
|  |  | 水蒸气 | 5000 | 91908 | 459.54 | 3308.7 |  |  | 91908 | 459.54 | 3308.7 |  | 0.4 | 100 | / | / |  |
|  | G1-7 | 水蒸气 | 5000 | 55617 | 278.08 | 2002.2 | 高空排放 | / | 55617 | 278.08 | 2002.2 | H315 | 0.4 | 100 | / | / |  |
| 沼气锅炉 | / | SO2 | 9000 | 37.6 | 0.33 | 2.4 | 高空排放 | / | 37.6 | 0.33 | 2.4 | H’450 | 1.1 | 80 | 50 | / | 连续，进入大气 |
|  |  | NOx | 9000 | 43.5 | 0.38 | 2.8 |  | / | 43.5 | 0.38 | 2.8 |  | 1.1 | 80 | 200 | / |  |
|  |  | 烟尘 | 9000 | 15.4 | 0.15 | 1.0 |  | / | 15.4 | 0.15 | 1.0 |  | 1.1 | 80 | 20 | / |  |

表3.5.1-2 本工程有组织废气最终排放达标情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 最终排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 执行标准 |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 编号及高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) |  |
| 丁二酸生产车间 | 粉尘 | 111.11 | 0.56 | 4 | H115 | 0.4 | 20 | 120 | 3.5 | 尾气连续达标排入大气 |
|  | 粉尘 | 42.1 | 0.21 | 1.5 | H315 | 0.4 | 50 | 120 | 3.5 |  |
|  | CO2 | 366 | 1.83 | 13.2 | H220 | 0.4 | 20 | / | / |  |
| 沼气锅炉 | SO2 | 37.6 | 0.33 | 2.4 | H’450 | 1.1 | 80 | 50 | / | 尾气连续达标排入大气 |
|  | NOx | 43.5 | 0.38 | 2.8 |  | 1.1 | 80 | 200 | / |  |
|  | 烟尘 | 15.4 | 0.15 | 1.0 |  | 1.1 | 80 | 20 | / |  |

表3.5.1-3  项目无组织废气排放状况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生速率kg/h | 产生时间h | 产生量 t/a | 面源面积m2 | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁二酸车间 | 硫酸雾 | 0.013 | 7200 | 0.1 | 6000 | 3 |
| 木薯仓库 | 粉尘 | 0.3 | 7200 | 0.216 | 49032 | 3 |
| 罐区 | 硫酸雾 | 0.0003 | 7200 | 0.002 | 3500 | 9.9 |

### 废水

(1)水污染源强分析

本项目废水主要来源于生产工艺废水、检测化验废水、废气吸收水、地面设备冲洗废水及生活污水等。本项目工艺废水产生及处理情况详见表3.5.2-1。

表3.5.2-1 项目废水产生情况表

| 编号 | 废水量 | 名称 | 污染物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/a |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |
| W1-1 | 9955.1 | pH（无量纲） | 3~4 |  |
|  |  | 色度 | 20000 |  |
|  |  | COD | 46060.8 | 458.54 |
|  |  | SS | 1500 | 14.9 |
|  |  | NH3-N | 60 | 0.6 |
|  |  | TP | 10 | 0.1 |
| 检测化验水 | 1500 | COD | 4000 | 6 |
|  |  | SS | 250 | 0.4 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.04 |
| 废气吸收水 | 500 | COD | 200 | 0.1 |
|  |  | SS | 50 | 0.025 |
| 生活污水 | 1275 | COD | 400 | 0.51 |
|  |  | SS | 300 | 0.38 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.038 |
|  |  | TP | 3 | 0.004 |
| 地面、设备冲洗废水 | 450 | 色度 | 2000 |  |
|  |  | COD | 1000 | 0.45 |
|  |  | SS | 600 | 0.27 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.009 |
| 废水产生总量 | 13680.1 | pH（无量纲） | 3~4 |  |
|  |  | 色度（倍） | 1800 |  |
|  |  | COD | 23817 | 465.5 |
|  |  | SS | 1165.9 | 15.68 |
|  |  | NH3-N | 50.2 | 0.674 |
|  |  | TP | 7.6 | 0.104 |
| 清下水 | 8000 | COD | 30 | 0.24 |
|  |  | SS | 30 | 0.24 |

### 噪声

项目主要噪声源有锤式粉碎机、离心机、搅拌器、蒸发器、各类泵等以及生产过程中的一些机械传动设备，源强约70～90dB(A)，其噪声设备声压级及拟采取措施情况见表3.5.3-1。

表3.5.3-1 噪声污染源强、治理及排放状况表

| 产生位置 | 噪声源 | 数量 台/套 | 源强dB(A) | 距厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | S | W | N |
| 丁二酸生产线 | 粉碎机 | 12 | 90 | 280 | 320 | 601 | 736 |
|  | 离心机 | 12 | 80 | 260 | 310 | 610 | 722 |
|  | 泵类 | 30 | 85 | 275 | 304 | 604 | 718 |
|  | 真空蒸发器 | 12 | 70 | 250 | 280 | 590 | 705 |
|  | 真空干燥器 | 10 | 75 | 255 | 285 | 596 | 710 |

### 固废

项目固废有木薯杂质、废脱硫剂、糖化滤渣、超滤滤渣、废树脂、废活性炭、废包装材料和职工生活垃圾等。项目副产品产生情况见表3.5.4-1，项目营运期固体废物分析结果见表3.5.4-2。

表3.5.4-1 项目副产品产生情况汇总表

| 序号 | 副产品名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 95%硫酸钠 | 蒸发析盐 | 固态 | 硫酸钠35489.5、丁二酸钠1708.9、丙酮酸钠27.7、苹果酸钠12.5、富马酸钠13.0、水205.8、菌体0.2、杂质0.2 | 37457.9 | / | √ | 备案 |

由表3.5.4-1可见，项目产生副产品共计37457.9t/a。

表3.5.4-2 固体废物产生及治理措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木薯杂质S1-1 | 一般固废 | 除杂 | 固态 | 麻绳、铁钉、泥沙等 | / | / | / | / | 1450 | 外售 |
| 2 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 沼气脱硫 | 固态 | 氧化铁等 | / | / | / | / | 9 | 由供应厂家回收 |
| 3 | 糖化滤渣 S1-2 | 一般固废 | 离心过滤 | 固态 | 糖化糟渣 | / | / | / | / | 10630.6 | 外售作为肥料 |
| 4 | 超滤滤渣S1-3 | 一般固废 | 超滤 | 固态 | 发酵糟渣 | / | / | / | / | 28872.4 | 外售作为肥料 |
| 5 | 废活性炭S1-4 | 危险固废 | 脱色 | 固态 | 丁二酸钠、丙酮酸钠、苹果酸钠、富马酸钠、杂质、活性炭、菌体、水 | 国家危险废物名录 | T | HW49 | 900-039-49 | 59.5 | 委托处理 |
| 6 | 废树脂S1-5 | 危险固废 | 离子交换 | 固态 | 废离子交换树脂 | 国家危险废物名录 | T | HW13 | 900-015-13 | 3 | 委托处理 |
| 7 | 废包装材料 | 危险固废 | 原料包装 | 固态 | 包装袋、包装桶、化学原料等 | 国家危险废物名录 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 委托处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 7.5 | 环卫部门处理 |

由表3.5.4-2可见，项目需委托处理的固废量为63t/a。

### 非正常工况

项目厂区实行“清污分流”、“雨污分流”的排水体制。废水经收集后进厂内污水处理站集中处理，达产业区污水处理厂接管标准后进污水厂集中处理。厂内污水处理设施发生故障时，废水全部进事故池暂存，分批进行处理，不达标不排放，同时根据该状况调节各生产车间生产安排，杜绝不达标废水的排放。

废气非正常情况主要为各废气处理装置发生故障而造成大气污染物的处理效果下降或直接排放，鉴于以上情况，项目废气非正常情况排放源强的确定见表3.5.5-1。

表3.5.5-1 非正常情况下生产区有组织废气污染物排放状况一览表

| 排气筒参数及位置 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（g/s） | 事故原因 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H115，φ0.4 | 粉尘 | 1666 | 2.32 | 水膜除尘器失效，去除率降为30% | 15min |
| H315，φ0.4 | 粉尘 | 2780 | 3.86 | 布袋除尘器失效，去除率降为0% | 15min |

## 污染物排放量汇总

项目建成后，技改项目污染物产生、削减、排放情况见表3.6-1，全厂污染物产生、削减、排放情况见表3.6-2。

表3.6-1  技改项目污染物排放量汇总表(t/a)

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量（接管考核量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 13680.1 | 0 | 13680.1 |
|  | COD | 465.5 | 461.62 | 3.88 |
|  | SS | 15.68 | 13.92 | 1.76 |
|  | 氨氮 | 0.674 | 0.464 | 0.21 |
|  | 总磷 | 0.104 | 0.074 | 0.03 |
| 废气 | 粉尘 | 300.1 | 294.6 | 5.5 |
|  | SO2 | 2.4 | 0 | 2.4 |
|  | NOx | 2.8 | 0 | 2.8 |
|  | 烟尘 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 固体废物 | 工业固体废物 | 40453 | 40453 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 7.5 | 7.5 | 0 |

表3.6-2 全厂污染物产生量、削减量和排放量三本帐(t/a)

| 项目 | 原有项目工程 |  |  |  | 技改工程 |  |  | “以新带老”削减量 | 最终排放量 | 技改前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染因子 | 一期工程批复总量(接管量) | 已建项目排放总量 | 弃建项目环评计算量 | 技改工程产生量(接管量) | 技改工程削减量 | 技改工程排放量 （接管量） |  |  |  |
| 水污染物 | 水量 | 2297122 | / | / | 13680.1 | 0 | 13680.1 | / | 2310802.1 | +13680.1 |
|  | COD | 918.85 | / | / | 465.5 | 461.62 | 3.88 | 266.03 | 656.7 | -262.15 |
|  | SS | 321.6 | / | / | 15.68 | 13.92 | 1.76 | 25.96 | 297.4 | -24.2 |
|  | 氨氮 | 34.227 | / | / | 0.674 | 0.464 | 0.21 | 0.337 | 34.10 | -0.127 |
|  | 总磷 | 6.89 |  |  | 0.104 | 0.074 | 0.03 | 1.7 | 5.22 | -1.67 |
| 大气污染物(有组织) | SO2 | 7.65 | / | / | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.53 | 8.52 | +0.87 |
|  | NOx* | 5.15 |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 7.95 | +2.8 |
|  | 烟尘 | 9.63 | / | / | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 10.63 | +1.0 |
|  | 粉尘 | 16 | / | / | 300.1 | 294.6 | 5.5 | 0 | 21.5 | +5.5 |
|  | 乙醇 | 127.59 | / | / | / | / | / | / | 127.59 | +0 |
|  | 乙醛 | 1.96 | / | / | / | / | / | / | 1.96 | +0 |
| 固体废弃物 | 工业固体废物 | 0 | / | / | 40453 | 40453 | 0 | / | 0 | +0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | / | / | 7.5 | 7.5 | 0 | / | 0 | +0 |

注：已建项目原环评未申请NOx总量，本次环评以三同时验收的量进行总量申请。

# 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

连云港市，江苏省辖地级市，位于江苏省东北部，东经118度24分～119度48分和北纬34度～35度07分之间，东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望；北与山东郯城、临沭、莒南、日照等县市接壤；西与徐州新沂市、宿迁市沭阳县毗邻；南与淮安市涟水、盐城市响水两县相连，东西长129公里，南北宽约132公里，土地总面积7444平方公里，水域面积1759.4平方公里。辖东海、灌云、灌南三县和海州、连云、赣榆三区及国家级经济技术开发区，总人口465万。

赣榆区素有“黄海明珠”之美名，位于全国八大渔场之一的海州湾畔，东临黄海，西枕沂蒙，北通日照，南襟连云港，是江苏的“北大门”，与日本、朝鲜半岛隔海相望。赣榆区处于连云港市“一体两翼”产业布局和“一心三级”城市规划的重要节点和战略位置。

项目选址于江苏海州湾产业区（一期）的海洋工业区，工业园区距规划中的连云港赣榆港区10万吨级码头仅15公里左右，离目前的连云港港口45公里。地理位置详见图4.1-1。

### 4.1.2地质地貌

赣榆区地处鲁东南低山丘陵与苏北黄淮平原交接地带，地势由西北向东南降低，高低起伏不大，地貌类型以平原为主，山区、丘陵为辅。

赣榆区属于华北地台鲁东古隆起区连云-嘉山隆起，由古老的片麻岩组成，自吕梁运动以后，该片区整体抬升剥蚀，故自震旦纪至中生代的地层全部缺失。新生代以来，该构造以缓慢振荡形式为主，故在古老的第四系陆海交互相沉积物，主要为粘土、亚粘土。海淤、淤泥质粘土层，青口河北岸边及以南地区，在淤泥下还分布有较厚的中细砂层，该地层可分为三大层：

上部硬壳层：由粘土及亚粘土组成，含有粘砂薄层，平均允许承载力为108kPa。

中部海淤沉积层：由海淤淤泥质粘土组成，平均允许承载力为78kPa。

下部陆相堆积层：由粘土及亚粘土组成，平均允许承载力为202kPa。

该地区地震基本烈度为7度。

### 4.1.3气候气象

赣榆区地处我国沿海南北过渡地带，属暖温带海洋性季风气候，冬季以N，NNE风为主，风向频率分别为12%，10%。春、夏、秋季多以ENE风为主，形成了寒暑变化显著、四季分明的气候特征。

赣榆区风向以东北风、东风为主，历年平均风速2.8m/s。年平均气温13.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-19.5℃。该地区夏季雨量集中，多年平均降雨量976.4mm，最大日降雨量202.9mm。全年日照时数平均为2532.9h。年平均蒸发量1550.1mm，无霜期平均214d。

项目所在区域主要气象要素统计见表4.1-1。

表4.1-1  评价区主要气象要素统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.2 |
| 2 | 极端最低气温 | ℃ | -19.5 |
| 3 | 极端最高气温 | ℃ | 39.9 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 976.4 |
| 5 | 日照 | h | 2532.9 |
| 6 | 年平均蒸发量 | mm | 1550.1 |
| 7 | 无霜期 | 214d | 214 |
| 8 | 主导风向 | --- | ENE |
| 9 | 年平均风速 | m/s | 2.8 |

### 4.1.4水文

### 4.1.4.1地表水

赣榆区地处淮北地区，沂、沭、泗诸水下游，境内还有江苏省最大的水库—石梁河水库和赣榆区城饮用水源—塔山水库，县内主要河流由北向南主要有沙汪河、青口河和朱稽河。

沙汪河全长10公里，流经赣榆区赣马、青口、城东等乡镇后，由沙旺河拦潮闸控制入海，目前是县城青口镇的主要纳污河流。沙汪河设计常水位1.0m，设计坝顶高程6.0m，设计流量41.10m3/s，50年一遇潮水位3.8m。水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类。

青口河是赣榆区境内最大的河流，境内全长33公里，上游源自塔山水库，流经土城、沙河等乡镇后，横贯赣榆区城，在城区与城区内河通榆运河交汇后经青口镇下口村南由青口河拦潮闸控制入海，青口河在下游接纳县城部分生活污水，主要功能为灌溉、工农业生产用水及航运等。下游水域宽广，南北河床宽180米，东西长6100米，常年有淡水冲淤入海，年径流量0.902亿m3，是赣榆区境内入海流量最大的河道，也是赣榆区境内最大的排洪入海通道。青口河设计洪水位3.71m，设计坝顶高程6.5m，滩面高程3.5m，设计流量400m3/s，50年一遇潮水位4.50m，100年一遇潮水位5.14m。县城上游河段水质保护目标为地表水Ⅲ类，县城下游河段水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类。

朱稽河也是赣榆区内的主要河流之一，属临洪河支流，其上游源自石梁河水库，流经朱堵、城南、宋庄等乡镇，由朱稽河拦潮闸控制入海，全长50公里，主要功能为农业生产用水，也是县城的备用水源。朱稽河设计洪水位2.0m，设计坝顶高程5.0m，设计流量144m3/s，50年一遇潮水位4.50m，100年一遇潮水位5.14m。水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

项目所在地附近主要河流由北向南分别为龙王河和兴庄河两条河流，自西向东流入黄海。

龙王河源自山东省莒南县五莲山南麓，经柿树园、相邸水库、壮岗流入赣榆区境内，经赣榆区金山镇、海头镇入海。该河流全长75公里，流域总面积582平方公里，其中在赣榆区境内长27.5公里，流域面积151平方公里。龙王河系季节性洪水河，该河源高流急，丰水期水势凶猛，枯水期则几乎断流。平、枯水期上游泄水呈现明显的间发性、时段性，大多发生在农灌集中退水期、多雨期，年发生大约3～4次。龙王河作为赣榆区主要水系之一，是赣榆区北部6个乡镇的工、农、渔业用水主要水源，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类。

兴庄河上游源自塔山水库，流经官河、赣马、海头等乡镇，由兴庄河闸控制入海。兴庄河全长20公里，流域面积12.5平方公里，其主要功能为渔业、农业用水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

地区内有一青龙大沟，为人工开挖河流，河宽4～5米，由南向北从镇域东部通过，北至石桥镇，南与青口河相接，为区域南北调水的重要通道。

### 4.1.4.2海洋水文特征

赣榆区东临黄海的海州湾，海岸线南起临洪口，北至荻水口，长约62.5km，总走向北高南低。以兴庄河为界，北部为砂质海岸，海水冲刷剥蚀严重，其构成以细粒石英质砂为主，含泥量一般在10%左右，含盐量1%左右。南部为粉砂淤泥质海岸，物质组成为粘性重盐土，含盐量0.8～4.3%，滩涂面积较大，约1533公顷，占全县土地面积的10.7%。10m等深线浅海域达108万亩（720km2）。

海州湾海域以混合浪为主，平均波高为0.52m，低于0.5m的出现频率为55％，大于0.5m，小于1.5m的出现频率为40％；大于1.5m的出现频率为5％，可见出现大浪的频率较小。海域潮差在2.0～4.0m之间，属于中潮海岸，湾中大潮平均流速一般小于1m/s，和缓的流速与适中的潮差，为游泳生物及底栖生物生存繁衍，也为产品养殖提供了相对稳定的生态环境，亦不影响与湾外水体的交换。水温与盐度适中，春秋两季水温在10～16℃之间，夏季沿岸水温稍高达26.5℃，冬季整个水域水温较均匀，约在4～7℃之间；盐度全年在21～30之间变化。海州湾潮波属驻波性质。海区由北向南，涨潮发生时间不断推迟，平均涨潮间隙时间5～7小时。潮水位100年一遇4.1m，50年一遇3.8m，20年一遇3.5m。波浪的主浪向为东北东，强浪向为东北。海岸为侵蚀性海岸。沿海已建成以海堤为防护的防潮工程体系。海堤堤顶高程7.5～7.7m，达到50年一遇标准。

项目所在区域水文水系情况见图4.1-2。

### 4.1.4.3地下水

项目区地下水为第四系潜水层，水位一般在2.21m～2.50m，属淡咸水交替带，水质含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。

## 4.2生态环境状况

江苏海州湾产业区（一期）目前多为盐碱地、滩地以及水塘。农田土壤植被以农作物和人工林为主要类型，农作物有小麦、水稻、玉米、花生等，植被中无珍稀濒危野生植物。动物种类主要为少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物。区域无珍稀濒危野生动物。

区内及周围河流中主要为青龙大沟中鱼类及其他水生动物较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，主要以野生为主，人工养殖主要为育苗。水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。

海州湾有基岩质海岸、砂质海岸、淤泥质海岸，江苏省仅有的基岩岛礁群位于海州湾中，海域环境优良，受陆地影响较小，并且天然栖息一些特种海洋生物，资源量较为丰富。沿海有绣针河、兴庄河、临洪河等几十条河流入海，径流量较大，入海口附近海域悬浮物质密度大，大量淡水带来了丰富的有机物质和营养盐类，主要有活性磷酸盐、硝酸盐与亚硝酸盐、活性硅酸盐等，为海洋各种生物繁殖提供了丰富的营养。海州湾鱼、虾、蟹、贝、藻类相当丰富，鱼类有59科100余种，淡水经济鱼类有鲤鱼、鲫鱼、虾等100余种，主要有对虾、河蟹、梭子蟹、大菱鲆、牙鲆、石斑鱼、缢蛏、青蛤、杂色蛤、文蛤、紫菜等，而且该海区地处亚热带与暖温带的交界处，浮游生物种类较多，总生物量较大，随季节不同浮游植物与浮游动物在数量互相补充，可以保持较高的生物量水平。经过多年资料汇总分析可知，60年代与80年代调查得到的年平均生物量分别为103mg/m3和133mg/m3，呈逐年递增趋势，尤其近10年来增长较快，可以提供大量的饵料来源。

## 4.3社会环境概况

### 4.3.1赣榆区社会经济概况

⑴行政区划和自然概况

赣榆区历史悠久，物产资源丰富，下辖青口镇、柘汪镇、罗阳镇、宋庄镇、海头镇、赣马镇、城西镇、塔山镇、城头镇、沙河镇、门河镇、墩尚镇、石桥镇、金山镇、厉庄镇、黑林镇、班庄镇、欢墩镇等18个镇，以及经济开发区、海洋经济开发区两个省级开发区，共435个行政村。全县土地总面积为1408.18km2，其中水域面积331.8km2，陆域面积1076.38km2，总人口108.18万人，人口密度760人/km2。

⑵经济发展状况

2014年以来，赣榆区国民经济稳定增长。全年实现地区生产总值426.87亿元，按可比价格计算，比上年增长12.0%。人均GDP达到44717元，比上年增加5105元，增长11.5%。

三产占比小幅提升。第一产业增加值63.57亿元，增长4.2%；第二产业增加值212.19亿元，增长14.3%；第三产业增加值151.11亿元，增长11.4%。三次产业结构不断优化，增加值比例由上年的14.9:49.8:35.3调整为14.9:49.7:35.4，一产占比不变，二产占比下降0.1个百分点，三产占比提高0.1个百分点。

| 表4.3.1-1 2014年全区地区生产总值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 426.87 | 12.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 63.57 | 4.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 212.19 | 14.3 |
| #工业 | 亿元 | 166.62 | 15.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 151.11 | 11.4 |

⑶农业

农业发展形势较好。全年实现农林牧渔业总产值142.20亿元，按可比价格计算，比上年增长4.1%。其中农业产值44.01亿元，增长2.2%；林业产值3.94亿元，增长2.4%；牧业产值19.77亿元，增长0.9%；渔业产值72.19亿元，增长5.2%。全年粮食总产量56.97万吨，增长2.3%；油料总产量6.30万吨，下降9.7%。出栏肉猪73.10万头，增长8.3%；出栏家禽907.45万只，增长43.8%。

现代农业扎实推进。推进农业园区发展，重点打造赣榆特色水果产业园。全区现有国家级农业示范区1家，省级现代农业园区2家，市级现代农业园区12家。创成国家级出口泥鳅质量安全典型示范区。赣榆现代农业产业园、青口蓝湾渔业园新增工厂化养殖共19万平方米。特色水果产业园研发中心投用，获评省出口水果示范区。新增高效设施农业3.7万亩，累计面积占耕地比重23.3%，全市第一。创建特色农业示范基地5个。落实部省级稻麦高效增产万亩示范片13个。新增农业龙头企业27家、农民合作社150家、家庭农场57个、科技小农场12个。雅仕公司成为南京青奥会唯一果蔬供应商，沃田公司进入上市程序。

⑷工业和建筑业

工业经济平稳增长。全年规模以上工业企业共实现产值1302.30亿元，增加值248.66亿元，同比分别增长18.4%、15.2%。实现规模工业应税销售收入440.31亿元，增长21.9%。全年销售收入超10亿元企业17家，纳税超5000万元企业1家，工业入库税收12.27亿元，增长10.3%。新海石化、镔鑫特钢难中求进，分别实现产值241亿元、209亿元，位列全国民营企业500强第198位、第223位，在全市排名第1位、第2位。石化、钢铁、生物科技、新能源四大产业共实现产值893亿元，占全区规模工业总量的68.7%。四大园区实现规模工业产值868亿元、工业入库税收7.7亿元，分别占全区66.7%和62.3%。加快推进园区标准化和特色园区建设，和安中小企业园建成30余万平方米标准化厂房。

建筑业加快发展。全年完成建筑业增加值45.57亿元，同比增长8.9%，资质内建筑企业完成产值140.67亿元，房屋建筑施工面积1851.58万平方米，房屋竣工面积968.68万平方米。依法加强建筑市场监管，强化工程承包行为管理，严厉查处违法违规行为，规范发展建筑市场，建设工程招标投标率、质量监督率、安全监督率、应监理工程监理率和工程合格率均达100%。共创建省级文明工地5个、市级文明工地26个、市级优质结构工程34项。

### 4.3.2海头镇社会经济概况

江苏省赣榆区海头镇位于海州湾畔，是国务院首批沿海开放镇。全镇行政区域84平方公里，耕地面积2955公顷，8万人口，总户数23657户，辖29个行政村。

⑴自然资源

境内拥有11.6公里长的海岸线，10米等深浅海域10万亩，建有1万亩梭子蟹、8000亩贝类、8000亩淡水、3000亩紫菜、2万亩潮间带贝类及4万亩浅海域贝类六大养殖基地，是连云港市“海淡水养殖之乡”。建有水产育苗场73家，工厂化养殖场15家，养殖面积8万平方米。境内拥有桑园万余亩，年产干茧400吨，是连云港最大的蚕桑生产基地，市级“蚕桑之乡”。境内龙王河流域黄砂储量达1.5亿立方米，而且质地优良，适合于各种建筑用砂。境内硅资源储量十分可观。

⑵人文

海头镇历史悠久，文化底蕴丰厚，境内有龙庙、古龙松、古汉墓遗址，有秦皇石刻、李斯碑，还曾出土炭化粳稻及新石器时代的石斧、石刀等。境内的海州湾旅游度假区风景秀丽，气候宜人，光照充足，拥有江苏省最大的优质沙滩，滩宽潮稳，金沙绵延，密林葱郁，空气新鲜，具备当今世界海岸旅游要求的海洋、沙滩、空气、阳光、绿色等优越条件，被誉为江苏的“北戴河”。

⑶社会经济

海头镇拥有工业企业608家。2009年，全镇工业投入63401万元，实现工业增加值21684万元，工业销售收入165380万元。

2013年，全镇农作物总播种面积60150亩，粮食播种面积50145亩，产量19008吨；油料播种面积8500亩，产量2712吨，蔬菜产量3910吨。水产品产量55800吨。2008年全镇生猪饲养量达8000头，水貂1.8万头、兰狐2.2万头，家禽饲养量23.1万羽，有力地拉动了农民增收。

2013年第三产业各项存款余额24096万元，贷款余额13655万元，其中居民储蓄存款余额21800万元。集贸市场10个。境内的苏鲁海产品综合批发市场日人流量5000多人，年产品交易量超20万吨，被省发改委定为省重点农贸市场。

⑷社会事业

海头镇是江苏省群众文化先进乡镇，学校18个，教师852人，在校生总数16309人，镇高级中学是江苏省重点高中，本科上线总数、重点本科上线数连续多年居全县省级重点中学第一；中心小学是省实验小学，全镇教育事业达到省教育现代化标准。全镇有医院2所，医生223名，病床数116床，镇中心卫生院多次为国家、省、市农村新型合作医疗提供现场。全镇有线电视入户率60.3%。镇敬老院是省级文明敬老院。

⑸区位交通

境内有204国道、同三高速公路，“十一五”期间规划建设的242省道、连盐沿海铁路，都将通过该镇。同时，境内还拥有海头港连接四海。从海头镇到青岛、徐州2小时车程，到临沂1小时，到连云港、日照0.5小时，到南京3小时；从水路到上海330海里，到日本长崎900海里，到韩国釜山500海里，到烟台200海里，到青岛90海里。

### 4.3.3人群健康

项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

## 4.4环境质量现状评价

- 4.4.1环境空气质量现状监测与评价

评价区是以建设项目厂址为中心，沿NE方向5×5km2的正方形范围，整个评价区域范围为25km2。

- 4.4.1.1监测点的设置

本项目共设三个监测点位，分别位于匡口村、大兴庄村及项目所在地，监测因子为SO2、NO2、PM10及硫酸雾。其中SO2、NO2、PM10监测数据引用《江苏鸿展新能源科技有限公司年产10万吨燃料乙醇项目》[2014]环监综字第（8）号监测数据，监测时间为2014.3.29~2014.4.4。硫酸雾实测，监测时间为2016.1.18~2016.1.24。大气监测点位见图4.1-1及表4.4.1-1。

表4.4.1-1大气环境监测布点表

| 编号 | 监测点位置 | 方位 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 匡口村 | SE | 220 | SO2、NO2、PM10、硫酸雾 |
| Q2 | 兴庄村 | W | 500 |  |
| Q3 | 项目所在地 | / | / |  |

### 4.4.1.2监测项目与采样频率

监测项目：SO2、NO2、PM10、硫酸雾。同时观测风向、风速、温度、云量等气象数据。

采样频率：连续监测7天，PM10每天不少于20h采样时间，每天监测一次；其它项目每天4次，每次采样时间不低于45min。

### 4.4.1.3采样及分析方法

所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4.4.1-2。

表4.4.1-2 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| 2 | PM10 | 重量法 | HJ618-2011 |
| 3 | NO2 | Saltzman | GB/T15435-1995 |
| 4 | 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ544-2009 |

### 4.4.1.4监测结果

大气环境现状监测结果见表4.4.1-3。

表4.4.1-3 大气环境现状监测结果

| 监测点 | 监测项目 | 小时浓度 |  | 日均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率 % | 浓度范围 （mg/m3） | 超标率 （%） |
| 匡口村 | SO2 | 0.021~0.073 | 0 | / | / |
| 大兴庄村 |  | 0.018~0.080 | 0 | / | / |
| 项目所在地 |  | 0.012~0.016 | 0 | / | / |
| 匡口村 | NO2 | 0.007~0.030 | 0 | / | / |
| 大兴庄村 |  | 0.005~0.028 | 0 | / | / |
| 项目所在地 |  | 0.008~0.030 | 0 | / | / |
| 匡口村 | PM10 | / | / | 0.102~0.121 | 0 |
| 大兴庄村 |  | / | / | 0.109~0.130 | 0 |
| 项目所在地 |  | / | / | 0.073~0.081 | 0 |
| 匡口村 | 硫酸雾 | 0.02~0.06 | 0 | / | / |
| 大兴庄村 |  | 0.02~0.05 | 0 | / | / |
| 项目所在地 |  | 0.02~0.05 | 0 | / | / |

### 4.4.1.5现状评价

⑴评价方法：

大气环境质量评价采用单因子指数法，计算公式如下：

Pi = Ci / Csi

式中：Pi ：等标污染指数；

Ci ：污染物i的实测浓度，mg/m3；

Csi：污染物i的标准浓度值，mg/m3。

若Pij小于1，表示i测点j项污染物浓度达到相应的环境空气质量标准；Pij值越小，表示该处大气中该污染物项目浓度越低，受此项污染物的污染程度越轻。而如果Pij大于等于1，则表示该处大气中该污染物超标。

⑵评价结果

评价区各监测点各污染因子的评价指数见表4.4.1-4。

表4.4.1-4 各污染因子的评价指数

| 监测点名称 |  | PSO2 | PNO2 | PPM10 | P硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匡口村 | 二类区 | 0.048~0.132 | 0.075~0.095 | 0.680~0.806 | 0.066~0.20 |
| 大兴庄村 |  | 0.046~0.142 | 0.085~0.115 | 0.726~0.866 | 0.066~0.166 |
| 项目所在地 |  | 0.024~0.028 | 0.075~0.105 | 0.486~0.540 | 0.066~0.166 |

从大气环境监测结果及评价指数来看，各污染物的P值由大到小排序依次为：PPM10 > PSO2>PNO2>P硫酸雾。

综上所述，评价区域内大气环境质量较好，满足GB3095-2012二级标准。

### 4.4.2地面水环境质量现状监测及评价

### 4.4.2.1监测断面、采样频率及采样时间

监测断面：本项目附近水体主要为兴庄河，因此本次环评地表水监测断面布设于兴庄河闸处。其监测点位情况见图4.1-2和表4.4.2-1。

采样时间及频率：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、TP等因子均引用《江苏鸿展新能源科技有限公司年产10万吨燃料乙醇项目》[2014]环监综字第（8）号监测数据，监测时间分别为2014.4.2~2014.4.4，同时调查河宽、水深、流速、流量、流向等资料。

表4.4.2-1 水监测断面表

| 断面编号 | 河流 | 监测断面布设位置 | 监测项目 | 水环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 兴庄河 | 兴庄河闸 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、TP | （GB3838-2002） III类水 |

### 4.4.2.2监测项目、采样及分析方法

监测项目：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、TP。

采样及分析方法：地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。具体见表4.4.2-2。

表4.4.2-2   监测项目分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | CODcr | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 |
| 6 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |

### 4.4.2.3现状监测结果

监测结果统计见表4.4.2-3。

表4.4.2-3 地表水水质监测结果表  单位：mg/L(pH为无量纲)

| 断面名称 | 监测时间 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 兴庄河闸 | 2014年 4月2日 | 7.92 | 35 | 6.8 | 0.31 | 2.32 | 0.10 |
|  |  | 7.89 | 33 | 6.5 | 0.30 | 2.21 | 0.11 |
|  | 2014年 4月3日 | 7.90 | 36 | 7.1 | 0.29 | 2.41 | 0.10 |
|  |  | 7.93 | 33 | 6.8 | 0.32 | 2.30 | 0.11 |
|  | 2014年 4月4日 | 7.96 | 34 | 7.0 | 0.31 | 2.30 | 0.10 |
|  |  | 7.91 | 32 | 6.4 | 0.32 | 2.43 | 0.11 |
| III类标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |

注：W1执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。

### 4.4.2.4水环境现状评价

单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Si,j=Ci,jCsi

式中：Si,j—污染因子i在第j点的标准指数；

Ci,j—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L；

Csi—污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L。

pH的标准指数为：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd          pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0　　　　pHj>7.0

式中：SpH,j—污染因子pH在第j点的标准指数；

pHj—污染因子pH在第j点的值；

pHsu—地表水环境质量标准的pH值上限；

pHsd—地表水环境质量标准的pH值下限。

表4.4.2-4 水环境现状单因子指数表

| 监测断面 | 执行标准 | 河流 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | TP |
| W1 | III类标准 | 兴庄河 | 0.44~0.48 | 1.6~1.8 | 1.6~1.8 | 0.29~0.32 | 2.21~2.43 | 0.5~0.55 |

从地表水现状监测结果可以看出，兴庄河中各监测因子中pH、氨氮、总磷能满足地表水环境功能III类水要求，但监测断面中CODcr、BOD5、总氮单因子指数均超过1。据分析，主要原因如下：

- 兴庄河无新鲜水源补充且企业偷排现象严重。

②生活、三产服务业、养殖业、农业面源等非工业污染日趋增多，同时个别工业企业污水设施处理效果不佳，存在违法超标排污现象。

- 产业区境酿造等企业较多，结构性污染较突出，污染物排放基数较大。

针对以上各种问题，赣榆区人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：

①加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，切实做好两项工作。一是进一步完善工业污染源治理。二是做好污水管网的铺设工作，使海州湾产业区新建项目的工业废水及生活污水排入运营后的区域污水处理厂，进一步深度集中处理。目前，产业区污水处理厂已投入正常运营，污水管网收集率越来越高，针对废水超标问题，赣榆区人民政府已采取相应的整治措施，兴庄河水质会逐渐改善。

②削减排污，改善水质。采取各种治理整改措施，努力减排污染物，对污染较大且污水浓度较高的企业进行整改，勒令其在厂内建设污水处理设施对所排污水进行处理达标后外排。

通过政府和企业的共同努力，赣榆区的地表水质有望改善，各监测因子均会早日达到相应的水质标准。

### 4.4.3地下水环境质量现状监测与评价

### 4.4.3.1监测布点及监测时间

本项目地下水设3个监测点（项目所在地上游1个、项目所在地下游2个），监测时间为2015年3月23日，具体位置详见图3.2-1。

### 4.4.3.2监测项目及方法

地下水监测项目：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氯化物、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群。

采样分析方法：按国家环保局《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

### 4.4.3.3监测结果及评价

监测结果见表4.4.3-1。评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848 -1993）为评价标准，以地下水实测值和评价标准相比，评价各因子的分级指标。

表4.4.3-1 地下水监测结果表 (mg/L)

| 测点 | 监 测 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH(无量纲) | 总硬度 | 氯化物 | 氟化物 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 |
| D1 | 7.08 | 1700 | 13700 | 0.61 | 208 | 1.4 | ＜3 |
| D2 | 6.88 | 2140 | 15400 | 0.48 | 39.2 | 1.2 | ＜3 |
| D3 | 7.30 | 142 | 508 | 0.72 | 88.3 | 1.4 | ＜3 |
| 分级指标 | Ⅰ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |

地下水质量评价以水质监测资料为基础，可分为单项组分评价和综合评价两种。地下水质量单项组分评价，按本标准所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

地下水质量综合评价，采用加附注的评分法。具体要求与步骤如下：

参加评分的项目，应不少于本标准规定的监测项目，但不包括细菌学指标。首先进行各单项组分评价，划分组分所属质量类别。对各类别按表4.4.3-2分别确定单项组分评价分值Fi。

表4.4.3-2  地下水各类别单项组分评价分值Fi

| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |

根据下列公示计算综合评价分值F。

F=F2+Fmax22           F=1ni=1nFi

式中：F——各单项组分评分值Fi的平均值；

Fmax——各单项组分评价分值Fi中的最大值；

n——项数。

F=3.28，F=7.44。

根据F值，按表4.4.3-3规定划分地下水质量级别，再将细菌学指标评价类别注在级别定名之后。

表4.4.3-3  地下水质量级别划分标准

| 级别 | 优良 | 良好 | 较好 | 较差 | 极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | ＜0.80 | 0.8~＜2.50 | 2.5~＜4.25 | 4.25~＜7.20 | ＞7.20 |

由上表地下水质量级别划分标准可知，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的分级评价标准，评价区域内的地下水质量属于“极差（Ⅴ类）”。

### 4.4.4土壤环境质量现状监测及评价

本次环评委托赣榆区环境监测站于2015年3月23日对项目厂址土壤现状进行监测。

### 4.4.4.1监测布点

在厂区布置1个土壤监测点，取样点位于项目所在地，同地下水监测点位。具体位置详见图3.2-1。

### 4.4.4.2监测项目及方法

土壤监测项目：pH、铅、铜、汞、镉、铬、锌、镍、砷

采样分析方法：所有的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4.4.4-1。

表4.4.4-1   监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤中pH值的测定 | NY/T1377-2007 |
| 2 | Pb | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |
| 3 | Cu | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |
| 4 | Hg | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T17136-1997 |
| 5 | Cd | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |
| 6 | Cr | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |
| 7 | Zn | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |
| 8 | Ni | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |
| 9 | As | 等离子发射光谱质谱法 | US EPA6020A-2007 |

### 4.4.4.3现状监测结果与评价

具体监测结果见表4.4.4-2。采用单因子污染指数法评价，土壤评价标准选用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中表1二级标准，以土壤实测值和评价标准相比，计算各项污染物的污染指数。

表4.4.4-2 土壤监测结果（mg/kg）

| 测点 | pH | 铅 | 铜 | 汞 | 镉 | 铬 | 锌 | 镍 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金茂源生物化工有限责任公司 | 9.28 | 43 | 29 | 0.258 | 0.56 | 44 | 130 | 37.0 | 3.96 |
| 二级标准pH＞7.5 | -- | 350 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 300 | 60 | 25 |
| Pi | -- | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.56 | 0.18 | 0.43 | 0.62 | 0.16 |

根据监测结果表明，该产业园的土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中表1的二级标准。产业园内的土壤属清洁级。

### 4.4.5声环境质量现状监测及评价

⑴测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

⑵监测点位

根据项目声源特点及评价区环境特征在厂界东南西北周围均匀布设4个声监测点，监测因子为连续等效声级Ld（A）和Ln（A）。具体位置见图3.2-1。

⑶监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，使用A声级，传声器高于地面1.2米。

⑷监测结果

2015年3月23、24日对建设项目地点噪声本底现状进行了监测，监测2天，昼夜各监测一次。具体监测结果见表4.4.5-1。

表4.4.5-1 项目厂界噪声现状监测结果统计表（单位：dB (A)）

| 测点名称 | 等效A声级dB（A） |  |  |  | 评价标准 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月23日 |  | 3月24日 |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#（南厂界） | 52.8 | 39.2 | 51.7 | 40.3 | 65 | 55 | 达标 |
| 2#（东厂界） | 49.6 | 39.9 | 48.0 | 39.0 |  |  | 达标 |
| 3#（北厂界） | 45.3 | 38.3 | 45.5 | 36.9 |  |  | 达标 |
| 4#（西厂界） | 45.4 | 37.7 | 45.4 | 36.5 |  |  | 达标 |

现状监测结果表明，2天内厂界4个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

## 4.5区域污染源调查分析

### 4.5.1区域水污染源调查与评价

- 4.5.1.1工业水污染源现状调查与评价

⑴工业废水排放

江苏海州湾产业区现有企业废水排放情况见表4.5-1。

⑵现状评价

①评价方法

采用等标污染负荷进行。

②评价结果

水污染源评价结果见表4.5-2。

从表4.5-2可以看出，江苏海州湾产业区企业中，海洋工业区主要水污染源为江苏金茂源生物化工有限责任公司，污染负荷比达到47.67％；海龙路工业区主要水污染源为连云港兆昱新材料实业有限公司，污染负荷比达到70.73％。从所统计的主要排放指标来看，海洋工业区主要污染因子为COD，其次为氨氮；海龙路工业区主要污染因子为SS，其次为氨氮。

- 4.5.1.2生活源现状调查

根据现状调查，江苏海州湾产业区内村庄大范围上划分为五个村落，分别为匡口村、李巷村、兴庄村、梁沙村、新河村（搬迁中），共计3615户12783人，按照80L/人·d用水计算，生活用水为1022.64t/d，年用量为37.33万吨，排水系数按0.80计算，生活污水排放量为818.11t/d，即29.86万t/a。污水中污染物按COD 300mg/l、SS 150mg/l、NH3-N25mg/l、TP6mg/l进行估算，废水污染物年排放量为COD 89.58t、SS 44.79t、NH3-N 7.47t、TP 1.79t。

表4.5-1  现有企业废水排污情况统计表（单位：吨/年）

| 范 围 | 建 设 | 序 号 | 企业名称 | 废水量 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铅 | LAS | 动植物油 | 石油类 | 总锌 | 盐分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋工业区 | 已建 | 1 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 2296995 | 563 | 27.56 | 3.74 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 赣榆区中海骨粉加工有限公司 | 1077 | 0.45 | 0.3 | 0.01 | 0.001 | 0.02 |  | 0.004 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 3 | 连云港健发磁性材料有限公司 | 77092 | 7.7 | 7.7 | 0.06 | 0.03 |  |  |  |  | 0.19 | 0.11 | 57000 |
|  |  | 4 | 连云港北港镍业有限公司 | 6400 | 1.1 | 0.23 | 0.008 | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | 9000 | 1.05 | 0.87 | 0.09 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 连云港华明泰材料科技有限公司 | 9915 | 0.3674 | 0.1072. | 0.006 | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 1140000 | 510.7 | 35.3 | 5.45 |  | 13.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 连云港德洋化工有限公司 | 1500 | 0.36 | 4.5 | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 江苏星辰新材料科技有限公司 | 780588 | 22.25 | 33.95 | 0.08 | 0.008 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 连云港云海电源有限公司 | 34500 | 0.483 | 0.242 | 0.043 | 0.007 | 0.098 | 0.0045 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 4357067 | 1107.4604 | 110.7592 | 9.562 | 0.325 | 14.258 | 0.0045 | 0.004 | 0.03 | 0.19 | 0.1103 | 57000 |
|  | 在建 | 11 | 江苏华海材料科技有限公司 | 57143 | 25.71 | 20.38 | 0.04 | 0.0032 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 江苏杰诺生物工程有限公司 | 612 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 连云港龙河生物化工有限公司 | 51 | 263.64 | 77.12 | 13.04 | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 57806 | 289.53 | 97.62 | 13.1 | 0.0222 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 4414873 | 1396.9904 | 208.3792 | 22.662 | 0.3472 | 14.338 | 0.0045 | 0.004 | 0.03 | 0.19 | 0.1103 | 57000 |
| 海龙路工业区 | 已建 | 1 | 赣榆区有利农业发展有限公司 | 6000 | 0.576 | 0.576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 连云港兆昱新材料实业有限公司 | 19800 | 1.31 | 1.28 | 0.04 | 0.0001 |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |
|  |  | 3 | 苏北酒业有限公司 | 495000 | 56.9 | 13.4 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 连云港海昌电子有限公司 | 6750 | 0.675 | 0.473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 兴达渔具厂 | 2030 | 0.202 | 0.142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 海头镇海后泡沫厂 | 2500 | 0.25 | 0.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 易兴网线加工厂 | 2100 | 0.21 | 0.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 金望制冷厂 | 2000 | 0.2 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 东元新型建材有限公司 | 4000 | 0.36 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 鸿秀不锈钢型材有限公司 | 3000 | 0.3 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 543180 | 60.983 | 16.845 | 2.92 | 0.0001 |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 4958002 | 1194.333 | 148.1042 | 12.54 | 0.3303 | 14.338 | 0.0045 | 0.004 | 0.03 | 0.1901 | 0.1103 | 57000 |

表4.5-2 区域主要水污染源的等标污染负荷

| 范 围 | 建 设 | 序 号 | 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | P总磷 | P铅 | PLAS | P动植物油 | P石油类 | P总锌 | ∑Pn | Kn(%)（已建在建） | Kn（%） （片区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋工业区 | 已建 | 1 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 563000 | 68900 | 149600 | 270000 |  |  |  |  |  | 1051500 | 49.4 | 47.67 |
|  |  | 2 | 赣榆区中海骨粉加工有限公司 | 450 | 750 | 400 | 1000 |  | 200 | 300 |  |  | 3100 | 0.15 | 0.14 |
|  |  | 3 | 连云港健发磁性材料有限公司 | 7700 | 19250 | 2400 | 30000 |  |  |  | 9500 | 22000 | 90850 | 4.27 | 4.12 |
|  |  | 4 | 连云港北港镍业有限公司 | 1100 | 575 | 320 | 600 |  |  |  |  |  | 2595 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 5 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | 1050 | 2175 | 3600 | 6000 |  |  |  |  |  | 12825 | 0.6 | 0.58 |
|  |  | 6 | 连云港华明泰材料科技有限公司 | 367.4 | 268 | 240 | 2360 |  |  |  |  | 60 | 3295.4 | 0.16 | 0.15 |
|  |  | 7 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 510700 | 88250 | 218000 |  |  |  |  |  |  | 816950 | 38.38 | 37.04 |
|  |  | 8 | 连云港德洋化工有限公司 | 360 | 11250 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 14610 | 0.69 | 0.66 |
|  |  | 9 | 江苏星辰新材料科技有限公司 | 22250 | 84875 | 3200 | 8000 |  |  |  |  |  | 118325 | 5.56 | 5.36 |
|  |  | 10 | 连云港云海电源有限公司 | 483 | 605 | 1720 | 7000 | 4500 |  |  |  |  | 14308 | 0.67 | 0.65 |
|  |  |  | ∑Pn（已建） | 1107460.4 | 276898 | 382480 | 324960 | 4500 | 200 | 300 | 9500 | 22060 | 2128358.4 | 100 |  |
|  |  |  | Kn（%）（已建） | 52.03 | 13.01 | 17.97 | 15.27 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 1.04 | 100 |  |  |
|  | 在建 | 11 | 江苏华海材料科技有限公司 | 25710 | 20380 | 40 | 3.2 | 80 |  |  |  |  | 76768 | 99.31 | 3.48 |
|  |  | 12 | 江苏杰诺生物工程有限公司 | 180 | 120 | 20 | 2 |  |  |  |  |  | 535 | 0.69 | 0.03 |
|  |  | 13 | 连云港龙河生物化工有限公司 | 263640 | 77120 | 13040 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑Pn（在建） |  | 289530 | 97620 | 13100 | 13 |  |  |  |  |  | 77303 | 100 |  |
|  |  | Kn（%）（在建） |  | 33.49 | 66.3 | 0.19 | 0.02 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 合计Pn（片区全部） |  |  | 1396990.4 | 374518 | 395580 | 324995.2 | 4580 | 200 | 300 | 9500 | 22060 | 2205661.4 |  | 100 |
|  | Kn（%）（片区全部） |  |  | 51.38 | 14.88 | 17.35 | 14.73 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 1 | 100 |  |  |
| 海龙路工业区 | 已建 | 1 | 赣榆区有利农业发展有限公司 | 7200 | 3457 | 2867 | 14000 |  |  |  |  |  | 27524 | 0.67 | 0.67 |
|  |  | 2 | 连云港兆昱新材料实业有限公司 | 16375 | 1582274 | 637467 | 649920 |  |  |  | 20 |  | 2886056 | 70.73 | 70.73 |
|  |  | 3 | 苏北酒业有限公司 | 711250 | 8229 |  |  |  |  |  |  |  | 719479 | 17.63 | 17.63 |
|  |  | 4 | 连云港海昌电子有限公司 | 8438 | 18286 | 2667 | 200 |  |  |  |  |  | 29591 | 0.73 | 0.73 |
|  |  | 5 | 兴达渔具厂 | 2525 | 191429 | 192000 |  |  |  |  |  |  | 385954 | 9.46 | 9.46 |
|  |  | 6 | 海头镇海后泡沫厂 | 3125 | 6757 |  |  |  |  |  |  |  | 9882 | 0.24 | 0.24 |
|  |  | 7 | 易兴网线加工厂 | 2625 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  | 4654 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | 8 | 金望制冷厂 | 2500 | 2514 |  |  |  |  |  |  |  | 5014 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 9 | 东元新型建材有限公司 | 4500 | 2257 |  |  |  |  |  |  |  | 6757 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | 10 | 鸿秀不锈钢型材有限公司 | 3750 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 5750 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | 合计Pn（已建） |  | 762288 | 1819232 | 835001 | 664210 |  |  |  | 20 |  | 4080661 | 100 | 100 |
|  |  | Kn（%）（已建） |  | 18.68 | 44.58 | 20.46 | 16.27 |  |  |  | 0.01 |  | 100 |  |  |

### 4.5.2区域废气污染源调查与评价

- 4.5.2.1大气污染源现状调查

区域内主要大气污染源排放情况见表4.5-3。

- 4.5.2.2大气污染现状评价

⑴评价方法

大气污染源评价采用等标污染负荷进行评价。

污染物等标污染负荷Pij计算公式为：

Pij＝QijCoi109

式中：

Pij为第j个污染源第i种污染物的等标污染负荷，m3/h；

Coi为第i种污染物的排放标准，mg/m3；

Qij为第j个污染源中第i种污染物的绝对排放量，t/h。

某污染源的总等标污染负荷Pj，即所排污染物的等标污染负荷的总和：

Pj＝i=1nPi

式中i表示污染物，n表示污染物质的数量，

某污染物的总等标污染负荷Pi的计算公式为：

Pi＝j=1mPij

式中j表示各污染源，m表示污染源的数量，

区域的总等标污染负荷为：

P=i=1nj=1mPij

某污染物在所调查的污染源中的污染负荷比，Ki为：

Ki=Pi总P100％

某污染源在所调查的污染源总数中的污染负荷比Kj为：

Kj=Pj总P×100％

应用以上公式对所有调查的污染源及其污染物质进行统计计算，并进行评价。

⑵污染源评价标准

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

⑶评价结果

大气污染源评价结果见表4.5-4。

从表4.5-4可知海洋工业园区内现有投产和在建企业中，主要大气污染源为江苏华海材料科技有限公司，其所排放污染物的等标污染负荷约占区域总额的33.66％；海龙路工业园区内主要大气污染源为连云港兆昱新材料实业有限公司，其所排放污染物的等标污染负荷约占区域总额的75.03％。海洋工业区主要大气污染物为SO2，占区域总额的32.49％，其次为氮氧化物，占区域总额的29.59％；海龙路工业区主要大气污染物为SO2，占区域总额的58.25％，其次为氮氧化物，占区域总额的18.43％。

表4.5-3  区内大气污染源排放现状（t/a）

| 范 围 | 建 设 | 序 号 | 企业名称 | 铅烟 | 铅尘 | 苯乙烯 | 乙醇 | 粉尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氟化物 | 镍及化合物 | 苯 | 甲苯 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋工业区 | 已建 | 1 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 |  |  |  | 5.26 | 6.91 | 47.52 | 144.86 |  |  |  |  |  |  | 10.8 | 1.96 |
|  |  | 2 | 连云港健发磁性材料有限公司 |  |  |  |  | 4.71 | 0.22 | 0.18 |  |  |  |  | 2.58 |  | 2.1 |  |
|  |  | 3 | 连云港北港镍业有限公司 |  |  |  |  |  | 28.22 | 32.93 | 0.017 | 0.0205 |  |  |  |  | 77.95 |  |
|  |  | 4 | 连云港兴怡紧固件有限公司 |  |  |  |  |  | 0.48 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 连云港华明泰材料科技有限公司 |  |  | 0.018 |  | 0.86 | 0.84 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 江苏东成生物科技集团有限公司 |  |  |  | 0.72 | 4.5 | 9.19 | 27.5 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
|  |  | 7 | 连云港德洋化工有限公司 |  |  |  |  |  | 3.51 | 9.5 |  |  | 5.26 | 0.45 | 3.96 |  |  |  |
|  |  | 8 | 江苏星辰新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 9 | 连云港云海电源有限公司 | 0.0094 | 0.0165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.0094 | 0.0165 | 0.018 | 5.98 | 16.98 | 89.98 | 219.6 | 0.017 | 0.025 | 5.26 | 0.45 | 6.54 | 2.98 | 127.85 | 1.96 |
|  | 在建 | 11 | 江苏华海材料科技有限公司 |  |  |  |  | 49.86 | 142.6 | 114 |  |  |  |  |  |  | 34.2 |  |
|  |  | 12 | 江苏杰诺生物工程有限公司 |  |  |  |  | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 连云港龙河生物化工有限公司 |  |  |  | 6.49 | 4 | 0.02 | 3.39 |  |  |  |  |  |  | 7.34 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 67.18 | 142.62 | 117.39 |  |  |  |  |  |  | 41.54 |  |
|  | 合计 |  |  | 0.0094 | 0.0165 | 0.018 | 12.47 | 84.16 | 231.582 | 336.99 | 0.017 | 0.025 | 5.26 | 0.45 | 7.54 | 2.98 | 170.26 | 1.96 |
| 海龙路工业区 | 已建 | 1 | 连云港兆昱新材料实业有限公司 |  |  |  |  | 0.15 | 1.37 | 8.78 |  |  |  |  | 0.054 |  | 1.87 |  |
|  |  | 2 | 苏北酒业有限公司 |  |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 2.05 | 2.87 | 11.08 |  |  |  |  | 0.054 |  | 1.87 |  |
| 合计 |  |  |  | 0.0094 | 0.0165 | 0.018 | 5.98 | 82.21 | 235.45 | 344.68 | 0.017 | 0.025 | 5.26 | 0.45 | 6.594 | 2.98 | 163.92 | 1.96 |

表4.5-4  区内大气污染源的等标污染负荷（×103m3/h）

| 范 围 | 建 设 | 序 号 | 企业名称 | P铅烟 | P铅尘 | P苯乙烯 | P乙醇 | P粉尘 | P烟尘 | P二氧化硫 | P氟化物 | P苯 | P甲苯 | P氯化氢 | P硫酸雾 | P氮氧化物 | P乙醛 | ∑Pn | Kn(%)（已建在建） | Kn（%）（片区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋工业区 | 已建 | 1 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 |  |  |  | 3507 | 76778 | 1056000 | 3219111 |  |  |  |  |  | 450000 | 653333 | 5458729 | 36.42 | 23.92 |
|  |  | 2 | 连云港健发磁性材料有限公司 |  |  |  |  | 52333 | 4889 | 4000 |  |  |  | 795556 |  | 87500 |  | 944278 | 6.3 | 4.14 |
|  |  | 3 | 连云港北港镍业有限公司 |  |  |  |  |  | 627111 | 731778 | 8095 |  |  |  |  | 3247917 |  | 4614901 | 30.79 | 20.22 |
|  |  | 4 | 连云港兴怡紧固件有限公司 |  |  |  |  |  | 10667 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | 34667 | 0.23 | 0.15 |
|  |  | 5 | 连云港华明泰材料科技有限公司 |  |  | 6000 |  | 9556 | 18667 | 78889 |  |  |  |  |  |  |  | 113112 | 0.75 | 0.5 |
|  |  | 6 | 江苏东成生物科技集团有限公司 |  |  |  | 480 | 50000 | 204222 | 611111 |  |  |  |  |  | 1541667 |  | 2407480 | 16.06 | 10.55 |
|  |  | 7 | 连云港德洋化工有限公司 |  |  |  |  |  | 78000 | 211111 |  | 21917 | 2500 | 880000 |  |  |  | 1193528 | 7.96 | 5.23 |
|  |  | 8 | 江苏星辰新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73333 |  |  | 73333 | 0.49 | 0.32 |
|  |  | 9 | 连云港云海电源有限公司 | 44762 | 78571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |  | 149333 | 1 | 0.66 |
|  |  |  | 合计Pn（已建） | 44762 | 78571 | 6000 | 3987 | 188667 | 1999556 | 4880000 | 8095 | 21917 | 2500 | 1675556 | 99333 | 5327084 | 653333 | 14989361 | 100 |  |
|  |  |  | Kn(%)（已建） | 0.3 | 0.52 | 0.04 | 0.03 | 1.26 | 13.34 | 32.55 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 11.18 | 0.66 | 35.54 | 4.36 | 100 |  |  |
|  | 在建 | 11 | 江苏华海材料科技有限公司 |  |  |  |  | 554000 | 3168889 | 2533333 |  |  |  |  |  | 1425000 |  | 7681222 | 98.11 | 33.66 |
|  |  | 12 | 江苏杰诺生物工程有限公司 |  |  |  |  | 148000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148000 | 1.89 | 0.65 |
|  |  |  | 合计Pn（在建） |  |  |  |  | 702000 | 3168889 | 2533333 |  |  |  |  |  | 1425000 |  | 7829222 | 100 |  |
|  |  |  | Kn(%)（在建） |  |  |  |  | 8.97 | 40.47 | 32.36 |  |  |  |  |  | 18.2 |  | 100 |  |  |
|  | 合计Pn（片区全部） |  |  | 44762 | 78571 | 6000 | 3987 | 890667 | 5168445 | 7413333 | 8095 | 21917 | 2500 | 1675556 | 99333 | 6752084 | 653333 | 22818583 |  | 100 |
|  | Kn(%)（片区全部） |  |  | 0.2 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 3.9 | 22.65 | 32.49 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 7.34 | 0.43 | 29.59 | 2.86 | 100 |  |  |
| 海龙路工业区 | 已建 | 1 | 连云港兆昱新材料实业有限公司 |  |  |  |  | 1667 | 30444 | 195111 |  |  |  | 12000 |  | 77917 |  | 317139 | 75.03 | 75.03 |
|  |  | 2 | 苏北酒业有限公司 |  |  |  |  | 21111 | 33333 | 51111 |  |  |  |  |  |  |  | 105555 | 24.97 | 24.97 |
|  |  | 合计Pn（已建） |  |  |  |  |  | 22778 | 63777 | 246222 |  |  |  | 12000 |  | 77917 |  | 422694 | 100 | 100 |
|  |  | Kn（%）（已建） |  |  |  |  |  | 5.39 | 15.09 | 58.25 |  |  |  | 2.84 |  | 18.43 |  | 100 |  |  |

# 环境影响预测评价

## 5.1施工期环境影响评价

建设项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下将就这些污染及其对环境的影响加以分析。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

### 5.1.1.1施工期大气污染源

建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。

（2）粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：

土石方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

### 5.1.1.2施工期大气影响分析

粉尘污染主要决定因素有：施工作业方式，原材料的堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响最大。一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切；动态起尘与材料料径、环境风速、装卸高度、装卸强度等多种因素相关，其中受风力因素影响最大。

根据北京市劳动卫生环保科研所等单位在市政施工现场的监测资料，一般气象条件下，平均风速2.5m/s，建筑施工扬尘的影响范围可达下风向150m，距施工场地20米处的PM10浓度增加值为1.603mg/m3，距50米处的PM10浓度增加值为0.261mg/m3，影响范围内PM10的浓度均值可达0.49mg/m3，为其上风向的2～2.5倍，相当于空气质量标准的1.6倍。在同等条件下，当有围栏时，其影响距离可缩短40%。因项目地区风速相对较大(年均风速3.1m/s，春季多大风)，在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将存在粉尘污染，因此项目施工期会对相邻区域的大气质量产生一定的扬尘污染，但一般不会影响到居民区。项目施工结束后，场区内将被绿化条件较好，设施完善的厂区所代替，扬尘污染将随施工结束而消失。

### 5.1.2施工期噪声影响分析

### 5.1.2.1施工期声源

施工期的主要噪声源为：施工过程中使用的运输车辆、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等施工机械设备。主要施工机械的噪声状况见表5.1.2-1。

表5.1.2-1 施工机械设备噪声 (dB(A))

| 设备名称 | 距设备10m处A声级 | 设备名称 | 距设备10m处A声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 104 | 装载机 | 85 |
| 挖掘机 | 83 | 塔吊 | 82 |
| 推土机 | 76 | 运输车辆 | 85 |
| 压路机 | 82 | 电锯 | 84 |

由表可见，施工机械设备噪声较高，在施工过程中，因各种机械同时工作，噪声叠加，噪声级将更高，辐射范围更大。

### 5.1.2.2施工期噪声影响分析

采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。计算出噪声值随距离衰减的结果，见表5.1.2-2。

表5.1.2-3为设备打桩机、挖掘机、电锯等的施工噪声随距离衰减后的情况。

表5.1.2-2 施工噪声值随距离的衰减关系表

| 距离(m) | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB(A) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

表5.1.2-3 施工噪声值随距离衰减值

| 距 离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机影响值dB(A) | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 装载机影响值dB(A) | 85 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 电锯影响值dB(A) | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由表可知，白天施工机械超标范围一般在噪声设备周围200m以内，夜间因打桩机不准施工，其它施工机械作业噪声限值则影响到噪声源周围300m左右，会对施工场地周围声环境产生一定的影响，但是这种影响随着施工期的结束而消失，不会造成区域大的噪声影响。

各种施工车辆运行亦会对道路沿线声环境产生影响，引起声环境超标。

### 5.1.3施工期水环境影响分析

施工过程产生的废水主要有：

⑴生产废水

包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。

⑵生活污水

它是由施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水中含有大量细菌和病原体。

⑶施工现场清洗废水

它虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。

施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工期产生的废水可以直接进入园区污水管网，进园区污水处理厂处理。

### 5.1.4施工垃圾的环境影响分析

施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等，根据建筑行业统计资料，建筑垃圾产生定额约为2kg/m2，则按总建筑面积34000m2计，施工期建筑垃圾总产生量约为68t，需要及时清运进行填埋或加以回收利用，以防长期堆放产生扬尘。

少量生活垃圾也必须及时清运处理，做到日产日清，尽早进行卫生填埋处理，防止腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，对周围环境和人员的健康带来不利影响。

### 5.1.5施工期生态保护与水土保持措施

在建设厂房、公用设施、道路的同时，考虑种植各类植物、草坪等绿地系统，以增强土壤的吸水性能和土壤的稳定性，从而减少水土流失。在整个施工过程中，制定好完整的土方堆存、利用计划，并建设堆存场的防护、拦挡和处理措施，注意维护边坡的稳定和加强生产管理，就能减少施工过程中产生的水土流失问题。

### 5.1.6施工期环境管理

在施工前，应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到科学管理。

## 5.2运营期环境影响预测及评价

### 5.2.1运营期大气环境影响评价

### 5.2.1.1评价因子

根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中5.3.2.4内容：预测因子应根据评价因子而定，一方面选取有环境质量标准的评价因子为预测因子，另一方面根据等标排放量来确定。

综合考虑本项目废气性质及其排放量，有组织大气污染选取粉尘作为预测因子；无组织大气污染选取硫酸雾作为预测因子。

### 5.2.1.2大气影响估算模式（SCREEN3）

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

### 5.2.1.3大气预测结果及评价

⑴正常排放

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，各废气污染源正常排放情况下预测参数见表5.2.1-1。

表5.2.1-1 项目废气各污染源正常排放预测参数表

| 各参数 各排气筒污染因子 |  | 点源排放速率（kg/h） | 烟囱几何高度（m） | 烟囱出口内径（m） | 烟囱出口处烟气排放速度（m3/h） | 烟囱出口处烟气温度（K） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小时浓度（mg/m3） |
| H1 | 粉尘 | 0.56 | 15 | 0.4 | 5000 | 293 | 0.45 |
| H3 | 粉尘 | 0.21 | 15 | 0.4 | 5000 | 323 |  |
| H’4 | SO2 | 0.33 | 50 | 1.1 | 10000 | 303 | 0.50 |
|  | NOX | 0.38 | 50 | 1.1 | 10000 | 303 | 0.25 |
|  | 烟尘 | 0.15 | 50 | 1.1 | 10000 | 303 | 0.45 |

根据估算得到项目各大气污染物正常排放情况下的估算结果见表5.2.1-2。

表5.2.1-2 正常排放情况下大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D（m） |  | H1粉尘 |  |  |  | H3粉尘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测 浓度Cij（mg/m3） |  | 浓度占标率 Pij |  | 下风向预测 浓度Cij（mg/m3） |  |  | 浓度占标率 Pij |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  | % |  |  |
| 50 |  | 0.02019 |  | 4.49 |  | 0.007571 |  |  | 1.68 |  |  |
| 100 |  | 0.0306 |  | 6.8 |  | 0.01148 |  |  | 2.55 |  |  |
| 200 |  | 0.02789 |  | 6.2 |  | 0.01046 |  |  | 2.32 |  |  |
| 300 |  | 0.03028 |  | 6.73 |  | 0.01136 |  |  | 2.52 |  |  |
| 400 |  | 0.02498 |  | 5.55 |  | 0.009368 |  |  | 2.08 |  |  |
| 500 |  | 0.0199 |  | 4.42 |  | 0.007464 |  |  | 1.66 |  |  |
| 600 |  | 0.01603 |  | 3.56 |  | 0.006013 |  |  | 1.34 |  |  |
| 700 |  | 0.01317 |  | 2.93 |  | 0.00494 |  |  | 1.1 |  |  |
| 800 |  | 0.01104 |  | 2.45 |  | 0.00414 |  |  | 0.92 |  |  |
| 900 |  | 0.009416 |  | 2.09 |  | 0.003531 |  |  | 0.78 |  |  |
| 1000 |  | 0.008154 |  | 1.81 |  | 0.003058 |  |  | 0.68 |  |  |
| 1100 |  | 0.007154 |  | 1.59 |  | 0.002683 |  |  | 0.6 |  |  |
| 1200 |  | 0.006347 |  | 1.41 |  | 0.00238 |  |  | 0.53 |  |  |
| 1300 |  | 0.005686 |  | 1.26 |  | 0.002132 |  |  | 0.47 |  |  |
| 1400 |  | 0.005136 |  | 1.14 |  | 0.001926 |  |  | 0.43 |  |  |
| 1500 |  | 0.004674 |  | 1.04 |  | 0.001753 |  |  | 0.39 |  |  |
| 1600 |  | 0.00428 |  | 0.95 |  | 0.001605 |  |  | 0.36 |  |  |
| 1700 |  | 0.003942 |  | 0.88 |  | 0.001478 |  |  | 0.33 |  |  |
| 1800 |  | 0.003649 |  | 0.81 |  | 0.001368 |  |  | 0.3 |  |  |
| 1900 |  | 0.003393 |  | 0.75 |  | 0.001272 |  |  | 0.28 |  |  |
| 2000 |  | 0.003168 |  | 0.7 |  | 0.001188 |  |  | 0.26 |  |  |
| 2100 |  | 0.002968 |  | 0.66 |  | 0.001113 |  |  | 0.25 |  |  |
| 2200 |  | 0.002791 |  | 0.62 |  | 0.001047 |  |  | 0.23 |  |  |
| 2300 |  | 0.002632 |  | 0.58 |  | 0.000987 |  |  | 0.22 |  |  |
| 2400 |  | 0.002488 |  | 0.55 |  | 0.000933 |  |  | 0.21 |  |  |
| 2500 |  | 0.002359 |  | 0.52 |  | 0.000885 |  |  | 0.2 |  |  |
| 2600 |  | 0.002241 |  | 0.5 |  | 0.000841 |  |  | 0.19 |  |  |
| 2700 |  | 0.002134 |  | 0.47 |  | 0.0008 |  |  | 0.18 |  |  |
| 2800 |  | 0.002036 |  | 0.45 |  | 0.000764 |  |  | 0.17 |  |  |
| 2900 |  | 0.001946 |  | 0.43 |  | 0.00073 |  |  | 0.16 |  |  |
| 3000 |  | 0.001864 |  | 0.41 |  | 0.000699 |  |  | 0.16 |  |  |
| 3500 |  | 0.001533 |  | 0.34 |  | 0.000575 |  |  | 0.13 |  |  |
| 4000 |  | 0.001298 |  | 0.29 |  | 0.000487 |  |  | 0.11 |  |  |
| 4500 |  | 0.001123 |  | 0.25 |  | 0.000421 |  |  | 0.09 |  |  |
| 5000 |  | 0.000988 |  | 0.22 |  | 0.000371 |  |  | 0.08 |  |  |
| 最大落地浓度及其占标率 |  | 0.03113 |  | 6.92 |  | 0.01167 |  |  | 2.59 |  |  |
| 距离m |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | H’4 SO2 |  |  |  | H’4 NOx |  |  | H’4 烟尘 |  |  |  |
|  | 下风向预测 浓度Cij（mg/m3） |  | 浓度占标率Pij |  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） |  | 浓度占标率Pij | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） |  | 浓度占标率Pij |  |
|  |  |  | % |  |  |  | % |  |  | % |  |
| 50 | 4.20E-15 |  | 0 |  | 4.88E-15 |  | 0 | 1.70E-15 |  | 0 |  |
| 100 | 4.15E-06 |  | 0 |  | 4.83E-06 |  | 0 | 1.68E-06 |  | 0 |  |
| 200 | 0.000865 |  | 0.17 |  | 0.001006 |  | 0.4 | 0.000351 |  | 0.08 |  |
| 300 | 0.002045 |  | 0.41 |  | 0.002377 |  | 0.95 | 0.000829 |  | 0.18 |  |
| 400 | 0.002311 |  | 0.46 |  | 0.002686 |  | 1.07 | 0.000937 |  | 0.21 |  |
| 500 | 0.001997 |  | 0.4 |  | 0.002321 |  | 0.93 | 0.00081 |  | 0.18 |  |
| 600 | 0.002073 |  | 0.41 |  | 0.002409 |  | 0.96 | 0.00084 |  | 0.19 |  |
| 700 | 0.001933 |  | 0.39 |  | 0.002246 |  | 0.9 | 0.000784 |  | 0.17 |  |
| 800 | 0.001888 |  | 0.38 |  | 0.002194 |  | 0.88 | 0.000765 |  | 0.17 |  |
| 900 | 0.001932 |  | 0.39 |  | 0.002246 |  | 0.9 | 0.000783 |  | 0.17 |  |
| 1000 | 0.0019 |  | 0.38 |  | 0.002208 |  | 0.88 | 0.00077 |  | 0.17 |  |
| 1100 | 0.001823 |  | 0.36 |  | 0.002119 |  | 0.85 | 0.000739 |  | 0.16 |  |
| 1200 | 0.001725 |  | 0.35 |  | 0.002005 |  | 0.8 | 0.000699 |  | 0.16 |  |
| 1300 | 0.001618 |  | 0.32 |  | 0.00188 |  | 0.75 | 0.000656 |  | 0.15 |  |
| 1400 | 0.00151 |  | 0.3 |  | 0.001755 |  | 0.7 | 0.000612 |  | 0.14 |  |
| 1500 | 0.001405 |  | 0.28 |  | 0.001633 |  | 0.65 | 0.00057 |  | 0.13 |  |
| 1600 | 0.001307 |  | 0.26 |  | 0.001519 |  | 0.61 | 0.00053 |  | 0.12 |  |
| 1700 | 0.001222 |  | 0.24 |  | 0.001421 |  | 0.57 | 0.000496 |  | 0.11 |  |
| 1800 | 0.001236 |  | 0.25 |  | 0.001436 |  | 0.57 | 0.000501 |  | 0.11 |  |
| 1900 | 0.001241 |  | 0.25 |  | 0.001442 |  | 0.58 | 0.000503 |  | 0.11 |  |
| 2000 | 0.001239 |  | 0.25 |  | 0.00144 |  | 0.58 | 0.000502 |  | 0.11 |  |
| 2100 | 0.001232 |  | 0.25 |  | 0.001432 |  | 0.57 | 0.000499 |  | 0.11 |  |
| 2200 | 0.001221 |  | 0.24 |  | 0.001418 |  | 0.57 | 0.000495 |  | 0.11 |  |
| 2300 | 0.001206 |  | 0.24 |  | 0.001401 |  | 0.56 | 0.000489 |  | 0.11 |  |
| 2400 | 0.001189 |  | 0.24 |  | 0.001381 |  | 0.55 | 0.000482 |  | 0.11 |  |
| 2500 | 0.001169 |  | 0.23 |  | 0.001359 |  | 0.54 | 0.000474 |  | 0.11 |  |
| 2600 | 0.001149 |  | 0.23 |  | 0.001335 |  | 0.53 | 0.000466 |  | 0.1 |  |
| 2700 | 0.001127 |  | 0.23 |  | 0.00131 |  | 0.52 | 0.000457 |  | 0.1 |  |
| 2800 | 0.001105 |  | 0.22 |  | 0.001284 |  | 0.51 | 0.000448 |  | 0.1 |  |
| 2900 | 0.001082 |  | 0.22 |  | 0.001257 |  | 0.5 | 0.000439 |  | 0.1 |  |
| 3000 | 0.001059 |  | 0.21 |  | 0.00123 |  | 0.49 | 0.000429 |  | 0.1 |  |
| 3500 | 0.000945 |  | 0.19 |  | 0.001098 |  | 0.44 | 0.000383 |  | 0.09 |  |
| 4000 | 0.000842 |  | 0.17 |  | 0.000979 |  | 0.39 | 0.000341 |  | 0.08 |  |
| 4500 | 0.000753 |  | 0.15 |  | 0.000875 |  | 0.35 | 0.000305 |  | 0.07 |  |
| 5000 | 0.000677 |  | 0.14 |  | 0.000787 |  | 0.31 | 0.000274 |  | 0.06 |  |
| 最大落地浓度及其占标率 | 0.002365 |  | 0.47 |  | 0.002749 |  | 1.1 | 0.000959 |  | 0.21 |  |
| 距离m | 366 |  |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  |  |
| 标准值 | 0.5 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.45 |  |  |  |

由表5.2.1-2可知，正常排放情况下，环保设施均运转良好，项目各污染物达标排放，其对环境质量的影响较小，各污染因子中H1排气筒排放的粉尘最大落地浓度占二级标准值的百分比最大，为6.92%，对厂址附近局部区域的空气环境质量影响很小。

⑵非正常排放

项目各废气污染源非正常排放情况下预测参数见表5.2.1-3。

表5.2.1-3 项目废气各污染源非正常排放预测参数表

| 各参数 |  | 点源排放速率（g/s） | 烟囱几何高度（m） | 烟囱出口内径（m） | 烟囱出口处烟气排放速度（m3/h） | 烟囱出口处烟气温度（K） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小时/一次浓度（mg/m3） |
| H1 | 粉尘 | 2.32 | 15 | 0.4 | 5000 | 293 | 0.45 |
| H3 | 粉尘 | 3.86 | 15 | 0.4 | 5000 | 343 |  |

根据估算得到项目各大气污染物非正常排放情况下的估算结果见表5.2.1-4。

表5.2.1-4 非正常排放情况下大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D（m） | H1粉尘 |  | H3粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij | 下风向预测浓度 Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij |
|  |  | % |  | % |
| 50 | 1.573 | 314.6 | 2.363 | 472.6 |
| 100 | 1.493 | 298.6 | 2.348 | 469.6 |
| 200 | 1.493 | 298.6 | 2.348 | 469.6 |
| 300 | 1.097 | 219.4 | 1.071 | 214.2 |
| 400 | 0.7417 | 148.34 | 0.8423 | 168.46 |
| 500 | 0.5076 | 101.52 | 0.6628 | 132.56 |
| 600 | 0.3682 | 73.64 | 0.5155 | 103.1 |
| 700 | 0.2809 | 56.18 | 0.4095 | 81.9 |
| 800 | 0.2229 | 44.58 | 0.3334 | 66.68 |
| 900 | 0.1824 | 36.48 | 0.2777 | 55.54 |
| 1000 | 0.1529 | 30.58 | 0.2358 | 47.16 |
| 1100 | 0.1307 | 26.14 | 0.2035 | 40.7 |
| 1200 | 0.1135 | 22.7 | 0.178 | 35.6 |
| 1300 | 0.09994 | 19.99 | 0.1576 | 31.52 |
| 1400 | 0.08895 | 17.79 | 0.141 | 28.2 |
| 1500 | 0.07993 | 15.99 | 0.1272 | 25.44 |
| 1600 | 0.07241 | 14.48 | 0.1156 | 23.12 |
| 1700 | 0.06607 | 13.21 | 0.1057 | 21.14 |
| 1800 | 0.06065 | 12.13 | 0.09731 | 19.46 |
| 1900 | 0.05599 | 11.2 | 0.09001 | 18 |
| 2000 | 0.05193 | 10.39 | 0.08365 | 16.73 |
| 2100 | 0.04838 | 9.68 | 0.07805 | 15.61 |
| 2200 | 0.04525 | 9.05 | 0.0731 | 14.62 |
| 2300 | 0.04247 | 8.49 | 0.06869 | 13.74 |
| 2400 | 0.03999 | 8 | 0.06475 | 12.95 |
| 2500 | 0.03776 | 7.55 | 0.06121 | 12.24 |
| 2600 | 0.03575 | 7.15 | 0.058 | 11.6 |
| 2700 | 0.03393 | 6.79 | 0.0551 | 11.02 |
| 2800 | 0.03227 | 6.45 | 0.05245 | 10.49 |
| 2900 | 0.03076 | 6.15 | 0.05003 | 10.01 |
| 3000 | 0.02938 | 5.88 | 0.04781 | 9.56 |
| 3500 | 0.02811 | 5.62 | 0.04576 | 9.15 |
| 4000 | 0.02304 | 4.61 | 0.03761 | 7.52 |
| 4500 | 0.01946 | 3.89 | 0.03182 | 6.36 |
| 5000 | 0.01681 | 3.36 | 0.02752 | 5.5 |
| 最大落地浓度及其占标率 | 1.665 | 333 | 2.571 | 514.2 |
| 距离m | 59 |  | 59 |  |
| 标准值 | 0.45 |  | 0.45 |  |

由表5.2.1-4可知，非正常排放情况下，最劣情形时H1排气筒粉尘浓度最大占标率达到514.2%。因此建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

⑶无组织废气排放

项目无组织废气各污染源预测参数见表5.2.1-5。

表5.2.1-5 项目无组织废气各污染源预测参数表

| 序号 | 发生环节 | 污染物 | 面源排放速率（g/s·m2） | 源的释放高度（m） | 矩形面源的长度（m） | 矩形面源的宽度（m） | 质量标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀硫酸配制 | 硫酸雾 | 0.0000006430 | 3 | 100 | 60 | 0.3 |
| 2 | 木薯仓库 | 粉尘 | 0.000001699 | 3 | 245.16 | 200 | 0.45 |
| 3 | 罐区 | 硫酸雾 | 0.0000000204 | 9.9 | 70 | 50 | 0.3 |

根据估算得到项目各无组织大气污染物排放的估算结果，见表5.2.1-6。

表5.2.1-6 无组织废气估算模式计算结果表

| 源中心下风向距离D（m） | 车间无组织硫酸雾 |  | 木薯仓无组织粉尘 |  | 罐区无组织硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij | 下风向预测浓度 Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij | 下风向预测浓度 Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij |
|  |  | % |  | % |  | % |
| 50 | 0.005805 | 1.93 | 0.003938 | 0.88 | 0.001705 | 0.57 |
| 100 | 0.005664 | 1.89 | 0.004884 | 1.09 | 0.001301 | 0.43 |
| 200 | 0.002539 | 0.85 | 0.006902 | 1.53 | 0.000545 | 0.18 |
| 300 | 0.001411 | 0.47 | 0.006405 | 1.42 | 0.000292 | 0.1 |
| 400 | 0.0008978 | 0.3 | 0.005289 | 1.18 | 0.000183 | 0.06 |
| 500 | 0.0006283 | 0.21 | 0.004453 | 0.99 | 0.000128 | 0.04 |
| 600 | 0.0004693 | 0.16 | 0.003835 | 0.85 | 9.48E-05 | 0.03 |
| 700 | 0.0003672 | 0.12 | 0.003373 | 0.75 | 7.40E-05 | 0.02 |
| 800 | 0.0002978 | 0.1 | 0.003021 | 0.67 | 5.99E-05 | 0.02 |
| 900 | 0.0002478 | 0.08 | 0.002744 | 0.61 | 4.98E-05 | 0.02 |
| 1000 | 0.0002107 | 0.07 | 0.002517 | 0.56 | 4.23E-05 | 0.01 |
| 1100 | 0.0001824 | 0.06 | 0.002326 | 0.52 | 3.66E-05 | 0.01 |
| 1200 | 0.0001599 | 0.05 | 0.002164 | 0.48 | 3.21E-05 | 0.01 |
| 1300 | 0.0001419 | 0.05 | 0.002021 | 0.45 | 2.85E-05 | 0.01 |
| 1400 | 0.0001273 | 0.04 | 0.001895 | 0.42 | 2.56E-05 | 0.01 |
| 1500 | 0.0001151 | 0.04 | 0.001781 | 0.4 | 2.31E-05 | 0.01 |
| 1600 | 0.0001049 | 0.03 | 0.001678 | 0.37 | 2.10E-05 | 0.01 |
| 1700 | 9.62E-05 | 0.03 | 0.001585 | 0.35 | 1.93E-05 | 0.01 |
| 1800 | 8.87E-05 | 0.03 | 0.001499 | 0.33 | 1.78E-05 | 0.01 |
| 1900 | 8.22E-05 | 0.03 | 0.001421 | 0.32 | 1.65E-05 | 0.01 |
| 2000 | 7.65E-05 | 0.03 | 0.001351 | 0.3 | 1.53E-05 | 0.01 |
| 2100 | 7.15E-05 | 0.02 | 0.001288 | 0.29 | 1.43E-05 | 0.00 |
| 2200 | 6.70E-05 | 0.02 | 0.001231 | 0.27 | 1.34E-05 | 0.00 |
| 2300 | 6.30E-05 | 0.02 | 0.001178 | 0.26 | 1.26E-05 | 0.00 |
| 2400 | 5.95E-05 | 0.02 | 0.001128 | 0.25 | 1.19E-05 | 0.00 |
| 2500 | 5.63E-05 | 0.02 | 0.001082 | 0.24 | 1.13E-05 | 0.00 |
| 2600 | 5.34E-05 | 0.02 | 0.001038 | 0.23 | 1.07E-05 | 0.00 |
| 2700 | 5.07E-05 | 0.02 | 0.000996 | 0.22 | 1.02E-05 | 0.00 |
| 2800 | 4.83E-05 | 0.02 | 0.000957 | 0.21 | 9.68E-06 | 0.00 |
| 2900 | 4.61E-05 | 0.02 | 0.000921 | 0.2 | 9.24E-06 | 0.00 |
| 3000 | 4.41E-05 | 0.01 | 0.000887 | 0.2 | 8.84E-06 | 0.00 |
| 3500 | 3.61E-05 | 0.01 | 0.000748 | 0.17 | 7.23E-06 | 0.00 |
| 4000 | 3.05E-05 | 0.01 | 0.000642 | 0.14 | 6.10E-06 | 0.00 |
| 4500 | 2.63E-05 | 0.01 | 0.000558 | 0.12 | 5.26E-06 | 0.00 |
| 5000 | 2.31E-05 | 0.01 | 0.000491 | 0.11 | 4.62E-06 | 0.00 |
| 最大落地浓度及其占标率 | 0.006729 | 2.24 | 0.007069 | 1.57 | 0.001841 | 0.61 |
| 出现距离m | 75 |  | 225 |  | 62 |  |
| 标准值 | 0.3 |  | 0.45 |  | 0.3 |  |

由表5.2.1-6可知，项目各无组织废气排放，对环境质量的影响较小，各污染因子中车间无组织硫酸雾最大落地浓度占二级标准值的百分比最大，为2.24%，对厂址附近局部区域的空气环境质量影响很小。

项目有组织正常排放粉尘对敏感目标的影响预测结果分别见表5.2.1-7。

表5.2.1-7   粉尘正常排放对敏感点的影响（叠加现状值mg/m3）

| 污染敏感点 污染物 |  | 粉尘 |
| --- | --- | --- |
| 匡口村 | 项目贡献值 | 0.03835 |
|  | 最大背景值 | 0.066 |
|  | 叠加值 | 0.10435 |
| 大兴庄村 | 项目贡献值 | 0.04164 |
|  | 最大背景值 | 0.071 |
|  | 叠加值 | 0.11264 |
| 标准值 |  | 0.45 |
| 达标情况 |  | 达标 |

由表5.2.1-7可知，正常排放情况，叠加现有污染源强后，各污染因子对敏感目标的影响较小，满足相关环境质量标准要求。

无组织排放各污染物对厂界的影响预测结果见表5.2.1-8。

表5.2.1-8 各污染物无组织排放对厂界的影响（mg/m3）

| 污染物 厂界 | 车间硫酸雾 | 木薯仓粉尘 | 罐区硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.002539 | 0.005289 | 0.001411 |
| 南厂界 | 0.0008978 | 0.003373 | 0.0002978 |
| 西厂界 | 0.0006283 | 0.004902 | 0.005664 |
| 北厂界 | 0.0004693 | 0.004884 | 0.0002478 |
| 标准 | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表5.2.1-8可知，各无组织污染物到达厂界的浓度很小，满足相关环境质量标准要求。

### 5.2.1.4大气防护距离计算

⑴大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。

项目无组织排放产生情况见表3.5.1-5。本项目对无组织污染物粉尘的大气环境防护距离计算结果见表5.2.1-9。

表5.2.1-9 大气环境防护距离计算结果

| 位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度(m) | 计算值(m) | 离厂界最近距离（m） | 单元大气环境防护区域(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 硫酸雾 | 0.013 | 100 | 60 | 3 | 0 | 200 | 无 |
| 木薯仓 | 粉尘 | 0.03 | 245.16 | 200 | 3 | 0 | 100 | 无 |
| 罐区 | 硫酸雾 | 0.003 | 70 | 50 | 9.9 | 0 | 100 | 无 |

根据项目的无组织排放量计算各单元污染物的大气环境防护距离，根据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定原则，本项目不设置大气环境防护区域。

⑵卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD ----------(式5.2-9)

式中：

Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）；

Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）；

r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L为工业企业所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.8m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2.1-10。

表5.2.1-10 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | ～4 | 700 | 470 | 50 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

项目无组织排放产生情况见表3.5.1-5。本项目对每个单元无组织污染物排放的卫生防护距离计算结果见表5.2.1-11。

表5.2.1-11 各无组织单元卫生防护距离计算结果（m）

| 位置 | 丁二酸生产线 | 木薯仓 | 罐区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 硫酸雾 | 粉尘 | 硫酸雾 |
| 计算距离 | 0.764 | 0.310 | 0.113 |
| 确定值 | 50 | 50 | 50 |

由上表计算结果，根据卫生防护距离确定原则，本项目卫生防护距离是以丁二酸生产车间、木薯仓、罐区边界向外延伸的50米范围。

企业现有环评报告及批复要求罐区周围设置200米的卫生防护距离，污水站周围设置100米的卫生防护距离。

综合考虑一期二期情况，本项目建成后全厂卫生防护距离：丁二酸生产车间、木薯仓设置50米卫生防护距离、罐区周围设置200米的卫生防护距离、污水站周围设置100米的卫生防护距离。卫生防护距离包线图见图5.2-1。

经调查，该范围内无居民等敏感目标，项目无组织排放源距离可满足卫生防护距离的要求。另外，建设方可以通过合理布局，以确保污染源与居民区距离满足卫生防护距离要求。

### 5.2.1.5异味影响分析

项目生产过程中发酵工段会产生异味，主要为木薯淀粉在糖化酶、糖化酶作用下发酵过程产生的，主要成分为CO2及少量异味气体，收集由水吸收处理后经20m高排气筒排放，可大大降低异味浓度。

### 5.2.2运营期地表水水环境影响评价

### 5.2.2.1水污染物产生、排放情况

项目建成后，全厂共产生废水2450244.1m3/a（其中一期产生废水2436564m3/a，本期产生废水13680.1m3/a），8167.5m3/d（其中一期产生废水8121.9m3/d，本期产生废水45.6m3/d）。按每年生产时间300天进行计算，全厂产生废水8167.5m3/d，企业污水处理设施设计规模为20000m3/d，项目废水经厂区污水处理设施预处理后，各污染物浓度均达到产业区污水处理厂的接管标准，建设项目废水处于污水处理厂接管能力和处理能力范围内（处理工艺详见第8章污染防治措施专题论述）。

### 5.2.2.2废水排放对水环境的影响

根据区域污染源调查，目前污水处理厂接管量约为11937m3/d，污水厂处理能力为20000m3/d，处理余量为8063m3/d，本项目接管废水总量为13680.1m3/a（45.6m3/d），占污水厂处理余量的0.56%，园区污水厂有能力接纳本项目废水。污水拟由污水管网进产业区污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

产业区污水厂原工艺采用“格栅+旋流沉砂+酸化调节+一体化奥贝尔氧化沟+絮凝气浮+滤布滤池+消毒”的工艺进行处理，后经过优化改造，新建初沉池、改扩建原有水解酸化池、新建混凝沉淀池、增设氧化沟水下推进器及温度与流量控制等自动控制设备，可以保证废水稳定达标排放。污水厂目前已改造完成，可以接纳本项目废水。

项目接管废水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等。园区污水处理厂在设计中针对园区产业定位，本项目处理出水中的污染因子能满足园区污水处理厂处理的设计要求，无超出原设计的特征污染物，因此项目废水中的污染物均可在园区污水处理厂进行处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。

综上所述，项目生产过程中废水在采取本评价提出的处理方案的基础上，做到达标排放，不会对产业区污水处理厂的处理负荷产生影响，对周围水环境的影响是很小的，可以确保水环境达到相应功能类别。

### 5.2.3运营期噪声环境影响分析

### 5.2.3.1噪声源情况

调查建设项目声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。建设项目的主要影响高噪声源情况见表3.5.3-1。

### 5.2.3.2声环境质量预测及评价

①室外声源

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算：

Lp(r)=Lw+Dc−A        （A.1）

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。

A —倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算：

Lp(r)=Lp(r0)−A               （A.2）

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算：

LA(r)=10lgi=1810[0.1Lpi(r)−ΔLi]        （A.3）

式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB；

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算：

LA(r)=LAw−Dc−A            （A.4）

LA(r)=LA(r0)−A              （A.5）

②室内声源

如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出：

Lp2=Lp1−(TL+6)             （A.6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)        （A.7）

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij)        （A.8）

式中：

Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6)        （A.9）

式中：

Lp2i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW=Lp2i(T)+10lgS             （A.10）

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

⑵预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。各声源与预测点间的距离见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  各声源与预测点间的距离（单位：m）

| 噪声源 | 数量 台/套 | 降噪后源强dB(A) | 距厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | S | W | N |
| 粉碎机 | 12 | 90 | 280 | 320 | 601 | 736 |
| 离心机 | 12 | 80 | 260 | 310 | 610 | 722 |
| 泵类 | 30 | 85 | 275 | 304 | 604 | 718 |
| 真空蒸发器 | 12 | 70 | 250 | 280 | 590 | 705 |
| 真空干燥器 | 10 | 75 | 255 | 285 | 596 | 710 |

只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值见表5.2.3-2。

表5.2.3-2  距离衰减对各预测点的影响值表（单位：dB(A)）

| 序号 | 噪声源 | 数量 （台/套） | 影响预测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 粉碎机 | 12 | 41.0 | 39.9 | 34.4 | 32.6 |
| 2 | 离心机 | 12 | 31.7 | 30.1 | 24.2 | 22.8 |
| 3 | 泵类 | 30 | 36.2 | 35.3 | 29.4 | 27.8 |
| 4 | 真空蒸发器 | 12 | 22.0 | 21.0 | 14.6 | 13.0 |
| 5 | 真空干燥器 | 10 | 26.8 | 25.9 | 19.5 | 17.9 |
| 叠加值 |  | / | 42.7 | 41.6 | 36.0 | 34.3 |

由上表可见，经距离衰减后各噪声源对各测点的总影响值比较小。与背景值叠加后各测点噪声最终预测结果见表5.2.3-3。

表5.2.3-3 与背景值叠加后各测点噪声最终预测结果表（单位：dB(A)）

|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目影响值 |  | 42.7 | 41.6 | 36.0 | 34.3 | / |
| 背景值 | 昼（最大值） | 49.6 | 52.8 | 45.4 | 45.5 | 65 |
|  | 夜（最大值） | 39.3 | 40.3 | 37.7 | 38.3 | 55 |
| 叠加值 | 昼 | 50.4 | 53.1 | 45.9 | 45.8 | 65 |
|  | 夜 | 44.3 | 44.0 | 39.9 | 39.8 | 55 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

由上表可以看出，在项目噪声源影响下，四个厂界中昼夜间噪声均满足3类区标准要求。

欲消除各设备对厂界噪声的影响，首先要选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界，其次需要采取适当的隔声降噪措施，特别是对距厂界较近的泵类、风机采取一定的降噪措施，如将风机、泵类置于室内并保证其密闭性(如房间采用双层隔声门窗或内壁设置吸收材料)或建隔声罩(墙)。通过采取以上一些列措施，可以确保厂界噪声达标。

### 5.2.4运营期固体废弃物环境影响分析

### 5.2.4.1固体废物的利用处置方案

项目固体废物的利用处置方案汇总如表5.2.4-1。

表5.2.4-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木薯杂质S1-1 | 除杂 | 一般固废 | / | 1450 | 外售 | 临沂宗联商贸有限公司 |
| 2 | 糖化滤渣S1-2 | 离心过滤 | 一般固废 | / | 10630.6 | 外售作为肥料 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 |
| 3 | 超滤滤渣S1-3 | 超滤 | 一般固废 | / | 28872.4 | 外售作为肥料 |  |
| 4 | 废活性炭 | 脱色 | 危险固废 | HW49 900-039-49 | 59.5 | 委托处理 | 连云港赛科废料处置有限公司 |
| 5 | 废树脂 | 离子交换 | 危险固废 | HW13 900-015-13 | 3 | 委托处理 |  |
| 6 | 废包装材料 | 原料包装 | 危险固废 | HW49 900-041-49 | 0.5 | 委托处理 |  |
| 7 | 废脱硫剂 | 沼气脱硫 | 一般固废 | / | 9 | 供应厂家回收 | 晋中科灵气体净化技术服务有限公司回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 一般固废 | / | 7.5 | 环卫部门处理 | 环卫部门 |

由表5.2.4-1可见，项目生产过程中产生废活性炭59.5t/a、废树脂3t/a、废包装材料0.5t/a；拟委托连云港赛科废料处置有限公司处理。项目需委托处理的固废量为63t/a。项目对各固体废物分类处理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求。

### 5.2.4.2固体废物的环境影响分析

根据工程分析，本项目的固体废物主要为木薯杂质、糖化滤渣、超滤滤渣、废活性炭、废离子交换树脂、废脱硫剂、废包装材料以及职工生活垃圾等。

依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响提出以下要求：

⑴项目固体废物分为一般工业固体废物和危险废物，应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部2013年第36号公告）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013年第36号公告）的相关要求分类收集、贮存，若危险废物与一般工业固体废物混放，将可能对周边环境，特别是环境空气和地下水造成影响。

⑵危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《危险废物收集 贮存 运输 技术规范》HJ2025-2012、《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。危险废气在包装、运输过程中散落、泄漏，有可能对环境空气、临近水体、地下水等造成污染。

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

⑶危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存的有关要求设置，避免产生二次污染。应做到以下几点：

①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

- 综合利用、处理、处置的环境影响

①木薯杂质收集后外售至临沂宗联商贸有限公司使用；糖化滤渣、超滤滤渣，外售给山东金沂蒙生态肥业有限公司生产肥料使用；

- 废脱硫剂收集后由晋中科灵气体净化技术服务有限公司回收；

- 生活垃圾交由园区环卫部门统一处理；

④废树脂、废活性炭、废包装材料等属于危险废物，委托连云港赛科废料处置有限公司处置。

因此，项目固体废弃物均得到合理处置，对周围环境产生的影响很小。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存的有关要求设置，避免产生二次污染。

根据上述分析可知，全厂产生的一般固废、危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小。

### 5.2.5地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染不仅与包气带有关，还与污染物的种类和性质有关。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

### 5.2.5.1地质环境条件

本场区勘察深度范围内，地基土自上而下分为如下4层。

1层表土：场区普遍分布，厚度：0.50～0.80m，平均0.61m；层底标高：-1.25～-0.86m，平均-1.07m；层底埋深：0.50～0.80m，平均0.61m。

2层粉土：黄色，棕黄色，摇震反应迅速，无光泽反应，粘粒含量较低，中压缩性，饱和，稍密。场区普遍分布，厚度：3.90～4.50m，平均4.20m；层底标高：-5.75～-4.94m。平均-5.27m；层底埋深：4.50～5.30m。平均4.81m。

3层粘土：褐黄色，黄色，光滑，高干强度，中压缩性，可塑。场区普遍分布，厚度：1.70～2.10m，平均1.86m；层底标高：-7.55～-6.74m，平均-7.13m，层底埋深：6.30～7.20m，平均6.67m。

4层淤泥质粘土：灰色，灰黑色，稍有光泽。中等干强度，中等韧性，高压缩性，流塑。该层未穿透。

### 5.2.5.2水文地质条件

根据钻探资料，江苏海州湾产业区地下水类型以松散岩类孔隙水为主，深部埋藏有基岩孔隙含水层。矿区松散层厚度（至上第三系盐城组底部）363.0～388.5m。自上而下分为3个含水岩组，3各隔水层组，分述如下：

第I含水岩组：为孔隙潜水一承压水。潜水赋存于全新统冲积亚粘土，含水层厚4～5m，渗透系数为3×10-6cm/s。受地表水和大气降水影响明显，水位变幅较大，水位埋深1.7～1.8m，单位涌水量0.21/s·m。上更新统含钙质结核亚粘土夹薄层亚砂土及粉砂中的水具微承压性，含水层顶底板分别为10m 和17m 左右，水位埋深2.90～4.51m，单位涌水量0.05～0.21/s·m。

第Ⅱ含水层：为上层孔隙承压含水岩组。含水层为中、下更新统冲洪积褐黄色亚砂土、细砂及青灰色含砾中粗砂，局部夹粘土薄层，顶板埋深29.15～43.75m，厚15.95～38.55m，水位埋深4.24m，单位涌水量0.251/s·m（标准井型涌水量1042t/d）。

第Ⅲ含水层：为下层孔隙承压含水岩组，矿区主要富水层。含水层为中新统盐城组下部上段、（Ⅲ上）冲洪积青灰、灰黄色含砾细、中、粗砂，局部有粘土夹层，结构松散，顶板埋深141.75～148.6m，厚23.6～26.1m，水位埋深15.72m，单位涌水量1.471/s·m（标准井型涌水量2944t/d），渗透系数8.97m/d，属强富水含水层。下段（Ⅲ下）岩性为含砾细、中、粗砂、顶板埋深167.75～193.7m，厚180.15～195.55m，水位埋深16.05～18.10m，单位涌水量1.08～1.671/s·m（标准井型涌水量2163～2555t/d），属强富水含水层。

### 5.2.5.3地下水的补给、径流及排泄条件

区域内地下水按水力特征分为潜水与承压水两大类，二者有完全不同的补给、径流、排泄条件。

(1)潜水的补给、径流、排泄条件

潜水受气象条件影响明显，主要接收大气降水补给，其次接收地表水及深层承压水的越流补给，水平径流迟缓，主要消耗于蒸发，少量排泄于河流及人工开采。属垂直补给蒸发型。

潜水位年变幅约3米左右，明显受降水控制。每年12月至次年3月水位埋深最大，至四月份略有回升。5月因蒸发量大，水位埋深略增。6～9月份水位埋深较小，以后埋深又逐渐增大。降水是控制地下水位的主要因素，每次降雨后24～48小时地下水位出现峰值。河水大部分时间接受地下水的补给，只有雨后数日内或由人工翻水后的短时间内补给地下水，蒸发是地下水消耗的主要因素。

(2)承压水的补给、径流、排泄条件

项目所在地区承压水层深埋与地下，极难接受当地大气降水及地表水的补给，补给区应在泗洪及扬州以西地区，源远流长，因而承压水动态平衡，无季节性变化，且运动滞缓，承压水的运动方向可分为水平和垂直方向，水平方向运动即水平径流，垂直方向的运动则指不同含水层之间的越流补给、总的来说承压水运动十分缓慢，过程复杂，除了古河道为主要通道的水平径流外，垂直径流往往是区域内承压水运动的主要方式。

### 5.2.5.4地下水污染机理分析

本项目对地下水可能造成污染的来源主要为生产废水及初期雨水等，其污染机理主要为：

⑴进入包气带中的有机物很难被淋滤洗脱出来，其中90%被吸附并保留在包气带中，剩余10%一般随入渗水进入地下水。根据土层中有机物试验结果，仅有1.0～2.9%被洗脱进入地下水，一般洗脱过程是：洗脱速率由快变慢或趋于某一定值，总体洗脱过程较困难。

⑵进入包气带中有机物会在生物、化学作用下发生降解，降解率与土壤中原始浓度成反相关系。

⑶当包气带土层吸附一定量有机物后，其再次吸附的能力将降低。连续渗漏将使有机物进入地下水而污染含水层；间断渗漏包气带土层经过一段时间的降解后，可重新恢复部分吸附能力，这样污染物对地下水的影响就会降低。

⑷进入地下水中的有机物一般“飘浮”于水面以上，形成两相状态，有机物厚度与毛细作用有关，因此，地下水变动会对污染物的含量变化起很大作用。

⑸对地下水的过量开采，加剧了污染物的迁移，使地下水的污染物含量增加。

### 5.2.5.5地下水影响分析

(1)对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设，不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。但同时，区域形成大面积的人工绿地，人工的绿化洒水会增加绿化区地下水的涵养量。

(2)对地下水质的影响

地下水质的影响主要包括：一是废水收集、处理、回用以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于绿化用水的下渗对地下水的影响。

项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

### 5.2.5.6地下水影响评价小结

拟建项目对周围地下水环境影响范围较小。同时，本项目储罐区、生产区、污水处理设施等易发生泄露的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。

### 5.2.6生态环境影响分析

项目选址位于江苏海州湾产业区（一期）范围内，周边无需特殊保护的动植物。另外项目属于发酵品制造，正常工况下对环境影响较小。项目正常生产过程中废气经有效处理后排放量很小，对植物影响较小。废水中特污水物主要为COD，项目废水经厂区污水处理设施预处理后排入园区污水处理厂，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入纳污水体，对鱼类等水生生物影响较小。

综上，经采取有效措施后，项目对生态环境影响较小。

# 社会环境影响评价

## 6.1社会环境影响因子筛选

建设项目位于江苏海州湾产业区（一期）范围内的海洋工业区，该项目储罐区周围设置200米的卫生防护距离，污水处理站周围设置100米的卫生防护距离。

经调查，该范围内无居民等敏感目标，项目无组织排放源距离可满足卫生防护距离的要求。另外，建设方可以通过合理布局，以确保污染源与居民区距离满足卫生防护距离要求。

本项目卫生防护距离内将无医院、学校、居民等环境敏感点。社会环境影响识别因子见表6.1-1。

表6.1-1 社会环境影响的因子识别

| 序号 | 评价因子 | 施工期 | 生产运营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地 |  |  |
| 2 | 拆迁 | √ |  |
| 3 | 人文景观 |  |  |
| 4 | 人群健康 |  |  |
| 5 | 交通 | √ | √ |
| 6 | 水利 |  |  |
| 7 | 通讯 |  | √ |
| 8 | 电力 | √ | √ |
| 9 | 天然气 |  |  |
| 10 | 社会经济 |  | √ |

## 6.2社会环境影响预测

### 6.2.1交通环境的影响

本项目用地不占用道路、航道等交通，主要的交通环境影响为项目导致交通的增加。

本项目主要原料及产品由厂外汽车运输；场内运输主要采用管道及输送机两种运输方式。本项目对交通环境的影响主要为增加区域内交通运输量，主要是产业区道路。

### 6.2.2通讯、电力环境的影响

本项目用地不占用通讯、电力设施，主要的通讯、电力环境为项目增加了区域内通讯、电力设施负荷。

目前区域内通信电缆分布广泛，通讯资源丰富，可满足本项目的需求，本项目通讯依托园区现有通信网络。

### 6.2.3社会经济环境的影响

本项目社会效益明显、经济效益良好，同时具有较明显的环境效益，产品能耗小，性能优良，具有较强的市场竞争能力，为区域内经济发展做出一定的贡献。

## 6.3社会环境影响分析

### 6.3.1项目实施可能产生的社会影响

⑴对人群健康的影响

建设项目位于江苏海州湾产业区（一期）范围内的海洋工业区，本项目产生的废水经预处理后送产业区污水处理厂达标排放；经预测项目主要废气污染物在各种气象条件下，对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低；项目无组织排放的气体对厂界的贡献值均小于厂界排放标准浓度限值，同时也小于各污染气体的环境标准限值。因此，对周围人群健康产生的影响较小。

⑵对社会经济的影响

本项目的建设，将增加当地政府的财政和税收收入，使得当地政府在改善公共设施、文化教育、医疗卫生和社会保障等方面的能力进一步得到强化，推动当地经济的快速增长。项目提供就业机会，具有良好的经济效益，增加税收，带动当地经济发展，对社会经济有正面影响。

### 6.3.2社会影响应对措施

针对企业营运期可能出现的环保问题、安全问题，主要采取以下措施：

（1）建立事故应急预案，按照公司各项安全预案组织经常性的演练，提高应急能力，一旦发生事故即可立即启动应急预案，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。

（2）加强员工的安全生产和环境保护教育与管理，特别是危险作业岗位，必须经过专业培训，取得合格证后方可上岗。

（3）企业遵循《劳动法》等相关法律法规，维护工人正当权益，化解劳资矛盾。

## 6.4小结

根据上述分析，本项目位于江苏海州湾产业区（一期）范围的海洋工业区，项目储罐区周围设置200米的卫生防护距离，丁二酸车间设置50米的卫生防护距离，污水处理站周围设置100米的卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无医院、学校、居民等环境敏感点。因此本项目的建设对社会环境的影响较小。

本项目可带动所在区域的发展，项目的建设有利于国家和地方财政收入的提高。

# 环境风险事故分析

## 7.1现有风险情况回顾

### 现有风险管理

江苏金茂源生物化工有限责任公司现建成年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目生产线，并于2009年3月30日由江苏省环保厅核准其试生产，其后因生产不正常等原因一直未能申请环保竣工验收。2012年6月4日，除年产10万吨乙醇生产线的二氧化碳回收装置及年产10万吨乙醛工程外，其余工程通过省环保厅组织的环境保护竣工验收（苏环验[2012]40号）。

江苏金茂源生物化工有限责任公司已经组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构根据江苏金茂源生物化工有限责任公司的管理要求，结合环境管理要求和企业具体情况，制定江苏金茂源生物化工有限责任公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

企业已组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为抢险救灾组和医疗救助组。

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

⑴抢险救灾小组：

组建多个应急抢险组，如生产装置抢险组、公用工程抢险组等。由各部门负责人担任组长，生产管理人员（装置班长、组长等）担任副组长，组织厂内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员，按分工组成多个抢险救灾小组。主要职责如下：

- 在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

- 在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

- 火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

⑵救援救护小组：

由总经理指令某副经理担任组长，由安全管理部门抽调一人担任副组长，建立厂职工工会组织，增加工会主席任副组长，组织相关人员编成救援救护小组。主要职责如下：

- 负责事故现场的伤员转移、救助工作；

- 协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

- 发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

协助领导小组做好死难者的善后工作。

### 现有风险应急预案

### 生产车间火灾事故应急预案

⑴若遇一般的初起火灾，当班操作人员可利用现场手提式或推车式干粉灭火器实施灭火，火情消除后，立即清理现场。

⑵当火情较大时，将危及人身、装置安全或可能引发爆炸时：

a.当班操作人员要采取紧急停车措施，同时反应釜、计量管等设备进行冲氮保护；

b.当班人员打电话向技术部、生产部、人力资源部报警，同时快速向消防配电室跑去，必须在2分钟内达到开启高压、低压消防水泵；

c.技术部接到报警电话后，立即通知公司救援指挥部成员和各专业队，迅速赶到事故现场。同时向安监局、公安消防等上级领导机关报告事故情况；

d.生产部到达现场后要迅速查明火灾部位及原因；

e.技术部到达事故现场后，迅速制定灭火方案；

f.消防队到达事故现场后，按照制定的灭火方案，采取果断的灭火措施。开启两台高压消防水炮或邻近的地上式消防栓，向起火部位周围喷射冷却水，以使火场周围环境降温，控制火灾的进一步发展，同时利用移动式灭火器实施灭火；

g.通讯联络队到达事故现场后，加强警戒和检查、严密注视火情发展和蔓延情况，如火势扩大立即向指挥部报告，并向公安消防部门、园区和危险化学品特大事故应急救援指挥部报告，请求支援，同时向县公安消防支队和友邻单位消防队请求支援；

h.供应运输队要保证各种救援物资及时到位；

i.抢险抢修队达到事故现场后，根据指挥部下达的抢修命令，对急需抢修的设备进行迅速修复，控制事态的发展；

j.当事故得到控制后，立即成立由总经理、副总经理、技术部长、人力资源部长、生产部长、车间主任等组成的事故调查小组，调查事故原因和落实防范措施；

k.若夜间发生事故，由公司值班领导按应急预案组织指挥。

### 物质泄漏事故应急预案

现有应急预案对一些有毒有害、易燃易爆物质的泄漏事故，对可能受到泄漏影响的人员应采取的应急处理措施，对泄漏物的应急处理措施，对报警、抢险等工作作出了相应的规定和操作规范。

### 排气处理设施出现故障时的事故应急预案

①发现泄漏者立即通知操作班长，操作班长通知厂应急指挥小组，在获得相关指示后，采取以下措施：

装置区应急抢险小组依照紧急停车规程将装置紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围；

②厂应急指挥小组首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，完善应急处理措施及方案；

③厂应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施抢险（应急小组人员的自我防护，喷水，废水管理，紧急停车等）；同时联系园区消防队等相关部门；

④由厂应急指挥小组将事故情况向园区相关管理部门报告；

⑤后勤保障应急小组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同；

⑥救援救护小组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，救援事故现场的受伤人员；

⑦在园区消防队或园区应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或园区应急指挥小组。

### 反应装置火灾、爆炸事故应急预案

①当反应装置发生火灾时值班人员应立即向技术部、人力资源部、生产部打电话报警；

②技术部接到报警电话后，立即通知指挥部成员和各专业队，并一起迅速赶往贮槽存放区；

③指挥部成员通知自己所在部门按专业对口迅速向安监局、公安消防等上级领导机关报告事故情况，到达现场后，按应急救援预案指挥灭火；

④在报警同时，值班人员应迅速开动消防冷却水泵，启动灭火系统；

⑤消防队到达火灾现场后，按预定的重点岗位作战方案，采取果断的灭火措施打开消防栓，利用消防水带喷射冷却周围的贮槽；

⑥通讯联络队到达事故现场后，加强警戒和检查，严密注视火情发展和蔓延情况，如火势扩大，并有引发爆炸的可能，要迅速向公安消防部门、园区和市危险化学品重特大事故应急救援指挥部报告，请求支援，同时向县公安消防支队和友邻单位消防队请求支援；

⑦抢险抢修队到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修命令，对急需抢修的设备进行迅速修复，控制事态的发展；

⑧当事故得到控制后，立即成立由总经理、副总经理、技术部长、人力资源部长、生产部长、车间主任等组成的事故调查小组，调查事故原因和落实防范措施；

⑨夜间发生事故，由公司值班领导按应急预案组织指挥。

### 输送管道的泄漏事故应急预案

①发现泄漏者立即通知操作班长，操作班长通知厂应急指挥小组，在获得相关指示后，采取以下措施：

装置区应急抢险小组依照紧急停车规定，立即停止气体输送；必要时对前面生产装置实施联动紧急停车；如发生大量泄漏时，可通过生产控制仪器的反馈，及时发现异常，立即停止气力输送；

厂应急指挥小组首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，完善应急处理措施及方案；

②厂应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施抢险；同时联系园区消防队等相关部门；

③由厂应急指挥小组将事故情况向园区相关管理部门报告；

④后勤保障应急小组监视泄漏点，并在泄漏区域内的实施禁止通行，进行现场监视；

⑤泄漏的化学原料清扫回收到空容器中，送有资质的固体废物处置单位进行焚烧处理。

### 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

将根据事故影响程度，预先制定相应的事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众的疏散计划，同时针对泄漏毒物的毒性，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

### 事故应急救援关闭程序与恢复措施

当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险化学品泄漏区基本恢复正常秩序，由指挥中心宣布公司危险化学品重大泄漏事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

### 事故善后处理

有毒物质泄漏扩散、火灾、爆炸等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集，进事故污水处理设施预处理达接管标准后，排入产业区污水处理厂进行处理（如本项目污水处理设施无法将消防废水处理到接管标准，应委托处理）；对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

### 应急培训计划

⑴生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每季度不少于4小时。

⑵应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为危险化学品事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

培训时间：每月不少于6小时。

⑶应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就厂区危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年4～6次。

⑷周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次。

### 公众教育和信息

建设单位将负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

### 现有风险小结

金茂源公司厂区现在风险防范措施及应急预案较完善，但随着本期项目的建设，该公司需针对本期项目的生产装置区、库区、化学品输送管线及设备、“三废”处理设施等，需进一步进行环境风险评价。

## 风险识别

### 风险识别范围和类型

本次技改项目环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

⑴本项目生产设施风险识别范围指项目厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有：生产装置区、储罐区、沼气气柜、化学品输送管线及设备、“三废”处理设施等。

⑵根据本项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：浓硫酸、沼气气柜、氢氧化钠、丁二酸等。

生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、交通事故、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等。其中，后三种可以导致具有严重后果的危害。

从环境风险的角度，对火灾事故，主要考虑火灾伴生/次生的二次风险；不考虑火灾热辐射对环境的影响；对爆炸事故，主要考虑爆炸引起的物料泄漏或大面积火灾伴生/次生的二次风险，不考虑爆炸产生的冲击波对外环境的破坏影响。

- 7.2.2生产设施危险性识别

由于本技改项目生产装置布局，管理独立，运行时不再考虑原有项目。

（1）生产、储运、公用设施风险识别

技改项目生产设施风险识别范围指项目厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有：生产装置区、贮罐区、沼气气柜、化学品输送管线及设备、“三废”处理设施等。生产运行过程中潜在的危险性详见表7.2.2-1。

表7.2.2-1  生产系统潜在危险性分析一览表

| 项目 | 序 号 | 主要危险装置 | 主要危险有害因素 | 可能产生危险、有害类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁二酸生产装置 | 1 | 粉碎机 | 木薯干 | 火灾、粉尘爆炸、机械伤害、 触电、噪声、振动 |
|  | 2 | 液化罐 | 淀粉 | 火灾、爆炸、机械伤害、 触 |
|  | 3 | 糖化罐 | 葡萄糖 | 火灾、爆炸、机械伤害、 触电 |
|  | 4 | 发酵罐 | 丁二酸钠 | 火灾、爆炸、机械伤害、 触电 |
|  | 5 | 离子交换系统 | 硫酸、丁二酸 | 火灾、爆炸、机械伤害、 触电 |
|  | 6 | 真空浓缩系统 | 丁二酸晶体颗粒、热空气 | 火灾、粉尘爆炸、烫伤、 机械伤害、触电、噪声 |
| 废气处理单元 | 7 | 水膜除尘器、布袋除尘 | 粉尘 | 火灾、爆炸、机械伤害、 触电 |
| 沼气罐 | 8 | 沼气气柜 | 沼气 | 火灾、爆炸 |
| 污水处理站 生产单元 | 9 | 污水处理站 | 废水 | 废水发生事故排放 |
| 原料库单元 | 10 | 木薯仓库 | 木薯干 | 火灾、爆炸 |

根据项目生产运行中各装置重要生产设备，根据其物料及其数量、工艺参数等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。分析表明，生产运行中糖化罐、液化罐、发酵罐属于中等到很大危险级别装置，但通过采取安全补偿措施后危险等级降低至较轻。

储运过程中潜在的危险性识别详见表7.2.2-2。

表7.2.2-2    储运系统危险性识别分析一览表

| 序号 | 装置/设备名称 | 潜在风险事故 | 产生事故模式 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送管道 | 阀门、法兰以及管道破裂、泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾 | 加强监控，关闭上游阀门，准备消防器材扑灭火灾 |
| 2 | 槽车、接收站及 罐区的管线 | 阀门、管道破裂、泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾 |  |
| 3 | 罐区、气柜 | 阀门、管道泄漏；储罐破例了、突爆 | 物料泄漏、并引发火灾、爆炸 | 加强监控，消防水冲洗 |
| 4 | 运输车辆 | 阀门、管道泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾 | 按照交通规则、在规定路线行驶 |
|  |  | 车辆交通事故 | 物料泄漏、并引发火灾 |  |

项目设有罐区，原料和产品的运输委托社会专业运输单位承运，因此，本项目运输风险影响相对较小。因此，从环境风险的要求分析，本项目主要危险特征为浓硫酸泄漏以及沼气气柜发生火灾爆炸对环境产生的风险。

（2）环保工程存在的危险、有害性

废水处理设施若进水水质不稳定、设备故障，会影响污水处理效果；但废水处理的设计规模比实际废水量大，并设置了调节池、事故池，因此即使出现故障，废水的超标排放风险也比较小。而且，废水接入园区污水处理厂，不直接排入附近水体，基本不会造成水环境事故。

项目废气处理设施若控制不当或发生故障，处理效率下降，可能会造成大量粉尘进入环境，给相关区域作业人员、居民及其它人员构成一定影响。

### 7.2.3物质危险性分析

根据本项目以及原项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：浓硫酸、氢氧化钠、沼气气柜等。

本项目所存在的物质的理化性质、毒理性质见本报告书工程分析部分。通过对本项目所涉及的主要化学品进行危险性识别见表7.2.3-1，识别结果见表7.2.3-2，最终筛选出本项目环境风险评价因子为：浓硫酸、沼气。

表7.2.3-1   物质危险性标准

| 物质 类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物 质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

备注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表7.2.3-2   涉及主要化学品的危害特性

| 名称 | 危险化学品目录分类 | 风险因子 | 物理性质 |  |  | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形态 | 熔点℃ | 沸点℃ |  |
| 硫酸 | 酸性腐蚀品81007 | 腐蚀性、毒性 | 无色、无臭、透明的油状液体 | 10.35 | 338 | 对人体皮肤有很强的腐蚀作用，对呼吸系统产生强烈的刺激，口服浓硫酸致死量约为5毫升。本品虽不燃，但很多反应却会起火或爆炸，如与金属会产生可燃性气体，与水混合会大量放热。 |
| 沼气 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 | 气态 | -182.5 | -161.5 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |

- 7.2.4生产或储运过程潜在危险性识别

根据项目所用化学品情况划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。对照风险导则附录A.1中的危险物名称及临界量情况，根据项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，进行如下判别：

表7.2.4-1  重大危险源辨识表

| 类别 | 物质名称 | 项目使用或产生量 |  |  | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产场所 存在量（t/a） | 储存场所 存在量(t) | 总存在量（t） |  |  |
| 腐蚀性物质 | 浓硫酸 | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | 0.3 |
| 易燃气体 | 沼气 | / | 0.568 | 0.568 | 50 | 0.01136 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 0.31136 |

③重大危险源的辨识

根据重大危险源的辨别方法，

式中： --每种危险物质实际存在量，t。

--与各危险物质相对应的临界量，t。

由计算结果可知，本项目生产储存场所的∑qn/Qn结果为0.31136＜1，因此，本建设项目不构成重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价等级判定，同时结合项目特点，评价将项目环境风险评价等级定为二级。

## 评价等级及评价范围

根据前面重大危险源判别结果（项目属于重大危险源），以及涉及的主要化学品的危险性、贮存量分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中表1（详见表7.3-1）评价工作级别的判别依据和方法，确定项目风险评价等级为二级。

表7.3-1    评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据导则规定，二级评价范围距离源点不低于3公里范围。

## 评价范围内环境保护目标识别

根据确定的评价范围，评价组对项目周围3公里内居民点等环境敏感点进行了现场调查，具体情况见表7.4-1及图7.4-1。

表7.4-1建设项目周边环境保护目标情况

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 海头镇匡口村 | SE | 120 | 458户，1779 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 海头镇李巷村 | W | 220 | 822户，2878 |  |
|  | 海头镇大兴庄村 | W | 450 | 1605户，5810 |  |
|  | 海头镇海脐村 | N | 580 | 1109户，4400 |  |
|  | 海头镇梁沙村 | NE | 1000 | 563户，1770 |  |
|  | 海头镇新河村 | SE | 900 | 88户，284 |  |
|  | 海头镇芦沟村 | N | 920 | 96户，320 |  |
|  | 海头镇赵沙村 | NW | 130 | 425户，1650 |  |
|  | 海头镇三合村 | S | 1800 | 68户，234 |  |
|  | 海头镇里沙村 | S | 1850 | 95户，316 |  |
|  | 海头镇 | N | 1500 | 9020 |  |
| 水环境 | 兴庄河 | S | 1650 | 小型河流 | GB3838-2002III类 |
|  | 官庄河 | N | 550 | 小型河流 |  |

## 源项分析

本工程涉及生产项目众多，风险事故类型多样。危险化学品如硫酸产生泄漏后若与人体接触，将对人体产生腐蚀和灼伤，但是不会加重周边环境污染；污染物质发生事故排放后，通过相应的事故处理收集措施，也能将事故危害降低到最小；木薯干原料筒仓易引发火灾。在加强管理，配备充足的消防设备的基础上，其影响基本上将控制在厂区范围内。从工程分析来看，本项目主要风险因素集中在硫酸储罐区，发生泄漏后可能对周边居民安全及周边大气环境质量产生影响，以及沼气气柜发生火灾爆炸对环境产生的风险。另外废水废液发生事故排放后，一旦进入水体中，也将对水质情况产生影响。

### 7.5.1危害程度判定

本技改项目涉及有毒以及易燃易爆物质为：浓硫酸、沼气等。主要潜在的风险为生产单元或仓储区，这些有毒、易燃物质发生火灾、爆炸、有毒物质泄漏以及事故状态下造成的伴生、次生危害。

火灾和爆炸：由于本项目风险评价的评价重点为有毒有害物质泄漏对外环境造成的影响，火灾和爆炸只作简单分析。

泄漏：采用类比法计算典型情况下有毒化学物质浓硫酸的泄漏量，同时泄漏出来的气体在不同程度上具有较高毒性危害。一旦发生有毒易挥发物质泄漏事故，伴随蒸气在空气中传输扩散及发生化学反应的过程，将会对有关区域作业人员、居民及其它人员构成威胁，会对各有关环境圈层造成污染，严重时可造成人员伤亡。

### 7.5.2最大可信事故及其概率

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

我国化工企业十多万家，生产化工产品五万多种，其中相当一部分是危险化学品。危险化学品在生产、经营、存储、运输、使用过程中，存在着火灾、爆炸、中毒等重大事故的危险性。一起危险化学品事故的发生，其原因往往是复杂的，事故原因可分为管理原因、人为失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷以及环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等。

在上述识别、分析的基础上，本项目风险评价的最大可信事故为浓硫酸储罐破损发生泄漏。项目最大可信事故及概率分析见表7.5.2-1。

表7.5.2-1 最大可信事故及其概率分析

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 10次/a |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/a |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 10次/a |

表7.5.2-2 物料泄漏事故原因统计分析

| 泵、阀门 | 人为原因 | 腐蚀穿孔 | 工程隐患 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5% | 15.0% | 6.5% | 19.7% | 18.3% |

结合表7.5.2-1和表7.5.2-2，确定本项目最大可信事故为浓硫酸储罐破损发生泄漏，沼气柜泄漏发生火灾、爆炸事故，概率均为1.0×10-5次/a，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

### 7.5.3最大可信事故源强

### 7.5.3.1泄漏量

本项目重点考虑硫酸储罐破损及发生泄漏。

储罐泄漏点设为边长5mm的方形裂缝。

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。

液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

Q=CdAρ2P−P0ρ+2gh

式中参数含义及计算取值见表7.5.3-1，硫酸泄漏速率为0.39kg/s，泄漏时间均以5min计算，其泄漏量为0.12t；硫酸泄漏后，液态物料部分蒸发进入大气，其余仍以液态形式存在，待收容处理。

表7.5.3-1 液体泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫酸 |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.64 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.000025 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1990 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 8 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 0.39 |
|  | 泄漏时间 | s | 300 |
|  | 泄漏量 | t | 0.12 |

发生泄漏事故时，硫酸储罐泄漏时，泄漏物质的蒸发速率小于泄漏速率，流至地面即开始蒸发，并随风扩散而污染环境，其蒸发通量可以根据kundse公式进行估算：

Q=αβP0（Mi/2πRT）1/2

式中：Q—蒸发通量，g/m2·s；

P0—饱和蒸汽压，pa，30℃；

Mi—分子量；

R—气体常数，8.314；

T ──温度，K。

αβ—蒸发系数，对纯物质蒸发量α=1，在静风条件下β=198×10-5。

计算得出硫酸的蒸发通量为0.0019g/m2·s。

根据调查，假设发生泄漏时，厂家立即采取封堵泄漏处、吸收等有效措施，可以使地面扩散面积控制在20m2以内，那么硫酸的蒸发速率为0.038g/s。

结合项目硫酸物料性质特点分析，本项目蒸发量以质量蒸发为主，计算得出硫酸的蒸发量，即事故源强汇总见表7.5.3-2。

表7.5.3-2 典型事故蒸发源强汇总

| 序号 | 事故名称 | 化学物质 | 蒸发速率(g/s) | 泄漏挥发持续时间 | 蒸发量（kg） | 排放源高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸储罐泄漏 | 硫酸 | 0.038 | 5min | 0.0114 | 0.3 |

## 7.6后果计算

### 7.6.1泄漏事故大气环境影响预测

本评价以硫酸储罐破损泄漏作为预测污染源项，假设泄漏时间为5min，蒸发持续时间为5min。

⑴预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关内容，对于瞬时或短时间故障，采取下述条件下多烟团模式：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：

Cx.y.o—下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

xo,yo,zo—烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz—为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可以采用下述变天条件下多烟囱模式：

式中：

—第ⅰ个烟囱在tw时刻（即第w时段）在点（x，y，o）产生的地面浓度；

Q′—烟囱排放量，mg，Q′=Q△t；Q为释放率，mg/s；△t为时段长度，s；

—烟囱在w时段沿x，y和z方向的等效扩散参数，m，可以由下式估算：

（j=x,y,z）

式中：

和—第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

⑵气象条件的选取

气象条件选取该地区主导风向、不同风速、不同稳定度事故排放对环境的影响。

⑶预测结果及评价

按赣榆区气象台2014年全年逐日4次的气象资料，计算各网格点的浓度，然后对浓度值由小到大排序，取其累积概率水平为95%的值，作为各网格点的浓度代表值进行评价。

计算不同稳定度不同风速下的物质泄漏事故预测结果见表7.6.1-1～7.6.1-2。

表7.6.1-1 事故状况下硫酸影响预测表（有风）

| 最大浓度出现时刻（事故发生起）min | 最大落地浓度mg/m3 | 最大落地浓度出现距离m | 半致死浓度范围m | 短时接触容许浓度范围m | 评价标准mg/m3 |  | 预测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作场所容许浓度 | LC50 |  |
| 1 | 529.1809 | 25.6 | 26.5 | 194.4 | 2 | 510 | 有风条件下，事故发生后，约6min 后会导致下风向泄漏点663米范围内空气中的硫酸浓度超过工作场所容许浓度限值，事故主要影响人员为厂内工人、下风向邻近企业职工、居民。约5min后会导致下风26.5米范围 内出现半致死区域 |
| 2 | 529.1809 | 25.6 | 26.5 | 342.3 |  |  |  |
| 3 | 529.1809 | 25.6 | 26.5 | 472 |  |  |  |
| 4 | 529.1809 | 25.6 | 26.5 | 581.3 |  |  |  |
| 5 | 529.1809 | 25.6 | 26.5 | 652.4 |  |  |  |
| 6 | 14.8324 | 194.4 |  | 663 |  |  |  |
| 7 | 4.816 | 373.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.4397 | 551.6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4967 | 729.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.0219 | 907.6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.7515 | 1,087.40 |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.5807 | 1,264.80 |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.4643 | 1,441.90 |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.3809 | 1,618.10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.3187 | 1,792.30 |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.2709 | 1,963.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.2341 | 2,135.30 |  |  |  |  |  |
| 18 | 0.2045 | 2,298.70 |  |  |  |  |  |
| 19 | 0.1799 | 2,459.60 |  |  |  |  |  |
| 20 | 0.1592 | 2,618.80 |  |  |  |  |  |

表7.6.1-2 事故状况下硫酸影响预测表（静小风）

| 最大浓度出现时刻（事故发生起）min | 最大落地浓度mg/m3 | 最大落地浓度出现距离m | 半致死浓度范围m | 短时接触容许浓度范围m | 评价标准mg/m3 |  | 预测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作场所容许浓度 | LC50 |  |
| 1 | 532.5445 | 7.5 | 9 | 80 | 2 | 510 | 静小风条件下，事故发生后，约8min 后会导致下风向泄漏点247.7米范围内空气中的硫酸浓度超过工作场所容许浓度限值，事故主要影响人员为厂内工人、下风向邻近企业职工、居民。约5min后会导致下风9米范围 内出现半致死区域 |
| 2 | 537.5525 | 7.5 | 9 | 130.9 |  |  |  |
| 3 | 538.3888 | 7.5 | 9 | 169.1 |  |  |  |
| 4 | 538.6678 | 7.5 | 9 | 197.8 |  |  |  |
| 5 | 538.7934 | 7.5 | 9 | 219 |  |  |  |
| 6 | 25.8687 | 56.9 |  | 234.5 |  |  |  |
| 7 | 6.9627 | 107.8 |  | 245.5 |  |  |  |
| 8 | 3.0698 | 157.5 |  | 247.7 |  |  |  |
| 9 | 1.6717 | 205.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.0249 | 252.1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.6785 | 297.6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.4744 | 342.1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.3455 | 385.8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.2599 | 429 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.2006 | 471.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.1581 | 514.1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.127 | 556.2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 0.1035 | 598 |  |  |  |  |  |
| 19 | 0.0855 | 639.6 |  |  |  |  |  |
| 20 | 0.0715 | 681.1 |  |  |  |  |  |

从表7.6.1-1～7.6.1-2可以看出，事故状态下，就污染程度和时间而言，静小风条件对环境的影响较为严重，持续时间较长；就影响区域而言，有风条件下影响要深远很多，影响的区域要比静小风条件广，持续的时间相对较短。预测结果表明对环境和人员的健康影响最严重是硫酸储罐破损发生泄漏，在有风情况LC50区域为下风向泄漏点至26.5m范围内。因此，企业需完善事故防范措施及制定合理的事故应急预案。

### 7.6.2火灾爆炸事故环境影响预测

本项目涉及到的易燃气体主要有：沼气，其主要理化性质和危险特性在前文已述。

(1) 易燃气体发生泄漏燃烧必须同时具备下述三个条件：

①可燃性物质；②助燃性物质；③点火源。

(2) 爆炸性混合物爆炸必须的条件有：

①具有可燃气体、粉尘；②上述的可燃气体、粉尘与空气（或氧化剂）混合达到一定浓度范围；③有激发能源。

(3)一般来说，爆炸现象具有以下特征：

①爆炸过程进行得很快；②爆炸点附近压力急剧升高；③发出或大或小的响声；④周围介质发生震动或临近物质遭受破坏。

低温可燃液化气体由于过热，容器内压增大，使容器爆炸，内容物释放并被点燃，发生剧烈燃烧，产生强大的火球，形成强烈的热辐射。表7.6.2-1列出本项目中的主要可燃化学品泄漏后发生火灾的条件。

表7.6.2-1	 易燃气体泄漏后发生火灾的条件

| 序号 | 物质 名称 | 化学品的火灾特性 |  |  | 造成火灾的外部条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 闪点(℃) | 燃点(℃) | 爆炸极限(V%) | 静电 | 雷电 | 明火 | 高温 | 火花 | 禁忌物 |
|  | 沼气 | -188 | 538 | 5.3-15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

注：①“√”为化学品遇该条件能够出现火灾或爆炸事故；

②“○”为化学品遇该条件可能出现火灾或爆炸事故。

本报告引用项目安评报告的结论：

假设沼气柜泄漏发生火灾、爆炸，造成的伤害范围为：死亡半径：9.5 m，重伤半径： 28.5 m，轻伤半径：51.2 m，财产损失半径：16.3 m。

表7.6.2-2易燃气体爆炸预测结果

| 序号 | 输入模型参数名称 | 参数数据 | 模拟评价结果名称 | 结果数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质总质量kg | 568 | 蒸汽云TNT当量为kg | 376.309557831504 |
| 2 | 物质燃烧热J/kg | 55455112.2 | 死亡半径m | 9.5 |
| 3 | 爆炸效率因子% | 3 | 重伤半径m | 28.5 |
| 4 | 暴露时间s | 40 | 轻伤半径m | 51.2 |
| 5 | 是否考虑地面反射作用 | 考虑 | 财产损失半径m | 16.3 |

### 7.6.3泄漏液体对水体的可能影响

本项目位于海州湾产业区，距本项目最近的水体是兴庄河，距离为1650米。

（1）泄漏物料首先采取回收的方式将液态物料回收处理。回收不完全的可用水冲洗，冲洗废水应经消防尾水收集系统进入消防尾水监控池，企业设一个8000m3的消防尾水池，经处理，监控达产业区污水厂接管标准后再排入产业区污水管网，经产业区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入兴庄河。对兴庄河水体环境造成的污染影响增加很小，而项目事故废水不排入兴庄河。

（2）当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水切换至事故池。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。

（3）若废水在意外情况下进入产业区雨水管网、排入外环境，会造成鱼类和水生生物的死亡。可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。酸碱性废水可采用酸碱中和将污染物转化为盐，含有机物料废水可采用活性炭吸附的方式来处理，进而减小对水体的影响。

## 7.7风险计算和评价

### 7.7.1风险值选取

功能单元的风险值（R）为最大可信灾害事故对环境造成的危害，是风险评价的表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。按下式计算：

R=P·C

式中：R－风险值

P－最大可信事故概率（事件数/单位时间）

C－最大可信事故造成的危害（损害/事件）

式中：                  C=i=1nCi

C=ln0.5N(Xiln,Yjln)

即最大可信事故为所有有毒有害物泄漏所致环境危害C为各种危害Ci的总和。而在实际应用中，若事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数即为Ci。

风险评价需从最大可信事故风险R中，选出危害最大的作为最大可信损害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础，即：

Rmax=f(Rj)

根据前面的分析内容可知：本次评价选取硫酸贮罐破损发生泄漏的R值作为最大可信事故，以硫酸泄漏作为风险可接受水平的分析基础。

### 7.7.2风险值计算

风险值在计算过程中，按照下式计算事故风险值（死亡/年）：

风险值（死亡/年）=半致死百分率区人口数×0.5×最大可信事故概率

但由预测结果可知，项目发生事故，最不利的是硫酸储罐破损发生泄漏事故，泄漏点26.5m范围内会出现半致死区域，据调查，该区域内的主要人员为厂内人员，根据本企业人员分布情况，发生事故泄漏点下风向26.5米内可能受影响人数有4人。根据风险值公式计算，可得到本项目的最大风险值为2.0×10-5死亡/年。

### 7.7.3风险评价

根据化工企业事故死亡率统计，国内化工行业的可接受风险值RL为8.33×10-5死亡/年，本项目风险值Rmax＜RL。因此，本项目环境风险水平是可以接受的。

## 7.8风险防范措施

- 7.8.1危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

- 7.8.2危险固废贮运防范措施

⑴危废房采用不发火花、防腐防渗地面，危险固废采用防漏胶带分类封装。

⑵安排专人对固废房进行巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险固废不发生溢流事故。

⑶定期对地下水进行监测，如发现固废房防渗层破坏，应及时修复，尽量减少对地下水的污染。

⑷包装或盛装危险废物的容器或衬垫材料要与危险废物相适应，因此，在容器设计时，一定要考虑不同危险废物种类与容器的化学相容性，还要考虑容器的强度、构造、密封性等与危险废物相适应，并且按照《危险货物包装标志（GB191-85）》和《包装储运图示标志》（GB191-85）以及《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）的要求进行标识。

⑸运输废物的行程路线避开交通要道、敏感点，运输时间应错开上下班，固定行程路线，以减少交通事故风险值。在公路上行驶时应持有运输许可证，由经过培训并持证上岗的专业收运人员押运。在途径桥梁时，应该注意交通情况，减速慢行。禁止在夜间及恶劣天气条件下进行废物运输。

⑹在厂区外墙和屋面的压型钢板进行检查，发现损坏尽快修补，避免雨水进入暂存库区。

⑺转运危险废物的车辆在装卸前后要进行检查，定期对车辆进行检修，消除泄漏事故。运输车辆应按照规定的行车路线和时间行驶，线路力求简短，避开人流高峰期和人口密集区、自然保护区、水源地等敏感目标。

- 7.8.3总图布置和建筑安全防范措施

⑴满足工艺流程要求，力求做到功能分区明确、工艺流程合理、管线短捷、物流顺畅合理。

⑵满足各类设计规范要求，做到消防、运输、建筑间距合理、规范。

⑶总平面布置需满足生产及消防的要求，建（构）筑物之间的防火间距按规范确定，厂区道路呈格网状布置，并兼做消防车道。道路路面最小转弯半径9m，最小宽度4m，以满足消防车行驶要求。

⑷设备布置遵循工艺流程为主，以同类型设备相对集中布置为辅的设备布置原则，大型的罐和塔露天布置。

⑸储罐区布置于厂区的两侧，远离原料库和原料处理装置。

⑹根据火灾危险类别，建筑设计方面分别采取相应的安全措施：设不发火花抗静电地面，设防爆门斗，设抗爆墙、防火墙、防火门及泄压窗等，成品罐区周围设防火堤，车间设置良好的通风条件。

⑺酸液贮存部位设置围护堤。

- 7.8.4贮存过程风险防范措施

⑴对成品罐区围堰内侧涂刷厚型无机并能耐烃类火灾的防火涂料，保证火灾时围堰的安全，从而阻止泄漏危险品扩散。

⑵对成品罐区围堰内地面进行硬化处理、防渗，避免液体泄漏时渗透污染土壤和地下水。

⑶在成品罐区设泡沫灭火电动阀及雨淋阀，并由火警盘接收阀的动作反馈信号联动控制盘泡沫灭火电动阀、遥控驱动雨淋阀。

- 7.8.5运输过程风险防范措施

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。为降低风险事故发生概率，企业在运输过程中，必须做好如下防范措施：

⑴运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《危险货物品名表》（GB12268-2005）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）等一系列规章制度进行，包装要严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行。

⑵运输装卸过程需按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定进行，运输易燃易爆危险品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫活动，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

⑶提高运输押送人员素质水平，掌握有关运输物质的性能和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下能应急处理，减缓和减轻影响。

⑷运输线路必须避开水源保护区、集中居民区等敏感区域，合理选择运输时间，尽可能避开人群流动高峰时间。

- 7.8.6工艺技术设计安全防范措施

⑴严格按照《石油化工企业职业卫生设计规范安全》(SH3047-93)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)等有关技术规范进行设计。

⑵本项目采用DCS控制系统，提供生产过程的基本控制、数据采集、生产报表打印、历史数据的记录、操作人员通过操作介面对装置进行监视、操作。其他控制系统均具有与DCS的通讯能力，重要信息将传送到DCS监视和控制。根据生产装置的特点，重要的安全联锁保护、紧急停车系统及关键设备联锁保护应设置SIS系统。以确保人员及生产装置、重要机组和关键设备的安全，SIS 系统独立于DCS系统。

- 7.8.7自动控制设计安全防范措施

⑴可燃、有毒气体检测报警系统

对工艺装置、成品罐区等设置气体检测系统。在可能泄漏或聚集可燃气体和有毒气体的地方，分别设有乙醇等易燃易爆和有毒气体检测器，并将信号接到主装置控制室FGDS系统。此系统可以启动报警，产生消防联动和装置的紧急停车，最大限度地保护人员和设备的安全。

⑵沼气气柜安全控制手段

当活塞呈低位下限时（行程10%）可发出报警信号，当活塞呈低位下下限时（行程5%）可自动切断进出口阀门。当活塞呈高位上限时（行程90%）可发出报警信号，当活塞呈高位上上限时（行程95%），自动切断进出口阀门。当活塞超极限时（行程的100%）可进行储存介质自动放散，以防止发生活塞冲顶事故。气柜顶部以下活塞以上空间设有微含量检测装置，随时指示空气浓度是否处于安全限度以内，只有当该区域空气浓度处于安全范围内，操作人员方可入内作业。气柜施行无人操作，活塞行程及活塞以上空间的微含量检测数据可远传至附近的其他操作点进行远方管理。活塞行程测量采用机械式与超声波式双重测量体系，可互为备用，且均可执行保安联锁，确保气柜在安全的环境下运行。

- 7.8.8电器、电讯安全防范措施

⑴根据不同用电负荷给不同功能区配备相应变电所，以保证互不干扰。其中消防用电负荷、火灾报警负荷、仪表用电负荷为一级负荷；检修电源、电动葫芦为三级负荷；其余为二级负荷。装置区还设置EPS、UPS事故电源装置，为一级特别重要负荷供电，变配电所的供电能力及可靠性能满足用电负荷的要求，确保事故发生不影响自控系统的正常运行。

⑵设置专用调度电话系统，在各装置（或单元）内设置电话分线盒或电话配线架，系统能实现调度台单键直呼分机、分机单键直呼调度台、选呼、群呼、强插、强拆、监听等功能。调度电话交换机交流主电源引自UPS，其接地采用联合接地装置。

⑶配备无线通信系统，为操作人员提供正常和紧急情况下通信联络。

⑷设置扩音对讲系统。扩音对讲系统交流电源引自UPS。各装置(或单元)设置防爆话站、普通话站、防爆扬声器及扬声器。

⑸火灾自动报警系统。系统交流主电源引自UPS，直流备用电源采用随火灾报警控制器成套的蓄电池，其容量满足主电源事故时持续供电时间不少于8小时。

⑹工业电视系统与火灾自动报警系统实现联锁报警，火灾自动报警系统提供报警开关量给工业电视系统，即发生火情时本系统能自动把着火现场附近摄像机的图像自动切换到大屏幕上显示，并使摄像机自动对准预先设定的报警区域。各操作站、网络交换机的交流电源引自UPS。

- 7.8.9废水事故排放风险防范措施

废水治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。

企业应通过建立三级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物进入企业外水域，造成水体环境污染事故。

三级防控主要指源头、过程、末端三个环节的环境风险控制措施体系。针对项目生产原料、中间产品及产品的特点，在装置、罐区周围建围堰、围堤作为一级预防控制措施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故。在公司排水系统建事故缓冲池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，使污染物导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。项目废水进污水处理厂集中处理，不直接进入水域，因此由污水处理厂进入水域前建终端事故应急池作为事故状态下储存与调控手段的三级预防控制措施，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

三级防控措施还包括分别设置于源头、过程、末端的物料、水质（在线）监测与监控设备，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的水环境保障体系。企业厂内设立的前两级防控措施如下：

⑴企业现有1座容积为20000m3的事故应急池。若污水处理站出现故障不能正常运行，应收集其所有废水入事故池。实际运行中，如果事故池储满废水后污水处理站还无法正常运行，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，除处理公司日常产生的废水以外，还应该将事故池里的废水一并处理掉。公司污水处理站总排口与外部水体之间均要安装切断设施，若污水处理厂运行不正常时，启用切断设施，确保不达标废水不进入园区污水管网，不排入污水处理厂。

⑵厂区应设置消防水收集管线及事故池等事故状态下“清净下水”的收集、处置措施，事故池或缓冲池应有足够的容量，处理不合格不得排放，排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，全部汇入事故池；其次将发生事故的装置消防水引入该装置消防水收集池，然后再经公司消防水排水系统排入总消防尾水池。

本项目拟设置消防尾水排水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防排水处于监控状态，降低对周围水环境造成的污染风险。本项目消防尾水流向见图7.8-1。

当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水打入到调节池中，停止回流稀释水、采用此池中的低浓度污水进行配水处理，最多四天即可将废水处理完毕。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。

⑶经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。

企业应从防止事故状态污染物向水环境转移的控制要求进行设计，制定特殊情况下的防控措施，事故时及时转移物料达到避免事故的扩大，控制和减少事故情况下有毒物质从排水系统进入环境。具体设计为：公司应在污水、清净下水、雨水排水系统等排出装置前设立闸门，对清净下水、雨水排水管设立切换装置，事故时及时切换至收集、处理设施。具体处理流程见图7.8-2。

事故排水包括泄漏物料、消防尾水、清下水、雨水以及发生事故时必须进入该收集系统的生产废水，因此，事故应急池的有效容积按上述各类水量进行设计。

本项目生产中发生事故时，为防止被污染的消防尾水等通过厂区清下水管道等途径进入周围地表水体，对周围水体的生态环境造成污染事故，拟采取以下措施予以防范：

①厂区所有清下水管道的进口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防水或其他废水进入清下水道。

②车间和仓贮区四周均应设置地沟，对泄漏出来的物料和事故水进行围堵和收集；

③露天贮罐区设置低围堰，对装置区的泄漏物料和雨水进行围堵和收集。

④厂区实行严格的“清污分流、雨污分流”，设置切换阀，在紧急状态下及时全部切换至废水处理站。

⑤厂区各单元区设置消防尾水收集管线、设置单独的消防水池，满足该公司消防火灾延续2小时的消防尾水收集和储存的要求。一旦事故发生后，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故应急池（消防水池），再送入污水处理厂处理后集中达标后排放。

公司应严格、认真落实上述各项预防应急措施，杜绝由于消防水或事故废水排放而发生的周围地表水污染事件发生。

- 7.8.10废气治理设施故障预防措施

废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范进行，选用标准管材，保证焊缝质量及连接密封性；并做必要的防腐处理。

严格管理，保证处置设施的质量等达到要求；尤其是要对生产中产生的粉尘等的废气处理设备加以严格把关和监控。

严格岗位管理，保证废气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产。

当废气处理装置发生故障时，生产线通过现场急停按钮立即停车或通过PLC系统远程控制立即停车，保证残留废气达标排放。

## 7.9风险应急预案

项目建成后，应定期进行演习以检查行动计划的效果。事故应急预案的内容及要求见表7.9-1。

表7.9-1   应急预案的内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、储罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息 |

- 7.9.1事故救援指挥决策系统

⑴企业建成运营后，由应变组织内职务最高者为总指挥和副总指挥，全权负责救援工作。指挥部日常工作由安环部负责。专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。在发生事故时，各应急小组能按各自职责分工开展应急救援工作，并通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

⑵通讯联络

应保证通讯畅通无阻。在制订预案中应明确负责人及联系电话。对外联络中枢及社会上各求救机构联系电话，如救护站、消防队等电话，通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

⑶安全管理

公司保卫部门负责做好厂区日常消防安全管理工作。贯彻执行消防法规，制订公司消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制。并负责消防安全教育，由人事部门和安环部门组织培训公司内消防人员。

⑷夜间紧急指挥系统

由公司值班主管负责组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向厂指挥系统汇报事故、抢险有关情况。指挥部负责通知各应变人员的召回，担负临时的电讯联络工作，负责将事故住处通报应急救援系统有关人员及有关站门。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下，按常规运行，直到应变人员赶到。

⑸指挥部职责

①发布和解除应急救援命令信号；全盘组织指挥应急救援队伍开展事故应急求援活动、善后处理，生产恢复。

②在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

③在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

④负责及时向上级部门（公安消防站、安监、环保、质栓、卫监）报告发生的事故；并及时通报友邻单位，告知灾情程度、风向等事故情况，必要时向有关单位发出支援请求。

⑤火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

⑥负责组织协调上级部门对事故的调查处理，事故的整改。

- 7.9.2应急救援保障

⑴内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

a、救援队伍：按照相关要求，由园区消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。

b、消防设施：根据石化企业及设计规范要求，厂区内设置了独立的消防给水。以上设施均设置在拟建项目工程中，并满足消防水用量。

c、应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、电视监视系统线路、火灾自动报警系统线路，巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、贮槽泄漏报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

d、照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

e、救援设备、物质及药品：厂区内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在贮槽及易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

f、保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

⑵外部保障

a、单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

b、公共援助力量：厂区还可以联系海头镇消防队、赣榆区消防大队、连云港消防大队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

c、专家信息：厂区建立危险化学品安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

- 7.9.3事故应急处理及急救措施

对生产车间火灾事故、排气处理设施出现故障、反应装置火灾和爆炸事故、输送管道的泄漏事故的应急处理及急救措施沿用现有的应急预案。

- 7.9.3.1物料泄漏事故应急处理措施

⑴物料输送管道的泄漏事故应急处理措施

a.发现泄漏者立即通知操作班长，操作班长通知厂应急指挥小组，在获得相关指示后，采取以下措施：装置区应急抢险小组依照紧急停车，第一时间切断泄漏源，合理通风，加速扩散；必要时对前面生产装置实施联动紧急停车；如发生大量泄漏时，可通过生产控制仪器的反馈，及时发现异常，立即停止气力输送；

b.厂应急指挥小组首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，完善应急处理措施及方案；

c.厂应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施抢险；同时联系园区消防队等相关部门；

d.由厂应急指挥小组将事故情况向园区相关管理部门报告；

e.后勤保障应急小组监视泄漏点，并在泄漏区域内的实施禁止通行，进行现场监视；

f.泄漏的物质清扫回收到空容器中，送有资质的固体废物处置单位进行处理。

⑵污水输送管道发生破裂

项目污水COD浓度高，因此当污水管道发生破裂时，若不及时采取治理措施，大量污水将会进入周围环境，污染周围土壤和地下水等。

一旦发现污水输送管网发生破裂，应立即停止污水输送，积极抢修，并把废水暂存于污水事故池中，若管道修复时间较长，应立即停止生产，待排污管道修复好后再重新生产。

此外，停产检修期间需进行试压检查的，日常要加强巡查，管道系统均安装压力表，日常记录、发现压力异常者就进行检查，发现泄漏立即修复。在污水管线沿线树立标志牌和联系电话，一量周围群众发现泄漏现象可以及时联系汇报。

⑶硫酸储罐发生泄漏

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 本项目涉及危险物料的泄漏应急处理措施、防护、急救措施及灭火方法见表7.9-2物料性质及应急处理措施。

表7.9-2   物料的泄漏应急处理措施、防护、急救措施及灭火方法一览表

| 名称 | 储存要求 | 泄漏应急处理 | 灭火方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |
| 沼气 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |

- 7.9.3.2三级响应预案

企业在制订项目应急预案中应明确应急预案的适用范围，明确定义事故的级别，事故级别分为：重大事故、一般事故、轻微事故或一级紧急情况、二级紧急情况、三级紧急情况。针对不同紧急情况，应急响应可分为三级：重大事故或一级紧急情况启动公司级的应急预案，一般事故或二级紧急情况启动车间部门级应急预案、三级紧急情况或轻微事故启动岗位应急措施。事故发生后，首要任务是抢救受害人员，重要任务是及时控制住造成事故的危险源，消除危害后果，做好现场恢复。同时关注事故的发展趋势，即事态监测，采取控制措施防治事故升级。

- 7.9.3.3发生事故时与园区及地方的管理措施衔接

发生危险事故时，应及时上报园区管委会，并逐步上报地方政府部门，启动应急预案，然后按照应急方案的流程操作，根据园区及上级部门对风险管理的措施要求，及时通报给周遍企业及保护目标内的人群，制定应急预案。

报警通知方式：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。报警内容应包括事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人姓名及联系电话。

交通保障、管制：根据事故情况，建立警戒区域，危险区边界警戒线,为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，警戒区一般设定以事故源为中心，半径由具体泄漏物和泄漏量而定。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。本项目事故时报警与反应系统程序见图7.9-1。

- 7.9.4应急环境监测措施

针对本项目可能产生的污染事故，制订各项《环境监测应急预案》，对环境污染事故做出响应。

针对本项目的具体特点，按不同事故类型，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

（1）物料泄漏可能造成大气污染

大气监测点位：针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测因子为PM10、硫酸雾等；

大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时，监测一天。

（2）物料泄漏产生废水或废水处理设施出现异常

在生产装置区发生物料泄漏事故、产生事故废水，以及厂内发生火灾爆炸事故或其它事故导致雨水排放口水质出现超标时，首先将事故废水或超标废水排入到厂内的事故蓄水池，在分析事故废水水质浓度后，采取按浓度调节、逐步加入到污水处理系统进行处理的办法，将事故废水逐渐处理。

废水监测点位及监测因子：在产生上述事故废水后，将在离事故装置区最近管网窨井、出现超标的雨水排放口、污水调节池或污水处理装置的尾水排放口中，选择监测pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷等指标；

在对事故废水进行监测的同时，监测废水流量。

废水监测频次：监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时，监测1天。

（3）其它要求

另外，在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对生产装置的废气排放状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。

- 7.9.5人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

在现有对人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划的基础上，再进一步加强。

在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向，距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括相邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

①如物质有毒时，需要佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施。

②应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

③不要在低洼处滞留。

④要查清是否有人留在污染区和着火区。

紧急隔离带是以紧急距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内，下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保护通讯畅通以听从指挥（详见图7.9-2紧急疏散示意图）。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对较远。

图 7.9-2  紧急疏散示意图

疏散示意图说明：根据物料的泄露量确定紧急隔离半径（R）和下风向疏散距离（L），以泄漏源为原点，R 为半径的区域为紧急隔离区，L 为半径的区域为泄漏最大影响范围。

疏散区域的确定：以下风向为正 X 轴，与 X 轴垂直方向为 Y 轴，与X 轴成 30°角的直线和疏散界在下风向相交，确定两点（A、B），沿 Y 轴方向，长度为 R 确定两点（C、D），则 A、B、C、D 包含的面积即为疏散区域。

## 7.10风险防范措施“三同时”情况

风险防范措施“三同时”情况见表7.10-1。

表7.10-1   风险防范措施及其投资估算一览表（单位：万元）

| 类别 | 序号 | 措施名称 | 措施内容 | 经费估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 1 | 物料泄漏防范措施 | 防火堤，DCS自动监控泄漏报警系统 | 20 |
|  | 2 | 火灾防范措施 | 设置20000m3事故池1座以及8000m3消防尾水池1座，消防系统、消防水收集系统、设置排水切换阀 | 利用现有 |
|  | 3 | 爆炸防范措施 | 消防系统等 |  |
|  | 4 | 急救措施 | 救援人员、设备、药品等 | 10 |
|  | 5 | 其他安全防范措施 | 设置安全标志、风向标等，展开安全教育等 | 10 |
| 环境风险应急预案 | 1 | 装置、贮槽事故应急预案 | 指挥小组，应急物质等 | 5 |
|  | 2 | 厂级事故应急预案 | 指挥中心、专业救援、应急监测、应急物资等 | 利用现有 |
|  | 3 | 区域事故应急预案 | 指挥部、专业救援、应急监测、应急物资等 | 利用现有 |
|  | 4 | 其他 | 职工培训、公众教育等 | 5 |
| 合计 |  | / | / | 50 |

本报告提出的环境风险防范措施和应急预案列入“三同时”检查，具体内容见表7.10-2。

表7.10-2环境风险防范措施和应急预案 “三同时”检查表

| 类别 | 序号 | 措施名称 | 措施内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 1 | 物料泄漏防范措施 | 报警系统 | 试生产前 |
|  | 2 | 火灾防范措施 | 事故池，消防系统、消防水收集系统、设置排水切换阀 |  |
|  | 3 | 爆炸防范措施 | 消防系统等 |  |
| 环境风险应急预案 | 1 | 指挥小组 | 指挥小组，应急物质等 |  |
|  | 2 | 厂级事故应急预案 | 指挥中心、专业救援、应急监测、应急物资等 |  |
|  | ,3 | 其他 | 职工培训、公众教育等 |  |

## 7.11小结

⑴根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对本项目功能单元的划分，判定本项目环境风险评价等级为一级。

⑵通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏。

⑶通过对本项目各类事故的发生概率及其源项的分析，确定本项目的最大可信事故为：浓硫酸储罐泄漏、沼气气柜泄漏发生火灾、爆炸。

⑷通过对硫酸储罐泄漏风险事故的后果进行计算，并通过计算机程序模拟预测，得到本项目最大可信事故的后果影响值。

⑸由后果计算结果及事故发生概率计算得，本项目最大风险值Rmax低于可接受风险值RL。因此，本项目风险值水平与同行业比较是可以接受的。

⑹为了防范事故和减少危害，建设项目从厂区总平面布置、贮存、运输、工艺技术设计和自动控制设计、电器电讯安全措施及消防、消防系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

⑺针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。

综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

# 环境保护措施及其经济、技术论证

## 8.1废气污染防治措施评述

### 8.1.1有组织废气治理措施

本项目有组织工艺废气包括除杂、粉碎工段粉尘、真空干燥工段粉尘、发酵异味气体、锅炉废气等。有组织废气产生源、浓度、速率及产生量详见表3.5.1-1。项目针对不同的废气理化性质和处理效果情况，拟采取不同的治理措施，主要有水膜除尘、布袋除尘等。废气采取的治理措施见图8.1.1-1。

图8.1.1-1 有组织废气治理措施图

（1）粉尘废气防治措施

含尘废气主要为薯干粉尘，产生于粉碎工序的粉碎机，产生浓度为5555mg/m3，拟采用水膜除尘器除尘后经15m高排气筒排空。水膜除尘器设计除尘效率在98%以上，除尘后排放浓度为111.11mg/m3。根据江苏金茂源生物化工有限责任公司年产20万吨醋酸乙（丁）酯等工程项目竣工环境保护验收监测报告（环监字（2011）第（093）号），项目薯干破碎产生的粉尘采用水膜除尘器收尘是可行的，处理后的粉尘排放速率及浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。除尘水回用于工艺拌料。

水膜除尘器的工作原理主要是通过在除尘器器壁表面上形成自上向下流动的水膜，并利用气流旋转的惯性力将尘粒抛向水膜而被水流带走，从而达到除尘目的的除尘器。水膜除尘器的除尘效率可达到98%以上，其主要设计参数见表8.1.1-1。

表8.1.1-1  水膜除尘器设计参数表

| 水膜除尘装置设计参数 |  |
| --- | --- |
| 设计参数 | 处理风量：5000m3/h，设计温度80℃，阻力损耗在1000帕以下 |
| 主要设备 | 吸收塔、水泵、循环水池、收集池等 |
| 设备投资 | 设备总投资5万元，运行费用5万元 |
| 其它 | 产生的吸收液回用于拌料工段。 该装置目前酒精行业使用较多，安装及运行参数翔实，运行可靠，从技术角度分析，采用该方法是可行的。 |

（2）真空干燥废气防治措施

丁二酸生产真空干燥过程中的含尘废气采用布袋除尘装置处理。布袋式除尘器是将含尘气体通过滤袋，滤去粉尘的分离捕集装置，是除尘效率较高的一种除尘设备，在试验性装置中除尘效率可达到99%，在实际应用中除尘效率也可达到99%。因此本项目布袋除尘装置对粉尘的去除效率取为99%是可行的。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。因此在对尾气净化过程采用布袋除尘装置的方法可以保证粉尘去除效率达到99%以上，本次评价取99%。袋式除尘器设计参数见表8.1.1-5。

表8.1.1-5 布袋除尘设计参数

| 名称 | 处理风量m3/h | 仓室 | 过滤速度m/min | 温度℃ | 滤料 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘 | 5000 | 4 | 1.2 | 30 | 涤纶绒布 | 99% |

布袋除尘装置单套投资为15万元，从经济角度分析，该套废气处理方案是可行的。

（3）发酵异味气体防治措施

项目发酵过程会伴随CO2的排出会带出部分异味，拟对这些异味进行一级水吸收后排放。其处理工艺流程图见图8.1.1-2。

图8.1.1-2   一级水吸收处理工艺流程图

水吸收工艺技术成熟，装置简单，净化效率高，运行效果稳定，获得普遍推广。参照同类企业运行经验，一级水吸收可以有效去除发酵异味，吸收液进污水处理站处理。废气处理装置设计参数见表8.1.1-2，物料平衡见表8.1.1-3。

表8.1.1-2   一级水吸收装置设计参数表

| 参数 |  |
| --- | --- |
| 设计参数 | 处理风量：8000m3/h，设计温度70℃ |
| 主要设备 | 水泵、循环水池、液罐、收集池等 |
| 设备投资 | 总投资3万元，运行费用1万元 |
| 其它 | 产生废水500t/a，入厂区污水站处理，吸附塔技术参数较成熟，运行可靠。从技术角度分析，采用该方法是可行的。 |

表8.1.1-3  “一级水吸收”废气处理设施物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 废水Wg1 | 废气 |
| 1 | CO2 | 13.2 | 500（水500） | CO2等异味气体 |
| 2 | 水 | 500 |  |  |
| 小计 |  | 513.2 | 500 | 13.2 |
| 合计 | 513.2 |  | 513.2 |  |

（4）锅炉燃烧废气防治措施

项目锅炉拟选用沼气作为燃料，大气污染物主要包括烟尘、SO2，拟经原50m高排气筒排放。

沼气脱硫采用新型的PDS--600 纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺，即先进行PDS--600 纯碱脱硫工艺脱硫，再进行干法脱硫。脱硫前沼气中H2S 浓度为1g/Nm3，PDS--600 纯碱脱硫工艺脱硫后沼气中的H2S 含量达到≤200mg/Nm3。干法脱硫后，沼气中的H2S 含量达到≤20mg/Nm3。其处理工艺流程见图8.1.1-3。

图8.1.1-3 沼气脱硫储气系统工艺流程图

项目产生沼气经脱硫塔处理后，硫化氢含量约为0.01%，脱硫后沼气燃烧烟气中SO2排放浓度37.6mg/m3、NOx排放浓度43.5mg/m3、烟尘排放浓度15.4mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 -2014）表2中的燃气锅炉标准，可通过50米高的烟囱达标直接排放。

(4)废气污染防治经济效益分析

项目废气污染防治措施情况见表8.1.1-4。

表8.1.1-4 项目废气处理工艺环保投资情况表

| 排气筒 参数 | 污染物名称 | 治理措施 | 装置数量 | 总投资 （万元） | 运行费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H115 Φ0.4 | 木薯干粉尘 | 水膜除尘 | 水膜除尘装置1套 | 5.0 | 3.0 |
| H220 Φ0.4 | CO2等异味气体 | 水吸收 | 水吸收装置1套 | 3.0 | 1.0 |
| H315 Φ0.4 | 真空干燥废气、水蒸气 | 布袋除尘 | 布袋除尘器1套 | 15.0 | 1.0 |
| H’450 Φ1.1 | 锅炉燃烧废气 SO2、NOX、烟尘 | 沼气脱硫 | 纯碱脱硫系统1套 | 15.0 | 1.0 |
|  |  |  | 其他（无组织废气防治等） | 5.0 | 1.0 |
| 合计 | - |  |  | 43.0 | 7.0 |

- 车间排气筒的设置

本项目设置三个厂房，各厂房各设置一个排气筒，各排气筒参数和排放的污染物见表8.1.1-5。

表8.1.1-5 项目各生产车间排气筒设置情况一览表

| 排气筒位置 | 排气筒编号 | 排放源参数 |  | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 厂房一 | H1 | 15 | 0.4 | 木薯粉粹粉尘、水蒸气 |
| 厂房二 | H2 | 20 | 0.4 | CO2等异味气体 |
| 厂房三 | H3 | 15 | 0.4 | 晶体干燥粉尘、水蒸气 |

- 8.1.2无组织排放的废气

- 建设项目位于江苏海州湾产业区（一期）范围内的海洋工业区，本项目无组织废气主要产生于生产过程中无组织散发的硫酸雾、木薯仓库无组织粉尘以及罐区大小呼吸无组织废气。通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。

本项目投产后，在有组织废气正常排放情况下，近距离厂界周围污染物浓度由无组织排放源强控制，且无组织排放源强贡献值较高。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。本项目正常生产过程中主要无组织排放点和相应的防治措施如下：

- 车间无组织废气

丁二酸生产过程中在稀硫酸配制过程中有无组织硫酸雾产生，这些无组织废气产生量少，同时也无法被收集或采取有效措施显著减少其产生量，因而需加强车间通风和操作管理，尽量减小其对操作工人的危害。

⑵木薯仓库无组织废气

①本项目原料堆场设置于木薯仓库，采用袋装形式存放于木薯仓库中，四周设置喷淋装置，堆场表面适时适量喷淋，堆存区域地面用水冲洗。

②木薯仓库周围种植绿化隔离带（其中必须有一定宽度和密度的高大乔木），以减小起尘量。

③原料输送系统内落差较大的转运点设置缓冲锁气器，防止粉尘飞扬及保护胶带。

(3)罐区大小呼吸无组织废气

由于储罐储存存在大小呼吸损耗问题，本项目罐区也将产生硫酸雾无组织废气。

项目应加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，同时还应采取以下具体控制对策：

①生产过程中物料输送应采用管道输送；

②各反应釜与单元设备的尾气放空管应尽量连通，有条件的集中进入废气收集系统；

③加强管道、阀门的密封检修；

④车间储罐、包装桶呼吸装置安装液封系统，减少无组织的排放；

⑤对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料储罐的泄漏等，厂家必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；

⑥此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染。

项目对生产工艺中产生的尾气采取了有效的处理措施，同时加大了贮存区和装置区的管理和维护，最大限度的控制了无组织污染物的散发，从而确保本项目的废气污染物排放控制在最低限度，与国内同类企业相比大大降低了污染物的排放。

表8.1.3-1 项目对无组织废气采取的防治措施一览表

| 车间 | 编号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁二酸生产线 | Gu1-1 | 硫酸雾 | 稀硫酸配制过程 | 管道输料，密闭容器，设置自动计量系统、自动控制系统，严格控制操作规程， 车间风机通风，加强操作工的培训和管理，提高工人素质 |
| 木薯仓库 | / | 粉尘 | 装卸、搬运及转运过程 | 设置喷淋装置，堆场表面适时适量喷淋，木薯仓库周围种植绿化隔离带 |
| 罐区 | / | 硫酸雾 | 罐区 | 呼吸装置安装液封系统，容器密闭，通风畅通，加强管理和维护 |

⑶车间事故性无组织排放应急措施与卫生防护

生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内要备有足够的通风设备。

在非露天的生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。

- 8.1.3新增沼气利用及处理可行性分析

(1)新增沼气利用可行性分析

根据厌氧发酵处理经验可知：一级厌氧COD去除率约90%左右，每增加一级去除效率降低20%左右。故第二级厌氧COD去除率约为75%，第三级厌氧可去除60%左右COD。综合考虑三级厌氧发酵，COD整体去除率约为99%。根据经验数据，每降解1kgCOD可产生0.35m3沼气，综合考虑两期废水水质情况，本项目建成后，全厂废水经厌氧处理可产生6000万m3沼气，每产生1t蒸汽需燃烧沼气按照140m3计，项目沼气锅炉可供应蒸汽428571t/a（59.5t/h），其中252000t/a（35t/h）可供给酒精生产线使用，多余的176571t/a（24.5 t/h）供其它生产线使用。

项目已建75t/h沼气锅炉1台，目前可供应蒸汽53.1t/h。项目完成后（新增一级厌氧处理），沼气锅炉可供应59.5t/h蒸汽，新增6.4t/h蒸汽。在锅炉供应能力（75t/h）范围之内。

⑵沼气脱硫措施可行性分析

厌氧反应器刚产出的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和惰性气体CO2外，还含有H2S和悬浮的颗粒状杂质。H2S不仅有毒，而且有腐蚀性。因此新生成的沼气不宜直接作燃料，还需进行气水分离、脱硫等净化处理，其中沼气的脱硫是主要问题。

厂区原有锅炉脱硫工艺采用干法脱硫工艺对沼气进行脱硫，根据一期验收监测结果表3.1.5-9内容，沼气锅炉烟尘、氮氧化物排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准要求，二氧化硫排放浓度超标。因此本项目采用新型的PDS-600纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺对沼气进行脱硫，将沼气中的H2S脱除至≤20mg/Nm3。

沼气脱硫的基本原理：

PDS--600 纯碱脱硫工艺

A、脱硫原理

气体中的H2S 溶于脱硫液后，首先与脱硫液中的碱反应：

H2S＋Na2CO3＝NaHS＋NaHCO3

当脱硫液吸收了足量的硫化氢后，就失去了继续吸收硫化氢的能力。

B、再生原理

为恢复脱硫液吸收硫化氢的能力，就必须对脱硫液进行再生。再生过程主要发生氧化析硫反应。在催化剂作用下，硫氢化钠与溶液中的氧发生氧化析硫反应，生成单质硫和碳酸钠：

2NaHS＋2NaHCO3＋O2＝2S＋2Na2CO3＋2H2O

同时，由于气（空气）液相的相对剧烈运动，使析出的单质硫相互凝聚，并随上升气流浮出液面，离开循环脱硫液，从而使脱硫液又重新具有吸收硫化氢的能力。

C、催化原理

在脱硫过程中PDS--600 催化剂最本质的作用是将气体或液体中的氧迅速地结合在催化剂分子上，同时又迅速地促使结合的氧与液体中的硫氢酸根反应。使化合态的硫转化成单质硫。由于催化剂的这一作用，降低了化学反应的活化能，从而加快了化学反应速率。

氧化铁干法脱硫

干法脱硫中的填料常用脱硫剂为氧化铁，即颗粒直径为0.6～2.4mm 的铸铁屑，脱硫反应如下：

Fe2O3+H2O+3H2S——Fe2S3·H2O+3H2O

Fe2O3+H2O+3H2S——2FeS+S+4H2O

脱硫剂不断吸收沼气中的硫化氢，当吸收硫化氢达到一定量处于饱和状态时，硫化氢的去除率将逐渐降低。

脱硫剂使用一定时间后，沉积在其中的硫磺会逐渐堵塞大部分微孔，脱硫能力降低。当脱硫剂中质量分数达到30～40%的硫磺时，即需更换新的脱硫剂。

沼气脱硫工艺流程：

沼气脱硫采用新型的PDS--600 纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺，即先进行PDS--600 纯碱脱硫制硫工艺脱硫，再进行干法脱硫。脱硫前沼气中H2S 浓度为1g/Nm3，PDS--600 纯碱脱硫工艺脱硫后沼气中的H2S 含量达到≤200mg/Nm3。干法脱硫后，沼气中的H2S 含量达到≤20mg/Nm3。各脱硫工艺介绍如下：

A、 PDS--600 纯碱脱硫制硫工艺

沼气经风机升压后，从脱硫塔下部进入第一级脱硫塔，与塔顶喷淋的脱硫液逆流接触，大部分H2S被脱硫液吸收。经过第一级脱硫的沼气进入第二级脱硫塔的底部，与塔顶喷淋的脱硫液逆流接触，沼气中的H2S含量降低至产品要求的浓度。

吸收了H2S的脱硫液（富液）从塔底流出，经富液泵将其送入自吸空气喷射再生槽，利用自吸入的空气对脱硫液进行再生。空气随脱硫液从喷射器尾管喷出，自下而上与脱硫液再次逆流接触，使溶液中的硫化物、硫氢化物氧化为单质硫，并被上升气流带到再生槽上部液面形成硫泡沫。氧化再生后的溶液从再生槽底部，利用静压差流入贫液槽，经贫液泵抽出再打入脱硫塔塔顶循环使用。

脱硫液氧化再生过程中产生的硫磺泡沫，利用位差从再生槽溢流堰自流入泡沫槽，硫泡沫经泡沫泵，送入板框压滤机。在得到硫磺的同时，分离出来的脱硫液，回流再使用。PDS--600 纯碱脱硫工艺对硫化氢的去除效率约80%。

B、干法脱硫工艺

氧化铁干法脱除气体中的硫化氢工艺是较为成熟的干法脱硫工艺，长期应用于气田天然气脱硫及工业天然气脱硫（如气头合成氨工业）；具有运行成本低、处理效果好的优点，适合于低含硫至含硫化氢达10%的气体的脱硫，适用范围广。其原理为：沼气中的H2S与氧化铁（Fe2O3）进行化合反应生成硫化铁（FeS2）和水，从而去除H2S。

沼气在塔内流动的方向自下而上流动，为了防止冷凝水沉积在塔顶部而使脱硫剂受湿，通常可在顶部脱硫剂上铺一定厚度的碎硅酸铝纤维棉或其他多孔性填料，将冷凝水阻隔。本项目选用经过氧化处理的铸铁屑做脱硫剂，疏松剂一般为木屑，放在脱硫箱中，厚度约0.3-0.8m。气体以0.4-0.8m/min 的速度通过。当沼气中硫化氢含量较低时，气速可适当提高，接触时间一般为2-3min。硫化氢被铁屑吸收，沼气得以净化。硫化氢去除率达90%以上。沼气硫化氢含量从200mg/Nm3降至20mg/Nm3。

通过以上分析，本项目采用新型的PDS--600 纯碱脱硫和干法脱硫复合型工艺对沼气中硫化氢进行治理的方案是可行的，但应对处理后沼气中H2S浓度进行定期检测，特别是脱硫剂使用后期应加强监测频率，当脱硫效果无法达到要求时，应及时进行脱硫剂的还原再生或更换脱硫剂。

- 8.1.4大气污染防治措施经济可行性分析

本项目废气治理方案较为简单，总投资约43.0万元，约占项目总投资（23096万元）的0.18%。运行费用主要为电费、设备折旧维修费等，合计为7.0万元，占本项目利润（年均净利润10826.28万元）的0.06%，在企业可承受范围内。因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。

## 8.2废水污染防治措施评述

### 8.2.1现有污水站情况

（1）污水处理站规模

通过现场调查，污水站现有构筑物是针对一期投产的产品废水而建的。废水处理规模达20000m3/d，已建工程废水量为8121.9m3/d。

（2）污水处理站处理工艺

金茂源公司现有污水处理站一座，采用“二级厌氧+气浮+好氧”处理工艺，具体废水处理工艺流程见图8.2.1-1，主要设备见表8.2.1-1。

图8.2-1企业现有废水处理工艺流程图

表8.2-1 现有项目废水处理主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧进料泵 | IH100-65-215 | Q235B | 6 | 备用1台 |
| 2 | 进料泵 | IS80-65-160 | Q235B | 6 | 备用1台 |
| 3 | 提升泵 | 75YW30-30XP | Q235B | 6 | 备用1台 |
| 4 | 螺旋板换热器 | 150m2 | Q235B | 6 |  |
| 5 | 一级厌氧罐 | 5000m3 | Q235B | 14 |  |
| 6 | 板框压滤机 | LLZ-200m3 |  | 24 | 备用1台 |
| 7 | 沼气柜 | Φ15000×6000 |  | 1 |  |
| 8 | 脱硫塔 | Φ4500×11000 |  | 2 |  |
| 9 | 鼓风机 | D150-71-1.6 |  | 2 |  |
| 10 | 二级厌氧罐 | Φ20000×18500 |  | 5 |  |
| 11 | 污泥回流泵 | 100m3/h | Q235B | 4 |  |
| 12 | 罗茨风机 | 280m3/min |  | 16 |  |
| 13 | 汽水分离器 | Φ4000，H6800 | Q235B | 2 |  |
| 14 | 水封 | Φ4000，H1200 | Q235B | 4 |  |
| 15 | 循环泵 | Q=280m3/h | Q235B | 10 |  |
| 16 | 循环泵(离心) | Q=100m3/h | Q235B | 16 |  |
| 17 | 污泥分离离心机 | 430 | Q235B | 5 | 备用1台 |

表8.2-2 现有废水处理主要构筑物表

| 序号 | 名称 | 容积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉砂池 | 8000m3 | 3座 | 自制 |
| 7 | 气浮池 | 1000m3 | 6座 | 自制 |
| 2 | 中间池 | 8000m3 | 3座 | 自制 |
| 3 | 生化A池 | 30000m3 | 1座 | 自制 |
| 4 | 生化B池 | 20000m3 | 1座 | 自制 |
| 5 | 集水池 | 5000m3 | 5座 | 自制 |
| 6 | 一级厌氧罐 | 5000m3 | 14座 | 自制 |
| 7 | 二级厌氧罐 | 5000m3 | 5座 | 自制 |
| 8 | 污泥池 | 500m3 | 3座 | 自制 |
| 9 | 事故池 | 20000m3 | 1座 | 自制 |
| 10 | 沉淀池 | 4500m3 | 3座 | 自制 |
| 11 | 泵 房 | 20m2 | 2座 | 自制 |

（3）现有污水处理站运行情况

金茂源公司污水处理站于2012年6月通过竣工验收，由验收结论可知，污水处理站各处理设施现运行正常，废水所测各项指标符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。污水处理站排放情况见表8.2-3。

表8.2-3   项目已建工程主要废水污染源强处理效果情况

| 污染物名称 | 处理前浓度（mg/L） | 处理后浓度（mg/L） | 去除率% | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 48457 | 490 | 98.9 | 二级厌氧+气浮+好氧 |
| SS | 32402 | 224 | 99.3 |  |
| 氨氮 | 60 | 14.9 | 75.2 |  |
| 总磷 | 0.01 | 0.008 | 20.0 |  |

（4）存在问题

公司现有的废水处理装置于2008年建成，处理后废水CODCr≤500mg/L，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，但未能满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准的要求，整个厂区废水处理效率有待提高。因此本项目拟对公司现有废水处理装置进行提标改造（不增加装置处理能力）。

### 8.2.2技改项目废水产生情况

技改项目废水主要有生产工艺废水、设备及地面冲洗废水、检测化验用水及生活污水等。各废水水质及产生情况详见表3.5.2-1。

- 工艺废水

技改项目工艺废水产生量为9955.1m3/a，该废水中主要污染因子COD产生浓度约为46060.8mg/L，SS浓度约为1500mg/L，氨氮浓度约为60mg/L，总磷浓度约为3mg/L，进入厂区污水站集中处理。

- 设备及地面冲洗水

包括各生产装置及场地冲洗水等，由于项目丁二酸为连续生产，因此用于生产装置冲洗水消耗较少，主要为厂地冲洗水。本项目生产车间少，每年产生地面设备冲洗用水量较小，约500m3/a，可产生冲洗废水450m3/a。该废水中主要污染因子色度约2000倍，COD产生浓度约为600mg/L，SS浓度约为600mg/L，NH3-N浓度约为20mg/L。

- 检测及化验用水

化验室进行化验检测时产生化验用水，用水量约为1500m3/a，检测后全部排放。该水中主要污染因子COD产生浓度约为3000mg/L，SS产生浓度约为200mg/L，氨氮浓度约为20mg/L。

- 生活污水

项目新增生活污水排放量约为1275m3/a。水质约为SS300mg/L、COD400mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L。生活污水收集后进厂区污水站处理。

(5)废气吸收水

项目废气吸收水排放量约为500m3/a。水质约为SS50mg/L、COD200mg/L。

### 8.2.3技改后全厂废水处理方案

⑴工艺流程

技改项目拟将现有废水处理装置的二级厌氧改为三级厌氧，通过增加厌氧反应罐和增大生化处理池，提高反应停留时间，增强对COD的处理效果。项目技改后全厂废水处理工艺流程见图8.2-2。

图8.2-2技改后全厂废水处理工艺流程

流程说明：

a.生产装置排出的高浓度废水首先进行充分沉沙调节处理后，进行降温预处理；

b.一级厌氧实行全糟发酵，二级、三级厌氧处理采用UASB厌氧反应器，三级厌氧保证了低能耗条件下实现高的沼气产量和高的COD去除率，将大部分有机负荷在厌氧阶段降解转化为生物能，降低好氧阶段的有机负荷，降低处理费用。高效、低耗的气浮分离装置，保证了三级厌氧的出水效果；

c.厌氧液进入A池进行厌氧生化处理，然后进入生化B池进行好氧处理。好氧出水经沉淀池后进入沉淀池Ⅱ，排水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准。

项目全厂废水处理效果见表8.2-4。

表8.2-4 技改完成后全厂废水处理效果预测表

| 设施 |  | 水量（m3/a） | COD |  | SS |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 色度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 去除 率% | 浓度mg/L | 去除 率% | 浓度mg/L | 去除 率% | 浓度mg/L | 去除 率% | 浓度mg/L | 去除 率% |
| 集水池、沉砂池 | 现有项目生产废水 | 2436564.0 | 48457.0 | / | 32402 | 10 | 60 | / | 3.90 | / | 33537 | / |
|  | 工艺废水W1-1 | 9955.1 | 46060.8 | / | 1500 | 10 | 60 | / | 3 | / | 20000 | / |
| 合计 |  | 2446519.1 | 48447.3 | / | 32268 | / | 60 | / | 3.88 | / | 33481.9 | / |
| 一级厌氧 |  | 2446519.1 | 4844.73 | 90 | 32268 | / | 54 | 10 | 3.49 | 10 | 3348.2 | 90 |
| 沉淀池I |  | 2446519.1 | 4360.26 | 10 | 6453.6 | 80 | 54 | / | 3.49 | / | 3348.2 | / |
| 二级厌氧 |  | 2446519.1 | 1090.1 | 75 | 6453.6 | / | 48.6 | 10 | 3.14 | 10 | 837.0 | 75 |
| 三级厌氧 |  | 2446519.1 | 436.0 | 60 | 6453.6 | / | 43.7 | 10 | 2.83 | 10 | 334.8 | 60 |
| 气浮 |  | 2307077.1 | 392.4 | 10 | 645.3 | 90 | 43.7 | / | 2.83 | / | 334.8 | / |
| 中间池 | 检测化验水 | 1500.0 | 3000.0 | / | 200 | / | 20 | / | / | / | 2000 | / |
|  | 废气吸收水 | 500 | 200 | / | 50 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | 1275.0 | 400.0 | / | 300 | / | 30 | / | 3.00 | / | 269.2 | / |
|  | 地面、设备冲洗水 | 450.0 | 1000.0 | / | 600 | / | 20 | / | / | / | 269.1 | / |
| 合计 |  | 2310802.1 | 394.8 | / | 643.5 | / | 42.7 | / | 2.82 | / | 333.5 | / |
| 生化A池 |  | 2310802.1 | 315.8 | 20 | 643.5 | / | 29.6 | 30 | 2.82 | / | 133.4 | 60 |
| 生化B池 |  | 2310802.1 | 284.2 | 10 | 643.5 | / | 14.8 | 50 | 2.26 | 20 | 66.7 | 50 |
| 沉淀池II |  | 2310802.1 | 284.2 | / | 128.7 | 80 | 14.8 | / | 2.26 | / | 66.7 | / |
| 出水浓度 |  | 2310802.1 | 284.2 |  | 128.7 |  | 14.8 |  | 2.26 |  | 66.7 |  |
| 接管标准 |  | 2310802.1 | 400.0 |  | 140.0 |  | 30.0 |  | 3.0 |  | 70 |  |

新增构筑物及配套设备见表8.2-5。

表8.2-5 技改完成后新增或改造构筑物及配套设备

| 序号 | 名称 | 设计参数 | 数量 | 主要设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UASB厌氧罐 | Φ20000×18500 | 5座 | 进料泵、管线等 | 新增5座 |
| 2 | 生化A池 | 100×50×6.5 | 1座 | / | 改造 |
| 3 | 生化B池 | 67×50×6.5 | 1座 | / | 改造 |

### 8.2.4技改完成后污水处理设施可行性分析

通过现场调查，污水站原设计规模20000m3/d，已建工程废水量为8121.9m3/d，本项目建成后新增污水量45.6m3/d，从处理规模看，本项目投产后，污水站设计规模能够满足技改项目处理需求，无需扩大污水站处理规模。

另外，本次技改工程废水主要有工艺废水、地面及设备冲洗水、生活污水、化验废水等。各废水水质及产生情况详见表3.5.2-1。本次技改项目产生的废水中，含有的污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、色度等，无新增污染物类型，污染物性质、种类等与已建项目比较没有明显变化，新增一级厌氧处理后，污水处理站的处理流程能够适合本次技改项目废水处理的需要，达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准的要求。

### 8.2.5园区污水处理厂存在问题及运行现状

根据江苏海州湾产业区环保规划，产业区实行污水集中处理。各企业废水经预处理达接管标准后进污水厂集中处理，统一排放。产业区污水处理厂位于江苏海州湾产业区东南角，一期设计处理规模为2万吨/日。一期工程原工艺采用“格栅+旋流沉砂+酸化调节+一体化奥贝尔氧化沟+絮凝气浮+滤布滤池+消毒”的工艺进行处理，设计接管的污水以生活污水为主，工业污水比例占25%，生活污水占75%。而实际接管的废水主要为园区的工业污水，B/C比低，废水可生化性较差，导致现有污水处理系统不适用于现有进水的处理，污水处理系统无法正常稳定运转，各项指标均不能达到排放标准，并且国家环保部于2013年9月挂牌督办，责令限期整改，进行工艺优化改造。

8.2.6废水接管可行性分析

根据进水水质变化情况，在现有工程的基础上进行工艺变更，通过优化改造，新建初沉池、改扩建原有水解酸化池、新建混凝沉淀池、增设氧化沟水下推进器及温度与流量控制等自动控制设备，可以保证废水温度达标排放。污水处理厂改造方案已通过专家技术咨询论证，目前改造工程已全部完成，污水厂处于试运行阶段。

本项目建成后全厂废水处理量为2450244.1m3/a，8167.5 m3/d（排放量2310802.1m3/a，约7702.7m3/d），处理量占污水处理厂一期处理能力2万吨/日的40.8%。本项目废水经预处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中的间接排放标准限值，排入园区污水处理厂，经污水厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入兴庄河。产业区污水处理厂工艺流程见图8.2-3。

产业区污水处理厂改造工程已经全部完成，可以接纳本项目废水。园区管网已经铺设完毕，因此本项目污水可实现接管排放。

综上所述，项目在产业区污水处理厂一期工程收水范围内，且污水厂目前已经处于试运行阶段，在工程建设进度上可以满足项目排水需要。项目废水水质简单，污染物浓度低，可以满足污水处理厂接管指标要求。因此，项目废水进产业区污水处理厂集中处理是可行的。

### 8.2.7主要经济技术指标

本次技改工程完成后，全厂共产生废水2450244.1m3/a（其中一期产生废水2436564m3/a，本期产生废水13680.1m3/a）。项目主要经济指标详见表8.2.7-1。

表8.2.7-1 厂区综合废水处理方案主要经济指标一览表（万元）

| 项目 |  | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 工程总投资 | 本次改造工程总投资 | 50 |
| 年 运 行 费 用 | 耗电费（本地价1元/Kwh） | 5 |
|  | 工资福利费（2.0万元/人.年） | 6 |
|  | 折旧费（按15年计） | 3.3 |
|  | 维修费（按工程投资额1%计） | 0.5 |
|  | 药剂、材料费 | 3 |
|  | 年运行费用17.8 |  |
| 吨水处理成本 | 13元 |  |

本次改造工程投资约50万元，约占项目投资额的0.22％，技改项目年水处理成本为17.8万元，约占项目净利润的0.16％，项目的经济效益较好，可以承受。处理后的废水可以达到园区污水厂接管要求，从经济和环保两方面综合考虑，本工程废水处理方案在经济上是可行的。

## 8.3地下水及土壤污染防治措施评述

从现状监测结果看，厂区内地下水质较差，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅴ类标准。

作为生物化工生产企业，生产原料中有些有毒、有害物质，生产过程中的跑、冒、滴、漏的现象在所难免。项目所在地临近海域，地下水受海水影响，无开发利用价值。

该项目重点污染区防渗措施为：

①从源头控制

项目以清洁生产和循环利用为宗旨，减少污染物的产、排量；在生产过程，对各生产设备、管道、废水、固废等收集、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低。

②分区防治措施

生产车间、污水处理站、固废堆场等地面采取粘土铺底，再在上层铺设10～15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；罐区四周设围堰，围堰底部用15～20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；污水处理站所用水池、事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：生产区路面、垃圾集中箱放置地、维修车间仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

本项目对地下水及土壤采取必要的防渗措施，总投资约30万元，约占项目总投资的0.06％。

## 8.4噪声污染防治措施评述

本项目建成投产后，主要噪声源为粉碎机、离心机、真空干燥机、各类泵等，噪声源强在70~90dB(A)之间。

对建设项目可能存在的噪声污染首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，噪声防治措施与建议如下：

（1）合理布局：厂区总平面布置时，尽量做到统筹规划、合理布局，使高噪设备相对集中，并对其采取基础固定。

（2）设备选型：尽量选用低噪声设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

（3）消声、减振措施：对于风机、泵等设备在不影响其检修散热的条件下，选用相应的吸声、隔声材料做成消声器、隔声罩等。对车间排气筒的室外风机、废水处理的罗茨风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。对水泵电动机安装消声器，水泵采取隔振和消声措施，可以降低噪声贡献10-19dB(A)。

（4）采用建筑物隔声：采用建筑物隔声：对于体积较小、噪声量较大破碎机、搅拌机、旋风分离器等设备，建设独立的操作室和控制机房，通过建筑隔声可以削减其噪声贡献值25-30dB。

（5）维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。

（6）在建设项目厂区及厂区周围加强绿化植树，以提高消声隔音的效果。

采取上述措施后建设项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 8.5固体废物污染防治措施评述

项目固废有木薯杂质、糖化滤渣、超滤滤渣、废活性炭、废脱硫剂、废包装材料和职工生活垃圾等。项目副产品产生情况见表3.5.4-1，项目营运期固体废物分析结果见表3.5.4-2。

### 8.5.1包装及贮存场所污染防治措施分析

项目危险废物在收集时，根据危险废物的性质和形态，分类收集贮存。采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

本项目各类固体废物均按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行类收集贮存、包装容器符合相关规定，固体废物贮存场所的建设能够达到国家相关标准规定要求。

对本项目危险废物贮存场所的容量情况分析见表8.5.1-1。

表8.5.1-1 固体废物贮存场所容量分析

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 转运周期 | 贮存期限 | 所需固废贮存面积m2 | 现有贮存面积m2 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭S1-4 | 59.5 | 半个月 | 半个月 | 10 | 危险废物堆场200m2 | 满足 |
| 2 | 废树脂S1-5 | 3 | 半个月 | 半个月 | 0.5 |  |  |
| 3 | 废包装材料 | 0.5 | 半个月 | 半个月 | 0.1 |  |  |
| 合计 |  | 63 |  |  | 10.6 | 200 | 满足 |

由表8.5.1-1可见，根据固体废物产生量、转运周期、贮存期限等分析，项目固体废物贮存场所的面积能够满足贮存需求。

### 8.5.2一般工业固废处置污染防治措施分析

(1)生活垃圾

项目生产中产生的生活垃圾年产生量为7.5t/a，经将交由环卫部门统一收集后进行卫生填埋，卫生填埋为处理一般固废的常用方法，成熟可靠、可以满足环保要求。

(2)木薯杂质、糖化滤渣、超滤滤渣

项目生产中产生的糖化滤渣、超滤滤渣外售给山东金沂蒙生态肥业有限公司使用。木薯杂质外售至临沂宗联商贸有限公司使用。

(3)废脱硫剂

项目生产中产生的废脱硫剂由晋中科灵气体净化技术服务有限公司回收。

一般固废为未被列入国家危险废物名录或者根据国家的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。依据《江苏省固体废物污染环境防治条例》第三十五条“利用危险废物生产的原材料或者燃料，应当符合国家有关产品质量的标准；没有国家标准、行业标准的，应当制定企业标准并报标准化行政主管部门备案”。

### 8.5.3危险废物收集、暂存、运输、处置污染防治措施分析

（1）项目危险固体废弃物治理措施评述

根据《国家危险废物名录》（国家环保部、发改委等，2008.8）规定，本项目产生废物中属名录中的危险废物主要有废活性炭、废树脂、废包装材料等。

项目危险固废不能直接外排或由企业自行处理，项目对危险废物采取如下处理方法：

生产中产生的废树脂、废活性炭、废包装材料等共63t/a委托连云港赛科废料处置有限公司处理，协议见附件。

连云港市赛科废料处置有限公司由江苏亚邦染料股份有限公司投资建设，总投资1亿元人民币，占地45亩。目前，连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目已在连云港化工产业园建成运营。经核实，项目产生的废树脂、废活性炭及废脱硫剂均在赛科公司的经营范围之内。本项目需委托焚烧的危废类别主要为HW49的废活性、废包装材料和HW13的废树脂等共63t/a，所含可燃有机质含量高，焚烧处理可行，因此连云港市赛科废料处置有限公司有足够的能力处理本项目危废。

项目生产过程中产生的危险固体废弃物均得到合理处置，对周围环境产生的影响很小。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存的有关要求设置，避免产生二次污染。

（2）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《危险废物收集 贮存 运输 技术规范》HJ2025-2012、《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（3）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托焚烧单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

（4）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

综上所述，项目生产过程中产生的危险固体废弃物均得到合理处置，对周围环境产生的影响很小。

项目废活性炭、废树脂、废包装材料委托连云港赛科废料处置有限公司处理，处理费用约为30万元/年；生活垃圾委托环卫部门处理，处理费用约2.4万元/年。总处理费用为32.4万元/年。

## 8.6 排污口规范化整治要求

### 8.6.1废水排污口的规范化设置

项目采取清污分流制，厂区已设1个污水排放口和1个清水排口，分别与园区污水收集管网及雨水收集管网接通，排水出口设置能满足采样条件的明渠，明渠规格基本符合《城市排水流量堰槽测量标准》（CJ3008.1-5-93）设计规定。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求：企业废水排口应增设如下设施与标志：

⑴污水排口安装污水流量计和COD在线自动监测仪。

⑵公司污水处理站出口设置规范的排污口。

⑶在排污口附近设置醒目的环境保护图形标志牌。

### 8.6.2废气排放口的规范化设置

本项目有组织废气排气筒按规范要求设置3个高排气筒，位于丁二酸各个生产厂房，同时排气筒应按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置：

⑴废气排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。

⑵在各废气输送管与处理装置联接处（即废气处理装置施进口）以及废气处理装置出口均设置采样口。

⑶在排气筒附近设置醒目的环境保护图形标志牌。

对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装集气罩和引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。

### 8.6.3固定噪声污染源规范化整治

应在车间粉碎机、离心机、真空干燥器、各类泵等高噪声污染源处设置环境保护图形标志牌。

### 8.6.4固体废弃物储存（处置）场所规范化整治

本项目分别设立废脱硫剂临时贮存场、糟渣临时堆场、木薯杂质临时堆场、废活性炭、废树脂、废包装材料临时堆场，对公司产生的废物分类收集贮存，按照废物贮存、转移的相关规定程序进行。

⑴危险废物与一般废物分别设置贮存场所。

⑵危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显的标志牌。

⑶固体废物贮存场所要妨扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。

⑷一般固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

⑸生活垃圾与其它固废分开堆放贮存，厂区内的生活垃圾应在环境卫生行政主管部门指定的地点倾倒、堆放，不得随意扔撒或堆放。

⑹所有固废均应及时清理，避免腐烂、恶臭发生。

⑺储存糟渣的构筑物及污水的输送管道应有密封装置，以防止恶臭物质的无组织扩散，杜绝恶臭气体的排放。

## 8.7 绿化

厂区重点绿化地段是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，办公楼、综合楼等生活活动建筑物附近。本项目总绿化面积达120779m2。

## 8.8 施工期污染防治措施

施工期产生的污染物主要为废弃的建筑材料，如砂石、泥土、石灰、混凝土、废砖和土石等建筑垃圾，及时进行清运填埋或加以回收利用。施工场界外要用不低于1.8高的围栏围住，暂时堆放的易被风吹起的建筑材料上面加盖顶棚，以防建筑材料随风四处飘扬。由施工场地出来的车辆应对其轮胎上所沾污的泥砂等污染物冲洗干净，同时进出场地的车辆若装载有易洒、飘落物质时上面应有遮挡物，以减少对周围环境的影响。

施工期间产生的生活污水进园区污水处理厂集中处理，施工废水集中收集，经沉淀、隔油处理后排放，禁止直接排放对附近水体造成的污染。

施工期应合理安排作业时间，打桩机挖土机严禁在夜间作业，减少噪声对外界的影响。

施工人员产生的生活垃圾应袋装收集后由环卫部门统一处理。

对施工内容应合理规划，应按照厂区平面布置中的绿化方案，对厂区四周办公区道路两旁等进行绿化，在保证安全的前提下尽量提高厂区绿化覆盖率。

## 8.9项目环保“三同时”投资

项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表8.9-1。

表8.9-1  环保“三同时”项目投资估算一览表

| 类别 | 主要设施、设备 | 数量 | 环保投资 （万元） | 处理能力 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 对现有污水站进行提标改造，新增一级厌氧装置，并对生化池进行改造 | / | 50 | 达到园区污水厂接管标准 | 与主体工程同时设计，同时建设，同时运行 |
| 废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 43 | 达标排放 |  |
|  | 水膜除尘器 | 1套 |  |  |  |
|  | 沼气纯碱脱硫系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 无组织废气防治 | / |  |  |  |
|  | 2根15米排气筒,1根20m排气筒 |  |  |  |  |
|  | 排气扇、废气收集系统、集气罩等 |  |  |  |  |
| 噪声 | 室内、减振、消音器、操作间隔离、减振、消音器 | / | 15 | 达标排放 |  |
| 固废 | 完善危险固体废物收集、贮存场所防渗等 | / | 20 | 达到固废存放要求 |  |
|  | 完善固体废物暂存堆场 | / |  |  |  |
| 地下水 | 车间及附近区域地面防渗、中间贮罐区防渗 | / | 30 | 防止污染物下渗 |  |
| 排污口 整治等 | 废水：雨污分流。 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。便携式噪声检测仪。 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地；设置标志牌。 | 管线、标志牌、监测仪 | / | 排污口规范化建设，满足废水、废气排放 |  |
| 监测 | 日常监测仪器 | 1套 | / | 满足日常监测要求 |  |
| 风险投资 | 环境风险防范措施 | 风险防范等措施 | 45 | 满足防范措施要求 |  |
|  | 环境风险应急预案 | 应急预案措施 | 5 | 满足应急预案要求 |  |
| 总计 |  |  | 208.0 |  |  |

# 产业政策、清洁生产与循环经济分析

## 9.1产业政策相符性分析

### 9.1.1国家产业政策

经查实，本项目为发酵制品制造（C1469），不属于《产业结构调整目录（2011年本）》（国家发改委9号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定>》（发改委第21号令）中的鼓励、限制和淘汰类项目，为允许类。该项目现已通过连云港市经济和信息化委员会备案，备案号为3207001503878。

由此可见，该项目符合国家产业政策。

- 9.1.2地方产业政策

- 9.1.2.1与苏政办[2013]9号文、苏经信产业[2013]183号文相符性

项目位于江苏海州湾产业区，园区已经通过环境影响评价。园区内规划实行集中供热、污水集中处理，并规划建设较为完善的供电、供水、道路等基础设施。目前供电设施、供水设施、园区内道路、污水管道已基本建设完毕，污水处理厂已建成，园区供热中心建有2×75t/h的供热锅炉，供整个园区的企业用热所需。经查《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），项目不属于目录中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。项目符合9号文以及苏经信产业[2013]183号中有关产业结构的要求。

因而项目符合9号文以及苏经信产业[2013]183号要求。

- 9.1.2.2与苏政发[2012]24号文相符性

本项目采用园区供电、供水设施，供热由园区供热中心提供，符合63号文中加快推广节能工程的要求；项目总投资23096万元，占地面积约1371976m2，在园区规划的工业用地上进行建设；项目采用清洁生产工艺和技术，实现了资源的循环利用，符合“大力发展循环经济”的要求；水膜除尘水回用与工艺拌料工段，大大降低了生产用水量，符合有关“实施水资源节约利用”的要求；项目采用水膜除尘、布袋除尘等成熟的污染治理技术、“厌氧+气浮+三级厌氧+好氧”的水处理技术，以减少污染物排放量，符合24号文中有关污染物减排、“全面实施‘污染治理设施完善提高’工程”的要求；项目不违反24号文中其它政策规定。

因此本项目符合《省政府关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（苏政发[2012]24号文）要求。

- 9.1.2.3与苏政发[2006]92号文相符性

对照《关于推进环境保护工作的若干政策措施》苏政发[2006]92号文规定，禁止建设国家规定的“十五小”、“新五小”项目。项目属于其他调味品、发酵制品制造（C1469），项目总投资23096万元，其中固定资产21561万元，不属于国家规定的“十五小”、“新五小”项目，符合苏政发[2006]92号文要求。

项目生产过程中没有使用剧毒、三致、恶臭等物质作为原材料，产生的废气经水膜除尘、布袋除尘等措施处理后均满足废气排放的要求，不会对周围环境和人体产生明显危害。

因此项目符合苏政发[2006]92号文的要求。

- 9.1.2.4与苏政办发[2007]115号文相符性

江苏海州湾产业区已通过区域环境影响评价，园区内规划实行集中供热、污水集中处理，并规划建设较为完善的供电、供水、道路等基础设施。目前供电设施、供水设施、园区内道路、污水处理厂、污水管道已基本建设完毕，危险固废委托有资质单位处理，生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理，符合115文对园区基础设施的要求。

因此本项目符合《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政发[2007]115号文）要求。

9.1.2.5与园区批复相符性

园区环评批复中要求，“鼓励和优先发展技术含量高、节约能源、资源的机电加工、纺织、服装加工项目，禁止电镀、化工项目入区”。本项目为发酵品制造，不属于电镀、化工项目，生产过程中产生的污染物经相应措施治理后，对环境影响很小，符合园区环评批复要求，项目也不属于产业区中国家经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目，并且项目的建设也是符合地方规划的要求，因此项目符合入园区门槛要求。

- 9.1.2.6与《江苏省生态红线区域保护规划》的相符性分析

江苏省生态红线区域保护规划是根据全省生态环境调查、生态功能区划，在分析生态特征、生态系统服务功能与生态敏感性空间分异规律的基础上，确定不同地域单元的主导生态功能，提出全省生态红线区域名录、范围及保护措施。该规划对于指导全省产业合理布局、资源有序开发具有重要意义。其中赣榆区范围内的生态红线区域见表9.1-1及图9.1-1。

由表9.1-1及图9.1-1可见，本搬迁项目不涉及赣榆区生态红线管控区。

表9.1-1  赣榆区范围内的生态红线区域

| 地区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（km2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |
| 赣榆区 | 石梁河水库（赣榆区）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 石梁河水库（赣榆区）库区范围 | 39 |  | 39 |
|  | 塔山水源涵养区 | 水源涵养 | 塔山水库水体及沿岸 | 位于赣榆区西北部塔山镇与黑林镇境内，塔山镇的西北部与黑林镇的东南部。北以李埠地村—大树村—小吴山的道路为界，南以小探马村—店子村的村庄道路为界，南北长约12.5公里；西以申家疃村—黑林河西村—兴隆集村—徐接庄村—樊葛埠村等的村庄道路为界，东到黑林镇的边界，东西长约9.5公里。区内有塔山水库、塔山、大吴山、小吴山、40多个村庄等 | 103 | 42 | 61 |
|  | 小塔山水库饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500米范围 | 二级管控区为二级保护区，范围为: 一级保护区外的整个水域范围和一级保护区陆域外，外延3000米的陆域范围（该区域有37.4平方公里与塔山水源涵养区重合） | 37.66 | 0.66 | 37 |
|  | 神龙泉水源涵养区 | 水源涵养 |  | 位于赣榆区金山镇和厉庄镇北部，北与山东省接壤，南以西子埃—尖岭村的村庄道路为界，东至龙王河西岸，西至本县的黑林镇，南北长约4公里，东西长约10公里。区内有3个小水库及13个村庄 | 36.8 |  | 36.8 |
|  | 大夹山生态公益林 | 水土保持 | 以抗日山为主体，南北长约2000米，东西长约1000米 | 位于赣榆区西部班庄镇境内，西与山东省接壤，东以大沟埃—庙后的公路为界，北以庙东—窦洪爽的公路为界，南以大沟埃—小河村的灌渠为界，南北长约4200米，东西长约5000米。区内有3个水库、抗日山园艺场、抗日山烈士陵园及9个村庄 | 21 | 2 | 19 |
|  | 怀仁山生态公益林 | 水土保持 |  | 位于赣榆区金山镇北部，北与山东省接壤，东与石桥镇相邻，南至金石公路，西至龙王河。南北长约3000米，东西长约44000米 | 12.47 |  | 12.47 |
|  | 朱稽付河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 朱稽付河（朱庄－朱稽付河闸）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度13.5公里（该区域有1.8平方公里与通榆河清水通道维护区重合） | 3.40 |  | 3.40 |
|  | 通榆河（赣榆区）清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 包括通榆河一级保护区和三级保护区。一级保护区：通榆河（赣榆段）南起沭北闸，北至柘汪临港开发区，全长59公里及其两侧各1000米。三级保护区: 新沭河北侧河道及其北侧1000米，与通榆河平交6个河道（范河、朱稽河、青口河、兴庄河、官庄河、韩口河）上游5000米及其两侧各1000米 | 179 |  | 179 |
|  | 龙王河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 龙王河（苏鲁边境－入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度23公里（该区域有0.4平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有0.8平方公里与神龙泉水源涵养区重合） | 5.74 |  | 5.74 |
|  | 青口河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 青口河（小塔山水库－入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度28公里（该区域有0.7平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有1.1平方公里与塔山水源涵养区重合） | 7.61 |  | 7.61 |
|  | 新沭河（赣榆区）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 赣榆区境内的新沭河（石梁河水库－临洪河）河道及河道与左岸堤脚内范围，长度33公里（该区域有1.2平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有0.3平方公里与临洪河重要湿地重合） | 18.1 |  | 18.1 |

## 9.2 清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或清除对人类健康和环境的危害。

### 9.2.1本项目的清洁生产水平分析

项目清洁生产分析以国家发展和改革委员会发布的《发酵行业清洁生产指标评价体系》（试行）进行对比分析。

(1)指标分级

根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，本评价指标体系分为定量评价和定性要求两大部分。

定量评价指标选取了有代表性的、能集中体现“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，建立评价体系模式。通过对各项指标的实际达到值、评价基准值和指标的权重值进行计算和评分，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。

定性评价指标主要根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

定量指标和定性指标分为一级指标和二级指标。一级指标为普遍性、概括性的指标，二级指标为反映发酵企业清洁生产各方面具有代表性的、内容具体、易于评价考核的指标。

考虑到不同类型发酵企业生产工序和工艺过程的不同，本评价指标体系根据不同类型企业各自的实际生产特点，对其二级指标的内容及其评价基准值、权重值的设置有一定差异，使其更具有针对性和可操作性。

(2)指标评定

根据评价体系的要求，本项目为丁二酸发酵项目，由于本评价体系无丁二酸企业清洁生产评价指标，本项目参照以薯类为原料柠檬酸企业清洁生产评价指标。定量评价指标项目、权重及基准值和定性评价指标项目及指标分值分别见表9.2.1-1、9.2.1-2。

表9.2.1-1 以薯类为原料柠檬酸企业定量评价指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重值 | 评价基准值 | 本项目 | 单项评价 指数Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)资源和能源消耗指标 | 30 | 原料消耗量 | t/t | 6 | 1.9 | 1.33 | 1.42 |
|  |  | 取水量 | m3/t | 8 | 4 | 1.9 | 2.1 |
|  |  | 电耗 | kwh/t | 3 | 110 | 161.7 | 0.68 |
|  |  | 汽耗 | t/t | 3 | 5.0 | 2.33 | 2.14 |
|  |  | 综合能耗 | tce/t | 10 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| (2)生产技术特征指标 | 30 | 淀粉糖化收率 | % | 4 | 98.5 | 90.0 | 0.91 |
|  |  | 发酵糖酸转化率 | % | 4 | 98.0 | 90.0 | 0.92 |
|  |  | 发酵产酸率 | % | 4 | 12.5 | 10.0 | 0.80 |
|  |  | 柠檬酸提取收率 | % | 4 | 86.0 | 80.0 | 0.93 |
|  |  | 精制收率 | % | 4 | 98.0 | 90.0 | 0.92 |
|  |  | 纯淀粉出100%柠檬酸收率 | % | 10 | 86.0 | 75.3 | 0.87 |
| (3)资源综合利用指标 | 28 | 淀粉渣(薯类渣)生产饲料 | % | 5 | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 菌体渣生产饲料 | % | 5 | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 硫酸钙废渣利用率 | % | 5 | 100 | 未统计 | 0 |
|  |  | 冷却水重复利用率 | % | 5 | 100 | 96 | 0.96 |
|  |  | 锅炉灰渣综合利用率 | % | 5 | 100 | 未统计 | 0 |
|  |  | 沼气利用率 | % | 3 | 70 | 未统计 | 0 |
| (4)污染物产生指标 | 12 | 综合废水产生量 | % | 6 | 40 | 6.13 | 0.97 |
|  |  | COD产生量 | kg/t | 3 | 350 | 400 | 0.87 |
|  |  | BOD产生量 | kg/t | 3 | 300 | 360 | 0.83 |
| 总分值 |  |  |  |  |  |  | 91.12 |

表9.2.1-2柠檬酸企业清洁生产定性评价指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 指标分值 | 二级指标 |  | 指标分值 | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)原辅材料 | 15 | 1、淀粉 2、薯类 |  | 15 | 15 |
| (2)生产工艺及设备要求 | 20 | 调粉浆 | 淀粉乳＞13% | 8 | 0 |
|  |  | 液化 | 喷射液化，中温 | 5 | 0 |
|  |  | 发酵 | CPI自动清洗 | 1 | 0 |
|  |  | 分离 | 膜分离、色谱分离、离子色谱、离子交换 | 3 | 3 |
|  |  | 浓缩 | 多效 | 3 | 3 |
| (4)环境管理体系建设及清洁生产审核 | 25 | 柠檬酸年产量3万吨以上 |  | 10 | 10 |
|  |  | 通过ISO 9000质量管理体系认证 |  | 3 | 3 |
|  |  | 通过HACCP食品安全卫生管理体系认证 |  | 4 | 4 |
|  |  | 通过ISO 14000环境管理体系认证 |  | 5 | 5 |
|  |  | 通过清洁生产审核 |  | 5 | 5 |
|  |  | 开展环境标志认证 |  | 2 | 2 |
|  |  | 所有岗位进行严格培训 |  | 3 | 3 |
|  |  | 有完善的事故、非正常生产状况应急措施 |  | 3 | 3 |
| (5)贯彻执行环境保护法规的符合性 | 25 | 有环保规章、管理机构和有效的环境检测手段 |  | 6 | 6 |
|  |  | 对污染物排放实行定期监测和污水排放口规范管理 |  | 6 | 6 |
|  |  | 对各生产单位的环保状况实行月份、年度考核 |  | 6 | 6 |
|  |  | 对污染物排放实行总量限制控制和年度考核 |  | 7 | 7 |
| 总分值 |  |  |  |  | 81 |

考核评分计算方法：

(1)定量评价指标

①定量评价指标的考核评分计算

企业清洁生产定量评价指标的考核评分，以企业在考核年度（一般以一个生产年度为一个考核周期，并与生产年度同步）各项二级指标实际达到的数值为基础进行计算，综合得出该企业定量评价指标的考核总分值。

定量评价的二级指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如原料消耗量、取水量、综合能耗、污染物产生量等指标）；另一类是该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如淀粉糖化收率、发酵糖酸转化率、发酵产酸率、水的循环利用率、锅炉灰渣综合利用率等指标）。因此，对二级指标的考核评分，根据其类别采用不同的计算模式。

对指标数值越高（大）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si  =  Sxi/Soi

对指标数值越低（小）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si  =  Soi/Sxi

式中：

Si—第i项评价指标的单项评价指数。如采用手工计算时，其值取小数点后两位；

Soi—第i项评价指标的评价基准值。

本评价指标体系各二级指标的单项评价指数的正常值一般在1.0左右，但当其实际数值远小于（或远大于）评价基准值时，计算得出的Si值就会较大，计算结果就会偏离实际，对其他评价指标的单项评价指数产生较大干扰。为了消除这种不合理影响，应对此进行修正处理。修正的方法是：当Si＞k/m时（其中k为该类一级指标的权重分值，m为该类一级指标中实际参与考核的二级指标的项目数），取该Si值为k/m。

②定量评价考核总分值计算

式中：

P1—定量评价考核总分值；

n—参与定量评价考核的二级指标项目总数；

Si—第i项评价指标的单项评价指数；

Ki—第i项评价指标的权重分值。

若某项一级指标中实际参与定量评价考核的二级指标项目数少于该一级指标所含全部二级指标项目数（由于该企业没有与某二级指标相关的生产设施所造成的缺项）时，在计算中应将这类一级指标所属各二级指标的权重分值均予以相应修正，修正后各相应二级指标的权重分值以Ki′表示：

Ki′  =  Ki⋅Aj

式中：

Aj—第j项一级指标中，各二级指标权重分值的修正系数。Aj=A1/A2。

A1为第j项一级指标的权重分值；

A2为实际参与考核的属于该一级指标的各二级指标权重分值之和。如由于企业未统计该项指标值而造成缺项，则该项考核分值为零。

(2)定性评价指标

定性评价指标的考核总分值的计算公式为：

式中：

P2—定性评价二级指标考核总分值；

Fi —定性评价指标体系中第i项二级指标的得分值；

n’ ’—参与考核的定性评价二级指标的项目总数。

(3)综合评价指数

综合评价指数是描述和评价被考核企业在考核年度内清洁生产总体水平的一项综合指标。国内大中型发酵企业之间清洁生产综合评价指数之差可以反映企业之间清洁生产水平的总体差距。综合评价指数的计算公式为：

P  =  0.6⋅P1+0.4⋅P2

式中：

P—企业清洁生产的综合评价指数；

P1 P2分别为定量评价指标中各二级指标考核总分值和定性评价指标中各二级指标考核总分值。

经计算，本项目清洁生产评价指数为87.07。

(4)发酵行业清洁生产企业的评定

本评价指标体系将发酵企业清洁生产水平划分为两级，即国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。

对达到一定综合评价指数值的企业，分别评定为清洁生产先进企业或清洁生产企业。

根据目前我国发酵行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表9.2.1-3。

表9.2.1-3发酵行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产先进企业 | P≥90 |
| 清洁生产企业 | 75≤P＜90 |

按照现行环境保护政策法规以及产业政策要求，凡参评企业被地方环保主管部门认定为主要污染物排放未“达标”（指总量未达到控制指标或主要污染物排放超标），生产淘汰类产品或仍继续采用要求淘汰的设备、工艺进行生产的，则该企业不能被评定为“清洁生产先进企业”或“清洁生产企业”。清洁生产综合评价指数低于80分的企业，应类比本行业清洁生产先进企业，积极推行清洁生产，加大技术改造力度，强化全面管理，提高清洁生产水平。

本项目清洁生产综合评价指数为87.07，因此，本项目为清洁生产企业。

### 9.2.2进一步清洁生产建议

为进一步提高本项目清洁生产水平，建议如下：

⑴在生产过程中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数，以进一步提高产品的得率；重视物料回收再利用，进一步降低成本，提高工艺水平。

⑵设备采购时选择效果好、密闭性好，易控制，安全的设备；选择低噪声设备，对于个别高噪声源强的设备，采取消声、隔声措施，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态，降低噪声源源强。

⑶项目工艺中液态物料及废气尽量采用管件输送，尽量减小项目对厂内及周围环境的影响；选用高质量的管件，提高安装质量，并经常对设备检修维护，将生产过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。

⑷严格按照安全生产要求进行操作，对有可能出现的事故排放作好必要的准备，并作好防范计划和补救措施，使污染降低到最低程度。

### 9.2.3清洁生产结论

综上所述，发酵行业存在着巨大的清洁生产潜力和机会，本项目在建设过程中，只要更新观念、加强管理、改变生产模式，从末端治理转向源头削减，从粗放式经营转向集约化管理，从资源型转向效益型，就可以充分发挥清洁生产的巨大作用。

本项目通过推行清洁生产，在降低消耗的同时，大幅度削减污染，再附以必要的末端治理措施，必然会使丁二酸生产得到健康、高速、持续地发展，实现社会效益、经济效益和环境效益相统一。

## 9.3循环经济分析

循环经济是与传统经济活动的“资源消费→产品→废物排放”开放（或称为单程）型物质流动模式相对应的“资源消费→产品→再生资源”闭环型物质流动模式。其技术特征表现为资源消耗的减量化、废物的再利用和资源再生化，其核心是提高资源的利用率。本项目的循环经济主要体现在以下几个方面：

### 9.3.1选址产业链分析

本项目选址于赣榆区海州湾生物科技园内，距离该园区较近的园区有海龙路工业园、连云港化工产业园、灌云县临港产业园、盐城市陈家港化学工业园和盐城市沿海（滨海）化学工业园。项目所用的部分原辅材料从附近产业园内采购，其余原料采购半径基本在300km范围内，产品和副产品也在周围较小距离内销售。因此，本项目的建设可在区域内形成局部产业链，从而为完善该区域内产业链做出贡献。

### 9.3.2资源的梯级利用

项目生产中充分注意对原料、能耗的利用，以减少资源的消耗量。全厂能对水进行充分利用，项目生产冷却水换热后用于水膜除尘补充水和拌料用水，水膜除尘水回用，减少了新鲜水用量并提高了产品收率。节省了水资源，符合水的阶梯利用措施。

### 9.3.3废弃物回收利用措施

项目产生的沼气作为锅炉燃料燃烧，节省了燃料消耗量，并有效减少了锅炉烟气的产生量，糟渣及好氧污泥外售肥料生产企业用于肥料生产，体现了废物的阶梯利用措施，使资源得到有效利用，实现了资源输入减量化、使废物再生资源化，实现了社会、经济和环境的共赢发展，符合循环经济的原则。

### 9.3.4资源化利用措施

项目生产中能对原料充分利用，减少物料的消耗，蒸汽冷凝过程产生的冷凝水可以作为工艺水使用，项目的冷却水循环利用，通过采取各类措施节约水资源，以达到水资源循环利用的目的。

从区域循环经济的角度看，地区企业资源和需求相互依存，形成了区域产业链，并依托港口、码头等形成一系列的运输产业服务链。

综上所述，本项目在实施过程中一直贯彻着提高资源利用率这一原则。由此来看，本项目的实施是符合循环经济理念的。

# 总量控制分析

- 10.1 总量控制因子

根据《国家环境保护“十二五”规划》（国家环保部2011年4月）、《江苏省环境保护“十二五”规划（初稿）》、《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》及《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（1993年省政府38号令）及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2011]71号的要求，结合园区环评批复及项目排放的特征污染因子，确定本项目实施总量控制的因子为：

大气污染物：

总量控制因子：二氧化硫、氮氧化物。

总量监控因子：粉尘、硫酸雾。

水污染物：

总量控制因子：COD、氨氮。

总量监控因子： SS、总磷。

工业固体废弃物：外排量。

- 10.2 总量控制指标

- 10.2.1大气污染物

技改项目大气污染物总量控制指标核算见表10.2-1（只考虑有组织废气情况）。

表10.2-1 技改项目主要大气污染物实际排放量

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 处理削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 粉尘 | 300.1 | 294.6 | 5.5 |
|  | SO2 | 2.4 | 0 | 2.4 |
|  | NOx | 2.8 | 0 | 2.8 |
|  | 烟尘 | 1.0 | 0 | 1.0 |

根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则，提出将本项目的大气污染物实际排放量作为排放总量申报量：粉尘5.5t/a、SO22.4 t/a、NOx2.8 t/a、烟尘1.0 t/a。

- 10.2.2 水污染物

项目废水经厂内预处理后进入产业区污水处理厂处理，项目废水接管情况及进入环境情况见表10.2-2。

表10.2-2    技改项目废水污染物达标排放量（t/a）

| 污染物名称 | 项目最终排放量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 接管量 | 进环境量 |
| 废水量（m3/a） | 13680.1 | 13680.1 |
| COD | 3.88 | 0.68 |
| SS | 1.76 | 0.14 |
| 氨氮 | 0.21 | 0.07 |
| TP | 0.03 | 0.006 |

据此，提出本项目水污染物总量接管考核指标建议值为：废水量13680.1m3/a、COD3.88t/a、SS1.76t/a、氨氮0.21t/a、TP0.03t/a；

进入环境量为：废水量13680.1m3/a、COD0.68t/a、SS0.14t/a、氨氮0.07t/a、TP0.006t/a，项目水污染物排放总量纳入产业区污水厂总量，不单独申请。

10.2.3固体废弃物

对本项目产生的所有固废均按环保要求进行的处理或处置，故其固体废物排放申报量为0。

- 10.3 总量平衡方案

- 10.3.1大气

从现状监测的结果可知，区域大气环境质量满足功能区标准，环境容量较大；同时预测结果表明，项目实施后本项目大气污染物在各保护目标的预测浓度增加值均远低于评价标准。不改变当地大气环境功能质量现状。因此本次评价以项目经处理后的大气污染物排放量作为申请本项目大气污染物总量指标的依据。SO2、NOX等污染物总量由环保主管部门在赣榆区内通过区域平衡解决。

- 10.3.2废水

本项目的废水经厂区污水站预处理后达园区污水处理厂接管标准的水污染物的量作为考核量，以便对企业排污总量情况考核管理。建议将园区污水处理厂处理达一级A标准指标作为进入环境量的总量指标。

本项目废水进入园区污水处理厂集中处理，本项目排放的水污染物（COD、SS、氨氮、总磷）未新增排放量，无需新申请总量，可在企业已批复的总量指标内平衡解决。

因此，本项目以产业园区污水厂接管标准为依据，给出项目废水达标接管考核量；依据污水厂排放标准给出本项目废水污染物外排环境总量指标。

本技改项目建成后三废排放申请指标见表10.3-1，金茂源公司全厂“三废”污染物排放总量申请指标见表10.3-2。

表10.3-1   本项目污染物排放申请指标表  (t/a)

| 种类 | 污染物名称 | 申请总量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 粉尘 | 5.5 |  |  |  |
|  | SO2 | 2.4 |  |  |  |
|  | NOx | 2.8 |  |  |  |
|  | 烟尘 | 1.0 |  |  |  |
| 废水 | 水量（m3/a） | 13680.1 |  |  |  |
|  | COD | 接管考核量 | 3.88 | 最终排放量 | 0.68 |
|  | SS |  | 1.76 |  | 0.14 |
|  | 氨氮 |  | 0.21 |  | 0.07 |
|  | 总磷 |  | 0.03 |  | 0.006 |
| 固废 | 危险固废 | 0 |  |  |  |
|  | 一般固废 | 0 |  |  |  |

本次技改项目完成后全厂污染物排放总量指标见表10.3-2。

表10.3-2   全厂污染物排放申请指标表  (t/a)

| 种类 | 污染物名称 | 申请总量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 8.52 |  |
|  | NOx | 7.95 |  |
|  | 烟尘 | 10.63 |  |
|  | 粉尘 | 21.5 |  |
|  | 乙醇 | 127.59 |  |
|  | 乙醛 | 1.96 |  |
| 废水 |  | 接管考核量 | 最终排放量 |
|  | 水量（m3/a） | 2310802.1 |  |
|  | COD | 656.7 | 115.54 |
|  | SS | 297.4 | 23.10 |
|  | 氨氮 | 34.10 | 11.55 |
|  | 总磷 | 5.22 | 1.155 |
| 固废 | 危险固废 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 0 |  |

# 环境影响经济损益分析

## 11.1项目经济效益分析

### 11.1.1主要经济指标

本项目总投资23096万元。项目主要经济指标如表11.1-1。

表11.1-1  本工程主要经济指标

| 指标名称 | RMB(万元) |
| --- | --- |
| 总投资 | 23096 |
| 固定资产投资 | 21561 |
| 销售收入 | 39000.00 |
| 年上缴税额 | 3902.75 |
| 税后利润 | 10826.28 |

### 11.1.2项目简要经济分析

本项目总投资23096万元人民币，项目拟24个月建成，固定资产投资21561万元人民币。投资回收期约为3.2年（税后）。说明本项目有一定盈利能力和抗风险能力。

该项目可实现年均销售收入39000万元，年均销售税金达3902.75万元，税后利润10826.28万元。该项目具有较好的经济效益。

## 11.2项目社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目用地为江苏海州湾产业区规划的工业用地内，项目对完善园区基础设施建设，提高园区的土地利用有重大的意义，可提高土地利用率。

（2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，产品质量好，收率较高，生产成本低，有利于市场竞争。

（3）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。

## 11.3环保经济损益分析

### 11.3.1环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气收集处理设施、废水处理系统、噪声治理设施、固废临时堆场等，以及环境监测仪器等，总计约208万元。各项环保设施投资占环保总投资情况见表11.3-1。

表11.3-1  环保设施投资比例

| 环保投资项目 | 废气治理 | 废水治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 土壤及地下水治理 | 风险等其它 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（万元） | 43 | 50 | 15 | 20 | 30 | 50 | 208 |
| 比例（%） | 21 | 24 | 7 | 10 | 14 | 24 | 100 |

运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。据估算，本项目环保设施的年运行总费用约为67.2万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、工资以及废物委托处置费等。环保设施的年运行总费用占项目每年税后利润总额10826.28万元的比例为0.61%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。详见表11.3-2。

表11.3-2  项目环保设施的年运行总费统计表

| 指标名称 | RMB(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物环保设施 | 7 | 环保设施日常维护等 |
| 废水污染物环保设施 | 17.8 | 能耗费、维修费、折旧费、药剂费等 |
| 固废委托处理处置 | 32.4 | 生活垃圾、污水处理污泥处置费、危废委托处置费等 |
| 噪声污染物环保设施 | 5 | 环保设施维修费、折旧费等 |
| 风险等其它不可预见费用 | 5 | - |
| 合计 | 67.2 | - |

### 11.3.2环保投资效益分析

（1）环保投资收益分析

拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。

（2）环境收益分析

本项目环保措施实施后，废气中可减少排放粉尘294.6t/a；

废水中减少排放COD461.62t/a、SS13.92t/a、氨氮0.464t/a、总磷0.074 t/a；

固废减少排放41079.1t/a，噪声也可达标准要求。

## 11.4小结

①本项目的实施可带动地方经济的发展，并可解决一些人员就业，项目具有较好的经济、社会效益。

- 本项目税后利润约10826.28万元/年，环保运行费用为67.2万元/年，占项目税后利润的0.61%。

# 环境管理与环境监测

## 12.1环境管理规划和组织机构

- 12.1.1环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

(1)现厂区环境管理机构情况

①环境管理机构

江苏金茂源生物化工有限责任公司已配置管理人员3人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。同时按有关环境保护监测工作规定，配置了必要的监测仪器、分析仪器并组织监测人员定期参加培训。

②现有监测、分析仪器设备

企业已配备的监测、分析仪器设备比较简单。设备清单如下表。

表12.2-1  主要环境监测仪器设备

| 仪 器 名 称 | 单 位 | 数 量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声测定仪 | 台 | 2 | 测噪声 | 利用现有 |
| 分光光度计 | 台 | 1 | 测定无机和有机物 | 利用现有 |
| 分析天平 | 台 | 2 | 精密称量 | 利用现有 |
| 电冰箱 | 台 | 1 | 储存样品 | 利用现有 |
| 干燥箱 | 台 | 1 | 样品处理用 | 利用现有 |
| 恒温水浴箱 | 台 | 1 | 测定COD | 利用现有 |
| pH计 | 台 | 1 | 测定pH值 | 利用现有 |
| 流量计 | 台 | 1 | 测流量 | 利用现有 |

- 环境管理制度

江苏金茂源生物化工有限责任公司现厂区制订了全公司环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书等规章制度以促进企业的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别，提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐步降低。企业制订的环境保护管理规定有：

a、环境保护职责管理规定

b、项目“三同时”管理制度

c、污水排放管理制度

d、残渣、残液管理制度

e、污水处理装置日常运行管理制度

f、排污情况报告制度

g、污染事故处理事故

h、地下排水管网管理制度

i、环保教育制度

j、环保奖惩制度

④环境管理有效性分析

公司内的环保管理人员每年负责污水站日常环境监测工作，能够基本完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理相关监测数据资料并上报给赣榆区环保局；全厂内开展环保安全管理教育和培训；同时对相关环境监测仪器、设备进行保养维护；制定全厂的环境保护规章制度。

(2)技改项目环境管理机构成立及职责：

项目技改后，利用现有环保安全部门，环保安全部门其主要职责为：

①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设污水处理站和化验室，专门负责废水、废气等的监测。

③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

⑤加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

⑥参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

⑦参与本厂的环境科研工作。

⑧参加本厂的环境质量评价工作。

- 12.1.2固废环境管理措施

(1)企业应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

(2)企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

(3)规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

- 12.1.3环境管理措施、建议

为更好地进行环境管理，建议采取以下措施：

⑴经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。

⑵技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护的要求考虑在内，这样既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。

⑶教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量；对污水站具体操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握污水处理工艺及操作规范，确保污水站正常运行，使外排废水稳定达标。

⑷行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。

## 12.2 环境监测计划

- 12.2.1环境监测项目与周期

（1）废水

对厂区污水处理设施水质水量进行监控，其它因子pH值、温度、COD、SS、氨氮、总磷等应进行日测；同时应对清下水排口进行监测，且每月监测一次，监测项目同上。若自身监测设备不能满足需要，可通过委托当地环境监测部门进行。

（2）废气

粉碎车间废气排口、真空干燥车间废气排口，每年监测两次，监测项目为粉尘。

（3）厂界外监测

厂界外无组织废气，每季度监测一次，监测项目为粉尘、硫酸雾。

（4）噪声

监测项目为连续等效A声级，对厂界噪声每年监测一次，每次监测两天，每次分昼间、夜间进行。

将监测结果按年进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保部门。

- 12.2.2监测仪器

项目建成后，利用现有一些环境监测仪器，具体情况见表12.2-1。

部分项目的监测仪器本企业不进行配备，可委托专业环境监测机构进行监测。

## 12.3 应急监测计划

为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托赣榆区环境监测中心站进行环境监测，具体监测方案和事故类型如下：

⑴废气处理设施非正常排放

当废气处理设施出现故障而导致废气非正常排放时，拟在非正常排放当天风向的下风向布设2～5个监测点，其中在预测最大落地浓度点附近布设1～2个，下风向500m，1000m处各设1个监测点，此外在废气排放筒采样点处也设1个监测点，连续监测二天，每天4次。监测因子视出现故障的废气处理设施而定，主要涉及粉尘等。

⑵污水处理设施损坏

当污水处理设施发生损坏时，分别在离事故装置区最近管网窨井或事故应急池、污水处理装置尾水排放口处各设置1个事故废水监测点，连续监测2天，每天采样3次，监测频次为1次/3小时，紧急情况可增加为1次/小时。监测因子根据具体事故情况而定，主要涉及废水流量、水温、COD、色度、SS、氨氮、总磷等。另外，为防止事故时受污染的清下水直排，还应在厂区清水排口也设置1个监测点，监测因子根据具体事故情况而定，主要涉及废水流量、COD、色度、SS、氨氮、总磷等。

## 12.4 建设项目环境监理

按《省环保厅转发环保部办公厅关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份的函的通知》（苏环办[2011]250号）相关要求，项目项目在环评批复后应开展环境监理工作，包括设计、施工期及试生产阶段，监理报告将作为项目竣工验收的必备材料。

工程环境监理工作主要依据国家和地方有关环境保护的法律法规和文件，环境影响报告书，有关的技术规范及设计文件等，工程环境监理包括生态保护，污染物防治等环境保护工作的所有方面。工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入工程监理体统筹考虑。环境监理作为建设项目环境管理工作的重要组成部分，是实施项目建设不可缺少的重要环节，各级环保部门要加强对建设项目环境监理工作的组织管理，建章立制，明确责任，全面加强监理工作。

- 12.4.1工程环境监理的组织与实施

⑴工程环境监理单位和人员的资质

建设单位应委托具有工程监理资质并经过环境保护专业培训的单位承担工程环境监理工作，工程环境监理单位和人员的资质按照环保部关于工程监理的有关规定执行。

⑵工程招标、合同等文件的管理

建设单位应依据本环境影响报告书、工程设计等文件的有关要求，制定施工期工程环境监理计划，并在施工招标文件、施工合同、工程监理招标文件和监理合同中明确施工单位和工程监理单位的环境保护责任和目标任务。

⑶工程环境的原则要求

①环境监理的依据：国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件，环境影响报告书或项目的环境行动计划、技术规范、设计文件，工程和环境质量标准等。

②环境监理主要内容：主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，污水、固体废物等排放应达到本环境影响报告书中列出的标准；环保工程监理包括生态环境保护、污水处理设施等在内的环保设施建设的监理。

③环境监理机构：建设项目的工程总监办负责对工程和环境实施统一监理工作。一般可在总监办设置一名工程环境监理的兼职或专职的副总监，重点负责工程的环境监理工作。驻地办可任命一定数量的工程环境监理工程师（工程监理工程师兼任），具体落实各项工程的环境保护工作。

④环境监理考核：工程监理考核内容中应包括工程环境监理的相应内容，并单独完成工程环境监理情况的总结报告，该总结报告应作为环保单项验收的资料之一。

- 12.4.2监理范围、时段

环境监理范围包括工程所在区域及工程影响区域。主要有：

⑴ 建设项目的主体工程、辅助工程、后方工程，施工期环保措施实施及达标情况；

⑵ 建设项目环保设施的落实情况及试运营期的运行情况；

⑶ 环保依托工程建设运行情况；

⑷ 变更设计后原环保设施的适用性提出质疑和相应要求；

- 环保范畴内对建设工程其它方面的监理工程。

项目全过程的环境监理，包括设计阶段、施工阶段、试生产阶段至竣工环保验收，最后编制建设项目环境监理总结报告。

- 12.4.3环境监理工作程序

不进行试生产

通过

不通过

环评文件审批

环境监理项目公示

及环境监理单位遴选

委托环境监理机构

环境监理合同签订

环境监理合同报环保部门备案

编制环境监理方案

环境监理方案报环保部门审核备案

开展设计阶段环境监理

开展施工期环境监理

编制设计阶段和施工期环境监理报告

试生产核准

试生产阶段环境监理

编制环境监理报告总报告

环境监理总报告报环保部门审核备案

工程环保竣工验收

环境监理方案技术审核

试生产

图12.4-1 环境监理工程程序

## 12.5 项目竣工验收监测计划

根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

⑴各种资料手续是否完整。

⑵各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。

⑶按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

⑷现场监测

包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总是控制的要求；对周围环境敏感点环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。

⑸环境管理的检查

包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。

⑹对环境敏感点环境质量的验证，大气保护距离的落实等。

⑺现场检查

检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。是否实现“清污分流、雨污分流”。

⑻是否有完善的风险应急措施和应急计划。

⑼竣工验收结论与建议。本工程“三同时”验收表见表12.5-1。

表12.5-1 “三同时”验收项目一览表

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 验收内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 丁二酸生产线 | 粉尘 | 水膜除尘装置1套，布袋除尘装置1套，2根15m排气筒，1根20m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》二级标准 | 排气筒排放浓度 | 与 主 体 工 程 同 步 |
|  | 无组织 | 车间、罐区 | 硫酸雾 | / | 满足《大气污染物综合排放标准》 | 厂界无组织排放浓度 |  |
| 废水 |  | 工艺废水、检测化验废水、初期雨水及生活污水 | COD、SS、氨氮、TP等 | “三级厌氧+气浮+好氧”污水处理方案 | 满足产业区污水处理厂接管标准 | 废水处理装置及排放口设置情况 |  |
| 噪声 |  | 生产设备、环保设施 | 噪声 | 隔声、减振 | 达标排放 | 降噪措施落实情况，厂界噪声达标情况。 |  |
| 固废 |  | 生产、职工生活 | 工业固废、生活垃圾 | 收集、临时贮存、地面防渗处理、及时委托处理 | 不产生二次污染 | 收集设施，防渗处理，设置环保标志 |  |
| 地下水及土壤 |  | 生产装置区、污水站、原料库、罐区、固废临时堆场 |  | 环氧树脂防渗，罐区四周设围堰，耐碱水泥浇底，水泥硬化防渗等 | 防止物料下渗对地下水造成的污染 | 达标排放 |  |
| 排口 |  | 排放口 |  | 规范废气排放口等 | 按规范实施 | 环保图形标志、监测取样口、取样点等 |  |
| 排水管线 |  | 各类排水管线 |  | 雨水管线、净下水管线、污水管线等，清污分流、雨污分流，安装自动流量计及COD在线监测仪 |  | 能够做到清污分流、雨污分流 |  |
| 风险防范 |  | 风险防范措施 |  |  | 可控制 | 风险事故水池、消防栓、灭火器和事故应急预案等 |  |
| 管理 |  | 机构组织、文件、方案 |  |  | 针对项目特点，制定相关环保管理措施及方案 | 可操作 |  |

# 公众参与

## 13.1 调查简况

- 13.1.1公众参与目的

公众参与的目的是为了让公众了解建设项目的概况、建设项目可能引起的环境问题及解决这些问题的环保措施，使之得到社会公众的理解与合作。通过公众参与，将公众参与的结论体现在报告书中，可使环境影响评价的对策及污染防治的措施更具合理性、实用性和针对性。

- 13.1.2调查方式

对照江苏省环保厅下发的《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》苏环办[2011]173号中的有关要求，本工程无须通过听证方式公开征求公众意见。

根据最新颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》环发[2006]28号有关程序及要求，建设方在委托我单位进行环境影响评价工作后随即于2015年7月17日～2015年8月10日在园区内首次向公众公告项目的基本情况。公告内容见表13.1-1。2015年10月21日～2015年11月5日，在完成环境影响评价报告书初稿后，镇江市环境科学研究所在园区再次公告，公告内容见表13.1-2。对公众的调查方式和内容以填写“江苏省建设项目环境保护公众意见征询表”为主，通过发放公众参与调查表，广泛征求公众意见。公众意见征询表形式见表13.1-3。项目公示照片见图13.1-1~13.1-2。

表13.1-1 项目环保公众公告

项目环保公众参与一次公示 我公司计划在赣榆区江苏海州湾产业区海洋工业区苏金茂源生物化工有限责任公司厂区内投资23096万元建设年产3万吨丁二酸技改项目，按照国家环境保护法律规定，公告如下： 一、项目概况 江苏金茂源生物化工有限责任公司位于赣榆区江苏海州湾产业区海洋工业区，属规划的工业用地，厂界南侧为金海大道，北侧为纬二路，西侧紧邻经三路，东侧为健发磁性材料科技公司。项目占地34000 m2，主要产品为丁二酸，我公司建成投产后，将按照国家有关法律法规对环境保护的要求进行生产，对公司的环保工作从严要求，使生产过程产生的“三废”能够达标处理，做到污染物达标排放。 建设单位：江苏金茂源生物化工有限责任公司 联系人：张教育 联系方式：13675277369 项目环境影响评价承担单位 单位名称：镇江市环境科学研究所 单位资质：乙级 单位地址：江苏省镇江市解放路288号国际商务大厦15号楼601室 单位负责人：赵硕伟 项目负责人：余俭 联系方式：0511-85025616 传真：0511-85025639 电子信箱：zjhks@sina.com 二、环境影响评价工作程序和主要内容 主要工作程序是通过对周围环境调查分析，并查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，同时针对项目在环境保护方面存在的问题提出改进措施，在此基础上编制了本项目环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供科学的决策依据。 主要评价内容为在加强工程分析、污染源调查的基础上，把工程分析、清洁生产、大气环境影响评价、污染防治对策、事故风险评价作为评价重点，分析项目在生产过程中产生污染物的环节及产生量，提出合理、经济、可行的污染物治理措施，使污染物能够达标排放，对周围环境的影响降到最小。 三、公众参与意见的主要事项 1、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间向建设单位、评价单位提出项目环保可行性意见及要求。 2、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间提出完善项目环保措施、防止项目污染的意见和要求。 3、在完成项目环境影响报告书编制初稿后，建设单位或评价单位将再次进行公告。 4、任何有环保利害关系的单位和个人，可在编制项目环境影响报告书简本后，查阅报告书简本，了解情况。建设单位和评价单位将提供方便或解答。 5、建设单位、评价单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目环境影响评价工作。 四、公众提出意见的方式 公众可通过传真、电子邮件、信函方式等向建设单位、评价单位、地方政府及其环保主管部门、园区管理委员会提出。 建设单位：江苏金茂源生物化工有限责任公司 2015年7月17日

表13.1-2  项目环保公告

项目环保公众参与二次公示 江苏金茂源生物化工有限责任公司计划在赣榆区江苏海州湾产业区海洋工业区金茂源公司厂区内投资23096万元建设年产3万吨丁二酸技改项目，按照国家环境保护法律规定，公告如下： （一）建设项目情况简述 江苏金茂源生物化工有限责任公司位于赣榆区江苏海州湾产业区海洋工业区金茂源厂区内，属规划的工业用地，项目厂界南侧为金海大道，北侧为纬二路，西侧紧邻经三路，东侧为健发磁性材料科技公司。项目建成后将形成年产3万吨丁二酸生产能力。 （二）建设项目对环境可能造成影响的概述 项目在生产中有粉尘等气体产生，如不采取措施对周围局部空气将带来一定的影响；项目主要废水为工艺废水、检测化验废水及生活污水等，废水如不处理将达不到园区污水厂接管要求，会对污水处理厂的处理设施造成冲击，进而会给附近河流带来一定的影响；生产工艺中产生的固废如不处理将对土壤或地下水带来一定的影响；生产中产生的噪音如不进行控制也会影响周围的声环境质量。 （三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 生产中注意对工艺改进，自动化控制系统对投料加入量、反应温度、压力等实行实时控制、配合生产过程中关键点的观测分析，及时调整相关参数，有效降低生产过程中污染物的产生量，节省资源、能源，提高经济效益。 对于“三废”处理采用以下措施： 项目生产过程中会产生废水、废气、噪声、固体废弃物等环境污染物。项目废水经预处理达接管标准要求后排入园区污水处理厂处理；粉碎工序所产生的粉尘废气采用水膜除尘工艺处理后经15米高排气筒达标排放，真空干燥粉尘废气采用布袋除尘工艺处理后经15米高排气筒达标排放；噪声经采取有效措施后确保厂界噪声达标排放；固废委托有资质单位处理或处置后实现零排放。 （四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 项目符合国家及地方产业政策，符合国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（发改委第21号令）及《苏北地区建设项目环境准入条件》要求；项目选址在江苏海州湾产业区（一期）范围内，符合产业园的产业定位，用地性质为工业用地，符合土地利用规划；项目产生的污染物经相应措施治理后均能达标排放；排放的大气污染物对厂界外大气环境影响较小，废水污染物经厂内预处理达接管要求后进入产业区污水处理厂处理达标后排放，噪声经治理后对外环境影响较小，固体废物经合理处置，不会对环境产生不良影响，产生的污染物不会降低环境区规划要求；生产中采取预防防范对策、建立事故应急预案等措施后，对外界的环境风险性不大，可以满足安全防护要求。 （五）征求公众意见的范围和主要事项 1、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间向建设单位、评价单位提出项目环保可行性意见及要求。 2、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间提出完善项目环保措施、防止项目污染的意见和要求。 3、整理公众意见后，建设单位或评价单位将在报告书中说明对意见的采纳情况。 4、任何有环保利害关系的单位和个人，可在编制项目环境影响报告书简本后，查阅报告书简本，了解情况。建设单位和评价单位将提供方便或解答。 5、建设单位、评价单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目环境影响评价工作。 （六）征求公众意见的具体形式 公众可拨打电话、发邮件、登陆公司网站进行留言。 联系电话：0511-85025616 邮件：zjhks@sina.com （七）公众提出意见的起止时间 公众提出意见时间为2015年10月21日～2015年11月5日。 镇江市环境科学研究所 2015年10月21日

表13.1-3  江苏省建设项目环境保护公众参与调查表

| 被调查人 |  |  |  | 被调查单位 | 江苏金茂源生物化工 有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 职 业 |  |  |  |
| 性 别 |  | 文化程度 |  | 联系电话 |  |
| 家庭住址 |  |  |  | 单位地址 |  |
| 情况简介 江苏金茂源生物化工有限责任公司计划在赣榆区江苏海州湾产业区海洋工业区金茂源公司厂区内投资23096万元建设年产3万吨丁二酸技改项目。 项目生产过程中会产生废水、废气、噪声、固体废弃物等环境污染物。项目废水经预处理达接管标准要求后排入园区污水处理厂处理；车间所产生的木薯干粉碎粉尘采用水膜除尘工艺处理后经15米高排气筒达标排放，真空干燥产生的粉尘采用布袋除尘处理后经15米高排气筒达标排放；噪声经采取有效措施后确保厂界噪声达标排放；固废委托有资质单位处理或处置后实现零排放。 现根据国家对建设项目的有关规定，征询有关公众对该项目建设的意见，望大力支持，谢谢合作！ |  |  |  |  |  |
| 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） 很满意 较满意 不满意 很不满意 |  |  |  |  |  |
| 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 不了解 知道一点 很清楚 |  |  |  |  |  |
| 您认为该项目对环境造成的危害/影响程度 严重 较大 一般 较小 不清楚 |  |  |  |  |  |
| 对本工程的建设您最关心的环境问题是 大气污染 水体污染 噪声污染 其它 |  |  |  |  |  |
| 您认为本工程的建设对区域经济所产生的影响 很大 一般 很小 不清楚 |  |  |  |  |  |
| 您对该项目持何种态度 支持 有条件赞成 无所谓 反对 |  |  |  |  |  |
| 您对该项目环保方面有何建议要求？ 签字（盖章） |  |  |  |  |  |

- 13.1.3调查简况

为使本次调查能够如实地反应出公众对整个拟建项目的态度、意见和建议，并使被调查对象具有一定的代表性，2015年11月6日在项目周围的企事业单位、当地居民和政府部门介绍了项目情况及拟采取的环保措施后，发放了200份调查表，共收回有效表格200份，回收率100%，本次调查对象主要为现居住在产业区内部或周围3km范围的居民及附近单位的职工，主要涉及农民、工人等，年龄范围为19～76岁，基本上反映了社会各阶层人士的态度、意见和建议。公众名单见表13.1-4。

表13.1-4 公众调查名单

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 职业 | 单位或家庭住址 | 联系电话 | 对环境现状满意程度 | 对项目情况 | 对环境危害程度 | 关心的环境问题 | 对区域经济影响 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李贞 | 40 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13655140377 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 2 | 樊家森 | 46 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15161337941 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 3 | 范明磊 | 31 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 18360566866 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 4 | 高建中 | 49 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13585295676 | 不满意 | 知道一点 | 较大 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 5 | 刘世栋 | 45 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13851207277 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 很大 | 支持 |
| 6 | 刘琳 | 40 | 女 | 高中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15189018007 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 无所谓 |
| 7 | 王静 | 44 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13961363102 | 较满意 | 很清楚 | 较小 | 其他 | 很大 | 支持 |
| 8 | 吴燕燕 | 36 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15854971668 | 很满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 9 | 黄芳 | 48 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15195746653 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 10 | 张燕青 | 44 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13851209626 | 不满意 | 不了解 | 严重 | 大气污染 | 很大 | 有条件赞成 |
| 11 | 王靖 | 43 | 女 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15005121278 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 12 | 葛振华 | 48 | 男 | 大专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 18751232800 | 较满意 | 很清楚 | 较小 | 其他 | 很大 | 支持 |
| 13 | 张霞 | 48 | 女 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15895796597 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 14 | 吴传国 | 50 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 18012159006 | 不满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 无所谓 |
| 15 | 李宗艳 | 27 | 女 | 中专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15062964292 | 不满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 16 | 丁建红 | 48 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13739126808 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 大气污染 | 很大 | 支持 |
| 17 | 徐修成 | 49 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15861287153 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 18 | 李璐 | 20 | 男 | 中专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 18361881278 | 很满意 | 不了解 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 19 | 李新东 | 43 | 男 | 中专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15996122919 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 20 | 张坤 | 30 | 男 | 本科 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15061375472 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很大 | 有条件赞成 |
| 21 | 尹德英 | 45 | 女 | 大专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15895794879 | 很满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 22 | 杨淑中 | 28 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13775425405 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 其他 | 很大 | 支持 |
| 23 | 杜小光 | 30 | 男 | 本科 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15062966182 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 24 | 汪含 | 32 | 女 | 中专 | 会计 | 海头镇李巷村 | 15961313285 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 很小 | 无所谓 |
| 25 | 李向前 | 37 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15996127211 | 不满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 不清楚 | 有条件赞成 |
| 26 | 陈浩 | 27 | 男 | 本科 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15151214515 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 很大 | 支持 |
| 27 | 李腾 | 30 | 男 | 大专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13912173626 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 水体污染 | 很大 | 支持 |
| 28 | 陈洪枝 | 29 | 女 | 中专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13951496031 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 29 | 张思彬 | 65 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15051198687 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 30 | 王玉萍 | 56 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 18360607156 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 31 | 秦绪通 | 56 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15251281056 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 32 | 王秀芹 | 39 | 女 | 中专 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13739120326 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 33 | 李孟霞 | 38 | 女 | 中专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13851202718 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 34 | 陈德华 | 50 | 女 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15005126836 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 35 | 薛红霞 | 42 | 女 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15251281743 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 36 | 李西进 | 59 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13048653026 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 37 | 陈明 | 33 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15195731797 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 38 | 陈琳 | 47 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15150964187 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 噪声污染 | 很小 | 支持 |
| 39 | 梁爽 | 30 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13905128628 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 噪声污染 | 一般 | 支持 |
| 40 | 梁春花 | 38 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15895796436 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 噪声污染 | 很大 | 支持 |
| 41 | 相翠芹 | 47 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13815635612 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 42 | 李希文 | 56 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13675222429 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 噪声污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 43 | 李元元 | 33 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 15061356110 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 44 | 李西栋 | 52 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13775429713 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 45 | 王随绪 | 59 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13186612362 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 46 | 梁苏宁 | 28 | 男 | 大专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15151251213 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 47 | 刘希兴 | 62 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13851201748 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 48 | 梁作团 | 40 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 18052329162 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 49 | 梁作树 | 47 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13961348456 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 50 | 李颂 | 42 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15251286777 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 51 | 梁作达 | 47 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13905128123 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 52 | 李入元 | 63 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13611553205 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 53 | 梁永兵 | 51 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13815682789 | 不满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 很大 | 支持 |
| 54 | 梁启录 | 51 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13611553206 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 55 | 李家顺 | 55 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13815683252 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 56 | 王永霞 | 35 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15251289433 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 57 | 杨念文 | 55 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇李巷村 | 18361883011 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 噪声污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 58 | 杨泗芳 | 49 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15366655879 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 59 | 李西龙 | 64 | 男 | 小学 | 工人 | 海头镇李巷村 | 18361888755 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 60 | 梁作秋 | 50 | 男 | 中专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15380697128 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 61 | 梁永强 | 55 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13815680385 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 62 | 金花 | 33 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13815466158 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很大 | 有条件赞成 |
| 63 | 梁启迪 | 42 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 13611553209 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很大 | 有条件赞成 |
| 64 | 王玲 | 41 | 女 | 高中 | 个体 | 海头镇李巷村 | 15050921875 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 65 | 李入龙 | 45 | 男 | 大专 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13739128400 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 很大 | 支持 |
| 66 | 许娜 | 30 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15950790292 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 很大 | 支持 |
| 67 | 张奎明 | 53 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 18012159009 | 较满意 | 很清楚 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 68 | 黄赛 | 53 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇李巷村 | 18168121266 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 69 | 鞠波 | 45 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 15005127646 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 70 | 李项峰 | 31 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇李巷村 | 18251279458 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 无所谓 |
| 71 | 范尧尧 | 40 | 男 | 本科 | 工人 | 海头镇李巷村 | 13715425388 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 72 | 王永兵 | 46 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 18305121721 | 较满意 | 不了解 | 不清楚 | 其它 | 不清楚 | 无所谓 |
| 73 | 王亮 | 46 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13585293969 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 74 | 王永胜 | 47 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 15298613762 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 75 | 王龙旭 | 52 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13815688258 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 76 | 王敬 | 45 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 15151213891 | 很满意 | 不了解 | 严重 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 77 | 王统禄 | 66 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇赵沙村 | 15651257655 | 不满意 | 不了解 | 不清楚 | 其它 | 不清楚 | 无所谓 |
| 78 | 孙传玲 | 41 | 女 | 高中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13585293233 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 79 | 张杰 | 47 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13912171398 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 噪声污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 80 | 王统奎 | 64 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇赵沙村 | 15261365495 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 无所谓 |
| 81 | 王杰 | 27 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 18994549989 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 82 | 李庆胜 | 44 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 15050920322 | 很满意 | 不了解 | 不清楚 | 其它 | 不清楚 | 无所谓 |
| 83 | 王统敬 | 43 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 15950783208 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 84 | 王富绪 | 53 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13092398181 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 85 | 王文绪 | 51 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 15366308978 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 86 | 王宗旭 | 43 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13851240776 | 很满意 | 不了解 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 87 | 王统生 | 58 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13775430105 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 大气污染 | 不清楚 | 有条件赞成 |
| 88 | 李大翠 | 58 | 女 | 高中 | 农民 | 海头镇赵沙村 | 18795567868 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 无所谓 |
| 89 | 王为绪 | 38 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13611553575 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 90 | 王新兵 | 41 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 13912173138 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 其它 | 很小 | 支持 |
| 91 | 王健 | 41 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇赵沙村 | 15251230370 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 不清楚 | 有条件赞成 |
| 92 | 相振勇 | 58 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇海脐村 | 15861298056 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 93 | 王洪桥 | 38 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 13585296579 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 94 | 朱崇玲 | 57 | 女 | 小学 | 农民 | 海头镇海脐村 | 13585290192 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 95 | 徐明静 | 28 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇海脐村 | 18761340180 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 很大 | 支持 |
| 96 | 潘丽 | 46 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇海脐村 | 18795521146 | 很满意 | 知道一点 | 较大 | 其它 | 很大 | 支持 |
| 97 | 高艳 | 40 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇海脐村 | 18012159008 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 98 | 鲍继华 | 48 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇海脐村 | 13851390053 | 不满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 一般 | 有条件赞成 |
| 99 | 谢春玲 | 35 | 女 | 大专 | 工人 | 海头镇海脐村 | 15265186238 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 其它 | 很大 | 无所谓 |
| 100 | 尹德琪 | 66 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 13851206499 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 101 | 詹黎明 | 25 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 86891116 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 其它 | 很小 | 无所谓 |
| 102 | 王瑞 | 29 | 男 | 中专 | 农民 | 海头镇海脐村 | 18936568666 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 103 | 张涛磊 | 28 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 18051258908 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 噪声污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 104 | 李秀娟 | 40 | 女 | 高中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 18761388666 | 不满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 很小 | 无所谓 |
| 105 | 匡立晓 | 31 | 男 | 中专 | 医生 | 海头镇海脐村 | 13675222684 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 106 | 徐进芝 | 60 | 女 | 高中 | 医生 | 海头镇海脐村 | 13236307152 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 107 | 王媛媛 | 32 | 女 | 中专 | 农民 | 海头镇海脐村 | 13851200718 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 108 | 马宁宁 | 30 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 15850412585 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 109 | 闫朝翠 | 40 | 女 | 高中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 13675228051 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 110 | 丁兆佑 | 66 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 13092390591 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 111 | 董淑兵 | 42 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇海脐村 | 1586127999 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 112 | 丁盘忠 | 40 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇梁沙村 | 15051192006 | 不满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 113 | 李强 | 35 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇梁沙村 | 13675275385 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 大气污染 | 很小 | 无所谓 |
| 114 | 尹德堂 | 65 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇梁沙村 | 15850415070 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 115 | 丁兆东 | 45 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇梁沙村 | 15895797666 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 116 | 尹相春 | 38 | 女 | 中专 | 医生 | 海头镇梁沙村 | 13605126619 | 较满意 | 不了解 | 不清楚 | 其它 | 不清楚 | 无所谓 |
| 117 | 丁文尧 | 35 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇梁沙村 | 13815464581 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 118 | 匡立松 | 28 | 男 | 中专 | 农民 | 海头镇梁沙村 | 13851209175 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很大 | 支持 |
| 119 | 李加仕 | 41 | 男 | 本科 | 工人 | 海头镇梁沙村 | 15005120666 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 无所谓 |
| 120 | 万志强 | 27 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇梁沙村 | 18762733800 | 很不满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 121 | 王怀志 | 26 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15996125521 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 122 | 王路明 | 29 | 男 | 大专 | 工人 | 海头镇新河村 | 15203289376 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 123 | 宋超 | 38 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 13585297558 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 124 | 宋琪 | 33 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15961312660 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 125 | 王永利 | 36 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15950784100 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 126 | 王海涛 | 30 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 13851241717 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 127 | 王壮绪 | 51 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15105199908 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 128 | 王永 | 25 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15061359864 | 较满意 | 很清楚 | 一般 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 129 | 王兵 | 29 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15061359012 | 较满意 | 知道一点 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 130 | 王帅 | 22 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 13131386696 | 不满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 有条件赞成 |
| 131 | 王永豹 | 28 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 18360607021 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 132 | 王润 | 25 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15251231496 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 大气污染 | 不清楚 | 支持 |
| 133 | 王永乾 | 26 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15252844986 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 134 | 刘倩 | 28 | 男 | 高中 | 个体 | 海头镇新河村 | 15150966446 | 不满意 | 很清楚 | 一般 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 135 | 万慧芳 | 43 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15251277807 | 较满意 | 知道一点 | 不清楚 | 噪声污染 | 很小 | 支持 |
| 136 | 王海明 | 28 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15861285599 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 137 | 王其绪 | 48 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15371662053 | 较满意 | 知道一点 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 138 | 王会绪 | 46 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇新河村 | 13815639552 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 大气污染 | 不清楚 | 支持 |
| 139 | 储厚琴 | 36 | 女 | 高中 | 工人 | 海头镇新河村 | 15380296788 | 较满意 | 很清楚 | 不清楚 | 水体污染 | 不清楚 | 支持 |
| 140 | 陈道友 | 62 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15151223262 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 141 | 陈忠民 | 65 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13961334167 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 142 | 陈道余 | 55 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13036301716 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 无所谓 |
| 143 | 王彬 | 46 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13151700763 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 无所谓 |
| 144 | 陈忠艳 | 63 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15161367320 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 145 | 王统利 | 60 | 男 | 小学 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18761340858 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 146 | 陈健 | 35 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13236301717 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 147 | 王统钧 | 48 | 男 | 高中 | 干部 | 海头镇大兴庄村 | 1360516535 | 很满意 | 很清楚 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 148 | 王永娟 | 62 | 女 | 小学 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15005126682 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 149 | 王争光 | 30 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18205122555 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 150 | 李川 | 36 | 男 | 高中 | 司机 | 海头镇大兴庄村 | 13815684628 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 151 | 陈中勇 | 54 | 男 | 高中 | 养殖 | 海头镇大兴庄村 | 15005126498 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 152 | 王永凯 | 36 | 男 | 高中 | 会计 | 海头镇大兴庄村 | 15251272138 | 很满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 153 | 陈合理 | 36 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18360642346 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 154 | 王统先 | 47 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15251271688 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 155 | 徐丽 | 42 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇大兴庄村 | 13905127636 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 156 | 陈建富 | 28 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18805127123 | 较满意 | 知道一点 | 不清楚 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 157 | 陈中道 | 53 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18761340617 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 158 | 李传利 | 65 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18751252396 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 159 | 王德旭 | 56 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15240325436 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 160 | 陈周慈 | 68 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13775432172 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 无所谓 |
| 161 | 王贤绪 | 47 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13815630909 | 不满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 无所谓 |
| 162 | 王精绪 | 45 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15895796312 | 很满意 | 很清楚 | 较小 | 大气污染 | 很小 | 支持 |
| 163 | 王新成 | 39 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇大兴庄村 | 15298601888 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 164 | 王宁 | 28 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇大兴庄村 | 15161333335 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 165 | 王俊绪 | 53 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15298618155 | 较满意 | 很清楚 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 166 | 王金绪 | 47 | 男 | 初中 | 电工 | 海头镇大兴庄村 | 13851391333 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 167 | 王永江 | 50 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15195765533 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 168 | 王友绪 | 53 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13912172359 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 169 | 秦秀銮 | 47 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 18936620359 | 较满意 | 很清楚 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 170 | 王璐 | 24 | 女 | 初中 |  | 海头镇大兴庄村 | 86893462 | 不满意 | 不了解 | 严重 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 171 | 王嫚 | 28 | 女 | 初中 |  | 海头镇大兴庄村 | 86908281 | 不满意 | 不了解 | 不清楚 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 172 | 王磊 | 22 | 男 | 大专 | 无 | 海头镇大兴庄村 | 15381507053 | 很不满意 | 不了解 | 严重 | 水体污染 | 不清楚 | 无所谓 |
| 173 | 周明芝 | 44 | 女 | 大专 | 无 | 海头镇大兴庄村 | 18012162389 | 不满意 | 不了解 | 不清楚 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 174 | 孙鹏行 | 45 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 15150965186 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 其他 | 一般 | 有条件赞成 |
| 175 | 张琳 | 45 | 男 | 中专 | 工人 | 海头镇大兴庄村 | 15195730679 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 大气污染 | 很大 | 无所谓 |
| 176 | 陈维宾 | 60 | 男 | 小学 | 个人 | 海头镇大兴庄村 | 13739120312 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 其他 | 一般 | 支持 |
| 177 | 万成绪 | 58 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇大兴庄村 | 13951254978 | 不满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 178 | 陈海兵 | 49 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇大兴庄村 | 13225205020 | 较满意 | 很清楚 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 支持 |
| 179 | 王强 | 43 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13775433373 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 无所谓 |
| 180 | 王明善 | 51 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 15251285068 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 无所谓 |
| 181 | 闫霞 | 40 | 女 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13815683466 | 较满意 | 很清楚 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 182 | 匡立波 | 43 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13585295168 | 较满意 | 不了解 | 一般 | 大气污染 | 一般 | 无所谓 |
| 183 | 匡军远 | 39 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13851208722 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 184 | 王怀仁 | 43 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13905126973 | 较满意 | 不了解 | 较大 | 水体污染 | 一般 | 无所谓 |
| 185 | 王怀发 | 45 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13961313013 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 186 | 王海冰 | 34 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 15161330277 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 187 | 王统校 | 55 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇匡口村 | 13179593078 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 188 | 匡立建 | 44 | 男 | 高中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 18936575385 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 189 | 李钢梁 | 35 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 13675270084 | 较满意 | 很清楚 | 较小 | 其它 | 一般 | 支持 |
| 190 | 王世宏 | 36 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇匡口村 | 13775430044 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 191 | 滕旭 | 28 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 18936621769 | 较满意 | 很清楚 | 较小 | 其他 | 很小 | 支持 |
| 192 | 匡启运 | 65 | 男 | 小学 | 工人 | 海头镇匡口村 | 18796443228 | 不满意 | 知道一点 | 较小 | 大气污染 | 一般 | 有条件赞成 |
| 193 | 王海波 | 33 | 女 | 初中 | 工人 | 海头镇匡口村 | 13605128785 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 194 | 匡海涛 | 39 | 男 | 本科 | 工人 | 海头镇匡口村 | 15062960688 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 195 | 王良绪 | 38 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇匡口村 | 15261368388 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 196 | 王永青 | 35 | 男 | 初中 | 工人 | 海头镇匡口村 | 15298612008 | 较满意 | 知道一点 | 较大 | 水体污染 | 很小 | 有条件赞成 |
| 197 | 王永硕 | 44 | 男 | 高中 | 工人 | 海头镇匡口村 | 1876273367 | 很满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 很小 | 支持 |
| 198 | 姚志刚 | 41 | 男 | 初中 |  | 海头镇匡口村 | 15261321608 | 较满意 | 知道一点 | 一般 | 水体污染 | 一般 | 支持 |
| 199 | 祁洪 | 58 | 男 | 初中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 15150958468 | 不满意 | 知道一点 | 一般 | 其他 | 一般 | 有条件赞成 |
| 200 | 瞿伟 | 30 | 女 | 高中 | 农民 | 海头镇匡口村 | 18795529763 | 较满意 | 知道一点 | 较小 | 水体污染 | 很大 | 支持 |

## 13.2 调查结果

- 13.2.1 公众参与调查结果统计

公示期间未收到任何反馈意见。公众参与调查对象基本情况见表13.2.1-1。

表13.2.1-1 公众参与调查对象基本情况表

| 性别组成 | 男 |  | 149人 |  | 74.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 女 |  | 51人 |  | 25.5% |  |
| 年龄构成 | 30岁以下 |  | 30～50岁 |  | 50岁以上 |  |
|  | 27人 | 13.5% | 132人 | 66% | 41人 | 20.5% |
| 文化水平 | 初中及以下 |  | 高中、专科 |  | 大专及以上 |  |
|  | 127人 | 63.5% | 57人 | 28.5% | 16人 | 8% |
| 职业 | 职工、职员、工人 |  | 农民 |  | 其他 |  |
|  | 86人 | 43% | 97人 | 48.5% | 17人 | 8.5% |

公众参与调查结果统计见表13.2-2。

表13.2-2   公众参与问卷调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 公众态度（人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1 | 您对周围目前环境质量现状是否满意 ①很满意 ②较满意 ③不满意 ④很不满意 | 40 | 127 | 31 | 2 |  |
| 2 | 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 ①不了解②知道一点③很清楚 | 36 | 131 | 33 |  |  |
| 3 | 您认为该项目对环境造成的危害/影响程度 ①严重 ②较大 ③一般 ④较小 ⑤不清楚 | 4 | 28 | 83 | 63 | 22 |
| 4 | 对本工程的建设您最关心的环境问题是 ①大气污染 ②水体污染 ③噪声污染 ④其它 | 64 | 94 | 8 | 34 |  |
| 5 | 您认为本工程的建设对区域经济所产生的影响 ①很大 ②一般 ③很小 ④不清楚 | 30 | 82 | 62 | 26 |  |
| 6 | 您对该项目持何种态度 ①支持 ②有条件赞成 ③无所谓 ④反对 | 92 | 76 | 32 |  |  |

- 13.2.2统计结果分析

⑴统计结果表明，在被调查的人中，约有1/5的调查对象对当地的环境质量现状表示不满意或很不满意，其中，以匡口村及兴庄村居民居多，希望园区企业能做好对污水处理设施、废气处理设施的日常管理，确保各企业废气、废水能够达标排放。

⑵被调查对象对建设项目很清楚的人不是很多，大部分人只是通过民间信息对建设项目略为了解一点。

⑶由于对本项目很清楚的人不是很多，大部分被调查者都认为建设项目对环境造成的危害一般、较小或者不清楚，少部分人认为危害严重或者较大。

⑷绝大多数被调查者表示环境问题中最关心的是本项目建成后所造成的大气污染和水体污染问题。

- 调查对象大部分人认为本项目建成后会对区域经济产生影响。

⑹对建设项目持支持态度的约有92人（46%），76人（38%）的调查者对建设项目持有条件赞成态度，32人（16%）的调查者对建设项目持无所谓态度，无人提出反对意见。

有条件支持者主要为对周围大气及水环境质量现状不满意的民众，他们对项目基本都持有条件支持的态度。

大部分的公众希望企业在项目建设期间及生产期间污染治理措施能切实有效的运行，保证污染物达标排放。同时希望环保主管部门加强日常的监督管理工作。建设方在认真听取公众意见后表示：将认真落实各项“三废”治理措施和方案，加紧污染治理设施的建设，做到“三同时”；加强生产运行期间的处理设施维护和检修，确保各污染源实现达标排放，不对周围环境和居民造成污染影响。同时加强原辅料储存的保护工作，确保不发生事故。

- 13.2.3公众对项目所持的态度

在本次调查中，大部分人认为本项目的建设有利于本地区的经济发展，增加就业机会，增加国家和地方税收，且增加了当地居民的收入水平，具有明显的经济效益及社会效益。因此，对本项目的建设大部分人持支持或有条件赞成态度。

针对环境质量现状不满意的公众、对项目不了解和知道一点的、有条件赞成以及无所谓的公众建设单位进行了回访，回访时与这些公众进行了详细的分析和讨论，让他们都对该项目完全了解。最后回访的结果为：持有条件赞成态度以及质量现状不满意的公众，对本项目建设提出了具体的条件和要求：

⑴建设单位要按环评要求投入资金购置各项环保设施，不偷工减料。

⑵政府及环保部门严格审查，确保不污染区域环境，也不给周边居民生活带来影响。

⑶项目建成运营，严格控制污染物排放，严格按环评要求去做，不偷排偷放。

⑷环保部门要严格审批，确保该项目的“三废”治理工程能切实起到作用，并对其全过程督促和经常进行监测。

⑸单位对其发生的不良事件及时告知附近村民，不能隐瞒事故真相。

⑹单位生产过程一定要加强管理，确保安全，杜绝火灾爆炸事故发生。

⑺项目建成运营前，必须确保卫生防护距离内居民搬迁工作的完成。

建设单位作出如下反馈意见：

⑴我们采用先进的技术设备和生产工艺，经济上可行的治污方法，保证环保设施的正常运行，必须严格执行国家的法律法规，保证实施各项环保措施，污染物排放达标。

⑵严格防止处理不达标而外排污染物，减少环境危害，坚决杜绝污染物超标排放而影响居民生活。

⑶项目各项环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，坚决执行“三同时”。

⑷将认真落实各项“三废”治理措施和方案，严格按环评要求去做；生产运行期间会加强处理设施维护和检修，确保各污染源实现达标排放，尤其是加强原辅料储存的保护工作，确保不发生事故。

⑸本公司郑重承诺决不偷工减料、偷排偷放和隐报瞒报。

⑹项目上马后，公司严格按环评要求制定风险防范措施和风险应急预案，杜绝火灾爆炸等风险事故发生。

经将企业的承诺公布于广大居民后，居民都表示满意，同意项目建设。

由上可知，该项目已得到广大公众的了解和有条件支持，没人提出异议。工程在建设过程中及投功产运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，减轻对周围环境的影响。

- 13.3公众参与四性分析

- 13.3.1程序合法性分析

本项目公众参与工作的程序合法性分析详见表13.3-1。

表13.3-1 公众参与与工作和程序合法性一览表

| 公众参与工作的程序要求 | 建设单位公众参与工作的程序 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 环境影响评价公众参与暂行办法（环发2006[28]号）第八条：在《建设项目环境分类管理目录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，向公众公告信息。 | 建设单位2015年2月15日委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。 2015年7月17日，建设单位在海州湾产业区向公众公告了项目概况、建设单位和评价单位概况等，并征询公众意见。 2015年10月21日，在海州湾产业区进行了第二次公示，介绍了本项目对环境可能造成的影响和环境影响评价结论，并向公众征求意见。 | 符合 |
| 环境影响评价公众参与暂行办法（环发2006[28]号）第九条：建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，向公众公告。 |  |  |
| 建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）（环发[2013]103号）：各级环境保护主管部门应将主动公开的环境影响评价政府信息通过本部门政府网站公开；有条件的部门可采取其他多种公开方式，如通过行政服务大厅或服务窗口集中公开；通过电视、广播、报刊等传媒公开。 |  |  |

- 13.3.2 形式有效性分析

本项目公众参与与工作的形式有效性分析详见表13.3-2。

表13.3-2 公众参与与工作形式有效性一览表

| 公众参与工作的形式要求 | 公众参与工作的形式 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 环发[2006]28号第十二条建设单位或者其委托的环境影响评价机构应当在发布信息公告、公开环境影响评价报告书的简本后，采取调查公众意见，咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会等形式，公开征求公众意见。建设单位或者其委托的环境影响评价机构征求公众意见的期限不得少于10日，并确保其公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之类均处于公开状态。 环境影响报告书报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，建设单位或者其委托的环境影响评价机构可以通过适当方式，向提出意见的公众反馈意见处理情况 | 建设单位在园区发布第二次公示信息后，采取问卷调查方式，公开征求公众意见；且建设单位征求公众意见的期限不少于10日，公开的有关信息在征求意见期间处于公开状态。 | 符合 |

- 13.3.3 对象代表性分析

公众意见征询表发放范围覆盖评价范围内的敏感目标，项目厂址周边的敏感目标包括可能受影响的人群及团体的公共代表、附近居民住户等，涉及到各类职业，文化程度也不尽相同，能够反映当地居民的职业和文化构成，具有较好的代表性。

- 13.3.4 结果真实性分析

建设单位在发布信息公告、第二次公示派遣工作人员实地发放问卷调查表，并现场回收调查表。公众意见调查表回收后，对其进行电话回访核实其真实性。因此，此次公众参与调查结果真实可靠。

- 13.4 结论

本环评根据环境影响评价法的要求针对本项目进行了公众参与调查，结果表明，大部分群众和团体对当地环境质量现状表示满意，但有部分群众对大厂区现状环境质量表示不满意。在对本项目进行了简单了解后，对建设可能造成的环境危害作出了较为客观的评价，有46%的调查者对建设项目持支持态度，38%的调查者对建设项目持有条件赞成态度，16%的调查者对建设项目持无所谓态度，调查中没有人提出反对意见。其中有条件赞成的公众提出了一些要求：希望环保审批部门应按国家有关规定从严把关，严格审批；对该项目减少排污和加强环保设施的监管；在环保治理上要有经济上的保证；严格执行“三同时”制度，认真治理三废，做到达标排放；起点要高，要求要严；该项目运营后，环保部门定期进行检查、监督，加强管理。

建设单位承诺在以后建设过程中，参照公众提出的建议和意见，做好项目环境保护工作，以最大限度的减少对周围环境的影响。

# 厂址可行性分析

## 14.1项目厂址与产业区土地利用规划相容性分析

按照连云港市“一体两翼”发展规划，江苏海州湾产业区作为“北翼”的组成部分之一，即以赣榆柘汪、海头为基地打造北翼产业组团，依托岚山港、同三高速、204国道等交通设施，积极培育钢铁、装备制造、石油化工等重型产业项目，建设海洋产业基地，带动赣榆沿海产业发展；以“一体两翼”沿海港口开发带动经济技术开发区、出口加工区、临港产业区等一批产业区建设，促进企业集群、产业集聚，使产业区成为连云港先进的工业核心区、体制机制创新的实验区和现代化的新城区。

海州湾产业区总体规划面积40平方公里，以发展酒精酿造、船舶制造、仓储物流、电子、玩具、建材、绳网加工、海产品加工、机械制造等为主产业。重点发展酒精行业，以及科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得以充分发挥的新型工业。整个产业区分为海洋工业园区、海龙路民营工业园区、临港工业区、工业加工区、行政商服区五大区。一期开发建设海洋工业园、海龙路工业园，两片共计14.6km2。

本项目为发酵品制造，属于轻工范畴，为产业区重点发展行业。

因此本项目拟选厂址位于江苏海州湾产业区海洋工业区，可满足产业区土地利用规划。

## 14.2园区批复相符性分析

本项目位于江苏海州湾产业区海洋工业区内，根据《关于对江苏海州湾产业区（一期）环境影响报告书的批复》苏环管〔2007〕176号要求，江苏海州湾产业区鼓励和优先发展技术含量高、节约能源、资源的机电加工、纺织服装加工、机械加工项目，禁止电镀、化工项目入区。项目为发酵法生产丁二酸，不属于电镀和化工项目，因此符合园区批复的相关要求。

## 14.3项目厂址与现状适宜性分析

项目选址于江苏海州湾产业区海洋工业区，位于产业区西部，厂界南侧为金海大道，北侧为纬二路，西侧紧邻经三路，东侧为健发磁性材料科技公司。

经调查，该范围内无居民等敏感目标，项目无组织排放源距离可满足卫生防护距离的要求。

## 14.4环境可行性

根据大气环境影响预测评价结论，项目正常生产情况下，在各气象条件下，其主要有组织废气粉尘以及无组织废气硫酸雾等对厂界外大气环境影响较小，厂界及厂界外浓度均未出现超标现象，可以满足环境保护要求，对周围环境敏感点影响较小。

项目废水经厂区污水站预处理达接管要求后入产业区污水处理厂集中处理，处理达标后外排，对纳污水体水质影响较小。

## 14.5公众参与

本项目得到了广大公众的了解与支持。公众的建议将在工程设计及建设过程中落实。项目厂址选择得到了周围公众的支持，并满足公众对环境保护的需求。

## 14.6环境容量

根据环境现状监测结果，区域大气环境、声环境、地表水、地下水及土壤环境均满足功能区划要求。经环境影响分析可知，在采取相应的治理措施和综合利用后，项目污染物可确保达标排放，另外，项目大气、水污染物排污量已涵盖在园区核定的排污总量内，对区域环境容量不会产生明显的影响，不会改变区域环境质量。因此，总量指标可在区域内核准解决。

项目所在区域声环境质量良好，达到功能区标准。建设项目噪声源经隔声降噪处理后，厂界噪声值可达到环保要求，对区域声环境质量无影响。

## 14.7环境风险

根据第七章环境风险评价，本项目最大可信事故为物料硫酸储罐破裂引起的泄漏事故，沼气柜泄漏发生火灾、爆炸事故。因此，企业必须认真落实各项预防和应急措施，在采取了各项有效的环境风险防范措施后，降低对周围环境及人类健康风险。项目各种事故下排放的废水，首先进入到事故应急池或其它废水临时收集储存装置中，然后逐次加入到厂区污水处理设施进行处理，能够满足废水的收集、储存、处理要求，因此，项目在事故发生时，泄漏液体不会直接进水体，不会对附近水体造成影响。

## 14.8厂区总平面布置的合理性

从项目厂区平面布置图可以看出，项目厂区内部采取环行通道，紧急情况下消防车辆可顺利到达各生产单元。产生废气和噪声相对较大的车间位于厂区内部，对保护周围的环境目标较为有利，生产车间的操作单元按生产流程布局，有利于减少物料输送的距离，降低管线事故发生率，节约能耗，有利于生产过程中的劳动保护和环境管理。此外，项目内部空间大量种植绿色植物，也可进一步减轻对外界环境的影响。因此，总体上来讲，项目平面布置是合理的。

## 14.9结论

江苏金茂源生物化工有限责任公司项目选址江苏海州湾产业区，位于海洋工业区内，符合产业区总体规划的要求，也符合区域发展规划和产业定位的要求；根据环境影响评价结论，项目在严格按照“三同时”要求实施环保措施后，本项目的建设对环境影响较小，本项目的环境风险水平是可以接受的，当地公众对项目的建设也是支持的。

因此，在严格按照环评要求落实各项污染防治措施，并在生产中严格管理，严加防范泄漏事故发生，本项目选址是可行的。

# 结论与建议

## 15.1 项目概况

江苏金茂源生物化工有限责任公司拟在江苏海州湾产业区海洋工业区投资23096万元建设年产3万吨丁二酸技改项目；项目厂界南侧为金海大道，北侧为江苏银河物流有限公司用地，西侧紧邻经三路，东侧为健发磁性材料科技公司。项目建成后将形成年产3万吨丁二酸生产能力。

## 15.2 环境影响评价结论

### 15.2.1项目符合国家及地方产业政策

项目为发酵品制造，产能为3万吨/年，经查国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（发改委第21号令）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）及相关行业政策，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目生产工艺及三废治理措施符合相关行业要求。

因此，项目符合国家及地方相关产业政策的要求。

### 15.2.2项目选址可行性

项目选址在江苏海州湾产业区，用地性质为三类工业用地，符合赣榆区的总体规划，符合园区的产业定位，并与园区的环保规划相符，项目生产占用的土地不违反《限制用地项目目录（2013年本）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》之规定，符合土地利用规划及政策要求。

### 15.2.3项目工艺设计符合清洁生产的要求

根据项目工艺操作和安全的特点，提高了自动化水平和集中控制水平，达到稳定的工艺参数，能够保证产品的质量、提高生产效率、降低劳动强度。

项目生产中充分注意对原料、能耗的利用，以减少资源的消耗量。全厂能对水进行充分利用，项目水膜除尘水回用，减少了新鲜水用量并提高了产品收率。节省了水资源，符合水的阶梯利用措施。项目利用二氧化碳作为碳源，开辟了温室气体的利用新途径，糖化滤渣、超滤滤渣外售肥料生产企业用于肥料生产，体现了废物的阶梯利用措施，使资源得到有效利用，实现了资源输入减量化、使废物再生资源化，实现了社会、经济和环境的共赢发展，符合循环经济的原则。

### 15.2.4污染物能够达标排放

（1）废气

本项目产生的有组织废气主要为：木薯干破碎过程产生的粉尘、真空干燥粉尘、发酵过程产生的CO2等异味气体、沼气锅炉产生的燃烧废气等。

木薯干破碎过程产生的粉尘采用水膜除尘工艺处理后经15m高排气筒达标排放；真空干燥粉尘通过布袋除尘处理后经15m高排气筒达标排放；发酵过程产生的CO2等异味气体通过一级水吸收处理后经20m高排气筒高空排放；厌氧发酵沼气经脱硫后，沼气锅炉产生的燃烧废气通过原4#50m高排气筒高空排放。

（2）废水

建设项目产生的废水主要为生产工艺废水、设备及地面冲洗废水、检测化验用水、废气吸收水及生活污水等。项目污水经“厌氧+气浮+三级厌氧+好氧处理达标后，经产业区污水管网进产业区污水处理厂集中处理后排入兴庄河。

（3）固体废物

建设项目产生的固体废物中糖化滤渣、超滤滤渣外售给山东金沂蒙生态肥业有限公司连云港分公司生产肥料使用；木薯杂质外售至临沂宗联商贸有限公司使用；生活垃圾交由园区环卫部门统一处理；废脱硫剂由供应厂家回收；废树脂、废活性炭、废包装材料等固废经统一收集后，委托连云港市赛科废料处置有限公司处置。经采取上述措施处理后，本项目产生的固废均可得到妥善处理，不会产生二次污染。

### 15.2.5总量控制

①大气污染物

技改项目的大气污染物排放总量申报量为：粉尘5.5t/a，SO22.4t/a，NOx2.8t/a，烟尘1.0t/a。

技改项目完成后全厂废气进入环境总量为：粉尘21.5t/a，SO28.52t/a，NOx7.95t/a，烟尘10.63t/a，乙醇127.59 t/a，乙醛1.96 t/a。

②水污染物

技改项目的水污染物接管量为：COD3.88t/a，SS1.76 t/a，氨氮0.21 t/a，总磷0.03 t/a；

技改项目水污染物进入环境量为：COD0.68t/a，SS0.14 t/a，氨氮0.07 t/a，总磷0.006 t/a。

全厂废水接管标准考核量为：废水量2310802.1m3/a、COD656.7t/a、SS297.4t/a、氨氮34.10t/a、TP5.22t/a；

进入环境量为：废水量2310802.1m3/a、COD115.54t/a、SS23.10t/a、氨氮11.55t/a、TP1.155t/a。

③固体废弃物：0。

### 15.2.6环境现状及功能区可达性

正常生产条件下，项目排放的大气污染物对厂界外大气环境影响较小，不会造成厂界外和各敏感点大气质量功能类别下降；废水污染物经处理达污水厂接管标准后排入产业区污水管网，经污水厂处理达标后外排，对纳污水体水质影响很小；噪声经治理后对外环境影响较小；固体废物经合理处置，实现零排放，对外环境基本无影响。

### 15.2.7公众参与

经建设单位回访并对公众质疑的问题作出反馈意见后，项目已得到广大公众的支持或有条件赞成，没人提出异议。公众普遍认为本项目的建设有利于当地经济发展，增加国家和地方税收，且增加了当地人员的就业机会，具有明显的经济效益及社会效益，对项目的建设持支持或有条件支持态度。

### 15.2.8环境风险评价结论

经风险评价分析，本项目最大可信事故为物料硫酸储罐的破裂引起的泄漏事故，沼气柜泄漏发生火灾、爆炸事故。因此，企业必须认真落实各项预防和应急措施，在采取了各项有效的环境风险防范措施后，降低对周围环境及人类健康风险。项目各种事故下排放的废水，首先进入到事故应急池或其它废水临时收集储存装置中，然后逐次加入到厂区污水处理设施进行处理，能够满足废水的收集、储存、处理要求，因此，项目在事故发生时，泄漏液体不会直接进水体，不会对附近水体造成影响。

### 15.2.9总结论

项目为发酵品制造项目，符合国家及地方产业政策要求；厂址位于江苏海州湾产业区（一期）范围内的海洋工业区，符合赣榆区总体规划和园区规划；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。项目在各环境风险防范措施落实到位和加强风险应急措施的情况下，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 15.3 建议

（1）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（2）建议项目废水排口、废气排放口及固废车间应按照相应的环保规定及规范化整治要求设置制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

（3）在厂界周围布置绿化隔离带，种植高大树木，在美化环境的同时提高对噪声污染的控制，减少废气及噪声对周围环境的影响。

（4）建议相关部门按苏环管〔2007〕176号文要求尽快落实好产业区内及周围居民的搬迁工作。

（5）本评价报告，是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。