连环表复〔2022〕X号

关于对连云港市繁富水泥有限公司

年产 100 万吨旋窑水泥粉磨生产线节能技术改造环境影响报告表的批复

连云港市繁富水泥有限公司：

你公司报送的《连云港市繁富水泥有限公司年产 100 万吨旋窑水泥粉磨生产线节能技术改造环境影响报告表》（项目代码：2205-320707-89-02-331092，以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 项目位于连云港市赣榆区班庄镇欢墩驻地公司厂区内，总投资为1887万元，环保投资为85万元，不新增用地面积。建设内容为：项目为生产线节能技术改造，购置 170-100 辊压机、选粉机、3.8x13 米球磨机、提升机等设备 8 台(套)，淘汰原有的 2 台套3.2x13 米球磨机，对现有部分提升机进行更换。工艺流程：熟料、炉渣粉煤灰、脱硫石膏按比例经微机计量进入辊压机破碎选粉后进入球磨机磨细入库。改造前后产能不变，仍为年产 100 万吨普通硅酸盐水泥。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，实行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）加强废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则设计、完善给排水系统。本项目为节能技术改造项目，不新增生活污水和循环冷却水。现有循环冷却水经处理后全部回用于冷却工序，不外排。现有生活污水经一体化处置设施处理后回用于厂区绿化，不外排。

（三）加强废气污染防治。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求，采取有效措施控制无组织废气排放。全厂共设置排气筒21根。项目有组织颗粒物排放执行江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”颗粒物排放限值；无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3企业边界大气污染物浓度限值；厂区内颗粒物无组织排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2中厂区内颗粒物无组织排放限值标准。

（四）加强噪声污染防治。项目运营期产生的噪声主要来源于机器运转，须选用低噪设备，切实落实环评中提出的减振、隔声、消声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。废油桶、废矿物油等危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等相关文件要求。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，项目以生产区为边界设置50m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（九）污染物排放总量按照规定程序落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。本项目不新增排污总量。

本项目建成后全厂总量控制指标为：

（1）大气污染物：颗粒物 6.264t/a。

（2）水污染物：全部回用，不外排。

（3）固废：全部综合利用或规范处置。

（十）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由连云港市赣榆生态环境局负责。

五、项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者填报排污登记的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2022年9月X日

抄送：连云港市赣榆生态环境局，连云港市赣榆区应急管理局，赣榆区班庄镇人民政府，江苏智盛环境科技有限公司。