建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称：    连云区黄崖现代农业服务中心项目

建设单位(盖章)：       连云港市连云区宿城供销合作社

编制日期：二Ο二Ο年八月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托有环境影响评价能力的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 连云区黄崖现代农业服务中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连云港市连云区宿城供销合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 傅明元 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张娜 |  |  |  |
| 通讯地址 | 连云区云山街道黄崖居委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13225201989 |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 222000 |
| 建设地点 | 连云区云山街道黄崖居委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港市连云区 经济发展局 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2020-320703-72-01-518739 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | E4790其他房屋建筑业 |  |  |
| 用地面积（平方米） | 1481.81 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  | 293 |  |  |
| 总投资（万元） | 300 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 6.2 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 2.06 |
| 评价经费（万元） | / |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 1、原辅材料：建设项目施工期主要为沙、石、钢筋、木材、砖等建筑物料等的使用；项目为连云区黄崖现代农业服务中心项目，属于非生产性项目的建设，营运期不需要原辅材料。2、主要设备：施工期：挖掘机、推土机、砼拌和机、吊车、升降机、砂轮机及运输车辆等；营运期：水电等配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消 耗 量 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 消 耗 量 |  |
| 水（吨/年） |  | 541.5 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | - |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 4000 |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | - |  |
| 燃煤（吨/年） |  | - |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  | - |  |
| 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水； 排放量：327.6 m3/a； 排放去向：生活污水（327.6m3/a）经化粪池处理后，由专人清运肥田，待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、项目由来 连云港市连云区宿城供销合作社于1989年12月08日注册成立，该公司性质为集体所有制。连云港市连云区宿城供销合作社拥有黄崖门市部1481.81m2，李庄门市部1933.3m2，平山为农服务中心2个共483.06m2，总资产按现值约1563.2348万元。 连云区云山黄崖营业部位于连云区云山街道黄崖村，土地使用权登记证明书见附件8。房屋建造于上世纪六十年代，包括供销社营业室、大仓库、仓库等共三幢房屋，结构均为毛石采用泥巴砌筑，从外观上已发现明显的裂缝、倾斜、扭曲等现象，为了消除隐患及确定该房屋的危险性，2019年10月9日，连云港市连云区生产物资供销有限公司委托连云港市房屋安全鉴定管理中心进行此部分房屋的危险性鉴定，鉴定结论为：房屋危险性等级均为D级，即承重结构不能满足安全使用要求，房屋整体处于危险状态，构成整幢危房，建议立即停止使用并采取有效措施及时解危。房屋现状图见图6。 本项目投资300万元，对原营业室、大仓库、仓库等三幢房屋进行拆除，新建服务用房，总建筑面积960m2。该服务中心主体建筑包含综合交易厅、农产品展示厅、储藏室、经理室、综合办公室、业务室等。 本项目已取得连云港市连云区经济发展局文件《关于连云区黄崖现代农业服务中心项目建议书的批复》（连区经发[2020]116号），项目代码2020-320703-72-01-518739。连云港市连云区经济发展局文件见附件1。 本项目并且取得连云港市云台山风景名胜区管理委员会文件《关于黄崖现代农业服务中心建设活动的批复》（连景发[2020]24号）。连云港市云台山风景名胜区管理委员会文件见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，本项目需要环境影响评价。根据国家环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起实施，2018年4月28日修订）中内容，属于“三十六、房地产→106.房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等→涉及敏感区的”，本项目需编制“建设项目环境影响报告表”。为此，受连云港市连云区宿城供销合作社的委托，我公司承担黄崖现代农业服务中心项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及规模 本项目总投资300万元，新建建筑面积约960平方米的综合楼以及配套的电力、给排水、绿化等辅助工程。综合楼共二层，包括综合交易厅、农产品展示厅、储藏室、经理室、综合办公室、业务室等。 项目主要经济技术指标见下表1-1。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 总占地面积; 平方米; 1481.81. 2; 建筑面积; 平方米; 960. 3; 容积率; --; 0.596. 4; 建筑密度; --; 30.67%. 5; 绿地率; --; 19.8%. 6; 绿化面积; 平方米; 293. 7; 建筑占地面积; 平方米; 454.6. 8; 建筑层数; 层; 2. 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及周围环境概况 地理位置：江苏省连云港市连云区云宿路。 建设项目地理位置图详见附图1。 项目周边环境概况：项目南侧为云宿路隔道路为蟹脐沟村，东侧、西侧和北侧为居民。 建设项目周边环境概况详见附图2。 平面布置：项目入口位于南侧，门卫位于入口处东侧，办公楼位于正中间；场地西南角为停车位。 建设项目平面布置图见附图3。 4、产业政策相符性 本项目属于《国民经济行业分类》中建筑业E4790（其他房屋建筑业）。 经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中鼓励类、限制类和淘汰类中所列条款。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 5、项目选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目选址位于连云区云山街道黄崖村，该地块用地性质为商业用地。 6、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）内容，本项目不在江苏省国家级生态保护红线生态红线内。 ②根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目位于连云港云台山风景名胜区生态管控区域内，生态空间管控区域内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；不得建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施；在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护设施外，不得增建其他工程设施；风景名胜区内已建的设施，由当地人民政府进行清理，区别情况，分别对待；凡属污染环境，破坏景观和自然风貌，严重妨碍游览活动的，应当限期治理或者逐步迁出；迁出前，不得扩建、新建设施。 本项目建设内容为黄崖现代农业服务中心综合楼建设，不涉及污染环境，破坏景观和自然风貌，严重妨碍游览活动的设施，并且本项目不在珍贵景物周围和重要景点上建设，因此不属于生态空间管控区域规定的禁止建设类项目。 综上所述，可知本项目虽位于连云港云台山风景名胜区(连云区)生态空间管控区域内，但不属于风景名胜区规定禁止建设类项目，因此本项目建设符合当前关于生态空间管控区域用地建设的相关要求。 云台山风景名胜区（后云台山部分：含云台山自然保护区）生态空间管控区域规划范围图见附图4。 连云港市区生态空间管控区域规划图见附图4。 连云港云台山风景名胜区（连云区）生态空间管控区域规划范围见下表1-2。 表1-2 项目附近生态空间管控区域规划范围 地 区; 红线区域名称; 主导 生态功能; 保护区范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间保护区域面积; 总面积. 连云区; 连云港云台 山风景名胜 区; 自然与人文 景观保护; /; 包括云台山森林自然保护区，风景区其他部分（包括锦屏山及白虎山、前云台山、中云台山、后云台山、北固山及竹岛、连岛及前三岛、其他海域等七部分）。含云台山森林自然保护区、连云港云台山国家森林公园、锦屏山省级森林公园、北固山森林公园、连云港花果山省级森林公园; /; 167.38（含海域）; 167.38（含海域）. （2）环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-3所示。 表1-3 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量管控要求; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5：控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据《2019年度连云港市环境状况公报》，项目所在评价区域细颗粒物PM2.5、O3超过环境空气质量二级标准，但对比2018年大气环境质量有所改善，空气质量总体上向好的方面发展，全市正在积极响应省政府“两减六治三提升”专项行动。“两减六治三提升”专项行动方案中主要工作举措包括：减少煤炭消费总量；减少落后化工产能；治理生活垃圾；治理黑臭水体；治理备货养殖污染；治理挥发性有机物污染。随着各项废气整治方案的逐步实施，环境质量状况能够得到提高。; 符合. 2、水环境质量管控要求; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 根据连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市水环境质量状况》，排淡河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。烧香河不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，目前已采取以下措施：（1）突出加强城镇生活污水截流；（2）加强集中污水处理设施建设；（3）推进集中污水处理设施提标改造和稳定达标排放；（4）加强工业污染源管理，加快污水处理设施和配套管网建设，实现污水截流、达标排放。加强工业企业清洁化改造和末端治理。（5）加大畜禽养殖、种植业、水产养殖污染治理力度，推进测土配方施肥、用药。; 符合. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区和管控要求。; 项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地的筛选值。另外，项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。; 符合. 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上限 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-4所示。 表1-4 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 水资源总量红线; 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。; 本项目所用水量约为541.5m3/a，所用水量为工作人员生活用水、来中心活动人员用水、绿化用水、及未预见水。; 符合. 严格设定地下水开采总量指标。; 本项目不开采地下水。; 符合. 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。; 根据计算，用水指标约为0.964m3/万元。; 符合. 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。. 能源总量红线; 考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020 年和2030 年综合能源消耗总量控制在2100 万吨标准煤和3200 万吨标准煤。; 本项目能源消耗为4.96吨标准煤（电耗和水消耗折算）。; 符合. 2020年，单位GDP 能耗控制在0.62 吨标准煤/万元以下，碳排放强度控制在1.6 吨/万元。; 根据计算，能耗指标约为0.02 吨标准煤/万元。; 符合. 2030年，单位GDP 能耗控制在0.5吨标准煤/万元 以下，碳排放强度控制在1.2 吨/万元。. 注：本项目用电4万kwh/a、新鲜水541.5m3/a，根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)折标煤系数分别为：0.1229kgce/(kWh)、0.0857kgce/t，则合计折标煤约4.96t/a。 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-5所示。 表1-5 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、能源消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为4.96吨标准煤/a（电耗）。; 符合. 2、水资源消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2700万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; （1）本项目所用水量约为541.5 m3/a，所用水量为工作人员生活用水、来中心活动人员用水、绿化用水、及未预见水量，本项目用水由区域供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量。 （2）本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。; 符合. 3、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）生态环境准入清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本环评对照文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-6所示。 表1-6 与当地环境准入清单的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求; （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。; 本项目为连云区黄崖现代农业服务中心项目，本项目用地属于商业用地。; 符合. （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。; 本项目虽位于连云港云台山风景名胜区(连云区)生态空间管控区域内，但不属于生态空间管控区规定的禁止建设类项目，因此本项目可以建设在生态空间管控区域范围内。; 符合. （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。; 符合. （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。; 本项目不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉项目，本项目能源使用电能。; 符合. （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患。; 符合. （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发[2017]7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发[2017]134号）。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。; 符合. 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 7、公用及辅助工程 ①给排水 给水：本项目用水主要为办公人员用水、来中心活动人员用水、绿化用水以及未预见用水，用水由区域给水管网供给。 排水：本项目采用“雨污分流、清污分流”制，雨水收集后经厂区雨水管网排入附近自然水体；生活污水经化粪池处理后，由专人清运肥田，待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理。 ②供电 项目年用电量为40000 kWh/a，供电由区域供电所提供。 本项目主体工程、公用及辅助工程见表1-7。 表1-7 建设项目工程概况表 类别; 建设名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 综合楼; 960m2; 新建. 公用工程; 供水系统; 541.5m3/a; 城市给水管网供给. 排水系统; 327.6m3/a; 经化粪池处理后，暂时用于肥田，待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理。. 供电系统; 年用电量为40000kWh; 区域变电站提供. 绿化; 293m2; /. 环保工程; 废水; 化粪池5m3; 不排放. 噪声; 隔音、减震; 满足环保要求. 固废; 生活垃圾桶若干; 固废零排放. 8、环保投资 《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。 项目环保总投资在6.2万元人民币左右，占总投资额的2.06％，包括废水及废气处理、噪声防治措施等相关内容，主要投资内容见表1-8。 表1-8 环保投资一览表 项目; 内容; 数量; 投资（万元）; 处理效果. 施工期; 废气; 防护网; 若干; 0.5; 达标排放. 施工废水; 沉淀池、隔油池; 各1个; 1.5; 不排放. 生活污水; 临时化粪池; 2 m3; 1; 不排放. 噪声; 设置围墙; /; 1; 达标排放. 固废; 垃圾桶; 若干; 0.1; 不排放. 营运期; 废水; 化粪池; 5m3; 1; 不排放. 噪声; 隔声、减震等; /; 1; 达标排放. 固废; 垃圾桶; 若干; 0.1; 不排放. 合计; 6.2; /. 9、劳动定员及工作制度 项目工作人员3人，不提供食宿。每班工作8小时，年工作日300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）现有项目概况 连云区云山黄崖营业部位于连云区云山街道黄崖村，房屋建造于上世纪六十年代，包括供销社营业室、大仓库、仓库等共三幢房屋，结构均为毛石采用泥巴砌筑，从外观上已发现明显的裂缝、倾斜、扭曲等现象，为了消除隐患及确定该房屋的危险性，2019年10月9日，连云港市连云区生产物资供销有限公司委托连云港市房屋安全鉴定管理中心进行此部分房屋的危险性鉴定，鉴定结论为：房屋危险性等级均为D级，即承重结构不能满足安全使用要求，房屋整体处于危险状态，构成整幢危房，建议立即停止使用并采取有效措施及时解危。 （2）场区现有项目染物产生及排放情况：原连云区云山黄崖营业部已弃用。 （3）主要的环境问题：无 （4）“以新带老”措施：无

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地质、地貌 连云港市位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，整个地势自西北向东南倾斜，境内平原、海洋、高山齐观，河湖、丘陵、滩涂俱备。全市地貌基本分布为中部平原区，西部岗岭区和东部沿海区3大部分。东部沿海平原海拔3-5米，主要为山前倾斜平原、洪水冲积平原及滨海平原3类，总面积5409平方公里，约占全市土地面积70%。西部东海县的丘陵海拔100-200米。沿主要是700平方公里盐田及480平方公里滩涂。 连云区境内绝大部分为山地，主要由后云台山、北固山和东西连岛组成，地势呈中间高四周低。云台山位于华北古陆的南缘，属鲁苏地质，与山东的泰山、崂山一脉相承。它的岩石为变质岩，地质学上叫片麻岩，是二十四五亿年前造山运动中，受到高温高压后发生变质形成的，岩性坚硬，色白质细。连岛是江苏省第一大岛，位于连云港市东部海域，总面积8.1平方公里，通过6.7公里全国最长的拦海大堤与连云港海滨城区相连。海岛东西长5.5公里、南北长0.9公里，海岸线长17.66公里。 2、气候气象 区域为暖温带与北亚热带过渡地带，该地区气候温和湿润，四季分明，属典型的季风气候区，冬季受冷高压控制，盛行偏北风，夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风。年平均气温14.2℃，降水量910-980mm，历年平均降水882.6mm，降水主要集中在6-8月份。 日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2700小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。 降水：全年平均降水量为910-980毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，全年主导风向为SE风，出现频率为13.47%；次主导风向为N，出现频率为9.58%；全年静风频率为9.54%。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。年平均风速内地约4.0米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 雾：全年雾日约15～20天，2～3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 3、地表水 本项目区域主要的河流有排淡河、烧香河。 排淡河源于东盐河，上起猴嘴闸，下至大阪跳闸，全长约14km。排淡河自西向东流经开发区北片，是人工开挖的用于农灌、排洪河流，河床较平直、规则，上游窄、下游宽，开发区段及上游河宽30m，下游宽约60m，河底淤积较大，一般水深2.5～3m，淤积深度0.5～1.0m。排淡河上下游均由河闸控制，设计流量89m3/s，该河水来源于流域降水径流和上游闸放水，除丰水期及农灌外，上下游河闸一般为关闭。根据大板跳闸运行资料，河闸年开启基本集中在雨水充沛的夏季，时间累计约三个月，年均排水量约1700万m3，排水期平均流量约6.5m3/s，滞留期平均流量约0.15m3/s。 烧香河是沂北地区的主要排涝河道之一，烧香河上游接盐河，流经南城、板桥等镇，在板桥镇分为两段，一段经烧香北闸控制入海，此为市区段，全长26km，为干流；另一段流经台南盐场、海军农场、东辛农场等，由东陬山的烧香南闸入海，为支流。干流长度从盐河口至烧香河北闸30.7km，流域内西高东低，流域上游地面高程约为3.2m，流域下游地面高程约为2.3m。主要支流有云善河和妇联河，烧香河流域总面积为450km2，其中规划城区面积20.2km2，山丘区面积49.5km2，平原区面积380.3km2，中云台山以南地区的主要排水河道。 4、地下水 根据含水层岩性、赋存条件及水利特征，区域地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类型。受地层和海水影响，工程所在地地下水水位一般在0.35m-0.95m之间，水质无色、透明，含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。 5、生态环境 云台山有着多种多样的植被类型和丰富的植物种类，有维管束植物164科642属1280种，其中蕨类植物24科33属47种；裸子植物4科10属16种；被子植物136科599属1217种（其中单子叶植物22科144属289种，双子叶植物114科455属928种）。群落优势科以种的数量（每科不少于10种）一次排序为菊科（Compositae）、禾本科（Gramineae）、豆科（Leguminosae）、蔷薇科（Rosaceae）、莎草科（Cyperaceae）、百合科（Liliaceae）、唇形科（Labiatae）、十字花科（Cruciferae）、蓼科（Polygonaceae）、毛茛科（Ranunculaceae）、伞形科（Umbelliferae）、玄参科（Scrophlariaceae）、石竹科（Caryophyllaceae）、大戟科（Euphorbiaceae）、茄科（Solanaceae）、葫芦科（Cucurbitaceae）、藜科（Chenpodiaceae）、木犀科（Oleaceae）、旋花科（Convolvulaceae）、茜草科（Rubiaceae）、萝藦科（Asclepiadaceae）、苋科（Amaranthaceae）、紫草科（Boraginaceae）、锦葵科（Malvaceae）、榆科（Ulmaceae）、天南星科（Araceae）、葡萄科（Vitaceae）。 云台山的地带性植被类型为落叶阔叶林，经历史上诸多的自然和人为的严重干扰破坏，绝大部分为赤松林所代替。目前在云台山自然保护区范围内的花果山、宿城悟真庵、高公岛柳河以及黄窝等处的沟谷中保存着次生的落叶阔叶林和竹林，成片或零星分布。主要森林植被类型有黑松林、赤松林、针阔混交林及竹林等，基本建群种为壳斗科的栓皮栎、麻栎、短柄枹树、白栋；漆树科的盐肤木、黄连木；豆科的黄檀；金缕梅科的枫香及禾本科的金镶玉竹等。此外，还有人工栽培的火炬松、湿地松林、毛竹林和板栗、茶及油茶等经济林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济现状 连云区行政区划总面积836平方公里，目前，实际管辖面积242.97平方公里，辖9个乡街（墟沟、海州湾、连云、云山、连岛、板桥、宿城、高公岛街道，前三岛乡），18个村，27个社区，常住人口14.76万人。2019年，全区完成地区生产总值157亿元，增长8.5%；全社会固定资产投资162亿元；一般公共预算收入13.8亿元；实际利用外资7500万美元；社会消费品零售总额89亿元，增长6.7%；城镇居民人均可支配收入4.1万元，同比增长8.2%。 2、交通运输 连云港市以港口为中心的海陆空立体交通网络初步形成。连云港是中国五大交通枢纽之一，公路对外交通已全部实现高速化；连云区汽车客运可通达南京等地，汽车货运可通达全国各地。有连云港汽车运输公司108车队、有连云港市第四、五运输公司。中山路、中华路、云台路、云台山公路隧道、海棠路、院前路、平山路、五羊路、平高公路是区内的交通干道。 铁路运输有连云港东站火车站，开通了直达徐州、南京、上海、宝鸡、北京的旅客列车和直达阿拉山口的货运列车，并通过京沪线、京九线、陇海线等连接中国各地；辖区内的连云港港是国家主枢纽港、集装箱干线港、中西部最便捷出海港，拥有50个万吨级泊位，最大泊位30万吨，年设计吞吐能力超亿吨，开通了60条远近洋航线，与全球160多个国家1000多个港口开展贸易往来。 3、生态环境 连岛：连岛，古称鹰游山，由东西四岛相连而成，又称东西连岛，是江苏省第一大海岛，海岸线长17.66公里，面积7.6平方公里，通过6.7公里的全国最长拦海大堤与陆地相连。2002年连岛旅游度假区被评为国家AAAA级旅游景区。截至2005年，连岛重点开发了大沙湾海滨浴场、苏马湾生态园等旅游景区，开展海岛游览、海上观光、海底世界、海上运动、渔村风情游等海滨旅游度假产品。海上游艇俱乐部拥有150座以上的大型豪华游艇4艘，各类中小型快艇10余艘，开展港池游览、海上看核电、秦山岛观光、前三岛探秘等海上活动；连岛海上帆船训练基地不仅可以开展一般的体育健身活动，还可举行海上帆板帆船赛事活动。 大沙湾游乐园：大沙湾浴场位于连岛中部，沙滩长约1800米，平均宽约150米，是江苏省最大的海滨浴场，而且其沙滩沙质细腻，海水洁净，水温适中，也是华东地区屈指可数的健康型海水浴场之一。 海滨栈道海滨栈道，西起大沙湾游乐园，东到苏马湾生态园，全长约2000米，沿线有森林乐园、孔雀园及钓鱼台等景点。 苏马湾游乐园：苏马湾瀑布苏马湾瀑布位于苏马湾停车场东侧，落差约50米，宽8米。金圣禅寺金圣禅寺坐落于苏马湾羊窝峰，该寺供奉地藏王菩萨，是镇海寺下院。饮马井苏马湾生态园停车场附近的饮马井内有一股泉眼，泉水清澈甘甜，渔民们为了纪念喜好牧马的苏将军，将此泉取名为“饮马泉”，井为“饮马井”。 海天一色“海天一色”刻石立于苏马湾北部海边悬崖上，旁边有一亭子，名为“重檐亭”。此处紧邻大海，脚下是拍岸惊涛卷起的堆堆白浪，头顶是随风漂移的白云，前方深邃蔚蓝的是海天交融处，故名“海天一色”。 云台山风景名胜区：连云港云台山位于连云港东北部山岭，在连云港市郊。由锦屏山、前云台山、中云台山、后云台山和鹰游山等互不连续的断块山组成。山体为前古生代变质岩系。东南侧平缓，西北侧陡削。其中玉女峰海拔625米，为江苏省最高点。除锦屏山外，在第四纪最后一次海浸时全为沉陷海中的岛屿，古称郁洲山或苍梧山。由于沂、沭水挟带泥沙的填积和黄河南徙夺淮入海后带来大量泥沙，黄淮三角洲范围日益扩大。1711年前云台山与大陆相连。1855年前后，中云台山、后云台山也相继与大陆连成一体。现鹰游山仍孤悬于东西连岛上。在鹰游山屏蔽下，鹰游门内风平浪静，有利建港，现已建成可停泊万吨轮的码头。连云港附近海岸为江苏省唯一岩岸区。连云港为陇海铁路、新亚欧大陆桥的东段起点。 4、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，根据卫生部门统计，区域无地方病史。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目所在地的环境质量现状如下： 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 本项目评价基准年为2019年，本次评价选用连云港市生态环境局发布的《2019年度连云港市环境状况公报》。2019年市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度分别为13微克/立方米、30微克/立方米、66微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳第95百分位浓度为1.5毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为167微克/立方米，其中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 与2018年相比，二氧化硫年均浓度、细颗粒物（PM2.5）降幅分别为7.14%、2.33%，二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别上升3.45%、1.54%，臭氧8小时第90百分位浓度上升8.44%，一氧化碳第95百分位浓度上升7.14%。 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5、臭氧。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。 《连云港市空气质量达标规划》提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程： ①限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。 ②限期完成连云港市已有20t/h以上（含20t/h锅炉）的提标改造。 ③各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰；各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。 ④限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOX、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5吨/年。 ⑤生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9吨/年。 ⑥公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOX、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水 项目所在区域主要河流为排淡河和烧香河。排淡河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类标准。根据连云港市生态环境局发布的《2019年连云港市区地表水环境质量》，排淡河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，烧香河不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准， 目前已采取以下措施：（1）突出加强城镇生活污水截流；（2）加强集中污水处理设施建设；（3）推进集中污水处理设施提标改造和稳定达标排放；（4）加强工业污染源管理，加快污水处理设施和配套管网建设，实现污水截流、达标排放。加强工业企业清洁化改造和末端治理。（5）加大畜禽养殖、种植业、水产养殖污染治理力度，推进测土配方施肥、用药。 3、声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目南侧临近主要的交通干道云宿路，即项目南侧厂界执行4类标准。根据现场调查，项目所在地周围区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和4类标准要求。 4、其它现状 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。

主要保护目标 项目环境空气保护目标见表3-1，地表水、声环境、生态环境保护目标见表3-2。 表3-1 环境空气保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 黄崖村; -2; 0; 住宅区; 56户/约168人; 环境空气二类区; W; 2. 黄崖村委会; 140; 0; 办公区; 约10人; E; 140. 蟹脐沟村; 0; -66; 住宅区; 14户/约42人; S; 66. 黄崖村; 0; 4; 住宅区; 11户/约33人; N; 4. 表3-2 声环境、地表水环境保护目标表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 功能区; 执行标准. 地表水环境; 排淡河; S; 700; 纳污河道; GB3838-2002Ⅳ类. 烧香河; SE; 3600; 农业用水; GB3838-2002III类. 声环境; 黄崖村; W; 2; 住宅区; （GB3096-2008）1类. 蟹脐沟村; S; 66; 住宅区. 黄崖村; N; 4; 住宅区. 黄崖村委会; E; 140; 办公区. 东、西、北厂界; 东、西、北; /; /. 南厂界; 南; /; /; （GB3096-2008）4类. 生态空间管控区; 连云港云台山风景名胜区(连云区); 内部; 0; 自然与人文景观保护; -.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准，具体见表4-1。 4-1 环境空气质量标准限值表 序号; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 日均值; 年均值. 1; SO2; 0.15; 0.05; 0.02; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准. 2; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 3; CO; 10; 4; -. 4; O3; 0.16; 0.10（8小时）; -. 5; PM10; -; 0.05; 0.04. 6; PM2.5; -; 0.035; 0.015. 2、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》和当地环保规划要求，烧香河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，排淡河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类。具体标准值详见表4-2。 表4-2 地表水执行的标准限值 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 项目; Ⅲ类; Ⅳ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; 溶解氧≥; 5; 3. 3; 高锰酸盐指数≤; 6; 10. 4; 化学需氧量（COD）≤; 20; 30. 5; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 4; 6. 6; 氨氮（氨氮）≤; 1.0; 1.5. 7; TP（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）; 0.3（湖、库0.1）. 3、声环境 本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区和4类区标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位dB（A）） 功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1类; 55; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4类; 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期：施工扬尘、装修废气甲苯、二甲苯、机械尾气NOx、HC（参照非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准值（浓度单位:mg/m3，速率单位：kg/h） 污染物; 无组织排放浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 甲苯; 2.4. 二甲苯; 1.2. NOx; 0.12. 非甲烷总烃(HC); 4.0. 营运期：无废气产生。 2、水污染物排放标准 项目污水为生活污水，经化粪池处理后，由专人清运肥田不排放。待区域污水处理站建成之后接管至污水处理站统一处理。 3、噪声 施工期：施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）具体标准值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：项目东、西、北厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的1类，南厂界靠近云宿路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的4类排放限值。具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： 废气：零排放。 废水：零排放 固废：零排放。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 拟建项目分为两个阶段施工期和营运期。 1、施工期工程分析 本项目为改建项目，施工期建设内容主要包括厂区场地的平整、掘土，基础设施建设，地基处理及土石方、建筑材料运输等施工行为。建设期计划为4个月。 （1）主要污染工序 整个项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 本项目施工期工艺流程及产污位置如图5-1所示 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 竣工验收 交付使用 噪声、挥发性有机废气 施工期 营运期 拆除工程 绿化工程 噪声 噪声、扬尘 废水、建筑垃圾 图5-1 施工期流程及产污环节图 施工工艺流程简述： （1）拆除工程 根据工程设计，对原建筑物进行拆除。施工过程会产生噪声、扬尘和建筑垃圾。 （2）基础工程 基础工程主要为场地平整等。建筑工人利用挖掘机、推土机等设备施工，基础施工会产生大量的扬尘、建筑垃圾、废水和噪声污染。 （3）主体工程 主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢硷柱、梁，砖墙砌筑。具体利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （4）绿化工程 对场地进行绿化，此过程除少量扬尘、建筑垃圾产生，无其他污染物产生。 （5）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 为防止减少施工的污染，施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 （6）设备安装 本过程主要包括项目区给排水管网铺设、道路建设、消防工程、电气工程、暖通工程、电梯工程、室内（外）工程等施工，主要污染物是扬尘、施工机械产生的噪声、施工人员生活污水、土方及生活垃圾等。 （7）竣工验收 施工完成后，进行竣工验收，然后投入使用。 产污环节分析： （1）大气污染物主要为土建施工产生的扬尘、施工机械排放的尾气及装修过程产生的挥发性有机废气； （2）施工过程中将产生施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水； （3）建筑施工时噪声来自施工机械和运输车辆的噪声； （4）施工期固废主要有施工人员生活垃圾、土方和各种建筑垃圾等。 2、施工期污染源强分析 （1）废气 施工阶段的大气污染物主要为土建施工产生的扬尘、施工机械尾气及装修废气。 ①施工扬尘 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，确定扬尘污染一般来源于以下几方面： a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘； b建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c搅拌设备和运输车辆往来造成地面扬尘； d施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。 其中最主要的是施工期露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮层由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： 式中：Q一起尘量，kg/吨·年； V50一距地面50米处风速，m/s； V0一起尘风速，m/s； W一尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关， 因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度m/s; 0.158; 0.170; 0.192; 0.209; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 其次是车辆行驶的动力起尘，据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-1中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆.km） P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.284. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.343; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.403; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目施工期的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中颗粒物浓度增大。局部地区污染加剧，根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达0.10-0.05mg/m2/s。 ②施工机械尾气 来往运输物料的施工机械排放的尾气中含有CO、HC、NOx等。施工产生的废气将对附近居民和环境空气造成污染影响，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，施工机械经维修和保养等措施后，可以有所减轻，影响范围有限。 机动车辆污染物排放系数见下表。 表5-3 机动车辆污染物排放系数（单位：g/L） 污染物; 以汽油为燃料; 以柴油为燃料. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. HC; 33.3; 4.44; 6.0. 施工机械一般都为载重车，比如黄河重型车，其额定燃油率为30.19L/100km，按上表计算，载重车100km污染物平均排放量为：CO：815.13g、NOx：1340.44g、HC：134.0g。初步估算本项目施工期载重车在场区运行约100km排放量为：CO：815.13g、NOx：1340.44g、HC：134.0g。 ③装修废气 本项目室内外装修过程将产生一定量的挥发性有机废气。 有机废气主要来自于建筑物外墙装饰和房屋装修阶段，项目装修期主要的有机废气来源于室内装修油漆挥发所产生，其主要污染因子为甲苯和二甲苯该废气的排放属无组织排放。 本项目需装修总的建筑面积约为960m2，根据估算，装修总面积为1500m2，装修最大需耗10个组分的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组分涂料约为10kg，即为100kg。甲苯和二甲苯在喷漆时挥发30％；其余70%在晾晒时逐步排出，其排放浓度较低。根据类别估算，本项目整个施工期向外环境合计排放甲苯0.05t、二甲苯0.02t。 （2）废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 ①生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城镇居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为化学需氧量和氨氮等。根据建设单位提供的资料，本项目施工期为4个月，约120天，施工人员约为20人。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，平均用水量为50L/人d，产污系数以0.8计，则生活污水最大排放量为0.8m3/d，施工期生活污水排放量为96m3。类比城镇生活污水检测数据并取平均值，施工人员生活污水COD浓度为500mg/L、SS浓度为400mg/L、氨氮浓度为25mg/L、TP浓度4mg/L、TN浓度50mg/L，产生量为COD为0.4kg/d、SS为0.32kg/d、氨氮为0.02kg/d、TP0.003kg/d、TN0.04kg/d。施工期生活污水经临时化粪池预处理后用作农田肥料。 ②施工废水 项目施工期主要道路将采用水泥硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时隔油池、沉淀池。施工场地车辆及设备冲洗废水、地面雨水含SS、石油类等污染物。施工用水量参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中房屋和土木工程建筑业用水定额（商品混凝土）为0.35m3/m2，本项目总建筑面积为960m2，则施工期用水量约为336m3（2.8m3/d），其中约40%损耗，施工期废水排放量为201.6m3（1.68m3/d），施工废水主要污染物为SS和石油类，SS浓度为2000mg/L、石油类浓度为15mg/L。产生量为SS为3.36kg/d，动植物油为0.025kg/d经隔油池、沉淀池进行隔油、沉淀澄清处理后回用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、灌桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表： 表5-4 不同施工阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 距声源距离; 声级（dB）. 基础工程阶段; 推土机、挖土机、运输车等; 5m; 85～102. 主体工程阶段; 冲击锤、打桩机、运输车等; 5m; 85～110. 装饰工程阶段; 电锯、电锤、手工钻、运输车辆、木工刨等; 5m; 90～99. 设备安装阶段; 混凝土运送车、电锯、振捣棒、电刨运输车等; 5m; 90～105. 物料运输车辆类型及其声级值见下表。 表5-5 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度dB（A）. 基础工程; 弃土外运; 大型载重车; 84～90. 主体工程; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. （4）固废 施工期固废主要有施工人员生活垃圾、土方和各种建筑垃圾等。 ①生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.3kg/d计算，施工期人数以20人计，则生活垃圾产生量为6kg/d，施工期约：120天，施工期生活垃圾产生量为：0.72t。由市政环卫部门统一收集清运。 ②土方建设 项目区域内各给排水管道、供水管道建设过程中将开挖约600m3土方，原地回填。项目无需另外填土。本项目无弃土。 ③建筑垃圾 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为5 kg/m2，本项目建筑物拆除面积为557.73m2。新建构筑物面积为960m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量为3.04t，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场。 表5-6 施工期固体废物产生及处置情况 固废种类; 产生量（t）; 处置方式; 处置量（t）. 生活垃圾; 0.72; 收集后环卫部门清运; 0.72. 建筑垃圾; 3.04; 综合利用; 3.04. 3、施工期染防治措施 为保障作业人员的身体健康和生命安全，改善作业人员的工作环境与生活条件，保护生态环境，防治施工过程对环境造成污染和各类疾病的发生，施工期建筑施工现场环境与卫生防治措施应严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》中要求。 （1）一般规定 ①施工现场的施工区域应办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离措施。 ②施工现场必须采用封闭挡，高度不得小于1.8米。 ③施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 ④施工现场临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。 ⑤施工企业应采取有效的职业病防护措施，为作业人员提供必备的防护用品，对从事有职业病危害作业的人员应定期进行体检和培训。 ⑥施工企业应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。 ⑦施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。 ⑧对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。 ⑨施工企业应根据法律、法规的规定，制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。 （2）大气污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要为扬尘、机械尾气、房屋装修废气，根据相关文件要求，为保护好大气环境质量，降低施工区域对周围敏感目标的影响，本项目在施工过程中，应结合本工程的特点采取污染防治措施。 ①施工扬尘采取的防治措施： a对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； b开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； c运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； d应首选使用商品混凝土； e施工工地道路硬化处理； f限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； h遇有扬尘的土方工程作业时应采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到6级以上时，未采取防尘措施的，不得组织施工。 ②施工机械尾气污染防治措施 施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有CO、HC、NOx等。施工产生的废气将对附近居民和环境空气造成污染影响，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，施工机械及时维修和保养等措施后，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，可以有所减轻，影响范围有限。 ③装修废气污染防治措施 本项目装饰、装修阶段将产生少量挥发性有机废气，主要有甲苯和二甲苯计，本项目在装修期间，建议采用水性油漆/涂料，并加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，宜通风换气1～2个月后使用。由于装修时采用的三合板和油漆中挥发性有机物影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以交付使用后也应注意室内空气的流畅。 （3）水污染防治措施 施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水，防治措施如下： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工现场产生的废水不得随意排放，需在相应施工场地中设置沉淀池、隔油池对施工废水进行相应处理。 ③项目施工期产生的施工人员生活污水，经临时化粪池预处理后肥田。 ④油漆、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑤安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，另外建议用雨水进行冲洗作业。 ⑥在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。 （4）噪声污染防治措施 为减轻施工噪声对周围环境的影响，建设单位应做好如下噪声污染防治措施： ①施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 ②施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用砂轮锯、切割机、磨石机等，禁止使用高噪声设备。 ③原则上夜间禁止施工，若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。 ④夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。 ⑤现场的电锯、无齿锯、砂轮、空压机等，均应在工地相应方位搭设设备房或操作间，不可露天作业。 ⑥应加强施工管理，除夜间禁止强噪声源机械施工外，在午休前后，电锯、钻机等产生强噪声源的施工也应停止，避免噪声影响引起纠纷。 ⑦施工现场合理布局，避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 ⑧建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入己建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： A从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 B降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及磨石机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，大大降低噪声源强。 C采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障处最好敷以吸声材料，以次达到降噪效果。 向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，但因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。 （5）固废防治措施 ①施工人员的生活垃圾实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫部门统一清运。 ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾处理场。 ③在工地废料被清运以前，主要是针对钢材、金属、制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、木料等可再生材料进行现场分类和收集。 （6）小结 本项目施工期主要环境问题及治理措施总结如下： 本项目基础工程、主体工程、装饰工程及设备安装进入施工期后，将采用人工进行结构和装修施工，在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、渣土、施工人员的生活垃圾和生活污水。 根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用商品混凝土。另外，未经批准在城区内禁止晚间22：00至次日6：00之间从事有噪声的建筑施工作业。 2、营运期工程分析 本项目为非生产性项目，运营期主要为社会人员活动和工作人员办公。 （1）污染源强分析 ①废气 本项目为非生产性项目，运营期主要为社会人员活动和工作人员办公。项目营运期无废气产生。 ②废水 项目用水主要为办公人员用水、来中心活动人员用水、绿化用水以及未预见水量。住宅、商业、办公用水定额根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额(2014年修订)》选取，绿化用水定额根据《江苏省城市生活与公共用水定额(2012年修订)》选取，项目用水量见表5-7。 表5-7 项目耗水量计算表 序号; 种类; 定额; 数量; 水量（m3/d）; 年运行天数（d）; 年用水量（m3/a）. 1; 来中心活动 人员用水; 50 L/人·d; 20人; 1; 300; 300. 2; 办公用水; 100 L/人·d; 3人; 0.3; 300; 90. 3; 绿化用水; 1.5 L/m2·d; 293m2; 0.44; 300; 132. 4; 未预见水量; 按1和2用水量总和的5%考虑; 19.5. 5; 合计; 541.5. 项目污水产生量根据生活及未预见用水量的80%估算，则项目污水排放量约为327.6m3/a，生活污水产生浓度分别为COD：400mg/L，SS：300mg/L、氨氮：30 mg/L、TP：5 mg/L、TN：35 mg/L。本项目产生的废水经化粪池处理后，暂时用于肥田，待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理，本项目主要水污染物产生及排放情况见表5-8。 表5-8 项目主要水污染物产生及排放情况 污水类型; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 排放状况; 排放方式及去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活及未预见排水量 327.6m3/a; COD; 400; 0.131; 化粪池; 400; 0.131; 农田施肥. SS; 300; 0.098; 300; 0.098. 氨氮; 30; 0.01; 30; 0.01. TP; 5; 0.0016; 5; 0.0016. TN; 35; 0.114; 35; 0.114. 项目水平衡见图5-2。 新鲜水 541.5 来中心活动人员用水 240 化粪池 327.6 农田 300 损耗60 327.6 绿化用水 土壤吸收及蒸发 损耗132 132 未预见水 办公用水 90 19.5 损耗18 损耗3.9 15.6 72 图5-2 项目水平衡图 单位：m3/a ③噪声 连云区黄崖现代农业服务中心项目运营期的噪声主要为： 设备噪声：主要设备噪声源为空调外机及配电房等设备运行噪声，设备运行噪声源强约60~70dB(A)。 交通噪声：主要来源于汽车进出停车场，应设置专人指挥车辆运行，夜间禁止鸣笛，在加强管理的情况下噪声源强在55~60dB(A)之间。 针对上述设备噪声主要采取隔声等降噪措施后，本项目主要噪声源强见表5-9。 表5-9 项目自身主要噪声污染源及治理前后噪声级 单位：dB（A） 序号; 污染源名称; 污染源位置; 治理前噪声级; 治理后噪声级; 治理措施. 1; 配电房; 设备间; 60~70; 40~45; 墙体隔音. 2; 空调外机; 建筑外墙; 60~70; 40~45; 距离衰减、绿化. 3; 机动车; 停车场; 55~60; 55~60; 加强管理. ④固废 建设项目产生的固体废物主要为生活垃圾，城市生活垃圾按其性质可分为可回收垃圾及不可回收垃圾。根据城市生活垃圾分类收集规定，分类投入环卫部门指定垃圾箱，可回收垃圾综合利用，不可回收垃圾由环卫部门集中卫生填埋处置。 本项目办公人员3人，来中心活动人员20人/d，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg/d计算，全年工作300天，则生活垃圾产生量约为3.45 t/a，收集后统一交由环卫部门处理。 （2）污染防治措施 ①大气污染防治措施 本项目无废气排放，对大气环境无影响。 ②水污染防治措施 厂区内实行“雨污分流”，本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道。 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，暂时用于肥田，不排放。待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理。 ③噪声防治措施 （1）机动车噪声：采用合理布置通道、车位、加强管理等手段来减少塞车，尽量减少汽车起动次数，可以有效减少噪声产生。 （2）设备噪声：配电房，门窗和墙体隔声，噪声经距离的衰减及周边绿化植被的有效降噪后，噪声排放对周围环境影响很小。 ④固废防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾，项目生活垃圾每日收集后，由环卫部门统一处理。堆放时间不超过12小时，每天清运且不隔日堆放。项目垃圾箱应定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、滋生蚊蝇，以免影响附近居民的正常生活。 ⑤本项目“三本账” 本项目污染物排放“三本账”情况详见表5-10。 表5-10 本项目实施后污染物排放一览表 单位t/a 类型; 污染物; 本项目; 排入外环境. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 施工期; 施工扬尘; 颗粒物; 0.10~0.05mg/m2·s; 0.10~0.05mg/m2·s. 施工机械尾气; CO; 815.13g/施工期; 815.13g/施工期. NOx; 1340.44g/施工期; 1340.44g/施工期. HC; 134.0g/施工期; 134.0g/施工期. 装修废气; 甲苯; 0.05t/施工期; 0.05t/施工期. 二甲苯; 0.02t/施工期; 0.02t/施工期. 营运期; 无; /; /; /. 废水; 施工期; 施工废水 废水量（1.68m3/d）; SS; 403.2kg/施工期; 403.2kg/施工期; 0; 0. 石油类; 3.02kg/施工期; 3.02kg/施工期; 0; 0. 生活污水 废水量（0.8m3/d）; CODCr; 48kg/施工期; 48kg/施工期; 0; 0. SS; 38.4kg/施工期; 38.4kg/施工期; 0; 0. 氨氮; 2.4kg/施工期; 2.4kg/施工期; 0; 0. TP; 0.38kg/施工期; 0.38kg/施工期; 0; 0. TN; 4.8kg/施工期; 4.8kg/施工期; 0; 0. 营运期; 废水量（m3/a）; 327.6t/a; 327.6 t/a; 0; 0. COD; 0.131t/a; 0.131t/a; 0; 0. SS; 0.098t/a; 0.098t/a; 0; 0. 氨氮; 0.01t/a; 0.01t/a; 0; 0. TP; 0.0016t/a; 0.0016t/a; 0; 0. TN; 0.114t/a; 0.114t/a; 0; 0. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 3.04t/施工期; 3.04t/施工期; 0; 0. 生活垃圾; 0.72t/施工期; 0.72t/施工期; 0; 0. 营运期; 生活垃圾; 3.45; 3.45; 0; 0.

- 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放速率 |  |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 扬尘 | 颗粒物 | 0.10~0.05mg/m2·s |  |  |  |  | 0.10~0.05mg/m2·s |  |  |  | 大气 |
|  |  | 施工机械尾气 | CO | 815.13g/施工期 |  |  |  |  | 815.13g/施工期 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 1340.44g/施工期 |  |  |  |  | 1340.44g/施工期 |  |  |  |  |
|  |  |  | HC | 134.0g/施工期 |  |  |  |  | 134.0g/施工期 |  |  |  |  |
|  |  | 装修 废气 | 甲苯 | 0.05t/施工期 |  |  |  |  | 0.05t/施工期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.02t/施工期 |  |  |  |  | 0.02t/施工期 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 无 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |
| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/L） |  | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/L） |  |  | 排放量 （t/a） |  | 排放去向 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 废水量（201.6m3） | SS | 2000mg/L |  | 0.4 |  | / |  |  | / |  | 不排放 |
|  |  |  | 石油类 | 15mg/L |  | 0.003 |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  | 生活污水 （240m3） | CODCr | 500mg/L |  | 0.12 |  | / |  |  | / |  | 不排放 |
|  |  |  | SS | 400mg/L |  | 0.096 |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L |  | 0.006 |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L |  | 0.00096 |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  | TN | 50mg/L |  | 0.012 |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 废水量 （m3/a） | / |  | 327.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 不排放 |
|  |  |  | COD | 400 |  | 0.131 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | SS | 300 |  | 0.098 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 |  | 0.01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | TP | 5 |  | 0.0016 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | TN | 35 |  | 0.114 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 无电磁辐射和电离辐射 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） |  | 综合利用（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放去向 |  |
| 固废 | 施工期 | 施工场区 | 建筑垃圾 | 3.04 | 3.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 综合利用 |  |
|  |  | 施工人员办公 | 生活垃圾 | 0.72 | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 委托环卫部门清运处理 |  |
|  | 营运期 | 职工生活、办公 | 生活垃圾 | 3.45 | 3.45 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声主要来源于挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，噪声声级约为80-110dB(A)。通过合理配置机械的摆放位置、减震、设置围墙等，使得噪声的排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运区 | 项目设备噪声值为60～70dB（A），交通噪声值为55～60dB（A），噪声设备产生的噪声经过隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目主要生态影响出现在施工期，施工阶段工程占用土地、土石挖填、地表扰动、植被破坏会引起局部的生态环境破坏；施工扰动原地貌、土地、植被，将破坏原有水土保持设施，工程开挖产生的弃土弃渣处置不当，可能造成局地水土流失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析： 本项目施工期为：2020年7月到2020年10月，在施工中将产生建筑施工废水、噪声、粉尘、固废等环境污染物，各项施工活动将会不可避免地对周围环境造成一定的影响，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出，做好施工期环保工作尤为重要。 （1）环境空气影响分析 1）大气污染物分析 大气污染物主要来源于施工扬尘、施工机械尾气和装修废气。施工期扬尘的主要来源为现场堆放、建筑材料现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放和运输车辆造成的现场道路的扬尘。施工期间扬尘污染具有如下特点：流动性、瞬时性、无组织排放。 此外，运输车辆的进出和施工机械运行中，都将产生地面扬尘和废气排放，使空气中CO，HC及NOx浓度有所增加，但局限在施工现场周围邻近区域。 2）项目方在施工期采取的防治措施 ①施工基地周围设一定高度的围屏。 ②加强施工区的规划管理，防止建材在装卸、堆放、拌合过程中的粉尘外逸。建筑材料的堆场应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘。 ③商品混凝土部出口处设置防尘袋，以防水泥散逸。 ④运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫。 ⑤加强运输管理，坚持文明装卸。 ⑥加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，减少污染物的排放。 ⑦加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 3）项目方采取相应措施后，施工期大气污染物对周围大气环境的影响较小，项目所在区域的大气环境仍能满足一类功能区的要求。 （2）水环境影响分析 建设项目施工过程中，水污染影响主要来自于施工废水、雨水径流以及施工人员的生活污水。本项目在施工期间，施工人员生活污水经化粪池处理后，用作肥料；施工废水经隔油池、沉淀池隔油沉淀处理后均回用，不外排，对周边水环境无影响。 （3）声环境影响分析 1）噪声来源 各施工阶段的设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言主要的噪声源有挖掘机、推土机、装卸机、打桩机、混凝土输送泵车、吊车、砂轮机、电钻、切割机等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。主要施工、运输设备噪声源强见上文表5-4及5-5。 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》CHJ2.4-2009，预测本项目施工期施工设备对厂界噪声的影响。施工期主要生产设备都位于室外，因此，采用单个室外点声源在预测点的声级计算公式，具体如下： 式中：Lp（r）一预测点A声级，dB（A）； Lp（ro）一距离声源ro处某点的A声级，dB（A）； Dc一指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=OdB； A一倍频带衰减，dB； Adiv一几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm一大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr一地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar一声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc一其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，本次预测选中心频率为500Hz的倍频带做估算，仅考虑几何发散衰减、大气吸收衰减。 按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对施工机械在不同距离处的噪声进行评价，结果见表7-1。 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声值与评价结果 单位：dB(A) 设备名称; 标准值; 10m; 50m; 100m. 昼 间; 夜 间; 预测 值; 昼 间; 夜 间; 预测 值; 昼 间; 夜 间; 预测 值; 昼 间; 夜 间. 装载机; 70; 55; 84; 14; 29; 70; 0; 15; 64; 6; 9. 推土机; 70; 55; 80; 10; 25; 66; 4; 11; 60; 10; 5. 挖掘机; 70; 55; 78; 8; 23; 64; 6; 9; 58; 12; 3. 移动式吊车; 70; 55; 80; 20; 25; 66; 4; 11; 60; 10; 5. 振捣机; 70; 55; 78; 13; 23; 64; 6; 9; 58; 12; 3. 打桩机; 70; 55; 89; 19; 34; 75; 5; 20; 69; 1; 14. 切割机; 70; 55; 86; 16; 31; 72; 2; 17; 66; 4; 11. 由表7-1可见，一般当相距100m时，施工机械的噪声值可降至64～75dB(A)，昼间噪声可基本达标，夜间噪声均超过标准，夜间影响较重。距离场界北侧4米处有11户居民，南侧66米内有14户居民，西侧2米内有56户居民。 因此，本项目在施工阶段尽可能的采取有效的减噪措施，严禁夜间建设。场界北侧设置临时的屏声围墙，在施工中采用低噪声，无振动的施工机械，对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫、包覆和隔声罩等办法，有效地减少施工现场的噪声和振动污染。机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，高噪声设备使用时尽量远离环境敏感点。 3）施工期交通运输噪声 主要为载重车、混凝土运输车、轻型载重卡车等产生的噪声，噪声级为80～90dB(A)。 对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用低声级的喇叭，减速慢行，并在环境敏感点严禁车辆鸣笛等措施以减缓对周边环境的影响。确保施工期噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工便道应与周围敏感点保持一定的距离布置，建议夜间停止施工。 4）结论 由上述分析可知，施工方在建设过程中特别注意使用高噪声设备时应采取隔声、降噪措施，加强施工管理，合理安排作业时间；施工期过程中应加强与周围群众的沟通，取得群众的理解和支持。由于施工噪声在夜间对环境的影响比较大，影响距离比较远，因此，应该严格控制夜间施工。未经批准，禁止在夜间（22：00至次日6：00之间）从事有噪声的建筑施工作业。 施工期产生的噪声对保护目标产生一定影响，采取本报告提出的施工期噪声污染防治措施后，能够有效减轻施工噪声对保护目标的影响。 （4）固体废物环境影响分析 项目在施工期内，会产生大量的建筑垃圾，如不及时处理，将产生二次污染，会对周围环境造成一定的影响。建设单位要督促施工单位负责集中堆放并及时清运，防止长期堆放后干燥而产生扬尘，严禁乱倒乱扔，保持周围环境的整洁。 建设单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 施工期施工人员还将产生一定量的生活垃圾，生活垃圾分袋收集后，由环卫部门统一清运处理。 项目方采取相应措施后，施工期的固体废弃物对环境无影响。 （5）生态环境影响 项目对生态环境的影响主要集中在施工过程中可能会破坏植被，在雨水冲刷情况下产生一定的水土流失，但因为施工期较短，在采取弃土及时回填和种植绿化等措施后，植被可以得到恢复，水土流失可控制在最小程度，不会对生态环境产生较大的破坏。 （6）生态影响的预防措施 ①生态影响的削减 采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免潜在的不利影响。本工程在施工过程中应尽可能减少水土流失，施工过程中文明施工。施工必须的填土要合理放置，堆存。为减小施工活动对周围环境的影响，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占地区域，严令禁止到非施工区活动。 1、合理安排施工期，尽可能避开暴雨时节进行大规模土石方开挖和回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏，对弃渣应及时清运。 2、合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的石块放在周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。 3、建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。 4、施工完毕后应及时清理污水站周围各类施工废弃物。 ②生态空间管控区域保护 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目位于云台山风景名胜区内。 为减少项目建设对云台山风景名胜区的影响，施工期应加强管理，并采取必要的防护措施，具体如下： 1、严格控制施工范围，设施临时施工围挡，严禁施工机械和施工人员进入项目永久占地范围以外的生态空间管控区域。 2、严禁在生态空间管控区域内取土，或者堆放和倾倒垃圾、渣土等。 3、严禁向生态空间管控区域内倾倒残余燃油、机油、施工废水等。 4、加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象。 5、施工过程中产生的施工固废应及时清运，严禁乱丢乱弃；施工完毕后，及时清理施工现场，以防施工材料、施工废料等随雨水、随风进入生态空间管控区域。 6、定期对施工人员进行环保教育，学习各项管理制度。 ③水土保持措施 水土保持措施的建立应依据发布的有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范进行。应考虑安全可行，尽量减少占地。主体工程设计中对水土保持有利的措施有以下几方面： 1、充分考虑土石方填挖平衡，减少挖方、进而减少水土流失。 2、临时设施区的防治措施。临时设施主要为临时堆场等。施工中临时堆土场等处需堆放填土、中粗砂等，应采取临时防护、排水措施。在设施周围设围护，场地四周开挖简易排水沟，防止降雨冲蚀，造成水土流失。 3、加强管理，规范施工。施工方法的正确与否，是影响工程水土流失的重要因素。须采取科学的管理模式。从招投标、监理、合同管理等多方面入手，严格控制施工组织，确保施工工艺合理，防止影响范围内的水土流失，施工过程主要应注意以下事项： a、场地平整应尽量避开雨季施工，并在雨季到来前做好防护和排水设施。 b、控制分层铺设工程的施工周期，采用边填、边碾压的施工方案，尽可能减少疏松土方的裸露时间。 c、填土、中粗砂等应该按照设计要求送至指定的地方堆放，并按照要求做好相应的覆盖和防护设施，避免先流失后治理的现象发生，减少治理难度。 4、加强生态绿化，在“适地适树”的原则上，既要提高绿化的档次。又要考虑总造价的平衡，力求低收入，高效果，乔、灌、草、地被有机结合，丰富绿化层次和景观内容。绿化上选择能代表区域特色的植物，形成充分层次感。 5、按照“三同时”的原则，坚持预防为主，“边施工、边防护”，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，以及时防止新增水土流失。 ④生态影响的恢复措施 生态恢复是相对与生态破坏而言的，生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化、功能退化或丧失。生态恢复是指恢复系统的合理结构、高效的功能和协调关系。针对本项目生态恢复的主要内容有： 1、项目要采取尽量少破坏植被的原则，以免造成土壤与植被的大面积破坏，将项目建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。 2、基建施工期，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内。在开挖土表土壤时，首先将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。减少对地表土壤和植被的破坏、产生新的土壤侵蚀。 3、对于施工过程中破坏的灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，原地补充或异地补充。

2、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目无废气排放，因此不会对大气环境造成影响。 （2）水环境影响分析 本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道；本项目废水为生活污水。 生活污水产生量为327.6m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN等，生活污水经化粪池处理后，暂时用于肥田，待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理，本项目的实施对区域地表水环境无影响。 地表水环境影响评价自查表见附表7-2。 表7-2 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 √ 水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区 □；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他√; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √； pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他 √; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 √；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门□；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 本项目排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减√；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 √; 手动 □；自动□；无监测 √. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （3）声环境影响分析 项目噪声主要来自汽车进出的交通噪声、空调外机、配电室等设备噪声等。车辆进出该停车场时的噪声属间歇性噪声，要求车辆进出时禁鸣喇叭，如此对周边环境影响较小。 为减少项目噪声对周围环境的影响建议采取以下措施加以控制： 1）加强车辆进出管理，确保交通通畅和安静，停车位附近设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间，以减少其对周围环境的影响。 2）配电室应该采取隔声门和减振等措施，对外界环境的影响可以满足1类声环境噪声标准。 3）空调外机噪声一般为60dB，一般情况下，对项目周围环境影响不大，建议室外空调机统一安排，统一设计和统一安装。 综上所述，通过加强噪声源的优化布局，并对各类声源采取科学的治理措施，则本项目建成投入使用后，其主要噪声源可能产生的声环境影响将仅局限在小范围内，项目四周边界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准的要求。 （4）固废环境影响分析 本项目的固体废物为生活垃圾，生活垃圾由当地环卫部门及时收集和清运，固体废物零排放，对周边环境无影响。 （5）外部环境对本项目影响分析 本项目周边为居民区和空置厂房，外部环境对本项目无影响。 3、环保“三同时”项目 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应申请“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （2）项目建设后，企业需进行“三同时”自主验收，“三同时”验收一览表如下。 表7-3 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 执行标准或 拟达要求; 完成时间. 废气; 无; /; /; /; 同时设施、同时施工、同时投入生产. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、TP、TN; 经化粪池预处理后暂时用于肥田; /. 噪声; 配电房、空调外机、机动车; 等效A声级; 合理布局、隔声减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准. 固废; 职工生活、办公; 生活垃圾; 环卫部门清运处理; 有效处置，零排放. 事故应急措施; /. 环境管理与环境监测; 完善环保制度等. 雨污分流、排污口; 雨污分流. 总量平衡方案; /. 卫生防护距离; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘、运输车辆配置防洒装置、合理堆放沙子等建筑材料，并覆盖好，拉起围墙，防止扬尘扩散等措施 | 对大气环境无明显影响 |
|  |  | 施工机械尾气 | CO、HC、NOx | 在机械设备排气口加装废气过滤器 |  |
|  |  | 装修 废气 | 甲苯、二甲苯 | 采用水性油漆/涂料，并加强室内的通风换气 |  |
|  | 营运期 | 无 | / | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 设隔油池、沉定池，处理后循环使用 | 不排放 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 设临时化粪池，用于肥田 | 不排放 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 经化粪池预处理后用于肥田 | 不排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 |  | 无 | / | / | / |
| 固废 | 施工期 | 施工场区 | 建筑垃圾 | 环卫部门清运处理 | 零排放 |
|  |  | 施工人员办公 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 零排放 |
|  | 营运期 | 职工生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 零排放 |
| 噪声 | 施工期 | 噪声主要来源于挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，噪声声级约为80-110dB(A)。通过合理配置机械的摆放位置、减震、设置围墙等，使得噪声的排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 项目设备噪声值为60～70dB（A），交通噪声值为55～60dB（A），噪声设备产生的噪声经过隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间，带来的生态破坏、水土流失等会对施工区域和周围及河道生态环境造成短暂破坏，采取相应的生态环境保护和生态恢复措施后，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响随之消失。 项目建成后，营运期对生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 连云港市连云区宿城供销合作社于1989年12月08日注册成立，该公司性质为集体所有制。 本项目主要建设内容：本项目总投资300万元，对原营业室、大仓库、仓库等三幢房屋进行拆除，建设总建筑面积约960平方米的综合楼以及配套的电力、给排水、绿化等辅助工程。综合楼共二层，包括综合交易厅、农产品展示厅、储藏室、经理室、综合办公室、业务室等。 （2）产业政策相符性 本项目属于《国民经济行业分类》中建筑业E4790（其他房屋建筑业）。 经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类；也不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中鼓励类、限制类和淘汰类中所列条款。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 （3）选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目选址位于连云区云山街道黄崖村，该地块用地性质为商业用地。 （4）与“三线一单”相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）内容，本项目不在江苏省国家级生态保护红线生态红线内。 ②根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目位于连云港云台山风景名胜区生态空间管控区域内，生态空间管控区域内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；不得建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施；在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护设施外，不得增建其他工程设施；风景名胜区内已建的设施，由当地人民政府进行清理，区别情况，分别对待；凡属污染环境，破坏景观和自然风貌，严重妨碍游览活动的，应当限期治理或者逐步迁出；迁出前，不得扩建、新建设施。 本项目建设内容为黄崖现代农业服务中心，不涉及污染环境，破坏景观和自然风貌，严重妨碍游览活动的设施，并且本项目不在珍贵景物周围和重要景点上建设，因此不属于生态空间管控区域内规定的禁止建设类项目。 综上所述，可知本项目虽位于连云港云台山风景名胜区(连云区)生态空间管控区域内，但不属于生态空间管控区域规定禁止建设类项目，符合当前关于生态空间管控区用地建设的相关要求。 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 通过对照《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）和《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）等文件，本项目建设符合资源消耗上限的要求。 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本环评对照文件，与之相符。 本项目符合“三线一单”的要求。 （5）环境质量现状 项目所在地SO2、NO2、CO和达标，PM2.5、O3超标。为改善连云港地区环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程。通过一系列的改善措施之后，项目区域内的PM2.5、O3、可达标。 根据连云港市生态环境局发布的《2019年连云港市区地表水环境质量》，排淡河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，烧香河不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，目前已采取以下措施：（1）突出加强城镇生活污水截流；（2）加强集中污水处理设施建设；（3）推进集中污水处理设施提标改造和稳定达标排放；（4）加强工业污染源管理，加快污水处理设施和配套管网建设，实现污水截流、达标排放。加强工业企业清洁化改造和末端治理。（5）加大畜禽养殖、种植业、水产养殖污染治理力度，推进测土配方施肥、用药。 项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 该地区无辐射环境问题；该地区未出现重大环境污染事故。 项目所在区域居民健康状况良好，无地方病存在和发生。 （6）达标排放和污染物控制 （1）废气 项目营运期无废气产生，对大气环境无影响。 （2）废水 本项目雨水经雨水管网收集后，就近排入附近河道；生活污水，生活污水经化粪池处理后，暂时用于肥田，待区域污水处理站建成后，接管至污水处理站进行集中处理，对周边地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来自汽车进出的交通噪声、空调外机、配电室等设备噪声等。①加强车辆进出管理，确保交通通畅和安静，停车位附近设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间，以减少其对周围环境的影响。②配电室应该采取隔声门和减振等措施，对外界环境的影响可以满足1类和4类环境噪声标准。③空调外机噪声一般为50dB，一般情况下，对项目周围环境影响不大，建议室外空调机统一安排，统一设计和统一安装。通过加强噪声源的优化布局，并对各类声源采取科学的治理措施，本项目排放的噪声对周围环境影响很小。 （4）固废 本项目固废零排放，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测该项目污染物排放考核总量指标如下： 废气：零排放。 废水：零排放。 固废：零排放。 总结论 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”控制要求，选址较为合理。在各种污染防治措施落实的条件下，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。 2、建议 （1）上述评价结果是根据连云港市连云区宿城供销合作社提供的现有的建设规模、生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果项目的性质、生产品种、规模、工艺流程、排污情况及防治措施发生重大变化时，应当重新报批项目的环境影响评价文件； （2）切实落实好绿化方案，美化周围环境； （3）项目建设应严格执行相关环保制度；各类污染物的排放应执行本次评价规定的标准；加强施工管理、生产管理和设备维护保养，确保废气、废水、噪声达标排放； （4）建设单位应制订环境保护计划和环境管理制度，要有专门的人员检查日常的环境管理工作； （5）加强生产管理和员工岗位培训及安全教育，制定和执行电气设备用电安全规程，预防和减少触电事故、烧伤、烫伤事故和火灾事故的发生。 注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件1：连云港市连云区经济发展局文件 附件2：连云港市云台山风景名胜区管理委员会文件 附件3：声明 附件4：委托书 附件5：连云港市企业环保信用承诺表 附件6：营业执照、法人身份证复印件 附件7：土地使用权登记证明书 附表8：污水处理说明 附图1：建设项目地理位置图 附图2：建设项目周边环境概况图 附图3：建设项目平面布置图 附图4：生态空间管控图 附件5：建设项目所在区域水系图 附图6：房屋现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日