连环表复〔2022〕X号

关于对连云港苏运新能源科技有限公司

年产 300 套风力发电叶片项目

环境影响报告表的批复

连云港苏运新能源科技有限公司：

你公司报送的《连云港苏运新能源科技有限公司年产 300 套风力发电叶片项目环境影响报告表》（项目代码：2109-320707-89-01-807927，以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 项目位于连云港市赣榆区厉庄镇工业集中区，总投资为150万元，环保投资为30万元，占地面积1853.6平方米。项目租赁连云港新厉达投资有限公司（盛德生物科技公司）闲置标准厂房，主要以玻纤、树脂、胶粘剂、PVC芯材、轻木等为原料，借用叶片主模具、筋板模具及购置切割机、打磨机、空压机、加热器、搅拌器、叉车等设备；生产工艺为：原料-剪裁-铺设-抽真空-灌注-合膜-切割-修整-辊涂-固化-维修安装-检验-成品。项目建成后，可形成年产 300 套风力发电叶片的生产能力。

你公司在未报批环境影响评价报告表的情况下，擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，连云港市生态环境局依法下达了行政处罚决定书（连赣环行罚字〔2022〕33号）。你公司应深刻吸取教训，在今后项目建设和管理中应严格遵守环保法律法规。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，实行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）加强废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则设计、完善给排水系统。项目生活污水经化粪池处理达接管标准后排至厉庄镇工业园污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。厉庄镇工业园污水处理厂投入运行前，该项目不得投入生产。

（三）加强废气污染防治。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。项目共新建排气筒1根。项目灌注、合膜、固化、涂腻子、辊涂、晾干固化工序均在密闭的生产车间内作业，产生的非甲烷总烃废气经集气罩+二级活性炭+20 米高排气筒（DA001）高空排放；切割层压、小件制作、根部修整、打磨工序产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘器+20m 高排气筒（DA001）高空排放；危废仓库有机废气经负压收集后和其他有机废气一起经二级活性炭吸附装置处理后经 20m 高排气筒 （DA001）高空排放。项目颗粒物、非甲烷总烃有组织排放和厂界无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 和表 9 中规定的大气污染物排放限值。

（四）加强噪声污染防治。项目运营期产生的噪声主要来源于机器运转，须选用低噪设备，切实落实环评中提出的减振、隔声、消声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。废活性炭、废树脂桶、废胶桶、废脱模剂桶、废固化剂桶、废水性漆桶等危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等相关文件要求。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（九）污染物排放总量按照规定程序落实到位，是作为项目投入运行的前提条件之一。本项目总量控制指标为：

（1）大气污染物：颗粒物：0.285t/a，非甲烷总烃：0.024t/a。

（2）水污染物（接管量/外排量）：180m3/a，COD 0.054/0.009t/a，SS 0.036/0.0018t/a，氨氮0.0054/0.0009 t/a，总磷0.00054/0.00009t/a，总氮0.0072/ 0.0027t/a。

（3）固废：全部综合利用或规范处置。

（十）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由连云港市赣榆生态环境局负责。

五、项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者填报排污登记的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

连云港市生态环境局

2022年7月X日

抄送：连云港市赣榆生态环境局，连云港市赣榆区应急管理局，江苏佳环安全环境科技有限公司。