一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保工程提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连云港亚邦制酸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王鹏海 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 江健 |  |  |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13861085584 |  |  | 传真 |  |  |  | - |  |  |  | 邮政编码 |  | 222000 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | 2019-320724-26-03-621340 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | N7721水污染治理/N7722大气污染治理 |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  |  | / |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  | / |
| 总投资(万元) |  |  | 800 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 400 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 50% |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设备规格、数量： 一、原 材 料：本项目主要原辅材料详见表1-4。 二、主要设备：详见表1-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) |  | 8703 |  |  |  |  |  | 柴油(吨/年) |  |  |  |  | / |  |
| 电(度/年) |  | 5万 |  |  |  |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  | / |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  |  |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  | / |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 本次提升改造新增废水排放量：11400 m3/a。本次复产两个产品后厂区总废水量为15300 m3/a。 排放去向：本次提升改造新增废水量为11400m3/a，本项目废水处理工艺不变，企业所有废水进厂区污水处理站处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）标准和园区污水厂接管标准后，进园区污水厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1、项目由来： 连云港亚邦制酸有限公司是江苏亚邦染料股份有限公司在江苏连云港化工产业园筹建的一个子公司，为响应国家关于沿海开放的号召和与集团公司产品的配套，江苏亚邦染料股份有限公司决定在连云港化学工业园区进一步打造化工产业集群，充分利用连云港市地区的丰富的盐业资源优势和沿海战略发展优势，围绕建设形成一个具有亚邦特色的清洁、绿色、现代化的循环经济项目产业链。 连云港亚邦制酸有限公司新建年产40万吨硫磺制酸项目于2012年3月通过连云港市环境保护局审批（连环审[2012]87号），后对厂址等内容于2014年12月进行修编（连环表复[2014]61号）。 考虑到项目工程量大，建设周期长及部分产品目前市场行情不景气等因素，公司决定分阶段建设该项目，第一阶段主要建设硫磺制酸生产线(98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a、65%发烟硫酸1万t/a)及公用辅助工程，第二阶段建设氯磺酸生产线及其配套附属设施，第三阶段建设液体SO2、氯化亚砜生产线及其配套附属设施。 第一阶段的建设，即“98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a、65%发烟硫酸1万t/a生产线”，从2015年3月份开工建设，到2016年11月完成相关建设，在建设过程中，对项目工程内容进行了优化调整，2018年8月特编制《连云港亚邦制酸有限公司新建40万吨/年硫磺制酸项目变动环境影响分析报告》并已在环保局备案。其中98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a生产线已于2019年1月14日通过自主验收；65%发烟硫酸1万t/a生产线已建成，待验收。 第二阶段的建设，即“5万t/a氯磺酸生产线”正在建设中。第三阶段建设液体SO2、氯化亚砜生产线及其配套附属设施尚未建设。 为满足越来越严格的环保形势，确保亚邦制酸废气、废水达标排放，亚邦制酸拟对已建已验收的98%硫酸、20%发烟硫酸产品的环保治理设施进行系统整治，企业委托香山红叶建设有限公司编制的《连云港亚邦制酸有限公司废气处理工程提升改造方案》及《连云港市亚邦制酸有限公司废水处理设计方案》已经通过专家评审并修改完善。因此本报告根据企业提供的废气废水设计方案，针对上述98%硫酸、20%发烟硫酸等两个产品生产线配套的环保工程的提升改造开展评价。 原环评报告中设置200平方米的固废仓库1个，由于企业工艺、废气提升改造后，固废产生量减少，根据实际生产需要，现将200平方米的固废仓库改造，改造后形成80平方米的一般固废仓库1个，和80平方米的危险固废仓库1个。 综上所述，本项目主要为废气、废水处理设施以及固废仓库提升改造，该项目现已获得连云港灌南县行政审批局的备案，项目代码为2019-320724-26-03-621340。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）及《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》（环发[2007]111号）有关规定，经查询，本项目符合《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》中“二、以改善环境和资源节约综合利用为主要内容的项目，其主要污染物排放总量减少且符合地方环保部门核定的污染物总量控制指标的，可直接编写环境影响报告表，按规定程序报批”，项目需编制环境影响报告表，为此连云港亚邦制酸有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司承担连云港亚邦制酸有限公司环保工程提升改造项目环境影响报告表的编制工作，江苏拓孚工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了连云港亚邦制酸有限公司环保工程提升改造项目的环境影响报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目建设情况： 项目名称：环保工程提升改造 建设单位：连云港亚邦制酸有限公司 项目投资：800万元 建设地点：灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，北纬N34°23′36.04″ ，东经E119°46′46.06″ 建设内容及规模： （1）废气处理工程提升改造 废气处理工程提升改造情况见表1-1，改造后的废气处理流程图见图1-1。 表1-1 废气处理工程提升改造 序号; 生产线; 位置; 废气成分; 现有废气处理工程; 改造后废气处理工程; 原因. 1; 硫磺制酸生产线（98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a生产线）; 二转二吸后废气; 二氧化硫、硫酸雾; 一级碱喷淋+1#60m排气筒; /; 双氧水吸收+1#60m排气筒; 钠碱法脱硫工艺在实际应用过程中，尾气吸收产生的亚硫酸钠溶液易结晶堵塞管道和设备，易影响尾气吸收系统中蒸发析盐的正常运行；而采用6%的双氧水做脱硫剂，可回收40%～60%的稀硫酸并返回干吸工序综合利用，脱硫效率高，运行稳定. 2; 烟酸塔循环槽废气; 硫酸雾; 无组织; 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 3; 干吸塔酸循环槽; 硫酸雾; 无组织. 4; 浓酸地下槽; 硫酸雾; 无组织. 5; 罐区; 烟酸储罐及计量罐、硫酸储罐及计量罐呼吸废气; 硫酸雾; 无组织; 硫酸生产工艺设备第二吸收塔. 6; 发烟硫酸储罐装卸废气; 硫酸雾; 一级碱吸收+2#15m排气筒; 一级酸吸收+2#25m排气筒; 储罐产生的废气主要为硫酸雾，采用碱吸收去除，高浓度三氧化硫与碱反应过程中会产生大量的白色雾气，处理效果不好，并会产生高盐废水. 7; 硫酸储罐装卸废气; 无组织; 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 8; 液硫储罐废气; 硫磺; 布袋除尘; 布袋除尘; 不变. 图1-1 复产项目改造后废气处理工艺 （2）废水处理工程提升改造 废水处理工程提升改造情况见表1-2，改造后的废水预处理流程图见图1-2。 表1-2 废水处理工程提升改造 序号; 废水; 现有废水处理工程; 改造后废水处理工程; 原因. 1; 废气吸收废水、地面及设备冲洗水、初期雨水、过滤器洗涤废水、检测化验废水和生活污水; 厂区已建污水处理系统，处理能力30m3/d，（8h运行）。含盐废水（WG-1）进行热干燥空气脱水析盐的措施；其他废水采用中和絮凝沉淀的措施; 拟复产产品水量为51m3/d。水量调整主要为企业雨污分流方案提出的全厂初期雨水量的增大，企业现有污水处理站8h运行，全天24h运行处理能力为90m3/d，从处理水量上具有较大容量，调整运行时间后可满足废水水量需求。另外复产产品废气处理措施调整，无含盐废水产生，厂区中和絮凝沉淀处理工艺不变，相应处理设备略有调整。; 复产产品废水产生量增大，水量调整主要为企业雨污分流方案提出的全厂初期雨水量的增大；另外由于废气处理措施升级改造，无含盐废水产生。因此污水处理站处理工艺不变，配套的设备略有调整. 图1-2 亚邦制酸预处理站废水处理工艺流程图 （3）固废仓库升级改造 表1-3固废仓库升级改造 序号; 系统名称; 现有; 改造后; 原因. 1; 固废仓库; 危废仓库200 m2; 改造后危废仓库占地面积80m2，高6m，及配套内部渗滤液槽、沟、防腐等； 一般固废仓库一座，占地80m2; 考虑到企业实际生产情况和发展需求，现有危废仓库设计较大，且厂区无一般固废仓库。. 3、原材料消耗 本项目主要原辅材料为双氧水等，具体见表1-4。 表1-4 原辅材料消耗一览表 编号; 名称; 消耗量t/a; 包装; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 6%过氧化氢; 0; 2758.25; +2758.25; 桶装; 国产及汽车运输. 2; 60%硫酸; 0; 5; +5; 桶装; 国产及汽车运输. 备注：60%硫酸吸收液为一次投加量，在废气吸收过程中，吸收硫酸雾后吸收液浓度增加后，定期加水调节浓度至60%，维持60%硫酸的吸收液量为5t，多余的60%硫酸回用至硫磺制酸生产线中。 理化性质： 过氧化氢：纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。熔点-0.43℃，沸点158℃，弱酸性、低毒。 硫酸：硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。 4、项目生产设备见下表。

表1-5废气处理装置一览表 序号; 改造前; 改造后; 备注. 处理工艺; 设备名称; 规格型号; 数量; 处理工艺; 设备名称; 规格型号; 数量. 硫磺制酸废气处理工程. 1; 一级碱喷淋+H1排气筒60m高空排放; 尾气碱吸收Ⅱ塔; 设计风量：130000m3/h 喷淋塔：Φ4300*9240mm; 1台; 双氧水吸收+H1排气筒60m高空排放; 尾气吸收Ⅱ塔; 设计风量：125000m3/h 喷淋塔：Φ4300*9240mm; 1; 利旧改造. 2; 尾气碱吸收Ⅰ塔; 设计风量：130000m3/h 喷淋塔：Φ3000*7000mm; 1台; 尾气动力波吸收塔; 设计风量：147000m3/h 喷淋塔：Φ2000*7000mm; 1; 原有废气碱吸收塔拆除，新增双氧水尾气动力波吸收塔. 3; 在线二氧化硫检测仪; 输出信号：4～20mA DC 电源：220V AC; 1套; 双氧水储槽; 尺寸规格：Φ3200*4000mm； 双氧水卸料泵：IHF65-50-125 Q=25m3，H=20m，2台; 1; 新增. 4; 排气筒; 尺寸：1800mm*60m 材质：玻璃钢; 1套; 计量泵; 型号参数：DJ-Z 500/0.5，500L/h; 2; 新增. 5; pH在线仪; 4-20mA，pH0-14; 2台; 在线二氧化硫检测仪; 输出信号：4～20mA DC 电源：220V AC; 1; 利旧. 6; 双氧水出口流量计; 测量范围：0~20m3/h; 1; 新增. 7; 尾气排气筒; 尺寸：1800mm*60m; 1; 利旧. 8; 雷达液位计; 测量范围：0~4500mm; 1; 新增. 9; 单法兰差压变送器; 环境温度：-15℃～39.2℃ 测量范围：0~300KPa; 1; 新增. 10; 浓度计; 正常操作压力：0.20MPa 最大流量下密度：1490 测量范围 ：0-100%; 1; 新增. 11; 管网系统; 管道、阀门、管件、支架灯; 1; 改造. 12; 电控系统; 控制箱、电缆等; 1; 改造. 罐区废气处理工程. 一级碱吸收+2#15m排气筒; 碱吸收塔; 碱吸收塔：φ1100*4700; 1套; 一级酸吸收+2#25m排气筒; 酸吸收塔; 酸吸收塔：φ1100*4700; 1; 利旧，更换吸收液. 水喷射真空泵; 最大抽气量：360m3/h; 水喷射真空泵; 最大抽气量：360m3/h; 1; 利旧. 排气筒; 尺寸：150mm*15m; 流量计; 1; 新增. 管网系统; 管道、阀门、管件、支架灯; 排气筒; 尺寸：150mm*25m; 1; 新增. 电控系统; 控制箱、电缆等; 管网系统; 管道、阀门、管件、支架灯; 1; 改造. 布袋除尘器; 电控系统; 控制箱、电缆等; 1; 改造. 布袋除尘器; 1; 利旧. 废水预处理工程. 1; 污水站; 综合废水调节池; 8.5×7.5×3.2m， 有效水深：2.5m 有效容积：160m3; 1座; 污水站; 综合废水调节池; 8.5×7.5×3.2m， 有效水深：2.5m 有效容积：160m3; 1座; 适应性改造：利用原有设备及池体,增加液位控制器1台。. 2; 中和; φ2.0×4.5m 有效水深：4.0m 有效容积：12.5m³; 1座; 中和; φ2.0×4.5m 有效水深：4.0m 有效容积：12.5m³; 1座; 利用原有设备及池体，调整运行时间为10h/d。. 3; 絮凝絮凝; φ3.0×4.2m 有效水深：3.6m; 1座; 絮凝絮凝; φ3.0×4.2m 有效水深：3.6m; 1座; 利用原有设备及池体，调整运行时间为10h/d。. 4; 排放池; 尺寸：8.5×7.5×3.2m 有效水深：2.5m 有效容积：160m3; 1座; 排放池; 尺寸：8.5×7.5×3.2m 有效水深：2.5m 有效容积：160m3; 1座; 适应性改造：利用原有设备及池体，增加液位控制器1台。. 5; 压滤机; XAYJ 10/630 性能参数：F=10㎡， N=1.5KW; 1座; 压滤机; XAYJ 10/630 性能参数：F=10㎡， N=1.5KW; 1座. 6; 含盐废水处理装置; 型号参数：Φ3000*7200m; 1座; 含盐废水处理装置; 型号参数：Φ3000*7200m; 1座; 拟复产项目硫磺制酸废气采用双氧水氧化去除废气中SO2和硫酸雾的工艺，该工艺吸收液为稀硫酸和双氧水，直接回用于生产，不再产生高盐废水，故该含盐废水处理装置停用。.

5、劳动制度 本项目所需员工由厂内职工内部调拨，不新增员工。项目设计每年工作日300天，每天3班，每班8小时。 6、公辅工程 项目公辅工程见下表 表1-6 公辅工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 本项目提升改造后废气处理工程新增用水量为8703m3/a; 来源于园区供水，废气吸收液循环使用，定期更换，更换后回用于生产，不外排. 排水; 本项目提升改造新增排水量为11400m3/a，复产两个产品后厂区综合污水15300m3/a，主要为初期雨水量增加。; 采用清污分流排水方式。清下水就近排入园区雨水管网；工艺废水、生活污水及初期雨水等经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网. 供电; 本项目新增年用电量5万kWh，; 利用园区供电系统. 绿化; 绿化; /; 利用现有. 环保工程; 废气处理; 硫磺制酸尾气采用双氧水吸收+1#60m排气筒；烟酸储罐及计量罐、硫酸储罐及计量罐呼吸废气采用硫酸生产工艺第二吸收塔+双氧水吸收+1#60m排气筒；发烟硫酸储罐、硫酸储罐装卸废气采用一级酸吸收+2#25m排气筒；液硫储罐废气采用布袋除尘器处理后无组织排放。; 确保达标排放. 废水处理; 厂区污水站设计处理能力：90m3/d，工艺为“中和+絮凝沉淀”; 确保达标排放. 噪声治理; 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等; 确保达标排放. 固废处理; 本项目改造后危废仓库占地面积80m2，一般固废仓库占地面积80m2。; 零排放. 7、平面布置 本项目利用现有车间，不新增建筑面积，厂区平面布置图见附图2。 8、项目厂址概况 项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园内，本次改建在现有厂区内进行。厂界北面为赛科废料处置公司；南面为新港大道，新港大道南侧为江苏克胜作物科技有限公司，西面为经一路，隔经一路为江苏恒隆作物保护有限公司，东面为江苏中能化学科技股份有限公司。地块周围内主要环境保护目标及四邻情况详见附图3。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 9、产业政策相符性 本项目为污染治理项目，经查询《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》，国家发展改革委第21 号令，2013 年2 月16 日），《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目符合国家产业政策要求及园区的产业布局要求。 10、三线一单相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》，本项目所在园区紧邻新沂河洪水调蓄区和新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区，园区污水厂处理尾水排入灌河内。本项目的施工建设及运行行为不在洪水调蓄区管控区禁止的行为范围内。本项目距离最近的生态红线为灌河洪水调蓄区，项目距离灌河洪水调蓄区二级管控区边界约2.0km，距离新沂河（沂河淌）洪水调蓄区二级管控区约2.0km，项目选址不在其一、二级管控区范围内。本项目污水经预处理满足园区污水处理厂接管要求后排入园区污水处理厂，不在该保护区内排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物。 本项目选址、规划发展内容等符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 ②环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量管控要求; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据环境现状监测结果，项目所在区域大气环境质量不能满足功能区划要求，根据达标规划中整改措施，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 另外，本次提升改造不新增污染物排放量，项目大气污染物排放总量未超出园区核定的排污总量指标，项目实施后不会改变大气环境功能类别。; 符合. 2、水环境质量管控要求; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 根据2018 年11 月连云港市区地表水环境质量监测情况：灌河灌河大桥断面该月水质为IV类；新沂姜庄水漫桥断面该月水质为Ⅲ类。区域水环境质量较好。; 符合. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 项目不向土壤环境排放污染物; 符合. 综上，项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-8。 表1-8 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、水资源 消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; 1、本项目新鲜水用量为8703m3/a。2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。; 符合. 2、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目用地不占用基本农田，在建设单位现有厂区内，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 3、能源 消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。同时，本项目能耗较小。; 符合. 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正），本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本）（苏政办发[2013]9 号）文件以及修改通知（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号）和《连云港市工业结构调整指导目录（2015 年本）》，经查询，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 本项目不属于《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本）》中限制和禁止建设项目。满足负面清单管理要求。与《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单（2018年本）》相符性如下： 表1-9负面清单要求符性分析 序号; 负面清单要求; 本项目执行情况; 相符性. 1; 本管控要求所述化工项目除特殊要求说明外是指以特定化学物质为产品的化工生产项目。管控要求分“限制类”和“禁止类”，适用于在我市行政区域内投资建设的化工项目。对禁止类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对限制类项目除石化产业基地等重大项目产业链发展需要外原则上不得新建，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。; 本项目产品不属于负面清单中“限制类” 和“禁止类”; 相符. 2; 本管控要求所列举项目依据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修订）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》等文件。严格限制使用和排放有毒气体、恶臭物质类项目，禁止新建生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、“POPs”清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目，禁止建设“三废”（尤其是废盐）产生量大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置。; 本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目，本项目为废气废水处理工程提升改造项目，减少污染物的排放。; 相符. 3; 新、改、扩建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水污染物的建设项目，水污染指标按2倍削减量替代。新、改、扩建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的建设项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代。; 本项目为废气废水处理工程提升改造项目，减少污染物的排放，本项目不新增污染物。; 相符. 4; 化工项目必须进入由地市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区（化工重点监测点的提升安全、环保、节能水平、结构调整的技改项目除外）。依据园区规划环评确定的用地规模，严格控制化工产业比例。连云港（堆沟港）化学工业园禁止新建农药、医药、染（颜）料中间体项目。灌云临港产业园禁止新建医药、染（颜）料中间体项目和农药及农药中间体项目。赣榆柘汪临港产业园禁止建设医药及医药中间体、染（颜）料及染（颜）料中间体、农药及农药中间体项目。连云港石化产业基地严格按照《连云港石化产业基地总体发展规划》、《连云港石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见进行建设，严格限制化工产业种类和规模。核电站周边的建设项目遵照国家法律法规、政策和《连云港市城市总体规划与江苏田湾核电站相容性分析专题报告》的相关规定执行。; 本项目位于连云港（堆沟港）化学工业园，本项目为环保工程提升改造项目，不新增用地，本项目实施后，将减少现有项目部分污染物的排放量。; 相符.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、企业现有项目 连云港亚邦制酸有限公司是江苏亚邦染料股份有限公司在江苏连云港化工产业园筹建的一个子公司，为响应国家关于沿海开放的号召和与集团公司产品的配套，江苏亚邦染料股份有限公司决定在连云港化学工业园区进一步打造化工产业集群，充分利用连云港市地区的丰富的盐业资源优势和沿海战略发展优势，围绕建设形成一个具有亚邦特色的清洁、绿色、现代化的循环经济项目产业链。 连云港亚邦制酸有限公司新建年产40万吨硫磺制酸项目于2012年3月通过连云港市环境保护局审批（连环审[2012]87号），后对厂址等内容于2014年12月进行修编（连环表复[2014]61号）。 考虑到项目工程量大，建设周期长及部分产品目前市场行情不景气等因素，公司决定分阶段建设该项目，第一阶段主要建设硫磺制酸生产线(98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a、65%发烟硫酸1万t/a)及公用辅助工程，第二阶段建设氯磺酸生产线及其配套附属设施，第三阶段建设液体SO2、氯化亚砜生产线及其配套附属设施。 第一阶段的建设，即“98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a、65%发烟硫酸1万t/a生产线”，从2015年3月份开工建设，到2016年11月完成相关建设，在建设过程中，对项目工程内容进行了优化调整，2018年8月特编制《连云港亚邦制酸有限公司新建40万吨/年硫磺制酸项目变动环境影响分析报告》并已在环保局备案 第二阶段的建设，即“5万t/a氯磺酸生产线”正在建设中。第三阶段建设液体SO2、氯化亚砜生产线及其配套附属设施尚未建设。 企业现有审批情况 表1-10 企业审批情况表 序号; 项目名称; 产品; 环评批复情况; 验收情况. 1; 新建年产40万吨硫磺制酸项目; 98%硫酸; 连环审[2012]87号; 于2019年1月通过自主验收. 20%发烟硫酸. 65%发烟硫酸; 已建未验收. 氯磺酸; 在建. 液体SO2; 未建. 氯化亚砜. 现有产品方案见表1-9，亚邦制酸位于连云港化工产业园区，占地面积56612.6平方米。现有职工214人，年有效工作日为300 天，每日三班，每班8 小时，生产制度为四班三运转制。 表1-11 现有产品方案 序号; 产品名称; 工程名称; 规格; 设计能力; 环评批复; 项目建设情况; 竣工验收情况. 1; 硫酸; 硫磺制酸生产线; 98%工业硫酸; 29万吨/年; 连环发【2012】87号; 已建; 于2019年1月14日进行自主验收（废水、废气、噪声），正在申请固废验收. 2; 发烟硫酸; 20%发烟硫酸生产线; 20%发烟硫酸; 4万吨/年; 已建. 3; 发烟硫酸; 65%发烟硫酸生产线; 65%发烟硫酸; 1万吨/年; 已建未生产; /. 4; 液体二氧化硫; 液体二氧化硫生产线; 99.97%; 1万吨/年; 未建; /. 5; 氯磺酸; 氯磺酸生产线; 98%; 5万吨/年; 已建未生产; /. 6; 氯化亚砜; 氯化亚砜生产线; 99%; 2万吨/年; 未建; /. 2、企业现有污染治理系统设备清单 企业现有环保设施设备清单见表1-5。 - 现有复产产品生产工艺及简述 - 现有复产生产线主要为硫磺制酸生产线，复产产品包括98%硫酸、20%发烟硫酸两个产品，产品规模为98%硫酸29万t/a、20%发烟硫酸4万t/a。 图1-3 硫磺制酸生产工艺流程图（kg/t） 硫磺制酸装置以液体硫磺为原料，采用液体硫磺燃烧、高、中温余热回收、“3+1”两转两吸接触法生产工艺（与原环评比较少了熔硫、液硫过滤工序，相应减少了这两个环节的污染物），尾气吸收装置新产生的60%稀硫酸回用于干吸工序。 4、现有治理措施 （1）废气治理措施 硫磺制酸二转二吸的废气经过一级碱吸收处理后，通过60m高1#排气筒排放；发烟硫酸储罐呼废气通过一级碱吸收处理后，通过15m高2#排气筒排放；液硫储罐废气通过布袋除尘后无组织排放。 图1-4 现有废气处理工艺 （2）废水治理措施 企业现有污水站设计规模为预处理30m3/d（8h运行），现有污水站处理设计处理废水为硫磺制酸生产线、氯磺酸生产线在生产过程中产生的废水。企业现有含盐废水（WG-1）进行热干燥空气脱水析盐的措施；其他废水采用中和絮凝沉淀的措施。工艺流程图分别见图1-5和1-6。 图1-5 含盐废水处理工艺流程图 图1-6 污水处理站工艺流程图 工艺流程说明： 1、废气处理系统排水WG-1为高浓度含亚硫酸钠废水，需要进行脱盐处理。硫磺制酸装置转化工段二吸塔出口尾气为含有微量二氧化硫和极微量硫酸雾的干燥空气，二吸塔出口尾气进入尾气吸收塔吸收后的亚硫酸钠溶液浓度在8%以下，将尾气输送到备用吸收塔（以下简称尾气脱吸塔），通过尾气脱吸塔循环泵输送循环液入塔喷淋吸收，吸收部分二氧化硫和酸雾，由于尾气带走了大约1500 kg/h的水分，将循环液浓缩到亚硫酸钠浓度过饱和状态（带微量的结晶亚硫酸钠），通过砂浆泵将过饱和亚硫酸钠循环液泵入板框压滤机，通过板框压滤机将结晶的固体亚硫酸钠滤入板框布袋内，板框压滤机定期将结晶的亚硫酸钠固体清理进入固体亚硫酸钠收集槽，收集槽底部设有蒸汽盘管，将结晶水蒸发后，固体亚硫酸钠装袋过磅送入库房作为副产。 2、项目产生的地面及设备冲洗水、初期雨水、过滤器洗涤废水、检测化验废水及生活污水混合后入厂区污水处理站进行中和絮凝池，向中和部分投加石灰水，调节pH至中性，并去除硫酸根等硫化物；然后向絮凝部分投加絮凝剂，经过絮凝反应后，去除悬浮物、磷及部分氨氮，废水进入沉淀池进行泥水分离。絮凝剂的投加大大提高了沉淀池的泥水分离效果。压滤后的泥饼经过干化后，外运委托处理；压滤液与污泥浓缩池上清液一起回到废水调节池重新处理。 （3）固废治理措施 原环评中厂区设置一座200m2固废仓库。 4、企业已批总量 企业已批总量见 表1-12。 表1-12 企业已批总量表 类别; 污染物名称; 已批排污总量(t/a). 废气; 粉尘; 0.575. 二氧化硫; 173.75. 氯化氢; 0.32. 氯气; 0.27. 氯化亚砜; 0.2. 硫酸雾; 12.55. 废水（接管量）; 废水量; 6031.4. CODcr; 0.603. SS; 0.603. 氨氮; 0.03. 总氮; 0.036. 总磷; 0.036. 固废（液）; 0. 5、企业现有存在问题 （1）根据实际生产情况，无组织废气排放导致厂区有异味。 （2）现有钠碱法脱硫工艺在实际应用过程中，尾气吸收产生的亚硫酸钠溶液易结晶堵塞管道和设备，易影响尾气吸收系统中蒸发析盐的正常运行。 6、“以新带老”措施 （1）根据实际生产情况，针对车间等无组织废气集中收集处理后高空有组织排放，降低无组织废气对外环境的影响。 （2）采用双氧水吸收法处理二转二吸废气以及车间无组织废气，采用6%的双氧水做脱硫剂，可回收40%～60%的稀硫酸并返回干吸工序综合利用，脱硫效率高，运行稳。

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐率低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，项目地理位置图见附图1。 2、气候特征 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 3、水文特征 区域河流水体主要有灌河、新沂河及园区内的灌溉沟渠。 堆沟港紧靠灌河。灌河又名潮河，全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35 亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。堆沟港北临新沂河，是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952 年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌云县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000 年7 月竣工，南深泓闸共12 孔，总宽134.1m，北深泓闸共10 孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 化工园区附近及园区内部还有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等沟渠，这些沟渠均为人工开凿的灌溉渠，宽5～8m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态，其功能主要为灌溉。这些沟渠与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，也是园区水厂——连化水务公司主要的水源地，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。 沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8～10m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 4、地下水文 区域属于变质岩隆起地带，地下水以浅层为主，主要赋存于第四系洪冲积层中。深层地下水不发育，仅部分地段有岩溶裂隙水。地下水补给区为丘陵或附近地表降水渗透，地下水流向基本与基岩或地表地势一致，地下水位受区域降水影响作用明显。水位一般在2.21m～2.50m，属淡咸水交替带，水质含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。 5、地表植被 区域地表植被主要是人工种植的树木、农作物等。 6、生态 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目所在区域周边有新沂河（沂河淌）洪水调蓄区和灌河洪水调蓄区生态红线，本项目与新沂河（沂河淌）洪水调蓄区最近相距为3400米，与灌河洪水调蓄区最近相距为130米，不在红线区保护范围内。本项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）要求。 项目与生态红线位置关系图见附图4。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、交通运输状况 公路：灌南县交通便捷，326 省道横穿灌南开发区，宁连高速公路贯穿开发区，连接京沪、连徐高速公路，沿海高速出口距开发区25 公里，公路交通畅达。 空运：距开发区90 公里的连云港白塔埠机场，现已开通至上海、北京、广州、深圳、香港、杭州、沈阳、厦门、宁波、桂林、温州等多条航班，2010 年客流量70 万人，货邮吞吐量6000 吨。距2010 年新开通的国际机场—淮安机场只有20 公里，现已开通至北京、上海、广州、西宁、厦门、武汉、重庆等多条航班。 海运：开发区距连云港港口90 公里。连云港是我国十大集装箱进出港之一，已和世界上160 多个国家1000 个港口有贸易运输往来。开通了日韩、东南亚、美西、地中海、欧洲基本港等地的定期班轮。 内河：灌南濒临黄海，河网密布。全长70 公里的“苏北黄浦江”—灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，河面宽阔，平均水深11 米，常年通航3000-5000 吨船舶，可实现海河联运。 铁路：开发区距连云港火车站45 公里，开通全国各地主要站区客货运。此外规划的连淮扬镇铁路将在开发区设立高铁灌南站。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、区域配套基础设施建设情况 （1）给水规划 化工园区沿大咀大沟河建地面水厂一座，供给园区工业生产水。水厂水源为沂南小河。 根据所提供资料，沂南小河除去日常供给，能保证供给化工园区172.8 万m³/d 水量。自来水厂规划近期日产水量6 万m³，远期日产水量25 万m³。 （2）排水规划 ①化工园区规划排水体制为雨污分流制，雨水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采用集中处理。 ②化工园区工业污水进行预处理，达到污水接管标准后，由重力流污水管道汇集，加压后经园区污主干管排入园区污水处理厂。化工园区工业排污系统采用分区集中、压力提升输送的管网网络。 ③化工园区的工业污水排放的系数为0.8，生活污水排放系数为0.85。工业污水处理率和11生活污水处理率均采用1.0。 ④化工园区建设污水处理厂一座，污水处理量近期为7500m³/d，远期为16 万m³/d。园区内全部生活污水和预处理后的工业污水均由污水管网收集后，至污水处理厂集中处理，达标后经灌河排放大海。未经处理的污水不准直接排入水体，以防水体污染。 ⑤化工园区内建设多个污水提升泵站。 ⑥雨水由管道分片收集，就近排入附近水体。雨水管网沿园区道路敷设，覆盖率为100%。 ⑦排水管网规划 a、排水管网布置方式为枝状，污水采用分区重力汇集，集中压力输送的管网网络。雨水就近直接排入水体。 b、排水管道在道路两侧沿路布置，埋深一般设在地面下2.0~2.5m。 （3）供热工程规划 化工园区原由亚邦供热有限公司临时锅炉供热，现已拆除。规划由连云港亚邦供热有限公司建设3 台130t/h 次高压次高温循环流化床锅炉。现已建成7.8km 供热管网，供热半径3km范围，拟对附近多家企业进行供汽。 （4）供电工程规划 由化工园区各种用地负荷预测，化工园在规划远期电力负荷约为129MW，综合同时使用系数为0.7。 规划近期在园区新建一座110kV 变电所，容量为2×63MVA。远期将该变电所扩建成容量为4×63MVA。 化工园规划区配电电源为35kV、10kV。 （5）消防 园区内近期设一个消防一级站，远期增设相应数量的消防二级站。按国家有关规范实施建设。 化工园区内室外消火栓间距不超过120m，与园区生产给水管道同步实施，消防用水由生产给水管网提供。在一、二级防火区域附近水体边增设消防取水码头和铺设专有的消防供水管道。 4、区域配套基础设施建设情况 （1）污水集中处理 连云港中新污水处理有限公司五期项目已全部建成，处理能力总计达到34500t/d。其中，一期日处理2500t 的系统于2007 年6 月份通过验收，2012 年8 月份升级改造成农药废水12处理中心。二期日处理5000t 的系统已通过环保验收并正常运行，现为污水厂综合废水处理中心。污水厂三期染料废水处理中心主要为“UASB+A/O 生化+BAF+絮凝脱色”工艺，日处理能力5000t，目前为园区染料废水处理中心。化工园区污水处理应急系统（2500t/d）已于2009年11 月建成并投入运行（采用气浮、微电解、Fenton 氧化、中和沉淀等工艺）。经过应急系统处理的废水，再进入二期项目进行进一步处理。四期日处理能力1 万吨综合废水处理系统于2017 年通过环保“三同时”验收，已正式投入运行。另外，日处理1.2 万吨颜料废水处理系统正在试水阶段，该系统分两组并列运行，每组0.6万吨/天，主要处理颜料废水。 （2）集中供热 按照《连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书》的要求，连云港化工园区需要建设集中供热装置，在2007 年3 月，连云港亚邦供热有限公司新建2 台10t/h 锅炉，一台20t/h锅炉，所有管道安装到位，建成7.8km 供热管网，供热半径3km 范围，对附近多家企业进行供汽；后因为供热能力不足，在2013 年4 月拆除进行改造，新建3 台130t 锅炉及其配套供热管网。 总投资4.2 亿元的灌南县化工园区亚邦集中供热项目主体工程、管网工程已完工，目前已调试运行。 （3）供水系统建设 园区地面水厂已建成，建设规模为6万吨/日，以沂南小河为水源，目前其供水已经运营，并能满足园区用水需求。 （4）排水系统建设 园区目前大力推进企业雨污分流、清污分流规范化改造，2016 年园区对企业进行全面排查，按照“明管、固定、硬质”要求，开展企业“清管行动”，累计清除废旧管道约40 千米, 新建固定、硬质、高架管道2.44 千米。 污水：目前园区有65 家企业已建有独立“一企一管”，15 家“一企一管” 在建或准备建，其他19 家企业因为停产、没有工艺废水和通过与其他企业共建污水管网输送至污水厂，实行分时分段排水。 雨水：园区企业都按照要求建设标准化雨水收集排放系统， 初期雨水排入企业的污水站，15 分钟后的雨水通过提升泵，就近排到企业外围的河道或者园区市政雨水管网。 （5）区域固废处置中心 目前，园区危废主要由连云港赛科废料处置有限公司处置，该公司1.8 万吨/年危险废物焚烧项目均已建成投入运行，许可证编号JS1311001431-5。另外，园区3 万吨/年金圆危废处理项目，于2016 年年底开工建设，目前一期2 万吨/年危废处置项目主体工程已基本建成，已投入运行。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境等)： 根据2018 年连云港市环境质量公报，项目所在区域环境质量状况如下： 1、空气环境质量 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《连云港市2018 年环境质量公报》，灌南县城区空气质量达标率为75.9%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据灌南县大气污染防治工作联席会议办公室下发的《关于印发灌南县打赢蓝天保卫战2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）文件，所在区域空气质量可满足改善要求，能达到环境质量标准，且拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。 2、地表水环境质量 区域主要河流为灌河、新沂河。根据江苏省地表水（环境）功能区划，新沂河水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838–2002) Ⅲ类水标准。灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）表1 中Ⅳ类水标准。根据2018 年12月连云港市区地表水环境质量监测情况：灌河灌河大桥断面该月水质为Ⅳ类；新沂姜庄水漫桥断面该月水质为Ⅲ类。 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围各主要环境保护目标见表3-1。 表3-1主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 黄姚村; 119.769; 34.370; 居民; 居民区; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; S; 980. 董沟村; 119.758; 34.371; 居民; 居民区; S; 1100. 堆沟港镇; 119.756; 34.365; 居民; 居民区; S; 1300. 新沂河; 119.736; 34.404; 水体; 渔业、农业; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类水标准; N; 2000. 灌河; 119.774; 34.370; 水体; 渔业、农业; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水标准; S; 2000. 厂界; -; -; -; -; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类区标准; -; 200. 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区; 119.736; 34.404; 水体; 洪水调蓄区; 生态红线二级管控区; N; 2000. 灌河洪水调蓄区; 119.774; 34.370; 水体; 洪水调蓄区; 生态红线二级管控区; S; 2000.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染因子硫酸雾参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值执行。 详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 （单位：mg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》. （GB3095-2012）二级标准; 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 硫酸; 1小时平均; 0.3; 大气环境导则附录D. 日平均; 0.1. 2.地表水环境质量 灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）表1 中Ⅳ类水标准，部分指标参照GB3838-2002 表3 中标准要求执行；新沂河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中III 类水标准，部分指标参照GB3838-2002 表3 中标准要求执行。评价因子悬浮物分别参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级、第四级水资源质量标准值主要指标，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 评价因子; 分类标准（mg/L，pH值无量纲）. III类; Ⅳ类. 1; pH值; 6~9; 6~9. 2; COD≤; 20; 30. 3; 氨氮≤; 1.0; 1.5. 4; 总氮≤; 1.0; 1.5. 5; 总磷≤; 0.2; 0.3. 6; 三级水资源质量标准; 四级水资源质量标准. 7; SS≤; 30; 60. 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准限值见下表。 表4-3声环境质量标准 [等效声级Leq：dB（A）] 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 运营期项目工艺废气二氧化硫、硫酸雾执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）中表6大气污染物特别排放限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. H=25m; H=60m. 二氧化硫; 200; /; /; 0.5; GB26132-2010. 硫酸雾; 5; /; /; 0.3. 颗粒物; 30; /; /; 0.9. 2、水污染物排放标准 项目污水进入江苏连云港化工产业园污水处理厂集中处理，项目废水污染物应处理达到《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）标准及表4-5中接管标准（从严执行）方可进入产业园的污水处理厂集中处理。污水处理厂的尾水主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准；其他污染物排放浓度排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）二级标准，《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006 标准中未作规定的因子不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。具体指标详见表4-5。 表4-5 污水排放标准主要指标值（单位：mg/L，pH除外） 序号; 污染因子; 厂区污水总排口; 接管标准; 园区污水处理厂尾水. 1; pH; 6～9; 6~9; 6～9. 2; COD≤; 100; 500（临时标准限值200）; 50. 3; SS≤; 100; 400; 70. 4; 氨氮≤; 20; 25; 5. 5; 总氮≤; 40; 45; 15. 6; 总磷≤; 2; 1.0; 0.5. 3、声环境质量标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，详见下表。 表4-6 本项目噪声排放标准 [等效声级Leq：dB（A）] 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. |
| 总量控制指标 | 根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下： （1）水污染物 本次提升改造污水处理工艺不变，企业废水经厂区污水站处理，出水达《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）标准和园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理，由于初期雨水量增加，本项目废水经厂区污水站处理后污染物接管量略有变动，因此本项目废水总量需重新申请，指标如下： 本项目接管考核量：废水量11400m3/a、、COD 1.013t/a、SS 0.619t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.002t/a、总磷0.0004t/a； 全厂接管考核量为：废水量17431.4m3/a、COD 1.616t/a、SS 1.222t/a、氨氮0.031t/a、总氮0.038t/a、总磷0.0364t/a； （2）大气污染物 本次提升改造后，废气处理措施去除效率提高，相应污染物排放量减少，因此污染物总量仍按原环评中总量指标申请，本次不申请废气总量，指标如下：本项目建成后全厂污染物总量控制指标为： 本项目：不申请总量。 全厂大气污染物：粉尘 0.575t/a、二氧化硫173.75t/a、氯化氢0.32t/a、氯气0.27t/a、氯化亚砜0.2t/a、硫酸雾12.55t/a； （3）固废 固废：零排放。 4、全厂排污三本帐 表4-7 全厂污染物产生量、消减量及排放量三本帐（t/a） 项目; 现有工程; 本项目; “以新带老”削减量; 最终接管量; 排入外环境量; 技改前后增减量. 污染因子; 现有工程批复总量; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量. 水污染物; 废水量; 6031.4; -; -; 11400; -; 17431.4; 17431.4; +11400. CODcr; 0.603; -; -; 1.013; -; 1.616; 1.616; +1.013. SS; 0.603; -; -; 0.619; -; 1.222; 1.222; +0.619. 氨氮; 0.03; -; -; 0.001; -; 0.031; 0.031; +0.001. 总氮; 0.036; -; -; 0.002; -; 0.038; 0.038; +0.002. 总磷; 0.036; -; -; 0.0004; -; 0.0364; 0.0364; +0.0004. 大气污染物; 粉尘; 0.575; -; -; -; -; -; 0.575; -. 二氧化硫; 173.75; -; -; -; 138.42; -; 35.33; -138.42. 氯化氢; 0.32; -; -; -; -; -; 0.32; -. 氯气; 0.27; -; -; -; -; -; 0.27; -. 氯化亚砜; 0.2; -; -; -; -; -; 0.2; -. 硫酸雾; 12.55; -; -; -; 9.95; -; 2.6; -9.95. |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目施工期的工程量小且时间短暂，对环境几乎不产生影响，故不做分析。 2、运营期工艺流程 根据香山红叶建设有限公司编制的《连云港亚邦制酸有限公司废气处理工程提升改造方案》，本项目废气提升改造后工艺流程如下： （1）废气处理工程 图5-1 复产项目废气处理工艺流程图 工艺描述 ①硫磺制酸生产线二转二吸后尾气、烟酸塔循环槽废气、干吸塔酸循环槽废气、浓酸地下槽废气经过双氧水吸收后通过60m高1#排气筒排放。硫酸装置尾气从尾气吸收塔下部进入，经喷淋吸收段与过氧化氢溶液接触，进行吸收脱硫反应并生成硫酸，脱硫后烟气除雾沫后经烟囱高空排放。吸收产生的稀酸输送至硫酸系统干吸循环酸槽，作为酸浓调节用。通过计量泵精确向吸收塔内计量补充吸收剂过氧化氢溶液和工艺水，以补充其消耗损失。并于二氧化硫在线检测仪构成连锁，这样就构成了连续循环吸收、连续精确计量添加吸收剂、连续返回稀硫酸的尾气处理装置。 罐区烟酸储罐及计量罐、硫酸储罐及计量罐呼吸废气采用管道连接至硫酸生产工艺设备第二吸塔进行处理。双氧水储罐经管道连接至硫酸生产工艺设备第二吸塔处理。 ②发烟硫酸储罐、硫酸储罐装卸废气通过一级酸吸收处理后，通过25m高2#排气筒排放。硫酸装卸过程中存在无组织废气为硫酸雾进行收集，与烟酸装卸废气利用同一处理装置进行处理。由于装卸过程中产生废气主要为硫酸，故本项目改造后拟采用“60%硫酸”吸收废气污染物，并通过已有25m高空排放。经改造后该股硫酸吸附液回用至硫酸生产工艺，循环利用，不产生高钠盐废水。 ③液硫储罐废气通过布袋除尘后无组织排放。 （3）废水预处理站 根据香山红叶建设有限公司编制的《连云港亚邦制酸有限公司废水处理设计方案》，企业原设计废水水量及水质涵盖全部已建产品：硫磺制酸生产线、氯磺酸生产线共2条生产线，及其公辅工程、环保工程等产生的废水。 原设计水量为处理30m3/d（8h运行）。废水主要为废气吸收废水、地面及设备冲洗水、初期雨水、过滤器洗涤废水、检测化验废水和生活污水，水质主要含有硫化物、硫酸盐、悬浮物等。现企业复产产品为：硫磺制酸生产线共1个生产线。 公司现有污水处理系统设计处理能力为30m3/d，设计系统8h运行。复产后废水量约为51m3/d，故需调整污水处理站运行时间，以满足废水处理要求。现有污水站处理废水与复产后处理废水水质相同，根据环评文件及实测数据分析，企业处理工艺采用“中和絮凝沉淀”工艺可行。项目采用石灰作为pH调节和去除硫酸根药剂，石灰需要进行预溶解，再通过加药泵泵送至中和池，导致操作难度大。根据企业提供废水水质，废水中硫酸根含量较低，不易形成沉淀，通过投加石灰形成硫酸钙去除废水中的硫酸根，硫酸钙为絮状沉淀去除率低。企业废气处理工艺调整后无高盐废水产生，废水中硫酸根浓度低，故本方案拟采用氢氧化钠进行pH调节。对主体处理工艺不做改变，工艺流程图如下： 图5-2 污水处理站工艺流程图

主要污染工序： （一）、运营阶段 1、废气 （1）废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-1。 表5-1 项目有组织废气处理、排放情况（H1=25m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 现有去除率(%); 现有排放情况; 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度; 产生速率kg/h; 产生量; 排放量; 排放速率kg/h; 排放量; 速率; 排放浓度. (mg/m3); (t/a); (t/a); (t/a); (kg/h); (mg/m3). G1-1; 125000; SO2; 385; 48.07; 346.1; /; 双氧水吸收装置+1#60m排气筒; 50; 173.05; 24.05; 90; 34.63; 4.81; 38.5. 硫酸雾; 27.6; 3.45; 24.84; 50; 12.42; 6.385; 90; 2.55; 0.35; 2.8. Gu1-1; SO2; 0.22; 0.028; 0.2; /; -; 0.2; 0.028; 90. Gu1-3; 硫酸雾; 0.34; 0.042; 0.3; -; 0.3; 0.042; 90. Gu1-4. Gu1-6. 烟酸储罐及计量罐呼吸废气; 硫酸雾; 0.11; 0.014; 0.1; 硫酸生产工艺设备第二吸收塔; -; 0.1; 0.014; 90. 硫酸储罐及计量罐呼吸废气; 硫酸雾; 21; 0.042; 0.3; -; 0.3; 0.042; 90. 发烟硫酸储罐、硫酸储罐装卸废气; 2000; 硫酸雾; 14; 0.028; 0.2; 一级酸吸收+2#25m排气筒; 50; 0.1; 0.014; 90; 0.02; 0.0028; 1.4. 液硫储罐; /; 颗粒物; /; 0.014; 0.1; 布袋除尘; 90; 0.01; 0.0014; 90; 0.01; 0.0014; /. ①双氧水吸收处理装置 用过氧化氢法脱除硫酸工业尾气中二氧化硫的基本原理是：将过氧化氢溶液加入到吸收塔中，使其与含SO2的尾气接触，利用过氧化氢强氧化性将SO2氧化为硫酸，其化学反应方程式为： H 2 O 2 ＋SO 2 ＝ H 2 SO 4 利用双氧水作为脱硫剂吸收烟气的二氧化硫，反应产物为稀硫酸可以回到硫酸厂干燥塔泵槽，没有副产物产生，非常适合在硫酸行业进行推广 。 根据同类设备的运行效果，单级双氧水吸收对SO2等去除效率在90%以上，因此本项目废气选取的去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 图5-3硫磺制酸废气吸收物料平衡图 表5-2 废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 出方. 1; 硫磺制酸废气370.94（二氧化硫346.1、硫酸雾24.84）; 1#排气筒废气10837.18（二氧化硫34.63、硫酸雾2.55、水蒸气10800）. 2; 硫磺制酸无组织废气0.5（二氧化硫0.2、硫酸雾0.3）; FW-1副产60%硫酸795.78（H2SO4 477.61、水318.17）. 3; 烟酸储罐及计量罐呼吸硫酸雾废气0.1. 4; 硫酸储罐及计量罐呼吸硫酸雾废气0.3. 5; 6%过氧化氢2758.25. 6; 水8502.87. 合计; 11632.96; 11632.96. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-2的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-3。 表5-3废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 二次污染; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 硫磺制酸生产线; FW-1副产60%硫酸; 水、硫酸等; 795.78; 稀酸输送至硫酸系统干吸循环酸槽，作为酸浓调节用. ②一级酸吸收处理装置 由于装卸过程中产生废气主要为硫酸雾，故本项目改造后拟采用“60%硫酸”吸收废气污染物，处理效率大于90%，硫酸吸附液回用至硫酸生产工艺，循环利用，不产生高钠盐废水，因此本项目废气选取的去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 图5-4硫磺制酸废气吸收物料平衡图 表5-4 废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 出方. 1; 发烟硫酸储罐、硫酸储罐装卸废气硫酸雾0.2; 2#排气筒废气0.03（硫酸雾0.02、水蒸气0.01）. 2; 水0.13; FW-2副产硫酸0.3（H2SO4 0.18、水0.12）. 合计; 0.33; 0.33. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-4的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-5。 表5-5废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 二次污染; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 硫磺制酸生产线; FW-2副产硫酸; 水、硫酸等; 0.3; 循环使用，定期更换后回用于硫酸生产工艺. 综上所述，本次提升改造后有组织废气排放情况见表5-6。 表5-6 提升改造后项目有组织废气排放情况 类别; 排气筒编号; 污染物名称; 改造前; 改造后; 变化量. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. 有组织废气; 1#; SO2; 173.05; 34.63; -138.42. 硫酸雾; 12.42; 2.55; -9.87. 2#; 硫酸雾; 0.1; 0.02; -0.08. 表5-7提升改造后项目废气排放情况汇总 类别; 污染物名称; 变动前; 变动后; 变化量. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. 有组织废气; SO2; 173.05; 34.63; -138.42. 硫酸雾; 12.52; 2.57; -9.95. 无组织废气; 液硫储罐; 颗粒物; 0.01; 0.01; 0. 2、废水 （1）工艺改造内容 公司现有污水处理系统设计处理能力为30m3/d，设计系统8h运行。复产后废水量约为51m3/d，故需调整污水处理站运行时间，以满足废水处理要求。现有污水站处理废水与复产后处理废水水质相同，根据环评文件及实测数据分析，企业处理工艺采用“中和絮凝沉淀”工艺可行。项目采用石灰作为pH调节和去除硫酸根药剂，石灰需要进行预溶解，再通过加药泵泵送至中和池，导致操作难度大。根据企业提供废水水质，废水中硫酸根含量较低，不易形成沉淀，通过投加石灰形成硫酸钙去除废水中的硫酸根，硫酸钙为絮状沉淀去除率低。企业废气处理工艺调整后无高盐废水产生，废水中硫酸根浓度低，故本方案拟采用氢氧化钠进行pH调节。对主体处理工艺不做改变。 （2）污水站总工艺设计 根据本工程污水的水质、水量，本项目采用先进措施，具体污水站主处理工艺过程设计如下： 图5-5 提升改造后废水处理工艺流程图 已建污水工艺流程说明： 1）地面及设备冲洗水、初期雨水、过滤器洗涤废水、检测化验废水进入污水站调节池，再汇合经化粪池处理后的生活污水进行中和絮凝池，向中和部分投加液碱，调节pH至中性，然后向絮凝部分投加絮凝剂，经过絮凝反应后，去除悬浮物、磷及部分氨氮，废水进入沉淀池进行泥水分离。絮凝剂的投加大大提高了沉淀池的泥水分离效果。 2）压滤后的泥饼经过干化后，外运委托处理；压滤液与污泥浓缩池上清液一起回到废水调节池重新处理。 主要处理单元设备布置如下： 表5-8 工艺废水主要处理单元及构筑物参数情况表 序号; 名称; 构筑物、设计参数; 数量; 主要设备配置; 设备/工艺调整情况. 1; 综合废水调节池; 8.5×7.5×3.2m， 有效水深：2.5m 有效容积：160m3 结构形式：半地下式，钢砼结构，防腐; 1座; ①污水提升泵2台，1用1备，性能参数：Q=5m3/h，H=12.5m，N=1.1KW； ②计量装置1套 ③液位控制器1套④; 适应性改造：利用原有设备及池体,增加液位控制器1台。. 2; 中和池; φ2.0×4.5m 有效水深：4.0m 有效容积：12.5m³ 结构形式：钢结构防腐; 1座; ①PAC一体化加药系统1套（PAC加药泵2台，1用1备，性能参数：Q=24L/h，压力=1.0Mpa，N=0.25KW） ②PAM一体化加药系统1套（PAM加药泵2台，2用1备，性能参数：Q=58L/h，压力=1.0Mpa，N=0.25KW） ③加药系统 1套（溶解罐1只，加药泵2台，加药桶尺寸：Φ1.0×1.4m，配0.55kw搅拌系统；加药泵2台，1用1备，Q=175L/h，压力=0.7Mpa，N=0.25KW） ④pH在线检测仪1套，与加药泵连锁; 利用原有设备及池体，调整运行时间为10h/d。. 3; 絮凝絮凝池; φ3.0×4.2m 有效水深：3.6m 结构形式：钢结构防腐; 1座; 污泥泵1台：40GW10-15 性能参数：Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kw; 利用原有设备及池体，调整运行时间为10h/d。. 4; 排放池; 尺寸：8.5×7.5×3.2m 有效水深：2.5m 有效容积：160m3 结构形式：半地下式，钢砼结构，防腐; 1座; ① 废水提升泵2台 型号：ISW50-160IB 性能参数：Q=20m3/h，H=25m，N=3.0KW。 ②COD在线检测仪一套。 ③液位控制器1套 ④氨氮在线检测仪一套。; 适应性改造：利用原有设备及池体，增加液位控制器1台。. 5; 压滤机; XAYJ 10/630 性能参数：F=10㎡， N=1.5KW; 1台. 6; 含盐废水处理装置; 型号参数：Φ3000*7200m; 1套; ①脱水塔循环槽1台，2.0×2.1×4.0m ②脱水塔循环泵1台，型号：IHF125-100-250 性能参数：Q=100m3/h，H=20m，N=15KW ③砂浆泵1台，型号：UHB-ZK65-30-50 性能参数：Q=18m3/h，H=45m，N=11KW ④板框压滤机，型号：XAY60-920-U，过滤面积60m2; 拟复产项目硫磺制酸废气采用双氧水氧化去除废气中SO2和硫酸雾的工艺，该工艺吸收液为稀硫酸和双氧水，直接回用于生产，不再产生高盐废水，故该含盐废水处理装置停用。. （3）处理效果及达标可行性 ①复产两个产品后厂区废水水量情况 表5-9废水收集情况表 来源; 水量（m3/d）; 污染物名称; 浓度（mg/L）. 改造前; 改造后. 综合废水; 13; 51; COD; 68.75. SS; 215.68. 氨氮; 1.12. 总氮; 1.35. 总磷; 0.22. 硫酸根; 22.61. ②达标可行性分析 企业废水采用分质分类收集处理思路，高浓度工艺废水经单独收集后经“铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀+气浮”处理后，再汇合低浓度废水经“水解酸化调节+ A/O+二沉池+芬顿氧化+沉淀”处理后至排放池达标排放至园区污水处理厂集中处理。 处理效果如下： 表5-10 处理效果预测表 处理单元 指标; 水量; pH; COD（mg/l）; SS（mg/l）; 氨氮（mg/l）; 总氮（mg/l）; 总磷（mg/l）. /; 浓度; 去除率; 浓度; 去除率; 浓度; 去除率; 浓度; 去除率; 浓度; 去除率. 综合调节池; 进水; 51; 5～6.5; 68.75; -; 215.68; -; 1.12; -; 1.35; -; 0.22; -. 出水; 51; 5～6.5; 68.75; 0%; 215.68; 0%; 1.12; 0%; 1.35; 0%; 0.22; 0%. 中和、絮凝沉淀池; 出水; 51; 6~9; 68.75; 0%; 43; 80%; 1.12; 0.00; 1.35; 0%; 0.22; 0%. 排放池; 出水; 51; 6~9; 68.75; -; 43; -; 1.12; -; 1.35; -; 0.22; -. 接管标准; 6~9; 100; 100; 20; 40; 2. 表5-11 复产两个产品后厂区综合废水排放情况表 废水编号; 主要污染物名称; 现有排污总量; 提升改造后; 增减量. 污染排放物浓度(mg/L); 污染物排放量t/a; 污染排放物浓度(mg/L); 污染物排放量t/a. 综合废水; 废水量; -; 3900; -; 15300; +11400. pH; 6~9; 6~9; -; -. COD; 100; 0.039; 68.75; 1.052; +1.013. SS; 100; 0.039; 43; 0.658; +0.619. 氨氮; 4.0; 0.016; 1.12; 0.017; +0.001. 总氮; 4.85; 0.019; 1.35; 0.021; +0.002. 总磷; 0.74; 0.003; 0.22; 0.0034; +0.0004. 上表为针对98%硫酸、20%发烟硫酸两个产品生产线复产后厂区综合废水变更情况，因此，本次提升改造新增废水排放情况如下： 表5-12 本次提升改造废水排放情况表 废水编号; 主要污染物名称; 本次提升改造. 污染物产生量t/a; 削减量; 污染物排放量t/a. 综合废水; 废水量; 11400; 0; 11400. pH; 6~9; -; 6~9. COD; 1.013; 0; 1.013. SS; 2.458; 1.839; 0.619. 氨氮; 0.001; 0; 0.001. 总氮; 0.002; 0; 0.002. 总磷; 0.0004; 0; 0.0004. 从上表可以看出，本项目废水经厂区污水预处理站处理后能满足园区污水处理厂的接管标准。可见项目废水进入园区污水处理厂处理是可行的。 项目污水接管园区污水处理厂处理可行性分析见原环评，本次评价不做赘述。 3、噪声 本项目新增一些设备，如废气处理设施、废水预处理设施等机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。 4、固废 本项目废气废水处理工程提升改造后，无亚硫酸钠产生，因此固废量有所减少。由于本项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。 ①提升改造后副产物产生情况分析 提升改造后项目新增固废废物类别及代码、产生量、处置方式及处置方式等根据《国家危险废物名录》（2016版）重新核实，汇总情况详见表5-13~5-14。 表5-13 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号; 编号; 名称; 主要成份; 提升改造前; 提升改造后; 变化量. 产生量(t/a); 处理处置量方式及其数量 (t/a); 产生量(t/a); 处理处置量方式及其数量 (t/a). 1; SW-1; 亚硫酸钠盐; 亚硫酸钠、硫酸钠; 390.65; 外售390.65; 0; -; -390.65. 2; FW-1; 60%稀硫酸; 硫酸、水; -; -; 795.78; 稀酸输送至硫酸系统干吸循环酸槽，作为酸浓调节用; +795.78. 3; FW-2; 稀硫酸; 硫酸、水; -; -; 0.3; 回用于硫酸生产工艺; +0.3. 合计; +405.43.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放速 率kg/h | 排放 量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1# 排气筒 | SO2 | 24.05 | 173.05 | 38.5 |  | 4.81 | 34.63 | 大气 |
|  |  | 硫酸雾 | 6.385 | 12.42 | 2.8 |  | 0.35 | 2.55 |  |
|  | 2# 排气筒 | 硫酸雾 | 0.014 | 0.1 | 1.4 |  | 0.0028 | 0.02 |  |
| 水 污 染 物 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 消减量t/a |  | 排放量t/a |  |  | 排放去向 |  |
|  | 水量 | 11400 | 0 |  | 11400 |  |  | 园区污水处理厂 |  |
|  | COD | 1.013 | 0 |  | 1.013 |  |  |  |  |
|  | SS | 2.458 | 1.839 |  | 0.619 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 0.002 | 0 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 0.0004 | 0 |  | 0.0004 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 排放源 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a |  | 备注 |  |
|  | FW-1 | 795.78 | 0 |  | 795.78 | 0 |  | 回用于生产 |  |
|  | FW-2 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 设备 名称 | 污染物 名称 | 等效声级 |  |  |  |  | 排放量 |  |
| 1 | 废气处理设施、废水预处理设施 | 噪声 | 70~85 dB(A) |  |  |  |  | 厂界外噪声 达标排放 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目土建施工较小。项目施工期短，污染小；营运期“三废”较少，废气、废水、固废等均得到妥善处理和处置，满足环保要求。采取以上措施后，本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本工程施工期较短，对环境影响很小。 营运期环境影响分析： 1、环境影响分析 1.1大气环境影响分析 根据原报告书大气环境影响评价的结论，提升改造前项目废气正常排放情况时，在各种气象条件下，对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低。 提升改造后废气污染因子情况未发生变化，部分无组织废气转化为有组织排放，减少对环境影响。本次预测选取部分因子进行预测。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。再根据评价等级确定定量预测的内容。 根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行估算，估算模型参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度; 39.5℃. 最低环境温度; -9.8℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 半潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. 表7-2大气污染物点源排放参数 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#; 119.7543; 34.3824; 0.0; 60; 1.8; 25.0; 18.64; 二氧化硫; 4.81; kg/h. 硫酸雾; 0.35. 2#; 119.7537; 34.3820; 0.0; 25; 0.15; 25.0; 34.32; 硫酸雾; 0.0028. 本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax及D10%预测结果如下： 表7-3大气污染物预测结果 距源中心下风向距离D/m; 二氧化硫（1#排气筒）; 硫酸雾（1#排气筒）; 硫酸雾（2#排气筒）. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%. 100; 7.636E-8; 0.00; 5.556E-9; 0.00; 2.238E-5; 0.01. 200; 0.001081; 0.22; 7.866E-5; 0.03; 6.425E-5; 0.02. 300; 0.006377; 1.28; 0.000464; 0.15; 6.279E-5; 0.02. 400; 0.009774; 1.95; 0.0007112; 0.24; 6.476E-5; 0.02. 500; 0.01158; 2.32; 0.0008425; 0.28; 6.155E-5; 0.02. 600; 0.01141; 2.28; 0.0008299; 0.28; 5.405E-5; 0.02. 700; 0.00974; 1.95; 0.0007087; 0.24; 5.156E-5; 0.02. 800; 0.008851; 1.77; 0.0006441; 0.21; 5.213E-5; 0.02. 900; 0.008766; 1.75; 0.0006379; 0.21; 5.068E-5; 0.02. 1000; 0.008887; 1.78; 0.0006467; 0.22; 4.947E-5; 0.02. 1100; 0.008683; 1.74; 0.0006318; 0.21; 4.881E-5; 0.02. 1200; 0.008299; 1.66; 0.0006039; 0.20; 4.76E-5; 0.02. 1300; 0.007836; 1.57; 0.0005702; 0.19; 4.606E-5; 0.02. 1400; 0.007762; 1.55; 0.0005648; 0.19; 4.434E-5; 0.01. 1500; 0.007646; 1.53; 0.0005564; 0.19; 4.254E-5; 0.01. 1600; 0.007601; 1.52; 0.0005531; 0.18; 4.072E-5; 0.01. 1700; 0.007628; 1.53; 0.000555; 0.19; 3.894E-5; 0.01. 1800; 0.007578; 1.52; 0.0005514; 0.18; 3.721E-5; 0.01. 1900; 0.007472; 1.49; 0.0005437; 0.18; 3.599E-5; 0.01. 2000; 0.007324; 1.46; 0.0005329; 0.18; 3.58E-5; 0.01. 2100; 0.007146; 1.43; 0.00052; 0.17; 3.531E-5; 0.01. 2200; 0.00695; 1.39; 0.0005057; 0.17; 3.475E-5; 0.01. 2300; 0.006742; 1.35; 0.0004906; 0.16; 3.415E-5; 0.01. 2400; 0.006529; 1.31; 0.0004751; 0.16; 3.351E-5; 0.01. 2500; 0.006315; 1.26; 0.0004595; 0.15; 3.285E-5; 0.01. 2600; 0.006103; 1.22; 0.0004441; 0.15; 3.218E-5; 0.01. 2700; 0.005897; 1.18; 0.0004291; 0.14; 3.151E-5; 0.01. 2800; 0.005698; 1.14; 0.0004146; 0.14; 3.083E-5; 0.01. 2900; 0.005507; 1.10; 0.0004007; 0.13; 3.016E-5; 0.01. 3000; 0.005324; 1.06; 0.0003874; 0.13; 2.949E-5; 0.01. 3500; 0.004546; 0.91; 0.0003308; 0.11; 2.627E-5; 0.01. 4000; 0.004689; 0.94; 0.0003412; 0.11; 2.352E-5; 0.01. 4500; 0.004779; 0.96; 0.0003477; 0.12; 2.12E-5; 0.01. 5000; 0.00478; 0.96; 0.0003479; 0.12; 1.922E-5; 0.01. 下风向最大浓度位置及占标率; 0.01199; 2.40; 0.0008726; 0.29; 6.487E-5; 0.02. 距离; 540; 540; 413. 小时浓度限值（mg/m3）; 0.5; 0.3; 0.3. 上表中有组织排放的二氧化硫 Pmax=2.4%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（H.J2.2-2018），确定本项目大气评价等级为二级，根据导则要求，本项目不需要进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气污染物排放量核算见表7-4。 表7-4 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1# 排气筒; 二氧化硫; 38.5; 4.81; 34.63. 硫酸雾; 2.8; 0.35; 2.55. 2# 排气筒; 硫酸雾; 1.4; 0.0028; 0.02. 合计; 二氧化硫; 34.63. 硫酸雾; 2.57. 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或者地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 罐区; 液硫储罐; 颗粒物; 加强通风; 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）; 0.9; 0.0014. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0014. 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 二氧化硫; 34.63. 2; 硫酸雾; 2.57. 3; 颗粒物; 0.0014. 本项目生产线无组织污染物排放量略有减少，罐区无组织排放量减少，排放污染物种类不变，因此卫生防护距离同原环评一致，。 由于项目此次变更不影响其它主体工程变化，其它环境影响评价内容同原报告书。 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-7。 表7-7建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～ 50km□; 边长=5 km√. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 (SO2 、NOx PM10 ) 其他污染物 (硫酸雾); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准 □; 附录D √; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 1 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源√; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 √. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km √. 预测因子; 预测因子( 二氧化硫、硫酸雾等); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%√; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%√; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 √; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（二氧化硫、硫酸雾、颗粒物 ）; 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ SO2、PM10、NOx、硫酸雾、颗粒物）; 监测点位数（ 2 ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（34.63）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.0014）t/a; VOCs:（）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 1.2、废水 根据原报告书水环境影响评价的结论，提升改造前项目废水正常排放情况时，项目废水经厂区污水站处理后，排入区域污水管网，进入区域污水处理厂集中处理，对地表水环境影响较小。 由表5-11可知，提升改造后项目初期雨水及污染物排放量略有增加，厂区无高盐废水产生，且各污染物均能做到达标排放，满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）标准要求，远低于园区污水处理厂接管标准。 企业废水经厂区处理站处理后送园区污水处理厂达标处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到达标排放，也不会影响污水处理厂的正常运行。项目废水经园区污水处理厂处理后外排，对纳污水体新沂河的影响较小，不会造成水体功能降级。 因此调整后项目废水污染物排放对地表水环境的影响变小。 1.3、噪声 本项目新增一些废水废气处理设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。部分高噪声设备采用安装减震垫等消声措施，同时对产生噪声的机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。满足环境保护要求。 1.4、固废 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总情况详见表7-8。 表7-8 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号; 编号; 名称; 主要成份; 提升改造前; 提升改造后; 变化量. 产生量(t/a); 处理处置量方式及其数量 (t/a); 产生量(t/a); 处理处置量方式及其数量 (t/a). 1; SW-1; 亚硫酸钠盐; 亚硫酸钠、硫酸钠; 390.65; 外售390.65; 0; -; -390.65. 2; FW-1; 60%稀硫酸; 硫酸、水; -; -; 795.78; 稀酸输送至硫酸系统干吸循环酸槽，作为酸浓调节用; +795.78. 3; FW-2; 稀硫酸; 硫酸、水; -; -; 0.3; 回用于硫酸生产工艺; +0.3. 合计; +405.43. ### 1.4.1贮存场所污染防治措施 对照企业实际生产和发展需求，原环评中设计200m2的危废仓库面积较大且未设置一般固废仓库，企业实际危废产生量较小，另外本项目提升改造后，固废产生量减少，废气处理产生的稀硫酸作为副产品回用于生产，不进行暂存，因此本次提升改造对现有危废仓库进行改建，改建后危废仓库占地面积80m2，用于贮存生产过程中产生钒触媒废催化剂等危险废物，危险废物产生量为10t/a，故本次提升改造后，危废仓库可以满足暂存需要。 一般固废仓库占地面积80m2的，用于贮存生产过程中产生的一般固废。 生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，在厂内暂存。 本项目危险废物临时贮存暂存场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设： （1）贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； （2）贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施； （3）贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。 ### 1.4.2危废管理要求 ①危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。 ②危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。 ③危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 ④危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 2、总量控制分析 提升改造后项目排污申报量见表7-9。 表7-9 变动后项目总量控制指标表 项目; 现有工程; 本项目; “以新带老”削减量; 最终接管量; 排入外环境量; 技改前后增减量. 污染因子; 现有工程批复总量; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量. 水污染物; 废水量; 6031.4; -; -; 11400; -; 17431.4; 17431.4; +11400. CODcr; 0.603; -; -; 1.013; -; 1.616; 1.616; +1.013. SS; 0.603; -; -; 0.619; -; 1.222; 1.222; +0.619. 氨氮; 0.03; -; -; 0.001; -; 0.031; 0.031; +0.001. 总氮; 0.036; -; -; 0.002; -; 0.038; 0.038; +0.002. 总磷; 0.036; -; -; 0.0004; -; 0.0364; 0.0364; +0.0004. 大气污染物; 粉尘; 0.575; -; -; -; -; -; 0.575; -. 二氧化硫; 173.75; -; -; -; 138.42; -; 35.33; -138.42. 氯化氢; 0.32; -; -; -; -; -; 0.32; -. 氯气; 0.27; -; -; -; -; -; 0.27; -. 氯化亚砜; 0.2; -; -; -; -; -; 0.2; -. 硫酸雾; 12.55; -; -; -; 9.95; -; 2.6; -9.95. 3、选址合理性 项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园内，本次改建不新增用地面积。厂界北面为赛科废料处置公司；南面为新港大道，新港大道南侧为江苏克胜作物科技有限公司，西面为经一路，隔经一路为江苏恒隆作物保护有限公司，东面为江苏中能化学科技股份有限公司。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 4、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规定： 排气筒附近有环保图形标志牌，废气处理装置进气口以及排气口设置了监测口，并建设便于日常监测的操作平台。 项目废水经污水处理站预处理后排入园区处理厂，不得随意排放。 固体废物（废液）堆放场所，环卫垃圾中转地等设置了标志牌。 本项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 表7-10 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 排气筒; 1#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 2#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 污水排口; FS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 噪声源; ZS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固废暂堆场所; GF-01; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 5、环保“三同时”项目 项目环保三同时项目及投资估算情况如下： 表7-11 提升改造后项目环保“三同时”一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资(万元); 变化情况; 效果; 进度. 废气; 硫磺制酸; 双氧水吸收装置; 200; 利旧改造; 达标排放; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 60m高排气筒1个; 不变. 罐区; 一级酸吸收装置; 60; 利旧改造. 25m高排气筒1个; 新建. 布袋除尘器; 利旧. 废水; 综合调节池; 50; 适应性改造：利用原有设备及池体,增加液位控制器1台。; 各项指标达接管 要求. 排气侧; 适应性改造：利用原有设备及池体,增加液位控制器1台。. 污水站其他构筑物及设备均不变; /. 固废; 现有200m2危废仓库改建为1座80m2危废仓库和1座80m2的一般固废仓库，及配套内部渗滤液槽、沟、防腐等; 50; 改造; 符合环保要求. 噪声; 消声器、隔声设施等; 20; -; 厂界达标. 绿化; 花草树木; -; -; 满足绿化要求. 监测仪器; 环境监测工作; -; -; 基本满足监测需要. 排污口整治; 规范化整治; 20; -; 符合环保要求. 环保投资合计; 400; -; -; -. 环保投资占总投资比例(%); 50%; -; -; -.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 1#排气筒 | 二氧化硫、硫酸雾 | 双氧水吸收+60m高1#排气筒 | 达标排放 |
|  | 2#排气筒 | 硫酸雾 | 一级酸吸收+25m高2#排气筒 |  |
|  | 液硫储罐 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
| 水污染物 | 废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 废水经 “中和+絮凝沉淀”处理达到《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）和接管标准后，进园区污水处理厂处理。 | 达到《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）和园区污水厂接管标准 |
| 固体废物 | 废气处理 | 60%稀硫酸 | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 废气处理 | 稀硫酸 |  |  |
| 噪声 | 车间 | 噪声 | 防声围封、基础固定、车间阻挡、距离衰减 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 搞好厂区的绿化工作。在厂界四周、道路两侧均种植花草、树木；并在厂区内设置绿化带，承建绿色花廊，美化生活环境。这样可使遭破坏的生态环境得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

九、评价结论及建议

| - 结论 连云港亚邦制酸有限公司为满足越来越严格的环保形势，确保亚邦制酸废气、废水达标排放，企业委托香山红叶建设有限公司编制的《连云港亚邦制酸有限公司废气处理工程提升改造方案》及《连云港亚邦制酸有限公司废水处理设计方案》已经过专家评审并修改完善。因此本报告根据企业提供的废气废水设计方案，针对上述98%硫酸、20%发烟硫酸等两个产品生产线开展评价。本项目主要为废气、废水处理设施提升改造。 本评价得出以下结论： 1、产业政策相符性 本项目为污染治理项目，经查询《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》，国家发展改革委第21 号令，2013 年2 月16 日），本项目不属于限制类与淘汰类，属于允许类。 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目符合国家产业政策要求及园区的产业布局要求。 2、项目选址符合产业区总体规划及环保规划 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目属于废气、废水处理工程和固废房的提升改造项目，符合园区的产业布局要求。 3、污染物能够稳定达标排放 企业工艺及产能不变，故本项目不新增废气，本项目运营后，现有生产线等无组织排放的废气集中收集处理后高空排放，废气处理工程提升改造后，项目部分废气污染物排放量略有减少，另外企业设置的卫生防护距离不变，因此本技改工程运营后，对周围环境影响较小。 本项目废水处理站处理工艺不变，调节运行时间，增加部分配套设备，确保厂区废水达到《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）标准和污水厂接管标准，厂区现有废水经污水处理站处理后，达标准后进园区污水处理厂处理，因此，本项目对周边水环境影响较小。 本项目新增一些设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。部分设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。 本项目建成后不新增生活垃圾和危险废物，废气处理产生的稀硫酸回用于生产，无废盐产生，因此危废量减少，故本项目对周围环境影响很小。 4、项目建成后不降低区域环境功能 本项目从降低污染、改善环境等方面进行技术改造，项目运营后大气污染物、水污染物、固废的排放略有变动，但均能达标排放，对环境影响较小，噪声经处理后可达标排放，因此不降低区域环境功能。 7、总量控制 （1）废水污染物 本项目接管考核量：废水量11400m3/a、、COD 1.013t/a、SS 0.619t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.002t/a、总磷0.0004t/a； 全厂接管考核量为：废水量17431.4m3/a、COD 1.616t/a、SS 1.222t/a、氨氮0.031t/a、总氮0.038t/a、总磷0.0364t/a； （2）大气污染物 本次提升改造后，废气处理措施去除效率提高，相应污染物排放量减少，因此污染物总量仍按原环评中总量指标申请，本次不申请废气总量，指标如下：本项目建成后全厂污染物总量控制指标为： 本项目：不申请总量。 全厂大气污染物：粉尘 0.575t/a、二氧化硫173.75t/a、氯化氢0.32t/a、氯气0.27t/a、氯化亚砜0.2t/a、硫酸雾12.55t/a； （3）固废 固废：零排放。 综上所述：本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，项目的建设符合国家和地方产业政策，不违反《江苏省生态红线保护区划》相关规定，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放，因此在下一步的工程设计和建设中，在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 - 建议 1、加强厂区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 2、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 3、加强对职工的环境宣传，增加职工的环保意识，减少对资源的浪费。 4、按照环保相关法规和本环评的要求，平时加强管理，保证装置的正常运营，严格实行“三同时”制度，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 5、根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》【苏办〔2019〕96号】要求，本次新建和改造的环保设施须经过安全论证。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附图3 建设项目500m范围内现状图 附图4 生态红线图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 委托书 附件2 环保信用承诺表 附件3 声明 附件4 备案 附件5 营业执照和法人身份证 附件7 企业原环评批复及验收材料 附件8 建设项目环评审批基础信息表 |  |