- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保设施提标改造技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏迪安化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王一键 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王加刚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 灌南县堆沟港镇化学工业园区经一路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15189001000 |  |  |  | 传真 |  |  |  | - |  | 邮政编码 |  | 222522 |
| 建设地点 | 灌南县堆沟港镇化学工业园区经一路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县经信委 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-320724-26-03-638903 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |
| 占地面积 | - |  |  |  |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  | - |
| 总投资 (万元) | 800 |  |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 800 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) | - |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019.10 |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： - 原辅材料： 项目主要原辅料为污水处理过程中加的药剂，详见表1-2。 2、主要设备： 新增二效、三效蒸发器及污水站改造部分设备，详见表1-3、1-4及1-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) |  | - |  |  |  | 柴油(吨/年) |  |  |  |  |  | - |  |
| 电(度/年) |  | 150万 |  |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  |  | - |  |
| 燃煤(吨/年) |  | - |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  | - |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：生活污水和生产废水 排放总量：本项目为污水处理措施提升改造项目，全厂已批项目废水排放量为693104.15m3/a，改造后不新增废水排放。 排放去向：全厂废水经厂区污水站预处理达园区污水厂接管标准后接入园区污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 江苏迪安化工有限公司成立于2012年，位于江苏连云港化工产业园内，迪安化工是浙江山峪科技股份有限公司的全资子公司。 一期项目年产100吨(R)-9-2-（磷酰基甲氧基丙基）-腺嘌呤、42240吨高档分散染料项目于2012年获得环评批复（连环发[2012]79号）。针对自建危废焚烧炉系统（5t/d）、高浓度含盐废水处理系统变更以及污水处理站处理工艺变更等情况，于2014年2月编制了《江苏迪安化工有限公司年产100吨(R)-9-2-（磷酰基甲氧基丙基）-腺嘌呤、42240吨高档分散染料项目环境影响修编报告》，并于2014年3月取得环评批复（连环表复[2014]9号）。一期项目(分散黄211、分散黄119、分散黄114、分散蓝354生产线)实际建设过程中，为优化生产线布局并提高生产效率，调整了部分产品生产线车间分布及相应的污染防治措施。针对调整情况于2015年编制了《江苏迪安化工有限公司年产100吨(R)-9-2-（磷酰基甲氧基丙基）-腺嘌呤、42240吨高档分散染料项目变动环境影响分析》。 迪安化工现有已建焚烧炉规模为5t/d，规模较小。根据迪安化工发展计划，公司二期、三期项目已在筹建中，现有焚烧炉规模已远不能满足公司后期发展危险固废处置需求。公司于2016年决定在现有厂区内建设1250kg/h危废焚烧炉系统(拆除原5t/d危废焚烧炉系统)，该项目于2017年6月获得环评批复(灌环审[2017]33号)，目前已建成并投入试运行(原5t/h危废焚烧炉已拆除)。该项目提及停建公司年产2000吨分散黄82生产线、年产2000吨分散红277生产线、年产100吨泰诺福韦生产(停建部分内容已在1250kg/h危废焚烧炉系统环评中详细说明)。 迪安化工一期项目中年产4000吨分散黄211、4000吨分散黄119、6000吨分散黄114、240吨分散蓝354四条生产线及配套工程措施、设计处理能力5t/d危废焚烧炉(目前已拆除)，于2016年11月通过环保“三同时”验收(连环验[2016]22号)。 1250kg/h危废焚烧炉系统目前已基本建成，已开展了竣工环保验收监测工作，处在竣工环保验收过程中。 迪安化工一期项目中年产2400吨分散红50生产线、年产3600吨分散橙25生产线、年产5000吨分散蓝YJ生产线、年产3000吨分散红343生产线在建。 根据当前环境管理要求，企业外排废水水质应满足《连云港中新污水处理有限公司接管标准》，其中COD接管标准为COD≤200mg/L。为确保废水处理设施正常运行达标排放，江苏迪安化工有限公司对厂区现有污水处理设施进行提升改造（现有污水设施出水标准1000mg/L），以满足环保要求。 本项目高盐废水预处理新增二效、三效蒸发装置，提升改造后综合污水处理站工艺采用“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性炭吸附+排放池”工艺处理厂区综合废水，污水站处理能力不发生变化，为3500m3/d。 迪安公司已委托南京工大环境科技有限公司编制了《江苏迪安化工有限公司废水污染治理改造方案》并通过了专家评审。 江苏迪安化工有限公司环保设施提标改造技改项目目前已通过灌南县行政审批局备案。备案证号：灌南行政审批备[2019]165号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）有关规定，本项目属于“三十三、水的生产和供应业97、工业废水处理其他”应该编制环境影响报告表。江苏迪安化工有限公司委托江苏智盛环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，并在此基础上，编制了本环境影响报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 本报告表只针对备案中废水设施提升改造、新建固废库部分，备案中提及的废气措施改造部分需另履行环评手续，不在本次报告评价的范畴。 2、项目工程内容 ⑴项目概况 项目名称：环保设施提标改造技改项目 建设单位：江苏迪安化工有限公司。 建设地点：项目位于灌南县堆沟港镇化学工业园区经一路江苏迪安化工有限公司现有厂区范围内，具体位置见附图。 建设性质：改建。 ⑵主要建设内容 ①污水预处理增加二效和三效蒸发器各一套，设计处理规模均为10t/h，同时对厂区现有污水处理站工艺进行升级改造，COD设计出水标准由1000mg/L调整为200mg/L。废水处理工程提升改造情况见表1-1，改造后的污水处理工艺见图1-1。 表1-1 废水处理工程提升改造前后对比情况表 序号; 废水; 现有废水处理工程; 改造后废水处理工程; 原因. 1; 工艺高盐废水预处理; 高盐硫酸钠、氯化钠废水处理工艺采用“中和+脱色、除杂+MVR”处理。溴盐废水处理工艺采用“中和+MVR”处理，MVR处理能力为40t/h。; 新增二效蒸发析盐、三效蒸发析盐装置，利用现有MVR装置。 其中高盐硫酸钠废水处理工艺采用“中和+脱色、除杂+二效蒸发析盐”预处理（规模10t/h，新增）；高浓度氯化钠废水采用“中和+脱色、除杂+MVR”预处理（规模40t/h，现有）；高浓度含溴废水采用“中和+三效蒸发析盐”预处理（规模10t/h，新增）。; 将原三股高盐废水由一套预处理工艺变动为三股废水分别采取三套预处理工艺（利用原一套MVR、新增二效、三效），处理效果不变。 由于蒸发析盐得到最终的硫酸钠、氯化钠及含溴液，企业将进行鉴定，根据鉴定方及规范要求，鉴定需企业连续生产一个月，进行连续取样，目前厂区一套“中和+脱色、除杂+MVR”处理系统不能满足两种盐分的同时鉴定。. 2; 预处理后的工艺废水、其它工艺废水、真空泵废水、检验化验废水、初期雨水、生活污水、设备冲洗水等; 污水站处理工艺采用“收集池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+初沉池+UASB+A/O+二沉池+混凝脱色沉淀池+排放池”。; 污水站处理工艺采用“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性碳吸附+排放池”。; 为提供污水站运行的稳定性，对生化处理段工艺进行优化提升，同时为满足园区集中式污水处理厂近期出台的接管标准要求，调整处理污水处理工艺，同时增加“活性炭吸附”深度处理单元。. ②蒸发析盐产生的废盐（氯化钠、硫酸钠、含溴液），其中氯化钠、硫酸钠盐及含溴液按要求需鉴定是否为危险废物，鉴定结果出来前，均需按危废管理要求暂存、处置。 本项目新增一座2484m2固废库，用于存放蒸发析盐出的氯化钠、硫酸钠盐及含溴液和焚烧炉飞灰、残渣，不同危险废物用隔断隔开。固废库设计、施工需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。 ⑶原辅料消耗量 本项目主要原辅材料为综合污水处理所用的药剂，消耗情况见表1-2。 表1-2主要原辅材料消耗 序号; 名称; 用量（t/a）; 来源及运输方式; 备注. 1; PAC; 54; 外购，汽运; 现有. 2; PAM; 6; 外购，汽运; 现有. 3; 催化剂（Fe2+）; 150; 外购，汽运; 现有. 4; 氧化剂（27%双氧水）; 540; 外购，汽运; 现有. 5; 10%盐酸; 280; 外购，汽运; 现有. 6; 活性炭; 300; 外购，汽运; 部分新增. 7; 10%次氯酸钠; 25; 外购，汽运; 现有，废气处理用. ⑷主要构筑物及设备 本项目新增的蒸发析盐处理装置二效蒸发系统和三效蒸发系统设备清单见表1-3、1-4，提升后污水处理设施主要构筑物见表1-5，提升后污水处理站设备情况见表1-6，新增固废库参数见图1-7。 表1-3 二效蒸发系统设备清单一览表 设备名称; 数量; 型号; 材质. 耐酸泵; 1; FIEC65-40-315; F4. 一效蒸发器; 1; YKZ-60-60; 浸渍石墨. 一效分离罐; 1; ZFQ1100-3000; 浸渍石墨. 浓酸冷却器; 1; YKC30-10; /. 浓酸中间罐; 1; 1.5m3; 石墨/Q235. 耐酸泵; 1; 40FSB-20L; /. 耐酸泵; 1; FIEC65-50-125; F4. 预热器; 1; YKC(S)-50; 石墨/Q235. 二效蒸发器; 1; GGZ(S)-90-60; 石墨/Q235. 二效分离罐; 1; ZFQ1800-4500; 石墨/Q235. 冷凝器; 1; GH80-105; 石墨/Q235. 脱水罐; 2; 1m3; /. 耐酸泵; 1; 40FSB-20L; F4. 反应锅; 2; φ3000*3750; PP. 石墨冷凝器; 2; YKC40-12; /. 氟塑料离心泵; 2; 80FSB-30-7.5kw; F46. 尾气吸收塔; 1; φ1000×4500; PP. 风机; 1; /; /. 100m2压滤机; 2; XYGA100/1000-UK; PP. 带式输送机; 2; 800*5500; /. 压榨水箱; 1; 1.25*1.5*1.25; 304/Q235. 多级泵; 1; 40CDLFB8-200; 碳钢. 废水接收罐; 1; φ2300*2500; 304/Q235. 磁力泵; 1; 65-50-125-4kw; 304. 结晶锅; 3; φ3100*1800; 304/Q235. 离心机; 2; TOP1250; /. 废水接收罐; 1; φ2900*3050; 304/Q235. 磁力泵; 1; 65-50-125-4kw; 304. 表1-4 三效蒸发系统设备清单一览表 设备名称; 数量; 型号; 材质. 一效分离器; 1; /; 16MnR. 二效分离器; 1; /; 衬橡胶. 三效分离器; 1; /; 衬橡胶. 废水缓冲罐; 2; φ1800×2200; 衬橡胶. 真空缓冲罐; 1; /; 玻璃钢. 增稠器; 1; 0.5m3; 衬橡胶. 一效加热器; 1; 2m3; 衬F4/C.. 二效加热器; 1; 200m2; 衬F4/C.S. 三效加热器; 1; 200m2; TA2/C.S. 蒸发罐; 1; φ1200*3000; 衬四氟. 蒸发罐; 1; φ1400*3500; 钢橡胶. 蒸发罐; 1; φ1600; /. 三效冷凝器; 1; 280m2; 石墨/C.S. 一级预热器; 1; 30m2; 衬橡胶. 二级预热器; 1; 30m2; 衬橡胶. 三级预热器; 1; 30m2; 衬橡胶. 输送泵; 1; IHF50-32-160; 衬F46. 二效输送泵; 1; IHF50-32-160; 氟合金. 三效循环泵; 1; SDQL-250-1; 2205. 一效输送泵; 1; IHF50-32-160; 衬F46. 废水输送泵; 1; IHF50-32-160; 衬F46. 表1-5 提升后污水处理设施主要构筑物表 构筑物名称; 外形尺寸; 结构; 有效容积（m3）; 备注. 工艺废水收集池; 16×54×5m; 钢砼; 3456; 利旧. 铁碳微电解-Fenton 氧化系统; 12×40×5.5m; 钢砼; 1680; 利旧. 平流式沉淀池; 40×4×5.5m; 钢砼; 800; 利旧. ABR池/水解酸化池; ABR：D12×7.5m （4座）; 钢砼; 5800; 改造，ABR新增. 水解酸化：20×14×10.5m; 钢砼. 一沉池; D18×4.5m; 钢砼; 1017; 利旧. 缺氧池; 20×14×10.5m; 钢砼; 2800; 改造. 曝气池①; 20.6×16.5×4.8m; 钢砼; 1462; 利旧. 曝气池②; 21×28×5m; 钢砼; 2646; 利旧. 二沉池; D18×4m; 钢砼; 890; 利旧. 污泥浓缩池; 16.5×5.3×5.5m; 钢砼; 437; 利旧. 外排监控池; 22×18.6×3.2m; 钢砼; 1104; 利旧. 综合用房; 22×8×5.0m; 框架; -; 利旧. 表1-6 提升后污水处理站设备情况一览表 名称; 规格型号; 数量; 备注. 收集池. 穿孔曝气搅拌管网系统; -; 2套; 利旧. 衬胶泵; 50KFJ-3; BK 6台; 利旧. 衬胶泵; 100KFJ-45BK; 6台; 利旧. 衬胶泵; 100KFJ-32BK; 6台; 利旧. 电磁流量计; De90; 1台; 利旧. pH计; PHG1000; 1套; 利旧. 铁碳-芬顿氧化池. ORP测定计; -1000～+1000mV; 1台; 利旧. 流量计; -; 2台; 利旧. 双氧水加药装置; φ3.0×4.5m; 1套; 利旧. pH计; 型号：PHG1000; 3套; 利旧. 搅拌机; 型号：Y2-90S-4; 3台; 利旧. 刮吸泥机; 型号：WBX-GN-2000; 1台; 利旧. 曝气吹脱系统; 型号：De90; 1套; 利旧. 平流沉淀池. PAM（阴）配制槽; Φ2.0×2.9m; 1套; 利旧. 石灰配制槽; Φ4.0×2.9m; 1座; 利旧. 刮泥机; 型号：HJG-5; 1台; 利旧. 物化污泥提升泵; Q=30m3/h，H=60m，N =11KW; 2台; 利旧. 生化调节池. 提升泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 利旧. 超声波液位仪; 安装柱，全天候防护罩，保护壳等; 1套; 新增. pH在线仪; 沉入式安装杆; 1套; 新增. 电导率在线仪; 量程：1~20000μs; 1套; 新增. pH/电导率安装外壳; 型号：IS92，一体式铸铝; 2套; 新增. ABR池. 出水提升泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 新增. 电磁流量计; DN150，哈希合金电极，防腐蚀; 1套; 新增. 水解酸化池. 潜水搅拌机; 电机功率10KW，叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min。; 2套; 新增. 潜水搅拌机; 电机功率5KW，叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min。; 4套; 新增. 出水堰及安装辅件; 非标，定制; 4套; 利旧. pH在线仪; 附件：沉入式安装杆等; 1套; 新增. ORP在线仪; 实时显示; 1套; 新增. pH/ORP安装外壳; 型号：IS92，一体式铸铝，; 2套; 新增. 一沉池. 污泥回流泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 利旧. 刮泥机; 1套; 利旧. 出水堰及安装辅件; 1套; 利旧. 电磁流量计; DN150，哈希合金电极，防腐蚀; 1套; 新增. 缺氧池. 潜水搅拌机; 电机功率10KW，叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min; 2套; 新增. 潜水搅拌机; 电机功率5KW，叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min; 4套; 新增. 出水堰及安装辅件; 非标，定制; 1套; 利旧. pH在线仪; 附件：沉入式安装杆等; 1套; 新增. ORP在线仪; 附件：沉入式安装杆等，实时显示; 1套; 新增. pH/ORP安装外壳; 型号：IS92，一体式铸铝; 2套; 新增. 一级好氧池. 出水提升泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 利旧. 曝气装置; -; 1套; 利旧. DO在线仪; 附件：沉入式安装杆等; 1套; 新增. pH在线仪; 附件：沉入式安装杆等; 1套; 新增. pH//DO/安装外壳; 型号：IS92，一体式铸铝，; 2套; 新增. 二级好氧池. 混合液回流泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 利旧. 曝气装置; -; 1套; 利旧. DO在线仪; 附件：沉入式安装杆等; 1套; 新增. pH在线仪; 附件：沉入式安装杆等; 1套; 新增. pH//DO/安装外壳; 型号：IS92，一体式铸铝，; 2套; 新增. 电磁流量计; DN150，哈希合金电极; 1套; 新增. 二沉池. 污泥回流泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 利旧. 刮泥机; 1套; 利旧. 出水堰及安装辅件; 1套; 利旧. 电磁流量计; DN150，哈希合金电极，防腐蚀; 1套; 新增. 三沉池. 出水提升泵; Q=100m3/h，H=45m，电机功率N=15KW; 2套; 利旧. 超声波液位仪; 附件：安装柱，全天候防护罩，保护壳等; 1套; 新增. 活性炭吸附装置. 活性炭吸附装置; 2套; 新增. 差压变送器; 输出信号：4～20mA; 2套; 新增. 电磁流量计; DN150，哈希合金电极，防腐蚀; 2套; 新增. 缓冲罐; 非标，定制；材质：玻璃钢；规格：Φ11m×6m；活性炭：椰壳类; 1套; 新增. 生化污泥浓缩池. 污泥提升泵; Q=30m3/h，H=27m，N=4.0kw; 4台; 利旧. 排水池. 污水提升泵; Q=240m3/h，H=22m，N=22kw; 4台; 利旧. 超声波流量计; -; 1套; 利旧. COD在线监测系统; -; 1套; 利旧. 表1-7 新增固废库参数一览表 项目; 建筑尺寸; 存储物质; 备注1; 备注2. 固废库; 长：92m，宽27m，高5m（防风、防雨、防晒、防渗）；总面积2484m2; 焚烧炉灰渣、飞灰；及待鉴定硫酸钠、氯化钠、含溴液; 固废库内微负压收集，接入废气处理措施（一级次氯酸钠+二级活性炭）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求. 3、公用及辅助工程 项目公用工程情况见表1-8。 表1-8 公用工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 供水; 本项目不新增新鲜水用量; -. 排水; 全厂已批项目废水排放量为693104.15m3/a; 污水站处理达标后的废水排入园区污水处理厂，排水量不发生变化. 供热; 本项目不新增蒸气用量; 高盐废水处理量不发生变化，由一套装置调整为使用三套装置分开处理，现有项目蒸气利用园区集中供热. 供电; 本项目用电量150万kwh。; 利用园区供电系统. 贮运; 污水处理用药剂利用现有仓库; 利用现有. 环保工程; 废气处理; MVR尾气经一级水吸收，污水站水解酸化、缺氧、ABR、综合用房、铁碳微电解、曝气池等尾气经一级水吸收，污水站收集池、污泥浓缩池及新增固废库尾气经一级次氯酸钠吸收，上述尾气经吸收后再经二级活性炭吸附后25m高空排放。; 技改前MVR尾气经一级活性炭处理后高空排放；技改前污水站尾气经一级次氯酸钠+一级活性炭吸附处理。. 废水处理; 综合污水处理措施为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性炭吸附+排放池”; 对现有污水处理站进行改造，以满足新的接管标准要求。. 固废处理; 污水处理产生的污泥、废活性炭及废气处理产生的废活性炭委托有资质单位处理; 综合污水处理站新增废活性炭，委托有资质单位处理. 噪声治理; 泵类、风机等; 降噪，达标. 4、劳动定员 本项目所需员工由厂内职工内部调拨，不新增员工。项目设计每年工作日300天，每天3 班，每班8小时。 5、平面布置 本项目只增加一个2484m2固废库，其余利用现有车间，厂区平面布置图见附图。 6、项目厂址概况 迪安公司位于江苏连云港化工产业园，迪安公司东北侧紧邻园区经一路，东南侧为一块空地，西南侧为原新移村（现已搬迁完毕），西北侧为空地。项目所在地为规划的工业用地。项目四邻情况详见附图。 7、产业政策及规划相符性 （1）产业政策相符性： 产业政策相符性：本项目为污水处理及其再生利用，经查询《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。因此，项目符合国家产业政策要求。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目不属于限制类和淘汰类项目。因此，项目符合地方产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 - 规划相符性： 依据园区环评批复苏环管[2005]197号文对园区产业结构的要求，园区鼓励和优先发展低污染、技术含量高、节能、节约资源的高技术精细化工、染料、农药、生物制药项目，对有放射性污染、重金属污染以及国家经济政策、环保政策、技术政策禁止的项目一律禁止入园， 并严格控制产生“三致”物质的项目。 本项目本项目为污水处理设施升级改造项目，符合国家和地方的产业政策及园区产业规划。 8、与灌南县区域限批要求相符性分析 江苏省环境保护厅于2018年4月4日发布了《关于对灌南县实施区域限批的函》，函中“暂停除环保基础设施类项目和民生类项目外的所有建设项目环评文件审批”。 本项目为废水提升改造项目，属于环保基础设施类项目，因此，不违背《关于对灌南县实施区域限批的函》。 9、选址合理性分析 拟建项目位于连云港市（堆沟港）化工产业园区江苏迪安化工有限公司厂区内，用地性质为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中所列项目，属于允许用地项目类，符合产业园区用地规划。 因此本项目选址是可行的。 10、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 拟建项目位于迪安化工现有厂区内，不新增用地，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），迪安厂区位于新沂河（沂河淌）洪水调蓄区生态红线区内，2019年11月，江苏省对部分省级生态红线范围进行调整并进行了公示，调整后的“新沂河（沂河淌）洪水调蓄区”范围为：东西长71.7公里，北至灌云界，西至宿迁界、东至九队大沟，南至沂南小河、义北干渠、灌北干渠等与新沂河平行河道河岸南侧堤脚内。调整后本项目不在新沂河（沂河淌）洪水调蓄区生态红线区内，最近距离为西北侧270m。 符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》中要求。拟建项目附近生态红线见表1-9。 项目与生态红线位置关系图详见附图。 表1-9 本项目附近生态红线区域范围一览表 红线区域 名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方; 里） 相对本项目. 一; 管控区 二级管控区; 总 面积; 一级 管控区; 二级 管; 区 方位; 距离(km). 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 位于灌南县北，处于灌南县与灌云县的交界处。流经灌南县孟兴庄、张店、北陈集、堆沟等乡镇; 85.89; /; 85.89; NW; 0.27. 灌河洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 包括灌南县境内的灌河 （盐河至入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度68 公里（该区域有4 平方公里与通榆河清水通道维护区重合）; 20.7; /; 20.7; S; 3.1. （2）环境质量底线 本环评对照《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）进行分析，具体分析结果见表1-10。 表1-10与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。; 根据《连云港市环境质量报告书（2018年）》数据，大气中O3、PM2.5超标，项目所在区域为环境空气质量为不达标区，为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等，《连云港市空气质量达标规划》提出了2016-2020年改善连云港市环境空气质量的重点工程，通过采取一系列措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。; 符合. 2、水环境质量; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到100%，劣于Ⅴ类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。; 根据2018年江苏华尔化工有限公司年综合处理7万吨废硫酸再利用和年0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目的监测数据，沂南小河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；灌河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ 类标准。目前园区正在落实灌河水环境综合整治方案，整治后灌河水质将到进一步改善。 另外，根据估算，本项目不新增废水排放量，提标后COD排放量减少。项目实施后不会改变水环境功能类别。; 符合. 3、土壤环境质量; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时本项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。; 符合. 根据上表分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上线 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-11。 表1-11 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、水资源 消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服; 业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市 水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 本项目不新增新鲜水用量，本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。; 符合. 2、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地; 积率不得低 0.6，标准厂房用 容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业 地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 3、能源 消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标; 中对应的单 产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（ 省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目运营期不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。同时，本项目为污水提升改造项目，仅增加少量电耗。; 符合. 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）及《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单》（2018），本环评对照两文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-12、1-13所示。 表1-12 与连政办发[2018]9号符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求; （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。; 本项目选址与相关规划以及生态保护红线相符; 符合. （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。; 本项目所在位置不属于禁止开发区域，也不属于有限准入区域，本项目的建设不损坏主导生态功能。; 符合. （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 本项目所在区域属于水环境综合整治区，本项目是对厂区现有项目废水进行提升改造，不属于表中所列的禁止新（扩）建项目; 符合. （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。; 本项目所在地不属于禁燃区，也不属于大气环境质量 红线区。; 符合. （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目所在地不属于人居安全保障区。; 符合. （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发〔2017〕7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发〔2017〕134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。; 本项目属于化工企业废水处理改造项目。; 符合. （7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。; 本项目符合国家和地方产业政策。; 符合. （8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。; 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准。; 符合. （9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 本项目选址区域拥有相应的环境容量。; 符合. 表1-13 项目与《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单》相符性 相关要求; 本项目相关情况; 相符性. 一、管控要求分“限制类”和“禁止类”，适用于在我市行政区域内投资建设的化工项目。对禁止类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对限制类项目除石化产业基地等重大项目产业链发展需要外原则上不得新建，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。; 本项目不属于负面清单内的“限制类”和“禁止类”; 相符. 二、本管控要求所列举项目依据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修订）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》等文件。严格限制使用和排放有毒气体、恶臭物质类项目，禁止新建生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、“POPs”清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目，禁止建设“三废”（尤其是废盐）产生量大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）; 环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》中的禁止和限制、淘汰类，本项目污水处理环保技改项目，削减部分废水污染物。 相符. 三、新、改、扩建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水污染物的建设项目，水污染指标按2倍削减量替代。新、改、扩建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的建设项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代。; 本项目污水处理提升改造，实施后化学需氧量水污染物削减。不新增臭氧前驱物。; 相符. 四、化工项目必须进入由地市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区（化工重点监测点的提升安全、环保、节能水平、结构调整的技改项目除外）。依据园区规划环评确定的用地规模，严格控制化工产业比例。连云港（堆沟港）化学工业园禁止新建农药、医药、染（颜）料中间体项目。; 本项目位于连云港（堆沟港）化学工业园迪安公司现有厂区内，本项目污水处理提升改造项目。; 相符. 根据上表分析，本项目与环境准入负面清单相关要求相符。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）厂区已批产品方案及建设情况 江苏迪安化工有限公司已批复生产线情况见下表1-14。 表1-14 厂区已批项目情况表 项目名称; 产品名称; 设计能力（吨/年）; 环评批复情况; 建; 情况 环保验收情况. 年产100吨(R)-9-2-（磷酰基甲氧基丙基）-腺嘌呤、42240吨高档分散染料项目、环境影响修编报告; 分散黄211; 4000; 报告书：连环发[2012]79号 2012年3月； 修编：连环表复[2014]9号; 已建; 连环验[2016]22号 2016年11月. 分散黄119; 400. 分散黄114; 6000. 分散蓝354; 240. 分散红50; 2400; 在建; /. 分散橙25; 3600. 分散蓝YJ; 5000. 分散红343; 000. 分散黄54; 10000. 1250kg/h危废焚烧炉; 灌环审[2017]33号; 基本建成，验收中; /. （2）已批项目废水水质水量情况 厂区采用“清污分流、雨污分流”排水制。全厂废水主要为工艺废水、废气吸收废水、地面及设备冲洗废水、生活污水和初期雨水等。公司废水产生情况见表1-15，废水汇总情况见表1-16。 表1-15 迪安公司全厂废水水质情况表 生产线名称; 废水编号; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施. 分散黄211生; 线 W2-1; 59889.6; CODcr; 925; 55.4; （高浓度氯. 钠 水）经MVR预处理后进厂区污水处理站; SS; 60; 3.6. 总氮; 48; 2.9. 苯胺类; 31.7; 1.9. 硝基苯类; 73.5; 4.4. 盐类; 6529; 391. W2-2; 19165; CODcr; 3626; 69.5; 进厂区污水处理站. SS; 417; 8. 总氮; 266; 5.1. 苯胺类; 104; 2. 硝基苯类; 365; 7. 盐类; 501; 9.6. 分散黄119生产线; W3-1; 58656.6; CODcr; 917; 3.8 （高浓度氯化钠废水）经MVR预处理后进厂区污水处理站. SS; 47.7; 2.8. 总氮; 61; 3.58. 苯胺类; 66.5; 3.9. 硝基苯类; 129.6; 7.6. 盐类; 7268; 426.3. W3-2; 25070; CODcr; 2174; 54.5; 进厂区污水处理站. SS; 159.6; 4. 总氮; 131.6; 3.3. 苯胺类; 119.7; 3. 硝基苯类; 319.1; 8. 盐类; 674.1; 16.9. 分散黄114生产; W4-1; 49741; pH; 2-3; -; 进厂区污水处理站. CODcr; 5685; 282.8. SS; 66; 3.3. 总氮; 14; 0.7. 苯胺类; 154.8; 7.7. 苯酚类; 4; 0.2. W4-2; 22058.7; CODcr; 1382.7; 30.5; 进厂区污水处理站. SS; 91; 2. 总氮; 25.8; 0.57. 苯胺类; 113.3; 2.5. 苯酚类; 113.3; 2.5. 盐类; 7639; 168.5. W4-3; 30 CODcr; 2624; 13.2; 进厂区污水处理站. SS; 715.7; 3.6. 总氮; 159; 0.80. 苯胺类; 994; 5. 盐类; 894.6; 4.5. W4-4; 39030.4; pH; 3.9; -; 进厂区污水处理站. CODcr; 5995; 234. SS; 25; 1. 总氮; 13.3; 0.52. 苯胺类; 128.1; 5. W4-5; 16020; pH; 5; -; 进厂区污水处理站. CODcr; 1123.6; 18. SS; 624; 1. 总氮; 48; 0.77. 苯胺类; 374.5; 6. W4-6; 44834.7; CODcr; 537.5; 24.1; 进厂区污水处理站. SS; 62.4; 2.8. 总氮; 51.3; 2.3. 苯胺类; 147.2; 6.6. 盐类; 6577; 294.9. W4-7; 10083.1; CODcr 2747; 27.7; 进厂区污水处理站. SS; 198.3; 2. 总氮; 287.6; 2.9. 苯胺类; 495.9; 5. 盐类; 1121; 1.3. 分散蓝354生产线; W12-1; 603.5; COD; 119900; 72.36; 进厂区污水处理站. SS; 828; 0.5. pH; 0-1; -. W12-2; 300; COD; 4000; 1.2; 进厂区污水处理站. SS; 666.7; 0.2. pH; 3-4; -. W12-3; 580.8; COD; 15668; 9.1; 进厂区污水处理站. SS; 860.9; 0.5. AOX; 860; 0.5. 苯胺类; 344; 0.2. 盐分; 66287.9; 38.5. 分散黄54生产线; W5-1; 19953; pH; 4.2; （高浓度硫酸钠废水）MVR预处理后进厂区污水站. COD; 11527; 230. SS; 1002; 20. 总氮; 58.6; 1.17. 盐类; 119781; 2390. 色度; 1800. W5-2; 53000; pH; 2; -; 进厂区污水处理站. COD; 5660; 300. SS; 320; 17. 总氮; 22; 1.17. 盐类; 11019; 584. 色度; 1800. W5-3; 67068; COD; 1491; 100; 进厂区污水处理站. SS; 656; 44. 总氮; 53.7; 3.6. 盐类; 7544; 506. 色度; 1800. 分散红50生产线; W6-1; 25188.26; COD; 1300.7; 32.7; （高浓度氯化钠废水）MVR预处理后进厂区污水站. SS; 79.4; 2. 总氮; 144.5; 3.64. 苯胺类; 456.6; 11.5. 硝基苯类; 297.8; 7.5. AOX; 45; 1.14. 盐类; 20510; 516.6. 色度; 1800. W6-2; 6030; COD; 6053; 36.5; 进厂区污水处理站. SS; 381.4; 2.3. 总氮; 706.5; 4.26. 苯胺类; 2985; 18. 硝基苯类; 3731; 22.5. 盐类; 8043; 48.5. 色度; 1800. 分散橙25生产线; W7-1; 31937; COD; 1355.8; 43.3; （高浓度氯化钠废水）MVR预处理后进厂区污水站. SS; 56.4; 1.8. 总氮; 191.9; 6.13. 苯胺类; 735.8; 23.5. 硝基苯类; 698.2; 22.3. AOX; 24; 0.76. 盐类; 22951; 733. 色度; 1800. W7-2; 12059.38; COD; 3955; 47.7; 进厂区污水处理站. SS; 248.8; 3. 总氮; 588.8; 7.1. 苯胺类; 2131; 25.7. 硝基苯类; 2048; 24.7. 盐类; 4809; 58. 色度; 1800. 分散蓝YJ生产线; W8-1; 60458.7; COD; 1268.6; 76.7; （高浓度硫酸钠废水）MVR预处理后进厂区污水站. SS; 312.6; 18.9. 总氮; 130.7; 7.9. 苯胺类; 597.1; 36.1. 硝基苯类; 664.9; 40.2. AOX; 47.6; 2.88. 盐类; 59449; 3594.2. 色度; 1800. W8-2; 19800; COD; 3687; 73; 进厂区污水处理站. SS; 1010; 20. 总氮; 363.6; 7.2. 苯胺类; 1707; 33.8. 硝基苯类; 1687; 33.4. AOX; 117.6; 2.33. 盐类; 15606; 309. 分散红343生产线; W11-1; 1611.5; COD; 7139; 11.5; 进厂区污水处理站. SS; 2483; 4. 总氮; 595.9; 0.96. 苯胺类; 3290; 5.3. 盐类; 95190; 153.4. 色度; 1800. W11-2; 4016; COD; 5976; 24; 进厂区污水处理站. SS; 1494; 6. 总氮; 473.1; 1.9. 苯胺类; 2490; 10. 盐类; 13247; 53.2. 色度; 1800. W11-3; 2998.7; pH; 2.4; （高浓度含溴废水）MVR预处理后进厂区污水站. COD; 11972; 35.9. SS; 3601; 10.8. 总氮; 433.5; 1.3. 苯胺类; 4002; 12. 盐类; 155634; 466.7. 色度; 1800. W11-4; 19001.8; COD; 2494; 47.4; 进厂区污水处理站. SS; 273.6; 5.2. 总氮; 221; 4.2. 苯胺类; 231.6; 4.4. AOX; 74; 1.4. 盐类; 35333; 671.4. 色度; 1800. W11-5; 8050; COD; 7081; 57; 进厂区污水处理站. SS; 745.3; 6. 总氮; 708; 5.7. 苯胺类; 869.5; 7. AOX; 236; 1.9. 盐类; 4770; 38.4. 色度; 1800. W11-6; 2098.1; COD; 12162; 23.5; （高浓度含溴废水）MVR预处理后进厂区污水站. SS; 4766; 10. 总氮; 1449; 2.8. 总铜; 47355; 91.5. 盐类; 261825; 505.9. 色度; 1800. W11-7; 10070; COD; 2403; 24.2; （高浓度含溴废水）MVR预处理后进厂区污水站. SS; 9930; 100. 总氮; 278; 2.8. 总铜; 9275; 93.4. 盐; 51241; 516. 色度; 1800. 总氮; 25909; 7.16. pH; ﹥14. 废气处理; 70.38; COD; 500; 0.035; 进厂区污水处理站. SS; 300; 0.021. 废气处理; 1928.34; COD; 500; 0.964; 经MVR预处理后进厂区污水处理站. SS; 300; 0.578. 盐分; 49394.8; 96.97. 生活污水; 12627; COD; 400; 5.05; 进厂区污水处理站. SS; 300; 3.7. NH3-N; 40; 0.51. 总氮; 60; 0.76. 总磷; 8; 0.10. 检验化验水; 280; COD; 600; 0.168; 进厂区污水处理站. SS; 400; 0.112. NH3-N; 40; 0.0112. 总氮; 60; 0.0168. 初期雨水; 418.5; COD; 500; 0.2; 进厂区污水处理站. SS; 400; 0.167. NH3-N; 40; 0.01674. 总氮; 60; 0.02511. 罐区冷却水; 545; COD; 500; 0.27; 进厂区污水处理站. SS; 400; 0.22. 设备冲洗水; 3610; CODcr; 1000; 3.61; 进厂区污水处理站. S; 800; 2.89. 总氮; 60; 0.22. 三氯甲烷; 4; 0.014. 苯胺类; 10; 0.036. 硝基苯类; 10; 0.036. 苯酚类; 4; 0.014. 甲苯; 10; 0.036. 磷酸盐; 5; 0.018. AOX; 6; 0.022. 邻二氯苯; 4; 0.014. 总铜; 4; 0.014. 降温喷淋、清水喷淋废水; 2800; COD; 500; 1.4; 进厂区污水处理站. SS; 300; 0.84. NH3-N; 40; 0.112. 总氮; 60; 0.168. 合计; 716683.06*. *备注：全厂废水排放量为693104.15m3/a，蒸发析盐过程会损耗部分水量。 （3）厂区污水处理工艺流程和处理设施 ①高盐废水预处理 公司现有高盐废水预处理措施MVR1套。全厂高浓度氯化钠、硫酸钠采用“中和+脱色、除杂+MVR”预处理。高浓度含溴废水，采用“中和+MVR”预处理。各高盐废水预处理物料平衡见图1-1~1-3。 表1-1 高浓度硫酸钠废水预处理物料平衡图（t/a） 表1-2 高浓度氯化钠废水预处理物料平衡图（t/a） 表1-3 高浓度含溴盐废水预处理物料平衡图（t/a） ②综合污水处理措施 公司现有综合污水处理站废水处理能力为3500m3/d，主要采取工艺为“收集池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+初沉池+UASB+A/O+二沉池+混凝脱色沉淀池+排放池” 厂区污水站现有污水处理工艺流见图1-4。 图1-4 厂区污水站现有污水处理工艺流程图 （4）已建项目废气处理措施 已建、在建项目废气具体排放及治理措施见表1-16、1-17。 表1-16 已建项目废气治理装置情况表 车间; 生产线名称; 工段名称; 污染物; 处理措施; 排放. 二车间; 分散黄211; 喷雾干燥G1-4; 染料尘; 两套并联布袋除尘+水吸收; 1#排气筒50m. 分散黄119; 喷雾干燥G2-4; 染料尘. 分散黄114; 喷雾干燥G3-7; 粉尘. 分散蓝354; 喷雾干燥G7-12; 染料尘; 布袋除尘+水吸收; 2#排气筒50m. 四车间; 分散黄211; 重氮化G1-1; 氯化氢、氮氧化物; 二级碱吸收; 3#排气筒25m. 分散黄119; 重氮化G2-1. 分散黄114; 重氮化G3-4. 九车间; 分散黄114; 中间体吡啶酮及间乙酰氨基苯磺酸苯酯生产; 氨气、甲醇、乙胺、甲胺等; 三级水吸收; 6#排气筒25m. 八车间; 分散黄119; 闭环G2-2. 分散黄211; 闭环G1-2. 分散蓝354; 取代G7-1; 三氯甲烷; 二级水吸收+二级碱吸收+一级活性炭吸附; 7#排气筒25m. 蒸馏G7-2. 磺化G7-3; 硫酸雾. 水解G7-4; 甲醇、三氯甲烷、乙醇、硫酸雾. 氰化G7-6; 甲醇. 蒸馏G7-7. 烷基化G7-8; 溴己烷、间甲苯胺. 醛基化G7-9; DMF、氯化氢. 缩合G7-10; 甲醇. 蒸馏G7-11; 甲醇、DMF. MVR车间; 蒸发析盐; /; 一级活性炭吸附; 8#排气筒30m. 固废焚烧车间; 燃烧G固; 氯化氢、二氧化硫、烟尘、氮氧化物、粉尘、二恶英类; 焚烧烟气经SNCR脱硝(尿素+氨水)+急冷塔＋干式反应器（消石灰+活性炭粉）＋布袋除尘+降温喷淋+碱喷淋洗涤塔+清水喷淋; 9#排气筒35m. 污水站; 收集的无组织废气; VOCs、氨; 一级次氯酸钠+一级活性炭吸附; 25m排气筒. 表1-17 在建项目废气产生及排放情况表 排气筒名称; 污染源名称; 处理措施; 效果; 排气筒高度(m); 备注. 二车间（1#）; G'5-4、G'6-4、G'7-4、G'8-5、G'11-10; 染料尘; 两套并联布袋除尘+水吸收; 达标排放; 50; 与已建共用. 十车间; G6-1、G6-2; 氯化氢、氮氧化物; 一级碱液吸收+一级活性炭; 达标排放; 20; 在建. 六车间; G7-1、G7-2、G8-1、G8-2、G8-3; 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氯乙酸甲酯; 一级碱液吸收+一级活性炭; 达标排放; 20; 在建. 三车间; G5-2; 硫酸雾; 两级碱液吸收; 达标排放; 20; 在建. 五车间; G11-1、G11-2、G11-5、G11-9; 溴、溴化氢、氮氧化物、氯化氢; 两级碱液吸收; 达标排放; 30; 在建. G11-4、G11-8; 溴丙烷、甲苯; 矿物油吸收+活性炭吸附. G11-7; 甲醛; 三级水吸收. （4）现有固废防治措施 厂区已建危险固废仓库两座，分别为400m2和300m2，危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。各固废严格按照管理要求处理，固废零排放。 （5）污染物排放总量 目前，全厂批复的项目污染物排放情况见表1-18。 表1-18 全厂项目污染物产生情况表 类别; 污染物名称; 批复排放量. 废水（t/a）; 废水量m3/a; 693104.15. CODcr*; 691.324. SS; 124.155. 总氮; 44.01. 三氯甲烷; 0.54. 苯胺类; 3.44. 硝基苯类; 3.44. 挥发酚; 0.51. 邻二氯苯; 0.5. 氨氮*; 7.457. 总铜; 0.015. AOX; 5.18. 总磷; 0.69. 有组织废气（t/a）; 粉尘; 0.386. 氯化氢; 3.124. 氨气; 1.022. 甲醇; 2.086. 烟尘; 2.153. 乙胺; 0.328. 醋酸; 0.26. 甲胺; 0.12. DMF; 0.06. 三氯甲烷; 1.31. 溴化氢; 0.26. 溴; 0.25. 甲苯; 0.75. 甲醛; 0.868. 苯胺类; 0.03. 二氧化硫*; 27.89. 氮氧化物*; 56.25. CO; 3.84. 二恶英类; 0.024g. 乙醇; 0.2. 溴乙烷; 0.15. （5）存在的主要环境问题以及“以新带老”措施 1）存在的环境问题 ①原有污水站处理工艺为常规化工废水处理工艺，基本能满足企业现有项目废水处理量及COD小于1000mg/L老标准要求，但不能满足园区污水处理厂最新的COD 200mg/L接管标准。 ②由于蒸发析盐最终的硫酸钠、氯化钠盐及含溴液，企业将进行鉴定，根据鉴定方及规范要求，鉴定需企业连续生产一个月，进行连续取样，目前厂区一套“中和+脱色、除杂+MVR”处理系统不能满足盐分的同时鉴定。 ③全厂待鉴定盐分产生量较大，在鉴定前需按照危险废物管理，目前厂区危废库容量不能满足待鉴定盐分的暂存。 ④已批环评手续中已对污水站无组织废气进行收集，但未核算污染物的排放量。 2） “以新带老”措施 根据企业存在的环保问题，本次技改采取“以新带老”措施，具体措施如下： - 污水站提标改造，满足新接管标准 对现有污水站进行提标改造，根据南京工大环境科技有限公司编制的废水污染治理改造方案，废水处理工艺优化调整为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性炭吸附+排放池”，能够实现迪安公司污水达标排放。 - 增加二效和三效蒸发器各一套 将原三股高盐废水由一套预处理工艺变动为三股废水分为三套预处理工艺，处理效果不变，产生的二次污染物均不改变。 其中高盐硫酸钠废水处理工艺采用“中和+脱色、除杂+二效”预处理（规模10t/h，新增）；高浓度氯化钠废水采用“中和+脱色、除杂+MVR”预处理（规模40t/h，现有）；高浓度含溴废水采用“中和+三效”预处理（规模10t/h，新增）。 ③厂区新增一座2484m2固废库，用于暂存蒸发析盐产生的废盐和焚烧炉灰渣。 ④对污水站产生的废气量（氨、硫化氢、VOCs）进行核算。

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地形、地貌、地质 灌南县属黄泛平原区，地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达5.9米，东部2.0米，地面坡降1/18000，由西南向东北逐渐倾斜。灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 连云港处于扬子板块东北端，地质构造主要为断裂构造和褶皱构造。断裂构造有断层、节理、地堑和地垒。本区主要断裂、断层大致可分为三类：①该区规模较大的断裂均为N—NE走向的剪切性断裂，如郯庐断裂、灌云剪切带。其中，郯庐断裂北起黑龙江依兰，南止长江北岸庐江，全长2400km，是中朝陆块与扬子古陆的地质分界线，为我国东部第一大断裂。历史上该断裂曾多次活动，具有极大地潜在地质危害。②在较大断裂之间形成的NW—SE走向的小型连接断层，应属于大断裂的增生断裂。③小范围内的地域性断层，如猴嘴——南城断裂、云山一杨圩正断层。 该地区主要出露太古界、中元古界地层，岩性均为区域变质岩，片理、片麻构造发育。新太古界——下元古界发育有东海岩群朐山组，岩性主要为白云斜长片麻岩，夹有片岩，强烈的混合岩化作用形成了以混合花岗岩为主的中、深度变质岩。中元古界发育海州群，自下而上分为锦屏组和云台组。锦屏组岩性以白云斜长片麻岩和白云岩为主，其间夹有大理岩及石英片岩，局部形成混合岩；云台组岩性主要为混合岩、白云斜长片麻岩、白云片岩和石英岩，混合岩为钾长变斑混合岩及条带状混合岩。锦屏岩群与云台岩群之间为平行不整合，锦屏岩群与东海岩群呈角度不整合。该区的变质岩的原岩主要是一些火山岩及海相沉积岩，区域动力变质作用明显，另外，在灌云县杨集镇附近钻孔发现了高—中压的蓝闪绿片岩，在东海、赣榆两县还分布有大片新太古界——古元古界含超高压榴辉岩，这些侧面反映了该区作为中朝陆块和扬子陆块的接触带，在前寒武纪时期火山活动、海侵和陆块间的运动十分活跃。该区第四纪地层分布广泛，在低山丘陵、平原地区，普遍沉积了厚度2~100m不等的第四纪细砂、粘土堆积物。 2.气候气象 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 （1）日照：太阳辐射总量为117.6~125.5千卡/平方厘米•年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3~14.4千卡/平方厘米•月和11.8~13.0千卡/平方厘米•月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170~180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240~250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 （2）温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿低2℃左右。 （3）降水：全年平均降水量为900~950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 （4）风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 （5）雾：全年雾日约15~20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 3. 河流水文 灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，境内河网纵横交错，涵闸星罗棋布，现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道14条，中型涵闸1座，小型挡潮闸58座，大沟级以上涵闸382座。 （1）灌河 灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大的通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min （2）新沂河 项目所在区域北临新沂河，新沂河是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌南县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000年7月竣工，南深泓闸共12孔，总宽134.1m，北深泓闸共10孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可相机分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 ⑶其他河流 连云港市（堆沟港）化学工业园附近及园区内部还有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等河流，其功能主要为灌溉。这些河流与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8~10m，水深2~4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 4. 地下水文 灌南县地下水系统主要由孔隙水和深层承压水组成。浅层孔隙水的地面高程为2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以蒸发为主。根据下垫面地貌特征，灌南县主要为滨海平原区浅层孔隙水，含水岩组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主，多为咸水，地下水位埋深一般为1~2m。深层地下水主要为第III层承压水，地下水来源主要是侧向补给，消耗以人工开采为主。第III层承压水含水岩组主要为上地三纪沉积物，岩性以灰白色中细沙、中粗沙为主，厚度达50m，含水层顶板埋深一般90~120m。 5. 地表植被 全县地处温暖带南缘的黄海之滨，光、热、水资源比较丰富，适应多种植物的深圳的生长发育，典型的原生自然植被已基本不存，被次生植被和人工植被所代替。 （1）人工植被 人工植被主要有：农田作物、用材林、经济林、防护林。 主要农作物有：水稻、棉花、玉米、小麦、油菜、大豆、山芋等。广泛分布于全县各乡镇农田和经济林间。 用材林和防护林书中有乔木和灌木两大类；乔木主要有泡桐、槐树、杨树、椿树、柳树、杉树、柏树等，主要分布于新沂河、灌河、柴米河、六塘河、一帆河等河堤以及路旁、农户的房前屋后，共有1.3万亩。灌木主要有腊条、杞柳、紫穗槐，重点分布在新沂河大堤和百禄、花园、小窑等乡镇盐碱土地带，面积为0.52万亩。 经济林树种，有苹果、梨、桃、山楂、桑等，主要分布于县蚕桑场、三口、张湾、大圈、花园、百禄、县国缘、北洋果林场、田楼、长茂、孟兴庄、白皂等乡镇。 （2）次生自然草本植被与水深植被 次生自然草本植物常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西北利亚蓼等为主其次是画眉草、狗牙根、苜蓿、问荆、扁杆蔗草、蒲公英等。 水生植物是生长在水域环境中的植物类型，由水生植物所组成，根据形态特征和生活习性分沉水、浮水、挺生三个类型。 沉水水生植物主要种类有妈米眼子菜、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等，一般分布河、塘的较深水中。 漂浮水生植物主要种类有野菱、芡实、魁叶萍、大藻（水浮莲）、空心莲子草（水花生）、凤眼莲（水葫芦）、浮萍等，多分布在塘、沟的水面。 挺水水生植被主要种类有芦苇、水烛、菖蒲、蒿草、茭白、黑三菱、藕、慈姑、荸荠等。 该区域内无大型野生动物、自然保护区和名胜古迹。 6. 生态 本项目周边分布有新沂河（沂河淌）洪水调蓄区和灌河洪水调蓄区等生态红线管控区。 根据调查，距离拟建项目最近的生态红线保护区为项目西北侧的新沂河（沂河淌）洪水调蓄区（西北270m），不在其洪水调蓄区范围内。 本项目本身不占用江苏省生态红线区域保护规划划定的管控区；项目废水预处理后接管连云港中新污水处理有限公司，尾水达标后排入灌河，项目建设对灌河水质影响不大，不违背《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 灌南县总人口75.28万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 堆沟港镇现有人口8.6万。在2013年6月的乡镇行政区划调整中，将原五队乡与堆沟港镇合并，设立新的堆沟港镇，镇政府驻五队居委会五队街。全镇面积155.48km2。辖27个村委会，4个居委会。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、区域规划、配套基础设施规划及建设情况 4.1产业定位 连云港化工产业园成立于 2003 年，原名“连云港市（堆沟港镇）化学工业园”，2006年 5 月经江苏省人民政府苏政复〔2006〕37 号文件批复同意设立为省级开发区，近期规划为以纺织染料、农药、生物制药及高科技精细化工等“中间”产品为主的化工产业区，成为连云港市化工产业基地和民营经济增长点。作为省政府确定的苏北地区唯一保留的化工园区，加之独特的地理区位优，连云港化工产业园区成为发展化工产业的一块宝地。 目前，园区正在编制总体规划（2018-2030）、产业发展规划（2018-2030）和规划环评。 4.2基础设施规划及建设情况 4.2.1 基础设施规划 ⑴ 给水工程规划 化工园区一期规划范围内建有地面水厂一座，供给园区一期范围工业生产用水，该水厂规划近期日产水量6万m3，远期日产水量25万m3。本期范围内生产用水由新建水厂供给，新建水厂在一期水厂附近，新建水厂规划近期规模10万m3/d，最终规模25万m3/d。园区水厂水源为沂南小河。取水口为涵洞东门闸，原取水设计流量为12.6m3/s，后经改造扩建后，现标准流量为15m3/s，最大洪水流量为20m3/s，全年最小枯水流量为每年11月至次年的3月底，流量约为10m3/s，每年的最高水位在7-9 月，常年水位高程约在1.6m左右，枯水期水位高程约为1.0m。沂南小河除去日常供给其他用水外，能够保证化工园区用水量要求。 园区生活用水由新建水厂统一供给。 ⑵排水工程规划 ①化工园区规划排水体制为雨污分流制，雨水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采用集中处理。 ②化工园区工业污水由工厂进行先期预处理，达到污水排放标准后，由重力流污水管道汇集，加压后经园区排污主干管排入园区污水处理厂。化工园区工业排污系统采用分区集中、压力提升输送的管网网络。 ③化工园区建设污水处理厂一座，污水处理量为 12500m3/d。园区内全部生活污水和先期处理后的工业污水均由污水管网收集后，至污水处理厂集中处理，达标后经灌河排放入海。未经处理的污水不准直接排入水体，以防水体污染。 ④化工园区内建设多个污水提升泵站。 ⑤雨水由管道分片收集，就近排入附近水体。雨水管网沿园区道路敷设，覆盖率为100％。 ⑥排水管网规划 排水管网布置方式为枝状，污水采用分区重力汇集，集中压力输送的管网网络。雨水就近直接排入水体。排水管道在道路两侧沿路布置，埋深一般设在地面下 2.0～2.5m。 ⑶供热工程 化工园区采用集中供热方式，根据园区的总体布局及热电厂合理的供热范围，园区在 规划的9.72km2区域内新建一座热电厂，占地6.47ha。供热中心可根据化学工业园区建设的进度分两期建设，近期先建3台75t/h锅炉配1台15MW抽凝式汽轮发电机组和1台12MW背压式汽轮发电机组；远期在扩建2台75t/h锅炉和1台12MW背压式汽轮发电机组。最终达到五炉三机配置。 热电厂供热管廊主要沿园区内次要道路的绿化带布置。 4.2.2 基础设施建设情况 ⑴供水系统建设 园区已建成地面水厂（连云港北控连化水务有限公司）一座，规模为 5万吨/日，以沂南小河为水源，目前其供水能够满足园区工业用水需求。 园区水厂取水口为沂南小河东友涵洞东门闸，原取水设计流量为 12.6m3/s，后经改造扩建后，现标准流量为15m3/s，最大洪水流量为 20m3/s，全年最小枯水流量为每年11月至次年的3月底，流量约为10m3/s，每年的最高水位在7～9月，常年水位高程约在1.6m左右，枯水期水位高程约为 1.0m。沂南小河除去日常供给其他用水外，能够保证园区用水量要求。 园区生活用水源自灌南县堆沟港镇自来水厂，该水厂水源为镇区地下水，通过自来水管网通入园区供园区生活使用。 ⑵污水集中处理设施建设 a 园区污水处理厂建设 连云港中新污水处理有限公司（原连云港化工园区污水处理有限公司）位于园区东南角，经八路以西，经七路以东，新港大道以南，纬二路以北区域，是园区配套的集中污水处理厂。 建设情况：连云港中新污水处理有限公司占地160亩，目前已经建成四期污水处理系统（常规生化）和一套应急处理系统（物化），具体包括一期 2500m3/d 系统（农药废水处理中心），二期 5000m3/d 系统（综合废水处理中心），二期 5000m3/d 系统（染料废水处理中心），三期 10000m3/d 综合系统，四期 12000m3/d 颜料废水系统，一、二、三期项目均已取得环评批复并通过环保验收，四期已取得环评批复，尚未竣工验收。 2018 年 8 月江苏省化联办对连云港化工产业园区整治问题清单进行专家现场审核，认为中新污水处理有限公司一、二期污水处理设施老化严重，污水处理工艺不具有针对性，不能有效处理化工废水中特征污染物。连云港中新污水处理有限公司现按照专家核查意见，根据园区产业发展定位、重点行业污染特点及典型特征污染物情况，结合连云港中新污水处理有限公司现有污水处理设施的情况，拟对现有污水处理工艺进行提标改造，建设 34500m3/d 化工废水深度提标改造工程。 接管标准COD按照200mg/L执行，污水厂尾水主要水污染物指标（COD、氨氮、总氮、总磷）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，其余指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后达标排入灌河，对于以上标准中没有包含的有毒有害物质，参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）执行。 b 污水收集排放设施建设 污水收集方式。按照灌南模式“点源控制为主导、一厂一管为基础、分质收集为关键、多种处理技术灵活运用为核心”的处理模式，中新污水处理厂将废水按照农药、综合废水、染料废水和应急系统 4 条线进行收集，进入不同系统进行处理。 连云港化工产业园区所有企业均纳入“一企一管”的管理，企业生产废水经过企业预处理后，经“一企一管”的专用地下管排至园区污水处理厂。 目前，整个园区污水管网已铺设到位，分别沿恒泰路、恒通路、恒远路、恒裕路、泰宏路、泰禾路、泰瑞路、泰隆路铺设至园区污水厂内部实行高架明管。企业至园区污水处理厂之间管道采用专用地下管道，未采用明管输送，目前园区正在建设综合管廊工程，在综合管廊建设完成后所有企业污水管道将全部采用明管输送。 实际处理水量：园区共有企业 91 家，园区企业废水申报总量为 9682t/d。目前污水厂设计处理能力为 34500t/d。 ⑶集中供热设施建设 按照《连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书》的要求，连云港化工园区需要建设集中供热装置，在2007年3月，连云港亚邦供热有限公司新建2台10t/h 锅炉，一台20t/h锅炉，所有管道安装到位，建成7.8km供热管网，供热半径3km范围，对附近多家企业进行供汽；后因为供热能力不足，在2013年4月拆除进行改造，新建3台130t锅炉及其配套供热管网。目前已建成并投入试运行。 另外连云港亚邦制酸有限公司年产40万吨硫磺制酸项目已建成投入试运行，硫磺制酸余热作为园区补充热源。 ⑷区域固废处置中心 目前，园区危废主要由连云港赛科废料处置有限公司处置，该公司1.8万吨/年危险废物焚烧项目均已建成投入运行，许可证编号JS1311001431-5，处置类别包括焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、废卤化有机溶剂（HW41）、废有机溶剂（HW42）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，不含900-038-49、900-044-49、900-045-49）。 另外，园区3万吨/年金圆危废处理项目，于2016年年底开工建设，目前一期2万吨/年危废处置项目主体工程已投入运行。焚烧处置的主要危废类别有: HW02（医药废物）、HW03（废药物、药品）、HW04（农药废物）、HW05（木材防腐剂废物）、HW06（有机溶剂废物）、HW07（热处理含氰废物）、HW08（废矿物油）、HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）、HW11（精(蒸)馏残渣）、HW12（染料、涂料废物）、HW13（有机树脂类废物）、HW14（新化学药品废物）、HW16（感光材料废物）、HW19（含金属羰基化合物废物）、HW33（无机氰化物废物）、HW37（有机磷化合物废物）、HW38（有机氰化物废物）、HW39（含酚废物）、HW40（含醚废物）、HW41（废卤化有机溶剂）、HW42（废有机溶剂）、HW45（含有机卤化物废物）、HW49（其他废物），共23大类。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 本项目位于灌南县，评价基准年为2018年，本次评价选用连云港市环境监测站发布的2018年监测数据进行区域达标评价。根据连云港市环境质量报告书（2018年度），连云港市环境达标区判定情况见表3-1。 表3-1 区域气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 不达标区. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5. 臭氧; 最大8小时90百分位浓度值; 169; 160; 105.6. CO（mg/m3）; 日均值; 5百分位浓度值 1.5; 4; 37.5. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.7. 经调查，2018年连云港市环境空气中，SO2、NO2、PM10年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度符合国家二级标准要求；臭氧8小时第90位百分位浓度、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境控制属于不达标区。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》、灌南县发布了《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018 年工作计划的通知》（灌大气办〔2018〕1 号）等。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018 年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发〔2017〕110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）机动车污染治理 1、加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 2、严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 3、加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 4、加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 5、巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 6、推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 7、强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （三）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照 GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （四）扬尘污染治理 1、大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 2、全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区 30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 3、强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 4、强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 5、进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 6、开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。 （五）城市综合污染治理 1、开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在 500 平方米以上、就餐座位数在 250 座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 2、严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 3、在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至 2020 年， PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到 2030年，PM2.5 浓度稳定达到二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 区域河流主要为灌河和沂南小河，灌河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类标准，沂南小河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类标准。 2018年江苏华尔化工有限公司年综合处理7万吨废硫酸再利用和年0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目的监测数据，监测结果表明：灌河各断面、沂南小河各断面各污染因子均达标。连云港市政府于2016年发布实施了《连云港市灌河大桥断面水质达标方案》（连政办发[2016]164号），根据达标方案，不断推进城镇生活污染治理，提高产业准入标准，强化工业污染治理，严格畜禽养殖环境管理、加强农业和农村污染防治，提高环境监测管理能力等，通过开展直接削减污染物工程，辅以监督监管实施，在上游地区来水水质保持稳定达标的情况下，灌河水质将会得到逐步改善。2018年区域相关项目监测数据对比2015年连云港巿监测中心站监测数据，结果显示，通过《连云港市灌河大桥断面水质达标方案》的实施，区域地表水水质有较明显的改善。 3、声环境质量现状 评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。根据2018年连云港市环境状况公报，功能区噪声昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量总体良好。 4.生态环境状况 全市生态环境状况指数(EI)为62.93，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，仍处于良好状态。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 要素; 名称; 坐标; 距项目厂界; 规模; 环境功能; 环境功能区划. 经度; 纬度; 方位; 距离（km）. 大气环境; 后黄腰庄; 119.7414°; 34.3835°; SW; 782; 320人; 居住区; 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级. 地表水环境; 灌河; /; /; SE; 3100; /; 排洪、渔业、排污通道; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）IV类. 沂南小河; /; /; NW; 300; /; 灌溉; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 厂界; /; /; 四周; 200; /; 工业区; 声环境质量标准(GB3096-2008)3类. 地下水; 区域地下水; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; 新沂河(沂河淌)洪水调蓄区; /; /; NW; 270; 85.89km2; 洪水调蓄、生物多样性保护; 二类红线区. 灌河洪水调蓄区; /; /; S; 3100; 20.7km2; 二类红线区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 评价区域 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氨、硫化氢、TVOC 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 浓度限值，mg/Nm3; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均. 二氧化硫; 0.06; 0.15; 0.5; GB3095-2012二级标准. 二氧化氮; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; /. CO; /; 4; 10. O3; /; 0.16（8h平均）; 0.2. PM2.5; 0.035; 0.075; /. 氨; /; /; 0.20; 《环境影响评价技术导则 大 气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 标准. 硫化氢; /; /; 0.01. TVOC; /; 0.6（8h平均）; /. 2.地表水环境质量标准 区域主要河流为灌河、沂南小河。根据《江苏省地表水功能类别划分》，新沂河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水标准，部分指标参照 GB3838-2002 表3中标准要求执行；灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类水标准，部分指标参照 GB3838-2002表3中标准要求执行。评价因子悬浮物分别参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级、第四级水资源质量标准值主要指标。主要指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 评价因子; III类水标准值; Ⅳ类水标准值; 标准来源. 1; pH值; 6～9; 6～9; GB3838-2002表1及表3. 2; COD≤; 20; 30. 3; 总氮≤; 1.0; 1.5. 4; 氨氮≤; 1.0; 1.5. 5; 总磷≤; 0.2; 0.3. 6; 苯胺类≤; 0.1; 0.1. 7; 挥发酚≤; 0.005; 0.01. 8; 三氯甲烷≤; 0.06; 0.06. 9; 邻二氯苯≤; 1.0; 1.0. 10; 铜≤; 1.0; 1.0. 11; 硝基苯类≤; 0.017; 0.017. 12; SS≤; 30; 60; 《地表水资源质量标准》. 3. 声环境质量标准 根据《连云港市市区执行<声环境质量标准>的规定》，评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1. 废水排放标准 项目污水进入连云港中新污水处理厂集中处理，根据《连云港中新污水处理有限公司34500m3/d化工废水深度提标改造工程环境影响报告表》及批复（连环表复[2019]14号）。连云港中新污水处理厂确定园区企业接管水质标准和最终排放标准见表4-3。 表4-3 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外） 序号; 项目; 污水接管标准; 污水厂尾水排放标准. 1; pH; 6-9; 6-9. 2; COD; ≤200; ≤50. 3; SS; ≤400; ≤70. 4; 氨氮; ≤25; ≤5(8). 5; 总氮; ≤45; ≤15. 6; 总磷; ≤1; ≤0.5. 7; 苯胺类; ≤2.0; ≤1.0. 8; 硝基苯类; ≤2.0; ≤2.0. 9; 挥发酚; ≤2.0; ≤0.5. 10; AOX; ≤1.0; ≤1.0. 11; 邻二氯苯; ≤0.4; ≤0.4. 12; 三氯甲烷; ≤0.3; ≤0.3. 13; 总铜; ≤0.5; ≤0.5. 2. 废气排放标准 本项目排放的氨、硫化氢排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；VOCs参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中非甲烷总烃。具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. H=25. VOCs; 80; 26; 2.0; DB323151-2016. 氨; /; 14; 1.5; GB14554-93. 硫化氢; /; 0.90; 0.06. 臭气浓度; /; 6000（无量纲）; 20（无量纲）. 3. 噪声排放标准 项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，详见表4-5。 表4-5 厂界噪声标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 厂界噪声; 3类; 65; 55. 4. 固废贮存标准 危险固废的堆存及污染控制分别按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及2013修改单要求执行。 |
| 总量控制指标 | 本次技改后，全厂污染物排放量见表4-6。 表4-6 技改后全厂污染物排放情况表 类别; 污染物名称; 现有批复排放量; 以新带老削减量; 技改项目产生量; 全厂排放量; 增减量. 废水（t/a）; 废水量m3/a; 693104.15; 693104.15; 693104.15; 693104.15; 0. CODcr*; 691.324; 691.324; 138.62; 138.62; -552.704. SS; 124.155; 124.155; 124.155; 124.155; 0. 总氮*; 44.01; 44.01; 31.18; 31.18; -12.83. 三氯甲烷; 0.54; 0.54; 0.20; 0.20; -0.34. 苯胺类; 3.44; 3.44; 1.38; 1.38; -2.06. 硝基苯类; 3.44; 3.44; 1.38; 1.38; -2.06. 挥发酚; 0.51; 0.51; 0.51; 0.51; 0. 邻二氯苯; 0.5; 0.5; 0.27; 0.27; -0.23. 氨氮*; 7.457; 7.457; 7.457; 7.457; 0. 总铜; 0.015; 0.015; 0.015; 0.015; 0. AOX; 5.18; 5.18; 0.69; 0.69; -4.49. 总磷*; 0.69; 0.69; 0.69; 0.69; 0. 有组织废气（t/a）; 粉尘; 0.386; 0.386; 0. 氯化氢; 3.124; 3.124; 0. 氨气; 1.022; 0; 0.268; 1.29; +0.268. 甲醇; 2.086; 2.086; 0. 烟尘; 2.153; 2.153; 0. 乙胺; 0.328; 0.328; 0. 醋酸; 0.26; 0.26; 0. 甲胺; 0.12; 0.12; 0. DMF; 0.06; 0.06; 0. 三氯甲烷; 1.31; 1.31; 0. 溴化氢; 0.26; 0.26; 0. 溴; 0.25; 0.25; 0. 甲苯; 0.75; 0.75; 0. 甲醛; 0.868; 0.868; 0. 苯胺类; 0.03; 0.03; 0. 二氧化硫*; 27.89; 27.89; 0. 氮氧化物*; 56.25; 56.25; 0. CO; 3.84; 3.84; 0. 二恶英类; 0.024g; 0.024g; 0. 乙醇; 0.2; 0.2; 0. 溴乙烷; 0.15; 0.15; 0. 硫化氢; 0; 0; 0.01; 0.01; +0.01. VOCs*; 6.162; 0; 0.329; 6.491; +0.329. |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期 项目施工期为固废库建设及二效、三效蒸发器安装，工程工期拟定为30天，施工期工艺流程如图5-1所示： 基础工程 设备安装 工程验收 噪声、扬尘、固废 噪声、扬尘、固废 噪声 主体工程 图5-1 施工期工艺流程图 整个施工期将产生废气、废水、固废、噪声等。废气主要为施工扬尘、施工机械排放的废气；废水为施工废水和生活污水；固废为生活垃圾及施工过程产生的建筑垃圾；噪声为运输车辆和各类建筑设备噪声。 ⑴ 废气 大气污染物主要是施工扬尘、驱动设备（柴油机）及运输车辆排放的废气。 ① 施工扬尘：场地平整、土方运输、施工材料装卸运输等施工过程都会产生大量的粉尘。施工场地道路与砂石堆场遇风也会产生扬尘。主要污染因子为TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。 ② 尾气：尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 ⑵ 噪声 施工阶段的主要噪声设备有推土机、挖掘机、搅拌机、打桩机、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在在80～95dB(A)之间。 ⑶ 废水 拟建项目施工期废水来源于生产废水和生活污水。 ①生产废水：总建筑面积约2484m2，用水量参照房屋建筑业用水定额：本项目采用砖混结构为1.0m3/m2，拟建项目施工期生产用水总量约为2484m3（按建设周期30天计算），即82.8t/d。其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期工程废水的产生量约497m3。经类比分析，此类废水中COD 浓度一般为50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类浓度约为20mg/L，施工期生产废水产生污染物总量为COD0.025t、SS 0.497t、石油类 0.01t。该污水经沉淀池澄清后回用，不外排。 ②生活污水：施工高峰期施工人员有20人，用水量按50升/人•日（根据《给排水设计手册》）测算，生活用水使用量1t/d，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为0.8t/d。施工期按30天，则施工期施工人员用水量为30m3，生活污水排放量为24m3。生活废水中主要污染物COD、SS浓度约400mg/L、300mg/ L，施工期生活污水产生污染物总量为COD0.0096t、SS 0.0072t，生产污水进厂区污水处理站处理。 ⑷ 固废 施工期的固废主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。生活垃圾按0.5kg/人•天计，则产生量为10kg/d，则施工期产生生活垃圾0.3t；建筑垃圾产生量按2kg/m2计，本工程总建筑面积2484m2，则施工期建筑垃圾产生总量为5t。充分利用，如用作回填土、铺路材料等。 营运期 5.1废水预处理工艺 将原三股高盐废水由一套预处理工艺变动为三股废水分为三套预处理工艺，处理效果不变，产生的二次污染物均不改变。 其中高盐硫酸钠废水处理工艺采用“中和+脱色、除杂+二效”预处理（规模10t/h，新增）；高浓度氯化钠废水采用“中和+脱色、除杂+MVR”预处理（规模40t/h，现有）；高浓度含溴废水采用“中和+三效”预处理（规模10t/h，新增）。 5.2 污水处理站工艺调整废水预处理方案 为确保企业污水处理能够满足园区污水处理厂新的接管标准，根据南京工大环境科技有限公司编制的废水污染治理改造方案，废水处理工艺优化调整为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性碳吸附+排放池”。 本次工艺调整的部分主要为ABR/水解酸化以及新增活性炭吸附末端措施。 ABR/水解酸化： 新增4个ABR池；原UASB无三相分离器、均质效果不好。对原UASB反应进行改造，增加液下推流器，加强泥水混合效果；对原UASB中的一半池体改造为反硝化池，以加强对总氮的脱除。 新增活性炭吸附末端措施，用于保证污水能够稳定达标排放。 改造部分工艺介绍如下： ABR：被处理的废水在反应器内沿折流板作上下流动，依次通过每个反应室的污泥床，废水中的有机基质通过与微生物接触而得到去除。借助于处理过程中反应器内产生的气体使反应器内的微生物固体在折流板所形成的各个隔室内作上下膨胀和沉淀运动，而整个反应器内的水流则以较慢的速度作水平流动。水流绕折流板流动而使水流在反应器内的流经的总长度增加，再加之折流板的阻挡及污泥的沉降作用，生物固体被有效地截留在反应器内。ABR反应器具有构造简单、能耗低、抗冲击负荷能力强、处理效率高等一系列优点。 水解酸化：由原UASB反应改造而成，在原UASB反应器内增加液下推流器，加强泥水混合效果，增强反硝化效果。 活性炭吸附: 废水活性炭处理法是废水吸附处理法之一种。利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除废水中多种污染物的方法。此法优点是：①处理效果好而且比较稳定；②提高了微生物对有机毒物和重金属的抗性；③产生有凝聚力的炭体和微生物,形成坚实和稠密的污泥,改善了活性污泥法的操作条件；④活性炭能吸附表面活性物质，解决了曝气池中的起泡沫问题；⑤能用于处理成分复杂、浓度和水量多变的废水。 改造后污水站工艺合理性分析： ⑴高盐废水预处理 迪安化工已批产品的部分工艺废水含盐量高，若不进行相应的除盐预处理，势必会影响后续废水处理工艺的稳定运行。故对高盐废水进行蒸发析盐预处理，本次针对三股不同的高盐废水分别采用MVR、二效蒸发、三效蒸发脱盐。 ⑵物化预处理 微电解工艺是废水物化处理中的一种有效方法，其基本功能是通过电化学作用去除废水中的大部分特征有机物质（硝基苯类、苯胺类及挥发酚等）及部分COD和色度，提高废水的可生化性能。 Fenton试剂氧化法具有氧化能力强、氧化过程无选择性、反应彻底等优点，对难降解有机物废水的处理具有极大的应用价值。该技术最显著的特点是以羟基自由基（•OH）为主要氧化剂与废水中的有机物发生反应，反应中生成的有机自由基可以继续参加羟基自由基的链式反应，或者通过生成有机过氧化物自由基后，进一步发生氧化分解反应，从而达到氧化分解有机物的目的。 针对企业废水含有硝基苯类、苯胺类等苯环类物质的水质特点，本设计方案采用的Fenton催化氧化技术能实现对废水中——硝基苯类、苯胺类及挥发酚等难降解有机毒物的有效降解，且无需高温高压，运行费用也相对较低。 综上所述，迪安化工废水具有盐分含量高、COD高、特征有机污染复杂等特点，企业技改后采取的废水处理主体设计工艺总体上符合国内类似废水处理的趋势，该工艺对企业废水的处理也具有一定的适应性： ①废水采用高低浓度废水分质处理。由于生产废水浓度过高，对于高盐工艺废水，本企业采用脱色-除杂-蒸发装置脱盐，具有针对性； ②高浓度废水的物化预处理，除了高盐分废水必须进行脱盐处理外，针对高COD的其他工艺废水，还必须进行有针对性的预处理。根据废水中特征因子：硝基苯类、苯胺类、挥发酚等污染物在“微电解+Fenton氧化”体系中，可以被开环降解，可有效地降低废水的生物毒性。因此，企业现有物化预处理工艺具有针对性； ③本项目采用ABR-水解酸化-A/O的组合生化工艺技术，根据废水处理方案，生化池容对COD的降解效果完全满足处理需求。 根据南京工大环境科技有限公司编制的废水污染治理改造方案，方案已通过专家评审。迪安化工废水经厂区污水站处理后排放废水水质CODCr≤200mg/L，满足园区污水处理厂接管要求。迪安公司废水源强见表1-15，污水站各处理单元去除率见表5-2。

性质鉴定后合规处置

上清液、滤液回流

盐

废气吸收废水、检验化验废水、地面冲洗水

其他工艺废水

剩余污泥

剩余污泥

物化污泥

污泥回流

污泥回流

混合液回流

高盐工艺废水

中间罐

铁碳微电解

芬顿氧化池

混凝沉淀池

生化调节池

ABR/水解酸化池

一沉池

缺氧池

好氧池

二沉池

活性炭吸附

排水池

达标接管

图5-2 改造后废水处理工艺流程图

焚烧炉废水

生活污水

初期雨水

罐区冷却水

酸

催化剂

氧化剂

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运处置

蒸发析盐脱盐

物化调节池

应急罐

去生化调节池

达标超越

本次改造部分

主营运期主要污染工序 1. 废气 厂区原有污水站废水各处理单元产生的恶臭气体和有机废气已采取废气处理措施，废气经一级次氯酸钠+一级活性炭吸附处理后通过25m高排气筒高空排放，原环评中未核算废气污染物的排放量，本次环评中将对废气污染物进行核算。 本次污水站提标改造的同时，对污水站捕集的尾气的处理措施进行调整。调整之后污水处理站及新建固废库的处理及措施见图5-3。 图5-3 本项目废气处理流程图 本项目高浓度氯化钠、硫酸钠、含溴盐废水分别经MVR、二效、三效处理，废水中有机物均为高沸点物质，无易挥发物质。经预处理物料平衡可得：预处理过程中废气无特征污染物产生。本次一级水吸收措施，作为预处理的一个保障性措施，防止后续企业拟建产品中含有易挥发有机物高盐废水进入蒸发析盐系统预处理。 本项目新增加固废库主要用于存放蒸发析盐产生的废盐及焚烧炉灰渣。根据已批环评，经预处理所得废盐成分均无易挥发有机物及酸、碱性物质。故固废库尾气接入一级次氯酸钠吸收装置，作为一个保障性措施，防止后续企业拟建产品中含有易挥发有机物废盐进入固废库暂存。 污水站在运行过程中会产生挥发性有机物及恶臭物质，表征为NH3、H2S、VOCs。 根据相关类似处理设施的类比调查及美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。污水站废气主要产生于好氧工段，废水B/C比一般大于等于0.3，本项目取0.3。本项目综合污水站废水生化工段进、出口COD量为1538.7t/a、22.8t/a；故生化段本项目共处理BOD5量约为454.8t/a，故污水站NH3、H2S产生量分别为1.41t/a、0.054/a。 在污水储存、生化曝气处理、污泥浓缩等过程中有大量的挥发性有机物产生，参照《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》附件1石油化学行业VOCs排放量计算方法中废水集输、储存、处理处置过程中的逸散系数法，石化废水VOCs可采用如下排放系数法计算： 表5-1 废水收集/处理设施VOCs产污系数 本项目产污系数参照生物处理设施0.005kg/m3，综合污水站处理废水量为693104.15m3/a，污水站按年运行7200h，Qi为96.26m3/h，则本项目废水VOCs产生量为3.46t/a。 本项目对污水站各工段进行加盖密闭，并设负压收集系统收集污水站废气接入废气处理设施，收集效率以95%计，即污水站有组织废气NH3、H2S、VOCs产生量分别为1.34t/a（0.186kg/h）、0.051t/a（0.007kg/h）、3.29t/a（0.457kg/h），年运行时间以7200h计。废气经“一级水/一级次氯酸钠+二级活性炭”处理，该处理措施对恶臭物质氨、硫化氢去除效率可达80%，对VOCs去除效率可达到90%。即污水站有组织废气NH3、H2S、VOCs排放量分别为0.268t/a（0.037kg/h）、0.01t/a（0.0014kg/h）、0.329t/a（0.046kg/h）。 无组织废气排放量以废气产生量的5%计，即污水站无组织废气NH3、H2S、VOCs产生量分别为0.07t/a、0.0027t/a、0.173t/a。 废气处理产生二次污染物，废气吸收液（约50t/a），技改前后不发生变化，废活性炭少量增加，废活性炭产生量约为3.5t/a。 本项目有组织及无组织废气产生及治理情况分别见表5-2、5-3。 表5-2 本项目有组织废气产生、排放情况表 废气源; 废气量 Nm3/h; 主要污染物; 产生情况; 治理措施; 去除效率%; 排放状况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量（t/a）; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 污水站; 28000; VOCs; 16.4; 0.457; 3.29; 一级水/一级次氯酸钠+二级活性炭; 90; 1.64; 0.046; 0.329. NH3; 6.64; 0.186; 1.34; 80; 1.32; 0.037; 0.268. H2S; 0.25; 0.007; 0.051; 80; 0.05; 0.0014; 0.01. 表5-3 本项目无组织废气产生情况表 臭气来源; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 产生时间（h）; 面源面积（m2）. 综合污水处理站; 氨; 0.00972; 0.07; 7200; 108000. 硫化氢; 0.000375; 0.0027. VOCs; 0.024; 0.173. 2. 废水 本项目不新增废水排放，废水污染物为常规污染物和特征污染物，其中特征污染物为：挥发酚、硝基苯类、苯胺类、AOX、三氯甲烷、邻二氯苯、总铜。根据废水改造方案，改造后各污染物设计去除效率见表5-4。

表5-4 设计去除率一览表

| 序号 | 处理单元 | 类别 | 废水量（m3/a） | COD(mg/L) | 总氮(mg/L） | 氨氮(mg/L） | 盐分(mg/L） | 苯胺类(mg/L） | 硝基苯类(mg/L） | AOX（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 三氯甲烷(mg/L） | 邻二氯苯(mg/L） | 总铜（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓度含盐废水 | 进水 | 273178.3 | 2110 | 144 | / | 35276 | 325 | 300 | 17.5 | / | / | / | 676 |
|  |  | 出水 | 249698.8 | 1000 | / | / | 5000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 物化池调节中和 | 进出水 | 676713.18 | 6316 | 231 | 185 | 4516 | 73.4 | 13.1 | 23.7 | 27.7 | 8.0 | 7.4 | 0.03 |
| 3 | 铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀 | 进水 | 676713.18 | 6316 | 231 | 185 | 4516 | 73.4 | 13.1 | 23.7 | 27.7 | 8.0 | 7.4 | 0.03 |
|  |  | 出水 | 676713.18 | 3789 | 219 | 170 | 4516 | 22.0 | 3.9 | 7.1 | 8.3 | 2.4 | 2.22 | 0.015 |
|  |  | 去除率 | / | 40% | 5% | 8% | / | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 50% |
| 4 | 生化调节池调节中和 | 进出水 | 693104.15 | 3700 | 214 | 166 | 4409 | 21.5 | 3.8 | 6.9 | 8.1 | 2.3 | 2.16 | 0.015 |
| 5 | ABR+水解酸化池+一沉池 | 进水 | 693104.15 | 3700 | 214 | 166 | 4409 | 21.5 | 3.8 | 6.9 | 8.1 | 2.3 | 2.16 | 0.015 |
|  |  | 出水 | 693104.15 | 2220 | 150 | 141 | 4409 | 10.8 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.008 |
|  |  | 去除率 | / | 40% | 30% | 15% | 0% | 50% | 40% | 60% | 50% | 40% | 40% | 50% |
| 6 | A/O+二沉池 | 进水 | 693104.15 | 2220 | 150 | 141 | 4409 | 10.8 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.008 |
|  |  | 出水 | 693104.15 | 333 | 30 | 21 | 4409 | 2.2 | 0.58 | 1.9 | 1.85 | 0.84 | 0.78 | 0.006 |
|  |  | 去除率 | / | 85% | 80% | 85% | 0 | 80% | 75% | 30% | 75% | 40% | 40% | 30% |
| 7 | 活性炭吸附 | 进水 | 693104.15 | 333 | 30 | 21 | 4409 | 2.2 | 0.58 | 1.9 | 1.85 | 0.84 | 0.78 | 0.006 |
|  |  | 出水 | 693104.15 | 200 | 30 | 19 | 4409 | 0.9 | 0.29 | 0.95 | 0.56 | 0.25 | 0.39 | 0.003 |
|  |  | 去除率 | / | 40% | 0% | 10% | 0% | 60% | 50% | 50% | 70% | 70% | 50% | 50% |
| 8 | 排放水池 |  | 693104.15 | ≤200 | ≤45 | ≤20 | ≤5000 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 9 | 接管标准 |  | / | 200 | 45 | 20 | 5000 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

由上表可知，企业废水经过提标改造后污水处理站处理后，可以满足园区污水处理厂的接管标准。 全厂废水接管量核算情况见表5-5。 表5-5废水接管量、最终排放量核算表 废水编号; 主要污染物; 接管量*（t/a）; 接管浓度（mg/L）. 废水（693104.15m3/a）; COD; 138.62; 200. SS; 124.155; 400. 氨氮; 7.457; 25. 总氮; 31.18; 45. 总磷; 0.69; 1.0. AOX; 0.69; 1.0. 苯胺类; 1.38; 2.0. 硝基苯类; 1.38; 2.0. 挥发酚; 0.51; 2.0. 三氯甲烷; 0.20; 0.3. 邻二氯苯; 0.27; 0.4. 总铜; 0.015; 0.5. 注：接管量既满足新的接管标准的要求，又不超过已批环评总量。 3. 噪声 本项目主要噪声设备为污水处理站使用的风机和泵等设备产生噪声，噪声在 80-90dB（A）之间。 4. 固废 拟建项目工作人员为厂区内调配，不新增工作人员，无新增生活垃圾。 本项目对综合污水处理站进行提升改造，固废主要为蒸发析盐装置产生的盐分、滤渣；污水站污泥、污水站新增活性炭装置产生的废活性炭以及污水站废气处理措施产生的废活性炭。 ①蒸发析盐装置 将原三股高盐废水由一套预处理工艺变动为三股废水分为三套预处理工艺，处理效果不变，产生的二次污染物数量均不变化。根据图1-1~1-3蒸发析盐物料平衡，可得各蒸发析盐产生的盐分、滤渣。 ②污水站污泥 技改后，污水站污泥产生量基本不变，废水污泥产生量为150.8t/a。 ③污水处理工艺产生废活性炭 本项目新增加固废为污水站新增活性炭装置产生的废活性炭。根据本项目设计方案资料，改造后活性炭吸附装置产生的废活性炭为300t/a。 ④污水站废气处理措施产生废活性炭 污水站尾气收集的活性炭吸附装置产生的废活性炭，技改后产生量增加0.5t/a，产生量为3.5t/a。 一、固废汇总情况 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的固废，依据产生来源、利用和处置过程，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，结果见表5-4。 表5-4 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预计产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; Sw-1滤渣; 二效蒸发离心甩滤; 固; 杂质、水; 21.9; √; 《固体废物鉴别标准 通则》 (GB34330-2017). 2; SW-2滤渣; 二效蒸发压滤; 固; 活性炭、有机物; 417; √. 3; SW-3芒硝盐; 二效蒸发; 固; 硫酸钠、有机物; 3115.5; √. 4; Sw-4滤渣; MVR离心甩滤; 固; 杂质、水; 5.5; √. 5; SW-5滤渣; MVR蒸发压滤; 固; 活性炭、有机物; 524.48; √. 6; SW-6氯化钠盐; MVR; 固; 氯化钠、有机物; 2448.4; √. 7; Sw-7滤渣; 三效蒸发离心甩滤; 固; 杂质、水; 27.5; √. 8; Lw-1含溴废液; 三效蒸发; 液; 溴化钙、有机物等; 4208.4; √. 9; 污泥; 污水处理; 固; 有机物、生物残骸等; 150.8; √. 10; 废活性炭; 污水处理; 固; 有机物等; 300; √. 11; 废活性炭; 废气吸收; 固; 有机物等; 3.5; √. 二、固体废物属性判断 根据《国家危险废物名录》（2016年）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判定上表中固体废物是否属于危险废物。详见表5-5。本项目蒸发析盐得到的Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液主要成分分别为硫酸钠、氯化钠、溴化钙等，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南和《固体废物鉴别标准 通则》，未找到与《国家危险废物名录》相匹配的危废代码，根据《国家危险废物名录》第八条：对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，并按危废代码进行归类管理；经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物。本次环评报告要求该三种固废按照危险废物从严管理，待鉴定结果出来前，按危废管理要求暂存、处置。同时建议企业待建设项目投入生产后，及时开展特性鉴别，根据鉴别结果和环保要求进行处理。 表5-5 建设项目固废属性判定 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 产生量 （t/a）; 危险废物类别; 危险废物代码; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; Sw-1滤渣; 二效蒸发离心甩滤; 固; 杂质、水; 21.9; HW12; 264-012-12; 不定期; T; 除Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液外其余固废由厂区自建危废焚烧炉焚烧处理；Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液待鉴定，若为危废，则委托有资质单位处理. 2; SW-2滤渣; 二效蒸发压滤; 固; 活性炭、有机物; 417; HW12; 264-012-12; 不定期; T. 3; SW-3芒硝盐; 二效蒸发; 固; 硫酸钠、有机物; 3115.5; /; /; 不定期; /. 4; Sw-4滤渣; MVR离心甩滤; 固; 杂质、水; 5.5; HW12; 264-012-12; 不定期; T. 5; SW-5滤渣; MVR蒸发压滤; 固; 活性炭、有机物; 524.48; HW12; 264-012-12; 不定期; T. 6; SW-6氯化钠盐; MVR; 固; 氯化钠、有机物; 2448.4; /; /; 不定期; /. 7; Sw-7滤渣; 三效蒸发离心甩滤; 固; 杂质、水; 27.5; HW12; 264-012-12; 不定期; T. 8; Lw-1含溴废液; 三效蒸发; 液; 溴化钙、有机物等; 4208.4; /; /; 不定期; /. 9; 污泥; 污水处理; 固; 有机物、生物残骸等; 150.8; HW12; 264-012-12; 不定期; T. 10; 废活性炭; 污水处理; 固; 有机物等; 300; HW12; 264-012-12; 不定期; T. 11; 废活性炭; 废气吸收; 固; 有机物等; 3.5; HW12; 264-012-12; 不定期; T.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/m3） |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水站 |  | - 氨 | - 6.64 |  | - 1.34 |  | - 1.32 |  | - 0.268 | - 25m高排气筒达标排放 |
|  |  |  | - 硫化氢 | - 0.25 |  | - 0.051 |  | - 0.05 |  | - 0.01 |  |
|  |  |  | - VOCs | - 16.4 |  | - 3.29 |  | - 1.64 |  | - 0.329 |  |
|  | 无组织（污水站） |  | - 氨 | - / |  | - 0.07 |  | - / |  | - 0.07 | - 周边大气 |
|  |  |  | - 硫化氢 | - / |  | - 0.0027 |  | - / |  | - 0.0027 |  |
|  |  |  | - VOCs | - / |  | - 0.173 |  | - / |  | - 0.173 |  |
| 水污染物 | - |  | 污染物 名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
|  | 营运期 | 废水 | COD | 废水量：693104.15t/a COD：≤6316mg/L、4377t/a SS：≤462mg/L、320.23t/a 氨氮：≤185mg/L、128.22t/a 总氮：≤231mg/L、160.1t/a 总磷：≤1.0mg/L、0.69t/a AOX：≤23.7mg/L、16.4t/a 苯胺类：≤73.4mg/L、50.87t/a 硝基苯类：≤256mg/L、177.64t/a 挥发酚：≤3.9mg/L、2.714t/a 邻二氯苯：≤0.4mg/L、0.27t/a 三氯甲烷：≤7.8mg/L、5.4t/a 总铜：≤267mg/L、184.9t/a |  |  |  | 废水量：693104.15t/a COD：≤200mg/L、138.62t/a SS：≤400mg/L、277.24t/a 氨氮：≤25mg/L、7.457t/a 总氮：≤45mg/L、31.18t/a 总磷：≤1.0mg/L、0.69t/a AOX：≤1.0mg/L、0.69t/a 苯胺类：≤2.0mg/L、1.38t/a 硝基苯类：≤2.0mg/L、1.38t/a 挥发酚：≤2.0mg/L、0.51t/a 邻二氯苯：≤0.4mg/L、0.27t/a 三氯甲烷：≤0.3mg/L、0.2t/a总铜：≤0.5mg/L、0.015t/a |  |  | 排入园区污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AOX |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硝基苯类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废物 | - |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 营运期 |  | Sw-1滤渣 | 21.9 | 21.9 |  |  | 0 | 0 |  | 除Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液外其余固废由厂区自建危废焚烧炉焚烧处理；Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液待鉴定，若为危废，则委托有资质单位处理 |
|  |  |  | SW-2滤渣 | 417 | 417 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | SW-3芒硝盐 | 3115.5 | 3115.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Sw-4滤渣 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | SW-5滤渣 | 524.48 | 524.48 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | SW-6氯化钠盐 | 2448.4 | 2448.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Sw-7滤渣 | 27.5 | 27.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Lw-1含溴废液 | 4208.4 | 4208.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 污水站污泥 | 150.8 | 150.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭（污水处理） | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭（废气吸收） | 3.5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 噪 声 | 噪声源为污水站风机及各类泵类等，通过采用低噪设备、合理布局、隔声、消声、减振等措施降噪后，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在原有厂区进行，周围生态环境基本可维持现状，且项目施工期较短，对土地扰动较少，生态影响较小。故该项目投入运营后，对周围生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期间的环境影响主要是为扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、扬尘 工程建设期间，施工场地的废气主要是扬尘，而由运输车辆的行驶产生约占扬尘总量的60％。一般情况下，场地、道路在自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内。实验结果表明，实施每天洒水4～5次抑尘，可有效控制施工扬尘，并将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 因此，建设期间需采取一定的措施，如设置细目滞尘网、经常对区块进出的运输道路进行洒水抑尘等，可有效缩小扬尘的影响范围和影响程度。 2、施工废水 建设期的废水排放主要来自于建筑工人的基础挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水截流后集中采用沉淀池处理，防止施工区块的泥沙带入到水体环境中。 因此，该项目建设期所产生的废水将不会对周围环境造成明显影响。 3、施工噪声 该项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB(A)。在这类施工机械中，噪声较高的为混凝土振捣器、静压式打桩机和孔式灌注机等，在80dB(A)以上。 施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜间影响更为明显。因此，为减小噪声对该区域的污染，施工单位在施工期内应选用低噪声施工机械，如静压桩代替冲击桩等，同时必须遵照《中华人民共和国环境污染防治法》的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。 4、施工固废 施工期间需要挖土，会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 综上所述：施工期间，各种基建、施工活动对环境将产生一定的影响，在采取有效的污染控制措施的情况下，对环境的影响较小，并且这种环境影响随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目不新增废水排放。厂区废水经过提标改造后，接管连云港中新污水处理厂，不直接排放，故本项目为评价等级为三级B 。 项目废水其排放情况见表5-5。本次污水处理站提标改造后，出水水质均满足新的园区污水处理厂的接管标准。本次主要对依托的污水处理厂接管可行性进行分析。 废水接管可行性： 本企业污水站出口已与园区污水收集管网接通，满足本工程废水排放要求。全厂废水量约为693104.15m3/a（2310m3/d），不新增。连云港中新污水处理有限公司目前污水设计处理能力为34500m3/d，接管污水量为 9482m3/d，目前连云港中新污水处理有限公司正在进行化工废水提升改造工程，待技术改造完成后，再接管园区污水处理厂处理。 园区污水处理厂在设计中针对园区产业定位，本项目处理后废水中的污染因子能满足园区污水处理厂处理的设计要求，无超出原设计的特征污染物。因此项目废水中的污染物均可在园区污水处理厂进行处理。项目废水经厂内污水站预处理后可以达到污水处理厂的接管标准，项目废水处于污水处理厂接管能力和处理能力范围内，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。经园区污水厂处理达污水综合排放一级标准后排放，对灌河水体的影响很小。 因此从接收水量、接管标准、时间和管网布设等方面综合考虑，本项目废水进园区污水处理厂是可行的。 2、大气环境影响分析 2.1 污染防治措施 本项目废气污染源主要为污水站废水各处理单元产生的恶臭气体和有机废气。合理布置产生恶臭的构筑物，对可覆盖的恶臭污染源进行加盖密封，将恶臭源与外部隔绝起来。项目将污水站构筑物等进行加盖封闭，将恶臭源与外部隔绝起来，臭气经抽风机抽送至废气处理装置后高空排放后排放。 本项目废气经加盖收集后，经过“一级水/一级次氯酸钠+二级活性炭”处理后，最后经过 25 米高排气筒排放。处理后的VOCs 排放速率和排放浓度均能满足《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）中表 1 排放标准，即排放浓度 80mg/m3、排放速率 26kg/h。处理后的氨、硫化氢均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准的要求。 本项目废气处理流程见图5-3，主要为水吸收、次氯酸钠吸收及活性炭吸附装置。 1）次氯酸钠吸收装置 次氯酸钠作为强氧化剂与气体中的臭气分子发生气-液接触，使气相中之臭味成分转移至液相，并与臭味成分发生氧化达到去除臭味物质的效果。次氯酸钠对恶臭气体氨、硫化氢的去除效率在80%左右。 2）水喷淋装置 主要适用于溶于水的有机废气和粉尘废气的治理。 气净化装置由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水箱系统等单元组成。塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。喷淋塔废气净化装置塔底部装有填料支承板，填料以错综方式放置在支承板上。填料的上方安装压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。 当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔废气净化装置内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。 为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，定期排放，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋水。 水喷淋对恶臭气体氨、硫化氢的去除效率在80%左右。 3）活性炭吸附装置 有机废气直接通过活性炭层吸附，无需脱附，可达到90%以上的净化率。该法不需对吸附饱和的活性炭进行脱附再生，要求经常更换活性炭以保证净化效果。该法设备简单、一次投资小，适用于处理污染物成分杂、低浓度废气。 2.2 污染物达标排放情况 依据工程分析，污水站氨、硫化氢经收集后通过一级次氯酸钠/水吸收+二级活性炭吸附处理后通过排气筒高空排放，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限制要求（NH3≤14kg/h，H2S≤0.0.9kg/h）、VOCs排放满足《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中非甲烷总烃各限值要求。 2.3 大气环境影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-3 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. VOCs; 二类限区; 一小时; 1200（8h的二倍）; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. NH3; 二类限区; 一小时; 200. H2S; 二类限区; 一小时; 10. （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-4 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流量 (m3/h). 点源; 119.738387; 34.391767; 1.0; 25.0; 0.4; 25.0; 28000; VOCs; 0.046; kg/h. NH3; 0.037. H2S; 0.0014. 表7-5 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 119.741236; 34.391374; 0.0; 180; 60; 3.5; VOCs; 0.024; kg/h. NH3; 0.00972; kg/h. H2S; 0.000375; kg/h. （5）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); 下风向最大距离; D10% (m). 排气筒H1; VOCs; 1.2; 0.0223; 1.86; 15; /. NH3; 0.2; 0.0179; 8.95. H2S; 0.01; 0.000677; 6.77; /. 污水站面源; VOCs; 1.2; 0.0420; 3.50; 144; /. NH3; 0.2; 0.0170; 8.49. H2S; 0.01; 0.000654; 6.54; /. 本项目Pmax最大值出现为面源排放的NH3，Pmax值为8.49%，Cmax为0.042mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 2.4、污染物排放量核算 表7-8项目有组织污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 一般排放口合计; VOCs; 1.64; 0.046; 0.329. 氨; 1.32; 0.037; 0.268. 硫化氢; 0.05; 0.0014; 0.01. 有组织排放总计; VOCs; 0.329. 氨; 0.268. 硫化氢; 0.01. 表7-9 项目无组织污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水站; 污水处理; VOCs; 加强通风; DB323151-2016; 2.0; 0.173. 2; 氨; 加强通风; GB14554-93; 1.5; 0.07. 3; 硫化氢; 加强通风; GB14554-93; 0.06; 0.0027. 无组织排放. 无组织排放; VOCs; 0.173. 氨; 0.07. 硫化氢; 0.0027. 表7-10项目大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.502. 2; 氨; 0.338. 3; 硫化氢; 0.0127. 3、卫生防护距离 ①大气环境防护距离计算 根据污染物无组织排放速率，经计算，本项目无组织排放“无超标点”，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.5m/s，A、B、C、D值的选取见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. ～4; 700; 470; 50; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目无组织污染物排放的卫生防护距离计算结果见表7-12。 表7-12 各无组织单元卫生防护距离计算结果 位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 计算距离（m）; 确认值（m）; 单元取值（m）. 污水站; VOCs; 0.024; 0.189; 50; 100. 氨; 0.00972; 0.591; 50. 硫化氢; 0.000375; 0.423; 50. 由表7-12所计算结果，根据卫生防护距离确定原则，项目卫生防护距离确定为100米。根据已批环评报告，企业现有项目已设置厂界外200米卫生防护距离，因此，全厂卫生防护距离为厂界外200米范围。厂址周围200m范围内均为工业用地，在卫生防护距离内无居民，周围状况满足卫生防护距离的要求。 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 (/) 其他污染物 (VOCs、氨); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录 D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（VOCs、氨、硫化氢）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C非正占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs、氨、硫化氢）; 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（VOCs、氨、硫化氢）; 监测点位数（在厂界外上风向、下风向）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（四周）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; VOCs：（0.502）t/a; 氨：（0.338）t/a; 硫化氢：（0.0127）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 3. 声环境影响分析 本项目新增一些废水处理使用的泵、风机等设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为80-90dB（A）。本项目对产生噪声的机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、车间阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。满足环境保护要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目运行期产生的固废主要为固废主要为蒸发析盐装置产生的盐分、滤渣；污水站污泥、污水站新增活性炭装置产生的废活性炭以及污水站废气处理措施产生的废活性炭，除Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液外其余固废均由厂区自建危废焚烧炉焚烧处理，不外排，对外环境影响较小。 本项目新增加一固废仓库用于存放蒸发析盐所产生的氯化钠、硫酸钠、含溴废液等。氯化钠、硫酸钠及含溴废液需鉴定是否为危险废物，在鉴定结果出来前，均按照危险废物管理。 （1）新建固废仓库贮存场所环境影响分析 ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息:主要化学成分或危险废物名称、数量，物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的贮存 固体废物临时存储场所必须进行地面硬化，拥“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。危险废物储存容器、储存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相应要求: a.应建造专用的危险废物贮存设施；装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。 b.危险废物贮存设施的设计原则：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；。 c.基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；危险废物堆内设计雨水收集池；并有专门对渗出液收集、处理的设施。不相容的危险废物不能堆放在一起。 d.按照GB15562.2《环境保护图形标识一固体废物贮(处置)场》设置警示标志。 e.在危险废物转移时，必须执行危险废物转移联单管理制度。 ③危险废物贮存场所贮存能力分析 Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液暂存于本项目新建的固废仓库中。 根据调查，固废仓库1m2能贮存2t左右的桶装或袋装物质。全厂芒硝盐、氯化钠、含溴废液产生总量为9772.3t/a，全厂焚烧炉产生的炉渣、飞灰产生总量为1011.62t/a。本项目新建的固废仓库2484m2，新建固废库能够满足蒸发析盐产生废盐、含溴废液及焚烧炉炉渣、飞灰的贮存及转运需求。 （2）处置方案可行性及环境影响分析 本项目固废除Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液外其余固废均由厂区自建危废焚烧炉焚烧处理，其中新增部分为废活性炭300.5t/a。迪安公司1250kg/h危废焚烧炉系统项目于2017年6月获得环评批复(灌环审[2017]33号)，目前目前已基本建成，已开展了竣工环保验收监测工作，处在竣工环保验收过程中，能够满足厂区污水站污泥、废活性炭等危险废物的焚烧处理。 综上所述，本项目产生的危险废物拟交厂区自建焚烧炉处置具有可行性。 综上，本项目产生的危险废物在产生、收集、贮存、运输、处置等过程中，具有实施可行性，采取以上的要求措施下，对周边环境风险较小。 5、风险识别 ⑴风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目主要风险物质为次氯酸钠和盐酸。 表7-14 次氯酸钠危险性一览表 名称; 10%次氯酸钠溶液; 主要成分; 次氯酸钠. 分子式; NaClO; 分子量; 74.44. 熔点(℃); 无资料; 沸点(℃); 102.2. 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味。; 危险性类别; /. 饱和蒸汽压; 无资料; 密度; 1.1. 溶解性; 与水混溶; 主要用途; 强氧化剂，用作漂白剂、氧化剂及水净化剂用于造纸、纺织、轻工业等，具有漂白、杀菌、消毒的作用。用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。. 危险性概述; 健康危害; LD 50 (经口) ：5800mg/kg(小鼠) 腐蚀物能引起呼吸道刺激，伴有咳嗽、呼吸道阻塞和粘膜损伤。吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸 道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。皮肤直接接触造成严重皮肤灼伤。通过割伤、擦伤或病变处进入血液， 可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品能造成严重化学灼伤。如果未得到及时、适当的治疗，可能造成永 久性失明。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。. 燃爆危险; 本品易燃，具窒息性。. 环境危害; 本品对水生生物毒性极大。本品对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。. 危险特征; 遇火会产生刺激性、毒性或腐蚀性的气体。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏 出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。. 对应的事故防范措施; 皮肤接触： 立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触： 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。 吸入： 立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行 口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入： 禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 对保护施救者的忠告： 存储和使用区域应当有贮留池以便在排放和处理前调整 pH 值 ，并稀释泄漏液。清除所有火 源，增强通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气。使用防护装备,包括呼吸面具。 灭火方法与灭火剂：合适的灭火介质: 干粉、二氧化碳或耐醇泡沫。灭火时，应佩戴呼吸面具（(符合 MSHA/NIOSH 要求的或相当的)）并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防 护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。. 表7-15 盐酸危险性一览表 名称; 10%盐酸; 主要成分; 氯化氢. 分子式; HCl; 分子量; 36.5. 熔点(℃); -27.32℃（247K，38%溶液）; 沸点(℃); 110℃（383K，20.2%溶液）. 外观与性状; 无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味; 危险性类别; /. 饱和蒸汽压; 无资料; 密度; 1.18. 溶解性; 与水混溶; 主要用途; 基础原料，工业用途广泛. 危险性概述; 健康危害; 浓盐酸（发烟盐酸）会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。在将盐酸与氧化剂（例如漂白剂次氯酸钠或高锰酸钾等）混合时，会产生有毒气体氯气。. 燃爆危险; /. 危险特征; 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 对应的事故防范措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质（如碱水、肥皂水等），就医。眼睛接触： 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用大量水漱口，吞服大量生鸡蛋清或牛奶（禁止服用小苏打等药品），就医. 灭火方法与灭火剂：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救. ⑵风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表7-16。 表7-16 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质数量与临界量比值（Q）： 通过对建设项目危险物质识别，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，确定建设项目Q值，即危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目10%次氯酸钠溶液存储于污水处理区，使用一个吨桶（1t）进行储存，折合次氯酸钠固体最大存储量约0.1t；本项目10%盐酸位于污水处理区，使用一个20m3储罐（约20t10%盐酸）进行储存，折合37%盐酸5.4t。 项目厂区临界量详见表7-17。 表7-17 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 生产场所存在量①t; 贮存场所存在量t; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; /; 0.1; 0.1; 5; 0.02. 2; 37%盐酸; 7647-01-0; /; 5.4; 5.4; 7.5; 0.72. 项目Q值Σ; 0.74. 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ， 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值为0.74，小于1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），因此判定其大气环境风险评价工作级别为简单分析，依据如表7-18。 表7-18环境风险评价工作级别 Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. ⑶环境敏感目标调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质环境影响的途径，分析可能影响的环境敏感目标，项目环境敏感目标分布情况详见表3-2。 ⑷风险识别 根据建设《项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆等危险性级别。次氯酸钠、盐酸属于腐蚀性物质，具有挥发性。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水环境影响。 ⑸风险分析 1）项目生产过程中10%盐酸储罐、次氯酸钠吨桶具有泄露、火灾及爆炸风险，一旦发生事故，则将对环境造成一定的影响。 风险防范措施及应急要求。 本项目10%盐酸储罐区设有0.8m高围堰，围堰区做好防渗、防蚀处理，注意通风，库温不宜超过30℃。 操作注意事项： 确认储罐阀门、液位计完好；检查管道是否有泄漏现象，如泄漏应通知机修车间立即处理；定时巡检：观察输送泵运行是否正常，输送管道是否有泄漏，贮槽液位是否正常，当贮槽液位接近贮槽出口管液位时，应立即补充盐酸溶液防止输送泵干运转。 泄漏应急处理应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内进行回收。 通过上述措施，可有效预防项目运营期环境风险事故的发生。为防止风险事故的发生，本评价建议该项目运营过程中应做到： ①加强管理：进一步完善企业的健康/安全/环境制度，并严格予以实施；合理布局建设场地；加强劳动保护和安全生产；加强操作过程的监督；并通过强化职工教育与培训，加强设备、设施维护与检修，来推进企业安全制度建设。 ②制定应急预案：细化事故应对措施；平时进行公众教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 综上所述，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，在采取一定的风险防范措施后，项目的环境风险是可接受的。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 环保设施提标改造技改项目. 建设地点; （江苏）省; （连云港）市; （/）区; （灌南）县; （堆沟港镇化学工业园）园区. 地理坐标; 经度; 119.74068; 纬度; 34.39108. 主要危险物质及分布; 污水处理站. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 次氯酸钠、盐酸在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康、污染地下水和土壤的环境风险；泄漏后的物料不及时收集，挥发有污染周边大气的环境风险。本项目危险化学品存储量均较小，当发生泄漏或火灾事故时均可及时处理，对土壤、水体和大气环境风险较小。. 风险防范措施要求; ①危险化学品贮运安全防范。对贮存危险化学品数量构成危险源的贮存地点、设施和贮存量提出要求，与敏感目标的距离符合国家有关规定； ②工艺技术设计安全防范措施。设自动监测、报警系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统； ③自动控制设计安全防范措施。 ⑤电气、电讯安全防范措施； ⑥消防及火灾报警系统；. 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录1查询，项目属于为“海水淡化、其他水处理和利用”IV类建设项目，不展开地下水环境影响评价。本项目为厂区污水提升改造项目，污水经处理后达标接园区污水管网，最终排入中新污水处理厂集中处理。 7、土壤环境影响分析 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目的土壤环境影响评价类别见表7-20。 表7-20 土壤评价类别表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 电力热力燃气及 水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水力发电；火力发电（燃气发电除 外）；矸石、油页岩、石油焦等综 合利用发电；工业废水处理；燃气 生产; 生活污水处理；燃 煤锅炉总容量 65 t/h（不含）以上的 热力生产工程；燃 油锅炉总容量 65 t/h（不含）以上的 热力生产工程; 其他. 本项目为工业废水处理项目，对照上表可知，本项目属于Ⅱ类建设项目。 本项目为工业废水处理项目，为污染型项目，本项目占地约2hm2，占地规模为小型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3 ：项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据表7-21进行判定。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老 院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 建设项目场地周边不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院计其他土壤环境敏感目标，因此本建设项目地下水环境敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体判定依据见下表。 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 依据上表判定本项目土壤评价等级为三级，本评价定性描述项目运行中对土壤环境产生的影响。 2）建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别 本项目为工业废水处理项目，就本项目而言，本项目土壤环境影响类型与影响途径见表7-23。 表7-23 建设项目土壤环境影响类型与影响途径 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 服务期满后. 3）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表7-24。 表7-24 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水站等池体构筑物及管道; 废水收集、处理及输送; 大气沉降; VOCs、氨气、硫化氢; VOCs、氨气、硫化氢; 连续，无土壤环境敏感目标. 地面漫流; COD、氨氮、挥发酚、苯胺类等; COD、氨氮、挥发酚、苯胺类等; 事故. 垂直入渗; COD、氨氮、挥发酚、苯胺类等; COD、氨氮、挥发酚、苯胺类等; 事故. 危废仓库; 渗滤液; 地面漫流; COD、氨氮等; COD、氨氮等; 事故. 垂直入渗; COD、氨氮等; COD、氨氮等; 事故. 4）土壤污染影响后果分析 当土壤中含有害物质过多，超过土壤的自净能力，就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累通过土壤到植物再到人体，或通过土壤到水再到人体，间接被人体吸收，达到危害人体健康的程度，就是土壤污染。 土壤污染会使污染物在植（作）物体中积累，并通过食物链富集到人体和动物体中，危害人畜健康，引发癌症和其他疾病等。土地受到污染后，含重金属浓度较高的污染表土容易在风力和水力的作用下分别进入到大气和水体中，导致大气污染、地表水污染、地下水污染和生态系统退化等其他次生生态环境问题。 土壤受到污染会导致农作物的污染、减产，土壤污染导致生物品质不断下降，有许多地方粮食、蔬菜、水果等食物中镉、铬、砷、铅等重金属含量超标和接近临界值。有些地区污灌已经使得蔬菜的味道变差，易烂，甚至出现难闻的异味；农产品的储藏品质和加工品质也不能满足深加工的要求。当土壤中的污染物含量超过植物的忍耐限度时，会引起植物的吸收和代谢失调；一些残留在植物体内的有机污染物，会影响植物的生长发育，甚至会导致遗传变异；Cu、Ni、Co、Mn、Zn等重金属和类重金属以及As等会引起植物生长发育障碍。油类、苯酚等有机污染物会使植物生长发育受到障碍，导致作物矮化、叶尖变红、不抽穗或不开花授粉；三氯乙醛能破坏植物细胞原生质的极性结构和分化功能，使细胞和核的分裂产生紊乱，形成病态组织，阻碍正常生长发育，甚至导致植物死亡。 建设项目运行过程中存在土壤污染的可能，因此需要采取避免对土壤环境的污染。 5）土壤污染防控措施 项目采取了土壤环境质量现状保障、源头控制、过程防控等一系列防控措施：为减少泄漏废气及厂区内臭气，可通过加强厂区内绿化，通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染；危废仓库按照“五防”要求建设，设置渗滤液收集输送系统，可有效避免渗滤液进入土壤环境；项目采取分区防渗的措施，各处理构筑物采用钢筋砼结构，以防腐蚀，主要设备采用优质Q235A复合防腐，工程管道采用优质Q235A管，使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，以确保整体使用寿命达十五年以上，降低了土壤环境污染的风险；项目通过污水站的水泵、污泥泵等设备均采用 N+1 的配置，保证运行设备有足够的备用率，避免池体中污水、污泥溢流情况发生。 经采取上述措施后，建设项目土壤环境影响可接受。 8、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 为了做好安全生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境保护管理机构应明确如下责任： ①保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与本项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 ②及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 ③及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 ④负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 ⑤按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 ⑵污染源监测计划 本项目环境监测计划建议如表7-25所示，待染料行业排污许可规范发布后，按照行业排污许可监测频次执行。 表7-25 污染源监测计划表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 监测点位. 有组织废气; 排气筒H1：NH3、H2S、VOCs; 每年监测一次; 废气排口. 无组织废气; NH3、H2S、VOCs; 每年监测一次; 厂区上风向10m处和下风向10m处各布设一个监测点. 废水; 流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮; 在线监测; 污水排口. 苯胺类、硝基苯类、挥发酚、SS、AOX、邻二氯苯、三氯甲烷、总铜; 每季度监测一次. 雨水; 流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮; 在线监测; 雨水排口. 噪声; 连续等效A 声; 每年监测一次; 厂界设4个环境噪声监测点位. 上述监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。 9、排污口规范化设置 根据苏环控[1997]122号《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》，污（废）水排放口、废气排气筒、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。 （1）雨、污水排放口 雨、污水排放口处设置明显标志牌。排污口设置须符合江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，并安装在线监测，与环保主管部门联网。 （2）废气排放口 本项目共设置25m高排气筒1个，排气筒应按照要求设置便于采样、监测的进出采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，在环境保护图形标志牌上标明排气筒高度、出口内径，排放污染物种类等。 （3）固体废物贮存场所 固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；固体废物贮存场所要在醒目处设置一个标志牌。固体废物环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）规定制作。 （4）噪声控制 固定噪声污染源对边界影响最大的，应按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点位，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 10、总量控制分析 技改项目污染物总量控制情况： 大气污染物：NH3 0.268t/a、H2S 0.01 t/a、VOCs 0.329t/a； 水污染物：废水量693104.15m3/a、COD138.62t/a、SS124.155t/a、氨氮7.457t/a、总氮31.18t/a、总磷0.69t/a、三氯甲烷0.20t/a、苯胺类1.38t/a、硝基苯类1.38t/a、挥发酚0.51t/a、邻二氯苯0.27t/a、总铜0.015t/a、AOX0.69t/a； 固废：0。 固废外排量为零。 本技改项目实施后，不新增废水污染物排放量，其中COD削减552.704t/a、总氮削减12.83t/a、三氯甲烷削减0.34t/a、苯胺类削减 2.06t/a、硝基苯类削减 2.06t/a、邻二氯苯削减 0.23t/a、AOX削减4.49t/a。 技改后全厂总量情况： 全厂废气污染物：粉尘0.386t/a、氯化氢3.124t/a、氨气1.29t/a、甲醇2.086t/a、烟尘2.153t/a、乙胺0.328t/a、醋酸0.26t/a、甲胺0.12t/a、DMF0.06t/a、三氯甲烷1.31t/a、溴化氢0.26t/a、溴0.25t/a、甲苯0.75t/a、甲醛0.868t/a、苯胺类0.03t/a、二氧化硫27.89t/a、氮氧化物56.25t/a、CO3.84t/a、二噁英类0.024g/a、乙醇0.2 t/a、溴乙烷0.15 t/a、硫化氢0.01 t/a、VOCs6.491 t/a； 全厂废水污染物（接管量）：废水量693104.15m3/a、COD138.62t/a、SS124.155t/a、氨氮7.457t/a、总氮31.18t/a、总磷0.69t/a、三氯甲烷0.20t/a、苯胺类1.38t/a、硝基苯类1.38t/a、挥发酚0.51t/a、邻二氯苯0.27t/a、总铜0.015t/a、AOX0.69t/a； 固废外排量为零。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水站、蒸发析盐装置区、新增固废库 | - 氨、VOCS | MVR尾气经一级水吸收，污水站铁碳微电解、ABR、水解酸化、缺氧、曝气池、综合用房等尾气经一级水吸收，污水站收集池、污泥浓缩池及新增固废库尾气经一级次氯酸钠吸收，上述尾气经吸收后再经二级活性炭吸附后25m高空排放。 | 达标 |
| 水污染物 | 生活污水、初期雨水、工艺废水设备及地面冲洗水、 废气吸收水等 | COD、SS、氨氮 总氮、总磷、苯胺类、硝基苯类、挥发酚、AOX、三氯甲烷、总铜、邻二氯苯 | 高盐废水经蒸发析盐预处理，综合污水处理措施为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性碳吸附+排放池”工艺处理，达到园区污水处理厂集中处理接管标准，排入污水管网。 | 达标 |
| 固 废 | Sw-1滤渣 | 二效蒸发离心甩滤 | 除Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液外其余固废由厂区自建危废焚烧炉焚烧处理；Sw-3芒硝盐、Sw-6氯化钠、Lw-1含溴废液待鉴定，若为危废，则委托有资质单位处理 | 零排放 |
|  | SW-2滤渣 | 二效蒸发压滤 |  |  |
|  | SW-3芒硝盐 | 二效蒸发 |  |  |
|  | Sw-4滤渣 | MVR离心甩滤 |  |  |
|  | SW-5滤渣 | MVR蒸发压滤 |  |  |
|  | SW-6氯化钠盐 | MVR |  |  |
|  | Sw-7滤渣 | 三效蒸发离心甩滤 |  |  |
|  | Lw-1含溴废液 | 三效蒸发 |  |  |
|  | 污泥 | 污水处理 |  |  |
|  | 废活性炭 | 污水处理 |  |  |
|  | 废活性炭 | 废气吸收 |  |  |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要为污水处理过程中使用的风机及各类泵类等。经隔声及距离衰减后，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在原有厂区进行，周围生态环境基本可维持现状，且项目施工期较短，对土地扰动较少，生态影响较小。故该项目投入运营后，对周围生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

表8-2   建设项目“三同时”验收一览表

| 验收内容 项目 | 工艺或设备名称 | 总投资 （万元） | 处理能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 新增二效、三效，综合污水站改造 | 660 | 达接管要求 |
| 废气 | 2套水吸收、1套次氯酸钠吸收、2套二级活性炭吸附（1用1备） | 30 | 达标排放 |
| 噪声 | 减震降噪、厂房隔声措施 | 10 | 厂界噪声达标 |
| 固废 | 新建固废库 | 100 | 符合危废库建设规范 |
| 合计 | - | 800 | - |

- 九、结论与建议

1.结论 1.1 项目概况 由于园区污水处理厂接管标准提高，江苏迪安化学有限公司针对厂区内综合污水处理站改造，改造后的工艺为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性碳吸附+排放池”。此外，本项目新增一固废库用于暂存蒸发析盐产生的废盐和焚烧炉飞灰。同时新增加二效、三效蒸发装置，服务于高盐废水的预处理。 通过本次污水站提标改造后能够满足江苏迪安化工有限公司废水达到中新污水污水处理厂的接管要求。 1.2 产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2020 年本）》以及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118 号）中限制和淘汰类项目。 本项目目前已通过灌南县行政审批局备案，备案证号：灌南行政审批备〔2019〕165号，项目代码：2019-320724-26-03-638903 1.3 规划相符性 园区产业定位近期规划为以纺织染料、农药、生物制药及高科技精细化工等“中间”产品为主的化工产业区。企业主要产品为染料系列，且现有项目已取得环评批复和相应的环保验收批复。本项目是企业现有产品配套的废水处理项目，是在现有废水处理系统的基础上进行改造升级，因此符合园区的产业定位。 1.4 项目与“三线一单”控制要求的相符性 本项目不位于连云港市生态红线保护区域内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 环境质量底线：根据区划环境质量现状分析，项目所在区域环境质量良好。大气中O3和 PM2.5超标，项目所在区域为环境空气质量为不达标区，为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》和《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018 年工作计划》等，工作计划中提出了改善灌南县环境空气质量的重点工程，通过采取一系列措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。根据2018年江苏华尔化工有限公司年综合处理7万吨废硫酸再利用和年0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目的监测数据，监测结果表明：地表水中沂南小河水质符合Ⅲ类标准要求，灌河水质符合IV类标准要求。连云港市政府于2016年发布实施了《连云港市灌河大桥断面水质达标方案》（连政办发[2016]164号），根据达标方案，不断推进城镇生活污染治理，提高产业准入标准，强化工业污染治理，严格畜禽养殖环境管理、加强农业和农村污染防治，提高环境监测管理能力等，通过开展直接削减污染物工程，辅以监督监管实施，在上游地区来水水质保持稳定达标的情况下，灌河水质将会得到逐步改善。2018年区域相关项目监测数据对比2015年连云港巿监测中心站监测数据，结果显示，通过《连云港市灌河大桥断面水质达标方案》的实施，区域地表水水质有较明显的改善。 资源利用上线：拟建项目在迪安厂区内进行，工程占地不会改变区域土地利用现状格局，符合土地资源利用上线要求。项目新增设备用电量较小，不会影响区域电力资源使用情况。 负面清单：拟建项目不属于负面清单规定的禁止和限制的建设项目。 本项目建设总体符合“三线一单”的要求。 1.5 与灌南县区域限批要求相符性分析 江苏省环境保护厅于2018年4月4日发布了《关于对灌南县实施区域限批的函》，函中“暂停除环保基础设施类项目和民生类项目外的所有建设项目环评文件审批”。 本项目为废水提升改造项目，属于环保基础设施类项目，因此，不违背《关于对灌南县实施区域限批的函》文件要求。 1.6 污染物达标排放可行性 本项目污水站经提标改造后工艺为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+调节池+ABR+水解酸化+A/O+二沉池+活性碳吸附+排放池” 。废水经污水站处理后能够达到新的园区污水处理厂的接管要求 本项目对污水站、新增固废库、废水蒸发析盐预处理区域产生的废气进行收集处理，经水吸收/次氯酸钠吸收+二级活性炭吸附处理后，处理后的 VOCs 排放速率和排放浓度均能满足《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表 1 排放标准；氨、硫化氢能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准的要求。 项目运营期产生的固废均安全有效处置，对外环境影响较小。 1.7 总量控制 全厂污染物排放总量见表 9-1。 表9-1 技改后全厂污染物排放情况表 类别; 污染物名称; 现有批复排放量; 以新带老削减量; 技改项目产生量; 全厂排放量; 增减量. 废水（t/a）; 废水量m3/a; 693104.15; 693104.15; 693104.15; 693104.15; 0. CODcr*; 691.324; 691.324; 138.62; 138.62; -552.704. SS; 124.155; 124.155; 124.155; 124.155; 0. 总氮*; 44.01; 44.01; 31.18; 31.18; -12.83. 三氯甲烷; 0.54; 0.54; 0.20; 0.20; -0.34. 苯胺类; 3.44; 3.44; 1.38; 1.38; -2.06. 硝基苯类; 3.44; 3.44; 1.38; 1.38; -2.06. 挥发酚; 0.51; 0.51; 0.51; 0.51; 0. 邻二氯苯; 0.5; 0.5; 0.27; 0.27; -0.23. 氨氮*; 7.457; 7.457; 7.457; 7.457; 0. 总铜; 0.015; 0.015; 0.015; 0.015; 0. AOX; 5.18; 5.18; 0.69; 0.69; -4.49. 总磷*; 0.69; 0.69; 0.69; 0.69; 0. 有组织废气（t/a）; 粉尘; 0.386; 0.386; 0. 氯化氢; 3.124; 3.124; 0. 氨气; 1.022; 0; 0.268; 1.29; +0.268. 甲醇; 2.086; 2.086; 0. 烟尘; 2.153; 2.153; 0. 乙胺; 0.328; 0.328; 0. 醋酸; 0.26; 0.26; 0. 甲胺; 0.12; 0.12; 0. DMF; 0.06; 0.06; 0. 三氯甲烷; 1.31; 1.31; 0. 溴化氢; 0.26; 0.26; 0. 溴; 0.25; 0.25; 0. 甲苯; 0.75; 0.75; 0. 甲醛; 0.868; 0.868; 0. 苯胺类; 0.03; 0.03; 0. 二氧化硫*; 27.89; 27.89; 0. 氮氧化物*; 56.25; 56.25; 0. CO; 3.84; 3.84; 0. 二恶英类; 0.024g; 0.024g; 0. 乙醇; 0.2; 0.2; 0. 溴乙烷; 0.15; 0.15; 0. 硫化氢; 0; 0; 0.01; 0.01; +0.01. VOCs*; 6.162; 0; 0.329; 6.491; +0.329. 总结论： 本项目为污水治理的环保项目，项目建设符合国家和地方产业政策，建成后有较高的环境效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、废气、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；在工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，江苏迪安化工有限公司废水处理设施升级改造项目的建设是可行的。 评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。 2．环保要求及建议 （1）加强系统监控管理，保证废水处理效率。 （2）优化设备、管线布置，降低噪声影响； （3）做好污水站的防渗，防止污水渗漏污染周围地下水； （4）项目应确保按照环评要求做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放； （5）设计施工应严格按规程，设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日