| 建设单位：灌云县聚立商品混凝土有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：混凝土生产及建筑用石加工等建设项目（重新报批） |  |  |
| 受 理 | 初 审 | 审 核 |

连环表复[2020]  号

关于对灌云县聚立商品混凝土有限公司

混凝土生产及建筑用石加工等建设项目

（重新报批）环评表的拟批复意见

灌云县聚立商品混凝土有限公司：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意江苏中建工程设计研究院有限公司对项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

1、项目位于连云港市灌云县四队镇沈场村五组242省道东侧，占地24000平方米，总投资3000万元，其中环保投资81万元。项目因新增石子破碎、洗砂等工序并新增土地、生物质锅炉变更为燃气锅炉而重新报批，项目产生机制砂和石料加工产品，自产自用，不得作为商品销售。项目建设2条商品混凝土生产线，1条预制构件生产线，建成后年产商品混凝土60万立方米、预制构件30万立方米。项目代码：2018-320723-30-03-548318。

2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。严格按照《关于开展全县混凝土生产企业大气污染专项整治工作的通知》（灌环发〔2017〕91号）文件要求建设。验收时，机制砂生产和石料加工过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，混凝土生产过程中产生颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值和表3大气污染物无组织排放限值，燃气锅炉燃烧废气中氮氧化物参照“连云港市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”中超低排放限值要求，燃烧废气中颗粒物、二氧化硫限值执行《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014) 中燃气锅炉填报排放限值；施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准；一般固体废物管理应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及其修改单（2013年修订）中的有关规定，危险废物转移须严格按照《物转移联单管理办法》执行。

3、项目厂区内排水实行“雨污分流、清污分流”制，清洗废水、洗砂废水和锅炉废水经沉淀池处理后回用于生产，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后用于附近农田追肥，不外排。2套粉料罐粉尘、搅拌工序粉尘、输送计量粉尘经“滤筒除尘器”处理后经28m高排气筒（H1、H2）达标排放；石料加工粉尘经“布袋除尘”处理后经20m高排气筒（H3）达标排放；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经20m高排气筒（H4）达标排放；原料库、机制砂车间无组织粉尘采取洒水抑尘、密闭等措施降低排放；焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理；食堂油烟废气通过油烟净化器净化后通过专用排烟管排放。在厂区布局时应远离厂界并确保厂界噪声达相应功能要求，选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震、隔声消音等降噪措施，加强设备日常维护和维修。项目产生收尘器尘灰、混凝土残渣、余浆作为原材料回用，沉淀池沉渣、焊渣、边角料收集后外售,废离子交换树脂定期收集后交有资质的危废处理单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运，防止污染环境。

4、项目原料、产品、运输和生产过程必须全程密闭化，场坪、路面必须全部硬化。厂区进出口设置车辆冲洗设施及沉淀池，运输车辆出厂区前必须冲洗干净。

5、项目厂界设置50m的卫生防护距离。卫生防护距离内现无环境敏感目标，不得新建或规划诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。

6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口，允许设置污水、雨水排口各1个，废气排口4个，固体废弃物堆场1个。主要污染物排放实行总量控制，排放总量通过交易方式取得：废气污染物：颗粒物≤1.41t/a、SO2≤0.042t/a、NOx≤0.157t/a；水污染物：零排放；固体废物：零排放。

7、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

8、我局委托灌云县环境监察局组织开展该项目的“三同时”监督检查及相关管理工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送灌云县环境监察局，并按规定接受日常监督检查。

9、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。

连云港市灌云生态环境局

2020年3月11日