一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏道博化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许芸霞 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 徐伯亮 |  |  |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18651989062 |  |  | 传真 |  |  |  | - |  |  |  | 邮政编码 |  | 223500 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | 2019-320724-77-03-603945 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | N772环境治理业 |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  | / |
| 总投资(万元) |  |  | 1200 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 946 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 79% |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设备规格、数量： 一、原 材 料：本项目主要原辅材料详见表1-5。 二、主要设备：详见表1-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) |  | 3061.6 |  |  |  |  |  | 柴油(吨/年) |  |  |  |  | / |  |
| 电(度/年) |  | 5万 |  |  |  |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  | / |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  |  |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  | / |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 本次提升改造新增废水排放量：45396m3/a。复产后厂区总废水量为482216.17 m3/a。 排放去向：本次提升改造新增废水量为45396m3/a，复产后厂区废水总量为482216.17m3/a，本项目新增一座废水深度处理单元，企业所有废水经污水处理站处理，达到园区污水厂接管标准后，进园区污水厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1、项目由来： 江苏道博化工有限公司为亚邦投资控股集团有限公司下属的江苏亚邦染料股份有限公司（证券代码603188）全资子公司，位于被誉为“系在黄海岸边的一粒明珠”的江苏省灌南县连云港化学工业园，是集科研、生产、销售于一体的江苏省高新技术企业。 企业一期年产23680吨溶剂染料、分散染料及中间体项目于2011年5月通过环评审批(连环发[2011]185号)，一期产品除2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚生产线外其他产品均于2013年12月13日通过环保“三同时”验收。 企业二期800kg/h危险废物焚烧系统技改项目于2016年6月通过环评审批（灌环审（2016）24 号），二期项目涉及的废气、废水污染物产排及治理设施，包括进料系统、烟气处理系统、控制系统和在线监控系统等已于2018年4月21日完成自主验收，二期项目涉及的固体废物等工程正在验收中。 根据《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案》（苏政办发〔2018〕46号）、《江苏省沿海化工园区企业复产整改要求》（江苏省环境保护厅，2018年6月19日）、《连云港市化工企业环保集中整治评估核查实施工作细则（试行）》（连环委[2018]4号）和《关于落实化工园区企业复产环保要求的通知》（连环委[2018]18号）、《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发【2019】15号）、关于印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》的通知（苏办【2019】96号）、关于印发《连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案》的通知（连委办发【2019】96号）等文件的相关要求，全面排查企业拟复产项目废气收集、处理过程中存在的问题，并提出整改措施，确保企业VOCS及其他各类废气污染物稳定达标排放。 同时根据《连云港市化工园区（集中区）整治工作方案》（连政办发[2018]113号）要求，连云港化工产业园区污水处理厂化学需氧量、氨氮、总氮、总磷接管标准分别提高至500mg/L、35 mg/L、45 mg/L和5 mg/L。现阶段，园区集中式污水处理厂-连云港中新污水处理有限公司为了响应园区层面环保要求，正在进行技术改造，改造期对复产企业废水排放水质提出了临时性的接管标准，其中COD接管标准为COD≤200mg/L。 综上所述，企业决定对废气、废水处理工程及固废仓库进行提升改造。企业委托香山红叶建设有限公司编制的《江苏道博化工有限公司废气处理提升改造方案》及《江苏道博化工有限公司废水处理提升改造方案》已经过专家评审并修改完善。因此本报告根据企业提供的废气废水设计方案，针对复产产品配套的环保工程的提升改造开展评价。 综上所述，本项目主要为废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造，该项目现已获得连云港灌南县行政审批局的备案，备案号为2019-320724-77-03-603945。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）及《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》（环发[2007]111号）有关规定，经查询，本项目符合《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》中“二、以改善环境和资源节约综合利用为主要内容的项目，其主要污染物排放总量减少且符合地方环保部门核定的污染物总量控制指标的，可直接编写环境影响报告表，按规定程序报批”，项目需编制环境影响报告表，为此江苏道博化工有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司承担废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造项目环境影响报告表的编制工作，江苏拓孚工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了江苏道博化工有限公司废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目建设情况： 项目名称：废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造 建设单位：江苏道博化工有限公司 项目投资：1200万元 建设地点：灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，北纬N34°23′2.50″ ，东经E119°45′36.44″ 建设内容及规模： （1）复产方案 表1-1 企业申请复产产品主体工程及产品方案 序号; 所在车间; 工程名称; 产品名称及规格; 验收能力(t/a); 申报复产能力(t/a); 工作时数 (h/a); 验收情况. 1; 车间二; 1-甲胺基-4-溴蒽醌生产线; 98.5%1-甲胺基-4-溴蒽醌; 480; 200; 5760; 已验收 连环验【2013】36号. 2; 溶剂红111生产线; 99%溶剂红111; 700; 250; 7200. 3; 溶剂红149生产线; 99%溶剂红149; 100; 50; 5000. 4; 溶剂红135生产线; 99%溶剂红135; 300; 200; 6480. 5; 溶剂红179生产线; 99%溶剂红179; 150; 50; 5760. 6; 车间八; 1,4-二羟基蒽醌隐色体生产线; 99%1,4-二羟基蒽醌隐色体; 450; 450; 5040. 7; 4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮生产线; 98%4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮; 250; 120; 6480. 8; 溶剂黄33生产线; 99%溶剂黄33; 100; 35; 4320. 9; 溶剂黄114生产线; 99%溶剂黄114; 150; 80; 5760. 10; 溶剂黄176生产线; 99%溶剂黄176; 250; 70; 7200. 11; 车间四; 溶剂蓝35生产线; 99%溶剂蓝35; 450; 450; 7200. 12; 溶剂蓝78生产线; 98%溶剂蓝78; 200; 200; 6480. 13; 溶剂紫13生产线; 98%溶剂紫13; 350; 300; 7200. 14; 溶剂绿3生产线; 99%溶剂绿3; 300; 50; 7200. 15; 车间三; 分散红F3BS-I生产线; 98%分散红F3BS; 670; 335; 7200. 16; 分散红F3BS-II生产线; 98%分散红F3BS; 330; 165; 7200. 17; 车间九; 分散兰359生产线; 98%分散兰359; 300; 150; 7200. 18; 分散红CNB生产线; 95%分散红CNB; 500; 150; 7200. 19; 车间十一; 商品染料生产线; 商品分散红F3BS; 800; 800; 7200. 20; 商品分散红CNB; 1600; 1600. 21; 800kg/h危险废物焚烧系统; 7200; 废水、废气已于2018年4月完成自主验收，固废正在验收中. 道博化工拟对复产项目中20个产品废气、废水处理设施进行提升改造，以及扩建一座危废仓库。因此本次提升改造项目根据企业申请复产的20个产品生产线配套的废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造进行评价。 （2）废气处理工程提升改造 废气处理工程提升改造情况见表1-2，改造后的废气处理流程图见图1-1。 表1-2 废气处理工程提升改造 序号; 车间; 工序; 废气成分; 现有废气处理工程; 改造后废气处理工程; 原因. 1; 车间二; 酸洗釜、、1-甲氨基-4-溴蒽醌合成釜废气; 溴、溴化氢、甲醇、硫酸雾、氯化氢; 二级碱吸收; H1排气筒30m高空排放; 二级碱吸收; 一级碱吸收塔+一级活性炭在线吸附脱附+H1排气筒30m高空排放; 接入车间废气排放总管，进一步去除污染物质，降低污染物的排放量. 2; 蒸馏釜冷凝尾气; 甲醇; 一级水吸收; 三级水吸收; 装置较为单一，不能满足甲醇废气处理需求，难以保证废气稳定达标排放. 3; 邻二氯苯; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; /; 原装置为间隙式，人工更换矿物油和活性炭，自动化控制水平低，并且废矿物油和废活性炭产生量大. 4; 其他产品合成釜、离析釜; 二甲苯、一甲胺、甲醇等; 二级酸吸收塔. 5; 车间八; 其他产品合成釜、洗涤釜; 邻二氯苯、甲醇等; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; H3排气筒30m高空排放; 二级水吸收+二级碱吸收; 原装置为间隙式，人工更换矿物油和活性炭，自动化控制水平低，并且废矿物油和废活性炭产生量大. 6; 溶剂黄114、溶剂黄176合成釜废气; 邻二氯苯、甲醇、溴、溴化氢等; 二级水吸收+一级碱吸收; 邻二氯苯水溶性较差，现有废气装置不能满足邻二氯苯废气处理需求. 7; 车间五; 车间二、车间八一层含碱; 物料中转罐、回收罐、滤缸、排渣房、废水池等废气 邻二氯苯、甲醇、一甲胺等; -; 直排; 二级酸吸收; 一级碱吸收塔+一级活性炭吸附+H2排气筒15m高空排放; 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 8; 车间五溶剂红111合成压滤机废气; 一甲胺、二甲苯等; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; H2排气筒15m高空排放; 原装置为间隙式，人工更换矿物油和活性炭，自动化控制水平低，并且废矿物油和废活性炭产生量大. 9; 车间五其他压滤机; 氯化氢、硫酸雾等; 无; 织排放 二级碱吸收; 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 10; 车间二、车间八一层其他非碱性物料中转罐、回收罐、滤缸、排渣房、废水池等废气; 邻二氯苯、甲醇、氯化氢等; 无组织排放. 11; 车间七; 车间四含碱性物料排渣房、废水收集池; 一甲胺、对甲苯胺等; 二级酸吸收+一级活性炭; H4排气筒30m高空排放; 二级酸吸收; 一级碱吸收塔+一级活性炭吸附+H3排气筒15m高空排放. 12; 车间七含碱性物料压滤机废气; 一甲胺、对甲苯胺等; 无组织排放. 13; 车间四一层含碱性物料中转罐、回收罐等; 一甲胺、对甲苯胺等; 无组织排放. 14; 车间四一层其他非碱性物料中转罐、回收罐、车间七非碱性物料压滤机等废气; 甲醇、氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放; 二级碱吸收. 15; 车间四北侧废水池; 废水池废气; 甲醇、DMAC、酸雾等; 无组织排放; 一级酸吸收+一级双氧水氧化塔+一级碱吸收+一级活性炭吸附+H4排气筒15m高空排放; 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 16; 车间四; 车间四合成釜、蒸馏釜、二合一过滤机、碱煮釜、真空泵; 甲醇、对甲基苯胺等; 二级水吸收; H4排气筒30m高空排放; 二级酸吸收; 三级水吸收; 一级碱吸收+一级活性炭吸附+H5排气筒30m高空排放; 正丁胺、异丙胺为碱性废气，虽与水混溶，但沸点较低，且产生量较大，现有“二级水吸收”装置规模较小，不能满足正丁胺、异丙胺等废气处理需求，难以确保废气稳定达标排放。. 17; 酸洗釜; 氯化氢等; /. 17; 车间三; 烷基化釜冷凝; 溴化氢; 一级水吸收+二级碱吸收; H5排气筒30m高空排放; 二级水吸收; 接入车间废气排放总管，进一步去除污染物质，降低污染物的排放量. 18; 滤缸、二合一过滤器、酰化釜冷凝、取代反应釜; 溴化氢、氯化氢、甲醇等; 二级碱吸收. 19; 重氮化釜; 氮氧化物; 二级碱吸收. 20; 氰化釜、蒸馏釜冷凝; 甲醇、氯化氢等; 一级水吸收; 三级水吸收; 污染物产生量较大，现有“一级水吸收”装置较为单一，不能满足甲醇、DMAC废气处理需求. 21; 车间六; 车间三、车间九一层其他非碱性物料中转罐、回收罐、排渣房等; 甲醇、氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放; 二级碱吸收; 一级碱吸收塔+一级活性炭吸附+H6排气筒15m高空排放; 根据环保管理部门要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 23; 车间六压滤机; 氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放. 24; 车间九; 分散兰359胺化釜、氰化釜、二合一过滤器; 乙胺等; 一级水吸收+二级碱吸收; H6排气筒30m高空排放; 二级酸吸收; 二级碱吸收塔+一级活性炭在线吸附脱附+H7排气筒30m高空排放; 接入车间废气排放总管，进一步去除污染物质，降低污染物的排放量. 25; 分散红CNB缩合釜、烷基化、氰化釜、破氰釜等废气; 甲苯、乙醚、甲醇、氯化氢等; /. 26; 氧化釜、打浆釜等; 甲苯、乙醚等; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; 原装置为间隙式，人工更换矿物油和活性炭，自动化控制水平低，并且废矿物油和废活性炭产生量大. 27; 蒸馏釜、甲醇精馏釜、甲苯精馏釜等; 甲苯、甲醇等; -; 冷凝后直排; 二级水吸收; 根据环保管理部门要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 28; 车间十一; 商品染料; 粉尘; 布袋除尘+水浴除尘; H7排气筒25m高空排放; 布袋除尘+水浴除尘; H8排气筒25m高空排放; 不变. 29; 烘房; 闪蒸干燥; 粉尘; 布袋除尘+水浴除尘; H8排气筒15m高空排放; 布袋除尘+水浴除尘; H9排气筒15m高空排放; 不变. 30; 危废焚烧炉; 危废焚烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、烟尘等; 一级急冷喷淋塔+干吸收+布袋除尘+一级碱吸收; H9排气筒42m高空排放; 一级急冷喷淋塔+干法吸收+布袋除尘+一级碱吸收; H10排气筒42m高空排放; 不变. 31; 危废仓库; 甲苯、甲醇等; 一级活性炭; H10排气筒15m高空排放; 一级碱吸收+一级活性炭; H11排气筒15m高空排放; 因危废仓库废气中含硫化氢等酸性气体，进活性炭吸附前无预处理装置，不能满足现有废气处理需求。. 32; 蒸发析盐区; 蒸发析盐及蒸发析盐区危废库废气; 非甲烷总烃; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; H11排气筒15m高空排放; 根据环保管理部门要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 32; 罐区; 碱性物料储罐; 一甲胺、正丁胺、环己胺等; 水封罐; 直排; 一级酸吸收; 一级水吸收+一级活性炭+ H12排气筒15m高空排放. 33; 非碱性物料储罐; 甲苯、氯苯等; /. 34; 污水站; 运行废气; 甲醇、甲苯、DMF、硫酸雾等; 一级酸吸收+一级双氧水氧化+一级碱吸收; H12排气筒15m高空排放; 一级酸吸收+一级双氧水氧化+一级碱吸收+一级活性炭吸附; H13排气筒15m高空排放; 因危废仓库废气中含水溶性较差的甲苯、氯苯、苯胺类等异味气体，现有废气处理工艺不能满足水溶性较差的有机气体的处理需求，难以保证废气稳定达标排放。. 35; 拟建危废仓库; 运行废气; 甲醇、甲苯、DMF、硫酸雾等; /; /; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; H14排气筒15m高空排放; 新增危废仓库.

图1-1  废气处理工艺流程图

（2）废水处理工程提升改造 废水处理工程提升改造情况见表1-3，改造后的废水预处理流程图见图1-2。 表1-3 废水处理工程提升改造 序号; 废水; 现有废水处理工程; 改造后废水处理工程; 原因. 1; 预处理后废水及其他工艺废水、真空泵废水、佳麦预处理废水; 预处理后废水及其他工艺废水、真空泵废水经“芬顿氧化+中和沉淀”处理后，与部分废气吸收水、检测化验排水、生活污水及初期雨水混合经“调节池+UASB+ A/O生化+混凝沉淀池”处理后排入园区污水处理厂; 预处理后废水及其他工艺废水、真空泵废水经“芬顿氧化+中和沉淀”处理后，与部分废气吸收水、检测化验排水、生活污水及初期雨水混合经“调节池+UASB+ A/O生化+混凝沉淀池+活性炭吸附+板框压滤”处理后排入园区污水处理厂; 为满足园区集中式污水处理厂近期出台的临时性接管标准要求，需要增加深度处理单元，本方案考虑在现有废水处理站末端增加“活性炭吸附-压滤”处理单元. 图1-2 道博化工预处理站废水处理工艺流程图 （3）固废房扩容改造改造 表1-4 固废房扩容改造 序号; 系统名称; 现有; 改造后; 原因. 1; 固废仓库; 两座危废仓库，分别为100m2和450m2; 新建危废仓库一座（总面积724m2，高6m），及配套内部渗滤液槽、沟、防腐、废气收集等; 考虑到企业发展和危废储存量增大，扩容危废仓库一座. 新建危废库位于危废焚烧区域北侧。 表1-5 拟建危废库建筑物一览表工程规模 序号; 建筑物、构筑物名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 层数; 结构类型; 备注. 1; 危废仓库; 724; 724; 1; 混合结构; 新增. 合计; 724; 724; /; /; /. 3、原材料消耗 本项目主要原辅材料为碱液、活性炭等，具体见表1-6。 表1-6 原辅材料消耗一览表 编号; 名称; 消耗量t/a; 包装; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 30%碱液; 187; 748; +561; 桶装; 国产及汽车运输. 2; 90%硫酸; 0; 750.4; +750.4; 桶装; 国产及汽车运输. 3; 双氧水; 0; 21; +21; 桶装; 国产及汽车运输. 4; 活性炭; 150; 44.7; -105.3; 桶装; 国产及汽车运输. 5; 水; 3577; 6638.6; +3061.6; 桶装; 园区供水. 理化性质： （1）碱液 纯品为无色透明液体。相对密度2.130，熔点3184.4℃，沸点1390℃。极易吸收空气中二氧化碳和水分变成碳酸盐。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与金属铝锌及非金属硅、硼等反应放出氢。腐蚀性极强，对皮肤、纤维、玻璃、陶瓷等均有腐蚀作用。 （2）硫酸 纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点(℃)：10.5；相对密度(水=1)：1.83；相对蒸气密度(空气=1)：3.4；饱和蒸气压(kPa)：0.13(145.8℃)；与水混溶。 （3）双氧水 水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C。 4、项目生产设备见下表。 表1-7改造后废气处理设施情况一览表 车间; 处理系统; 设备名称; 规格参数; 数量; 备注. 车间二; 二级碱吸收; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6m; 2座; 利旧. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=20m; 2台; 利旧. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增配套变频系统一套. 三级水吸收; 水吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=6.0m; 2座; 新增. 水吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=5.2m; 1座; 利旧. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=16m; 3台; 利旧. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增配套变频系统一套. 二级酸吸收; 酸吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=6.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=20m; 2台; 新增. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增配套变频系统一套. 车间八; 二级水吸收+二级碱吸收; 水吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=20m; 2台; 新增. 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=20m; 2台; 新增. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增变频系统一套. 车间二、车间八; 一级碱吸收+一级活性炭在线吸附脱附; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=7.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：35m3/h 扬程：H=20m; 1台; 新增. 一级活性炭在线吸附脱附装置; 风量：Q=10000m3/h 吸附箱(6芯)碳纤维滤筒; 2套; 新增. 风机; 风量：10000m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.5m 高度：30m; 1根; 利旧. 车间五; 二级酸吸收; 酸吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=6.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=20m; 2台; 新增. 二级碱吸收; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=7.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：35m3/h 扬程：H=25m; 2台; 新增. 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 碱吸收塔; 塔径：D=2.0m 塔高：H=7.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：40m3/h 扬程：H=16m; 1台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：L×B×H=2.0×2.0×4.9m; 1座; 新增. 风机; 风量：15000m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.6m 高度：15m; 1根; 利旧. 车间七; 二级酸吸收; 酸吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=5.2m; 2座; 利旧. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=20m; 2台; 利旧. 二级碱吸收; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6.5m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：35m3/h 扬程：H=25m; 2台; 新增. 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 碱吸收塔; 塔径：D=2.0m 塔高：H=7.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：40m3/h 扬程：H=30m; 1台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：L×B×H=2.0×2.0×5.5m; 1座; 利旧. 风机; 风量：15000m3/h; 1台; 利旧. 排气筒; 直径：0.6m 高度：15m; 1根; 改造. 车间四; 二级酸吸收+三级水吸收; 酸吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=6.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=20m; 2台; 新增. 水吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=6.0m; 3座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=20m; 2台; 新增. 风机; 风量：13251m3/h; 1台; 新增. 车间三; 二级碱吸收; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6.5m; 2座; 利旧. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=20m; 2台; 利旧. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增变频系统一套. 二级碱吸收; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=5.2m; 2座; 利旧. 循环泵; 流量：10m3/h 扬程：H=15m; 2台; 利旧. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增变频系统一套. 三级水吸收; 水吸收塔; 塔径：D=1.0m 塔高：H=5.0m; 3座; 1台利旧，2台新增. 循环泵; 流量：10m3/h 扬程：H=15m; 2台; 利旧. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增变频系统一套. 车间四、车间三; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=7.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：35m3/h 扬程：H=25m; 2台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：L×B×H=1.8×2.0×3.9m; 1座; 新增. 风机; 风量：13251m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.6m 高度：30m; 1根; 改造. 车间九; 二级酸吸收; 酸吸收塔; 塔径：D=1.0m 塔高：H=5.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：10m3/h 扬程：H=15m; 2台; 新增. 风机; 风量：15000m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 新增变频系统一套. 二级水吸收; 水吸收塔; 塔径：D=1.0m 塔高：H=5.0m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：10m3/h 扬程：H=15m; 2台; 新增. 风机; 风量：1500m3/h 配套变频控制系统一套; 1台; 更换. 二级碱吸收+一级活性炭在线吸附脱附; 碱吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=6.0m; 2座; 利旧. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=20m; 2台; 利旧. 一级活性炭在线吸附脱附; 型号：RACF1700-3/2ⅡB 吸附箱3芯（碳纤维吸附芯）; 2套; 新增. 风机; 风量：5000m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.4m 高度：30m; 1根; 利旧. 车间六; 二级碱吸收; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6.5m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：35m3/h 扬程：H=20m; 1台; 新增. 风机; 风量：15000m3/h; 1台; 新增. 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 碱吸收塔; 塔径：D=1.8m 塔高：H=6.5m; 2座; 新增. 循环泵; 流量：35m3/h 扬程：H=25m; 2台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：L×B×H=2.0×2.0×4.9m; 1座; 新增. 风机; 风量：12000m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.6m 高度：15m; 1根; 新增. 车间十一; 布袋除尘+水浴除尘; 布袋除尘器; 过滤风速：1.27~1.62m/min 滤袋数量：120条; 2套; 利用现有. 水浴除尘箱; 长：2m 宽：2m 高：1.5m; 2套; 利用现有. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：12m; 2台; 利用现有. 风机; 风量：9500m3/h; 1台; 利用现有. 排气筒; 直径：0.4m 高度：25m; 1根; 利用现有. 烘房; 布袋除尘+水浴除尘; 布袋除尘器; 过滤风速：1.27~1.62m/min 滤袋数量：120条; 9套; 利用现有. 水浴除尘箱; 长：1m 宽：1m 高：1m; 9套; 利用现有. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：12m; 9台; 利用现有. 风机; 风量：6032~8919m3/h; 1台; 利用现有. 排气筒; 直径：0.45m 高度：15m; 1根; 利用现有. 危废焚烧系统; 危废焚烧炉; 一级急冷喷淋塔（尿素和碱液）+一级干法吸收（消石灰+活性炭）塔+布袋除尘器+一级碱喷淋塔; 一级急冷喷淋塔（碱液和尿素）; 塔径：D=2.2m 塔高：H=7.5m; 1座; 利用现有. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：138m; 2台; 利用现有. 干法吸收（消石灰+活性炭）塔; 塔径：D=1.5m 塔高：H=12.5m; 1座; 利用现有. 布袋除尘器; 总过滤面积：496m2 滤袋数量：512条; 1台; 利用现有. 碱吸收塔; 塔径：2.0m 塔高：8.5m; 1台; 利用现有. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：138m; 2台; 利用现有. 引风机; 风量：23500m3/h; 1台; 利用现有. 排气筒; 直径：0.72m 高度：42m; 1根; 利用现有. 危废仓库、蒸发析盐及蒸发析盐区危废仓库; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 碱吸收塔; 塔径：D=2.0m 塔高：H=7.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：40m3/h 扬程：H=30m; 1台; 新增. 活性炭吸附塔（卧式）; 吸附塔尺寸：L×B×H=5.0×2.0×1.8m; 1座; 利旧. 风机; 风量：18000m3/h; 1台; 利旧. 排气筒; 直径：0.6m 高度：15m; 1根; 利旧. 罐区; 一级酸吸收; 酸吸收塔; 塔径：D=1.0m 塔高：H=6.5m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：10m3/h 扬程：H=15m; 1台; 新增. 一级水吸收+一级活性炭吸附; 水吸收塔; 塔径：D=1.0m 塔高：H=6.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：10m3/h 扬程：H=15m; 1台; 新增. 活性炭吸附装置; 塔径：D=2.0m 塔高：H=2.4m 碳层厚度：0.4m; 1座; 新增. 风机; 风量：2000m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.25m 高度：15m; 1根; 新增. 污水站; 一级酸吸收+一级双氧水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附; 酸吸收塔; 塔径：D=2.0m 塔高：H=7.0m; 1座; 更换. 循环泵; 流量：40m3/h 扬程：H=16m; 1台; 更换. 双氧水吸收塔; 塔径：D=2.0m 塔高：H=7.0m; 1座; 更换. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=15m; 1台; 更换. 碱吸收塔; 塔径：D=2.0m 塔高：H=7.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：30m3/h 扬程：H=15m; 1台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：L×B×H=2.0×2.0×4.9m; 1座; 更换. 风机; 风量：15000m3/h; 1台; 更换. 排气筒; 直径：0.6m 高度：15m; 1根; 更换. 新建危废仓库; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 碱吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=7.0m; 4座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=15m; 4台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：Φ×H=φ2.0×2.5m; 4座; 新增. 风机; 风量：5000m3/h; 4台; 新增. 排气筒; 直径：0.7m 高度：15m; 1根; 新增. 车间四北污水池; 一级酸吸收+一级双氧水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附; 酸吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=5.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=15m; 1台; 新增. 双氧水吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=5.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=15m; 1台; 新增. 碱吸收塔; 塔径：D=1.4m 塔高：H=5.0m; 1座; 新增. 循环泵; 流量：20m3/h 扬程：H=15m; 1台; 新增. 活性炭吸附塔; 吸附塔尺寸：Φ×H=φ1.6×3.0m; 1座; 新增. 风机; 风量：5000m3/h; 1台; 新增. 排气筒; 直径：0.3m 高度：15m; 1根; 新增. 表1-7 厂区废水处理站主要构（建）筑物及设备表 项目 名称; 尺寸规格 L×W×H(m); 数量 (座); 停留时间(h); 结构形式; 配套设备. 废水收集池; 14.0×7.0×5.0; 4; 70.56; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵8台. 芬顿氧化池; 2.84×2.5×6.0; 2组4格; 6.24; 半地上式，钢砼结构，防腐; 双氧水计量泵2台. 中和沉淀池; 2.84×3.1×6.0; 2组4格; 7.68; 半地上式，钢砼结构，防腐; 中和搅拌机4台，废水提升泵2台，石灰乳加药装置1套. 调节池; 14×12×5.0; 1; 18; 半地上式，钢结构，防腐; 潜水搅拌机3台，废水提升泵3台. UASB厌氧池; 10×6.8×10.5; 2组4格并联; 62; 半地上式，钢砼结构，防腐; 三相分离器4套，回流泵2台. A/O池; 6.9×6.8×5.5; 2组4格; 45; 半地上式，钢砼结构，防腐; 曝气系统1套. 二沉池; ￠14*4.5; 1; 14.8; 半地上式，钢砼结构，防腐; 刮泥机1台，污泥回流泵2台. 混凝沉淀池; ￠14*4.5; 1; 14.8; 半地上式，钢砼结构，防腐; 刮泥机1台，PAM投加装置2套，搅拌机5台，废水提升泵2台. 污泥浓缩池; 4.5×4.5×4.5; 3; /; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台，污泥提升泵4台. 废水中转池; 4.5×4.5×4.5; 1; /; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台. 活性炭吸附池; 13.0×10.0×6; 2; 34.3; 半地上式，钢砼结构，防腐; 曝气搅拌系统1套，鼓风机2台，压滤机2台. 达标废水中转池; 13.0×10.0×6; 1; /; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台. 低位水池; 5.5×5×2.5; 1; /; 地下式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台. 排放池; 14.0×4.0×4.5; 1; /; 半地上式，钢砼结构; 排污泵2台. 风机房; 8.6×6.5; 1; /; 地上式，砖混; 罗茨风机3台. 污泥脱水间; 12×6.0; 1; /; 地上式，砖混; 板框压滤机2台，压滤泵2台. 加药间; 5.4×6.5; 1; /; 地上式，砖混; PAC、PAM配置槽、搅拌器、输送泵各1套. 综合用房; 3.0×6.5; 1; /; 地上式，砖混; COD在线监测系统1套，污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪1套. 注：标灰为本方案新增。 5、劳动制度 本项目所需员工由厂内职工内部调拨，不新增员工。项目设计每年工作日300天，每天3班，每班8小时。 6、公辅工程 项目公辅工程见下表

表1-8 公辅工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 本项目提升改造后废气处理工程新增用水量为3061.6m3/a; 来源于园区供水. 排水; 本项目提升改造新增排水量为45396m3/a，复产后厂区综合污水482216.17m3/a，主要为废气吸收水和初期雨水量增加。; 采用清污分流排水方式。清下水就近排入园区雨水管网；工艺废水、生活污水及初期雨水等经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网. 供电; 本项目新增年用电量5万kWh，; 利用园区供电系统. 绿化; 绿化; /; 利用现有. 环保工程; 废气处理; 废气处理措施：具体见表1-2。; 确保达标排放. 废水处理; 项目高盐废水蒸发析盐处理，项目产生的生活污水、检验化验废水及蒸发析盐冷凝水产生，进厂区污水站处理达接管标准后排入园区污水厂处理后排放，厂区污水站采用 采用“芬顿氧化+中和絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+二沉池+絮凝脱色沉淀+活性炭吸附+压滤”处理工艺; 确保达标排放. 噪声治理; 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等; 确保达标排放. 固废处理; 新增危险固废堆场724m2，新增污泥、废盐委托处置，废活性炭、脱附冷凝液进自建危废焚烧炉进行焚烧处理，所有固废不外排。; 零外排. 7、平面布置 本项目利用现有车间，新增危废仓库1座，总占地面积724m2，厂区平面布置图见附图2。 8、项目厂址概况 项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园内，本次改建不新增用地面积。项目南侧为连云港世展精细化学品有限公司，东侧为连云港腾源化工有限公司，北侧为新港大道，新港大道北侧为江苏华尔化工有限公司，西侧为江苏佳麦化工有限公司。地块周围内主要环境保护目标及四邻情况详见附图3。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 9、产业政策相符性 本项目为污染治理项目，经查询产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展和改革委员会令第29号），《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于限制类与淘汰类。因此，本项目符合国家、江苏省产业政策。 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目符合国家产业政策要求及园区的产业布局要求。 10、三线一单相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目所在园区紧邻新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区，园区污水厂处理尾水排入灌河内。本项目的施工建设及运行行为不在洪水调蓄区管控区禁止的行为范围内。本项目距离最近的生态红线为灌河洪水调蓄区，项目距离灌河洪水调蓄区二级管控区边界约1.4km，距离新沂河（沂河淌）洪水调蓄区二级管控区约2.0km，项目选址不在其生态空间管控区范围内。本项目污水经预处理满足园区污水处理厂接管要求后排入园区污水处理厂，不在该保护区内排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物。 因此本项目选址、规划发展内容等符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）要求。 ②环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-9所示。 表1-9 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量管控要求; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据环境质量公报，项目所在区域大气环境质量不能满足功能区划要求，根据达标规划中整改措施，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 另外，本次提升改造不新增污染物排放量，项目大气污染物排放总量未超出园区核定的排污总量指标，项目实施后不会改变大气环境功能类别。; 符合. 2、水环境质量管控要求; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 根据2018 年12月连云港市区地表水环境质量监测情况：灌河灌河大桥断面该月水质为Ⅳ类；新沂姜庄水漫桥断面该月水质为Ⅲ类。区域水环境质量较好。; 符合. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 项目厂区采用分区防渗设计，污染装置区、固废库、污水管线等区域为重点防渗区，采取严格的防渗措施，其他区域为一般防渗区域，采用水泥硬化，防止渗透物污染土壤。; 符合. 综上，项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-10。 表1-10 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、水资源 消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; 1、本项目新增新鲜水用量为3061.6m3/a。2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。; 符合. 2、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目用地不占用基本农田，在建设单位现有厂区内，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 3、能源 消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。同时，本项目能耗较小。; 符合. 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本）（苏政办发[2013]9 号）文件以及修改通知（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号）和《连云港市工业结构调整指导目录（2015 年本）》，经查询，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 本项目不属于《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本）》中限制和禁止建设项目。满足负面清单管理要求。与《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单（2018年本）》相符性如下： 表1-11负面清单要求符性分析 序号; 负面清单要求; 本项目执行情况; 相符性. 1; 本管控要求所述化工项目除特殊要求说明外是指以特定化学物质为产品的化工生产项目。管控要求分“限制类”和“禁止类”，适用于在我市行政区域内投资建设的化工项目。对禁止类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对限制类项目除石化产业基地等重大项目产业链发展需要外原则上不得新建，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。; 本项目产品不属于负面清单中“限制类” 和“禁止类”; 相符. 2; 本管控要求所列举项目依据国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展和改革委员会令第29号）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》等文件。严格限制使用和排放有毒气体、恶臭物质类项目，禁止新建生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、“POPs”清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目，禁止建设“三废”（尤其是废盐）产生量大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置。; 本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目，本项目为废气废水处理工程提升改造项目，减少污染物的排放。; 相符. 3; 新、改、扩建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水污染物的建设项目，水污染指标按2倍削减量替代。新、改、扩建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的建设项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代。; 本项目为废气废水处理工程提升改造项目，减少污染物的排放，本项目不新增污染物。; 相符. 4; 化工项目必须进入由地市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区（化工重点监测点的提升安全、环保、节能水平、结构调整的技改项目除外）。依据园区规划环评确定的用地规模，严格控制化工产业比例。连云港（堆沟港）化学工业园禁止新建农药、医药、染（颜）料中间体项目。灌云临港产业园禁止新建医药、染（颜）料中间体项目和农药及农药中间体项目。赣榆柘汪临港产业园禁止建设医药及医药中间体、染（颜）料及染（颜）料中间体、农药及农药中间体项目。连云港石化产业基地严格按照《连云港石化产业基地总体发展规划》、《连云港石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见进行建设，严格限制化工产业种类和规模。核电站周边的建设项目遵照国家法律法规、政策和《连云港市城市总体规划与江苏田湾核电站相容性分析专题报告》的相关规定执行。; 本项目位于连云港（堆沟港）化学工业园，本项目为废气废水提升改造项目，不新增用地，不新增污染物，本项目实施后，将减少现有项目部分污染物的排放量。; 相符.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、企业现有项目 江苏道博化工有限公司为亚邦投资控股集团有限公司下属的江苏亚邦染料股份有限公司（证券代码603188）全资子公司，位于被誉为“系在黄海岸边的一粒明珠”的江苏省灌南县连云港化学工业园，是集科研、生产、销售于一体的江苏省高新技术企业。 企业一期年产23680吨溶剂染料、分散染料及中间体项目于2011年5月通过环评审批(连环发[2011]185号)，一期产品除2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚生产线外其他产品均于2013年12月13日通过环保“三同时”验收。 企业二期800kg/h危险废物焚烧系统技改项目于2016年6月通过环评审批（灌环审（2016）24 号），二期项目涉及的废气、废水污染物产排及治理设施，包括进料系统、烟气处理系统、控制系统和在线监控系统等已于2018年4月21日完成自主验收，二期项目涉及的固体废物等工程正在验收中。 企业现有审批情况 表1-12 企业审批情况表 序号; 项目名称; 工程名称; 产品名称及规格; 环评批复情况; 验收情况. 1; 江苏道博化工有限公司年产23680吨溶剂染料、分散染料及中间体项目; 染料中间体11880 t/a; 99%1,4-二羟基蒽醌隐色体; 连环发[2011]185 号; 连环验[2013]36号. 2; 98.5%1-甲胺基-4-溴蒽醌. 3; 98%4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮. 4; 98%2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚; -. 5; 副产97.5%氯化钙. 6; 副产60%乙酸钠. 7; 高档分散染料2200t/a; 98%分散兰359; 连环验[2013]36号. 8; 98%分散红F3BS. 9; 95%分散红CNB. 10; 98%分散红WW-3BS. 11; 98%分散红SBWF. 12; 商品染料4500; 商品分散红F3BS; 连环验[2013]36号. 商品分散红CNB. 商品分散红WW-3BS. 商品分散红SBWF. 13; 溶剂染料 5100t/a; 99%溶剂橙107; 连环验[2013]36号. 14; 99%溶剂红111. 15; 99%溶剂红52. 16; 99%溶剂红149. 17; 99%溶剂红146. 18; 99%溶剂红135. 19; 99%溶剂红168. 20; 99%溶剂红169. 21; 99%溶剂红179. 22; 99%溶剂红207. 23; 99%溶剂黄33. 24; 99%溶剂黄157. 25; 99%溶剂黄114. 26; 99%溶剂黄176. 27; 99%溶剂橙60. 28; 99%溶剂蓝63. 29; 99%溶剂蓝35. 30; 99%溶剂蓝36. 31; 99%溶剂蓝59. 32; 98%溶剂蓝78. 33; 99%溶剂蓝97. 34; 99%溶剂蓝104. 35; 99%溶剂蓝122. 36; 97%溶剂紫11. 37; 98%溶剂紫13. 38; 99.5%溶剂紫31. 39; 99.5%溶剂紫59. 40; 99%溶剂绿3. 41; 99%颜料黄147. 42; 江苏道博化工有限公司800kg/h危险废物焚烧系统技改项目环境影响报告书; 焚烧系统; 800kg/h危险废物焚烧系统; 灌环审[2016]24号; 废气、废水已于2018年4月完成自主验收，固废正在验收. 现有产品方案见表1-12，道博化工位于连云港化工产业园区新港大道南侧。现有职工550 人，年有效工作日为300 天，每日三班，每班8 小时，生产制度为四班三运转制。 表1-13 现有产品方案 序号; 类别; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力(t/a); 工作时数 (h/a). 1; 染料中间体11880 t/a; 1,4-二羟基蒽醌隐色体生产线; 99%1,4-二羟基蒽醌隐色体; 450①（其中266自用，184外售）; 5040. 2; 1-甲胺基-4-溴蒽醌生产线; 98.5%1-甲胺基-4-溴蒽醌; 480②（其中423.5自用，56.5外售）; 5760. 3; 4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮生产线; 98%4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮; 250③（其中245自用，5外售）; 6480. 4; 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚生产线; 98%2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚; 5000; 7200. 5; 副产97.5%氯化钙; 1700. 6; 副产60%乙酸钠; 4000. 7; 高档分散染料2200t/a; 分散兰359生产线; 98%分散兰359; 300; 7200. 8; 分散红F3BS生产线; 98%分散红F3BS; 1000; 7200. 9; 分散红CNB生产线; 95%分散红CNB; 500; 7200. 10; 分散红WW-3BS生产线; 98%分散红WW-3BS; 200; 7200. 11; 分散红SBWF生产线; 98%分散红SBWF; 200; 7200. 12; 商品染料4500; 商品染料生产线; 商品分散红F3BS; 1300; 7200. 商品分散红CNB; 2400. 商品分散红WW-3BS; 300. 商品分散红SBWF; 500. 13; 溶剂染料 5100t/a; 溶剂橙107生产线; 99%溶剂橙107; 50; 5040. 14; 溶剂红111生产线; 99%溶剂红111; 700; 7200. 15; 溶剂红52生产线; 99%溶剂红52; 100; 7200. 16; 溶剂红149生产线; 99%溶剂红149; 100; 5000. 17; 溶剂红146生产线; 99%溶剂红146; 100; 3600. 18; 溶剂红135生产线; 99%溶剂红135; 300; 6480. 19; 溶剂红168生产线; 99%溶剂红168; 100; 7200. 20; 溶剂红169生产线; 99%溶剂红169; 50; 7200. 21; 溶剂红179生产线; 99%溶剂红179; 150; 5760. 22; 溶剂红207生产线; 99%溶剂红207; 100; 4320. 23; 溶剂黄33生产线; 99%溶剂黄33; 100; 4320. 24; 溶剂黄157生产线; 99%溶剂黄157; 50; 2880. 25; 溶剂黄114生产线; 99%溶剂黄114; 150; 5760. 26; 溶剂黄176生产线; 99%溶剂黄176; 25; 7200. 27; 溶剂橙60生产线; 99%溶剂橙60; 100; 5040. 28; 溶剂蓝63生产线; 99%溶剂蓝63; 150; 5040. 29; 溶剂蓝35生产线; 99%溶剂蓝35; 450; 7200. 30; 溶剂蓝36生产线; 99%溶剂蓝36; 200; 6480. 31; 溶剂蓝59生产线; 99%溶剂蓝59; 100; 7200. 32; 溶剂蓝78生产线; 98%溶剂蓝78; 200; 6480. 33; 溶剂蓝97生产线; 99%溶剂蓝97; 100; 7200. 34; 溶剂蓝104生产线; 99%溶剂蓝104; 0 7200. 35; 溶剂蓝122生产线; 99%溶剂蓝122; 200; 7200. 36; 溶剂紫11生产线; 97%溶剂紫11; 50; 2160. 37; 溶剂紫13生产线; 98%溶剂紫13; 350; 7200. 38; 溶剂紫31生产线; 99.5%溶剂紫31; 100; 7200. 39; 溶剂紫59生产线; 99.5%溶剂紫59; 100; 2160. 40; 溶剂绿3生产线; 99%溶剂绿3; 300; 7200. 41; 颜料黄147生产线; 99%颜料黄147; 100; 7200. 表1-14 企业申请复产产产品主体工程及产品方案 序号; 所在车间; 工程名称; 产品名称及规格; 验收能力(t/a); 申报复产能力(t/a); 工作时数 (h/a); 验收情况. 1; 车间二; 1-甲胺基-4-溴蒽醌生产线; 98.5%1-甲胺基-4-溴蒽醌; 480; 200; 5760; 已验收 连环验【2013】36号. 2; 溶剂红111生产线; 99%溶剂红111; 700; 250; 7200. 3; 溶剂红149生产线; 99%溶剂红149; 100; 50; 5000. 4; 溶剂红135生产线; 99%溶剂红135; 300; 200; 6480. 5; 溶剂红179生产线; 99%溶剂红179; 150; 50; 5760. 6; 车间八; 1,4-二羟基蒽醌隐色体生产线; 99%1,4-二羟基蒽醌隐色体; 450; 450; 5040. 7; 4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮生产线; 98%4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮; 250; 120; 6480. 8; 溶剂黄33生产线; 99%溶剂黄33; 100; 35; 4320. 9; 溶剂黄114生产线; 99%溶剂黄114; 150; 80; 5760. 10; 溶剂黄176生产线; 99%溶剂黄176; 250; 70; 7200. 11; 车间四; 溶剂蓝35生产线; 99%溶剂蓝35; 450; 450; 7200. 12; 溶剂蓝78生产线; 98%溶剂蓝78; 200; 200; 6480. 13; 溶剂紫13生产线; 98%溶剂紫13; 350; 300; 7200. 14; 溶剂绿3生产线; 99%溶剂绿3; 300; 50; 7200. 15; 车间三; 分散红F3BS-I生产线; 98%分散红F3BS; 670; 335; 7200. 16; 分散红F3BS-II生产线; 98%分散红F3BS; 330; 165; 7200. 17; 车间九; 分散兰359生产线; 98%分散兰359; 300; 150; 7200. 18; 分散红CNB生产线; 95%分散红CNB; 500; 150; 7200. 19; 车间十一; 商品染料生产线; 商品分散红F3BS; 800; 800; 7200. 20; 商品分散红CNB; 1600; 1600. 21; 800kg/h危险废物焚烧系统; 7200. 2、企业现有污染治理系统设备清单 企业现有环保设施设备清单见表1-5。 3、现有治理措施 （1）废气治理措施 表1-2 废气处理工程提升改造 序号; 车间; 工序; 废气成分; 现有废气处理工程. 1; 车间二; 酸洗釜、、1-甲氨基-4-溴蒽醌合成釜废气; 溴、溴化氢、甲醇、硫酸雾、氯化氢; 二级碱吸收; H1排气筒30m高空排放. 2; 蒸馏釜冷凝尾气; 甲醇; 一级水吸收. 3; 邻二氯苯; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔. 4; 其他产品合成釜、离析釜; 二甲苯、一甲胺、甲醇等. 5; 车间八; 其他产品合成釜、洗涤釜; 邻二氯苯、甲醇等; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; H3排气筒30m高空排放. 6; 溶剂黄114、溶剂黄176合成釜废气; 邻二氯苯、甲醇、溴、溴化氢等; 二级水吸收+一级碱吸收. 7; 车间五; 车间二、车间八一层含碱; 物料中转罐、回收罐、滤缸、排渣房、废水池等废气 邻二氯苯、甲醇、一甲胺等; -; 直排. 8; 车间五溶剂红111合成压滤机废气; 一甲胺、二甲苯等; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; H2排气筒15m高空排放. 9; 车间五其他压滤机; 氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放. 10; 车间二、车间八一层其他非碱性物料中转罐、回收罐、滤缸、排渣房、废水池等废气; 邻二氯苯、甲醇、氯化氢等; 无组织排放. 11; 车间七; 车间四含碱性物料排渣房、废水收集池; 一甲胺、对甲苯胺等; 二级酸吸收+一级活性炭; H4排气筒30m高空排放. 12; 车间七含碱性物料压滤机废气; 一甲胺、对甲苯胺等; 无组织排放. 13; 车间四一层含碱性物料中转罐、回收罐等; 一甲胺、对甲苯胺等; 无组织排放. 14; 车间四一层其他非碱性物料中转罐、回收罐、车间七非碱性物料压滤机等废气; 甲醇、氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放. 15; 车间四北侧废水池; 废水池废气; 甲醇、DMAC、酸雾等; 无组织排放. 16; 车间四; 车间四合成釜、蒸馏釜、二合一过滤机、碱煮釜、真空泵; 甲醇、对甲基苯胺等; 二级水吸收; H4排气筒30m高空排放. 17; 酸洗釜; 氯化氢等. 17; 车间三; 烷基化釜冷凝; 溴化氢; 一级水吸收+二级碱吸收; H5排气筒30m高空排放. 18; 滤缸、二合一过滤器、酰化釜冷凝、取代反应釜; 溴化氢、氯化氢、甲醇等. 19; 重氮化釜; 氮氧化物; 二级碱吸收. 20; 氰化釜、蒸馏釜冷凝; 甲醇、氯化氢等; 一级水吸收. 21; 车间六; 车间三、车间九一层其他非碱性物料中转罐、回收罐、排渣房等; 甲醇、氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放. 23; 车间六压滤机; 氯化氢、硫酸雾等; 无组织排放. 24; 车间九; 分散兰359胺化釜、氰化釜、二合一过滤器; 乙胺等; 一级水吸收+二级碱吸收; H6排气筒30m高空排放. 25; 分散红CNB缩合釜、烷基化、氰化釜、破氰釜等废气; 甲苯、乙醚、甲醇、氯化氢等. 26; 氧化釜、打浆釜等; 甲苯、乙醚等; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔. 27; 蒸馏釜、甲醇精馏釜、甲苯精馏釜等; 甲苯、甲醇等; -; 冷凝后直排. 28; 车间十一; 商品染料; 粉尘; 布袋除尘+水浴除尘; H7排气筒25m高空排放. 29; 烘房; 闪蒸干燥; 粉尘; 布袋除尘+水浴除尘; H8排气筒15m高空排放. 30; 危废焚烧炉; 危废焚烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、烟尘等; 一级急冷喷淋塔+干吸收+布袋除尘+一级碱吸收; H9排气筒42m高空排放. 31; 危废仓库; 甲苯、甲醇等; 一级活性炭; H10排气筒15m高空排放. 32; 蒸发析盐区; 蒸发析盐及蒸发析盐区危废库废气; 非甲烷总烃; 一级矿物油吸收塔+一级活性炭吸附塔; H11排气筒15m高空排放. 32; 罐区; 碱性物料储罐; 一甲胺、正丁胺、环己胺等; 水封罐; 直排. 33; 非碱性物料储罐; 甲苯、氯苯等. 34; 污水站; 运行废气; 甲醇、甲苯、DMF、硫酸雾等; 一级酸吸收+一级双氧水氧化+一级碱吸收; H12排气筒15m高空排放. （2）废水治理措施 企业现有污水处理站设计处理对象为道博公司和佳麦公司的溶剂染料、分散染料及其中间体类生产废水，设计采取污水分类处理，预处理后废水及其他工艺废水、真空泵废水经“芬顿氧化+中和沉淀”处理后，与部分废气吸收水、检测化验排水、生活污水及初期雨水混合经“调节池+UASB+ A/O生化+混凝沉淀池”处理后排入园区污水处理厂。现有污水处理站具体处理工艺流程见图1-4。 图1-4 废水处理站现有处理工艺流程图 （3）固废治理措施 公司设固废焚烧系统一套，处理能力800kg/h（6400t/a），用于处置道博公司生产过程中产生的危险废物。 4、企业已批总量 企业已批复总量见表1-14。 表1-14 企业已批总量表 类别; 污染物名称; 已批排污总量(t/a). 原环评; 焚烧炉环评. 废气; SO2; 2.39; 7.358. NOx; 1.3; 4.994. 溴化氢; 1.097; /. 溴; 0.695; /. 氯苯; 1.391; /. 甲醇; 16.9; /. 二氯乙烷; 2.702; /. 邻二氯苯; 3.02; /. 乙胺; 1.46; /. 苯胺类; 0.29; /. 氯化氢; 0.38; 2.448. 异丙胺; 1.32; /. DMAC; 0.797; /. 二甲苯; 1.064; /. 甲胺; 0.2; /. 环己胺; 0.75; /. 乙醇; 0.199; /. 正丁胺; 0.7; /. DMF; 1.54; /. 正丁醇; 0.082; /. 原甲酸三甲酯; 0.02; /. 甲苯; 1.864; /. 乙醚; 2.481; /. 硝基苯; 0.; 1 /. 粉尘; 2.02; 0.962. 一氧化碳; /; 6.099. 总铜; /; 0.064. 二噁英; /; 3.8×10-8. VOCs; /; /. 废水（接管量）; 废水量; 436210.172; 610. COD; 436.2; 0.061. SS; 136; 0.042. 氨氮; 0.98; 0.009. 总氮; 36.7; 0.022. 总磷; /; 0.0003. 硝基苯类; 2; /. 苯胺类; 2.16; /. AOX; 3.4; /. 二甲苯; 0.43; /. 氯苯; 0.43; /. 邻二氯苯; 0.43; /. 挥发酚; 0.04; /. 总锌; 1.8; /. 总铜; 0.53; /. 甲苯; /; /. 固废（液）; 0; 0. 5、企业现有存在问题 （1）现有排气口未安装VOCs在线监测设备，经现场核查企业车间废气排放烟囱较多，且均含有VOCs污染物。 （2）根据实际生产情况，辅房、罐区等废气均无组织排放，无组织排放废气异味较重。 （3）现有高盐废水经过蒸发析盐处理后与其他废水一起进污水处理站处理，随着越来越严格的环保形势，项目废水无法满足园区污水厂的临时接管要求。 （4）目前企业危险固废暂存量大，目前的危险废物仓库已不能满足暂存需要。 6、“以新带老”措施 （1）经现场核查企业车间废气排放烟囱较多，且均含有VOCs污染物。为便于排放口管理、降低企业设备投入，对现场部分排气筒进行合并，并安装VOCs在线监测设备。 （2）根据实际生产情况，针对罐区、辅房等无组织废气集中收集处理后有组织排放，降低无组织废气对外环境的影响。 （3）为满足园区集中式污水处理厂近期出台的临时性接管标准COD<200mg/L的要求，需要增加深度处理单元，道博污水处理站在现有废水处理站末端增加“活性炭吸附装置”保障性处理单元，待园区污水厂正常运行恢复COD<500mg/L接管标准时，此装置可以停用。 （4）新建一固废仓库724m2，用于固体废物临时贮存和固体废物预处理。

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐率低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，项目地理位置图见附图1。 2、气候特征 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 3、水文特征 区域河流水体主要有灌河、新沂河及园区内的灌溉沟渠。 堆沟港紧靠灌河。灌河又名潮河，全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35 亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。堆沟港北临新沂河，是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952 年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌云县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000年7月竣工，南深泓闸共12 孔，总宽134.1m，北深泓闸共10 孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 化工园区附近及园区内部还有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等沟渠，这些沟渠均为人工开凿的灌溉渠，宽5～8m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态，其功能主要为灌溉。这些沟渠与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，也是园区水厂——连化水务公司主要的水源地，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。 沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8～10m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 4、地下水文 区域属于变质岩隆起地带，地下水以浅层为主，主要赋存于第四系洪冲积层中。深层地下水不发育，仅部分地段有岩溶裂隙水。地下水补给区为丘陵或附近地表降水渗透，地下水流向基本与基岩或地表地势一致，地下水位受区域降水影响作用明显。水位一般在2.21m～2.50m，属淡咸水交替带，水质含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。 5、地表植被 区域地表植被主要是人工种植的树木、农作物等。 6、生态 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目所在区域周边有新沂河（沂河淌）洪水调蓄区和灌河洪水调蓄区生态红线，本项目与新沂河（沂河淌）洪水调蓄区最近相距为2000 米，与灌河洪水调蓄区最近相距为1400 米，不在红线区保护范围内。本项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）要求。 项目与生态红线位置关系图见附图4。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、交通运输状况 公路：灌南县交通便捷，326 省道横穿灌南开发区，宁连高速公路贯穿开发区，连接京沪、连徐高速公路，沿海高速出口距开发区25 公里，公路交通畅达。 空运：距开发区90 公里的连云港白塔埠机场，现已开通至上海、北京、广州、深圳、香港、杭州、沈阳、厦门、宁波、桂林、温州等多条航班，2010 年客流量70 万人，货邮吞吐量6000 吨。距2010 年新开通的国际机场—淮安机场只有20 公里，现已开通至北京、上海、广州、西宁、厦门、武汉、重庆等多条航班。 海运：开发区距连云港港口90 公里。连云港是我国十大集装箱进出港之一，已和世界上160 多个国家1000 个港口有贸易运输往来。开通了日韩、东南亚、美西、地中海、欧洲基本港等地的定期班轮。 内河：灌南濒临黄海，河网密布。全长70 公里的“苏北黄浦江”—灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，河面宽阔，平均水深11 米，常年通航3000-5000 吨船舶，可实现海河联运。 铁路：开发区距连云港火车站45 公里，开通全国各地主要站区客货运。此外规划的连淮扬镇铁路将在开发区设立高铁灌南站。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、区域配套基础设施建设情况 （1）给水规划 化工园区沿大咀大沟河建地面水厂一座，供给园区工业生产水。水厂水源为沂南小河。 根据所提供资料，沂南小河除去日常供给，能保证供给化工园区172.8 万m³/d 水量。自来水厂规划近期日产水量6 万m³，远期日产水量25 万m³。 （2）排水规划 ①化工园区规划排水体制为雨污分流制，雨水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采用集中处理。 ②化工园区工业污水进行预处理，达到污水接管标准后，由重力流污水管道汇集，加压后经园区污主干管排入园区污水处理厂。化工园区工业排污系统采用分区集中、压力提升输送的管网网络。 ③化工园区的工业污水排放的系数为0.8，生活污水排放系数为0.85。工业污水处理率和11生活污水处理率均采用1.0。 ④化工园区建设污水处理厂一座，污水处理量近期为7500m³/d，远期为16 万m³/d。园区内全部生活污水和预处理后的工业污水均由污水管网收集后，至污水处理厂集中处理，达标后经灌河排放大海。未经处理的污水不准直接排入水体，以防水体污染。 ⑤化工园区内建设多个污水提升泵站。 ⑥雨水由管道分片收集，就近排入附近水体。雨水管网沿园区道路敷设，覆盖率为100%。 ⑦排水管网规划 a、排水管网布置方式为枝状，污水采用分区重力汇集，集中压力输送的管网网络。雨水就近直接排入水体。 b、排水管道在道路两侧沿路布置，埋深一般设在地面下2.0~2.5m。 （3）供热工程规划 化工园区原由亚邦供热有限公司临时锅炉供热，现已拆除。规划由连云港亚邦供热有限公司建设3 台130t/h 次高压次高温循环流化床锅炉。现已建成7.8km 供热管网，供热半径3km范围，拟对附近多家企业进行供汽。 （4）供电工程规划 由化工园区各种用地负荷预测，化工园在规划远期电力负荷约为129MW，综合同时使用系数为0.7。 规划近期在园区新建一座110kV 变电所，容量为2×63MVA。远期将该变电所扩建成容量为4×63MVA。 化工园规划区配电电源为35kV、10kV。 （5）消防 园区内近期设一个消防一级站，远期增设相应数量的消防二级站。按国家有关规范实施建设。 化工园区内室外消火栓间距不超过120m，与园区生产给水管道同步实施，消防用水由生产给水管网提供。在一、二级防火区域附近水体边增设消防取水码头和铺设专有的消防供水管道。 4、区域配套基础设施建设情况 （1）污水集中处理 连云港中新污水处理有限公司五期项目已全部建成，处理能力总计达到34500t/d。其中，一期日处理2500t 的系统于2007 年6 月份通过验收，2012 年8 月份升级改造成农药废水处理中心。二期日处理5000t 的系统已通过环保验收并正常运行，现为污水厂综合废水处理中心。污水厂三期染料废水处理中心主要为“UASB+A/O 生化+BAF+絮凝脱色”工艺，日处理能力5000t，目前为园区染料废水处理中心。化工园区污水处理应急系统（2500t/d）已于2009年11 月建成并投入运行（采用气浮、微电解、Fenton 氧化、中和沉淀等工艺）。经过应急系统处理的废水，再进入二期项目进行进一步处理。四期日处理能力1 万吨综合废水处理系统于2017 年通过环保“三同时”验收，已正式投入运行。另外，日处理1.2 万吨颜料废水处理系统正在试水阶段，该系统分两组并列运行，每组0.6 万吨/天，主要处理颜料废水。 （2）集中供热 按照《连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书》的要求，连云港化工园区需要建设集中供热装置，在2007 年3 月，连云港亚邦供热有限公司新建2 台10t/h 锅炉，一台20t/h锅炉，所有管道安装到位，建成7.8km 供热管网，供热半径3km 范围，对附近多家企业进行供汽；后因为供热能力不足，在2013 年4 月拆除进行改造，新建3 台130t 锅炉及其配套供热管网。 总投资4.2 亿元的灌南县化工园区亚邦集中供热项目主体工程、管网工程已完工，目前已调试运行。 （3）供水系统建设 园区地面水厂已建成，建设规模为6 万吨/日，以沂南小河为水源，目前其供水已经运营，并能满足园区用水需求。 （4）排水系统建设 园区目前大力推进企业雨污分流、清污分流规范化改造，2016 年园区对企业进行全面排查，按照“明管、固定、硬质”要求，开展企业“清管行动”，累计清除废旧管道约40 千米, 新建固定、硬质、高架管道2.44 千米。 污水：目前园区有65 家企业已建有独立“一企一管”，15 家“一企一管” 在建或准备建，其他19 家企业因为停产、没有工艺废水和通过与其他企业共建污水管网输送至污水厂，实行分时分段排水。 雨水：园区企业都按照要求建设标准化雨水收集排放系统， 初期雨水排入企业的污水站，15 分钟后的雨水通过提升泵， 就近排到企业外围的河道或者园区市政雨水管网。 （5）区域固废处置中心 目前，园区危废主要由连云港赛科废料处置有限公司处置，该公司1.8 万吨/年危险废物焚烧项目均已建成投入运行，许可证编号JS1311001431-5。另外，园区3 万吨/年金圆危废处理项目，于2016 年年底开工建设，目前一期2 万吨/年危废处置项目主体工程已基本建成，已投入运行。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 根据2018 年连云港市环境质量公报，项目所在区域环境质量状况如下： 1、空气环境质量 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《连云港市2018 年环境质量公报》，灌南县城区空气质量达标率为75.9%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据灌南县大气污染防治工作联席会议办公室下发的《关于印发灌南县打赢蓝天保卫战2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）文件，所在区域空气质量可满足改善要求，能达到环境质量标准，且拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。 2、地表水环境质量 区域主要河流为灌河、新沂河。根据江苏省地表水（环境）功能区划，新沂河水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838–2002) Ⅲ类水标准。灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）表1 中Ⅳ类水标准。根据2018 年12月连云港市区地表水环境质量监测情况：灌河灌河大桥断面该月水质为Ⅳ类；新沂姜庄水漫桥断面该月水质为Ⅲ类。 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围各主要环境保护目标见表3-1。 表3-1主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 黄姚村; 119.769; 34.370; 居住区; 居民区; 《环境空气质量标准》 （GB3095-199; ）二级 S; 730. 董沟村; 119.758; 34.371; 居民区; S; 860. 堆沟港镇; 119.756; 34.365; 居民区; S; 1600. 新沂河; 119.736; 34.404; 水体; 渔业、农业; 《地表水环境质量标准》（GB3838; －2002）III类水标准 N; 2400. 灌河; 119.774; 34.370; 水体; 渔业、农业; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水标准; S; 1400. 厂界; -; -; -; -; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类区标准; -; 200. 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区; 119.736; 34.404; 水体; 洪水调蓄区; 生态红线二级管控区; N; 2000. 灌河洪水调蓄区; 119.774; 34.370; 水体; 洪水调蓄区; 生态红线二级管控区; S; 1400.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染因子HCl、苯、甲醇、甲醛、二甲苯等执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC空气质量浓度参考限值，氯苯、乙醇、二氯乙烷等采用“前苏联标准”， 乙醚、一甲胺、邻二氯苯、环己胺、异丙胺、正丁胺、DMF、正丁醇、原甲酸三甲酯等采用美国环保局（EPA）工业环境实验室相关模式进行推算。大气环境质量标准的主要指标见详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 （单位：mg/m3） 污染物; 浓度限值(mg/Nm3); 标准来源. 年平均; 日平均; 小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》. NO2（GB3095-2012）二级标准; 0.04; 0.08; 0.2. TSP; 0.20; 0.30; -. PM10; 0.07; 0.15; -. 氯化氢; -; 0.015; 0.05; 大气环境导则附录D. 苯; -; -; 0.11. 甲醇; -; 1.00; 3.00. 氨气; -; -; 0.20. 甲醛; -; -; 0.05. 硝基苯类; -; -; 0.01. 硫酸; -; 0.1; 0.3. 苯胺类; -; 0.03; 0.10. 甲苯; -; -; 0.2. 二甲苯; -; -; 0.2. VOCs; 0.6（8小时平均）. 污染物; 昼夜平均; 最大一次; 标准来源. 氯苯类; -; 0.10; 0.10; 前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度(1977). 污染物; 年平均; 日平均; 小时平均; 标准来源. 乙醇; -; 5.0; 5.0; 前苏联环境质量标准. 二氯乙烷; -; 1.0; 3.0. DMAC; 0.03; 0.07; 0.2. 正丁醇; -; 0.1; 0.1. 一甲胺; -; 0.01; 0.018; 计算值*. 邻二氯苯; -; 0.05; 0.116. 环己胺; -; 0.076; 0.174. 异丙胺; -; 0.088; 0.206. 正丁胺; -; 0.039; 0.081. DMF; -; 0.428; 1.296. 溴乙烷; /; 0.144; 0.368. 溴丙烷; /; 0.043; 0.09. 原甲酸三甲酯; /; 0.335; 0.975. 乙胺; /; 0.0428; 0.09. 乙醚; /; 0.13; 0.325. 溴化氢; /; 0.015; 0.05; 参照氯化氢、氯标准执行. 溴气; /; 0.03; 0.10. 2.地表水环境质量 灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）表1 中Ⅳ类水标准，部分指标参照GB3838-2002 表3 中标准要求执行；新沂河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中III 类水标准，部分指标参照GB3838-2002 表3 中标准要求执行。评价因子悬浮物分别参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级、第四级水资源质量标准值主要指标，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 评价因子; 分类标准（mg/L，pH值无量纲）. III类; Ⅳ类. 1; pH值; 6~9; 6~9. 2; COD≤; 20; 30. 3; 氨氮≤; 1.0; 1.5. 4; 总氮≤; 1.0; 1.5. 5; 总磷≤; 0.2; 0.3. 6; 甲苯≤; 0.7; 0.7. 7; 氯苯≤; 0.3; 0.3. 8; 铜≤; 1.0; 1.0. 9; 锌≤; 1.0; 1.0. 10; 硝基苯类≤; 0.017; 0.017. 11; 苯胺类≤; 0.1; 0.1. 12; 二甲苯≤; 0.5; 0.5. 13; 氯苯≤; 0.3; 0.3. 14; 邻二氯苯≤; 1.0; 1.0. 15; 挥发酚≤; 0.005; 0.01. 16; 三级水资源质量标准; 四级水资源质量标准. 17; SS≤; 30; 60. 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准限值见下表。 表4-3声环境质量标准 [等效声级Leq：dB（A）] 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 工艺废气染料尘、氮氧化物、氯化氢（溴化氢参照其标准执行）、溴（参照氯气标准执行）等排放浓度、排放速率、厂界监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；挥发性有机物（VOCS参照非甲烷总烃标准执行）、甲苯、二甲苯、甲醇、苯胺类、氯苯类（邻二氯苯参照其标准执行）、DMF等排放浓度、排放速率、厂界监控点浓度限值执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）中二级标准；乙醚、1,1-二氯乙烷、一甲胺、环己胺、异丙胺、正丁胺、DMAC、乙胺等废气排放参照执行估算值标准，详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放速率，kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. H=15m; H=30m. 染料尘; 0.51; 3.4; 18; 肉眼不可见; GB16297-1996）表2中二级标准. 氮氧化物; 0.77; 4.4; 240; 0.12. 氯化氢/溴化氢; 0.26; 1.4; 100; 0.20. 溴; /; 0.87; 65; 0.4. 甲苯; 2.2; 12; 25; 0.60; DB32/3151-2016. 二甲苯; 0.72; 3.8; 40; 0.30. 甲醇; 3.6; 19; 60; 1.0. 苯胺类; 0.36; 1.9; 20; 0.20. 氯苯类; 0.36; 1.9; 20; 0.20. DMF; 0.54; 2.9; 30; 0.40. 非甲烷总烃; 7.2; 38; 80; 4.0. 氨; 4.9; 20; /; 1.5; （GB14554–93）二级标准. 硫化氢; 0.33; 1.3; /; 0.06. 乙醚; 1.95; 10.4; 54.675; /; “环评”估算值. 1,1-二氯乙烷; 18; 96; 32.6; /. 一甲胺; 0.108; 0.576; 4.5; /. 环己胺; 1.044; 5.568; 31.95; /. 异丙胺; 1.236; 6.592; 36.9; /. 正丁胺; 0.486; 2.592; 16.47; /. DMAC; 1.2; 6.4; 207.9; /. 乙胺; 0.54; 2.88; 18; /. 2、水污染物排放标准 项目污水进入江苏连云港化工产业园污水处理厂集中处理，项目废水污染物应处理达到表4-5中接管标准方可进入产业园的污水处理厂集中处理。污水处理厂的尾水主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准；其他污染物排放浓度排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）二级标准，《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006 标准中未作规定的因子不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。具体指标详见表4-5。 表4-5 污水排放标准主要指标值（单位：mg/L，pH除外） 序号; 项目; 污水接管标准; 污水厂排放标准. 1; pH; 6-9; 6-9. COD; 500（临时标准限值200）; 50. 3; SS; 400; 70. 4; 氨氮; 25; 5. 总磷; 1.0; 0.5. 5; 甲苯; 0.1; 0.1. 6; 氯苯; 0.2; 0.2. 7; 总氮; 45; 15. 8; 可吸附有机卤化物（AOX，以Cl计）; 1.0; 1. 9; 挥发酚; 2.0; 0.5. 10; 邻（对）-二氯苯; 0.4; 0.4. 11; 硝基苯类; 2.0; 2.0. 12; 苯胺; 2.0; 1.0. 13; 总锌; 2.0; 2.0. 14; 总铜; 0.5; 0.5. 15; 二甲苯; 1.0; 0.4. 16; 色度; ≤200倍; ≤50倍. 17; 盐分; -; --. 3、声环境质量标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，详见下表。 表4-6 本项目噪声排放标准 [等效声级Leq：dB（A）] 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. |
| 总量控制指标 | 根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下： （1）水污染物 本次提升改造新增深度处理单元，企业废水经预处理后再进厂区污水站处理，出水达园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理，本项目废水经厂区污水站处理后污染物接管量略有变动，除水量外，其他污染物接管量均有所减少，因此本项目废水总量需重新申请，其他污染物总量指标仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目接管总量为：废水量45396m3/a。 全厂接管考核量为：废水量482216.17m3/a、COD 436.261t/a、SS 136.042t/a、氨氮0.989t/a、总氮36.722t/a、TP 0.0003t/a、硝基苯类2t/a、苯胺类2.61 t/a、AOX3.4t/a、二甲苯0.43 t/a、氯苯0.43 t/a、邻二氯苯0.43t/a、挥发酚0.04 t/a、总锌1.8t/a、总铜0.53 t/a； （2）大气污染物 本项目将原有无组织排放的原料罐区废气、固废房废气、蒸发析盐废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目大气污染物：氯化氢0.01795t/a、二甲苯0.5408t/a、DMF0.00285t/a、氨0.00128t/a、硫化氢0.00064t/a、硫酸雾0.0062t/a； 全厂大气污染物：SO29.748t/a、烟（粉）尘2.982/a、氮氧化物6.294t/a、溴化氢1.097t/a、溴0.695t/a、氯苯1.391t/a、甲醇16.9t/a、二氯乙烷2.702t/a、邻二氯苯3.02t/a、乙胺1.46t/a、苯胺0.29t/a、氯化氢2.84595t/a、异丙胺1.32t/a、DMAC 0.797t/a、二甲苯1.6048t/a、甲胺0.2t/a、环己胺0.75t/a、乙醇0.199t/a、正丁胺0.7t/a、DMF1.54285t/a、正丁醇0.082t/a、原甲酸三甲酯0.02t/a、甲苯1.864t/a、乙醚2.481t/a、硝基苯0.31t/a、一氧化碳6.099t/a、总铜0.064t/a、二噁英3.8×10-8t/a、氨0.00128t/a、硫化氢0.00064t/a、硫酸雾0.0062t/a、VOCs31.13396t/a； （3）固废 固废：零排放。 4、全厂排污三本帐 表4-7 全厂污染物产生量、消减量及排放量三本帐（t/a） 项目; 现有工程; 本项目; “以新带老”削减量; 最终接管量; 排入外环境量; 技改前后增减量. 污染因子; 现有工程批复总量; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量. 水污染物; 废水量; 436820.17; -; -; 45396; -; 482216.17; 482216.17; +45396. COD; 436.261; -; -; -; 108.546; 327.715; 24.111; -108.546. SS; 136.042; -; -; -; 44.641; 91.401; 33.755; -44.641. 氨氮; 0.989; -; -; -; 0.123; 0.866; 0.866; -0.123. 总氮; 36.722; -; -; -; 7.337; 29.385; 7.233; -7.337. 总磷; 0.0003; -; -; -; -; 0.0003; 0.0003; 0. 硝基苯类; 2; -; -; -; -; 2; 0.964; 0. 苯胺类; 2.16; -; -; -; 0.801; 1.359; 0.482; -0.801. AOX; 3.4; -; -; -; 1.225; 2.175; 0.482; -1.225. 二甲苯; 0.43; -; -; -; 0.139; 0.291; 0.193; -0.139. 氯苯; 0.43; -; -; -; 0.145; 0.285; 0.096; -0.145. 邻二氯苯; 0.43; -; -; -; 0.117; 0.313; 0.193; -0.117. 挥发酚; 0.04; -; -; -; 0.015; 0.025; 0.025; -0.015. 总锌; 1.8; -; -; -; 0.407; 1.393; 0.964; -0.407. 总铜; 0.53; -; -; -; 0.152; 0.378; 0.241; -0.152. 大气污染物; SO2; 9.748; -; -; -; -; -; 9.748. NOx; 6.294; -; -; -; 0.58; -; 5.714; -0.58. 溴化氢; 1.097; -; -; -; 0.6168; -; 0.4802; -0.6168. 溴; 0.695; -; -; -; 0.427; -; 0.268; -0.427. 氯苯; 1.391; -; -; -; 0.0708; -; 1.3202; -0.0708. 甲醇; 16.9; -; -; -; 3.2239; -; 13.6761; -3.2239. 二氯乙烷; 2.702; -; -; -; 0.3102; -; 2.3918; -0.3102. 邻二氯苯; 3.02; -; -; -; 0.1708; -; 2.8492; -0.1708. 乙胺; 1.46; -; -; -; 0.065; -; 1.395; -0.065. 苯胺类; 0.29; -; -; -; 0.063; -; 0.227; -0.063. 氯化氢; 2.828; -; -; 0.01795; -; -; 2.84595; 0.01795. 异丙胺; 1.32; -; -; -; -; -; 1.32; 0. DMAC; 0.797; -; -; -; 0.24872; -; 0.54828; -0.24872. 二甲苯; 1.064; -; -; 0.5408; 0; -; 1.6048; 0.5408. 甲胺; 0.2; -; -; -; 0.015; -; 0.195; -0.005. 环己胺; 0.75; -; -; 0.051; -; 0.699; -0.051. 乙醇; 0.199; -; -; -; -; -; 0.199; 0. 正丁胺; 0.7; -; -; 0.606; -; 0.094; -0.606. DMF; 1.54; -; -; 0.00285; 0; -; 1.54285; 0.00285. 正丁醇; 0.082; -; -; -; 0; -; 0.082; 0. 原甲酸三甲酯; 0.02; -; -; -; 0; -; 0.02; 0. 甲苯; 1.864; -; -; -; 0.07927; -; 1.78473; -0.07927. 乙醚; 2.481; -; -; -; 0.286; -; 2.195; -0.286. 硝基苯; 0.31; -; -; -; -; -; 0.31; 0. 粉尘; 2.982; -; -; -; -; -; 2.982; 0. 一氧化碳; 6.099; -; -; -; -; -; 6.099; 0. 总铜; 0.064; -; -; -; -; -; 0.064; 0. 二噁英; 3.8×10-8; -; -; -; -; -; 3.8×10-8; 0. 氨; -; -; -; 0.00128; -; -; 0.00128; 0.00128. 硫化氢; -; -; -; 0.00064; -; -; 0.00064; 0.00064. 硫酸雾; -; -; -; 0.0062; -; -; 0.0306; 0.0306. VOCs; 35.77; -; -; 0.54365; 5.17969; -; 31.13396; 31.13396. |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （一）施工期 项目施工期的工程量小且时间短暂，对环境几乎不产生影响，故不做分析。 （二）运营期工艺流程 1、废气处理工程提升改造 根据香山红叶建设有限公司编制的《江苏道博化工有限公司废气处理提升改造方案》，本项目废气提升改造后工艺流程如下： （1）车间二、车间八废气处理工程 图5-1 车间二、车间八废气处理工程 工艺描述 ①车间二酸洗釜、1-甲胺基-4-溴蒽醌合成釜废气主要污染物为溴、溴化氢、氯化氢、硫酸雾及少量的甲醇等，本次整改拟将其单独收集后采用“二级碱吸收”装置预处理；车间二其他产品合成釜、离析釜废气主要污染物为二甲苯、一甲胺、甲醇、邻二氯苯、氯苯、环己胺、对甲苯胺、间甲苯胺、二氯乙烷等，本次整改拟将其单独收集后采用“二级酸吸收”装置预处理；车间二甲醇蒸馏釜冷凝尾气主要成分为甲醇，甲醇产生量较大，本次整改拟将其单独收集后采用“三级水吸收”装置预处理；邻二氯苯蒸馏釜尾气产生量较大，本次整改拟将其收集后与车间二各预处理后的尾气一起采用“一级碱吸收+一级活性炭在线吸附脱附”装置处理。 ②车间八工艺废气主要成分为邻二氯苯、溴、甲醇、溴化氢等，废气产生量较大，且因部分反应釜共用，废气无法单独收集，本次整改拟将车间八工艺废气收集后采用“二级水吸收+二级碱吸收”装置预处理，预处理后的尾气接入车间二“一级碱吸收+一级活性炭在线吸附脱附”装置处理。 ③本次整改拟将车间二、车间八各高位槽废气分类收集后接入车间废气处理系统。 ④将车间二、车间八和车间五各“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 ⑤将车间二和车间八废气排口安装VOCS在线监测系统。 （2）车间五废气处理工程 图5-2 车间五废气处理工程 工艺描述 车间二、车间八一层中转罐、回收罐、滤缸数量较多，且物料有酸性、碱性及中性的有机溶剂等，本次整改拟将碱性物料罐废气单独收集处理，将非碱性物料罐废气单独收集处理；车间五为压滤机房，压滤机在出料过程中会产生少量的无组织废气，本次整改拟将车间五压滤机进行整体密闭，并对密闭空间废气进行收集。主要整改内容为将含碱性物料废水池、排渣房、储罐、滤缸、车间五溶剂红111合成压滤机废气收集后采用“二级酸吸收”装置预处理；将含非碱性物料废水池、排渣房、储罐、滤缸、车间五其他压滤机废气收集后采用“二级碱吸收”装置预处理；各预处理后的废气汇总后采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附”装置处理。 将车间五各“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 （3）车间七废气处理工程 图5-3 车间七废气处理工程 工艺描述 车间四一层中转罐、回收罐、滤缸数量较多，且物料有酸性、碱性及中性的有机溶剂等，本次整改拟将碱性物料罐废气单独收集处理，将非碱性物料罐废气单独收集处理；车间七为车间四压滤机房，压滤机在出料过程中会产生少量的无组织废气，本次整改拟将车间七压滤机进行整体密闭，并对密闭空间废气进行收集。主要整改内容为将车间四含碱性物料废水池、排渣房、储罐、滤缸及车间七含碱性物料压滤机废气收集后采用“二级酸吸收”装置预处理；将含非碱性物料废水池、排渣房、储罐、滤缸、车间七其他压滤机废气收集后采用“二级碱吸收”装置预处理；各预处理后的废气采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附装置”处理。 将车间七各“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 （4）车间四北侧废水池废气处理工程 图5-4 车间四北侧废水池废气处理工程 车间四北侧废水池废气主要污染物为甲醇、硫酸雾等，本次整改拟将其收集后采用“一级酸吸收+一级双氧水氧化+一级碱吸收+一级活性炭”装置处理。 （5）车间四、车间三废气处理工程 图5-5 车间四、车间三废气处理工程 工艺描述 ①车间四合成釜、蒸馏釜、二合一过滤机、碱煮釜、真空泵废气主要污染物为对甲苯胺、一甲胺、正丁胺、异丙胺、甲醇、DMAC等，废气产生量较大，本次整改拟将其收集后采用“二级酸吸收”装置预处理，然后与车间四酸洗釜废气一起采用“三级水吸收”装置预处理；预处理后的尾气采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附”装置处理。 ②本次整改拟将车间三烷基化釜冷凝尾气采用“二级水吸收”装置预处理；车间三滤缸、二合一过滤器废气及酰化釜冷凝尾气、重氮化釜废气污染物主要为溴化氢、氯化氢、氮氧化物等，产生量较大，本次拟将其分别单独收集后采用“二级碱吸收”装置预处理；车间三氰化釜、蒸馏釜冷凝尾气污染物主要成分为甲醇、DMAC、氯化氢等，产量较大，本次整改拟将其改拟将其单独收集后采用“三级水吸收”装置预处理；各预处理后的废气汇总后进入车间四“一级碱吸收+一级活性炭吸附”装置处理。 ③本次整改拟将车间四、车间三各高位槽废气分类收集后接入车间废气处理系统。 ④将车间四、车间三各“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 ⑤将车间四和车间三废气排口安装VOCS在线监测系统。 （6）车间六废气处理工程 图5-6 车间六废气处理工程 工艺描述 车间三、车间九一层中转罐、回收罐、滤缸等数量较多，且物料有酸性及中性的有机溶剂等，本次整改拟将物料罐废气单独收集处理；车间六为车间三、车间九共用压滤机房，压滤机在出料过程中会产生少量的无组织废气，本次整改拟将车间六压滤机进行整体密闭，并对密闭空间废气进行收集。主要整改内容为将含非碱性物料废水池、排渣房、中转罐、回收罐、车间六压滤机废气收集后采用“二级碱吸收”装置预处理；各预处理后的废气采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附装置”处理。 将车间六“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 （7）车间九废气处理工程 图5-7 车间九废气处理工程 工艺描述 ①车间九分散兰359胺化釜、氰化釜、二合一过滤器废气污染物主要成分为乙胺，本次整改拟将其单独收集后采用“二级酸吸收”装置预处理；车间九蒸馏釜、甲醇精馏釜、甲苯精馏釜冷凝尾气污染物主要成分为甲醇、甲苯等，产生量较大，本次整改拟将其单独收集后采用“二级水吸收”装置预处理；将车间九分散红CNB缩合釜、氧化釜、烷基化、氰化釜、打浆釜、破氰釜等废气污染物主要成分为甲苯、乙醚等，因乙醚沸点较低，本次整改拟将其收集后与车间九各预处理后的废气一起采用“二级碱吸收+一级活性炭在线吸附脱附”装置处理。 ②本次整改拟将车间九各高位槽废气分类收集后接入车间废气处理系统。 ③将车间九和车间六各“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 ④将车间九废气排口安装VOCS在线监测系统。 （8）车间十一和烘房废气处理工程 图5-8 车间十一和烘房废气处理工程 改造后，车间十一废气处理设施利用现有“布袋除尘器+水浴除尘箱”装置。 改造后，烘房废气处理设施利用现有“布袋除尘器+水浴除尘箱”装置。 （9）危废焚烧炉废气处理工程 图5-9 危废焚烧炉废气处理工程 工艺描述 改造后，危废焚烧炉废气利用现有“一级急冷喷淋塔（尿素和碱液）+一级干法吸收（消石灰+活性炭）塔+布袋除尘器+一级碱喷淋塔”装置。 焚烧炉危废仓库废气收集后与收集后蒸发析盐废气、蒸发析盐区危废仓库废气一起采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附”装置处理。 （10）罐区废气处理工程 图5-10 罐区废气处理工程 工艺描述 罐区一甲胺、环己胺等物料储罐废气为碱性，本次整改拟将其单独收集后采用“一级酸吸收”装置预处理，然后与DMF、甲苯、氯苯、邻二氯苯、甲醇等物料储罐废气一起采用“一级水吸收+一级活性炭吸附”装置处理。 （11）污水站和拟建危废仓库废气处理工程 图5-11 污水站和危废仓库废气处理工程 工艺描述 污水站和危废仓库废气污染物主要成分为甲醇、甲苯等，本次整改拟在现有“一级酸吸收+一级双氧水氧化+一级碱吸收”装置的基础上，新增“一级活性炭吸附”装置。并将污水站“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 拟建危废仓库废气污染物主要成分为甲醇、甲苯等，拟采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附”装置处理。并将“碱吸收”装置配置PH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门。 2、废水处理工程提升改造 根据香山红叶建设有限公司编制的《江苏道博化工有限公司废水处理提升改造方案》，本项目废水处理工程提升改造如下。 企业现有综合污水处理站设计处理对象即为溶剂染料、分散染料及其中间体类生产废水，设计采取污水分类处理，设计规模2000m3/d，预处理后废水及其他工艺废水、真空泵废水经“芬顿氧化+中和沉淀”处理后，与部分废气吸收水、检测化验排水、生活污水及初期雨水混合经“调节池+UASB+ A/O生化+混凝沉淀池”处理后排入园区污水处理厂。综合废水处理站工艺单元设置较为合理，实际运行过程中企业现有废水处理站运行基本正常。 连云港化工产业园区污水处理厂化学需氧量、氨氮、总氮、总磷接管标准分别提高至500mg/L、35 mg/L、45 mg/L和5 mg/L。现阶段，园区集中式污水处理厂-连云港中新污水处理有限公司为了响应园区层面环保要求，正在进行技术改造，改造期对复产企业废水排放水质提出了临时性的接管标准，其中COD接管标准为COD≤200mg/L。为满足园区集中式污水处理厂近期出台的临时性接管标准COD<200mg/L的要求，需要增加深度处理单元，道博污水处理站考虑在现有废水处理站末端增加“活性炭吸附-压滤”保障性处理单元，待园区污水厂正常运行恢复COD<500mg/L接管标准时，此装置可以停用。 项目预处理站主要工艺如图5-11。 图5-11 道博化工预处理站废水处理工艺流程图 3、危废仓库改造 厂区已建危废仓库两座，分别为100m2和450m2，目前企业危险固废暂存量大，现有危险废物仓库已不能满足暂存需要，考虑到企业发展和危废储存量增大，因此企业应加快危险废物转移频次，同时扩容危废仓库一座（总面积724m2，高6m），及配套内部渗滤液槽、沟、防腐、废气收集等。

主要污染工序： （一）、运营阶段 1、废气 （1）车间二、车间八废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-1。 表5-1 项目车间二、车间八有组织废气处理、排放情况（H1=30m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 预处理; 末端治理. 车间二; 9960; 溴; 177.71; 1.77; 4.25; 二级碱吸收; 一级碱吸收+一级活性炭在线吸附脱附; 90; 0.477; 99; 0.05; 0.05. 溴化氢; 87.35; 0.87; 2.08; 99; 0.1768; 99.2; 0.111; 0.05. 甲醇; 2.01; 0.02; 0.04; 96; 0.9261; 99.8; 0.14; 0.13. VOCs; 2.01; 0.02; 0.04; 96; 3.813; 99.8; 0.65; 2.08. 甲醇; 6837.35; 68.1; 62.8; 三级水吸收; 99; 99.8. VOCs; 6837.35; 68.1; 62.8; 99; 99.8. 邻二氯苯; 514.06; 5.12; 24; /; 98; 0.9018; 98; 0.16; 0.63. VOCs; 514.06; 5.12; 24; 98; 98. 二甲苯; 497.99; 4.96; 17.86; 二级酸吸收; 98; 0.3572; 94.8; 0.26; 0.93. 甲胺; 28.11; 0.28; 1; 98; 0.02; 98; 0.01; 0.02. 氯苯; 115.46; 1.15; 4.6; 93; 0.322; 94.8; 0.06; 0.24. 环已胺; 90.36; 0.9; 3.6; 96; 0.144; 98; 0.02; 0.07. 邻二氯苯; 19.08; 0.19; 0.43; 98; 92. 二氯乙烷; 11.04; 0.11; 0.62; 95; 0.353; 94.8; 0.01; 0.05. VOCs; 762.05; 7.59; 28.11; 98; 99.5. 车间八; 邻二氯苯; 725.90; 7.23; 20.66; 二级冷凝+二级水吸收+二级碱吸收; 98; 99.33. 甲醇; 1686.75; 16.8; 29.65; 99; 99.98. 溴化氢; 5219.88; 51.99; 15.6; 99; 99.8. 溴; 346.39; 3.45; 1.04; 95; 99. 二氯乙烷; 54.22; 0.54; 3.22; 90; 99.33. VOCs; 2466.87; 24.57; 53.53; 96; 99.69. 本项目车间二、车间八产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，有组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对溴、溴化氢等污染物单级吸收效率在80%以上，一级水吸收装置对甲醇等污染物单级吸收效率在80%以上，一级酸吸收装置对甲胺、氯苯等污染物单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间二、车间八对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-2 车间二、车间八废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 车间二废气; 236.23（溴4.25、溴化氢2.08、甲醇62.84、邻二氯苯24.43、二氯乙烷0.62、二甲苯17.86、甲胺1、氯苯4.6、环己烷3.6、VOCs 114.95）; 废气; 4.25（溴0.05、溴化氢0.05、甲醇0.13、邻二氯苯0.63、二甲苯0.93、甲胺0.02、氯苯0.24、环己烷0.07、二氯乙烷0.05、VOCs2.08）. 2; 车间八废气; 123.7（邻二氯苯20.66、甲醇29.65、溴化氢15.6、溴1.04二氯乙烷3.22、VOCs 53.53）; 车间二碱吸收废水; 96.65（溴化钠、氯化钠、甲醇、硫酸钠、氢氧化钠、水）. 3; 98%硫酸; 68; 车间二水吸收塔; 废气吸收液 632.3（甲醇、水）. 4; 30%液碱; 240; 车间二酸吸收塔废气吸收液; 231（硫酸铵、甲醇、水、硫酸等）. 5; 活性炭; 0.37; 车间八水吸收塔废气吸收液; 360（邻二氯苯、甲醇、溴化氢、溴、二氯乙烷、水）. 6; 水; 1615.43; 车间八碱吸收塔废气吸收液; 650（溴化钠、甲醇、氢氧化钠、水等）. 7; 碳纤维脱附冷凝液; 45.58（邻二氯苯、甲醇、二氯乙烷、水）. 8; 活性炭吸附脱附装置废活性炭; 0.5. 碳纤维脱附冷凝分层水; 263.45（邻二氯苯、甲醇、二氯乙烷、水）. 合计; 2283.73; 2283.73. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-2的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-3。 表5-3废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 二次污染量t/a; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间二; 碱吸收废水; 96.65; 溴化钠; 3.12; 蒸发析盐后进厂区污水站处理. 甲醇; 0.03. 氢氧化钠; 0.5. 水; 93. 水吸收塔废气吸收液; 632.30; 甲醇; 62.30; 蒸馏后回用. 水; 570. 酸吸收塔废气吸收液; 231; 二甲苯; 6.43; 蒸发析盐后进厂区污水站处理. 硫酸铵; 2.53. 氯苯; 1.66. 环己胺硫酸盐; 5.23. 邻二氯苯; 0.15. 二氯乙烷; 0.22. 硫酸; 0.1. 水; 214.68. 车间八; 碳纤维脱附冷凝液; 45.58; 邻二氯苯; 37.96; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. 甲醇; 1.72. 二氯乙烷; 2.90. 水; 3. 水吸收塔废气吸收液; 360; 邻二氯苯; 1.86; 去污水站处理. 甲醇; 20.76. 溴化氢; 13.1. 溴; 0.67. 二氯乙烷; 0.46. 水; 323. 碱吸收废水; 650; 邻二氯苯; 3.72; 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置. 甲醇; 12.93. 溴化钠; 11.54. 二氯乙烷; 0.42. 二甲苯; 2.29. 氯苯; 0.59. 环己胺; 0.01. 氢氧化钠; 1.5. 水; 617. 活性炭吸附脱附装置废活性炭纤维; 0.5; 活性炭纤维、甲醇、氯苯、二甲苯、邻二氯苯、二氯乙烷、苯胺类等; 0.5; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. 碳纤维脱附冷凝分层水; 263.45; 邻二氯苯; 0.77; 去污水站. 甲醇; 0.04. 二氯乙烷; 0.06. 水; 220. （2）车间五废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-4。 表5-4 项目车间五有组织废气处理、排放情况（H2=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h). 预处理; 末端治理. 车间五; 13300; 二甲苯; 8.35; 0.11; 0.8; 二级酸吸收; 一级碱吸收+一级活性炭吸附装置; 90; 0.08; 94; 0.048; 0.067. 邻二氯苯; 10.96; 0.15; 1.05; 92; 0.100; 0.014. 氯苯; 2.09; 0.03; 0.2; 94; 0.018; 0.002. 甲醇; 26.21; 0.35; 2.51; 95; 0.226; 0.031. 一甲胺; 3.13; 0.04; 0.3; 90; 0.03; 95; 0.015; 0.002. 环己胺; 4.18; 0.06; 0.4; 95; 0.020; 0.003. VOCs; 85.63; 1.14; 8.2; 95; 0.410; 0.057. 邻二氯苯; 2.09; 0.03; 0.2; 二级碱吸收; 95. 氯苯; 1.04; 0.01; 0.1; 94. 甲醇; 20.89; 0.28; 2; 95. 氯化氢; 4.18; 0.06; 0.4; 95; 0.02; 0.003. 本项目车间五产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，无组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对氯化氢等污染物单级吸收效率在80%以上，一级酸吸收装置对氯苯等污染物单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间五对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-5 车间五废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 车间五废气; 16.16（二甲苯、邻二甲苯、氯苯、甲醇、甲胺、环己胺、氯化氢、VOC）; 废气（二甲苯、邻二甲苯、氯苯、甲醇、甲胺、环己胺、氯化氢、VOC）; 0.857. 2; 98%硫酸; 18; 酸吸收塔废气吸收液; 60（硫酸铵、甲醇、水、硫酸等 ）. 3; 30%液碱; 33; 碱吸收塔废气吸收液; 100（甲醇、氢氧化钠、水等 ）. 4; 活性炭; 4.8; 活性炭吸附装置废活性炭; 5.376（活性炭、甲醇、氯苯、二甲苯、邻二氯苯、苯胺类等 ）. 5; 水; 94.273. 合计; 166.233; 166.233. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-5的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-6。 表5-6废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间五; 酸吸收塔废气吸收液; 硫酸铵、甲醇、水、硫酸等; 60; 进厂区污水站处理. 碱吸收塔废气吸收液; 甲醇、氢氧化钠、水等; 100; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 活性炭、甲醇、氯苯、二甲苯、邻二氯苯、苯胺类等; 5.376; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （3）车间七废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-7。 表5-7 项目车间七有组织废气处理、排放情况（H3=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 车间七; 11182; 甲醇; 6.80; 0.076; 0.55; 二级碱吸收; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 99; 0.0055; 0.0008. 氯化氢; 0.54; 0.006; 0.04; 99; 0.0004; 0.0001. 一甲胺; 0.63; 0.007; 0.5; 二级酸吸收; 90; 0.05; 99; 0.00; 5 0.0001. 苯胺类; 1.88; 0.021; 0.15; 90; 0.015; 99; 0.0015; 0.0002. 正丁胺; 1.25; 0.014; 0.1; 99; 0.001; 0.0001. 本项目车间七产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，无组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对硫酸雾等污染物单级吸收效率在80%以上，一级酸吸收装置对甲胺、氯苯等污染物单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间七对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-8 车间七废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 车间七废气; 1.34; 废气; 0.013. 2; 98%硫酸; 184; 酸吸收塔废气吸收液; 600（硫酸铵、DMAC、水、硫酸等）. 3; 30%液碱; 300; 碱吸收塔废气吸收液; 900（氯化钠、硫酸钠、甲醇、DMAC、氢氧化钠、水等）. 4; 活性炭; 4.6; 活性炭吸附装置废活性炭; 5.6（活性炭、甲醇、对甲苯胺等）. 5; 水; 1020.273. 合计; 1505.613; 1505.613. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-8的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-9。 表5-9废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间七; 酸吸收塔废气吸收液; 硫酸铵、DMAC、水、硫酸等; 600; 蒸发析盐后进厂区污水站处理. 废盐委托有资质单位处置; 碱吸收塔废气吸收液; 氯化钠、硫酸钠、甲醇、DMAC、氢氧化钠、水等; 900; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 活性炭、甲醇、对甲苯胺等; 5.6; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （4）车间四北侧废水池废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-10。 表5-10 项目车间四北侧废水池有组织废气处理、排放情况（H4=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. (kg/h). 车间四北侧废水池; 3327; 一甲胺; 9.32; 0.031; 0.22; 一级酸吸收+一级双氧水氧化塔+一级碱吸收+一级活性炭吸附; 99; 0.0022; 0.0003. 甲醇; 22.84; 0.076; 0.55; 99; 0.0055; 0.0008. DMAC; 6.61; 0.022; 0.16; 99; 0.0016; 0.0002. 苯胺类; 6.31; 0.021; 0.15; 99; 0.0015; 0.0002. 本项目车间四北侧废水池产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，无组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对硫酸雾等污染物单级吸收效率在80%以上，一级双氧水氧化装置对甲醇等污染物单级处理效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间四北侧废水池对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-11 车间四北侧废水池废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 车间四北侧废水池废气; 1.08; 废气; 0.0108. 2; 98%硫酸; 4; 酸吸收塔废气吸收液; 40（硫酸铵、水、硫酸等）. 3; 30%双氧水; 13; 双氧水氧化塔废气吸收液; 40（DMAC、甲醇、双氧水等）. 4; 30%液碱; 13; 碱吸收塔废气吸收液; 40（氯化钠、硫酸钠、甲醇、DMAC、氢氧化钠、水等 ）. 5; 活性炭; 5.2; 活性炭吸附装置废活性炭; 8（活性炭、甲醇、对甲苯胺等 ）. 6; 水; 91.7308. 合计; 128.0108; 128.0108. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-8的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-12。 表5-12废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间四北侧废水池; 酸吸收塔废气吸收液; 40（硫酸铵、水、硫酸等）; 40; 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置. 双氧水氧化塔废气吸收液; 40（DMAC、甲醇、双氧水等）; 40; 进厂区污水站处理. 碱吸收塔废气吸收液; 40（氯化钠、硫酸钠、甲醇、DMAC、氢氧化钠、水等 ）; 40. 活性炭吸附装置废活性炭; 8（活性炭、甲醇、苯胺类等）; 8; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （5）车间四、车间三废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-13。 表5-13 项目车间四、车间三有组织废气处理、排放情况（H5=30m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 车间四; 11680; 氯化氢; 5.14; 0.06; 0.03; 三级水吸收; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 99; 0.003; 99; 0.0003; 0.0006. 正丁胺; 3782.53; 44.18; 34.8; 二级酸吸收+三级水吸收; 98; 0.68; 99.8; 0.07; 0.09. 甲醇; 4324.49; 50.51; 62.59; 99; 2.31; 99.8; 0.4; 0.28. 苯胺类; 27.40; 0.32; 0.38; 98; 0.076; 96.2; 0.01; 0.01. 车间三; NOx; 992.29; 11.59; 4.35; 二级碱吸收; 85; 0.65; 98.4; 0.07; 0.18. 溴化氢; 20826.2; 243.25; 243.25; 二级碱吸收; 99.4; 1.46; 99.6; 0.97; 0.97. DMAC; 1502.57; 17.55; 26.7; 三级水吸收; 99; 0.267; 99.84; 0.04; 0.03. 甲醇; 9490.58; 110.85; 168.7; 99; 99.84. VOCs; 10993.2; 128.4; 195.4; 99; 1.954; 99.84; 0.41; 0.52. 本项目车间四、车间三产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，有组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对氮氧化物等污染物单级吸收效率在80%以上，一级水吸收装置对氯化氢等污染物单级吸收效率在80%以上，一级酸吸收装置对苯胺类等污染物单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间四、车间三对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-14 车间四、车间三废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投; 量 出方; 产生量. 1; 车间四废气; 97.8（氯化氢0.03、正丁胺34.8、甲醇62.59、苯胺类0.38）; 废气; 2.0803（氯化氢0.0003、正丁胺0.07、甲醇0.4、苯胺类0.01、NOx0.07、溴化氢0.97、DMAC 0.04、VOCs0.52）. 2; 车间三废气; 638.4（NOx4.35、溴化氢243.25、DMAC26.7、甲醇168.7、VOCs195.4）; 车间四水吸收塔废气吸收液; 46.37（甲醇、正丁胺、苯胺类、水等 ）. 3; 98%硫酸; 350; 车间四酸吸收塔废气吸收液; 1161.05（甲醇、硫酸铵、硫酸、水等 ）. 4; 30%液碱; 30; 车间三两级水吸收废气吸收液; 802.7（氢溴酸）. 5; 活性炭; 6; 车间三碱吸收塔废气吸收液; 150（溴化钠、DMAC、甲醇、氢氧化钠、水等 ）. 6; 水; 2143.4403; 车间三水吸收塔废气吸收液; 1093.84（甲醇、DMAC、水等）. 7; 活性炭吸附装置废活性炭; 9.6（活性炭、甲醇、苯胺类等）. 合计; 3263.6403; 3265.6403. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-11的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-15。 表5-15废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 二次污染量t/a; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间四; 酸吸收塔废气吸收液; 1161.05; 硫酸铵; 55.4; 蒸发析盐后进厂区污水站处理. 甲醇; 60.09. 苯胺类; 0.36. 硫酸; 0.2. 水; 1045. 水吸收塔废气吸收液; 46.37; 正丁胺; 1.11; 去污水处理站处理. 甲醇; 2.25. 苯胺类; 0.01. 水; 43. 车间三; 两级水吸收; 802.7; 30%氢溴酸; 693.7; 回用至取代工段. 30%氢溴酸; 104.64; 去蒸发析盐装置调节PH. 碱吸收塔废气吸收液; 150; 溴化钠; 5.54; 去重氮化+蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置. 氢氧化钠; 1.3. 亚硝酸钠; 6.29. DMAC; 0.17. 甲醇; 1.08. 水; 135.62. 水吸收塔废气吸收液; 1093.84; DMAC; 26.49; 去精馏回用. 甲醇; 167.35. 水; 900. 活性炭吸附装置废活性炭; 9.6; 活性炭、甲醇、对甲苯胺等; 9.6; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （6）车间六废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-16。 表5-16 项目车间六有组织废气处理、排放情况（H6=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 车间六; 10144; 甲醇; 10.94; 0.111; 0.8; 二级碱吸收; 一级碱吸收+一级活性炭吸附; 99; 0.008; 0.0011. 氯化氢; 0.30; 0.003; 0.025; 99; 0.00025; 0.0000. 硫酸雾; 3.06; 0.031; 0.22; 99; 0.0022; 0.0003. DMAC; 3.45; 0.035; 0.25; 99; 0.0025; 0.0003. 本项目车间六产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，无组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对硫酸雾等污染物单级吸收效率在80%以上，一级酸吸收装置对甲胺等污染物单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间六对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-17 车间六废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 车间六一废气; 1.295; 废气; 0.013. 2; 30%液碱; 26; 碱吸收塔废气吸收液; 80（氯化钠、硫酸钠、磷酸钠、甲醇、DMF、氢氧化钠、水等）. 3; 活性炭; 4.4; 活性炭吸附装置废活性炭; 6.7（活性炭、甲醇、甲苯、DMF等）. 4; 水; 55.018. 合计; 86.713; 86.713. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-14的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-18。 表5-18废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 二次污染量t/a; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间六; 碱吸收塔废气吸收液; 80; 硫酸钠、甲醇、DMF、DMAC、氢氧化钠、水等; 80; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 6.7; 活性炭、甲醇、甲苯、DMAC等; 6.7; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （7）车间九废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-19。 表5-19 项目车间九有组织废气处理、排放情况（H7=30m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 车间九; 4340; 乙胺; 55; 0.24; 1.7; 二级酸吸收; 二级碱吸收+二级活性炭在线吸附脱附; 95; 0.085; 99; 0.02; 0.003. 甲苯; 48; 0.21; 1.5; /; 98; 0.154; 99; 0.08; 0.01. 乙醚; 228; 0.99; 7.11; 95; 0.356; 99; 0.07; 0.01. 甲苯; 198; 0.86; 6.21; 二级水吸收; 98; 99. 甲醇; 610; 2.65; 19.11; 95; 0.956; 99; 0.19; 0.026. DMAC; 104; 0.06; 0.45; 95; 0.023; 99; 0.004; 0.001. VOCs; 825; 3.58; 25.77; 95; 1.29; 98.7; 0.34; 0.05. 本项目车间九产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，有组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置对乙胺等污染物单级吸收效率在80%以上，一级水吸收装置对DMAC等污染物单级吸收效率在80%以上，一级酸吸收装置对乙胺等污染物单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目车间九对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-20 车间九废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 车间九废气; 61.75（乙胺1.7、甲苯7.61、乙醚7.11、甲醇19.11、DMAC0.45、VOCs25.77）; 废气; 0.704（乙胺0.02、甲苯0.08、乙醚0.07、甲醇0.19、DMAC0.004、VOCs0.34）. 2; 98%硫酸; 113; 酸吸收塔废气吸收液; 1109.12（硫酸铵、水、硫酸等 ）. 3; 30%液碱; 12; 水吸收塔废气吸收液; 38.37（甲醇、甲苯、水等）. 4; 活性炭; 0.33; 碱吸收塔废气吸收液; 74（乙胺、甲苯、甲醇、氢氧化钠、水等）. 5; 水; 1211.034; 活性炭纤维脱附冷凝液; 14.8（乙醚、甲醇、甲苯等）. 活性炭纤维脱附冷凝分层废水; 160.62（乙醚、甲醇、甲苯等）. 活性炭吸附装置废活性炭纤维; 0.5（活性炭纤维、甲醇、甲苯、乙醚等）. 合计; 1398.114; 1398.114. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-17的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-21。 表5-21废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 废水量t/a; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 车间九; 酸吸收塔废气吸收液; 1109.12; 硫酸铵; 3.47; 蒸发析盐后进厂区污水站处理. 甲醇; 60.09. 苯胺类; 0.36. 硫酸; 0.2. 水; 1045. 水吸收塔废气吸收液; 38.37; 甲苯; 0.26; 去污水处理站处理. 甲醇; 3.06. DMAC; 0.05. 水; 35. 活性炭纤维脱附冷凝液; 14.8; 甲苯; 6.43; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. 乙醚; 6.26. DMAC; 0.01. 甲醇; 0.31. 水; 2. 碱吸收塔废气吸收液; 74; 乙胺; 0.03; 去污水处理站处理. 甲苯; 0.26. 乙醚; 0.64. 甲醇; 0.54. DMAC; 0.01. 氢氧化钠; 0.5. 水; 72. 活性炭纤维脱附冷凝分层废水; 160.62; 甲苯; 0.13; 去污水处理站处理. 乙醚; 0.13. DMAC; 0.37. 甲醇; 14.98. 水; 145. 活性炭吸附脱附装置废活性炭纤维; 0.5; 活性炭纤维、甲醇、甲苯、乙醚等; 0.5; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （8）车间十一、烘房、危废焚烧炉废气处理排放情况 车间十一、烘房、危废焚烧炉焚烧废气处理工程不变，本次不做详细论述。废气处理及排放情况见原环评报告。 （9）焚烧炉危废仓库废气处理排放情况 焚烧炉危废仓库储存过程中产生的废气，经过微负压收集后，与收集的蒸发析盐及蒸发析盐区危废仓库废气一起经过一级碱吸收+一级活性炭吸附装置处理。 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-22。 表5-22 项目焚烧炉危废仓库等有组织废气处理、排放情况（H11=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 焚烧炉危废仓库; 16160; 甲苯; 0.557; 0.009; 0.064; 一级碱吸收; 一级活性炭; 90; 0.0064; 99; 0.00064; 0.0001. 甲醇; 1.052; 0.017; 0.12; 90; 0.012; 99; 0.0012; 0.0002. 氯苯; 0.681; 0.011; 0.08; 90; 0.008; 99; 0.0008; 0.0001. 二氯乙烷; 0.681; 0.011; 0.08; 90; 0.008; 99; 0.0008; 0.0001. DMAC; 0.433; 0.007; 0.048; 90; 0.0048; 99; 0.00048; 0.0001. 氨; 0.557; 0.009; 0.064; 90; 0.0064; 99; 0.00064; 0.0001. 硫化氢; 0.247; 0.004; 0.032; 90; 0.0032; 99; 0.00032; 0.0000. 蒸发析盐及蒸发析盐区危废仓库; VOCs; 26.64; 0.43; 3.1; 90; 0.31; 99; 0.031; 0.004. 本项目焚烧炉危废仓库产生的废气处理工艺提升改造后，相应的处理效率略有提高，有组织污染物排放量减少。 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目焚烧炉危废仓库处理工程对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-23 焚烧炉危废仓库等废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 焚烧炉危废仓库废气; 3.588（甲苯0.064、甲醇0.12、氯苯0.08、二氯乙烷0.08、DMAC0.048、氨0.064、硫化氢0.032、VOCs3.1）; 废气; 0.0359（甲苯0.00064、甲醇0.0012、氯苯0.0008、二氯乙烷0.0008、DMAC0.00048、氨0.00064、硫化氢0.00032、VOCs0.031）. 2; 30%液碱; 67; 碱吸收塔废水; 200（盐分、水等 ）. 3; 活性炭; 6.6; 活性炭吸附装置废活性炭; 9.6（活性炭、甲醇、甲苯等 ）. 5; 水; 132.4479. 合计; 209.6359; 209.6359. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-20的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-24。 表5-24废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 焚烧炉危废仓库、蒸发析盐及蒸发析盐区危废仓库; 碱吸收塔废水; 盐分、水等; 200; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 活性炭、甲醇、甲苯等; 9.6; 委托处理. （10）罐区废气处理排放情况 罐区改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-25。 表5-25 项目罐区有组织废气处理、排放情况（H12=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 罐区; 3000; 一甲胺; 1.852; 0.006; 0.04; 一级酸吸收; 一级水吸收+一级活性炭; 90; 0.004; 0.0006. 环己胺; 1.33; 0.004; 0.03; 90; 0.003; 0.0004. 正丁胺; 1.389; 0.004; 0.03; 90; 0.003; 0.0004. 甲醇; 9.259; 0.028; 0.2; /; 90; 0.02; 0.0028. 甲苯; 0.324; 0.001; 0.007; 90; 0.0007; 0.0001. DMF; 0.231; 0.001; 0.005; 90; 0.0005; 0.0001. 邻二氯苯; 0.463; 0.001; 0.01; 90; 0.001; 0.0001. 氯苯; 0.185; 0.001; 0.004; 90; 0.0004; 0.0001. 本项目罐区产生的废气处理工艺提升改造后，原无组织排放的废气经收集后有组织排放。 根据同类设备的运行效果，一级酸吸收装置单级吸收效率在80%以上，一级水吸收装置单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目罐区处理工程对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-26 罐区废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 罐区废气; 0.326; 废气; 0.0326. 2; 98%硫酸; 8; 酸吸收塔废气吸收液; 40（硫酸铵、水、硫酸等 ）. 3; 活性炭; 1.4; 水吸收塔废气吸收液; 40（DMF、甲醇、甲苯、氯苯、水等）. 4; 水; 71.3066; 活性炭吸附装置废活性炭; 2.0（活性炭、甲醇、甲苯、DMF、邻二氯苯、氯苯等）. 合计; 82.0326; 82.0326. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-23的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-27。 表5-27废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 罐区; 酸吸收塔废气吸收液; 硫酸铵、水、硫酸等; 40; 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置. 水吸收塔废气吸收液; DMF、甲醇、甲苯、氯苯、水等; 40; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 活性炭、甲醇、甲苯、DMF、邻二氯苯、氯苯等; 2; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （11）污水站废气处理排放情况 污水站改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-28。 表5-28 项目污水站有组织废气处理、排放情况（H13=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 改造后处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. 预处理; 末端治理; (kg/h). 污水站; 15000; 一甲胺; 1.852; 0.006; 0.04; 一级酸吸收+一级双氧水吸收+一级碱吸收; 一级活性炭; 95; 0.002; 99; 0.0004; 0.0001. 甲醇; 9.259; 0.028; 0.2; 95; 0.01; 99; 0.002; 0.0003. 硫酸雾; 9.259; 0.028; 0.2; 95; 0.01; 99; 0.002; 0.0003. 甲苯; 0.324; 0.001; 0.007; 95; 0.00035; 99; 0.00007; 0.00001. DMF; 0.231; 0.001; 0.005; 95; 0.00025; 99; 0.00005; 0.00001. 氨; 0.494; 0.009; 0.064; 95; 0.0032; 99; 0.00064; 0.0001. 硫化氢; 0.247; 0.004; 0.032; 95; 0.0016; 99; 0.00032; 0.00004. 本项目污水站产生的废气处理工艺提升改造后，处理效率略有提高。 根据同类设备的运行效果，一级酸吸收装置单级吸收效率在80%以上，一级双氧水吸收装置单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目污水站及危废仓库处理工程对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-29 污水站废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 污水站和危废仓库废气; 0.548; 废气; 0.0055. 2; 98%硫酸; 5.4; 酸吸收塔废气吸收液; 40（硫酸铵、水、硫酸等 ）. 3; 双氧水; 8; 双氧水氧化塔废气吸收液; 40（DMF、甲醇、甲苯、双氧水等）. 4; 30%液碱; 3; 碱吸收塔废气吸收液; 40（氯化钠、硫酸钠、甲醇、DMF、氢氧化钠、水等 ）. 5; 活性炭; 5; 活性炭吸附装置废活性炭; 8（活性炭、甲醇、甲苯、DMF、邻二氯苯、氯苯等）. 6; 水; 106.0575. 合计; 128.0055; 128.0055. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-26的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-30。 表5-30废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 污水站; 酸吸收塔废气吸收液; 硫酸铵、水、硫酸等; 40; 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置. 双氧水吸收塔废气吸收液; DMF、甲醇、甲苯、氯苯、水等; 40; 进厂区污水站处理. 碱吸收塔废气吸收液; 氯化钠、硫酸钠、甲醇、DMF、氢氧化钠、水等; 40; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 活性炭、甲醇、甲苯、DMF、氯苯等; 8; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. （12）拟建危废仓库废气处理排放情况 拟建危废仓库废气处理装置处理效率具体见表5-31。 表5-31 项目拟建危废仓库有组织废气处理、排放情况（H14=15m）一览表 废气编号; 废气量; 污染物; 产生情况; 处理措施; 改造前去除率(%); 改造前排放量 (t/a); 改造后去除率(%); 改造后排放情况. Nm3/h; 名称; 产生浓度 (mg/m3); 产生速率kg/h; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 速率. (kg/h). 拟建危废仓库; 19440; 一甲胺; 0.31; 0.006; 0.04; 一级碱吸收+一级活性炭; 99; 0.0004; 0.0001. 甲醇; 1.44; 0.028; 0.2; 99; 0.002; 0.0003. 硫酸雾; 1.44; 0.028; 0.2; 99; 0.002; 0.0003. 甲苯; 0.05; 0.001; 0.007; 99; 0.00007; 0.00001. DMF; 0.05; 0.001; 0.005; 99; 0.00005; 0.00001. 根据同类设备的运行效果，一级碱吸收装置单级吸收效率在80%以上，一级活性炭装置单级吸收效率在90%以上，本项目拟建危废仓库处理工程对废气去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-32 拟建危废仓库废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 投加量; 出方; 产生量. 1; 危废仓库废气; 0.452; 废气; 0.0045. 2; 30%液碱; 24; 碱吸收塔废气吸收液; 120（硫酸钠、甲醇、DMF、氢氧化钠、水等）. 3; 活性炭; 6; 活性炭吸附装置废活性炭; 8（活性炭、甲醇、甲苯、DMF等）. 4; 水; 97.5525. 合计; 128.0045; 128.0045. 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-26的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-33。 表5-33废气处理设备二次污染处置一览表 车间; 项目; 主要成分; 产生量t/a; 处理方式. 拟建危废仓库; 碱吸收塔废气吸收液; 硫酸钠、甲醇、DMF、氢氧化钠、水等; 120; 进厂区污水站处理. 活性炭吸附装置废活性炭; 活性炭、甲醇、甲苯、DMF等; 8; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. 综上所述，本次提升改造后有组织废气排放情况见表5-34。 表5-34 提升改造后项目有组织废气排放情况 类别; 排气筒编号; 污染物名称; 变动前; 变动后; 变化量. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. 有组织废气; 1#; 溴; 0.477; 0.05; -0.427. 溴化氢; 0.1768; 0.05; -0.1268. 甲醇; 0.9261; 0.13; -0.7961. 邻二氯苯; 0.9018; 0.63; -0.2718. 二甲苯; 0.3572; 0.93; 0.5728. 甲胺; 0.02; 0.02; 0. 氯苯; 0.322; 0.24; -0.082. 环已胺; 0.144; 0.07; -0.074. 二氯乙烷; 0.353; 0.05; -0.303. VOCs; 3.813; 2.08; -1.733. 2#; 二甲苯; 0.08; 0.048; -0.032. 邻二氯苯; 0.1; 0.1. 氯苯; 0.018; 0.018. 甲醇; 0.226; 0.226. 甲胺; 0.03; 0.015; -0.015. 环己胺; 0.02; 0.02. 氯化氢; 0.02; 0.02. VOCs; 0.41; 0.41. 3#; 甲醇; 0.0055; 0.0055. 氯化氢; 0.0004; 0.0004. 一甲胺; 0.005; 0.005. 苯胺类; 0.0015; 0.0015. 正丁胺; 0.001; 0.001. 4#; 一甲胺; 0.0022; 0.0022. 甲醇; 0.0055; 0.0055. DMAC; 0.0016; 0.0016. 苯胺类; 0.0015; 0.0015. 5#; 氯化氢; 0.003; 0.0003; -0.0027. 正丁胺; 0.68; 0.07; -0.61. 甲醇; 2.31; 0.4; -1.91. 苯胺类; 0.076; 0.01; -0.066. NOx; 0.65; 0.07; -0.58. 溴化氢; 1.46; 0.97; -0.49. DMAC; 0.267; 0.04; -0.227. VOCs; 1.954; 0.41; -1.544. 6#; 甲醇; 0.008; 0.008. 氯化氢; 0.00025; 0.00025. 硫酸雾; 0.0022; 0.0022. DMF; 0.0025; 0.0025. 7#; 乙胺; 0.085; 0.02; -0.065. 甲苯; 0.154; 0.08; -0.074. 乙醚; 0.356; 0.07; -0.286. 甲醇; 0.956; 0.19; -0.766. DMAC; 0.023; 0.004; -0.019. VOCs; 1.29; 0.34; -0.95. 11#; 甲苯; 0.0064; 0.00064; -0.00576. 甲醇; 0.012; 0.0012; -0.0108. 氯苯; 0.008; 0.0008; -0.0072. 二氯乙烷; 0.008; 0.0008; -0.0072. DMAC; 0.0048; 0.00048; -0.00432. 氨; 0.0064; 0.00064; -0.00576. 硫化氢; 0.0032; 0.00032; -0.00288. VOCs; 0.31; 0.031; -0.279. 12#; 一甲胺; 0.004; 0.004. 环己胺; 0.003; 0.003. 正丁胺; 0.003; 0.003. 甲醇; 0.02; 0.02. 甲苯; 0.0007; 0.0007. DMF; 0.0005; 0.0005. 邻二氯苯; 0.001; 0.001. 氯苯; 0.0004; 0.0004. 13#; 一甲胺; 0.002; 0.0004; -0.0016. 甲醇; 0.01; 0.002; -0.008. 硫酸雾; 0.01; 0.002; -0.008. 甲苯; 0.00035; 0.00007; -0.00028. DMF; 0.00025; 0.00005; -0.0002. 氨; 0.0032; 0.00064; -0.00256. 硫化氢; 0.0016; 0.00032; -0.00128. 14#; 一甲胺; 0.0004; 0.0004. 甲醇; 0.002; 0.002. 硫酸雾; 0.002; 0.002. 甲苯; 0.00007; 0.00007. DMF; 0.00005; 0.00005. 表5-35提升改造后项目有组织废气排放情况汇总 类别; 污染物名称; 变动前; 变动后; 变化量. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. 有组织废气; VOCs; 8.0929; 3.45686; -4.63604. DMAC; 0.2948; 0.04608; -0.24872. DMF; 0.00025; 0.0031; 0.00285. NOx; 0.65; 0.07; -0.58. 氨; 0.0096; 0.00128; -0.00832. 苯胺类; 0.076; 0.013; -0.063. 二甲苯; 0.4372; 0.978; 0.5408. 二氯乙烷; 0.361; 0.0508; -0.3102. 环已胺; 0.144; 0.093; -0.051. 甲胺; 0.05; 0.035; -0.015. 甲苯; 0.16075; 0.08148; -0.07927. 甲醇; 4.2141; 0.9902; -3.2239. 邻二氯苯; 0.9018; 0.731; -0.1708. 硫化氢; 0.0048; 0.00064; -0.00416. 硫酸雾; 0.01; 0.0062; -0.0038. 氯苯; 0.33; 0.2592; -0.0708. 氯化氢; 0.003; 0.02095; 0.01795. 溴; 0.477; 0.05; -0.427. 溴化氢; 1.6368; 1.02; -0.6168. 一甲胺; 0.002; 0.012; 0.01. 乙胺; 0.085; 0.02; -0.065. 乙醚; 0.356; 0.07; -0.286. 正丁胺; 0.68; 0.074; -0.606. 表5-36 提升改造后项目有组织废气处理二次污染情况汇总 种类; 产生量; 污染物; 产生量; 拟处理方法. m³/a; t/a. 废气吸收水; 2602.81; COD、甲苯、AOX、盐分等; 2602.81; 去污水站处理. 高盐废气吸收水; 4222.46; COD、甲苯、AOX、盐分等; 4222.46; 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置. 危废; 63.876; 废活性炭纤维; 63.876; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. 碳纤维脱附冷凝液; 60.38; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; 60.38; 进厂区固废焚烧炉焚烧处理. 甲醇吸收液; 1726.14; 甲醇; 1726.14; 蒸馏后回用. 30%氢溴酸; 693.7; 氢溴酸; 693.7; 回用至取代工段. 2、废水 厂区现有污水处理针对染料废水成分复杂、含盐量高、难生化的特点，依据各股废水的水质情况进行分质处理。对于高盐废水采用蒸发析盐预处理；对于总铜、总锌类废水采用中和+蒸发析盐预处理；对于高苯胺类废水采用重氮化反应+蒸发析盐预处理；综合污水站对高浓度废水采用芬顿氧化+混凝沉淀预处理，大大降低废水中 COD 浓度，提高废水可生化性，经预处理后的废水再进行 UASB+A/O 生化处理，混凝沉淀对出水水质进行最后把关，以上处理路线具备一定可行性。 根据《连云港市化工园区（集中区）整治工作方案》（连政办发[2018]113号）要求，连云港化工产业园区污水处理厂化学需氧量、氨氮、总氮、总磷接管标准分别提高至500mg/L、35 mg/L、45 mg/L和5 mg/L。现阶段，园区集中式污水处理厂-连云港中新污水处理有限公司为了响应园区层面环保要求，目前正在进行技术改造，改造期对复产企业废水排放水质提出了临时性的接管标准，其中COD接管标准为COD≤200mg/L。现有废水处理站采用“物化+生化”处理单元，包括 “芬顿氧化” 和“UASB+A/O”工艺，其他出水指标均能稳定达到江苏连云港化工产业园污水处理厂原接管标准，但为满足现行临时性环保要求，需要增加深度处理单元，本项目在现有废水处理站末端增加“活性炭吸附-压滤”处理单元。 （1）新增深度处理工艺说明 根据废水处理站现状工艺及运行效果分析，现有废水处理站主体工艺具有较好的可行性，因此主体处理工艺流程不变，主要在废水处理站末端增加 “活性炭吸附-压滤”处理单元，作为临时性保障措施。 图5-12 新增的深度处理工艺流程图 工艺流程说明： 在厂区污水处理站混凝沉淀池与外排水池新增1套“活性炭吸附+压滤”深度处理措施。活性炭采用的是粉末活性炭，由活性炭投加装置投入活性炭吸附池，通过空气搅拌使活性炭与废水充分接触，达到吸附废水中污染物的作用，为了确保经吸附后的废水能够达到排放标准，根据进水COD≤300mg/L、苯胺类≤2.5mg/ L、甲苯≤0.15mg/ L；出水COD≤200mg/ L、苯胺类≤2mg/ L、甲苯≤0.1mg/ L等的设计控制指标，结合实际化验数据，灵活确定活性炭用量与废水进水合适的比例，在活性炭吸附未饱和的情况下进入板框压滤机进行压滤，出水进入外排水，最终排入园区污水处理厂，压滤过程中产生的废活性炭安全处置。 （2）新增深度处理单元及设备 表5-37 工艺废水主要处理单元及构筑物参数情况表 序号; 名称; 设计参数; 数量; 配套设备; 备注. 1; 废水中转池; 尺寸：4.5×4.5×4.5m; 1座; 废水提升泵2台; 由1座污泥浓缩池改造，设备新增. 2; 活性炭吸附池; 尺寸：13.0×10.0×6m; 2座; ① 穿孔曝气管8根，40m ② 鼓风机2台; 池体利用现有，设备新增. 3; 达标废水中转池; 尺寸：13.0×10.0×6m; 1座; 废水提升泵2台; 池体利用现有，设备新增. 4; 活性炭搅拌区; 活性炭搅拌槽尺寸：φ1550×950; 1座; 活性炭搅拌槽泵1台 型号：QBY3-25PF型; 新增. 5; 压滤区; 1座; ① 板框压滤机2台 ② 压滤泵2台; 新增. 6; 低位水池; 尺寸：5.5×5×2.5m; 1座; 废水提升泵2台; 池体利用现有，设备新增. （2）污水站总工艺设计 根据废水处理站现状工艺及运行效果分析，现有废水处理站主体工艺具有较好的可行性，因此主体处理工艺流程不变，本次改造主要为：一是在现有生化调节池增加曝气系统，池体加盖密闭收集废气；二是在废水处理站末端增加 “活性炭吸附-压滤”达标保障性处理单元。根据本工程污水的水质、水量，本项目采用先进措施，具体污水站主处理工艺过程设计如下： 图 5-13 污水处理站工艺流程图 主要处理单元设备布置如下： 表5-38 工艺废水主要处理单元及构筑物参数情况表 项目 名称; 尺寸规格 L×W×H(m); 数量 (座); 停留时间(h); 结构形式; 配套设备. 废水收集池; 14.0×7.0×5.0; 4; 70.56; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵8台. 芬顿氧化池; 2.84×2.5×6.0; 2组4格; 6.24; 半地上式，钢砼结构，防腐; 双氧水计量泵2台. 中和沉淀池; 2.84×3.1×6.0; 2组4格; 7.68; 半地上式，钢砼结构，防腐; 中和搅拌机4台，废水提升泵2台，石灰乳加药装置1套. 调节池; 14×12×5.0; 1; 18; 半地上式，钢结构，防腐; 潜水搅拌机3台，废水提升泵3台. UASB厌氧池; 10×6.8×10.5; 2组4格并联; 62; 半地上式，钢砼结构，防腐; 三相分离器4套，回流泵2台. A/O池; 6.9×6.8×5.5; 2组4格; 45; 半地上式，钢砼结构，防腐; 曝气系统1套. 二沉池; ￠14*4.5; 1; 14.8; 半地上式，钢砼结构，防腐; 刮泥机1台，污泥回流泵2台. 混凝沉淀池; ￠14*4.5; 1; 14.8; 半地上式，钢砼结构，防腐; 刮泥机1台，PAM投加装置2套，搅拌机5台，废水提升泵2台. 污泥浓缩池; 4.5×4.5×4.5; 3; /; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台，污泥提升泵4台. 废水中转池; 4.5×4.5×4.5; 1; /; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台. 活性炭吸附池; 13.0×10.0×6; 2; 34.3; 半地上式，钢砼结构，防腐; 曝气搅拌系统1套，鼓风机2台，压滤机2台. 达标废水中转池; 13.0×10.0×6; 1; /; 半地上式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台. 低位水池; 5.5×5×2.5; 1; /; 地下式，钢砼结构，防腐; 废水提升泵2台. 排放池; 14.0×4.0×4.5; 1; /; 半地上式，钢砼结构; 排污泵2台. 风机房; 8.6×6.5; 1; /; 地上式，砖混; 罗茨风机3台. 污泥脱水间; 12×6.0; 1; /; 地上式，砖混; 板框压滤机2台，压滤泵2台. 加药间; 5.4×6.5; 1; /; 地上式，砖混; PAC、PAM配置槽、搅拌器、输送泵各1套. 综合用房; 3.0×6.5; 1; /; 地上式，砖混; COD在线监测系统1套，污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪1套. 注：标灰为新增。 （4）废水水质水量 根据原环评报告数据统计，道博化工原环评报告中废气吸收液均作为废液处置，不进入厂区污水站处理，故复产项目提升改造前后废水水量情况见表5-39～5-41。 表5-39 重氮化预处理的生产废水水质情况表 来源; 废水量（m3/a）; 主要污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 提升改造前）; 提升改造后. W6.1-1、W6.2-1; 5758.05; 5758.05; pH; 1~3; /. COD; 5115; 29.45. SS; 300; 1.735. 苯胺类; 3716; 21.4. 总氮; 251; 1.45. 色度（倍）; 600; /. 高亚硝酸钠废气吸收废水; 0; 150; COD; 8333.3; 1.25. 盐分; 87533.3; 13.13. 废水量增减量; +150; /; /; /. 表5-40 蒸发析盐预处理的废水水质情况表 来源; 废水量（m3/a）; 主要污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 提升改造前; 提升改造后. W6.1-3、W6.1-4、 W6.1-5、 W6.1-6、 W6.1-7、 W6.1-8、W6.1-9、W6.2-3、W6.2-5、W6.2-8、W5-1、W7-2、W7-3、W7-4、W53-1、W12-2、W27-1及酸/碱废气吸收水; 24965.32; 30487.32; pH; 4-5; /. COD; 27748.09; 845.97. 二氯乙烷; 20.99; 0.64. 氯苯; 195.82; 5.97. 二甲苯; 308.32; 9.40. 总氮; 3906.74; 119.11. 邻二氯苯; 122.02; 3.72. 苯胺类; 104.63; 3.19. 甲苯; 8.53; 0.26. 盐分; 64526.83; 1967.25. 总铜; 246.00; 7.50. AOX; 341.40; 10.41. 总锌; 519.89; 15.85. 色度（倍）; 400; /. 废水量增减量; +5522. 表5-41 其他进入综合废水处理站的废水水质情况表 来源; 废水量（m3/a）; 主要污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 提升改造前; 提升改造后. 其他工艺废水; 82670; 82670; COD; 3534.62; 292.208. SS; 363.05; 30.013. 总氮; 392.26; 32.428. 邻二氯苯; 41.37; 3.42. 二甲苯; 7.38; 0.61. 苯胺类; 41.37; 3.42. 挥发酚; 0.15; 0.012. AOX; 21.23; 1.75. 总铜; 3.27; 0.27. 总锌; 17.06; 1.41. 氯苯; 0.60; 0.05. 色度; 500; /. 盐分; 1805; 149.22. 真空泵废水; 6370; 6370; COD; 1600; 10.19. SS; 400; 2.55. 总氮; 30; 0.19. 苯胺类; 50; 0.32. 氯苯类; 60; 0.38. 甲苯; 80; 0.51. 废气吸收水; 0; 1263.8; pH; 1-2; /. COD; 45278.96; 57.22. 氯苯类; 4723.81; 5.97. 二氯乙烷; 411.45; 0.52. 溴化氢; 10365.48; 13.10. 甲苯; 308.59; 0.39. 总氮; 213.64; 0.27. 苯胺类; 569.71; 0.72. SS; 189.90; 0.24. 邻二氯苯; 2943.48; 3.72. 地面及设备冲洗水; 9000; 9000; COD; 1000; 9. SS; 400; 3.6. 总氮; 1; 0.009. 苯胺类; 2; 0.018. 检验化验废水; 3000; 3000; COD; 1000; 3. SS; 250; 0.75. 总氮; 2; 0.006. 苯胺类; 5; 0.015. 生活污水; 10200; 10200; COD; 400; 4.08. SS; 300; 3.06. 氨氮; 40; 0.41. 总磷; 4; 0.041. 总氮; 50; 0.51. 佳麦公司预处理后废水; 30000; 30000; pH; 6-9; /. COD; 3000; 90. SS; 800; 24. 氨氮; 25; 0.75. 总氮; 45; 1.35. 总磷; 5; 0.15. 甲苯; 300; 9. 氯苯类; 1; 0.03. 盐分; 5000; 150. 初期雨水*; 2000; 38178; pH; 10-12; /. COD; 500; 19.09. SS; 300; 11.45. 总氮; 5; 0.19. 合计; 143240; 180681.8. 废水量增减量; +37441.8; /; /; /. *初期雨水量为暴雨时一次最大雨水量，5天内处理完成的日平均处理水量，佳麦化工废水参照协议执行，实际运行中，佳麦化工经预处理后废水污染物浓度低于协议标准。 （3）处理效果及达标可行性 ①预处理设施效果分析 目前厂区预处理设施分为两块系统，一为处理含苯胺类废水的“重氮化-蒸发析盐”系统；二为处理高含盐、总锌、总铜类废水的“中和+蒸发析盐”系统。 a.重氮化-蒸发析盐处理系统 针对分散红F3BS生产工艺废水中的高浓度苯胺类废水，与含亚硝酸钠的 废气吸收水混合匀质后滴加废硫酸调 pH，利用其中亚硝酸根和废水中的苯胺类发生重氮化反应，控制反应条件可生成不溶于水的化合物，通过沉淀、过滤去除，使废水中苯胺类的浓度有效降低后，从而减小苯胺类物质对后生化处理的影响，反应结束后中和，再进行蒸发析盐处理，冷凝水入厂区废水处理站处理。该工艺能够很好的处理苯胺类特征因子，为后续生化系统创造条件。 b.中和-蒸发析盐系统 拟复产项目W6.1-3、W6.1-4、 W6.1-5、 W6.1-6、 W6.1-7、 W6.1-8、W6.1-9、W6.2-3、W6.2-5、W6.2-8、W35-3、W5-1、W7-2、W7-3、W7-4、W27-1、W53-1、W12-2及酸/碱废气吸收水均为含高盐废水，废水量约107.5m3/d，这些废水含盐度都非常高，而且含有总锌、总铜特征污染物。 其中总锌污染物来源为溴化锌，通过在蒸发析盐前加碱中和，得到不溶于水的氢氧化锌，在通过蒸发析盐予以去除，其他盐分、含铜类盐分也得比较适合蒸发析盐。目前企业采用2台薄膜蒸发器蒸发析盐，单台处理能力4t/h，总处理能力8t/h，处理能力满足复产项目需求。薄膜蒸发器具备传热效率高，蒸发速度快的特点，可以达到很好的脱盐效果。 c.预处理效果预测 表5-41 含苯胺类废水预处理效果预测表 处理单元; 水量(m3/a); pH; COD (mg/L); SS (mg/L); 苯胺类 (mg/L); 总氮 (mg/L); 色度 （倍）; 盐分(mg/L). 重氮化-蒸发析盐; 进水; 5908.05; 1~3; 5196.30; 293.67; 3622.18; 245.43; 600; 2222.39. 去除率; /; /; 90%; 95%; 90%; 90%; 85%; 85%. 出水; 5790; 6~9; 519.63; 14.68; 362.22; 24.54; 90; 333.36. 表5-43 高含盐、总锌、总铜类废水预处理效果预测表 处理单元; 水量(m3/a); PH; COD(mg/L); 总氮(mg/L); 甲苯(mg/L); 二甲苯(mg/L); 邻二氯苯(mg/L); 氯苯(mg/L). 中和-蒸发析盐; 进水; 30487.32; 4~5; 27748.09; 3906.74; 8.53; 308.32; 122.02; 195.82. 去除率; /; /; 90%; 95.00%; 60%; 60%; 90.00%; 90.00%. 出水; 29878; 6~9; 2774.809; 195.3; 3.4; 123.3; 12.2; 19.6. /; 二氯乙烷(mg/L); AOX(mg/L); 苯胺类(mg/L); 总锌(mg/L); 总铜(mg/L); 盐分(mg/L); 色度(mg/L). 进水; 20.99; 341.4; 104.63; 519.89; 246; 64526.83; 400. 去除率; 40%; 40%; 90%; 99.00%; 99.00%; 85.00%; 60%. 出水; 12.6; 204.8; 10.5; 5.2; 2.5; 9679.0; 160. ②污水处理站运行效果分析 厂区废水处理站设计范围为针对企业拟复产的分散红CNB、分散红359、商品分散红F3BS、溶剂紫13等20个产品生产废水及佳麦公司预处理后废水。 根据前述章节分析，道博厂区预处理后废水及其他工艺废水、真空泵废水、废气吸收水、检测化验排水、生活污水、初期雨水及佳麦公司预处理后废水一起进入厂区废水处理站进行处理，具体水质水量情况如表5-44。 表5-44 综合废水处理站进水水量及水质情况表 废水来源; 废水量（m3/d）; 废水量（m3/a）; 主要污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 高浓度废水; 重氮化预处理后废水、蒸发析盐预处理后废水、其他工艺废水、真空泵废水及佳麦公司预处理后废水; 520.6; 156171; pH; 2~4; /. COD; 2852.83; 445.53. SS; 210.60; 32.89. 总氮; 248.89; 38.87. 邻二氯苯; 24.20; 3.78. 二甲苯; 27.47; 4.29. 苯胺类; 26.00; 4.06. 挥发酚; 0.06; 0.01. AOX; 119.48; 18.66. 总铜; 2.18; 0.34. 总锌; 10.05; 1.57. 氯苯; 44.76; 6.99. 色度; 359. 二氯乙烷; 3.33; 0.52. 盐分; 2819.60; 440.34. 低浓度废水; 废气吸收废水、地面及设备冲洗水、检测化验废水、生活污水、初期雨水; 201.3; 60378; pH; 4~5; /. COD; 582.5; 35.17. SS; 312.37; 18.86. 氨氮; 6.79; 0.41. 总磷; 0.68; 0.041. 总氮; 11.84; 0.715. 苯胺类; 0.55; 0.033. 合计; 721.9; 216549; /; /; /. 进入废水处理站后废水为216549m³/a，按废水处理站年运行300d计，则目前废水处理站每天需处理废水721.9m³/d，其中高浓度废水520.6m³/d，低浓度废水201.3m³/d。考虑一定的日均变化系数，本方案按照高浓度废水600m3/d，混合废水1000m3/d的处理规模，对现有设施可行性进行评估及改造。 根据复产项目各股废水水量与设计水质指标，预测项目废水中主要污染物处理效率，详见表5-45。由表分析可见，经过该工艺处理后污水能够实现达标排放 表5-45 废水处理去除效果预测表（单位mg/l，pH无量纲） 处理单元; 水量; PH; COD; SS; 总氮; 氨氮; 总磷; 苯胺类; AOX; 挥发酚; 二甲苯; 邻二氯苯; 氯苯类; 总锌; 总铜; 色度; 盐分. m3/d; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 倍; mg/L. 芬顿氧化; 进水; 520.6; 3~5; 2852.8; 210.6; 248.9; /; /; 26.0; 119.5; 0.1; 27.5; 24.2; 44.8; 10.05; 2.18; 359; 2820. 去除率; /; /; 30%; 10%; 20%; /; /; 60%; 80%; 20%; 80%; 80%; 80%; /; /; 30%; /. 出水; 520.6; 4~6; 1997; 189.5; 199.1; /; /; 10.4; 23.9; 0.1; 5.5; 4.8; 9.0; 9.4; 1.94; 251; 2820. 中和沉淀池; 进水; 520.6; 4~6; 1997; 189.5; 199.1; /; /; 10.4; 23.9; 0.1; 5.5; 4.8; 9.0; 9.4; 1.9; 251; 2820. 去除率; /; /; /; 70%; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 40%; 45%; 10%; /. 出水; 520.6; 6~9; 1997; 57; 199.1; /; /; 10.4; 23.9; 0.1; 5.5; 4.8; 9.0; 5.6; 1.1; 226.2; 2820. 调节池; 进水; 721.9; 6~9; 1602.5; 128.1; 146.9; 1.9; 0.2; 7.7; 17.2; 0.04; 4.0; 4.3; 6.5; 4.1; 0.8; 163; 2033. 去除率; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 出水; 721.9; 6~9; 1602.5; 128.1; 146.9; 1.9; 0.2; 7.7; 17.2; 0.04; 4.0; 4.3; 6.5; 4.1; 0.8; 163; 2033. UASB; 进水; 721.9; 6~9; 1602.5; 128.1; 146.9; 1.9; 0.2; 7.7; 17.2; 0.0; 4.0; 4.3; 6.5; 4.1; 0.8; 163; 2033. 去除率; /; /; 40%; 10%; 10%; 10%; 10%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; /; /; 10%; /. 出水; 721.9; 6~9; 962; 115.3; 132; 1.7; 0.17; 1.53; 3.45; 0.01; 0.79; 0.86; 1.29; 4.07; 0.77; 147; 2033. A/O池+二沉池; 进水; 721.9; 6~9; 961.5; 115.3; 132; 1.70; 0.17; 1.53; 3.45; 0.01; 0.79; 0.86; 1.29; 4.07; 0.77; 147; 2033. 去除率; /; /; 80%; 30%; 70%; 30%; 30%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 30%; 30%; 20%; /. 出水; 721.9; 6~9; 192; 80.7; 40; 1.19; 0.12; 0.31; 0.69; 0.00; 0.16; 0.20; 0.26; 2.85; 0.54; 117; 2033. 混凝沉淀池; 进水; 721.9; 6~9; 192; 80.7; 40; 1.19; 0.12; 0.31; 0.69; 0.00; 0.16; 0.20; 0.26; 2.85; 0.54; 117; 2033. 去除率; /; /; /; 70%; /; /; 10%; 10%; /; /; /; /; /; 30%; 30%; 20%; /. 出水; 721.9; 6~9; 192; 24.2; 40; 1.19; 0.11; 0.28; 0.69; 0.00; 0.16; 0.20; 0.26; 1.99; 0.38; 94; 2033. 活性炭吸附+压滤; 进水; 721.9; 6~9; 192; 24.2; 40; 1.19; 0.11; 0.28; 0.69; 0.00; 0.16; 0.20; 0.26; 1.99; 0.38; 94; 2033. 去除率; /; /; 40%; 20%; 10%; /; 10%; 50%; 50%; 50%; 50%; 50%; 50%; 30%; 30%; 30%; /. 出水; 721.9; 6~9; 115; 19.4; 36; 1.19; 0.10; 0.14; 0.34; 0.00; 0.08; 0.10; 0.13; 1.40; 0.26; 66; 2033. 排放池; 进水; 721.9; 6~9; 115.4; 35.7; 1.19; 0.10; 0.14; 0.34; 0.00; 0.08; 0.10; 0.13; 1.40; 0.26; 66; 2033. 去除率; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 出水; 721.9; 6~9; 115.4; 19.4; 35.7; 1.19; 0.10; 0.14; 0.34; 0.00; 0.08; 0.10; 0.13; 1.40; 0.26; 66; 2033. 接管标准; /; 6~9; 200; 400; 45; 25; 1; 2; 1; 2; 0.1; 0.2; 0.2; 2; 0.5; 200; 5000. 从上表可以看出，本项目废水经厂区污水处理站处理后能满足园区污水处理厂的接管标准。可见项目废水进入园区污水处理厂处理是可行的。 项目污水接管园区污水处理厂处理可行性分析见原环评，本次评价不做赘述。 表5-46 提升改造后项目废水排放情况汇总 污染物; 提标改造前; 提标改造后; 增减量t/a. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 水量; 173198; 217077.17; 528.17; 216549; +45396. COD; 771; 133.536; 1361.458; 1336.468; 115.4; 24.990; -108.546. SS; 282; 48.842; 77.398; 73.197; 19.4; 4.201; -44.641. TN; 87; 15.068; 155.513; 147.782; 35.7; 7.731; -7.337. 氨氮; 2.2; 0.381; 1.16; 0.902; 1.19; 0.258; -0.123. 总磷; 0.0017; 0.0003; 0.191; 0.169; 0.0014; 0.0003; 0. 苯胺类; 4.8; 0.831; 29.083; 29.053; 0.14; 0.030; -0.801. AOX; 7.5; 1.299; 12.16; 12.086; 0.34; 0.074; -1.225. 挥发酚; 0.1; 0.017; 0.012; 0.010; 0.01; 0.002; -0.015. 二甲苯; 0.9; 0.156; 19.01; 18.993; 0.08; 0.017; -0.139. 邻二氯苯; 0.8; 0.139; 7.14; 7.118; 0.1; 0.022; -0.117. 氯苯类; 1; 0.173; 12.37; 12.342; 0.13; 0.028; -0.145. 总锌; 4.1; 0.71; 1.41; 1.107; 1.4; 0.303; -0.407. 总铜; 1.2; 0.208; 0.27; 0.214; 0.26; 0.056; -0.152. 盐分; 1230; 213.034; 2279.6; 2265.308; 66; 14.292; -198.742. 表5-47 提升改造后项目污水处理二次污染情况汇总 种类; 产生量; 污染物; 产生量; 拟处理方法. t/a; t/a. 危废; 2883; 污泥; 750; 委托有资质单位处置. 废盐; 1672.16. 废活性炭; 219. 3、噪声 本项目新增一些设备，如废气处理设施、废水预处理设施等机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。 4、固废 本项目废气废水处理工程提升改造后，新增废气处理过程产生的废活性炭、废水预处理过程中产生的废活性炭等。由于本项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。 ①提升改造后副产物产生情况分析 提升改造后项目涉及的固废废物类别及代码、产生量、处置方式及处置方式等根据《国家危险废物名录》（2016版）重新核实，汇总情况详见表5-48~5-50。 表5-48 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号; 编号; 名称; 主要成份; 提升改造前; 提升改造后; 变化量. 产生量(t/a); 处理处置量方式及其数量 (t/a); 产生量(t/a); 处理处置量方式及其数量 (t/a). 1; S蒸发; 废盐; 废盐、有机物、水等; 1912.16; 委托处置1912.16; 1672.16; 委托有资质处置1672.16; -240. 2; S水; 废活性炭; 甲苯、活性炭等; -; -; 219; 焚烧处理219; +219. 3; S气; 废活性炭; 甲苯、活性炭等; 243.863; 焚烧处理243.863; 63.876; 焚烧处理63.876; -179.987. 4; S脱附; 碳纤维脱附冷凝液; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; -; -; 60.38; 焚烧处理60.38; +60.38. 5; Sw; 污泥; 污泥等; 200; 委托有资质处置200; 750; 委托有资质处置750; +550. 合计; +409.393. ②副产物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-49。 表5-49 副产物判定表 序号; 编号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 是否固废; 判断依据; 利用途径. 1; S蒸发; 废盐; 蒸发析盐; 固态; 废盐、有机物、水等; 是; 生产过程中产生的废弃物质、报废产品; 委托有资质单位处置. 2; Sw; 污泥; 废水预处理; 半固态; 污泥; 是; 生产过程中产生的废弃物质、报废产品. 3; S水; 废活性炭; 废水处理; 固态; 甲苯、活性炭等; 是; 生产过程中产生的废弃物质、报废产品; 厂区危废焚烧炉焚烧. 4; S气; 废活性炭; 废气处理; 固态; 甲苯、活性炭等; 是; 生产过程中产生的废弃物质、报废产品. 5; S脱附; 碳纤维脱附冷凝液; 废气处理; 液态; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; 是; 生产过程中产生的废弃物质、报废产品. ②危险废物判定 表5-50 危险废物属性判定表 序号; 编号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别; 代码. 1; S蒸发; 废盐; 蒸发析盐; 是; HW12; 264-011-12. 2; S水; 废活性炭; 废水处理; 是; HW12; 264-012-12. 3; Sw; 污泥; 废水预处理; 是; HW12; 264-012-12. 4; S气; 废活性炭; 废气处理; 是; HW12; 264-012-12. 5; S脱附; 碳纤维脱附冷凝液; 废气处理; 是; HW12; 264-012-12. ③污染防治措施 本项目涉及的危废汇总表见表5-51。 表5-51 危险废物汇总表 序号; 编号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期（天）; 危险特性; 污染防治措施. 1; S气; 废活性炭; HW12; 264-012-12; 63.876; 尾气治理; 固态; 甲苯、活性炭等; 甲苯、活性炭等; 20; T; 焚烧处理. 2; S脱附; 碳纤维脱附冷凝液; HW06; 900-403-06; 60.38; 尾气治理; 液态; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; 20; T. 2; S水; 废活性炭; HW12; 264-012-12; 219; 尾气及废水治理; 固态; 甲苯、活性炭等; 甲苯、活性炭等; 20; T. 2; S蒸发; 废盐; HW12; 264-011-12; 1672.16; 蒸发析盐; 固态; 废盐、有机物、水等; 废盐、有机物等; 10; T; 委托处理. 3; Sw预; 污泥; HW12; 264-012-12; 750; 废水处理; 半固态; 污泥等; 污泥等; 10; T. 合计; 2765.416.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放速 率kg/h | 排放 量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1# ~12#排气筒 | 污染物产生及排放情况见表5-28 |  |  |  |  |  |  | 大气 |
| 水 污 染 物 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 消减量t/a |  | 排放量t/a |  |  | 排放去向 |  |
|  | COD | 1361.458 | 1336.468 |  | 24.990 |  |  | 园区污水处理厂 |  |
|  | SS | 77.398 | 73.197 |  | 4.201 |  |  |  |  |
|  | TN | 155.513 | 147.782 |  | 7.731 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 1.16 | 0.902 |  | 0.258 |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 0.191 | 0.169 |  | 0.0003 |  |  |  |  |
|  | 苯胺类 | 29.083 | 29.053 |  | 0.030 |  |  |  |  |
|  | AOX | 12.16 | 12.086 |  | 0.074 |  |  |  |  |
|  | 挥发酚 | 0.012 | 0.010 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 19.01 | 18.993 |  | 0.017 |  |  |  |  |
|  | 邻二氯苯 | 7.14 | 7.118 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  | 氯苯类 | 12.37 | 12.342 |  | 0.028 |  |  |  |  |
|  | 总锌 | 1.41 | 1.107 |  | 0.303 |  |  |  |  |
|  | 总铜 | 0.27 | 0.214 |  | 0.056 |  |  |  |  |
|  | 盐分 | 2279.6 | 2265.308 |  | 14.292 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 排放源 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a |  | 备注 |  |
|  | 废盐 | 1672.16 | 1672.16 |  | 0 | 0 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废水处理废活性炭 | 219 | 219 |  | 0 | 0 |  | 进自建危废焚烧炉进行焚烧处理 |  |
|  | 废气处理废活性炭 | 63.876 | 63.876 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 碳纤维脱附冷凝液 | 60.38 | 60.38 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 污泥 | 750 | 750 |  | 0 | 0 |  | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 设备 名称 | 污染物 名称 | 等效声级 |  |  |  |  | 排放量 |  |
| 1 | 废气处理设施、废水预处理设施 | 噪声 | 70~85 dB(A) |  |  |  |  | 厂界外噪声 达标排放 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目位于土建施工较小。项目施工期短，污染小；营运期“三废”较少，废气、废水、固废等均得到妥善处理和处置，满足环保要求。采取以上措施后，本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本工程施工期较短，对环境影响很小。 营运期环境影响分析： 1、环境影响分析 1.1大气环境影响分析 根据原报告书大气环境影响评价的结论，变更前项目废气正常排放情况时，在各种气象条件下，对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低。 提升改造后废气污染因子情况未发生变化，部分无组织废气转化为有组织排放，减少对环境影响。本次预测选取部分因子进行预测。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。再根据评价等级确定定量预测的内容。 表7-1大气污染物点源排放参数 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). H13; 119.762; 34.382; 0.0; 15.0; 0.6; 25.0; 20.13; 甲苯; 0.00001; kg/h. 氨; 0.0001. 硫化氢; 0.00004. H14; 119.761; 34.381; 0.00; 15.0; 0.7; 25.0; 19.17; 硫酸雾; 0.0003; kg/h. 甲苯; 0.00001. 甲醇; 0.0003. 改造后相应大气环境影响变化见表7-2。 表7-2 估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 氨（H13排气筒）; 硫化氢（H13排气筒）; 甲苯（H13排气筒）. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%. 10; 2.30E-13; 0; 0.0001929; 0.03; 0; 0. 100; 7.49E-05; 0.01; 0.0005506; 0.09; 2.79E-06; 0. 200; 9.36E-05; 0.02; 0.0005103; 0.09; 2.62E-05; 0. 300; 9.91E-05; 0.02; 0.0003713; 0.06; 3.19E-05; 0.01. 400; 9.56E-05; 0.02; 0.0002642; 0.04; 3.06E-05; 0.01. 500; 9.06E-05; 0.02; 0.0001954; 0.03; 2.99E-05; 0. 600; 1.16E-04; 0.02; 0.0001498; 0.02; 2.93E-05; 0. 700; 1.30E-04; 0.02; 0.0001188; 0.02; 2.89E-05; 0. 800; 1.35E-04; 0.02; 9.761E-5; 0.02; 2.89E-05; 0. 900; 1.35E-04; 0.02; 8.196E-5; 0.01; 2.81E-05; 0. 1000; 1.32E-04; 0.02; 7.002E-5; 0.01; 2.66E-05; 0. 1100; 1.26E-04; 0.02; 6.087E-5; 0.01; 2.49E-05; 0. 1200; 1.19E-04; 0.02; 5.353E-5; 0.01; 2.42E-05; 0. 1300; 1.18E-04; 0.02; 4.754E-5; 0.01; 2.57E-05; 0. 1400; 1.19E-04; 0.02; 4.258E-5; 0.01; 2.67E-05; 0. 1500; 1.18E-04; 0.02; 3.841E-5; 0.01; 2.74E-05; 0. 1600; 1.17E-04; 0.02; 3.488E-5; 0.01; 2.78E-05; 0. 1700; 1.15E-04; 0.02; 3.185E-5; 0.01; 2.79E-05; 0. 1800; 1.12E-04; 0.02; 2.923E-5; 0.00; 2.79E-05; 0. 1900; 1.10E-04; 0.02; 2.695E-5; 0.00; 2.77E-05; 0. 2000; 1.07E-04; 0.02; 2.495E-5; 0.00; 2.74E-05; 0. 2100; 1.04E-04; 0.02; 2.327E-5; 0.00; 2.70E-05; 0. 2200; 1.01E-04; 0.02; 2.178E-5; 0.00; 2.65E-05; 0. 2300; 9.77E-05; 0.02; 2.044E-5; 0.00; 2.60E-05; 0. 2400; 9.48E-05; 0.02; 1.924E-5; 0.00; 2.55E-05; 0. 2500; 9.19E-05; 0.02; 1.815E-5; 0.00; 2.49E-05; 0. 2600; 8.92E-05; 0.01; 1.716E-5; 0.00; 2.44E-05; 0. 2700; 8.65E-05; 0.01; 1.626E-5; 0.00; 2.38E-05; 0. 2800; 8.39E-05; 0.01; 1.544E-5; 0.00; 2.33E-05; 0. 2900; 8.14E-05; 0.01; 1.468E-5; 0.00; 2.27E-05; 0. 3000; 7.91E-05; 0.01; 1.399E-5; 0.00; 2.22E-05; 0. 3500; 6.87E-05; 0.01; 1.135E-5; 0.00; 2.05E-05; 0. 4000; 6.03E-05; 0.01; 9.477E-6; 0.00; 1.95E-05; 0. 4500; 5.35E-05; 0.01; 8.08E-6; 0.00; 1.85E-05; 0. 5000; 4.80E-05; 0.01; 7.006E-6; 0.00; 1.74E-05; 0. 下风向最大浓度位置及占标率; 1.36E-04; 0.02; 0.0005525; 0.09; 3.32E-05; 0.01. 距离; 335; 335; 335. 小时浓度限值（mg/m3）; 0.2; 0.01; 0.2. 距源中心下风向距离D/m; 硫酸雾（H14排气筒）; 甲醇（H14排气筒）; 甲苯（H14排气筒）. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi1/%. 10; 2.652E-13; 0.00; 2.652E-13; 0.00; 8.839E-15; 0.00. 100; 3.328E-6; 0.00; 3.328E-6; 0.00; 1.109E-7; 0.00. 200; 4.573E-6; 0.00; 4.573E-6; 0.00; 1.524E-7; 0.00. 300; 4.848E-6; 0.00; 4.848E-6; 0.00; 1.616E-7; 0.00. 400; 4.674E-6; 0.00; 4.674E-6; 0.00; 1.558E-7; 0.00. 500; 4.358E-6; 0.00; 4.358E-6; 0.00; 1.453E-7; 0.00. 600; 4.072E-6; 0.00; 4.072E-6; 0.00; 1.357E-7; 0.00. 700; 4.463E-6; 0.00; 4.463E-6; 0.00; 1.488E-7; 0.00. 800; 5.095E-6; 0.00; 5.095E-6; 0.00; 1.698E-7; 0.00. 900; 5.474E-6; 0.00; 5.474E-6; 0.00; 1.825E-7; 0.00. 1000; 5.655E-6; 0.00; 5.655E-6; 0.00; 1.885E-7; 0.00. 1100; 5.612E-6; 0.00; 5.612E-6; 0.00; 1.871E-7; 0.00. 1200; 5.505E-6; 0.00; 5.505E-6; 0.00; 1.835E-7; 0.00. 1300; 5.357E-6; 0.00; 5.357E-6; 0.00; 1.786E-7; 0.00. 1400; 5.355E-6; 0.00; 5.355E-6; 0.00; 1.785E-7; 0.00. 1500; 5.459E-6; 0.00; 5.459E-6; 0.00; 1.82E-7; 0.00. 1600; 5.513E-6; 0.00; 5.513E-6; 0.00; 1.838E-7; 0.00. 1700; 5.526E-6; 0.00; 5.526E-6; 0.00; 1.842E-7; 0.00. 1800; 5.506E-6; 0.00; 5.506E-6; 0.00; 1.835E-7; 0.00. 1900; 5.461E-6; 0.00; 5.461E-6; 0.00; 1.82E-7; 0.00. 2000; 5.396E-6; 0.00; 5.396E-6; 0.00; 1.799E-7; 0.00. 2100; 5.296E-6; 0.00; 5.296E-6; 0.00; 1.765E-7; 0.00. 2200; 5.19E-6; 0.00; 5.19E-6; 0.00; 1.73E-7; 0.00. 2300; 5.081E-6; 0.00; 5.081E-6; 0.00; 1.694E-7; 0.00. 2400; 4.969E-6; 0.00; 4.969E-6; 0.00; 1.656E-7; 0.00. 2500; 4.857E-6; 0.00; 4.857E-6; 0.00; 1.619E-7; 0.00. 2600; 4.746E-6; 0.00; 4.746E-6; 0.00; 1.582E-7; 0.00. 2700; 4.635E-6; 0.00; 4.635E-6; 0.00; 1.545E-7; 0.00. 2800; 4.526E-6; 0.00; 4.526E-6; 0.00; 1.509E-7; 0.00. 2900; 4.418E-6; 0.00; 4.418E-6; 0.00; 1.473E-7; 0.00. 3000; 4.313E-6; 0.00; 4.313E-6; 0.00; 1.438E-7; 0.00. 3500; 3.819E-6; 0.00; 3.819E-6; 0.00; 1.273E-7; 0.00. 4000; 3.407E-6; 0.00; 3.407E-6; 0.00; 1.136E-7; 0.00. 4500; 3.061E-6; 0.00; 3.061E-6; 0.00; 1.02E-7; 0.00. 5000; 2.769E-6; 0.00; 2.769E-6; 0.00; 9.229E-8; 0.00. 下风向最大浓度位置及占标率; 5.655E-6; 0.00; 5.655E-6; 0.00; 1.871E-7; 0.00. 距离; 1000; 1000; 1000. 小时浓度限值（mg/m3）; 0.3; 3.0; 0.2. 从上表可见，改造后污水站及危废仓库产生的有组织氨、硫化氢和甲苯污染物最大地面浓度占标率均有所降低，车间无组织排放量略有减少，卫生防护距离同原环评一致。 由于项目此次变更不影响其它主体工程变化，其它环境影响评价内容同原报告书。 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-3。 表7-3建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～ 50km□; 边长=5 km√. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 (SO2 、NOx PM10 ) 其他污染物 ( VOCs、甲苯、氯化氢等); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准 R; 附录D R; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 1 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区√; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源√; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 √. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km √. 预测因子; 预测因子( 甲苯、氨、硫化氢等 ); 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%√; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%√; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 √; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（甲苯、氯化氢等 ）; 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ SO2、PM10、NOx、甲苯、氯化氢等）; 监测点位数（ 2 ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（）t/a; VOCs:（3.22）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 1.2、废水 根据原报告书水环境影响评价的结论，改造前项目废水正常排放情况时，项目废水经污水站处理后，排入区域污水管网，进入区域污水处理厂集中处理，对地表水环境影响较小。由表5-37可知，改造后项目废水中污染物排放量略有减少，且各污染物均能做到达标排放。 根据原环评报告，企业废水经处理站处理后送区域污水处理厂达标处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到达标排放，也不会影响污水处理厂的正常运行。项目废水经园区污水处理厂处理后外排，对纳污水体灌河的影响较小，不会造成水体功能降级。 因此提标改造后项目废水污染物排放对地表水环境的影响变小。 1.3、噪声 本项目新增一些废水废气处理设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。部分设备置于隔声性能较好的厂房内，部分高噪声设备采用安装减震垫等消声措施，同时对产生噪声的机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、车间阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。满足环境保护要求。 1.4、固废 废气废水处理工程提标改造后，部分二次污染产生的固废略有变化，详见下表。 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总情况详见表7-4。 表7-4 提升改造后部分固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号; 编号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期（天）; 危险特性; 污染防治措施. 1; S气; 废活性炭; HW12; 264-012-12; 63.876; 尾气治理; 固态; 甲苯、活性炭等; 甲苯、活性炭等; 20; T; 进自建危废焚烧炉进行焚烧处理. 2; S脱附; 碳纤维脱附冷凝液; HW06; 900-403-06; 60.38; 尾气治理; 液态; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等; 20; T. 2; S水; 废活性炭; HW12; 264-012-12; 219; 尾气及废水治理; 固态; 甲苯、活性炭等; 甲苯、活性炭等; 20; T. 2; S蒸发; 废盐; HW12; 264-011-12; 1672.16; 蒸发析盐; 固态; 废盐、有机物、水等; 废盐、有机物等; 10; T; 委托处理. 3; Sw预; 污泥; HW12; 264-012-12; 750; 废水处理; 半固态; 污泥等; 污泥等; 10; T. 合计; 2765.416. ### 1.4.1贮存场所污染防治措施 本次提升改造新增一座724m2的危废仓库，用于贮存废气废水处理工程产生的固废。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，在厂内暂存。不同类的危险废物须分区贮存，不同分区应设置矮围墙或在地面画线并预留明显间隔(如过道等)。每一分区的墙体须悬挂危险废物大标签（40×40）。危险废物必须进行包装（袋装、桶装），不得散装。容器应完好无损。产生气味或VOC的废物应实行密闭包装。每一个包装桶（袋）均须悬挂或张贴危险废物标签（20×20或10×10）。 （1）新建危废仓库设计要求和管理要求 本项目危险废物临时贮存暂存场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设： ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； ②贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施； ③贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危废仓库进行分区，不同类型危险废物分开堆放，并设有隔离间隔断；防止危废的二次污染和交叉污染； ⑥在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物必须装入容器（包装袋/桶）内后方可在贮存设施内分别堆放； ⑦禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装； ⑧装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ⑨盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)附录A所示的标签； ⑩危废储存设施规格：包装袋或200L包装桶； （2）运行管理：日常生产管理过程中须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称本项目产生的危险废物，在产生、收集、贮存、运输、处置过程中，具有实施可行性，采取以上的要求措施下，对周边环境风险很小。 （3）危废仓库的安全管理要求 ①可燃气体报警仪，报警仪接入总控室，报警信号为声光报警。 ②室内地坪为环氧树脂不发火地面。 ③进库燃油叉车排气管需安装消火器。 ④进入作业人员需穿戴不产生静电工作服。 ⑤带有挥发性的液体甲类危废，需用桶装，桶盖完好。 ⑥室内设置可燃气体抽出管网，室外设置防爆式引风机，将室内可能挥发的可燃气体引出室外进入活性炭吸附后排放，以防止可燃气体集聚。 通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。 表7-5 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 - 序号; - 贮存场所名称; - 编号; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 位置; - 占地面积; - 贮存方式; - 贮存能力; - 贮存周期. - 1; - 危废堆场; S水; 废活性炭; HW12; 264-012-12; - 厂区东侧; - 724m2; - 密闭桶装; - 1440吨; - 3个月. - 2; S气; 废活性炭; HW12; 264-012-12; - 密闭桶装. - 3; S蒸发; 废盐; HW12; 264-011-12; - 密闭桶装. - 4; Sw; 污泥; HW12; 264-011-12; - 密闭桶装. - 5; S脱附; 碳纤维脱附冷凝液; HW06; 900-403-06; - 密闭桶装. ### 1.4.2固废处置方式可行性分析 （1）废物处置方案 项目固废主要为废盐、废活性炭、污泥等，废气、废水处理产生的废活性炭和废气处理产生的碳纤维脱附冷凝液经过厂区现有焚烧炉焚烧处理，废盐、污泥委托有资质单位处置处置。固废处理率达到100%，不会造成二次污染。 厂区新增危废堆场占地面积为724m2。危险废物每三个月转运一次，堆场面积可堆放项目产生的危废。 （2）废物处置可行性分析 企业现有焚烧系统一套，处理能力为800kg/h。企业800kg/h危险废物焚烧系统技改项目于2016年6月通过环评审批（灌环审（2016）24 号），800kg/h危险废物焚烧系统涉及的废气、废水污染物产排及治理设施，包括进料系统、烟气处理系统、控制系统和在线监控系统等已于2018年4月21日完成自主验收，800kg/h危险废物焚烧系统涉及的固体废物等工程正在验收中。 本项目产生的废活性炭、脱附废液先委托有资质单位处置，待企业800kg/h危险废物焚烧系统技改项目全部验收完成后，再进如企业自建的危废焚烧炉进行焚烧处理。项目废活性炭（HW12）等均含有危险化学物质，焚烧处理可行。 综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。 ### 1.4.4危废管理要求 ①危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。 ②危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。 ③危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 ④危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 1.5、土壤及地下水环境影响分析 本项目废水经过收集后进入厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂处理。项目废水对土壤、地下水环境的影响主要表现为通过地表入渗。由于本项目污水站、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线等区域均做防渗处理，废水泄漏、下渗的可能性较小，因此项目废水对厂区附近土壤、地下水的影响较小。厂区固废堆场、生产区路面、车间仓库地面均已按相关要求落实防渗措施，可有效控制废水下渗影响附近土壤、地下水。因此，项目建设对厂区附近土壤、地下水影响较小。 1.6、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境的目的。 （1）风险调查 ① 风险源调查 本次项目风险源主要为新增危废库。 本项目涉及的风险物质主要有危险废物。危险废物的暂存数量及暂存位置见表7-6。 表7-6危险物质暂存数量及暂存位置 危险物质名称; 最大暂存量/t; 暂存方式; 暂存位置. 危废; 废活性炭; 15.969; 密闭桶装; 新增危废仓库. 碳纤维脱附冷凝液; 15.095; 密闭桶装. 废活性炭; 54.75; 密闭桶装. 废盐; 418.08; 密闭桶装. 污泥; 187.5; 密闭桶装. ②环境敏感目标调查 环境敏感目标调查详见表3.1、3.2、3.3。 - 风险识别 ①物质危险性识别 本项目所涉及的有毒有害物质主要为危险废物。 拟建项目涉及的有毒有害物质包括HW06、HW12。产生的危险废物主要包括废盐、废活性炭、污泥等等。 项目危废的危害特性及主要有害成分见表7-7。 表7-7危险废物的危害特性及主要有害成分一览表 危险物质名称; 危险特性; 形态; 主要有害成分. 危废废物; 废活性炭; 毒性; 固态; 甲苯、活性炭等. 碳纤维脱附冷凝液; 毒性、易燃性; 液态; 甲醇、邻二氯苯、氯苯等. 废活性炭; 毒性、易燃性; 固态; 甲苯、活性炭等. 废盐; 毒性、易燃性; 固态; 废盐、有机物等. 污泥; 毒性; 半固态; 污泥等. ② 生产系统危险性识别 【储运过程中风险识别】 Ⅰ.运输过程中的风险识别 本项目产生的危险废物运输属于运输单位外协承担，故一旦在运输过程中发生泄漏、燃烧、人员伤亡和污染环境事故时，运输单位应立即采取必要的措施，使本项目风险值处于环境可接受水平。 Ⅱ.储存过程中的风险识别 本项目储存过程中的环境风险主要是危险废物包装破损泄漏，存在的影响主要为泄漏、物质挥发对大气环境及人群健康的影响；泄漏物质发生火灾、爆炸事故引起的二次污染对水体、大气环境以及人群健康的影响等。 危险物质泄漏与毒气扩散、火灾爆炸以及中毒等事故是紧密联系在一起的，如泄漏后该泄漏物若被点燃，则引起火灾，若未被点燃，则不断蒸发，使蒸气在空气中持续扩散，当扩散浓度达到爆炸极限，遇到明火点燃时，将发生蒸气云爆炸事故。当扩散浓度足够大时，将造成暴露人员中毒。危废仓库火灾事故的危害预测属于安全评价范围，并且火灾主要发生在厂区之内，发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，对近距离范围内的建筑物和人员造成严重伤害。通过提高危废仓库的本质安全度，落实各项安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。 本项目危废泄漏造成的火灾事故产生的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳和粉尘，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较大影响，长期影响甚微。 本事故引起的二次水体污染是指在事故中有毒有害物质直接泄漏至水体或在处理事故时有毒有害物质随消防水通过清下水、雨水管道等途径进入环境水体而造成环境造成环境污染事件。项目危险废物泄漏后一旦发生火灾、爆炸事故，消防尾水经应急池收集后进入厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂进行再处理，因此因消防水排放而发生周围水体污染事故的可能性较小。 经上述分析，本项目对环境影响主要为危险废物泄漏后挥发对大气环境的影响。 Ⅲ.危废贮存 本项目危废按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关环保管理要求进行贮存。液态危废贮存时，桶装后存放于危废库内，因此危废库内产生的渗滤液较少。且企业危废库周围设置导流沟，并进行防腐防渗处理。贮存过程若发生泄漏，废液进收集槽收集后委外处理。 企业定期巡查厂区危废仓库，并对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关环保管理要求，对厂区危废库情况进行核实，及时处理发现的情况，因此，危废库影响可控，对地表水、地下水等影响较小。 （3）环境风险分析 ①泄漏影响分析 危险废物包装完整，正常的情况下，一般不会出现泄露，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化，则可能出现包装破损，内部危险物质外漏。从项目建设内容来看，每次收集的危险废物在生产线包装完整，经由厂内叉车运输至危废仓库，一般不会对危险废物造成损伤，而且危废的包装物是防腐防渗的容器，这些少数发生泄漏的危险物质并不会带来影响。但如果发生泄漏，事故排放进入雨水系统后自流至消防尾水收集池或应急池，进入厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂进行再处理，对周边环境影响较小。 因此要求企业务必做好雨污分流工作，防止废水进入雨水系统。并且要求危废仓库内设导流沟、收集槽，将泄漏的渗漏液经导流沟进入收集槽，避免对周边环境造成影响。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，停止生产，将物料引至专用贮桶，进行止漏并对泄漏的物料进行回收和清理，收集的危废作为危险废物进行管理并委托资质单位进行处理。企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及其2013年修改单和的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。 ②火灾次生风险影响分析 危废仓库所涉及的物品为有毒、易燃易爆物质，遇高温或明火时可能发生火灾或爆炸，火灾产生的燃烧产物进入大气或水环境，造成污染，并产生次生污染物一氧化碳、二氧化碳： 本项目仓库内配置有灭火器、消防栓、防爆灯，为了有效地预防项目运营过程仓库火灾事故，建设单位应做好以下几点： A.危险废物须分类存放，包装完成，以免渗漏液随意排放。 B.危废仓库必须装有通风设施，并配有消防设施、火灾报警装置，防爆灯等。 C.火灾爆炸事故排放影响分析：本项目贮存的碳纤维脱附冷凝液等物质组成，属于遇火易燃物质，在运输和贮存过程中会有发生火灾的风险。考虑到火灾属于安全评价范畴，本报告不作详细阐述。 在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水在厂区收集处理后不会对周边地表水体产生影响。企业设置一座1200m3的事故池，一旦发生火灾，消防废水经雨水沟收集进入事故池，以满足事故应急要求。事故池处于空闲状态，不得储存水，待事故发生时，通过阀门切换确保发生事故时废水不从雨水管直接进入附近地表水体。 （4）环境风险防范措施 【收集过程中风险防范措施】： 收集过程事故风险主要是因装危废的容器不符合要求发生破损、变形导致危险物质泄漏等事故，是安全生产的重要方面。 ①危险废物根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 ②装运废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③本项目危险废物应分类收集，通过分类回收利用和无害化处理处置，逐步建立和完善社会源危险废物的回收网络。 【运输过程风险防范】： 本项目只负责危废的收集、贮存，其由有资质单位进行处置，在危险废物收集运输过程中，需由专用危险废物运输车辆运送。 【贮存过程中风险防范措施】： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，危险废物贮存主要要求如下： ①严格按贮存要求设计。危废仓库四周设置导流沟、渗漏液收集槽和利用厂区现有的事故应急池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将不同危废分区存放。发现漏液的危废必须由值班人员再盛入相应的容器内。危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599 的有关规定进行。 ②危废仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③盛装危废的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ④如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好危险废物贮存设施的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对危险废物贮存设施的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ⑤要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 ⑥仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火宅隐患消灭在萌芽状态。 ⑦厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。 ⑧安全防范措施与监测措施：a.暂存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。b.暂存仓库的温度、湿度 应严格控制，发现变化及时检查储存状况。c.按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。d.暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。e.暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。f.值班人员应掌握危险废物发生火宅的扑救常识，学会使用灭火器材。g.根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定对地面采取防渗措施，贮存区四周应设置导流沟，设置事故应急池。 【生产运行过程中防范措施】： ①企业必须高度重视安全生产工作，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。 ②上岗操作人员应按照规定进行培训，使其不仅掌握正常生产情况下本岗位的操作规程，还必须熟悉非正常工况下的岗位要求。③定期进行仓库及设备的安全检查，发现问题及时处理。 ④进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施。以确保初期事故的处理，不延误时间、不扩大事故、不失掉处理事故的时机。 ⑤泄漏事故发生时，有关负责人因有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。事故发生后，要做好危险废物的收集，以防止引起环境污染。 ⑥禁止将危废堆放在漏天场地，避免危险废物遭受雨淋水浸。 ⑦应避免贮存大量的危废或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，本项目危险废物贮存设施危废量不得大于1440t，暂存时间不得超过90d，个别产量少的危废除外。 （5）应急预案 企业应按照《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告2016 年第74号）要求，健全风险防范措施，根据拟建项目生产工艺、原辅材料等的变化情况，及时编制突发环境事件应急预案，强化应急培训和演练，保障环境安全。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目建成后，厂区环境风险应急预案修编的主要内容如下。 表 7-8 突发事故 序号; 项目; 内容及要求. 1; 适用范围; 明确应急预案的适用范围. 2; 应急计划区; 危险目标：贮存区、环境保护目标等. 3; 环境事件分类与分级; 明确厂区风险事件的分类，并根据可能造成的后果进行分级. 4; 企业、园区、地方政府 环境风险应急体系; 应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。. 5; 应急组织机构、人员; 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责工厂事故控制、救援、善后处理；地区应急组织机构：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；人员—负责对厂专业救援队伍的支援。. 6; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 7; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 8; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 9; 应急环境监测、抢险、 救援 及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果 进行评估，为指挥部门提供决策依据. 10; 应急检测、防护措施、 清除 泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 11; 人员紧急撤离、疏散， 应急 剂量控制、撤离 组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂 量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 12; 事故应急救援关闭程 序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 13; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 14; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 15; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 16; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 表7-9建设项目环境风险评价自查表 建设项目名称; 废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造项目. 建设地点; 灌南县堆沟港镇化学工业园区. 地理坐标; 东经：119°45'57.51"，北纬：34°22'54.23". 主要危险物质及分布; 新增危废仓库. 环境影响途径及危害后果; 危险物质发生泄漏，易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。产生的伴生/次生污染物CO在高温下挥发至大气中。. 风险防范措施要求; 一、泄漏、火灾爆炸风险防范措施 1、危险废物根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 2、装运废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 3、严格按贮存要求设计。储存区设置导流沟、渗漏液收集槽和事故应急池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将不同危废分区存放。发现漏液的危废必须由值班人员再盛入相应的容器内。危险废物标签和储存设施参照 GB18597、GB18599 的有关规定进行。 4、仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火宅隐患消灭在萌芽状态。 5、厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。 二、地下水风险防范措施 技改项目地下环境风险防范措施采取源头控制、分区防渗措施、地下水环境监测与管理措施等，其中危险废物暂存仓必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）厂》（GB15562.2-1995）的专用标志；参考《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等要求设置防渗措施，定期开展地下水监测，如发生防渗层破损可及时发现并采取补救措施。. 2、总量控制分析 （1）水污染物 本次提升改造新增深度处理单元，企业废水经预处理后再进厂区污水站处理，出水达园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理，本项目废水经厂区污水站处理后污染物接管量略有变动，除水量外，其他污染物接管量均有所减少，因此本项目废水总量需重新申请，其他污染物总量指标仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目接管总量为：废水量45396m3/a。 全厂接管考核量为：废水量482216.17m3/a、COD 436.261t/a、SS 136.042t/a、氨氮0.989t/a、总氮36.722t/a、TP 0.0003t/a、硝基苯类2t/a、苯胺类2.61 t/a、AOX3.4t/a、二甲苯0.43 t/a、氯苯0.43 t/a、邻二氯苯0.43t/a、挥发酚0.04 t/a、总锌1.8t/a、总铜0.53 t/a； （2）大气污染物 本项目将原有无组织排放的原料罐区废气、固废房废气、蒸发析盐废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目大气污染物：氯化氢0.01795t/a、二甲苯0.5408t/a、DMF0.00285t/a、氨0.00128t/a、硫化氢0.00064t/a、硫酸雾0.0062t/a； 全厂大气污染物：SO29.748t/a、烟（粉）尘2.982/a、氮氧化物6.294t/a、溴化氢1.097t/a、溴0.695t/a、氯苯1.391t/a、甲醇16.9t/a、二氯乙烷2.702t/a、邻二氯苯3.02t/a、乙胺1.46t/a、苯胺0.29t/a、氯化氢2.84595t/a、异丙胺1.32t/a、DMAC 0.797t/a、二甲苯1.6048t/a、甲胺0.2t/a、环己胺0.75t/a、乙醇0.199t/a、正丁胺0.7t/a、DMF1.54285t/a、正丁醇0.082t/a、原甲酸三甲酯0.02t/a、甲苯1.864t/a、乙醚2.481t/a、硝基苯0.31t/a、一氧化碳6.099t/a、总铜0.064t/a、二噁英3.8×10-8t/a、氨0.00128t/a、硫化氢0.00064t/a、硫酸雾0.0062t/a、VOCs31.13396t/a； （3）固废 固废：零排放。 3、选址合理性 项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园内企业现有厂区内。项目南侧为连云港世展精细化学品有限公司，东侧为连云港腾源化工有限公司，北侧为新港大道，新港大道北侧为江苏华尔化工有限公司，西侧为江苏佳麦化工有限公司。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 4、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规定： 排气筒附近有环保图形标志牌，废气处理装置进气口以及排气口设置了监测口，并建设便于日常监测的操作平台。 项目利用厂区现有污水排口、雨水排口，厂区现有污水排口、雨水排口附近有环保图形标志牌，污水接管口按规范化要求安装流量计等在线监测装置，并在污水接口附近醒目处应树立环保图形标志牌。项目废水经污水处理站预处理后排入园区处理厂，不得随意排放。 固体废物（废液）堆放场所，环卫垃圾中转地等设置了标志牌。 本项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 表7-10 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 排气筒; 1#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 2#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 3#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 4#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 5#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 6#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 7#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 8#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 9#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 10#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 11#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 12#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 13#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 14#; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 噪声源; ZS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固废暂堆场所; GF-01; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 5、环保“三同时”项目 项目环保三同时项目及投资估算情况如下： 表7-11 提升改造后项目环保“三同时”一览表 污染源; 环保设施名称; 环保 投资 (万元); 变化情况; 效果; 进度. 废气; 车间二; 二级碱吸收装置1套; 7.6; 新增; 达标排放; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 三级水吸收装置1套; 11. 二级酸吸收装置1套; 11. 车间八; 二级水吸收装置1套; 7.9; 新增. 二级碱吸收装置1套; 7; 新增. 一、车间八; 一级碱吸收装置1套、一级活性炭在线吸附脱附装置2套（一备一用）、排气筒+VOC在线监测装置1套; 244.7; 新增. 车间五; 二级酸吸收装置1套; 7.4; 新增. 二级碱吸收装置1套; 11.6; 新增. 一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 20.4; 新增. 车间七; 二级酸吸收装置1套; 6.8; 新增. 二级碱吸收装置1套; 11.6; 新增. 一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 16.9; 新增. 车间四; 二级酸吸收装置1套、三级水吸收装置1套; 19; 新增. 车间三; 二级碱吸收装置1套; 12; 新增. 三级水吸收装置1套; 10. 二级水吸收装置1套; 7.8; 新增. 车间四、车间三; 一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个+VOC在线监测装置1套; 34; 新增. 车间六; 二级碱吸收装置1套; 13.8; 新增. 一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 16.2; 新增. 车间九; 二级水吸收装置1套、二级碱吸收装置1套、二级酸吸收装置1套、一级活性炭吸附脱附装置2套（一备一用）; 25; 新增. 排气筒1个; 2. 危废焚烧系统危废仓库、蒸发析盐区等; 一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 16.9; 新增. 罐区; 一级酸吸收装置1套; 2.3; 新增. 一级水吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 6.7; 新增. 污水站; 新增一级活性炭吸附装置; 8.5; 新增. 车间四北侧废水池; 一级酸吸收装置1套、一级双氧水吸收装置1套、一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 30; 新增. 碱吸收塔自动计量和加药系统; PH报警连锁、自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门; 22; 新增. 新增危废仓库; 一级碱吸收装置1套、一级活性炭吸附装置1套、排气筒1个; 20; 新增. 厂界监控系统; VOCS在线监测装置1套; 20; 新增. 其他; 风管、阀门、阻火器等装置; 10; 新增. 废水; 新增深化处理单元（“活性炭吸附-压滤”处理单元）; 60; 新增; 各项指标达接管 要求. 固废; 新增724m2的危废堆场; 40; 新增; 符合环保要求. 噪声; 消声器、隔声设施等; 10; -; 厂界达标. 排污口整治; 规范化整治; 20; -; 符合环保要求. 环保投资合计; 946; -; -; -. 环保投资占总投资比例(%); 79%; -; -; -.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气污 染物 | 车间二、车间八 | 溴、溴化氢等 | 二级碱吸收、三级水吸收、二级水吸收、二级酸吸收、一级碱吸收+一级活性炭吸附脱附、30m高排气筒H1 | 达标排放 |
|  | 车间五 | 甲醇、邻二氯苯、溴等 | 二级碱吸收、、二级酸吸收、一级碱吸收+一级活性炭吸附、15m高排气筒H2 |  |
|  | 车间七 | 甲醇、邻二氯苯、氯化氢等 | 二级碱吸收、二级酸吸收、一级碱吸收+一级活性炭吸附、15m高排气筒H3 |  |
|  | 车间四北侧废水池 | 甲醇、DMAC等 | 一级酸吸收、一级双氧水氧化、一级碱吸收、一级活性炭、15m高排气筒H4 |  |
|  | 车间四、车间三 | 甲醇、氯化氢、溴化氢等 | 二级水吸收、三级水吸收、二级酸吸收、二级碱吸收、一级碱吸收+一级活性炭吸附、30m高排气筒H5 |  |
|  | 车间六 | 甲醇、邻二氯苯、氯化氢等 | 二级碱吸收、一级碱吸收+一级活性炭吸附、15m高排气筒H6 |  |
|  | 车间九 | 乙胺、甲苯等 | 二级水吸收、二级酸吸收、二级碱吸收+一级活性炭吸附脱附、30m高排气筒H7 |  |
|  | 危废焚烧炉仓库 | 甲苯、氨等 | 一级碱吸收+一级活性炭、15m高排气筒H11 |  |
|  | 罐区 | 正丁胺、甲苯等 | 一级酸吸收、一级水吸收、一级活性炭、15m高排气筒H12 |  |
|  | 污水站 | 甲醇、甲苯等 | 一级酸吸收、一级双氧水吸收、一级碱吸收、一级活性炭、15m高排气筒H13 |  |
|  | 拟建危废仓库 | 甲醇、甲苯等 | 一级碱吸收、一级活性炭、15m高排气筒H14 |  |
| 水污染物 | 废水 | COD、SS等 | 新增深度处理单元，废水经预处理后进污水站处理到接管标准后，进园区污水处理厂处理。 | 达到园区污水厂接管标准 |
| 固体废物 | 蒸发析盐 | 废盐 | 委托处置 | 零排放 |
|  | 废水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 废水处理 | 废活性炭 | 焚烧处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 碳纤维脱附冷凝液 |  |  |
| 噪声 | 车间 | 噪声 | 防声围封、基础固定、车间阻挡、距离衰减 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 搞好厂区的绿化工作。在厂界四周、道路两侧均种植花草、树木；并在厂区内设置绿化带，承建绿色花廊，美化生活环境。这样可使遭破坏的生态环境得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

九、评价结论及建议

| - 结论 江苏道博化工有限公司为满足越来越严格的环保形势，确保道博化工废气达标排放，以及废水能够满足园区污水厂接管标准的要求，道博化工决定对车间、辅房、罐区、污水站及固废仓库等废气处理工程进行提升改造，同时在在污水站新增深度处理单元，确保废水达园区污水厂接管标准。另外，新增一座724m2的危废仓库，用于储存废气废水提升改造后产生的二次污染物。 本项目通过对厂区现有废气废水处理工程、公用工程部分等进行技术改造，以提高能源的综合利用率。本评价得出以下结论： 1、产业政策相符性 本项目为污染治理项目，经查询《产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于限制类与淘汰类，属于允许类。 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目符合国家产业政策要求及园区的产业布局要求。 2、项目选址符合产业区总体规划及环保规划 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目属于废气、废水处理工程及固废仓库扩容提升改造项目，符合园区的产业布局要求。 3、污染物能够稳定达标排放 企业工艺及产能不变，故本项目不新增工艺废气，本项目运营后，现有罐区、辅房等无组织排放的废气集中收集处理后高空排放，另外企业卫生防护距离不变，因此本技改工程运营后，对周围环境影响较小。 本项目不新增废水，本项目废水预处理站新增深度处理单元，厂区现有废水经污水处理站处理后达接管标准后进园区污水处理厂处理，提升改造后废水污染物略有减少，因此，本项目对周边水环境影响较小。 本项目新增一些设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。部分设备置于隔声性能较好的厂房内，并对产生噪声的部分机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、车间阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。 本项目建成后不新增生活垃圾，新增的废盐、污泥委托有资质单位处置，废活性炭、吸附冷凝液焚烧处理，对周围环境影响很小。 4、项目建成后不降低区域环境功能 本项目从降低污染、改善环境等方面进行技术改造，项目运营后大气污染物、水污染物、固废的排放略有变动，但均能达标排放，对环境影响较小，噪声经处理后可达标排放，因此不降低区域环境功能。 7、总量控制 （1）水污染物 本次提升改造新增深度处理单元，企业废水经预处理后再进厂区污水站处理，出水达园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理，本项目废水经厂区污水站处理后污染物接管量略有变动，除水量外，其他污染物接管量均有所减少，因此本项目废水总量需重新申请，其他污染物总量指标仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目接管总量为：废水量45396m3/a。 全厂接管考核量为：废水量482216.17m3/a、COD 436.261t/a、SS 136.042t/a、氨氮0.989t/a、总氮36.722t/a、TP 0.0003t/a、硝基苯类2t/a、苯胺类2.61 t/a、AOX3.4t/a、二甲苯0.43 t/a、氯苯0.43 t/a、邻二氯苯0.43t/a、挥发酚0.04 t/a、总锌1.8t/a、总铜0.53 t/a； （2）大气污染物 本项目将原有无组织排放的原料罐区废气、固废房废气、蒸发析盐废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目大气污染物：氯化氢0.01795t/a、二甲苯0.5408t/a、DMF0.00285t/a、氨0.00128t/a、硫化氢0.00064t/a、硫酸雾0.0062t/a； 全厂大气污染物：SO29.748t/a、烟（粉）尘2.982/a、氮氧化物6.294t/a、溴化氢1.097t/a、溴0.695t/a、氯苯1.391t/a、甲醇16.9t/a、二氯乙烷2.702t/a、邻二氯苯3.02t/a、乙胺1.46t/a、苯胺0.29t/a、氯化氢2.84595t/a、异丙胺1.32t/a、DMAC 0.797t/a、二甲苯1.6048t/a、甲胺0.2t/a、环己胺0.75t/a、乙醇0.199t/a、正丁胺0.7t/a、DMF1.54285t/a、正丁醇0.082t/a、原甲酸三甲酯0.02t/a、甲苯1.864t/a、乙醚2.481t/a、硝基苯0.31t/a、一氧化碳6.099t/a、总铜0.064t/a、二噁英3.8×10-8t/a、氨0.00128t/a、硫化氢0.00064t/a、硫酸雾0.0062t/a、VOCs31.13396t/a；； （3）固废 固废：零排放。 综上所述：本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，项目的建设符合国家和地方产业政策，不违反江苏省生态空间管控区域规划相关规定，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放，因此在下一步的工程设计和建设中，在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 二、建议 1、加强厂区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 2、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 3、加强对职工的环境宣传，增加职工的环保意识，减少对资源的浪费。 4、按照环保相关法规和本环评的要求，平时加强管理，保证装置的正常运营，严格实行“三同时”制度，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 5、根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》【苏办〔2019〕96号】要求，本次新建和改造的环保设施须经过安全论证。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附图 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目500m范围内现状图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 生态红线图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 委托书 附件2 承诺书 附件3 本项目备案表 附件4 营业执照 附件5 企业原环评批复及验收材料 附件6 建设项目环评审批基础信息表 |  |