| 建设单位：中国航空油料有限责任公司江苏分公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：连云港民用机场迁建项目供油工程机坪管线及配套工程项目 |  |  |
| 受 理 | 初 审 | 审 核 |

连环表复[2020]  号

关于对中国航空油料有限责任公司江苏分公司连云港民用机场迁建项目供油工程

机坪管线及配套工程项目

环境影响评价报告表的拟批复意见

中国航空油料有限责任公司江苏分公司：

你公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司编制的《中国航空油料有限责任公司江苏分公司连云港民用机场迁建项目供油工程机坪管线及配套工程项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，仅从环保角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）落实《报告表》提出的废气处理措施，并按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实各项措施，关注油气回收，减少运营期废气无组织排放，废气无组织排放限值执行《报告表》引用标准。

（三）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目给排水系统。本项目应结合原有项目同步建设污水处理设施，落实《报告表》提出的要求，各类废水在进行预处理后统一接入花果山国际机场污水处理站进行后续处理。

（四）加强设备维护，采取有效减振、隔声、绿化等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，防止产生二次污染。

（六）落实地下水污染防治措施。项目采取分区防渗处理，减少对周围地下水影响。严格落实《报告表》提出的防渗措施。

（七）落实《报告表》提出的事故风险防范措施及应急预案，防止生产过程及污染治理设施事故发生。

（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

（九）项目设置油库边界50米卫生防护距离。目前该范围内无居民等敏感目标，该范围内今后亦不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

（十）开展内部污染防治设施安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，项目产生的废水、废气污染物不申请排放总量。固体废物全部综合利用或安全处置。

四、本项目建设期间的环境现场监督管理由连云港市灌云生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

五、你公司须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发﹝2015﹞162号)要求，做好项目报告表及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2020年4月15日

(项目代码：2019-320723-56-03-350190)

抄报：连云港市灌云生态环境局、灌云县应急管理局、江苏拓孚工程设计研究有限公司