连云港市土壤污染治理和修复规划

（2017-2030）

连云港市环境保护局

2017.12

目录

一、规划背景和依据	1

（一）规划背景	1

（二）规划依据	1

二、规划目标和期限	2

（一）总体要求	2

（二）规划范围	3

（三）规划期限	3

（四）规划目标	3

三、规划区域基本概况和存在问题	3

（一）自然条件与经济社会发展状况	3

（二）环境状况	10

（三）主要污染源现状	21

（四）土壤污染防治工作开展状况	24

（五）存在问题	26

四、主要任务	30

（一）加强土壤污染源头监管，推进土壤污染状况调查	30

（二）开展土壤污染状况评估	36

（三）提出土壤污染治理与修复思路	37

（四）加强土壤污染防治能力建设	40

五、重点工程	42

（一）调查评估类项目	42

（二）风险管控类项目	43

（三）治理修复类项目	44

（四）能力建设类项目	45

（五）建立土壤污染防治动态项目库	46

六、保障措施	46

（一）加强组织管理，建立联动机制	46

（二）强化重点工程，加强资金保障	46

（三）开展涉重行业技术公关，提供技术人才保障	47

（四）强化监督检查，严格评估考核	47

（五）注重宣教结合，增强环保意识	48

（六）强化监管执法，保障环境安全	48

七、附表	63

一、规划背景和依据

（一）规划背景

土壤是构成生态系统的基本要素之一，是经济社会可持续发展的物质基础，加强土壤环境保护是推进连云港市生态文明建设和维护生态安全的重要内容。当前连云港市土壤污染状况底数不清、历史遗留污染地块尚存隐患，重化工业发展又带来新的压力。为贯彻落实国家《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《江苏省土壤污染防治工作方案》(苏政发〔2016〕169号)，《连云港市土壤污染防治工作方案》（连政发〔2017〕35号），加强我市土壤污染防治工作，结合《连云港市“十三五”环境保护和生态建设规划》，制定本规划。

（二）规划依据

1、法律、法规、文件：

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年修订）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令[2005]第27号）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2003]344号）

- 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（国环办[2004]47号）

- 《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）

- 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）

- 《江苏省土壤污染防治工作方案》(苏政发〔2016〕169号)

- 《连云港市土壤污染防治工作方案》（连政发〔2017〕35号）

2、标准、规范、技术导则：

- 《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）

- 《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）

- 《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）

- 《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2014）

- 《场地环境评价技术导则》（DB11/T 656-2009，2010年1月1日实施）

- 《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）

- 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南》（2014年，试行）

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）

- 《工业固体废物采样制样技术规范》（H/T20-1998）

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）

- 《建设用地土壤污染风险筛选指导值》

- 《农用地土壤环境质量标准》

- 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）

二、规划目标和期限

（一）总体要求

全面贯彻落实党的十九大精神，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。绿水青山既要求优良的环境质量，也需要生态健康的保障。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，立足连云港市社会经济发展基础，针对连云港市土壤污染防治工作中存在的主要问题，以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用，为建设“蓝天常在、青山常在、绿水常在”的美丽港城而努力。

（二）规划范围

连云港市行政辖区

（三）规划期限

规划期限为2017-2020年

（四）规划目标

近  期：到2020年，土壤污染治理和修复要使全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。全市受污染耕地安全利用率达到90%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。

中远期：到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。到本世纪中叶，全市土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

三、规划区域基本概况和存在问题

（一）自然条件与经济社会发展状况

1、规划区概况

规划区连云港市地处江苏省东北端，位于北纬33°58′55″～35°08′30″、东经118°24′03″～119°54′51″之间。东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望，北与山东日照市接壤，西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻，南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。辖区包括东海县、灌云县、灌南县、连云区、海州区、赣榆区。

2、地质地貌

连云港市出露的岩石大部分为太古代的变质岩系。前震旦系的蛇纹岩、榴辉岩等侵入岩，与其围岩一起经受了区域变质作用产生了片理片麻岩。连云港市境内的云台山，系沂蒙山余脉，山脉自西南向东北，包括前、中、后云台山三部分，山系质地由寒武纪前的片岩和片麻岩类组成，山南坡较缓，北面陡峭，西北坡则是巉崖峻峭。连云港东部海岸，除港口附近紧贴石质海岸外，南部多淤泥累积的滩涂，北部则多冲积的沙质海滩。此外，境内尚有河海相冲积平原，大部垦殖耕种，低洼处则为沼泽。西部马陵山一带可见中生界火山岩、紫色砂岩出露，安峰山、平明山等有第三系玄武岩出露。岩石风化的残积、坡积或洪积物一般发育成棕壤，冲积物发育为潮土，紫色砂岩发育为紫色土。

3、土壤类型

连云港市除了云台山区的棕壤和赣榆沿海部分地区（主要分布在县境南部海堤向内10-20km范围）的砂姜黑土类外，其它广阔的平原海岸中，海堤以外潮间带内分布着滨海盐土类，堤内老垦区主要分布着棕壤、紫色土、潮土类、砂浆黑土几个大类。土壤主要有五个土类、14个亚类、21个土属、63个土种，其中盐土面积135.33千公顷，占全市土壤总面积（467.33千公顷）的28.9%；棕壤面积132千公顷，占土壤总面积的28.2%；潮土面积120千公顷，占土壤总面积的25.7%；砂姜黑土面积78千公顷，占土壤总面积的16.7%；紫色土是连云港市唯一的岩性土壤，土壤面积2.4千公顷，仅占土壤总面积的0.5%。多种土壤类型为连云港市发展多样化农业提供了条件。

表 1连云港市土壤类型统计表

| 土类 | 亚类 | 土属 | 土种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棕壤 | 粗骨棕壤 | 酥石岭砂土 | 岭砂土 |
|  |  |  | 少砾质岭砂土 |
|  |  |  | 多砾质岭砂土 |
|  |  |  | 轻砾石土 |
|  |  |  | 中砾石土 |
|  |  |  | 重砾石土 |
|  |  |  | 岭砂堆叠土 |
|  | 棕壤 | 白浆土 | 白浆土 |
|  |  |  | 炉底白浆土 |
|  |  |  | 白头土 |
|  |  | 包浆土 | 包浆土 |
|  |  |  | 黄泥土 |
|  |  |  | 黄泥堆叠土 |
|  | 潮棕壤 | 板土 | 板土 |
|  |  |  | 青沙板土 |
|  |  |  | 黑板土 |
|  |  |  | 白板土 |
| 紫色土 | 紫色土 | 紫砂土 | 薄层紫砂土 |
|  |  |  | 中层紫砂土 |
|  |  |  | 紫砂土 |
|  |  | 紫泥土 | 薄层紫泥土 |
|  |  |  | 中层紫泥土 |
| 潮土 | 棕潮土 | 黄沙土 | 黄沙土 |
|  |  |  | 面沙土 |
|  |  |  | 腰黑黄沙土 |
|  |  | 黄土 | 黄土 |
|  |  |  | 腰黑黄土 |
|  |  |  | 底黑黄土 |
|  |  |  | 沙心黄土 |
|  |  | 老黄土 | 老黄土 |
|  |  |  | 腰黑老黄土 |
|  | 盐碱化棕潮土 | 盐碱化黄土 | 盐化黄土 |
|  | 黄潮土 | 淤土 | 淤土 |
|  |  |  | 腰黑淤土 |
| 砂浆黑土 | 砂浆黑土 | 岗黑土 | 岗黑土 |
|  |  |  | 下位砂浆岗黑土 |
|  |  |  | 冷黑土 |
|  |  | 湖黑土 | 黑土 |
|  |  |  | 中位砂浆黑土 |
|  |  |  | 下位砂浆岗黑土 |
|  |  |  | 黄潮黑土 |
|  |  |  | 黄黑土 |
|  | 盐碱化砂浆黑土 | 盐碱化黑土 | 盐化砂浆黑土 |
| 水稻土 | 渗育型水稻土 | 砂浆黑土型水稻土 | 黑土水稻土 |
|  |  | 棕潮土型水稻土 | 黄土水稻土 |
| 盐土 | 潮盐土 | 粘化盐土 | 粘质轻盐土 |

4、土地资源

2016年连云港市土地总面积7615.46平方千米，各用地结构具体见表2和图1。

表 2 2016年连云港市土地利用结构表（单位：公顷）

| 土地利用类型 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其它土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地类代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 20 | 10 | 11 | 12 |
| 土地面积（公顷） | 391688.79 | 15343.01 | 14608.60 | 1845.81 | 143133.53 | 33334.12 | 154317.55 | 7258.05 |

图 1连云港市2016年土地利用结构（面积：公顷）

5、水文水资源

境内水系属于淮河流域沂沭泗水系。发源于沂蒙山南麓的新沂河、新沭河等均从市境入海。境内还有玉带河、盐河等大小干支河道40余条。全市有水库168座，其中石梁河水库为江苏省最大水库，可蓄水4×108m3，此外还有小塔山水库、安峰山水库等库容量较大的水库。全市水资源总量56×108m³，人均水资源占有量1600m³。全市属于资源性缺水和水质性缺水并存的地区，汛期洪水过境，干旱季节缺水，且水资源地域和季节性分布不均匀。工业的发展造成水体的污染，部分地方水利配套设施落后，干旱年份水库水量不足，导致部分地区农业的发展受到水资源的限制。

6、地下水

连云港市地下水系统主要由浅层孔隙水、深层承压水和基岩水组成。根据下垫面地貌特征，连云港市浅层孔隙水分为滨海平原区浅层孔隙水和山丘区浅层孔隙水，平原区浅层孔隙水主要分布在灌云、灌南两县及沿海地区，山丘区浅层孔隙水主要分布于赣榆、东海的中南部，水位埋深一般2米左右；深层承压水主要分布在滨海平原区的灌云和灌南两县；基岩水主要分布在东海、赣榆的西北部。全市地下水资源量（矿化度≤2克/升）为5.71亿立方米，其中平原区年地下水资源量4.63亿立方米，山丘区年地下水资源量1.22亿立方米，重复计算量0.147亿立方米。年末浅层地下水储存量比年初多0.304亿立方米，除赣榆区水位上升外，其他四县区水位均相对稳定。

7、气候

连云港市属于暖温带与亚热带过渡地带，气候特征是四季分明，温度适宜，光照充足，雨量适中。夏初连阴雨较淮南少，雨季来临迟，利于夏熟作物丰产丰收及质量提高。由于受海洋的调节，气候类型为湿润的季风气候，主导风向为东南风。常年平均气温14℃、平均降水量920毫米，主要集中在水稻生长的6-9月份，常年无霜期220天左右。≥0℃的活动积温5164.3℃，持续天数307天；≥10℃的活动积温4584.5℃，持续218天；≥20℃的活动积温为2945.0℃，持续120天。日照和风能资源为江苏省最多，年平均日照时数为2394～2631小时，以6月、7月和8月最高，均在223小时以上，年日照百分率为55～59%，光能资源年分配呈“双峰”型的特点，对连云港市夏熟和秋熟作物的高产十分有利，特别适宜稻麦的生长，是全国重要的粮棉油蔬、林果茶菌、畜禽鱼生产基地。

8、植被

连云港市地处温带南，在中国植被区划中属暖温带落叶阔叶林地带的南部。过渡性的气候、水热条件，使得本区能适宜多种植物生长，植物种类组成相当丰富。植物区系成分除明显为温带成分外，并具有不少亚热带成分，还有一些东亚、北美间断分布现象。在大气候条件下，由于本区内部存在着平原、海洋、河湖、山地、丘陵、滩涂等地势地貌差异，导致了水、热和土壤等自然条件的差异，形成了多种生态环境。不同环境中发育着的不同植物组合而构成了不同的植被类型。本区的主要植被从大的方面，可分为山地植被和海滨植被，二者无论在种类组成、生态结构以及外貌形态上都极不相同。山地植被发育着酸性土植被，以森林为主。滨海植被则以耐盐碱的草本植物为主，构成盐土植被。

9、物种资源

连云港动物资源主要分水生、陆生和鸟类。水生动物中的海洋水产品占全市水产品总量的72.8%，海州湾渔场为中国8大渔场之一。主要经济鱼类为带鱼、鳓鱼、黄鱼、加吉鱼4大类。前三岛海区为江苏省唯一的海珍品基地，主要有刺参、扇贝、鲍鱼等。近海水域和内陆水域主要生产对虾、海带及淡水鱼类。陆上动物主要为人工饲养的畜禽品种，达12科、18属、90多个品种。全市有各种鸟类225种，列入国家珍稀保护鸟类计31种。此外，由于连云港位于黄海海洲湾之滨，是海滨无脊椎动物栖息于繁衍的良好场所。虽然沿海海水几年来有一定程度的污染，无脊椎动物的种类有所减少，但仍比较丰富。

10、社会经济

（1）人口密集，增长缓慢

人口总量缓慢增长。2016年末全市户籍人口533.99万人，比上年末增加3.43万人，增长0.6%。其中，市区222.69万人。常住人口449.64万人，比上年末增加2.27万人，增长0.5%。其中，城镇常住人口270.68万人，比上年增加8.07万人，增长3.07%。常住人口城镇化率达60.2%，比上年提高1.5个百分点。

（2）经济稳步发展，工业化进程逐步提高

经济总量不断扩大。全年实现GDP2376.48亿元，增长7.8%。其中，第一产业增加值301.56亿元，增长1.6%；第二产业增加值1049.90亿元，增长7.8%；第三产业增加值1025.02亿元，增长9.8%。第二、第三产业增加值双双跨上千亿台阶。人均GDP首超50000元，达到52986元。

产业结构逐步调优调高。全市三次产业结构调整为12.7:44.2:43.1。工业化进程逐步提高，工业在全市经济中的主体地位逐步提升，工业化率为35.8%，比上年提高了0.3个百分点。服务业快速发展。第三产业增加值占GDP的比重达43.1%，比上年提高0.6个百分点。

图 2 连云港市2016年三次产业分布图

农业产业化水平不断提升。连云港市农业资源丰富，生产环境优良，水陆交通便捷，区位优势独特，耕作制度以一年二熟和二年三熟为主，是全国老十大商品粮基地之一，属粮食产区，是江苏省重要的优质粳稻和优质专用小麦生产基地，是苏北稻米和面粉生产销售中心，是上海、西安、南京、杭州及苏、锡、常等大中城市重要的商品粮供应基地。2016年粮食种植丰产丰收。全年粮食播种面积752.3万亩，亩产479.6公斤，总产360.8万吨。其中，夏粮播种面积363.2万亩，亩产393.7公斤，总产143万吨。秋粮播种面积389.1万亩，亩产559.8公斤，总产217.8万吨。积极培育农业龙头企业，年末国家级农业产业化龙头企业达到2家，省级48家，市级180家，省级以上农业龙头企业实现销售收入250亿元，规模以上农产品加工企业产值1150亿元，与农业总产值之比达1.96。

高效设施农业扩面增效。积极推进高效农业产业集聚区建设，重点抓好东海县甜瓜、灌云设施蔬菜、灌南食用菌、赣榆水果等8个千亩连片高效设施农业基地建设。全市新增高效设施农业面积7万亩，建成7个省级万亩“菜篮子”工程蔬菜生产基地，面积达8.2万亩。

（3）城市规模不断扩大，环境整治效果明显

城市布局不断优化。全面落实“组团发展、功能互补、提升品质、彰显特色、快速联通”的城市发展布局，城市建成区面积扩大至214平方公里。全面加快“三轴一环三圈”建设，港城大道、花果山大道、海滨大道等城市发展主轴、环云台山大道和高铁、空港、海港三大特色商圈建设强势推进。开发区创智绿园、赣榆火车站广场改造获批省级试点，综合管廊获批省级试点城市。

环境综合整治深入推进。秸秆综禁成效明显，化工园区整治力度加大，小钢铁、小化工等领域去产能成效明显。市区空气质量优良率为76.5%，PM2.5浓度值为46微克/立方米，全省排名第2位。

节能减排扎实推进。积极推进生产方式绿色化转型，加强重点领域节能减排，万元地区生产总值能耗降低率及化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等四类主要污染物排放削减均完成目标任务。

（二）环境状况

1、水环境状况

（1）水源地水质良好，易受上游来水影响

连云港市市区饮用水源地为沭新渠；赣榆区饮用水源地为塔山水库，水库蓄水不足时，依靠石梁河水库补给；东海县城饮用水源地为淮沭干渠，主要靠外调淮水进行补给；灌云县城饮用水源地为叮当河，叮当河引新沂河南偏泓水，靠外调淮水进行补给；灌南县城饮用水源地为北六塘河。2016年全市城区主要供水水厂为6个，总取水量为14800万吨，比上年增加了370万吨，其中河流供水量13579万吨，占总供水量的91.8%，水库供水量1221万吨，占总供水量的8.2%，见表3。

表 3 2015年连云港市饮用水源地供水情况表

| 城区 | 主要水厂数（个） | 年供水量（万吨） | 水源地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 2 | 10913 | 沭新渠 |
| 赣榆区 | 1 | 1221 | 塔山水库 |
| 东海县城 | 1 | 624 | 沭新渠 |
| 灌云县城 | 1 | 1032 | 叮当河 |
| 灌南县城 | 1 | 1020 | 北六塘河 |
| 合计 | 6 | 14800 | / |

2016年连云港全市水源地水质常规指标、VOC(挥发性有机物)、SVOC（半挥发性有机物）、农药和重金属类等指标均满足国家颁布的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100%。

连云港市地处沂、沭、泗河下游，饮用水源地易受上游来水及工业废水、生活污水、农业面源污染，从受污染的时程来看，多发生在汛期与农业用水高峰期。监测数据显示，市区及各县区饮用水源地水质呈现丰水期劣于枯水期和平水期的污染特征。从综合污染指数比较看，污染程度从重向轻排序依次为淮沭干渠、叮当河、北六塘河、沭新渠、塔山水库。东海县饮用水源地受上游来水及农业面源水质影响相对较大，水质相对较差。

（2）地表水监测状况

2016年全市共84个地表水监测断面，其中达到Ⅲ类别的断面有39个，占总监测断面数的46.4%，Ⅳ类水质类别的断面数有18个，占总监测断面数的21.4%，Ⅴ类水质类别的断面数有7个，占总监测断面数的8.33%。劣Ⅴ类20个，占监测断面数的23.8%。全市水环境呈中度污染状态。全市共有50个断面达到功能区水质要求，达标率为59.5%。

①国考断面

2016年全市6个地表水国考断面中，蔷薇河临洪闸、古泊善后河善后河闸、通榆河沭南闸、淮沭新河新村桥4个断面水质符合Ⅲ类标准，灌河大桥断面水质为Ⅳ类标准，主要污染物为总磷（0.05），西盐大浦河桥断面属于劣Ⅴ类水，主要污染物为氨氮。

②省考断面

2016年22个省考断面中14个断面符合地表Ⅲ水类标准，占比6.3%，3个属于劣Ⅴ类水，占比13.6%。17个断面达到功能区要求，达标率为77.3%。

③市控断面

2016年，连云港市共有15个市控监测断面，整体处于中度污染状态。 其中III类以上水质断面占33. 3%，劣V 类水质断面占33.3%，功能区达标率为40%。

④城市内河水环境及黑臭河流

2016年城市内河主要污染物为氨氮、生化需氧量、高锰酸盐指数，污染负荷分别为37.2%、18.2%、17.996。2016年起，连云港市龙尾河列入国家建成区黑臭水体整治范围，监测结果表明：2016年龙尾河水质为劣V类，首要污染物为氨氮，污染负荷为76.7%。

⑤入境断面

2016年连云港市入境断面受上游来水影响较大，赣榆区、东海县入境断面水质主要受山东来水影响，灌云县入境断面水质主要受宿迁市来水影响，灌南县入境断面水质主要受淮安市来水影响。2016年连云港市入境河流水质总体为中度污染，14个断面中Ⅲ类以上水质断面占35.7%，Ⅳ类水质比例占28.6%，劣Ⅴ类占28.6%。对照《江苏省地表水（环境）功能区划》水质目标要求，有7个断面达到相应功能区划要求，达标率为50%。青口河黑林桥断面、沂南河大六湖断面、朱范河幸福桥断面、新沂河拦污闸断面均为劣Ⅳ类，首要污染物为总磷、氨氮、化学需氧量。

⑥出境入海断面

2016年连云港市15个出境入海断面中劣Ⅴ类水质断面4个，占26.7%，水质总体呈中度污染。入境河流主要污染物为总磷、化学需氧量、氨氮和挥发酚。蔷薇河临洪闸、古泊善后河善后河闸、车轴河四队桥、青口河节制闸（坝头桥）、新沭河敦尚水漫桥、龙王河海头大桥、朱嵇河郑园桥等7个断面达到功能区要求，功能区达标率46.7%。大浦闸、沙旺河204公路桥、新沂河海口控制工程、排淡河大板跳闸4个断面为劣Ⅴ类水质断面。

（3）地下水监测状况

监测结果表明，2016年市区墟沟水井各项水质指标均符合(GB/T14848-93)《地下水水质标准》Ⅳ类标准，无超标项目；海州双龙井总大肠菌群超过Ⅳ类标准；2016年灌云县、东海县石梁河镇政府测点地下水各项监测指标均符合地下水Ⅲ类标准，无超标值出现。灌南县汤沟酒厂测点总大肠杆菌群劣于III类标准，为IV类水。根据综合评价结果，2016年市区地下水水质级别均为较差（Ⅰ类）；灌南县地下水水质级别均为良好（Ⅰ类）。

但根据《全省地下水基础环境状况调查评估工作方案的通知》（苏环办[2013]10号）和《江苏省地下水基础环境状况调查评估技术方案》的要求，2014年，选取钓鱼山垃圾填埋场、江苏新海石化有限公司及连云港化工产业园周边的地下水环境进行评估，调查结果显示：钓鱼山垃圾填埋场地下水2#监测井为Ⅳ类水，1#、3#、4#、5#监测井均为Ⅴ类水；江苏新海石化有限公司水质监测井点位地下水为Ⅴ类水，主要污染指标为锰；连云港化工产业园9个监测井均为极重污染，其中钠、硫酸盐、氯离子、总硬度、溶解性总固体、锰、亚硝酸盐氮、氨氮等8项指标出现极重污染。

2、土壤环境监测状况

（1）土壤监测结果及评价

①基本农田区土壤质量现状与评价

根据2012年江苏省环境监测工作实施方案相关要求，连云港市土壤环境质量调查共选择4块基本农田区作为监测区域（表7），4块农田区以对角线方式各布设5个采样点，采集0～20cm表层土壤。

表 7基本农田采样区的基本资料

| 地区 | 总面积 | 耕地面积 | 土壤类型 | 作物种类 | 灌溉方式 | 灌溉水 来源 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣榆区沙河镇 | 131平方公里 | 11万亩 | 粘土、亚粘土、淤泥质粘土层 | 蔬菜 | 机灌 | 新沭河水 | 周边无污染源 |
| 东海县平明镇 | 19.4万亩 | 16万亩 | 砂礓黑土 | 水稻 | 机灌、沟灌 | 长江水 | 主要为化肥、农药的面源污染 |
| 灌云县小伊乡 | — | 4200公顷 | 脱盐性土壤 | 三麦、水稻、大豆、玉米、棉花 | — | — | 周边无污染源 |
| 灌南县三口镇 | 83平方公里 | 7.3万亩 | 粘壤土 | 水稻 | 电灌站抽水 | 一帆河 | 主要为畜牧养殖 |

基本农田区污染物的单项污染指数和内梅罗综合污染指数如表8所示。20个点位综合污染指数在0.50-0.63之间，均属于清洁范畴。各采样区之间相比，灌南县三口镇土壤环境质量最好，其次为赣榆区沙河镇、灌云县小伊乡、东海县平明镇。

表 8 基本农田区土壤污染物单项污染指数和综合污染指数

| 监测 点位 | 单项污染指数Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合污染指数PN | 综合评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 | 六六六 | 滴滴涕 |  |  |
| 赣榆区沙河镇 | 0.46 | 0.11 | 0.70 | 0.08 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.49 | 0.003 | 0.001 | 0.53 | 清洁 |
| 东海县平明镇 | 0.46 | 0.23 | 0.51 | 0.08 | 0.38 | 0.26 | 0.47 | 0.76 | 0.003 | 0.001 | 0.58 | 清洁 |
| 灌云县小伊乡 | 0.34 | 0.17 | 0.71 | 0.08 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.69 | 0.005 | 0.001 | 0.54 | 清洁 |
| 灌南县三口镇 | 0.29 | 0.12 | 0.69 | 0.08 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.005 | 0.002 | 0.52 | 清洁 |

②蔬菜种植基地土壤质量现状与评价

按照2013年江苏省环境监测工作实施方案典型区域土壤环境质量监测相关要求，选取3个主要的蔬菜种植基地作为监测区域（表9），选择11种无机污染物和3种有机污染物进行评价，未检出时，统计时按二分之一检出限计算。结果表明（表10）：在全市15个点位中共有0个点位超标，超标率为0%。无机污染没有超标点位。

表 9基本农田采样区的基本资料

| 地区 | 总面积 | 耕地面积 | 土壤类型 | 作物种类 | 灌溉方式 | 灌溉水 来源 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦屏镇桃花村 | 52.14平方千米 | 21.48平方千米 | 黄棕壤 | 西红柿、青菜、黄瓜 | 喷灌 | 地下水 | 最大的污染源为连云港市通源化工有限公司 |
| 新坝镇小荡村 | 75平方千米 | 46.7平方千米 | 黄棕壤 | 韭菜、西红柿、生菜 | 沟灌 | 长江水 | 周边无污染源 |
| 板浦镇中正村 | 78.84平方公里 | 7.47万亩 | 黄棕壤 | 莴苣 | 沟灌 | 地表水 | 最大的污染源为华丰纺织(连云港)有限公司 |

表 10蔬菜种植基地的土壤环境质量监测结果

| 监测点位 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样区1 | 0.283 | 0.177 | 13.5 | 49.5 | 71.7 | 44.1 | 183 |
| 采样区2 | 0.235 | 0.172 | 21.3 | 38.4 | 96.3 | 39.9 | 104 |
| 采样区3 | 0.271 | 0.193 | 15.8 | 51.1 | 92.2 | 34.5 | 107 |
| 监测点位 | 镍 | 锰 | 钴 | 钒 | 银 | 铊 | 锑 |
| 采样区1 | 37.3 | 1013 | 14.7 | 99.5 | 0.314 | 0.6 | 1.28 |
| 采样区2 | 44.8 | 985 | 18.4 | 119 | 0.289 | 0.748 | 1.47 |
| 采样区3 | 44.6 | 1054 | 17.8 | 119 | 0.507 | 0.712 | 1.34 |
| 监测点位 | pH（无量纲） |  | 有机质含量 | 阳离子交换量 | 六六六 | 滴滴涕 | 苯并【a】芘 |
| 采样区1 | 7.58 |  | 0.77 | 15.2 | 2.00×10-2 | 0.083 | 5.0×10-5L |
| 采样区2 | 7.21 |  | 0.78 | 18.6 | 1.62×10-2 | 7.92×10-2 | 5.0×10-5L |
| 采样区3 | 7.14 |  | 0.78 | 16.7 | 3.19×10-2 | 6.97×10-2 | 5.0×10-5L |

根据表11，蔬菜种植基地土壤污染物的单项污染指数和内梅罗综合污染指数可知，连云港市2013年蔬菜种植基地监测土壤环境质量呈二级，综合污染指数在0.54-0.79之间，各采样区之间相比，锦屏镇桃花村（采样区1）土壤环境质量最好，属于清洁范畴。其次依次为新坝镇小荡村（采样区2）、板浦镇中正村（采样区3），属于尚清洁范畴。

表 11蔬菜种植基地单项污染指数和内梅罗综合污染指数

| 监测点位 | 单项污染指数Pi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| 采样区1 | 0.47 | 0.18 | 0.54 | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.61 | 0.62 |
| 采样区2 | 0.78 | 0.34 | 0.71 | 0.13 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.90 |
| 采样区3 | 0.90 | 0.39 | 0.53 | 0.17 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.89 |
| 监测点位 | 单项污染指数Pi |  |  |  |  |  | PN | 综合评价等级 |
|  | 锰 | 钴 | 钒 | 六六六 | 滴滴涕 | 苯并【a】芘 |  |  |
| 采样区1 | 0.68 | 0.37 | 0.77 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.61 | 清洁 |
| 采样区2 | 0.66 | 0.46 | 0.92 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.74 | 尚清洁 |
| 采样区3 | 0.70 | 0.45 | 0.92 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.74 | 尚清洁 |

连云港市蔬菜种植基地土壤监测及评价结果表明，土壤理化指标、无机污染物及有机污染物共计20项指标均未有超标现象出现，土壤环境质量总体状况较好，处于尚清洁状态。

③集中式饮用水源地土壤质量现状与评价

2014年，选择3个当地主要的（供水规模和供水人口较多的）集中式饮用水水源地作为监测区域，分别为市区集中式饮用水源地蔷薇河茅口水厂（采样区1）、赣榆区集中式饮用水源地塔山水库（采样区2）及灌云县集中式饮用水源地叮当河自来水厂（采样区3），具体见表12。

表 12集中式饮用水源地采样区的基本资料

| 饮用水源地名称 | 饮用水源地种类 | 地理位置 | 水域面积 | 服务人口 | 取水口数量 | 水质类别 | 土壤类型 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔷薇河茅口水厂 | 地表水（河流） | 沈圩村茅口附近 | 全长97公里，市区段长约10公里 | 60万 | 2 | 符合地表水Ⅲ类水标准 | 砂壤土 | 无农业种植，无污染源存在 |
| 塔山水库 | 地表水（水库） | 赣榆区城西北部青口河上游 | 正常蓄水面积为26.5平方公里，最大水域面积为35平方公里 |  | 1 | 符合地表水Ⅲ类水标准 | 砂壤土 | 无农业种植，无污染源存在 |
| 叮当河自来水厂 | 地表水（河流） | 灌云县西部 | 全长25.7公里 | 15万人 | 1 | 地表水Ⅲ类 | 砂壤土 | 有少量农田，无污染源存在 |

共选择14种重金属污染物和3种有机污染物进行评价，按照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）一级和二级标准对土壤环境污染状况分别进行评价，其中未检出时，以检出限的值加L表示，统计时按二分之一检出限计算。3个饮用水源地周边土壤环境质量监测结果表明：按照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）一级标准评价，在全市15个点位中共有15个点位超标，超标率为100%，无机项目中镉、汞、砷、铅、铬、锌、镍等7个指标均出现超标值，呈轻微污染，其中汞超标率为100%，铅超标率为87%，有机项目未有超标值出现（表14）。按照土壤的应用功能和保护目标，饮用水源地周边土壤一级标准的要求，只有茅口水厂达到了一类土壤标准，赣榆塔山水库、灌云自来水厂均有部分项目超标，呈轻度污染。

按照二级标准评价，理化指标、无机污染物及有机污染物共计20项指标均未有超标现象出现。内梅罗综合污染指数评价结果表明，按照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）一级标准评价，属于轻度污染，按照二级标准，综合污染指数在0.32-0.62之间，各采样区污染程度均为清洁。

表 13 饮用水源地周边土壤各项污染物评价结果汇总（一级标准）

| 监测 项目 | 监测 数量 | 浓度 范围 | 平均值 | 最大超标倍数 | 污染程度 |  |  |  |  |  |  |  | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轻微 |  | 轻度 |  | 中度 |  | 重度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 个数 | % | 个数 | % | 个数 | % | 个数 | % |  |
| 镉 | 15 | 0.131-0.295 | 0.210 | 0.48 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 汞 | 15 | 0.180-0.214 | 0.197 | 0.43 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 砷 | 15 | 1.99-15.2 | 8.58 | 0.01 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 铜 | 15 | 14.2-34.8 | 27.1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 15 | 22.7-67.6 | 49.6 | 0.93 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 铬 | 15 | 39.5-93.5 | 60.7 | 0.04 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 锌 | 15 | 54.6-141 | 89.2 | 0.41 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 镍 | 15 | 22.5-40.5 | 31.7 | 0.01 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 锰 | 15 | 420-961 | 687 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钴 | 15 | 5.86-28.0 | 13.0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钒 | 15 | 19.5-97.0 | 57.9 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银 | 15 | 0.031-0.088 | 0.068 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铊 | 15 | 0.109-0.807 | 0.505 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锑 | 15 | 0.094-1.30 | 0.743 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六六六 | 15 | 2.0×10-5L - 2.99×10-3 | 4.95×10-4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滴滴涕 | 15 | 5.0×10-5L - 2.64×10-3 | 6.81×10-4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[a]芘 | 15 | 1.0×10-4L - 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

④畜禽养殖场周边土壤质量现状与评价

2015年，连云港市选取3个主要畜禽养殖场作为监测区域，各采样区基本情况见表15。

表 14畜禽养殖场周边采样区的基本资料

| 畜禽养殖场名称 | 地理位置 | 畜禽养殖基地类型规模 | 主要污染物及排放 | 土壤类型 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温氏费岭种猪场 | 东海县曲阳乡费岭村 | 生猪 78500头/年 | 污染物直接排放 | 粘土 | 无污染源存在 |
| 广西桂柳东海分公司 | 东海县李埝乡高埝村 | 蛋鸡 450000只/年 | 污染物直接排放 | 砂壤土 | 无污染源存在 |
| 连云港万群养鸡专业合作社 | 东海县桃林镇白岭村 | 肉鸡 800000只/年 | 污染物直接排放 | 砂壤土 | 无污染源存在 |

2015年3个畜禽养殖场周边土壤环境质量监测结果如表15。共选择14种重金属污染物和3种有机污染物，对土壤环境污染状况分别进行评价，结果表明：在全市15个点位中超标率为0。连云港市畜禽养殖场周边土壤环境质量呈二级，综合污染指数在0.65-0.76之间，属于尚清洁范畴。各采样区之间相比，连云港万群养鸡专业合作社（采样区3）周边土壤环境质量最好，其次依次为广西桂柳畜禽有限公司东海分公司（采样区2）、温氏费岭种猪场（采样区1）。

表 15畜禽养殖场周边土壤环境质量监测结果

| 监测点位 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样区1 | 0.116 | 0.025 | 11.8 | 46.7 | 42.1 | 35.0 | 46.2 |
| 采样区2 | 0.123 | 0.016 | 3.15 | 20.2 | 43.4 | 37.9 | 98.9 |
| 采样区3 | 0.183 | 0.015 | 2.87 | 21.9 | 70.1 | 31.9 | 88.0 |
| 监测点位 | 镍 | 锰 | 钴 | 钒 | 银 | 铊 | 锑 |
| 采样区1 | 43.1 | 1400 | 30.4 | 90.2 | 0.059 | 0.584 | 1.22 |
| 采样区2 | 40.3 | 1390 | 26.0 | 120 | 0.051 | 0.645 | 0.279 |
| 采样区3 | 42.4 | 1348 | 23.2 | 111 | 0.064 | 0.772 | 0.325 |
| 监测点位 | pH（无量纲） |  | 有机质含量 | 阳离子交换量 | 六六六 | 滴滴涕 | 苯并【a】芘 |
| 采样区1 | 7.57 |  | 1.53 | 25.4 | 1.75×10-3 | 5.0×10-5L | 1.1×10-4 |
| 采样区2 | 7.17 |  | 1.74 | 18.4 | 10.1×10-3 | 5.0×10-5L | 1.0×10-4L |
| 采样区3 | 7.08 |  | 1.28 | 24.0 | 8.0×10-5L | 5.0×10-5L | 1.2×10-4 |

本次土壤监测虽然没有超标现象，但个别项目（如锰）监测值处于标准值临界状态。在规模化畜禽养殖过程中，为了防止畜禽疾病、提高饲料利用率和促进畜禽生长，一些重金属元素被添加到畜禽饲料中。由于这些重金属元素在动物体内的生物效价很低，大部分随畜禽粪便排出体外，故畜禽养殖场污染物中往往含有高量的重金属，从而增加了土壤环境的污染风险。

⑤污染源地区土壤环境调查

2014年连云港市开展地下水基础环境状况调查评估，选择在工业园区、民营加油站和垃圾填埋场三类重点污染源中每类各选择一个开展污染源典型调查评估，按照筛选原则，选取钓鱼山垃圾填埋场、连云港新海石化有限公司及连云港化工产业园周边的地下水环境、土壤环境进行评估。本次土壤样品采样点位与地下水新建钻孔和监测井点位相一致。

钓鱼山垃圾填埋场：在钓鱼山垃圾填埋场共设置3处土壤监测点位（24）。钓鱼山垃圾填埋场土壤监测项目46项，去除未检出项及无相应标准值项，选取镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、氟化物等9项指标进行污染评价。评价结构显示钓鱼山垃圾填埋场土壤环境质量总体状况良好，处于清洁状态。

表 16垃圾填埋场监测点位设置情况

| 点位编码 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 3207060703L001JD03 | 盐河路东联通塔处 |
| 3207060703L001JS04 | 垃圾填埋场管理处办公区 |
| 3207060703L001JD05 | 朐山中学院内 |

江苏新海石化有限公司：本次在江苏新海石化有限公司共设置3处土壤环境监测点（表25）。江苏新海石化有限公司土壤监测项目50项，去除未检出项及无相应标准值项，选取镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、氟化物、石油类等10项指标进行污染评价。评价结果显示江苏新海石化有限公司土壤环境质量总体状况良好，处于清洁状态。

表 17新海石化厂区监测点位设置情况

| 点位编码 | 所处位置 |
| --- | --- |
| 3207210703J001JU01 | 厂区西北部变电所处 |
| 3207210703J001JD02 | 厂区原油罐区 |
| 3207210703J001JD03 | 柴油加氢装置、制氢装置区东部 |

连云港化工产业园：在连云港化工产业园设置9处土壤环境监测点，其中园区边界为6处，园区内3处，分别代表园区边界、染料、农药等不同的污染企业类型。土壤样品采样点位与地下水新建钻孔和监测井点位相一致，水质监测井的分布见表18。连云港化工产业园土壤环境质量监测项目65项中，去除未检出项及无相应标准值项，分别选取镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、氟化物、石油类等10项指标进行污染评价。评价结果显示灌云县临港产业园、连云港化工产业园土壤环境质量总体状况良好，处于清洁状态。

表 18连云港化工产业园监测点位设置情况

| 点位编码 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 3207240703D001JD01 | 亚新钢铁集团公司北部 |
| 3207240703D001JD02 | 连化水务公司北部（靠大堤边上） |
| 3207240703D001JS03 | 迪安与宝邦化工之间（靠大堤边上） |
| 3207240703D001JD04 | 经八路边 |
| 3207240703D001JD05 | 珂司克有限公司（靠亚邦一侧） |
| 3207240703D001JD06 | 恒隆农作物有限公司内（南部） |
| 3207240703D001JS07 | 兴鑫钢铁公司内（东部） |
| 3207240703D001JD08 | 园区管委会 |
| 3207240703D001JU09 | 世展化工公司 |

3、大气环境质量

2016年市区（不含赣榆区）空气质量优良天数共280天，占全年总有效天数（366天）的76.5%，比2015年提高5.3个百分点。空气质量超标天数共86天，其中轻度污染66天，中度污染14天，重度污染6天。

市区（不含赣榆区）空气中二氧化硫年平均浓度为25微克/立方米，比2015年下降3.8%，二氧化氮为30微克/立方米，比2015年上升7.1%，均符合空气质量二级标准要求；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为87微克/立方米，比2015年下降7.4%，超过环境空气质量二级标准；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为46微克/立方米，2013年下降31.3%，比2015年下降16.4%，完成上级下达的下降目标，但仍超过环境空气质量二级标准；一氧化碳日均值的第95百分位浓度为1.6毫克/立方米，臭氧8小时第90百分位浓度为158微克/标立方米，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准限值要求。

灌云县、东海县、赣榆区、灌南县城区空气质量达标率分别为82.1%、76.5%、74.5%、74.3%。各地区环境空气中的可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过环境空气质量二级标准，其它指标均符合空气质量二级标准要求。

2016年，全市二氧化硫、氮氧化物排放总量同比分别削减4.85%、3.39%；化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放量同比削减3.08%、3.20%、2.23%、2.32%，均完成年度减排任务。

（三）主要污染源现状

1、农村面源污染

（1）农药的不合理使用：农田施用的化肥农药等随雨水汇河流造成水质下降，存在污染隐患。连云港市历史上过多使用含铅及有机汞的农药，造成土壤中汞、铅本底值较高。虽经过长时间降解，但残留的重金属浓度仍然较高。

（2）工业“三废”的污染：部分地区采用污水灌溉，使污水中的铅、汞等重金属直接进入土壤。近几年机动车数量快速增长，含铅汽油的使用、汽车轮胎磨损产生的粉尘及汽车排放的尾气，使得大量的铅排入空气中，而工业燃煤大量燃烧时产生的废气，均含有大量的汞、铅等重金属。这些大气中的汞、铅随着大气沉降进入土壤，从而导致土壤中汞、铅浓度偏高。某些企业固体废物的不合理处置造成土壤重金属含量升高。

2、主要工业污染源分布

经过核实的连云港市工业污染源共有457家，涵盖23个行业大类，53个行业小类，主要有化学原料和化学品制造业、医药制造业、仓储业等行业（表19），其中关闭搬迁企业98家，在产企业359家（图12、13），列入市重点监管的企业共19家，见附表1。

图 4 连云港市主要工业污染源分布图

图 5 连云港市工业污染源关闭拆迁企业分布图

表 19连云港市污染企业统计表

| 序号 | 行业大类 | 企业数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 |
| 2 | 仓储业 | 28 |
| 3 | 电池制造 | 1 |
| 4 | 电气机械和器材制造业 | 3 |
| 5 | 纺织业 | 2 |
| 6 | 公共设施管理业 | 5 |
| 7 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15 |
| 8 | 化学纤维制造业 | 2 |
| 9 | 化学原料和化学制品制造业 | 325 |
| 10 | 环保治理 | 1 |
| 11 | 金属制品业 | 5 |
| 12 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 |
| 13 | 生态保护和环境治理业 | 5 |
| 14 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3 |
| 15 | 水的生产和供应业 | 1 |
| 16 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1 |
| 17 | 纤维制造业 | 4 |
| 18 | 医学制造业 | 49 |
| 19 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2 |

（四）土壤污染防治工作开展状况

1、编制土壤污染防治工作方案

根据国家《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发〔2016〕169号）等文件要求，结合本市实际，制定了《连云港市土壤污染防治工作方案》，并报市政府颁布实施。

2、实施农用地土壤污染详查

进行了全市农用地详查点位、农用地土壤详查农产品协同采样点位布设与核实工作，并协助采样单位进行农用地土壤污染状况详查采样工作。2017年8月，省环保厅先后发布了《关于进一步做好农用地详查点位布设与核实工作的紧急通知》（苏环办[2017]242号）和《关于进一步明确农用地土壤详查农产品协同采样点位布设要求的通知》（苏环办[2017]251号）。按照省厅要求，完成了本市农用地详查点位布设与核实工作，并认真组织开展了农产品采样点位现场核实工作，对农产品采样点位逐一进行现场踏勘，确定了空间位置和农产品类型，并按照1km×1km和其他不同尺度网格布设了农用地土壤详查农产品协同采样点位，使农产品协同采样点和表层土壤点位保持一致，确保了农用地土壤污染状况详查工作的顺利进行。

3、进行土壤污染重点行业企业筛选及空间位置遥感核实工作

2017年2月，根据省环保厅发布的《关于进一步做好全省土壤污染重点行业企业筛选及空间位置遥感核实工作的通知》（苏环办[2017]39号），按照省厅要求，核实了省厅下发的重点行业企业清单，并增补了部分遗漏的重点行业企业，补充了相关产业园区的空间位置，完善了5个土壤污染问题突出区域基本信息。

4、进行了关闭搬迁企业遗留地块排查及关闭搬迁化工企业用地点位核实

2017年4月，省环保厅发布了《关于抓紧做好我省关闭搬迁化工企业遗留地块排查工作的通知》（苏环办[2017]112号），按照省厅要求，对全市关闭搬迁企业遗留地块进行了彻底的摸排，全面掌握了遗留地块的分布状况、使用现状和周边环境状况等底数信息，为推动污染地块环境风险防控工作打实了基础。

5、开展涉重行业污染防控。一是印发《连云港市重金属污染综合防治“十三五”规划》，基本建立我市重金属污染防治管理体系，全面提升我市重金属防控水平。二是将省厅下发的22家涉重企业分解落实到各县区，积极组织开展遗留地块的分布状况、使用现状和周边环境状况等摸排工作。三是结合连云港市是“十大”重点行业专项整治方案，推动连云港联合皮业有限公司、连云港万森皮业有限公司等5家涉重企业开展了清洁生产工作。通过中高费方案的实施减少危废铬泥、总铬和废水的排放量。四是开展全省涉及镍、锑、铊等污染物排放调查工作，进一步摸清我市镍、锑、铊、汞等重金属排放情况。五是根据《关于开展重金属重点防空区专项整治工作的通知》要求，组织灌南县、赣榆区和连云区认真梳理和排查辖区内重金属重点防控区存在的问题和短板，编制重金属重点防控区整治实施方案。

6、强化固体废物管理

大力推进固体废物集中处置设施建设，危险废物焚烧能力提升至3.8万吨/年、填埋能力2.0万吨/年。大力推进危险废物规范化管理，对全市80家产废企业开展督查考核，抽查达标率为73.3%，要求不达标的10家企业限期整改，并将检查结果纳入年度考核和企业社会信用考核体系。对全市9家危废经营单位和47家重点危废产生单位开展规范化管理互查，其中经营单位抽查合格率为96.7%，产废单位抽查合格率为83.2%，检查情况及时通报县区督促所有涉废企业整改落实。制定了《连云港市危险废物减库存控风险三年行动方案》，督促园区企业落实危险废物污染防治主体责任，安全规范处置危险废物。

7、开展污染场地调查评估和土壤修复工作

全市开展污染场地调查评估和土壤修复工作的地块主要有罗盖特连云港有限公司地块、江苏三吉利化工股份有限公司搬迁遗留地块和连云港市丽港稀土实业有限公司污染地块（附表2、附表3和附表4），具体进展如下：

（1）江苏德邦兴华化工股份有限公司疑似污染地块已经开展场地污染状况评估前期工作。

（2）连云区开展了连云港市丽港稀土实业有限公司遗留地块场地污染状况评估工作（《云山片区新建小学地块项目工业企业退役场地土壤及地下水环境调查与风险评估报告》已经专家评审，尚处于修改完善阶段）。

（3）开发区开展了原罗盖特遗留土壤污染修复工作，按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境详细调查及风险评估，对确认存在污染风险区域开展风险管控措施和开展治理与修复.

（五）存在问题

1、污染底数不清

目前全市暂未全面开展土壤环境质量监测，土壤环境质量详查尚在进行中，现有的监测精度尚难满足土壤污染防治工作需要。“十二五”以来，连云港市共关停淘汰或搬迁涉重企业20余家，关停淘汰或搬迁的涉重企业工业场地部分流转为其他性质用地，但场地原址土壤及地下水重金属污染状况不清楚，场地再开发利用存在环境风险。三是随着产业结构调整的进一步推进，仍将新增涉重污染场地，但污染场地再开发利用的环境安全管理体系尚未建立，污染场地与地下水环境调查、风险评估与治理修复等制度建设薄弱，再开发利用存在较大环境安全风险。污染底数不清导致开展土壤污染风险管控和污染治理修复目前还欠缺科学依据。

2、存在土壤疑似污染遗留地块待调查评估和修复

全市已关闭搬迁重点行业企业遗留地块共有32块（附表6），其中海州区较为集中，这些地块存在土壤疑似污染，有待调查评估和修复：

图 5 2017年连云港市关闭搬迁重点行业企业遗留地块分布

3、存在土壤污染问题突出区域

全市存在土壤污染问题突出的区域主要分布在东海县、灌南县、灌云县、赣榆区、海州区和开发区，详细见附表5。

（1）海州区管辖范围内现有土壤污染问题突出区域1处，为连云港市锦屏磷矿化工厂污染区域，连云港市锦屏磷矿于1959年重建投产，到2004年停产，由于长时间的采矿选矿作业，致使锦屏磷矿化工厂周边区域土壤出现污染。规划将连云港市锦屏磷矿化工厂污染区域土壤污染状况调查作为重点，要求土地使用权人及时开展土壤污染状况详查，制定风险管控措施或开展治理修复工作。

（2）赣榆区共有5个土壤污染问题突出区域，主要是涉重行业。这些地块并未进行土壤环境调查和风险评估，存在土壤环境安全隐患。

（3）开发区存在两处土壤污染问题突出区域，主要涉及化学农药制造和淀粉及淀粉制品制造业。

（4）灌云县土壤污染突出的区域在临港产业区，属于化工企业集聚区，抽样调查显示，化工园区周边农田土壤重金属存在超标现象。

（5）东海县是酸洗石英砂工业较为集中区域，土壤环境面临污染风险。

（6）灌南县涉重行业较为集中，主要包括皮革行业、有色金属冶炼、电池制造，主要分布区域是灌南经济开发区A区和B区。

4、涉重企业较分散，监管难度大

根据重金属污染源调查结果，连云港市共有涉重企业25家，其中海州区4家、连云区1家、赣榆区2家、灌云县1家、灌南县15家、徐圩新区2家。从产业布局来看（图6），部分企业未进入专门的工业园区且工艺装备水平落后、污染防治水平低下、防护距离不足和存在其它环保问题或所在园区无涉重产业定位，如连云港新磷矿化有限责任公司、连云港市富源铸铜厂、连云港市新浦热镀锌厂、灌南鑫盛金属制品厂、灌南金盛金属制品厂及连云港市丽港稀土实业有限公司，分散产业格局不利于监管。另外从产业层次来看，连云港市涉重企业与国际国内先进水平相比，部分企业规模偏小、产业层次偏低的局面还没有根本扭转，而且连云港市大部分有色金属冶炼企业工艺技术、装备已属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中落后淘汰类别。

图 6连云港市具体涉重企业分布图

5、土壤治理资金投入大

土壤调查评估及治理修复工作在我区尚处于起步阶段，面临资金、技术、模式等多方面问题。土壤调查与治理一般耗资巨大，以农用地修复为例，每亩土地修复费用从几万元至十几万元不等，如果以每亩农用地收入500元人民币计算，需要透支农用地几十年甚至上百年收入，土壤污染修复推进难度大。

6、各区、县土壤监测能力不足

一是监测对象有效性不足。从监测数据看，“十二五”期间连云港市涉重环境质量可以稳定达标，但监测点位数量有限，土壤、底泥监测点位设置不全面，尤其是涉重企业周边环境质量监测点位设置不足，不能全面、有效反映连云港市的重金属环境质量及污染物分布特征，涉重企业周边未开展环境质量监测，环境监管不到位，预警及应急体系不完善，环境风险防范与应对能力仍有待提高。二是涉重企业自测能力不足。目前连云港市仅连云港市云海电源有限公司具备自行采样监测能力，其余涉重企业均未开展自行监测，仅靠连云港市环境监测中心站每两个月1次的监督性监测来检验重金属达标排放情况，涉重企业“日测月报”制度落实不到位。三是环保部门监督性监测欠缺。“十二五”期间连云港市仅对列入“十二五”规划的6家重点企业开展了监督性监测，仅占涉重企业总数的25%，另有18家涉重企业未实施监督性监测，环境监管能力不足。四是各级环保监测系统重金属监测仍能力不足。目前，除了市环境监测中心站、灌云县环境监测站和灌南县环境监测站完成了相关仪器配备外，东海、赣榆环境监测站的重金属监测能力建设项目均因缺少资金而未完成。

四、主要任务

（一）加强土壤污染源头监管，推进土壤污染状况调查

1、控制农业污染源

（1）合理施用化肥和农药，减少化肥和农药使用量。到2022年，主要农作物化肥、农药使用量下降5%以上。科学施用农药，推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械。在农药污染源控制方面，推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械。严格执行国家和市有关高毒农药、禁限用农药使用管理规定，开展高效低毒农药及生物农药试验和示范推广，大力推广绿色防控技术和专业化统防统治，加强有机氯农药替代技术和替代药物的研发推广。同时应加强教育，提高群众的环保意识，使人们充分意识到农药污染的严重性，调动农民参与到防治土壤农药污染的行动中。对高毒农药，政府应当颁布法令条例，对农药生产企业进行严格把关，禁止或限制高残留农药，对违规生产企业进行行政处罚。用农药进行严格规范，禁止对蔬菜使用高毒、高残留农药。对违规施药者进行罚款乃至追究法律责任。科学施用化肥，鼓励农民增施有机肥。禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，畜禽养殖粪污经无害化处理检测达到相关标准后方可还田利用。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，推进畜禽粪便处理利用设施建设。到2022年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到85%以上。

（2）加强对上游来水监控，严格控制污水灌溉

鉴于连云港市地表水受上游来水影响较大，加强对上游来水监控，并制定污水灌溉管理办法，严格控制污水灌溉，禁止在农业生产中使用含超标重金属、难降解有机污染物污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。

（3）整治规模化畜禽养殖场污染

加强连云港市（县）畜禽养殖业环境管理加快实施畜禽养殖业发展规划，优化畜禽养殖业发展布局，到2020年，被列入禁养区的地域将逐步退出规模养殖。强化规模化畜禽养殖排污申报登记，规范设置排污口，严格执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），确保稳定达标排放。推广高效安全配方饲料，严格执行饲料国家行业标准。切实控制畜禽养殖饲料中铜、砷等重金属元素添加量，严格执行《饲料卫生标准》（GB 13078-2001）的有关规定。同时建立饲料添加剂中的重金属治理的长效机制，主要措施有：

①加强饲料安全卫生监督检验，完善饲料卫生标准和检测体系

应加大对饲料中重金属的检测力度，防止污染，另一方面要积极完善各种饲料标准，严格限定重金属的允许量。

②大力推进适合连云港当地的畜禽生态健康养殖、农村沼气工程模式建设，减少有毒有害废弃物排放，不断提高畜禽养殖废弃物的综合利用水平，防止水体和土壤重金属污染。

采用“养殖－沼气－种植”生态养殖模式处理畜禽养殖场排泄物。通过建立沼气池来处理猪粪尿污水是一种采用农牧循环方式的沼气工程，让畜禽粪污进沼气池、沼渣沼液进种植园，实现“养殖－沼气－种植”生态养殖模式，促进资源循环利用。

采用生物发酵床处理模式减少养猪场粪便的直接排放。发酵床养猪技术采用锯木屑、谷壳、秸秆等与微生物混合发酵后作为猪栏垫料（称为发酵床）。猪饲养在发酵床上，所产生的粪尿被微生物发酵分解，达到粪污对外无直接排放，具有环保、健康、安全、高效等特点，能解决农村适度规模养殖污染问题。

采用畜禽粪便生产有机肥模式：该模式的关键是推行干湿分离工艺。“干湿分离”就是要求畜禽养殖场采用干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出。并将产生的粪渣及时运至有机肥加工厂，实现日产日清。

采用智能控制好氧高温发酵工艺（CTB工艺）处理模式，实现发酵过程的实时在线监测，并根据发酵状态进行反馈控制，减轻了操作人员的劳动强度，保证了发酵产品的质量。

采用人工湿地技术控源：湿地的设计要保证湿地能够最大程度的拦截污染物，同时保护生态环境与景观，其设计参数包括面积、形状、土壤结构、植被结构和水力停留时间等。

（4）抓好农业废弃物的安全处置

加强废弃农膜、农药包装废弃物回收处理和综合利用，建立健全回收储运和综合利用网络，到2022年，80%的乡镇建立回收贮运和综合利用网络。选取蔬菜产业重点县和产粮大县开展废弃农药包装回收试点工作，建设废弃农药包装容器收集、转运体系和安全处置设施。

制定地膜厚度和残留标准，严禁生产和使用不达标的超薄型地膜，使地膜的生产和残留有法可依。连云港市执法部门也要加强对市场上流通地膜的管理，减少不合格地膜的使用；推广使用可降解塑料薄膜，这种薄膜在光或微生物的作用下能自动降解成小碎片或CO2和水后进入土壤而避免了残留危害；采用适时揭膜技术，可以提高地膜的回收率，减少地膜对农田土壤的污染，而且还可以提高农作物的产量。

（5）推进垃圾分类，减少生活污染，加强对垃圾填埋场的监测

推行生活垃圾分类投放、收集、综合循环利用。对非正规垃圾填埋场进行整治，完善防渗、渗滤液处置等措施，到2020年，非正规垃圾填埋场整治率达到80%以上。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放、收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。建立村庄保洁制度，推进农村生活垃圾治理，实施农村生活污水治理工程。

建立严格的生活垃圾填埋场污染控制标准。从选址、设计、施工与验收、入场填埋废物、运行、封场及后期管理、污染控制、监测等方面建立严格的控制标准。建立非正规垃圾填埋场清单，开展周边土壤、地下水监测。规范连云港市生活垃圾处理处置活动，从渗滤液的防渗措施、填埋气的回收利用和填埋区的植被覆盖等方面对垃圾填埋场污染源进行控制。同时加强对市（县）正规和非正规垃圾处理场渗滤液排放监管，防止含重金属、持久性有机污染物的污泥和渗滤液对土壤造成污染。组织开展简易填埋和无渗滤液处理的垃圾处理场排查工作，加强综合整治，逐步取缔简易填埋等不规范的垃圾处置方式。到2020年，主要县（区）建成垃圾无害化处理场，垃圾渗滤液中重金属应达标排放。

（6）继续推进土壤污染状况详查工作

根据国家和省土壤污染状况详查的统一要求，在现有环保、农业、国土等部门组织开展的土壤相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，在现有工作基础上，继续推进土壤污染状况详查，2017年制定并实施土壤污染状况详查实施方案。根据国家和省土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展1次调查。针对连云港市石油加工、化工、医药、农药、电镀、制革、铅蓄电池、钢铁、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业（以下简称重点行业）在产企业用地、尚未开发再利用的已关闭搬迁企业遗留地块，在2017年详查基础上继续推进详查任务，2020年底前掌握土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况。对列入连云港市环保局建立的污染地块名录的地块，由市环保局书面通知土地使用权人。土地使用权人应当在接到书面通知后，按照《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》、《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）、《重点行业企业用地调查系列技术文件》等国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境详细调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。土壤环境详细调查报告应当包括地块基本信息，土壤污染物的分布状况及其范围，以及对土壤、地表水、地下水、空气污染的影响情况等主要内容，并附具采样信息和检测报告。

2、严控涉重工业污染源

（1）严格环境准入，优化产业布局。严禁在各级各类自然保护区、生态红线管控区、饮用水源保护区、人口聚集区等，新、改、扩建涉及重金属污染物排放的项目。禁止新建落后产能或产能严重过剩涉重行业的建设项目。排放重金属污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施，需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。自2017年起，各区县要与重点涉重行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。严格落实涉重产业园区及建设项目安全防控距离，安全防控距离内的环境敏感人群应加快制定搬迁计划。在工业园区外，污染防治水平低下、防护距离不足和存在其它环保问题的涉重企业应加快关停、入园进区。落实省级铅蓄电池、制革、有色金属冶炼等重点涉重产业发展规划，严守准入标准，优化产业布局。

（2）严控污染物排放，加大监督检查力度。落实《土壤污染防治行动计划》，严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。对重金属遗留废渣堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失，防渗漏等设施，固体废物堆存场所整治率达到100%。

（3）加强产业结构调整，继续淘汰落后产能。重点针对电池制造业、有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业和制革四个行业继续推进落后产能淘汰，市经济和信息化委会同安监、环保部门，对照国家产业结构调整指导目录、产业调整振兴规划、相关行业准入（规范）条件以及江苏省产业政策要求、连云港市工业结构调整目录，进行产业结构调整，制定进一步淘汰落后产能计划，将应予淘汰而没有淘汰的、工艺技术和装备落后的项目及产能，列入目标计划实施淘汰。对资源能源消耗强度大、环保不达标企业，各级地方人民政府应督促企业落实整改措施，对达标无望及整改后仍不达标的企业生产线，列入目标计划实施淘汰。

（4）推进涉重企业“入园进区”，实施集中治污。涉重建设项目应在具备合法设立手续的工业园区内选址建设，并符合园区产业定位，引导现有涉重企业入园进区。同时，对涉重企业较多的重点区域，根据连云港市行业发展规划、产业发展需求、区域环境承载能力以及主体功能区划等要求，科学布局、合理规划涉重产业园区，遏制低水平重复建设，防止产能过剩，推进电池制造、制革、有色金属冶炼等行业“入园进区”，对入园企业实行统一规划、统一标准、集中管理和集中治污。园区要建立严格的环境管理制度并报当地县级以上环保主管部门备案，配备专职环境保护管理人员，加强环保管理。

（5）深化行业综合整治，推进清洁生产。继续推进排放铬污染物重点行业综合整治，提高重点行业工艺技术及污染防治水平，2017-2018年，完成铬排放量较大的制革、有色金属冶炼行业专项整治，重点完成灌南县8家、海州区2家有色金属冶炼企业关闭工作、完成灌南县5家皮革制造企业污染治理设施提升改造工作。依据最新行业规范和环保要求，重点从安全防护距离、清洁生产水平、无组织排放控制、在线自动监测、危废安全处置、污染排放及周边环境监测等方面开展专项整治工作。对列入目前连云港市主要正在经营的重点企业应推行循环经济和清洁生产制度，每2年开展1次强制性清洁生产审核，严格落实清洁生产审核评估、验收工作。同时加强重金属污染防治重点企业内部环境管理，完善污染物产排详细台账，建立和完善环境管理档案和风险应急管理制度。

3、继续推进土壤污染状况详查，摸清土壤污染底数

根据国家和省土壤污染状况详查的统一要求，在现有环保、农业、国土等部门组织开展的土壤相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，在现有工作基础上，继续推进土壤污染状况详查，2017年制定并实施土壤污染状况详查实施方案。根据国家和省土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展1次调查。针对连云港市石油加工、化工、医药、农药、电镀、制革、铅蓄电池、钢铁、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业（以下简称重点行业）在产企业用地、尚未开发再利用的已关闭搬迁企业遗留地块，在2017年详查基础上继续推进详查任务，2020年底前掌握土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况。对列入连云港市环保局建立的污染地块名录的地块，由市环保局书面通知土地使用权人。土地使用权人应当在接到书面通知后，按照《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》、《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）、《重点行业企业用地调查系列技术文件》等国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境详细调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。土壤环境详细调查报告应当包括地块基本信息，土壤污染物的分布状况及其范围，以及对土壤、地表水、地下水、空气污染的影响情况等主要内容，并附具采样信息和检测报告。

（二）开展土壤污染状况评估

1、落实调查评估制度

从2017年起，对拟收回重点行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业经营性用地，学校、医疗、养老机构等公共设施用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地人民政府负责开展调查评估。从2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地人民政府负责组织开展调查评估。调查评估结果向所在地环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。污染地块土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。污染地块土地使用权人应当按照国家有关环境标准和技术规范，编制风险管控方案，及时上传污染地块信息系统，同时抄送所在地县级人民政府，并将方案主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。风险管控方案应当包括管控区域、目标、主要措施、环境监测计划以及应急措施等内容。因采取风险管控措施不当等原因，造成污染地块周边的土壤、地表水、地下水或者空气污染等突发环境事件的，土地使用权人应当及时采取环境应急措施，并向连云区环保局及连云港市环保局和其他有关部门报告。

自2017年起，各地要结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。相关信息上传土壤信息化管理平台。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。

2、落实联动监管责任

各级城乡规划部门要结合土壤环境质量状况，加强城乡规划论证和审批管理。各级国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。各级环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。加强城乡规划、土地利用总体规划、主体功能区划、生态红线规划等规划的多规合一进程，统一标准，2018年上半年，制定完成市污染地块环境管理联动实施方案。

（三）提出土壤污染治理与修复思路

1、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全

实施农用地分类管理。依据土壤环境质量划定结果，结合连云港市土壤污染详查以及农产品污染物含量调查结果，符合条件的耕地划为永久基本农田，实行严格保护，推行秸秆还田、增施有机肥，少耕免耕、粮豆轮作等措施。确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。结合各个区县本地作物品种和种植习惯，于2018年底前制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代品种种植、种植结构调整等措施，阻断土壤中污染物向农产品转移，降低农产品超标风险。加强严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，2019年底前，完成特定农产品禁止生产区域划定工作。对威胁地下水、饮用水水源安全的问题，有关区县市人民政府（管委会）要制定环境风险管控方案。从土地利用的角度看，优先保护旱地、水浇地、水田。依据土地类型，推及农林作物规模化、专业化、科学化种植开发。

2、加大耕地保护力度，推进受污染耕地安全利用

加大耕地保护力度，对永久基本农田采取优先保护措施，对安全利用类耕地加强农产品质量检测。

（1）签订责任书，实施生态补偿

连云港市农委与各区县市农委签订优先保护类耕地保护责任书；各区县市农委应根据与市级市农委签订的优先保护类耕地保护责任书要求，与乡（镇）人民政府签订优先保护类耕地保护责任书。优先保护类耕地保护责任书应当包括农用地的范围、面积、保护措施、奖励与处罚。

（2）建立优先保护类耕地土壤环境质量保护监督制度

建立优先保护类耕地土壤环境质量保护监督检查机制。连云港市农委督促各区县环境保护局根据监督机制，定期对本辖区内优先保护类耕地保护情况进行抽查，形成抽查情况书面报告，上报至连云港市农委。被抽查的乡镇应当配合各区县市农委工作，不得拒绝。针对抽查结果中土壤环境质量恶化的优先保护类耕地，对所属辖区内的县（区）进行预警提醒，依法采取环评限批等限制性措施。

（3）防控企业污染，杜绝污染性项目建设

连云港市环境保护局指导各区县环境保护局在建设项目环评审批过程中，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有企业要采用新技术、新工艺、加快提标升级改造步伐。

（4）加强安全利用类耕地农产品质量检测，提高土地安全利用水平

连云港市农委负责指导各区县市农委建立安全利用类耕地土壤环境质量以及农产品风险预警，督促各区县市农委定期监测土壤、农产品污染物含量，编制农产品卫生品质监测报告，上报至连云港市农委。

3、明确治理与修复主体和责任

对于受污染土壤，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；污染的土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地人民政府依法承担相关责任。

4、制定治理与修复规划

各县（区）人民政府要结合详查工作，以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，2017年底前完成土壤污染治理与修复规划，明确重点任务、重点工程项目、责任单位和分年度实施计划，并报市环境保护局主管部门备案。建立全市土壤污染治理与修复项目库，实施动态管理，定期更新入库项目信息，将具备条件的项目优先申报纳入国家、省级项目库。

5、有序开展治理与修复

对连云港市关停并转企业中涉及仓储、电气机械和器材制造业、垃圾处理厂、化学农药制造、化学试剂和助剂制造、化学药品原料药制造、金属表面处理及热加工处理、炼钢、镍钴冶炼、铁合金冶炼、铜冶炼、电池制造、有机化学原料制造、专用化学用品制造等行业，各区县要结合城市环境质量提升和产业发展布局调整，针对不同污染类型工业企业，对拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，开展治理与修复。

根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围以及对农产品质量安全的影响，确定治理与修复的重点区域。到2020年，受污染耕地治理与修复面积达到国家和省下达的指标要求。强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；各县（区）环境保护部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制。

6、监督目标任务落实

各县（区）应定期向市环境保护主管部门报告辖区内土壤污染治理与修复工作进展。市环境保护主管部门要会同有关部门进行督导检查、委托第三方机构对各县（区）土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。市环境保护部门定期向市政府和省环境保护部门报告土壤污染与治理修复工作进展。

（四）加强土壤污染防治能力建设

1、强化科技支撑作用

强化科技对土壤环境管理的支撑作用，市级科技计划加大土壤污染防治研究的支持力度，支持相关科研机构和企业积极争取国家和省级科技项目，推进土壤污染诊断、风险管控、治理与修复、污染应急处置等技术转化与应用，推广适应连云港市土壤和水文地质特点的装备和高效低成本功能材料（药剂）。进一步推进连云港市环境监测中心站能力建设。市科技计划设立土壤污染防治科研专项，优先支持土壤污染防治研究。

2、加强土壤污染防治人才建设

健全用人机制，吸引省内外土壤环境保护领域的专业人才到连云港市工作，积极与市内外高等院校和科研院所建立合作关系，打造高层次土壤环境管理、监测、调查评估和治理修复等专业的土壤污染防治人才队伍。建立连云港市土壤污染防治人才库和专家库，发挥专家的决策支持作用。

3、加大适用技术推广力度

（1）结合连云港市土壤污染类型、程度和区域代表性，选择土壤污染重点监管企业集中区县，针对化工、医药、农药等典型受污染工业地块，实施污染场地治理与修复试点，选择灌云、东海县、赣榆区等粮油大县（区）实施农用地土壤污染治理与修复技术应用试点项目。根据试点情况，形成可推广、可复制的土壤污染治理与修复技术模式，力争2020年底完成。

（2）加快成果转化应用。充分发挥连云港市科研院所、高等院校、环保企业的科研技术力量，构建土壤污染防治科技成果共享与转化机制，推动技术成果共享与转化，建成成果转化平台。开展国际国内合作研究与技术交流，鼓励市属科研机构与国内外高水平科研机构建立稳定的合作伙伴关系引进消化土壤污染风险识别、土壤污染物快速检测、土壤及地下水污染阻隔等风险管控先进技术和管理经验。

4、推动土壤污染治理与修复产业发展

通过政策推动，加快完善包括土壤环境调查、分析测试、风险评估、治理与修复工程设计和施工等环节的成熟产业链，形成若干综合实力雄厚的企业，加大扶持力度，培育一批充满活力的中小企业。推动有条件地区建设产业化示范基地。放开服务型监测市场，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动。规范土壤污染治理与修复产业健康发展。自2017年起，开展土壤污染治理与修复单位登记与信息公开工作，探索第三方治理信用评级制度。

5、推进土壤环境监管能力建设。

（1）开展市、县级土壤环境监测能力建设，配备土壤环境监测设备和人员，2018年底前，完成土壤环境质量国控监测点位设置，基本形成土壤环境监测能力。到2020年，使得连云港市具备土壤环境监测能力的县（市、区）比例达到100%；配备土壤环境管理专职人员的县（市、区）比例达到100%。加大执法力度，将土壤污染防治作为环境执法的重要内容，利用环境监测网络，加强土壤环境日常监管执法，每年至少对连云港市各县（市、区）、乡镇、重点监管企业的土壤环境管理和监测技术人员开展1次培训，争取创建国家区域级环境监测中心。

（2）构建土壤环境质量监测网络

2018年底前，在重点区域设置市级土壤环境质量监测点与遥感监测体系。在土壤污染重点监管企业地块设置市级风险监控点，建成连云港市土壤环境质量监测网络，充分发挥行业监测网作用，形成土壤环境监测能力。每年开展1次土壤环境监测技术人员培训。

（3）建立土壤环境信息化管理平台

融合智能感知、GPS、GIS等相关技术，集成环境保护、国土资源、农业、林业、畜牧等部门相关数据，建立土壤环境基础数据库，构建市、县两级土壤环境信息化管理平台，2020年底前完成。建设功能完备、面向管理用户的土壤环境与修复项目信息管理系统，实现土壤环境质量管理的信息化、智能化，提升土壤环境信息化管理水平。

五、重点工程

（一）调查评估类项目

调查评估类项目主要包括关停并转企业场地查和农用地详查（表34）。

表 34调查评估项目表

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 项目基本内容 | 责任单位 | 实施期限 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 原东海县老台玻地块环境调查 | 已委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司对该地块进行场地环境调查 | 东海县国土资源局 | 2017-2018 | 37 |
| 2 | 灌云县 | 灌云县龙苴镇原威士行厂区场地环境调查 | 灌云县环保局已委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司对该地块进行场地环境调查 | 连云港威士行复合材料有限公司 | 2017-2020 | 60 |
| 3 | 海州区 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2018 | 50（不含治理与修复费用） |
| 4 | 海州区 | 连云港市德邦精细化工有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 连云港市德邦精细化工有限公司 | 2017-2018 | 50（不含治理与修复费用） |
| 5 | 海州区 | 连云港市德邦精细化工有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 连云港市德邦精细化工有限公司 | 2017-2018 | 50（不含治理与修复费用） |
| 6 | 海州区 | 连吉化学工业有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 连吉化学工业有限公司 | 2017-2018 | 20（不含治理与修复费用） |
| 7 | 海州区 | 连云港泰乐化学工业有限公司土壤污染调查项目 | 目前，该地块闲置，将按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境污染状况调查及风险评估 | 连云港泰乐化学工业有限公司 | 2018-2019 | 20（不含治理与修复费用） |
| 8 | 连云区 | 连云港市丽港稀土实业有限公司土壤污染调查项目 | 已完成场地环境调查，目前正在进行场地评估 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 2017.12 |  |
| 9 | 连云港市 | 农用地详查 | 对连云港市重点行业企业周边及超标点位等区域农用地开展详查 | 连云港市环保局及各县区环保局 | 2017—2018 |  |
| 10 | 连云港市 | 重点行业企业用地详查 | 对连云港市重点行业企业开展调查 | 连云港市环保局及各县区环保局 | 2018—2020 |  |

（二）风险管控类项目

风险管控类项目主要针对各县区必须进行风险管控的地块立项，用于对这些地块采取必要的风险管控措施。

表 35 风险管控类项目表

| 序号 | 所在区县 | 项目名称 | 项目基本内容 | 责任单位 | 实施 期限 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 东海县污染地块风险管控项目 | 对须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关地块责任人 | 2018-2020 | 300 |
| 2 | 赣榆区 | 赣榆区污染地块风险管控项目 | 对须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关地块责任人 | 2018-2020 | 300 |
| 3 | 灌南县 | 污染场地风险等级划分与高风险场地管理与控制 | 对须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关土地使用权人 | 2018-2020 | 1000 |
| 4 | 海州区 | 海州区污染地块风险管控项目 | 对须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关土地使用权人 | 2018-2020 | 1000 |
| 5 | 连云区 | 连云区污染地块风险管控项目 | 对须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关土地使用权人 | 2018-2020 | 1000 |
| 5 | 灌云县 | 灌云县污染地块风险管控项目 | 对须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关土地使用权人 | 2018-2020 | 1000 |

（三）治理修复类项目

治理修复类项目主要包括罗盖特（中国）精细化工有限公司开发区工厂污染场地、江苏德邦兴华化工股份有限公司污染场地、江苏德邦化学工业集团有限公司污染场地、连云港德邦精细化工公司污染场地和连吉化学工业有限公司污染场地，农用地土壤污染详查项目为香河生态园土壤改良项目（一期），具体见表36：

表 36 治理修复类项目

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 项目基本内容 | 责任单位 | 实施期限 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司开发区工厂污染场地 | 目罗盖特连云港有限公司土地转让给江苏康缘药业股份有限公司，目前该地块正在进行土壤修复 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 2018 | 500 |
| 2 | 海州区 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司污染场地 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2020 | 2000 |
| 3 | 海州区 | 江苏德邦化学工业集团有限公司搬迁项目遗留土地修复 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2020 | 1500 |
| 4 | 海州区 | 连云港德邦精细化工公司搬迁项目遗留土地修复 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2020 | 500 |
| 5 | 海州区 | 连吉化学工业有限公司搬迁项目遗留土地修复 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2020 | 500 |
| 6 | 徐圩新区 | 香河生态园土壤改良项目（一期） | 对2400余亩农田进行土壤改良，土壤改良完成总体改良进度的60%，完成水利沟渠等工程排盐措施的修建 | 江苏香河农业开发有限公司 | 2017-2018 | 1850 |

（四）能力建设类项目

能力提升类项目主要以增加监测仪器设备为主，主要用于提高土壤监察能力建设和危废处理能力。

表 37 能力建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设周期 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰益精细化学（连云港）有限公司废弃物焚烧项目 | 连云港市 | 通过购置回转窑、二燃烧室、风机等设备以及废热回收系统、尾气处理系统等配套工程，建成后形成10000吨/年的危险废物焚烧处理能力。 | 2016-2017 |  | 4400 | 丰益精细化学（连云港）有限公司 |
| 2 | 土壤监察能力建设项目 | 连云港市 | 加大执法力度，配备必要的手持式/便携式现场督察仪器（PID、XRF等），提高环境执法科学性、准确性 | 2017-2020 |  | 50 | 连云港市环保局 |
| 3 | 徐圩新区固废处理处置中心 | 连云港市 | 3万吨/年危险废物焚烧装置，其中一期工程为1.5万吨/年危废焚烧装置 | 十三五期间 |  |  | 中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 |
| 4 | 农用地土壤环境质量标准项目 | 连云港市 | 火焰原子吸收分光光度计（1台）土壤风干箱（2台） | 十三五期间 | 申请财政资金 | 150 | 连云港市环保局 |
| 5 | 建设用地土壤污染风险筛选指导值项目 | 连云港市 | 顶空气相色谱－质谱仪（1台） | 十三五期间 | 申请财政资金 | 150 | 连云港市环保局 |

（五）建立土壤污染防治动态项目库

根据《关于印发<江苏省环保项目储备库管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2016〕308 号）文件要求，建立土壤污染防治动态项目储备库，实施项目分类管理。积极申请中央土壤污染防治专项资金和省级环保引导资金（土壤污染防治类）支持入库项目实施，具体情况见附表8。

六、保障措施

（一）加强组织管理，建立联动机制

按照省市统一部署，严格落实《工作方案》各项要求，建立健全部门工作机制，将规划目标、工作任务、重点项目层层分解，落实责任，强化管理，确保规划目标按序时进度圆满完成。各级国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强关停淘汰涉重场地的土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。各级环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。

（二）强化重点工程，加强资金保障

建立连云港市土壤污染综合防治重点工程项目库，对项目库里的各工程项目实行动态管理，滚动实施。市及各县区人民政府（管委会）应统筹各类财政资金，加大整合力度，支持土壤环境调查与监测评估、治理与修复、监督管理能力建设、科技研发试点等项目。整合上级现有引导资金、专项资金，将农业综合开发、高标准农田建设、农田水利建设等涉农资金，更多用于优先保护类耕地集中的地区。市级工业转型升级等相关专项资金，优先支持化工和涉重企业对落后生产工艺和设备进行技术改造，并积极争取国家专项基金的支持。

完善激励政策，激励社会资本和相关企业积极参与土壤污染治理与修复。落实国家和省有关扶持有机肥生产、废弃农膜综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的激励政策，在农药、化肥等行业，开展环保领跑者制度试点。大力推进政府和社会资本合作（PPP模式），运用农业综合开发产业化贷款贴息等方式，发挥财政资金撬动功能，带动更多社会资本参与土壤污染防治。

（三）开展涉重行业技术公关，提供技术人才保障

结合“江苏制造2025”战略，加强涉重行业先进工艺和设备研发和推广，提升重金属行业的整体技术水平。围绕重金属污染治理突出问题，探索有针对性的先进修复治理技术，通过工程示范，形成一批可复制、可推广的先进实用技术。积极参与省级重金属污染危害识别、环境基础调查与评估、损害鉴定、风险评估等重要课题研究和示范项目。积极培育涉重环保科技产业，鼓励涉重企业委托专业化机构承担污染治理、设施运营、调查评估等工作，推动重金属污染防治产业健康发展。

以土壤污染治理与修复工作为契机，抓紧培养专业化人次，通过政府财政补贴，联合地方高校和专业技术学校培养各类技术人员，选择业务骨干分期分批培训，学习新理论、新方法和新技术，提高业务素质。加大对企业技术研发的扶持力度，在信贷、税收、财政等方面对高新技术企业予以倾斜，鼓励企业加大自主研发力度，提升自主研发能力，不断改进生产工艺，淘汰落后生产工艺。

（四）强化监督检查，严格评估考核

严格落实江苏省环境保护委员会制定的规划实施考核办法，按年度对各县区、重点区域规划完成情况进行考核，2018年对本规划实施中期评估，2020年对本规划进行全面考核，考核结果向省、市政府报告。充分发挥考核倒逼机制，对考核不合格的地区实行限批、问责。规划实施情况采取第三方评估形式，评估结果作为考核依据。

（五）注重宣教结合，增强环保意识

通过系统培训，提高宣教人员能力水平；坚持全方位、多层次宣传，以“环保一条街”、“环保一面墙”、“环保志愿者”、“环境教育基地”等多种形式，利用电视、广播、报刊、网站等多条渠道，在城区、城中村、乡镇、村庄等多个层次扎实开展土壤环境保护宣教工作，切实提高民众土壤环境保护意识。

（六）强化监管执法，保障环境安全

梳理并明确相关部门在土壤环境监管中的责任，形成各负其责、齐抓共管的监管格局。强化地方政府监管主体责任，协调解决好辖区内人民群众反映强烈的土壤突出问题，履行改善土壤环境质量的法定职责。以“规范、精细、高效、智能”为目标，落实环境监管网格单元、明确监管责任人和监管任务。重视监管执法能力建设，配强配齐土壤环境管理人员，加大对土壤执法装备的投入，积极组织执法人员参加各类土壤污染防治专业技术培训，切实提升全市土壤环境执法监管水平。

七、附表

1、连云港市土壤污染重点监管企业名单

| 序号 | 市 | 县（区） | 组织机构代码 | 企业名称 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市 | 东海县 | MA1MB7TW4 | 连云港绿润环保科技有限公司 | 危险废物综合利用 |
| 2 | 连云港市 | 灌南县 | 754638203 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 钢铁 |
| 3 | 连云港市 | 灌南县 | 693365191 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 钢铁 |
| 4 | 连云港市 | 灌南县 | 253720188 | 江苏皇马农化有限公司 | 化工 |
| 5 | 连云港市 | 灌南县 | 689191723 | 连云港聚鑫生物科技有限公司 | 化工 |
| 6 | 连云港市 | 灌南县 | 693324445 | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 危险废物处置 |
| 7 | 连云港市 | 灌南县 | 78498680-7 | 连云港埃森化学有限公司（气） | 化工 |
| 8 | 连云港市 | 灌南县 | 59695485-9 | 江苏迪安化工有限公司（气） | 化工 |
| 9 | 连云港市 | 灌南县 | 596954859 | 灌南金圆环保科技有限公司 | 危险废物处置 |
| 10 | 连云港市 | 灌云县 | 743906129 | 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司 | 危险废物产生及利用处置 |
| 11 | 连云港市 | 灌云县 | 055216829 | 光大环保（连云港）固废处置有限公司 | 危险废物产生及利用处置 |
| 12 | 连云港市 | 灌云县 | 661789387 | 江苏远征化工有限公司 | 化工 |
| 13 | 连云港市 | 赣榆区 | 663266272 | 江苏新海石化有限公司 | 石油加工 |
| 14 | 连云港市 | 赣榆区 | 790876452 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 化工 |
| 15 | 连云港市 | 赣榆区 | 670967309 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 钢铁 |
| 16 | 连云港市 | 连云区 | 834764058 | 连云港碱业有限公司 | 化工 |
| 17 | 连云港市 | 连云区 | 551239384 | 连云港华乐合金有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 18 | 连云港市 | 徐圩新区 | 57037483X | 江苏虹港石化有限公司 | 化工 |
| 19 | 连云港市 | 高新区 | 731174602 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 |

2、连云港市已完成污染地块调查评估项目基本情况表

| 序号 | 所属区县 | 项目名称 | 基本内容 | 项目责任单位 | 进展情况 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海州区 | 连云港市凌州路小学建设工程项目 | 该项目位于海州区凌州西路与海连东路交叉口西南0.5公里处，占地75亩，地块东侧为烟草路、西侧为天晴路、南侧为南空路、北侧为润城东方小区。场地内企业主要从事燃气供应、烟草仓储、设备租赁、建筑装饰等行业。江苏智盛环境科技有限公司受委托对土壤和地下水进行采样分析，调查与检测结果表明，土壤各项指标中均不超过所选标准的筛选值 | 城建控股连云港市同城地产集团有限公司 | 委托江苏智盛环境科技有限公司编制完成《连云港市凌州路小学建设工程项目工业企业退役场地土壤及地下水环境调查与风险评估报告》并通过专家审核 | 已完成 |
| 2 | 连云区 | 连云港市丽港稀土实业有限公司污染地块调查评估 | 已完成场地环境调查，目前正在进行场地评估 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 委托江苏智盛环境科技有限公司编制完成《云山片区新建小学地块项目工业企业退役场地土壤及地下水环境调查与风险评估报告》，并通过专家评 | 已完成 |
| 3 | 开发区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司开发区工厂场地 | 该项目位于连云港市经济技术开发区泰山路的7—13地块，该场地占地面积大约为33000平方米。高达（上海）工程咨询有限公司受委托对场地内的污染源进行场地环境调查工作和环境背景对照点调查工作 | 罗盖特连云港有限公司 | 罗盖特精细化工有限公司于2016年8月26日主持召开了《罗盖特场地环境调查及风险评估报告》技术评审会， 2016年10月编制了罗盖特场地环境调查及风险评估/环境背景对照点调查报告。目前，罗盖特连云港有限公司土地转让给江苏康缘药业股份有限公司正在进行土壤修复 | 已完成 |
| 4 | 开发区 | 江苏三吉利化工有限公司搬迁遗留场地 | 该项目位于连云港经济技术开发区， 该企业厂址因受长期的工业生产活动的影响，场地内土壤、地下水存在较大的污染风险。该项目修复工程于2015年7月2日开始，9月12日完工。修复工程完成后，三吉利化工有限公司委托江苏省环境科学研究院对修复后的整个搬迁遗留场地进行验收 | 江苏三吉利化工有限公司 | 三吉利化工股份有限公司于2015年委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对搬迁后场地进行场地环境调查与风险评估工作 | 已完成 |

3、连云港市已开展的污染地块风险管控项目基本情况表

| 序号 | 具体地点 | 是否开展调查监测 | 是否开展风险评估 | 是否开展风险管控 | 是否治理修复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港经济技术开发区泰山北路58号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 罗盖特连云港有限公司地块转让给江苏康缘药业股份有限公司正在进行土壤修复 |

4、连云港市已完成的污染地块治理与修复基本项目情况表

| 序号 | 具体地点 | 是否开展调查监测 | 是否开展风险评估 | 是否开展风险管控 | 是否治理修复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港经济技术开发区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 江苏三吉利化工股份有限公司搬迁遗留地块修复工程于2015年7月2日开始，9月12日完工。修复工程完成后，三吉利化工有限公司委托江苏省环境科学研究院对修复后的整个搬迁遗留场地进行验收 |

5、连云港市土壤污染问题突出区域信息统计表

| 序号 | 所在区 | 问题区域名称 | 问题区域地址 | 问题区域中心坐标经度 | 问题区中心坐标纬度 | 问题区域简要背景 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 连云港市东金化工有限公司 | 驼峰乡新区 |  |  | 涉及有机化学原料制造 | 目前土地闲置 |
| 2 | 东海县 | 连云港恒润化工有限公司 | 石湖乡团池村 |  |  | 涉及有机化学原料制造 | 目前土地闲置 |
| 3 | 灌南县 | 灌南县城东工业集中区（灌南县经济开发区东区） | 新安镇 | 119.3601157 | 34.12706977 | 皮革等涉重企业集中 |  |
| 4 | 灌南县 | 连云港荣冠新材料科技有限公司地块 | 李集乡 | 119.2628725 | 34.0978315 | 转产前企业双明电源涉铅 |  |
| 5 | 灌南县 | 连云港化工产业园区 | 堆沟港镇 | 119.77527975 | 34.390965006 | 化工、钢铁集中区 |  |
| 6 | 灌云县 | 灌云县临港产业区 | 东、南为324省道，西至经七路，北至纬九路 | 119.761542399 | 34.465542131 | 涉及化工产业 |  |
| 7 | 赣榆区 | 连云港江山有色金属有限公司 | 石桥镇镇西 | 119.15466 | 35.04837 | 以前的炼铅涉重（退出类）已关停多年 | - |
| 8 | 赣榆区 | 殷庄舍庄村北石英石酸洗点 | 沙河镇殷庄 | 119.00179 | 34.79411 | 涉及盐酸（已取缔） | - |
| 9 | 赣榆区 | 殷庄东单村东北方向 | 沙河镇殷庄 | 118.98367° | 34.80509 | 涉及盐酸 | - |
| 10 | 赣榆区 | 徐朱范村炼铜点1 | 班庄镇欢墩 | 118.79933 | 34.83373 | 涉及重金属（已取缔） | - |
| 11 | 赣榆区 | 徐朱范村炼铜点2 | 班庄镇欢墩 | 118.79923 | 34.83214 | 涉及重金属（已取缔） |  |
| 12 | 海州区 | 2006年连云港市锦屏磷矿化工厂污染区域 | 海州区锦屏镇锦屏磷矿 | 119°07´11＂ | 34°31´57＂ | 原连云港市锦屏磷矿化工厂遗留地块 |  |
| 13 | 开发区 | 第二农药厂原厂 | 大浦工业区 | 119.17845 | 34.65848 | 化学农药制造 |  |
| 14 | 开发区 | 罗盖特连云港有限公司 | 中云街道 | 119.351422 | 34.69305 | 淀粉及淀粉制品制造 |  |

6、连云港市已关闭搬迁重点行业企业遗留地块信息统计表

| 序号 | 所在区 | 企业名称 | 所在乡镇 | 经度 | 纬度 | 行业大类别 | 行业小类别 | 疑似污染物 | 地块现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 连云港恒润化工有限公司 | 石湖乡 | 118.6243 | 34.50119 | 化学原料和化学制品制造 | 有机化学原料制造 |  | 闲置 |
| 2 | 东海县 | 连云港市东金化工有限公司 | 驼峰镇 | 118.8382 | 34.54182 | 化学原料和化学制品制造 | 化学农药制造 |  | 闲置 |
| 3 | 灌云县 | 连云港海韵染料化工有限公司 | 灌云县临港产业区华颐化工东侧 | 119.748325 | 34.448451 | 化学原料和化学制品制造业 | 有机化学原料制造 | 有机物 | 闲置 |
| 4 | 灌云县 | 江苏力达宁化工有限公司 | 灌云县临港产业区经八路东侧 | 119.753425 | 34.456074 | 医药制造业 | 化学药品原料药制造 | 有机物 | 关闭 |
| 5 | 灌云县 | 连云港鼎盛医药材料有限公司 | 灌云县临港产业区纬五路南侧 | 119.754539 | 34.462833 | 医药制造业 | 化学药品原料药制造 | 有机物 | 关闭 |  |
| 6 | 灌云县 | 灌云县城市管理局马河口垃圾处理场 | 于庄村委会 | 119.208099 | 34.271714 | 公共设施管理业 | 环境卫生管理 | 重金属、有机物 | 倒闭 |
| 7 | 灌云县 | 江苏奥利特化工有限公司 | 灌云县临港产业区纬七路 | 119.760961 | 34.473542 | 化学原料和化学制品制造业 | 有机化学原料制造 | 有机物 | 倒闭 |
| 8 | 赣榆区 | 连云港福榆氯碱有限公司 | 海头镇 | 119.17207 | 34.89251 | 化学原料和化学制品制造业 | 2619其他基础化学原料制造 | 烧碱 | 闲置 |
| 9 | 赣榆区 | 赣榆县腾达硫酸厂 | 班庄镇 | 118.83822 | 34.82339 | 化学原料和化学制品制造业 | 2611无机酸制造 | 硫酸 | 闲置 |
| 10 | 赣榆区 | 连云港赣榆东宝化工有限公司 | 墩尚镇 | 119.04706 | 34.72928 | 化学原料和化学制品制造业 | 2613无机盐制造 | 五硫化二磷 | 闲置 |
| 11 | 赣榆区 | 连云港尤利特生化科技有限公司 | 墩尚镇 | 119.04499 | 34.72067 | 医药制造业 | 2710化学药品原料药制造 | 药品等 | 闲置 |
| 12 | 赣榆区 | 江苏金山肥业有限公司 | 青口镇 | 119.13423 | 34.83917 | 化学原料和化学制品制造业 | 2613无机盐制造 | 氯化铵 | 已开发 |
| 13 | 海州区 | 连云港市凯达溶剂厂 | 海州区锦屏朐山 | 119.1699 | 34.5534 | 化工 | 有机化学原料制造 | 挥发性有机物 | 闲置 |
| 14 | 海州区 | 连云港市新浦长城化工厂 | 海州区临洪西路228号 | 119.1456 | 34.6027 | 化工 | 有机化学原料制造 | 挥发性有机物 | 待拆除 |
| 15 | 海州区 | 连云港祥云化工有限公司 | 连云港市海州区锦屏镇李圩村东首 | 119.1395 | 34.5035 | 化工 | 无机盐制造 | 酸、盐分 | 已拆除、现为空地 |
| 16 | 海州区 | 连云港市杰圩化工厂 | 连云港市海州区沈圩路11号 | 119.1661 | 34.6235 | 化工 | 有机化学原料制造 | 挥发性有机物、有机卤化物 | 已拆除、现为空地 |
| 17 | 海州区 | 连云港市海州饲料助剂厂 | 海州东门外 | 无 |  | 化工 | 无机酸制造 | 酸、盐分 | 待拆除 |
| 18 | 海州区 | 连云港市新浦粘接材料厂 | 海州区北郊路48号 | 119.1730 | 34.6471 | 化工 | 其他专项化学产品制造 | 挥发性有机物 | 闲置 |
| 19 | 海州区 | 连云港贤能医药化学有限公司 | 连云港市新浦区北郊路48号 | 119.1730 | 34.6471″ | 化工 | 有机化学原料制造 | 挥发性有机物 | 闲置 |
| 20 | 海州区 | 连云港艺隆化工有限公司 | 连云港市新浦区北郊路44号 | 119.1725 | 34.6472 | 化工 | 无机盐制造 | 酸、盐分 | 闲置 |
| 21 | 海州区 | 连云港锦程化工有限公司 | 海州区海青路2号 | 119.1336 | 34.5873 | 化工 | 其他基础化学原料制造 | 挥发性有机物 | 闲置 |
| 22 | 海州区 | 连云港市海州新龙化工厂 | 海州新建中路 | 无 |  | 化工 | 无机盐制造 | 酸、盐分 | 闲置 |
| 23 | 海州区 | 连云港贝斯特化工有限公司 | 连云港市海州区大浦路 | 无 |  | 化工 |  |  | 闲置 |
| 24 | 海州区 | 连云港市天山化工厂（阿波罗（连云港）化肥有限公司） | 新海路127号 | 119.1334 | 34.5834 | 化工 | 复混肥料制造 | 酸、盐分 | 待拆除 |
| 25 | 海州区 | 连云港市朐阳化工厂 | 海州区江化中路 | 无 |  | 化工 | 肥料制造 | 磷酸、盐分 | 待拆除 |
| 26 | 海州区 | 西门耐火材料厂 | 海州区西门路26号 | 119.1219 | 34.5722 | 化工 | 其他合成材料制造 | 酸、碱 | 待拆除 |
| 27 | 连云区 | 连云港市丽港稀土实业有限公司 | 连云经济开发区星光路 | 119.4531 | 34.7067 | 有色金属冶炼 | 稀土金属冶炼 | 挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属 | 目前闲置，计划改建成操场 |  |
| 28 | 连云区 | 连云港长云化学有限公司 | 连云区碱厂南路 | 119.3281 | 34.7181 | 化工 | 有机化学原料制造 | 挥发性有机物 | 闲置 |  |
| 29 | 连云区 | 江苏金桥盐化集团有限责任公司银海化工厂 | 板桥工业园 | 119.4364 | 34.6364 | 化工 | 无机盐制造 | 盐分、有机卤化物 | 闲置 |  |
| 30 | 连云区 | 连云港银化制镁有限公司 | 板桥工业园 | 119.4364 | 34.6364 | 化工 | 无机盐制造 | 盐分、有机卤化物 | 闲置 |  |
| 31 | 连云区 | 连云港鸿方硼制品有限公司 | 板桥街道跃进社区 | 119.4133 | 34.662 | 化工 | 无机酸制造 | 酸、盐分 | 已开发、现为上合铁路 |  |
| 32 | 开发区 | 连云港市第二农药厂原厂区 | 大浦工业区 | 119.17845 | 34.6584 | 化学原料和化学制品制造业 | 化学农药制造 |  | 土地闲置 |

7、连云港市重点项目表

表 7-1 调查评估重点项目表

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 项目基本内容 | 责任单位 | 实施期限 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 原东海县老台玻地块环境调查 | 已委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司对该地块进行场地环境调查 | 东海县国土资源局 | 2017-2018 | 37 |
| 2 | 灌云县 | 灌云县龙苴镇原威士行厂区场地环境调查 | 灌云县环保局已委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司对该地块进行场地环境调查 | 连云港威士行复合材料有限公司 | 2017-2020 | 60 |
| 3 | 海州区 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2018 | 50（不含治理与修复费用） |
| 4 | 海州区 | 连云港市德邦精细化工有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 连云港市德邦精细化工有限公司 | 2017-2018 | 50（不含治理与修复费用） |
| 5 | 海州区 | 江苏德邦化学工业集团有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 江苏德邦化学工业集团有限公司 | 2017-2018 | 50（不含治理与修复费用） |
| 6 | 海州区 | 连吉化学工业有限公司土壤污染调查项目 | 已签订场地环境初步调查及风险评估合同，2017年底前开展具体采样调查、分析评估等工作，2018年得出调查评估结论，经评估确认存在污染风险的，视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 连吉化学工业有限公司 | 2017-2018 | 20（不含治理与修复费用） |
| 7 | 海州区 | 连云港泰乐化学工业有限公司土壤污染调查项目 | 目前，该地块闲置，将按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境污染状况调查及风险评估 | 连云港泰乐化学工业有限公司 | 2018-2019 | 20（不含治理与修复费用） |
| 8 | 连云区 | 连云港市丽港稀土实业有限公司土壤污染调查项目 | 已完成场地环境调查，目前正在进行场地评估 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 2017.12 |  |
| 9 | 连云港市 | 农用地详查 | 对连云港市重点行业企业周边及超标点位等区域农用地开展详查 | 连云港市环保局及各县区环保局 | 2017—2018 |  |
| 10 | 连云港市 | 重点行业企业用地详查 | 对连云港市重点行业企业开展调查 | 连云港市环保局及各县区环保局 | 2018—2020 |  |

表7-2风险管控类项目

| 序号 | 所在区县 | 项目名称 | 项目基本内容 | 责任单位 | 实施期限 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 东海县污染地块风险管控项目 | 须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关地块责任人 | 2018-2020 | 300 |
| 2 | 赣榆区 | 赣榆区污染地块风险管控项目 | 须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关地块责任人 | 2018-2020 | 300 |
| 3 | 灌南县 | 污染场地风险等级划分与高风险场地管理与控制 | 须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关地块责任人 | 2018-2020 | 1000 |
| 4 | 海州区 | 海州区污染地块风险管控项目 | 须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关土地使用权人 | 2018-2020 | 1000 |
| 5 | 连云区 | 连云区污染地块风险管控项目 | 须进行风险管控要求的地块采取风险管控措施 | 相关土地使用权人 | 2018-2020 | 1000 |

表7-3治理修复重点项目表

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 项目基本内容 | 责任单位 | 实施期限 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司开发区工厂污染场地 | 目罗盖特连云港有限公司土地转让给江苏康缘药业股份有限公司，目前该地块正在进行土壤修复 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 2018-2020 | 500 |
| 2 | 海州区 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，投下一步将对检测有污染地块进行修复 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 2017-2020 | 2000 |
| 3 | 海州区 | 江苏德邦化学工业集团有限公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，投下一步将对检测有污染地块进行修复 | 江苏德邦化学工业集团有限公司 | 2017-2020 | 1500 |
| 4 | 海州区 | 连云港德邦精细化工公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，投下一步将对检测有污染地块进行修复 | 连云港德邦精细化工公司 | 2017-2020 | 500 |
| 5 | 海州区 | 连吉化学工业有限公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，投下一步将对检测有污染地块进行修复 | 连吉化学工业有限公司 | 2017-2020 | 500 |
| 6 | 徐圩新区 | 香河生态园土壤改良项目（一期） | 对2400余亩农田进行土壤改良，土壤改良完成总体改良进度的60%，完成水利沟渠等工程排盐措施的修建 | 江苏香河农业开发有限公司 | 2017-2018 | 1850 |

表7-4能力建设重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设周期 | 资金来源 | 总投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰益精细化学（连云港）有限公司废弃物焚烧项目 | 连云港市 | 通过购置回转窑、二燃烧室、风机等设备以及废热回收系统、尾气处理系统等配套工程，建成后形成10000吨/年的危险废物焚烧处理能力。 | 2016-2017 |  | 4400 | 丰益精细化学（连云港）有限公司 |
| 2 | 土壤监察能力建设项目 | 连云港市 | 加大执法力度，配备必要的手持式/便携式现场督察仪器（PID、XRF等），提高环境执法科学性、准确性 | 2017-2020 |  | 50 | 连云港市环保局 |
|  | 徐圩新区固废处理处置中心 | 连云港市 | 3万吨/年危险废物焚烧装置，其中一期工程为1.5万吨/年危废焚烧装置 | 十三五期间 |  |  | 中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 |
| 3 | 农用地土壤环境质量标准项目 | 连云港市 | 火焰原子吸收分光光度计（1台）土壤风干箱（2台） | 十三五期间 | 申请财政资金 | 150 | 连云港市环保局 |
| 4 | 建设用地土壤污染风险筛选指导值项目 | 连云港市 | 顶空气相色谱－质谱仪（1台） | 十三五期间 | 申请财政资金 | 150 | 连云港市环保局 |

8、连云港市动态项目储备库清单

| 序号 | 项目类型 | 地市 | 区县 | 承担单位 | 项目名称 | 建设内容、规模、目标 | 总投资（万元） |  | 资金需求（万元） |  |  |  | 实施周期 | 项目进展 | 项目批复文件（文号） | 项目成熟度 | 是否采用PPP模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：在建项目已投入金额 | 申请中央资金 | 地方政府投资 | 企业（或项目单位自筹） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 农用地详查 | 连云港市 |  | 连云港市环保局 | 农用地详查 | 对全市农用地开展详查 | 223.65 |  | 112.4 |  |  |  |  | 完成水稻采样 |  |  |  |  |
| 二 | 重点行业企业用地详查 | 连云港市 |  | 连云港市环保局 | 重点行业企业用地调查 | 对重点行业用地开展调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 农用地土壤污染治理与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目1 | 连云港市 | 徐圩新区 | 江苏香河农业开发有限公司 | 香河生态园土壤改良项目（一期） | 对2400余亩农田进行土壤改良 | 1850 |  |  |  |  |  |  | 正在组织土壤改良工作 |  |  |  | 土壤改良完成总体改良进度的60%，完成水利沟渠等工程排盐措施的修建 |
| 四 | 污染地块治理与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目1 | 连云港 | 开发区 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司开发区工厂污染地块项目 | 土壤150平方米，深度1米左右。地下水2500平方米左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目前，该地块正在修复 |
| 2 | 项目2 | 连云港 | 海州区 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目3 | 连云港 | 海州区 | 江苏德邦化学工业集团有限公司 | 江苏德邦化学工业集团有限公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目4 | 连云港 | 海州区 | 连云港德邦精细化工公司 | 连云港德邦精细化工公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目5 | 连云港 | 海州区 | 连吉化学工业有限公司 | 连吉化学工业有限公司土壤污染调查项目 | 目前公司已委托江苏智盛环境科技有限公司对土地进行场地调查，下一步将对检测有污染地块进行修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9、连云港市年度实施计划表

| 序号 | 所在区县 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 原东海县老台玻地块环境调查 | 开展具体采样调查、分析评估等工作 | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 2 | 灌云县 | 灌云县龙苴镇原威士行厂区场地 |  | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 3 | 海州区 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司地块 | 开展具体采样调查、分析评估等工作 | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 4 | 海州区 | 连云港市德邦精细化工有限公司地块 | 开展具体采样调查、分析评估等工作 | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 5 | 海州区 | 江苏德邦化学工业集团有限公司地块 | 开展具体采样调查、分析评估等工作 | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 6 | 海州区 | 连吉化学工业有限公司地块 | 开展具体采样调查、分析评估等工作 | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 7 | 海州区 | 连云港泰乐化学工业有限公司地块 |  | 开展具体采样调查、分析评估等工作 | 完成土壤环境污染状况调查工作 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 8 | 连云区 | 连云港市丽港稀土实业有限公司地块 | 开展土壤环境污染状况调查及风险评估 | 完成污染场地评估 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 | 视情况采取风险管控措施或开展治理与修复 |
| 9 | 开发区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司开发区工厂场地 |  | 完成土壤治理与修复工程 |  |  |
| 10 | 徐圩新区 | 香河生态园土壤改良项目（一期） |  | 完成土壤改良工程 |  |  |
| 11 | 连云港市 | 农用地土壤污染详查 | 开展布点、采样和监测 | 完成 |  |  |
| 12 | 连云港市 | 重点行业企业用地调查 |  | 编制方案开展前期工作 | 开展采样及样品分析 | 完成 |

数据来源：连云港市国土局。

数据来源:连云港市2016年统计公报

数据来源：连云港市环境统计公报